- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工1000套模压门板建设项目

建设单位（盖章）： 孟津县城关镇豪派家具加工厂

编制日期： 2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 孟津县城关镇豪派家具加工厂年加工1000套模压门板建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-410322-04-01-468808 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 许兵兵 | 联系方式 |  | 158****3199 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 县 城关 镇 瀍阳村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 50 分 25.340 秒， 112 度 24 分 10.260 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2110木质家具制造 |  | 建设项目 行业类别 | 木质家具制造211 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2102-410322-04-01-468808 |
| 总投资（万元） | 300万元 |  | 环保投资（万元） | 31.6 |
| 环保投资占比（%） | 10.5 |  | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1188 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与河南省“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号） 对照《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全省划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据河南省生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，属于一般管控单元，一般管控单元指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 ### 2、《河南省生态环境准入清单》符合性分析 根据《河南省生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《河南省生态环境准入清单》符合性分析 河南省生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津县一般管控单元; 空间布局约束; 1、新建涉VOCs排放的工业企业要符合相关规定。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目属于家具制造行业，为新建项目， 主要废气污染物为颗粒物和VOCs，VOCs排放均符合相关文件规定。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 3、涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。; 项目运输车辆所用燃料均符合国家标准和本省使用要求；项目不涉及含重金属废水和废气排放。; 符合. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后用于农田肥地。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水主要为职工生活用水，无生产废水产生。; 符合. ### 二、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控分析 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）内容，孟津县生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 2、环境质量底线 - 孟津县环境质量底线一览表 大气环境质量. 项目; 监测点; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; CO （μg/m3）; O3 （μg/m3）. 2019 年 （现状）; 孟津县; 85; 48; 9; 18; 1200; 206. 标准; 70; 35; 60; 40; 4000; 160. 达标情况; 超标; 超标; 达标; 达标; 达标; 超标. 规划目标; 2020年，PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到45微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到78微克/立方米以下，优良天数达到280天以上。. 备注：PM10、PM2.5、SO2、NO2 均为年平均质量浓度，CO 为 24 小时平均第 95百分位数，O3 为日最大 8小时平均第 90 百分位数. 地表水环境质量. 规划目标; 2020年，金水河下河断面达到地表水Ⅱ类标准，瀍河中后里断面达到地表水Ⅲ类标准。. 地下水质量. 规划目标; 县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。. 土壤环境. 规划目标; 完成一批土壤污染治理与修复示范项目；全县受污染耕地安全利用率达到100%；污染地块安全利用率达到100%；实现土壤环境质量监测点位所有镇（区）全覆盖；重点行业重点重金属排放量与2015年相比实现零增长。全县土壤环境质量总体保持稳定，土壤污染防治体系基本建立，土壤环境风险得到有效控制。. 本项目附近地表水、地下水、土壤环境质量均能够满足相应的标准要求，但所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津县一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后用于农田肥地，不外排；项目按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上限 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为144t/a（0.48t/d），取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量2万kwh，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 三、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2102-410322-04-01-468808（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 四、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号） - 项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》符合性分析 （洛环攻坚办[2021]18号） 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 1、扎实推进源头替代; 木质家具制造行业推广使用水性、紫外光固化涂料，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，替代比例达到100%。; 本项目所用胶水为水性聚氨酯胶水，符合要求。; 符合. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量……新建涉VOCs排放的工业企业要入园区……新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。; 本项目为新建项目，位于孟津县城关镇瀍阳工业园，所用胶水属于环保水性聚氨酯胶水，有机废气采用光氧+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. 2、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》（2020-138号） - 项目与2020-138号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 三、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 城市建成区外新建涉VOCs年排放量在100千克（含）以下的工业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克以上的工业项目应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。; 本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，属于城市建成区外，项目为新建项目，建成后VOCs排放量为0.0555t/a（55.5kg/a），排放量不超过100kg。; 符合. 3、《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） 本项目属于家具制造行业，参照其他行业无组织排放治理标准提出针对性控制措施，相符性分析见下表。 - 项目与洛环攻坚办[2019]49号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）料场封闭治理. 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目所有物料均在密闭生产车间内存放，厂区内无露天堆放物料。; 符合. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门， 在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 生产车间为密闭状态，通道口安装封闭性良好的推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 生产车间地面全部硬化，运行过程中保证除物料堆放区域外产尘点周边没有明显积尘。; 符合. （二）物料输送环节治理. 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰直接盛装在密闭容器内，不直接卸落到地面。; 符合. （三）生产环节治理. 3、生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 项目所有生产环节均在密闭良好的车间内运行，各产尘点均配备有完善的废气收集和处理系统。; 符合. 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目所用VOCs物料主要为水性聚氨酯胶水，均为密闭包装储存于车间内。; 符合. 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目所用VOCs物料为液态，采用密闭包装容器转移输送。; 符合. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程中应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产过程中喷胶工序采取二次密闭房间，将产生的有机废气由管道引出，模压机采取局部集气设施，废气经收集后引至1套光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程中产生NMHC初始排放速率＜2kg/h，经集气罩收集后通过管道引入光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理效率85%，NMHC排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求和《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. 五、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津县城关镇瀍阳村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级小浪底镇马屯村四队井。 （一）小浪底镇马屯村四队井水源地 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，小浪底镇马屯村四队井位于243省道南侧约200m处，地理坐标为N34°50'59.68"、E112°20'44.09"，井深168m，静水位71.5m，动水位80m，单位涌水量120m3/d·m。该井于2011年竣工，目前尚未启用，启用后可服务人口3500人。马屯村四队井属于孔隙水承压水，其上部潜水的含水层介质主要为卵砾石和中砂。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），马屯村四队井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围200m的区域； 不设立二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，项目东北距离小浪底镇马屯村四队井水源地一级保护区最近距离约4.55km，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津县小浪底镇乡镇级集中式饮用水水源保护区位置关系见附图六。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 孟津县城关镇豪派家具加工厂位于孟津县城关镇，该公司成立于2017年6月，统一社会信用代码为92410322MA444DTC8N。根据市场发展需求，孟津县城关镇豪派家具加工厂拟建设年加工1000套模压门板建设项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十八 家具制造业”中的“36 木制家具制造211”中“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《孟津县城关镇豪派家具加工厂年加工1000套模压门板建设项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，东距孟津县城2.3km。项目位于洛阳铸腾工贸有限公司厂区院内，所租车间北侧为洛阳中木木业有限公司，南侧为铸腾工贸有限公司办公楼，西侧为空地，东侧为厂区内道路，最近敏感点为所租车间东北275m处的瀍阳村。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本项目总占地面积1188m2，为租用洛阳铸腾工贸有限公司闲置厂房进行建设，项目主要建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二，生产车间布局图见附图三。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积1188m2，其中设置原料暂存区、生产区、成品区、办公室等; 租用已建车间. 辅助工程; 办公室; 1间，位于生产车间南侧. 公用工程; 给水; 由瀍阳工业园区市政管网供水; 依托所租厂区. 排水; 生活污水依托现有厂区内已建5m3化粪池处理后，定期清运肥田。. 供电; 由瀍阳工业园区电网供电. 环保 工程; 废气; 粉尘; 收尘软管+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 新建. 有机 废气; 干式过滤棉+光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA002）; 新建. 废水; 生活 污水; 1个5m3的化粪池; 依托所租厂区. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建. 固体废物; 一般 固废; 在车间内设置1处5m2的一般固废暂存区，主要用于暂存板材和PVC膜皮边角料; 新建. 危险 废物; 在车间内设置1个5m2的危废暂存间，主要用于暂存各类危险废物; 新建. 生活 垃圾; 车间内设置1个生活垃圾收集桶，定期由环卫部门统一清运处置; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为模压门板，年产1000套，产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格; 用途. 模压门板; 1000套/年; 门板尺寸根据客户要求定制; 主要用于橱柜、衣柜门. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备有雕刻机、打磨机、模压机等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 功能. 1; 雕刻机; E3-1325D; 6台; 对板材进行分割和雕花. 2; 推台锯; BJC1128G45型; 1台; 对雕刻过程中产生的较大块边角料进行裁切. 3; 手工锯; 255G; 1台; 对雕刻和打磨过程中不太规整的地方进行修整. 4; 打磨机; DLX3-25; 1台; 对板材边缘和雕花处打磨光滑. 5; 胶枪; /; 1把; 对板材四周边缘和表面中心位置进行喷胶. 6; 模压机; TM3200-P2; 1台; 将门板和膜皮压合在一起. 7; 金属条切割机; /; 1台; 对金属条进行切割. 8; 打包机; YK-15; 1台; 对PVC膜废边角料进行压实打包. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括中密度板、PVC膜、水性胶水等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 中密度板; 2000张/年; 外购，单张尺寸1.22×2.44×0.018m. 2; PVC膜; 200卷/年; 外购，每卷约17.5m2. 3; 水性聚氨酯胶水; 30桶/年; 外购，每桶50kg. 4; 金属条; 360支/年; 外购，每支长度6m. 5; 电; 2万kW·h/a; 瀍阳工业园区电网. 6; 水; 144t/a; 瀍阳工业园区市政管网. - 原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 中密度板; 利用农业三剩物或者次小薪材等为主原材料，其主要成分是木质纤维、树脂胶等，其表面常贴三聚氰胺纸或木皮等饰面，表面平整光洁，材质均匀，物理性能极好，不存在脱水问题，不会受潮变形，密度一般为650~800kg/m³。. PVC膜; PVC主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。. 水性聚氨酯胶水; 水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂，具有不燃、气味小、不污染环境、节能、操作加工方便等优点，并具备聚氨酯类胶粘剂具有软硬度等性能可调节性好以及耐低温、柔韧性好、粘接强度大等优点。. - 水性聚氨酯胶水主要成分一览表 原料名称; 所含成分名称; 所占比例. 水性聚氨酯胶水; 羧酸型水性聚氨酯; 50-55%. 邻苯二甲酸二丁酯; 5-10%. 十二烷基苯磺酸钠; 0-1%. 水; 34-45%. 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，其中管理人员3人，生产职工9人，职工均不在厂区食宿。工作制度为一班制（8:00~12:00、14:00~18:00），每班8h，年运行300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 雕刻、打磨：外购板材按设计好的图形首先采用雕刻机进行分割和雕花，然后利用打磨机将边缘处和雕花处和进行打磨光滑。雕刻和打磨过程中产生的木屑粉尘采用袋式除尘器进行处理。 雕刻过程中产生的较大块边角料，可以二次利用的采用推台锯进行裁切后再次利用；雕刻和打磨过程中若出现不太规整的地方采用手工锯进行修整。推台锯年运行时间较短，运行过程中会产生少量木屑粉尘，采用滤袋收尘器进行处理。 喷胶：处理好的门板送至喷胶房内对其四周边缘和表面中心位置进行喷胶，为人工采用胶枪进行喷涂，喷胶在喷胶房内进行，喷胶房设置为三面封闭，一侧采用推拉门，喷胶过程中喷胶房为密闭状态，喷胶后无需晾干，直接进入后序模压工序。项目所用胶水为水性聚氨酯胶水，粘度较小，喷枪无需清洗。喷胶过程中产生的有机废气从喷胶房顶部管道抽出后采用干式过滤棉过滤+光氧+活性炭吸附装置进行处理。 模压：喷胶后的门板放入模压机内，模压过程中温度约在80℃左右，将PVC膜皮和门板压合在一起，后由人工采用刀片将多余膜皮进行裁切后即为成品，再经包装后外售。模压过程中产生的少量有机废气与喷胶过程中有机废气一并经光氧+活性炭吸附装置进行处理；废PVC膜边角料采用打包机压实包装后定期外售。 根据客户需求，少量产品需要在门板上装饰金属条，金属条经切割机切割成所需尺寸后，由人工安装在门板上即为成品。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 推台锯; 颗粒物; 间断; 滤袋收尘器. 雕刻、打磨; 颗粒物; 连续; 收尘软管+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）. 喷胶、模压; 非甲烷总烃; 连续; 干式过滤+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 依托所租厂区化粪池处理暂存后用于肥地. 噪声; 雕刻机、打磨机、模压机; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 雕刻、裁切; 板材边角料; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 模压; PVC膜边角料; 间断; 经打包机压实后定期外售. 危险废物; 喷胶; 废弃胶水包装桶; 间断; 集中存放在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 干式过滤棉+光氧+活性炭吸附装置; 废过滤棉、UV灯管、废活性炭; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2019年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 188; 160; 117.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 本次评价借用《洛阳中木木业有限公司年加工全屋定制家具4万平方米建设项目环境影响报告表》（洛阳中木木业有限公司与本项目位于同一厂区）中对项目所在区域的其他污染物环境空气质量监测结果，监测因子为非甲烷总烃，监测点为项目厂址和王湾村（位于本项目西侧620m），监测时间2019年5月19日至5月23日，监测结果见下表。 - 环境空气监测结果一览表 单位：mg/Nm3 监测 点位; 监测 因子; 1小时平均浓度监测结果. 浓度范围 （mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 王湾村; 非甲烷总烃; 0.23~0.44; 0; 0. 项目厂址; 非甲烷总烃; 0.29~0.51; 0; 0. 由上表中的监测结果可知，各监测点非甲烷总烃1小时平均浓度值均能满足河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中限值要求（非甲烷总烃参照河北省地方标准）。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，评价区地表范围内尚未发现文物、名胜古迹，也未发现有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本项目主要环境保护目标为项目周围的居民区。主要环境保护目标见下表。 - 环境空气敏感目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 瀍阳村; NE 275m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：4.0. 2. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）家具制造业 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 70%; 2.0. 3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4.《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目废气总量控制指标为VOCs，排放量为0.0555t/a。孟津县于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，VOCs减排量为920.44t，本项目VOCs排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于农田肥地，废水全部综合利用，不外排，因此，不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用洛阳铸腾工贸有限公司已建闲置厂房进行建设，项目不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期基本不会对周围环境产生影响，施工期影响将随着施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目废气污染源主要为雕刻和打磨过程中产生的粉尘、喷胶和模压过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本项目粉尘采用类比法对废气污染源强进行核算，非甲烷总烃采用物料衡算法对废气污染源强进行核算。 （1）粉尘 雕刻和打磨过程中产生的粉尘，参照《洛阳中木木业有限公司年加工全屋定制家具4万平方米建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据，该项目为木质家具制造，所用板材和工艺与本项目相似，具有可类比性，根据验收监测结果，板材下料切割工序粉尘产生浓度为255mg/m3，本项目雕刻机和打磨机年运行时间1500h，风机风量10000m3/h，则经计算，雕刻和打磨过程中粉尘产生量为3.825t/a。 （2）非甲烷总烃 项目喷胶和模压过程中会产生非甲烷总烃，根据所用原料水性聚氨酯胶水的成分，其中挥发分最大比例为10%，胶水用量为1.5t/a，则经计算，喷胶和模压过程中非甲烷总烃产生量为0.15t/a。 2、废气污染防治措施及达标分析 （1）粉尘 项目所用雕刻机和打磨机均设置有收尘软管，各产尘点产生的废气经管道收集后，引至1套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》，项目采用的粉尘治理技术属于可行技术。 粉尘收集效率按95%考虑，袋式除尘器去除效率按97%，废气处理设施风量为8000m3/h，设备年运行时间2000h，则经计算，有组织粉尘排放量为0.109t/a，排放速率为0.0545kg/h，排放浓度为6.8mg/m3，排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值二级标准要求。 （2）非甲烷总烃 项目喷胶过程中产生的有机废气经管道抽出后先经过干式过滤棉进行过滤，过滤后的废气通过1套光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，模压过程中产生的废气通过集气罩收集后，由管道引至光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》，项目采用的有机废气治理技术属于可行技术。 非甲烷总烃废气收集效率按90%考虑，废气处理设施去除效率按70%，风机风量为3000m3/h，设备年运行时间1500h，则经计算，非甲烷总烃排放量为0.0405t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为9mg/m3，排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中家具制造行业排放限值要求（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3和70%去除率的要求）。 本项目共设置2个废气排放口，废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 污染工序; 污染物; 排放口编号; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数; 处理前; 处理措施; 废气量m3/h; 处理后. 经度(o); 纬度 (o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 雕刻、打磨; 颗粒物; DA001; 一般排放口; 112.396295; 34.841083; 15; 0.4; 20; 227; 3.6338; 集中收尘+袋式除尘器，去除效率97%，处理后废气通过15m高排气筒排放; 8000; 6.8; 0.0545; 0.109. 喷胶、模压; 非甲烷总烃; DA002; 一般排放口; 112.396428; 34.841053; 15; 0.3; 20; 30; 0.135; 干式过滤棉+光氧催化+活性炭吸附，去除效率70%，处理后废气与袋式除尘器排气筒合并排放; 3000; 9.0; 0.027; 0.0405. 3、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 有组织废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 颗粒物废气处理设施排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值. 非甲烷总烃废气处理设施排气筒DA002; 非甲烷总烃; 排放浓度、排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中家具制造行业排放限值要求. |
| --- | --- |

|  | 二、水环境影响分析 项目用水主要为职工生活用水，厂区劳动定员12人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为144t/a（0.48t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为115.2t/a（0.384t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水依托所租厂区的化粪池进行处理，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD200mg/L、BOD5162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 项目所租厂区化粪池位于厂区西南侧，容积为5m3，洛阳铸腾工贸有限公司厂区内现有企业主要有河南森亿再生资源有限公司、洛阳中木木业有限公司和洛阳凯宏机械有限公司3家企业，其中河南森亿再生资源有限公司废水产生量为0.1248t/a、洛阳中木木业有限公司废水产生量为0.36t/d、洛阳凯宏机械有限公司废水产生量为0.256t/d，本项目建成后全厂废水产生量为1.1248t/d，化粪池容积能够满足全厂生活污水4天的暂存量。项目所租厂区内东南侧有约1.5亩的蔬菜地，另厂区外南侧有大片农田分布，根据《农业与农村生活用水定额》（DB41/T958-2020）中蔬菜地灌溉用水量约为每亩地160t/a，耕地灌溉用水量约为每亩地110t/a，因此，厂区内废水可优先用于厂区内蔬菜地消纳，剩余部分可定期清掏用于厂区外农田肥地。因此，生活污水依托所租厂区化粪池可行，本项目生活污水能够得到合理处置，措施可行。 项目所在地目前暂未铺设管网和建设污水处理站，因此，近期生活污水经化粪池预处理后用于周边农田肥地。待远期城镇规划建设集中污水处理厂和管网铺设到位后 ，生活污水经化粪池预处理后应排入集中污水处理厂处理。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为雕刻机、打磨机、模压机等，噪声值在80~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 雕刻机; 生产车间内; 4台; 85; 基础减振、建筑隔声; 60. 打磨机; 1台; 85; 60. 模压机; 1台; 80; 55. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，厂区北侧为公共厂界，因此，只预测东、西、南三侧厂界昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间. 噪声源距（m）; 75; 10; 15. 贡献值; 22.5; 40; 36.5. 标准值; 60; 60; 60. 由上表预测结果可知，项目运营期东、西、南三侧厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、南三侧厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.8t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 ①板材边角料：雕刻、裁切过程中会产生废弃边角料，根据建设单位提供经验数据，边角料产生量约占原料用量的5%，即3.8t/a，经收集后在一般固废暂存区存放，定期外售。 ②PVC膜边角料：模压过程中会产生废弃的PVC膜边角料，根据建设单位提供经验数据，产生量约为1t/a，经打包机压实后在一般固废暂存区存放，定期外售。 3、危险废物 ①废弃胶水包装桶：项目喷胶过程中产生的废弃胶水包装桶产生量约为0.5t/a，属于危险废物，废物类别HW49（900-041-49）。 ②废过滤棉：废过滤棉是处理喷胶过程有机废气产生的危险废物，产生量约为0.2t/a，废物类别HW49（900-041-49）。 ③废UV灯管：光氧催化装置灯管每年更换一次，每次更换数量约30根，产生量约为0.01t/a，属于危险废物HW29（900-023-29）。 ④废活性炭：活性炭吸附装置中的活性炭需定期更换，需处理的有机废气量为0.135t/a，活性炭饱和吸附量按0.3t/t活性炭计，则饱和活性炭的产生量为0.585t/a（包括活性炭0.45t/a和有机废气0.135t/a），活性炭吸附装置活性炭装载量为0.6t，则活性炭更换周期约为一年，属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废弃胶水包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 喷胶 过程; 固态; 水性聚氨酯、邻苯二甲酸二丁酯、十二烷基苯磺酸钠; 邻苯二甲酸二丁酯、十二烷基苯磺酸钠; 连续; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.2; 处理喷胶废气过程; 固态; 水性聚氨酯、邻苯二甲酸二丁酯、十二烷基苯磺酸钠; 邻苯二甲酸二丁酯、十二烷基苯磺酸钠; 每月更换一次; T/In. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 光氧催化装置; 固态; 汞; 汞; 一年一次; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.585; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 一年一次; T/In. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在车间东北角建设1个5m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废弃胶水包装桶; HW49; 900-041-49; 生产车间内; 5m2; 袋装; 3t; 半年. 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 废UV灯管; HW29; 900-023-29. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW29、HW49，代码为900-023-29、900-041-49，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 1、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N、轻工 第109条 锯材、木片加工、家具制造”中的“其他”，编制环境影响报告表，地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需开展地下水环境影响评价。 2、土壤 本项目为租用已建生产车间，车间在建设过程中已采取相应的防渗措施，危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤环境的影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资300万元，环保投资约31.6万元，占总投资10.5%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 雕刻、打磨过程粉尘; 集中收尘+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 1套; /; 10; 新建. 喷胶、模压过程有机废气; 干式过滤棉+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）; 1套; /; 10; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 5m3; /; 依托所租厂区. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 10; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 5m2; 0.5; 新建. 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 5m2; 1.0; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 1个; /; 0.1; 新建. 总计; 31.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 颗粒物废气处理设施排气筒DA001 | 颗粒物 | 集中收尘+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | 有机废气处理设施排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 干式过滤棉+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准和（豫环攻坚办[2017]162号）中家具制造行业排放限值要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 雕刻、裁切过程 | 板材边角料 | 一般固废暂存区，5m2 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 模压过程 | 废PVC膜边角料 |  |  |
|  | 喷胶过程 | 废弃胶水包装桶 | 危险废物暂存间，5m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 处理喷胶废气过程 | 废过滤棉 |  |  |
|  | 光氧催化装置 | 废UV灯管 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

孟津县城关镇豪派家具加工厂年加工1000套模压门板建设项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1090t/a |  | 0.1090t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0555t/a |  | 0.0555t/a |  |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 板材边角料 |  |  |  | 3.8t/a |  | 3.8t/a |  |
|  | PVC膜边角料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
| 危险废物 | 废弃胶水包装桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.585t/a |  | 0.585t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①