- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年处理18万吨废钢技改项目

建设单位（盖章）：洛阳山景再生物资回收有限公司

编制日期：            2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理18万吨废钢技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-410322-04-02-285139 |  |  |
| 建设单位联系人 | 侯宗义 | 联系方式 | 138****4770 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市孟津县送庄镇三十里铺村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°35′55.068″，北纬34°46′56.590″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2101-410322-04-02-285139 |
| 总投资（万元） | 50.00 | 环保投资（万元） | 6.50 |
| 环保投资占比（%） | 13.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 3、“三线一单” 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量、准入环境管理。《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。本项目与孟津县“三线一单”相符性分析如下。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津县送庄镇三十里铺村，根据孟津县国土资源局出具的关于洛阳山景再生物资回收有限公司拟用地情况说明，项目用地属于企业建设用地，符合送庄镇土地利用总体规划。不在孟津县生态保护红线和一般生态空间范围内。 （2）环境质量底线 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中黄河渠水质监测数据，其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域地表水黄河渠均具有一定容量；根据监测数据，项目厂界声环境质量具有一定环境容量。洛阳市环境保护局公开发布的《2019年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量中PM10、PM2.5、O3有所超标，需按相关文件要求进行污染物排放量削减。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津县送庄镇三十里铺村，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津县电网统一提供；项目用水由区域供水管网提供，不涉及自备井取水；项目为技改项目，不新增用地，项目用地为企业建设用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目符合《产业结构调整目录（2019年本）》等产业政策要求，为允许建设项目，符合要求。项目属于孟津县大气弱扩散区，为技改项目，无新增大气污染物排放。 4、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号） 为认真贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的重大决策部署，切实解决突出环境问题，加快改善洛阳市环境质量，不断满足人民群众日益增长的优美环境需要，全面完成省政府下达的目标任务，实现生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，根据国家和省工作要求，结合洛阳市实际，制定了本行动计划。评价选取了与本项目相关的文件内容进行对照分析如下： 表1 洛发2018]23号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 6; （1）严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。全市禁止新增化工园区。; 本项目为技改建项目，属于废旧资源加工、再生利用，不属于不予审批的项目。; 符合. 9; 从严治理“散乱污”企业。持续将“散乱污”企业综合整治作为供给侧改革的重要内容，坚持“关停取缔、整改提升、搬迁入园”分类处置原则，依法依规开展“散乱污”企业动态清零行动。坚决关停用地、工商手续不全难以通过改造达标的污染企业，限期治理可以达标改造的企业，逾期一律依法关停。建立市、县、乡、村四级联动监管机制，加强环境监管和巡查检查，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业向乡村转移、死灰复燃。; 本项目为技改项目，现有工程已完成环评、验收等相关手续，本项目正在办理相关环保手续，不属于“散乱污”企业。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）中的相关规定。 5、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2020]2号） 为认真贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）精神，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2020]2号）相符性分析见下表。 表2 洛政办[2020]2号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析. （三）产业结构调整专项行动. 4; 严格新建项目准入管理。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和 35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目属于废旧资源加工、再生利用项目，为技改项目，不属于不与审批的项目。. （五）“三散”污染治理专项行动. 3; 全面提升“散尘”污染治理水平. （1）; 加强施工扬尘控制。按照照“一岗双责”“管项目必须管扬尘”的原则，严格执行河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/T174-2020）或行业标准，严格落实建筑、市政、道路等各类施工工地“七个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，对出现扬尘污染问题的建设、施工、监理等单位，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”等综合措施，并依法严厉处罚。推进建筑工地精细化管理，加大科技控尘力度。严格落实城市建成区和县城内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管；对全市商砼站开展星级评定，推动商砼站绿色达标生产。; 本项目利用原有生产车间进行技改，施工期严格落实“七个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度，不涉及“两个禁止”。. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2020]2号）相关要求。 6、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号） 为全面完成大气污染防治攻坚战三年行动计划确定的目标任务，持续改善空气质量，进一步削减工业污染源排放量，按照省、市年度大气攻坚工作总体安排，结合我市实际制定本方案。 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析见下表。 表3 洛环攻坚办[2020]14号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （一）污染治理任务. 4; 工业无组织排放全面控制到位. （1）; 工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。......所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。......; 本项目各工序位于封闭车间内，不涉及散料的堆存。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相关要求。 7、《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号） 为切实加强对工业企业无组织排放的环境监管，深化工业无组织排放污染治理，进一步明确无组织排放的治理措施和标准，全面提升工业企业清洁生产水平，洛阳市环境保护局印发了关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知。 本项目与《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）相符性分析见下表。 表4 洛市环[2018]83号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 十二; 其他行业无组织排放控制措施. （一）厂容厂貌基本要求. 1; 厂区道路全部硬化、裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。; 本项目厂区道路全部硬化、裸露土地全部绿化。; 符合. 2; 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 本项目车间布局合理，符合生产流程，办公区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 符合. 3; 场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。; 本项目厂内实施雨污分离，污水经化粪池预处理后，清掏肥田，生活垃圾暂存于垃圾桶内，定时清运。; 符合. 4; 生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。; 本项目无燃煤设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，于车间内有序存放。; 符合. （二）; 工业堆场无组织排放控制措施; 本项目不涉及散流体物料的使用。; 符合. （三）工艺废气无组织排放通用控制措施. 1; 物料加工。物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、球磨、混料、均化、搅拌、挤压、成型等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业；铲装作业时采取喷雾、洒水抑尘措施；均化和混料工艺应在封闭环境中进行，压制成型工艺产生粉尘时应当配备除尘设施；在不改变物料特性和不影响生产作业的条件下物料加工实施湿法作业，禁止露天作业。; 本项目不涉及物料加工工序。; 符合. 2; 窑炉烧制。窑炉烧制（包括进料、出料、烘干、焙烧、煅烧、熔炼、烧铸、拉丝、拉平等生产工艺）的进料和出料产生粉尘的应配备除尘设备；物料输送应当全程封闭，受料点、卸料点采取喷雾抑尘措施或设置密闭罩，并配备除尘设施；开启式窑炉上方应建设集气罩，收集窑炉窑炉废气，配备除尘设备；各种投料孔不操作时应当关闭，取消烟气排放的旁路；生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时，生产工艺设备应当同步停运，连续生产型企业（如玻璃、焦化等行业）应当建设备用的环保设备。; 本项目不涉及窑炉烧制。; 符合. 3; 后期加工。后期加工（包括切割、翻砂、打磨、抛光、淬火、包装等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业，切割、翻砂、打磨、抛光等产生粉尘的工艺应配备除尘设备，蘸油淬火工业应配备油烟收集净化设施，禁止露天作业。; 本项目各工序位于封闭车间内，并配套除尘设备。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）中的相关规定。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要工程内容 本项目在原厂址内，利用现有生产车间进行技改，不新增占地（占地面积20220m2），项目主要工程内容见下表。 表5 项目主要工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，6480m2; 依托现有. 辅助工程; 综合楼; 砖混，2F，150m2; 依托现有. 变配电间; 20m2; 依托现有. 地磅房; 砖混，60m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托现有. 供电; 接自孟津电网; 依托现有. 环保工程; 废水; 污水收集管+隔油池1m3+化粪池10m3; 依托现有. 废气; 粉屑废气; 高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒，1套; 现有压块工序除尘器升级. 切割废气; 袋式除尘器+15m高排气筒; 新增. 切断废气; 袋式除尘器+15m高排气筒; 新增. 噪声; 隔声、减振; /. 固废; 生活垃圾、除尘灰; 垃圾桶收集; 依托现有. 危废暂存间; 3m2，生产车间内; 依托现有. 2、生产规模及产品方案 本项目具体产品方案及规模如下。 表6 项目产品方案及规模 单位：t/a 序号; 产品方案; 技改前; 技改后; 变化情况. 1; 定尺废钢; 13万; 12.8万; -0.2万. 2; 打包块; 5万; 5万; /. 3; 废钢筋; /; 0.1万; +0.1万. 4; 废钢管; /; 0.1万; +0.1万. 5; 合计; 18万; 18万; /. 3、主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料 本项目具体原辅材料消耗见下表。 表7 项目原辅材料用量表 单位：t/a 序号; 名称; 年用量; 备注. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 厚废钢; 13万; 12.8万; -0.2万; 厚度大于6mm. 2; 废钢屑; 5万; 5万; 0; /. 3; 废钢筋; /; 0.1万; +0.1万; /. 4; 废钢管; /; 0.1万; +0.1万; /. 5; 液氧; /; 7; +7; 外购，瓶装. 6; 丙烷; /; 2.5; +2.5; 外购，瓶装. 7; 润滑油; 0.5; 0.55; +0.05; 外购，桶装. 8; 液压油; 10t/5a; 11t/5a; +1t/5a; 外购，桶装. 注：本项目原料均为废钢（包括废钢屑、钢筋、钢管等），不涉及废旧不锈钢及其它废旧特种钢。原料主要为工矿料、报废厂拆厂料，机加工厂废边角料等，不涉及报废家电等拆解料。 液氧：呈浅蓝色，沸点-183℃，不可燃，能强烈地助燃。本项目使用工业氧气，主要用于气割工序。 丙烷：无色、能液化的气体，无臭。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。易燃气体，与空气混合后形成爆炸性混合物。本项目主要用于气割工序。 润滑油：润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。本项目主要为生产设备维护使用。 液压油：是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。本项目主要为车间内剪切机等设备使用。 （2）能源消耗 本项目能源消耗情况见下表。 表8 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 自来水（t/a）; 180; 180; /; 市政给水. 2; 电（万kW·h/a）; 180; 200; +20; 市政供电. 4、主要生产设备 本项目新增工艺主要为粉屑、气割、切粒、压扁切断。主要生产设备见下表。 表9 主要生产设备一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 技改前; 技改后; 本次新增（台）. 位置; 规格型号; 数量（台）; 位置; 规格型号; 数量（台）. 1; 加工; 定尺废钢; 液压废钢剪断机; 1#生产车间; Q91Y-800W; 1; 生产车间; Q91Y-800W; 1; /. 2; 液压金属剪切机; Q43-3150; 1; Q43-3150; 1; /. 3; Q43-2000; 2; Q43-2000; 2; /. 4; 气割枪; /; /; /; 6; +6. 5; 打包块; 打包机; /; 1; /; 1; /. 6; 金属碎屑压块机; Y83W-630; 1; Y83W-630; 1; /. 7; 粉屑机; /; /; /; 1; +1. 8; 切粒; 钢筋切粒机; /; /; /; 1; +2. 9; 压扁切断; 钢管压扁切断机; /; /; /; 1; +1. 10; 公用; 运输; 装载机 叉车; 5T; 1; 5T; 1; /. 11; 3T; 2; 3T; 2; /. 12; 磁盘吊; /; 1; /; 1; /. 13; 天车; 10t; 3; 10t; 3; /. 14; 抓钢机; /; /; /; 1; +1. 15; 汽车衡; 厂区; 180T; 1; 厂区; 180T; 1; /. 16; 检测; 红外线检测器; 检测设备; /; 1; 检测设备; /; 1. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 5、劳动定员及工作制度 本项目不新增工作人员，拟全部从现有工程调配。现有工程工作人员15人，均不在厂内住宿，食堂提供两餐。工作制度保持不变，采用8小时两班班工作制（含夜班），年工作300天。 6、平面布置 本项目利用现有生产车间进行技改。根据项目厂区平面布置、生产规模及工艺流程，整个厂区设置一个出入口，位于厂区北侧。厂内北部为办公生活区，南部为生产区。项目所有设备均位于生产车间内，设备布置尽量远离西侧敏感点。在有利于生产和管理的同时避免高噪声设备运行对周边环境的影响，符合环境保护要求，布局合理。厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期生产工艺及产污环节 本项目对原有工程生产工艺及产品方案进行优化调整，主要工艺流程及产污环节见下图。 （1）定尺废钢 噪声、废气、固废 厚废钢 入厂检测 定尺废钢 剪切 入库待售 气割 噪声、废气、固废 图1 定尺废钢生产工艺流程及产污环节示意图 （2）打包块 噪声、废气、固废 打包压块 废钢屑 入库待售 粉屑 入厂检测 图2 打包块生产工艺流程及产污环节示意图 （3）钢筋颗粒 噪声、废气、固废 切粒 废钢筋 入库待售 入厂检测 图3 钢筋颗粒生产工艺流程及产污环节示意图 （4）废钢管 噪声、废气、固废 注释：虚线部分为本次技改新增工艺 压扁切断 废钢管 入库待售 入厂检测 图4 废钢管生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程说明： 本项目原料为回收来的重型废钢、废钢屑、废钢筋及废钢管。首先入场前进行入厂检测，不合格原料直接退回。检测合格原料，重型废钢厚度<4cm直接由剪切机进行剪切、厚度≥4cm由气割枪进行切割成为定尺废钢成品，入库待售；废钢屑先由粉屑机进一步粉碎后，由液压打包机压制成块，入库待售；废钢筋由钢筋切粒机切粒后，入库待售；废钢管由钢管压扁切断机直接压扁切断至15cm左右，入库待售。各加工工序主要产生废气、设备噪声及固废。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 洛阳山景再生物资回收有限公司位于洛阳市孟津县三十里铺村，原有1个项目：年处理30万吨废钢建设项目，2018年12月28日孟津县发展和改革委员同意项目备案，项目代码：2018-410322-42-03-079407。该项目分为两期进行建设，其中一期年加工定尺废钢13万吨、打包块5万吨，建设厂房1座、综合楼1栋及变配电间、地磅房等，目前已建成投产；二期年加工破碎料12万吨，由于资金原因，暂未开工建设。 项目占地面积20220m2，一期工程于2020年8月建成。现有员工15人，年工作300天，实行8小时两班工作制。 （1）现有工程“三同时”执行情况 2019年4月，企业委托洛阳三佳环保科技有限公司编制了《洛阳山景再生物资回收有限公司年处理30万吨废钢建设项目环境影响评价报告表》（以下简称“原环评”），孟津县环境保护局于2019年5月13日以孟环审[2019]71号文对该项目进行了批复，同意该项目建设。 由于资金问题，建设单位于2020年8月完成了一期工程（年加工定尺废钢13万吨、打包块5万吨）的建设，二期工程（年加工破碎料12万吨）暂未开工。 2020年9月，企业自主完成了《洛阳山景再生物资回收有限公司年处理30万吨废钢建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告表》，其中项目的验收监测工作委托洛阳嘉清检测技术有限公司进行，并于2020年9月16日在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统提交了项目信息。 各批复文件见附件。 （2）排污许可 现有工程于2019年12月11日完成了排污许可的申领，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为简化管理，排污许可证编号91410322MA4609GW8T001U。 2、主要污染物排放情况 （1）主要污染物处理措施 现有工程排放的污染物主要为生活污水、颗粒物、食堂油烟、噪声及固废（生活垃圾、除尘器粉尘、废液压油及废弃含油抹布）。 ①废水 现有工程生活污水经隔油池+化粪池收集处理后，定期清掏肥田。 ②废气 现有工程废气主要为生产过程产生的颗粒物及食堂油烟，颗粒物分别经1~4#袋式除尘器处理后，由15m高排气筒外排；食堂油烟经油烟净化器处理后，由排气筒外排。 ③噪声 现有工程噪声主要为设备运行产生的噪声，经减震、厂房隔音等措施后，达标排放。 ④固废 现有工程固废主要为人员生活垃圾、除尘器粉尘、废液压油及废弃含油抹布。其中加工过程中产生的生活垃圾暂存于厂区垃圾桶内，定期由环卫部门统一清运，除尘器粉尘清理后与生活垃圾一同清运处理；废液压油、废弃含油抹布分别暂存于危废暂存间，定期交由洛阳华燃石化科技有限公司处置。 （2）总量控制指标 现有工程总量控制指标为：COD 0.0576t/a、氨氮0.0056t/a。 （3）污染物排放量 现有工程污染物排放量统计，见下表。 表10 现有工程污染物排放情况统计表 类别; 污染物; 排放量; 排放方式及去向. 废气（验收实测核算）; 颗粒物; 1.276t/a; 环境大气. 食堂油烟; 0.61kg/a. 废水（验收实测核算）; 水量; 180t/a; 定期清掏肥田. COD; 0.0231t/a. SS; 0.0122t/a. 氨氮; 0.0038t/a. 动植物油; 0.00003t/a. 固废; 生活垃圾; 2.7t/a; 环卫部门统一清运处置. 除尘器粉尘; 0.98t/a. 废液压油; 10t/5a; 厂内不暂存，更换后直接交由资质单位处置. 废弃含油抹布; 0.1t/a; 混入生活垃圾. （4）现有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场勘查分析，企业废弃含油抹布未进行集中收集，要求企业对设备维护过程产生的废弃含油抹布进行集中收集，暂存至危险暂存间，并尽快与有资质单位签订危废协议。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2019年洛阳市生态环境状况公报》（http://www.lyhbj.gov.cn/news/show_45122.html），2019年洛阳市环境空气质量达标天数为177天，达标率为48.5%。环境空气中主要污染物为PM2.5和PM10，冬季、春季污染程度最高，秋季次之，夏季最轻。区域空气质量现状见下表。 表11 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 188; 160; 117.5; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 2、地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧2.6km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为送庄污水处理厂排污口上游100m及下游500m，监测时间2018年6月1日~2日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表12 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 送庄镇污水处理厂上游100m; 监测值; 6.92~6.93; 8~9; 0.385~0.403; 1.8~1.9; 0.04~0.05; 未检出. 标准指数范围; 0.07~0.08; 0.4~0.45; 0.39~0.4; 0.45~0.48; 0.2~0.25; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 送庄镇污水处理厂下游500m; 监测值; 6.85~6.87; 12~13; 0.453~0.461; 2.3~2.4; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.13~0.15; 0.6~0.65; 0.45~0.46; 0.58~0.6; 0.3~0.4; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠送庄污水处理厂上游100m、下游500断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，无需开展声环境质量监测。 4、生态环境 本项目为技改项目，位于孟津县送庄镇三十里铺村，不新增用地，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为金属废料和碎屑加工处理项目，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表13 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 三十里铺村; -207; 0; 村庄; 1200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西; 140m. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 颗粒物（其他）：最高允许排放浓度120mg /m3、最高允许排放速率（15m高排气筒）3.5kg/h；周界外浓度最高点1.0mg /m3 3、《餐营业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求： 小型灶油烟浓度排放限值1.5mg/m3 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 2类：昼间60dB（A）、夜间50dB（A） 5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A） 6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不排放需要总量控制的大气污染物，不新增劳动定员，无新增废水外排，无需新增总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有工程生产车间进行技改，施工期仅需进行设备安装，不涉及土建工程。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）施工现场生活垃圾利用厂内垃圾桶收集，日产日清。 （2）不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 （3）施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。设置巡视保洁制度，保持施工范围内清洁。 2、废水 施工期间的废水主要为施工人员产生的生活污水。拟依托厂内10m3的化粪池对施工人员生活污水进行预处理，定期清掏肥田。 3、噪声 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （2）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （3）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、设备包装等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）设备包装 分类收集后，外售处理或随生活垃圾一同处置。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期大气污染物主要是粉屑、气割、切断工序产生的颗粒物、食堂油烟。 （1）大气污染源分析 参考生态环境部发布的《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ 885-2018），现有工程废气有组织源强优先采用实测法核算，其次颗粒物采用类比法进行核算；新（改、扩）建工程颗粒物优先采用类比法核算，其次采用排污系数法核算。根据现有工程实际状况，食堂油烟不具备源强监测采样条件，无法取得实测污染物源强数据，故采用排污系数法进行食堂油烟源强核算；粉屑、气割、切断工序均为新增工序，其中切断工序产生的颗粒物采用类比法进行污染物源强核算；粉屑、气割工序产生的颗粒物采用排污系数法进行污染物源强核算。 项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表14 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(kg/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 粉屑; 颗粒物; 0.45; 187.50; 有组织（P4）; 高效覆膜袋式除尘器; 4000; 90; 99; 布袋 除尘; 是; 3.38; 0.0135; 8.1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 120; 3.5. 无组织; 封闭车间 沉降; /; /; 50; 是; /; 0.0375; 22.5; 1.0; /. 2; 气割; 颗粒物; 1kg/a; 66.67; 有组织（P6）; 袋式除尘器; 1500; 90; 93; 布袋 除尘; 是; 4.20; 0.0063; 0.06; 120; 3.5. 无组织; 封闭车间; /; /; /; 是; /; 0.0100; 0.1; 1.0; /. 3; 切断; 颗粒物; 0.11; 122.22; 有组织（P7）; 袋式除尘器; 3000; 90; 93; 布袋 除尘; 是; 7.70; 0.0231; 6.9; 120; 3.5. 无组织; 封闭车间 沉降; /; /; 50; 是; /; 0.0183; 5.5; 1.0; /. 4; 食堂; 油烟; 6.1kg/a; 4.0; 有组织（P5）; 油烟净化器; 850; 100; 90; /; 是; 0.4; 0.00034; 0.61; 《餐营业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型灶; 1.5; /. |
| --- | --- |

|  | ①粉屑颗粒物 本项目拟于压块机前增加粉屑机一台，用于废钢屑的破碎。粉屑颗粒物源强产生系数参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》4210金属废料及碎屑加工处理 废钢铁破碎工序颗粒物产污系数360g/t原料。 本项目废钢屑压块量为2.5万t/a，根据企业提供参数，粉屑量约占压块量的5%，即1250t/a，故粉屑颗粒物产生量约为0.45t/a。 本项目拟依托现有工程压块颗粒物处理装置，对粉屑产生的颗粒物进行收集处理，废气量为4000m3/h。考虑目前环保要求越来越严格，企业拟将现有压块颗粒物袋式除尘器升级为高效覆膜袋式除尘器，以提高处理效率。产生的颗粒物通过风机进行收集，废气收集率保持不变约90%，收集后的废气由高效覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒（P4）外排，除尘器除尘效率由93%提升至98%。项目粉屑工序有效工作时间为600h/a（2h/d、300d/a）。 故本项目粉屑颗粒物经高效覆膜袋式除尘器处理后，有组织排放量为8.1kg/a，排放速率0.0135kg/h，排放浓度为3.38mg/m3；无组织产生量为45kg/a，考虑粉屑颗粒物主要为金属颗粒物，比重较大，经车间沉降后去除效率可达50%，故其无组织排放量为22.5kg/a，排放速率为0.0375kg/h。 ②气割颗粒物 气割颗粒物源强产生系数参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》4210金属废料及碎屑加工处理 废钢铁切割工序颗粒物产污系数1g/t原料。 本项目气割原料量为1000t/a，故气割颗粒物产生量约为1kg/a。 本项目拟新增袋式除尘器（5#）及集气系统一套对气割颗粒物进行收集处理，并配套废气量1500m3/h风机一台，可移动式集气罩6个。废气收集率约90%，除尘效率以93%计（参考现有工程除尘器除尘效率）。项目气割工序有效工作时间为10h/a（0.5h/d、20d/a）。 故本项目气割颗粒物经袋式除尘器处理后，有组织排放量为0.06kg/a，排放速率0.0063kg/h，排放浓度为4.20mg/m3；无组织排放量为0.1kg/a，排放速率为0.0100kg/h。 ③切断颗粒物 根据现有工程验收报告，项目剪切工序颗粒物产污系数为52~55g/t原料，切断颗粒物产污系数类比剪切工序，取55g/t原料。 本项目需切断的钢筋、钢管原料量为2000t/a，故切断颗粒物产生量约为0.11t/a。 本项目拟新增袋式除尘器（6#）及集气系统一套对气割颗粒物进行收集处理，并配套废气量3000m3/h风机一台，钢筋切粒机、钢管压扁切断机各配备集气罩1个（共3个）。废气收集率约90%，除尘效率以93%计（参考现有工程除尘器除尘效率）。项目切断工序有效工作时间为300h/a（10h/d、30d/a）。 故本项目切断颗粒物经袋式除尘器处理后，有组织排放量为6.9kg/a，排放速率0.0231kg/h，排放浓度为7.70mg/m3；无组织产生量为11kg/a，考虑切断颗粒物主要为金属颗粒物，比重较大，经车间沉降后去除效率可达50%，故其无组织排放量为5.5kg/a，排放速率为0.0183kg/h。 ④食堂油烟 本项目不新增工作人员，全部从现有工程调配，食堂提供两餐，设1个灶头，有效工作时间按1800h/a（6h/d，300d/a）计。根据现有工程验收报告，项目油烟排放浓度为0.4mg/m3。可以满足《餐营业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求：小型灶油烟浓度排放限值1.5mg/m3。处理后的油烟经食堂南侧排气筒（P5）外排，排气筒周边20m范围无环境敏感目标。 #### （2）排放口基本情况 项目排放的大气污染物为颗粒物、油烟，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表15 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA04; 粉屑压块排气筒4#; 颗粒物; 112°35′34.685″; 34°46′59.506″; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 2; DA06; 气割排气筒6#; 颗粒物; 112°35′32.331″; 34°46′57.220″; 15; 0.2; 常温; 一般排放口. 3; DA07; 切断排气筒7#; 颗粒物; 112°35′35.070″; 34°46′57.061″; 15; 0.25; 常温; 一般排放口. 4; DA05; 食堂油烟排气筒; 油烟; 112°35′55.011″; 34°46′57.652″; 8; 0.15; 常温; 一般排放口. #### （3）监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表16 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 除尘器排气筒（P4、P6、P7）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织排放监测点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 油烟排气筒（P5）; 油烟; 1次/年; 《餐营业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型灶. （4）共用排气筒 本项目粉屑颗粒物与现有工程压块工序共用一套除尘设施。根据升级后除尘设备参数核算，现有工程压块工序颗粒物有组织排放量为42.72kg/a，排放浓度2.23mg/m3，排放速率0.0089kg/h；故4#除尘器排气筒粉屑、压块颗粒物排放速率为排放浓度为5.61mg/m3，0.0224kg/h。 （5）大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目周边多为空地，距离项目最近的大气环境敏感点为西侧140m处的三十里铺村；项目排放废气主要为颗粒物及油烟，颗粒物经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度及速率分别为P4：5.61mg/m3、0.0224kg/h，P6：4.20mg/m3、0.0063kg/h，P7：7.70mg/m3、0.0231kg/h，排气筒高度均为15m，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；无组织颗粒物经车间沉降后排放量为28.1kg/a，排放量较小。油烟经油烟净化器处理后排放浓度为0.2mg/m3，可以满足《餐营业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；周边敏感点距离较远；大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 本项目无生产废水，运营期废水主要是工作人员生活污水，项目不新增工作人员，故无新增生活污水外排。 （1）废水污染源分析 参考生态环境部发布的《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ 885-2018），现有工程废水源强优先采用实测法核算，其次采用类比法进行核算；新（改、扩）建工程颗粒物优先采用类比法核算，其次采用排污系数法核算。本项目采用实测法进行污染物源强核算。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表17 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 治理效率(%); 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 10; 化粪池; /; 是; 180; 6~9; /; 不外排; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 181mg/L; 0.0326; 29; 128.3mg/L; 0.0231; 500mg/L. 氨氮; 26.1mg/L; 0.0047; 18; 21.2mg/L; 0.0038; /. SS; 117mg/L; 0.0211; 42; 68mg/L; 0.0122; 400mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### （2）排放口基本情况 #### 项目废水主要为人员生活污水，由于项目区域集中式污水处理设施不完善，项目废水经隔油池+化粪池预处理后定期清掏肥田不外排。 #### （3）监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测计划见下表。 表18 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区化粪池; pH、COD、氨氮、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准. （4）废水环境影响分析 综上所述，本项目废水主要为人员生活污水，无新增生活污水外排，生活污水依托现有工程隔油池（1m3）+化粪池(10m3）预处理后，定期清掏肥田，对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期新增噪声源主要为钢筋切粒机、钢管压扁切断机等，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为80~90dB(A)。 项目所有设备均置于车间内部，经隔声等措施可达到20~30dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表19 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续时间; 治理措施. 1; 钢筋切粒机; 生产车间; 2台; 80; 60; 全天; 厂房隔声. 2; 钢管压扁切断机; 1台; 85; 65; 厂房隔声. 3; 除尘器风机; 2台; 90; 60; 柔性连接，厂房隔声. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），将车间面向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用多点源叠加及面源预测模式。 本次评价将生产车间设备噪声作为面源进行预测，项目昼间、夜间均进行生产。预测结果见下表。 表20 本项目昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 达标状况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 37.7; 56.6; 46.6; 56.7; 47.1; 60; 50; 达标. 南厂界; 29.0; 55.6; 46.6; 55.6; 46.7; 60; 50; 达标. 北厂界; 17.0; 55.5; 45.7; 55.5; 45.7; 60; 50; 达标. 西厂界; 31.6; 56.4; 46.1; 56.4; 46.3; 60; 50; 达标. 由上表可知，本项目四厂界昼、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表21 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准. 4、固体废物 本项目不新增工作人员，无新增生活垃圾产生。运营期产生的固废主要为一般工业固废和危险废物。一般工业固废为除尘灰，清理后随生活垃圾一同清运处置。危险废物为废液压油、废弃含油抹布，废液压油厂内不暂存，更换后直接交由资质单位处置；废弃含油抹布暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表22 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 除尘器; 除尘灰; 一般固废; /; 固体; /; 0.52; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 0.52; 0. 2; 设备维护; 废液压油; 危险废物; 矿物油; 液体; T，I; 1; 厂内不暂存; /; /; /; /; 1; 0. 3; 废弃含油抹布; 危险废物; 矿物油; 固体; T/In; 0.01; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.01; 0. |
| --- | --- |

|  | 废液压油（HW08）、废弃含油抹布（HW49）均属于《国家危险废物名录（2021年版）》中归类的危险废物。企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂区暂存产生的危险废物，项目拟依托生产车间内现有危险废物暂存间（3m2）进行暂存，该暂存间四面封闭，设有硬质门及双重锁，挂设危险废物暂存间标识及危废标签；暂存间地面采取防渗措施，有防腐蚀的硬化地表且表面无缝隙，并设置围堰（高度15cm）。已建立完善的废物管理制度，建立危险废物的产生、存贮、转运台账，废物管理落实到人，危废收集后每班转送至危废暂存间相应区域暂存。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表23 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危废暂存间; 废弃含油抹布; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 0.5m2; 塑料桶; 0.2t; 12. 由上表可知，现有危废暂存间贮存能力可满足现有工程及本项目需求，要求企业定期对危废暂存间所暂存的危险废物承装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。委托有资质的单位定期对暂存的危险废物清运进行安全处置。 本项目废液压油、废弃含油抹布，均不属于《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》内规定的危险化学品。但是危险废物在贮存、运输过程中可能因为操作不当、容器质量问题造成危险废物泄露，造成环境污染。为了减小环境风险，评价提出以下措施： （1）加强危废管理，一旦发生泄露，应用砂土或其他不燃材料吸收或吸附；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。 （2）运输前应先检验包装容器是否完整、密封，运输过程要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。 （3）使用危废专用车运输，并按规定路线行驶。 本项目废液压油存在一定的泄露风险，但其更换后不在厂内暂存，在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目危险废物风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。 本项目位置交通情况较好，项目周边有238省道等现状道路可用于危险废物运输。本项目危险废物直接以桶装，密封完毕后以危废专用车运出，沿途危废泄露的可能性很小，对周边环境的影响很小。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 本项目为废钢处理技改项目，本次技改新增内容中不涉及可能对地下水产生污染的环节。 6、土壤 本项目为废钢处理技改项目，本次技改新增内容中不涉及可能对土壤产生污染的环节。 7、环境风险 本项目所涉及的主要危险物质为油类物质（液压油、润滑油）。 本项目油类物质均为桶装，厂内最大储存量为1t，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质，临界量为油类物质：2500t。 表24 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年处理18万吨废钢技改项目. 建设地点; 洛阳市孟津县送庄镇三十里铺村. 地理坐标; 东经112°35′55.068″，北纬34°46′56.590″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：油类物质（液压油、润滑油） 分布：生产车间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：油类物质发生火灾时，燃烧过程产生的CO等污染物以废气的形式进入大气，产生大量的消防废水。 危害后果：对大气、地表水、地下水产生污染。燃烧产生的CO可引起中毒。 消防废水如没有得到有效控制，可能会造成附近的地表水、地下水体、土壤污染。. 风险防范措施要求; ①定期对设备进行安全监测，加强设备的安全管理； ②加强火源的管理，进行明火控制、维修用火控制等； ③可在重要岗位，设置火焰探测器、火灾自动报警系统等； ④制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制定和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作； ⑤配备一定数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备（应急石灰、沙子），避免遇明火发生风险事故； ⑥车间内的布置严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行防火设计，设置必要的警示标志。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为金属废料和碎屑加工处理项目，涉及的危险物质油类物质为易燃性、有毒有害物质。项目油类物质的存储量较小，未构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 粉屑排气筒（DA04） | 颗粒物 | 高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（P4），现有升级改造 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 气割排气筒（DA06） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒（P6） |  |
|  |  | 切断排气筒（DA07） |  | 袋式除尘器+15m高排气筒（P7） |  |
|  |  | 食堂油烟排气筒 （DA05） | 油烟 | 油烟净化器+排气筒（P5） | 《餐营业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型灶 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | 封闭车间沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 |  | 厂区化粪池 | COD | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池预处理，定期清掏肥田 | 不外排 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 危废暂存间3m2，危废处置协议 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | / |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 制定工艺操作规程； 配备一定数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备（应急石灰、沙子）； 车间内设置必要的警示标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 1.276 | / | / | 0.042 | -0.093 | 1.225 | -0.051 |
|  | 油烟（kg/a） | 0.61 | / | / | / | / | 0.61 | 0 |
| 废水 | 废水排放量（t/a） | 180 | / | / | / | / | 180 | 0 |
|  | COD（t/a） | 0.0231 | 0.0576 | / | / | / | 0.0231 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0038 | 0.0056 | / | / | / | 0.0038 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰（t/a） | 9.83 | / | / | 0.55 | -0.08 | 10.30 | +0.47 |
| 危险废物 | 废液压油（t/5a） | 10 | / | / | 1 | / | 11 | +1 |
|  | 废弃含油抹布（t/a） | 0.1 | / | / | 0.01 | / | 0.11 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①