- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳鸿元轴承科技有限公司年加工轴承（直径60~1600mmP2/P4级）30万套项目

建设单位（盖章）： 洛阳鸿元轴承科技有限公司

编制日期：          2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳鸿元轴承科技有限公司年加工轴承（直径60~1600mmP2/P4级）30万套项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-410322-04-01-414778 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 祁建平 | 联系方式 |  | 178****7706 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 空港产业集聚区 （具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 22 分 36.898 秒，北纬 34 度 44 分 32.369 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3451 轴承制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34：69轴承、齿轮和传动部件制造345：其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-410322-04-01-414778 |
| 总投资（万元） | 5000 |  | 环保投资（万元） | 7.3 |
| 环保投资占比（%） | 0.15 |  | 施工工期 | 32个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于空港产业集聚区空间规划（2016-2030）的批复》（豫发改工业〔2016〕135号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、《空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务业主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造产业园，占地为一类工业用地，符合规划要求。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图5、产业布局图见附图6。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，根据报告书要求洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 - 本项目与产业发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为机械加工项目，不涉及落后生产工艺装备，产品轴承不属于落后产品。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目废水主要为生活污水，排放量较少；本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不涉及。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于限制类项目。; 符合. - 本项目与环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目主要是对退火状态的高碳铬轴承钢进行车削、钻铣加工，符合产业集聚区产业定位，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目主要是对退火状态的高碳铬轴承钢进行车削、钻铣加工，生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物排放 总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目无推荐总量控制指标。; 符合. - 本项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目主要是对退火状态的高碳铬轴承钢进行车削、钻铣加工，属于现状主导产业装备制造产业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目不属于三类工业项目，项目位于产业集聚区东南部，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目主要是对退火状态的高碳铬轴承钢进行车削、钻铣加工，属于主导产业，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生活污水由市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进一步处理；一般固废主要是废铁屑，收集后全部外售，危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目不涉及废气排放。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价要求企业按要求完善突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与河南省“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号） 对照《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全省划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据河南省生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津县麻屯镇建设路与创业路交叉口向南300米），属于一般管控单元，一般管控单元指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 ### 2、《河南省生态环境准入清单》符合性分析 根据《河南省生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《河南省生态环境准入清单》符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束; 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目为机械加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目，不在麻屯镇饮用水源地一级保护区内。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目生产使用电为能源；本项目废水全部经管网收集后进入麻屯镇污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；无废气产生。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 企业建立三级风险防范体系，做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放。; 相符. 资源开发效率要求; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、橡胶、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括、有色、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为机械加工项目，不产生废气，不属于高排放、高污染项目。; 相符. ### 二、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控分析 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）内容，孟津县生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 2、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津县一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目无废气产生，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入麻屯镇污水处理厂进行处理；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上限 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为228t/a（0.76t/d），取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量2万kwh，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 三、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2104-410322-04-01-414778（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 四、文物保护 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津县麻屯镇建设路与创业路交叉口向南300米），对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图7。根据调查可知，本项目租赁闲置厂房，不涉及土建，其在开工建设应当以文物保护相关部门意见为准，在建设过程中应当符合邙山陵墓群保护规划，不得破坏邙山陵墓群的环境风貌。 五、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县麻屯镇地下水井共2眼井： 1、麻屯镇厂区井 孟津县麻屯镇水源地厂区井中心点坐标为34°45′7.90″N、112°22′12.15″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 2、麻屯镇西井 孟津县麻屯镇水源地西井中心点坐标为34°45′8.61″N、112°22′2.22″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，本项目距离最近的饮用水源为麻屯镇厂区井，项目距离其一级保护区的最近距离约920m，不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。本项目与饮用水源保护区位置关系见附图8。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳鸿元轴承科技有限公司位于洛阳市孟津县麻屯镇洛阳空港产业集聚区（孟津县麻屯镇李营村），总占地约12000m2，该公司成立于2005年12月，统一社会信用代码为914103227834096024。公司属轴承制造单位，是集开发、制造、销售、服务于一体的专业轴承生产企业。公司经过多年不断努力，已掌握精密轴承加工工艺、装配过程的全套技术，产品质量稳定，技术成熟，加工产品已经属于国内一流，市场占有率不断扩大。 由于公司厂区占地面积有限，为了满足市场发展需求，2021年4月，公司拟租用洛阳腾凯机械设备制造有限公司闲置生产车间建设年加工轴承（直径60~1600mmP2/P4级）30万套项目，主要是对退火状态的高碳铬轴承钢进行车削、钻铣加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业34：69轴承、齿轮和传动部件制造345：其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳鸿元轴承科技有限公司年加工轴承（直径60~1600mmP2/P4级）30万套项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津县麻屯镇建设路与创业路交叉口向南300米），东距孟津县城8.74km。项目地理位置详见附图1。 本项目系租赁洛阳腾凯机械设备制造有限公司（以下简称“腾凯公司”）闲置生产车间，北侧为腾凯公司喷砂车间，南侧为厂区围墙，西侧为腾凯公司焊接车间，东侧为腾凯公司膨胀节零部件车间，周围敏感点为西侧106m处的新艺四季园、西南224m处的新艺花城、西北228m处的前楼村以及西北400m处的前楼小学等。项目周围环境概况详见附图2。 三、项目工程内容 本项目总占地面积2000m2，系租用洛阳腾凯机械设备制造有限公司闲置厂房进行建设，主要建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图3，生产车间布局图见附图4。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1座，占地面积2000m2，其中设置生产区、仓库、办公室、会议室等; 租赁闲置厂房. 辅助工程; 办公室; 1间，占地面积18m2; 闲置厂房内新建. 会议室; 1间，占地面积54m2. 仓库; 1间，占地面积18m2. 公用工程; 给水; 由麻屯镇供水管网供水; 依托租赁厂区. 供电; 由麻屯镇电网供电. 环保 工程; 废水; 生活污水; 1个16m3的化粪池. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 租赁厂房内新建. 固体废物; 一般固废; 在车间外设置1座6m2的一般固废暂存池，主要用于暂存废铁屑. 危险废物; 在车间内设置1座5m2的危废暂存间，主要用于暂存废机油、废切削液等. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门统一清运处置; 依托租赁厂区. 四、主要产品方案 项目主要产品为轴承（直径60~1600mmP2/P4级），年产30万套。 五、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括高碳铬轴承钢、刀具、车工件等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 高碳铬轴承钢; 30万套/a; 外购. 2; 刀具; 1000支/a. 3; 车工件; 30万件/a. 4; 机油; 0.1t/a; 外购，桶装. 5; 切削液; 0.5t/a; 外购原液，桶装，原液，使用时与水以 1：20 配制，循环使用. 6; 电; 2万kW·h/a; 麻屯镇电网. 7; 水; 228t/a; 麻屯镇供水管网. 六、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备有高精度数控卧式车床、立式车床、高精度数控三轴、四轴、五轴加工中心等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 数控车床; VMC850L; 10台; 宝鸡数控，三轴. 2; 精雕车床; JDLVM550TA13S; 2台; 北京，三轴. 3; 数控车床; S500Z1; 6台; 兄弟牌，三轴. 4; 数控车床; /; 3台; 台群，三轴. 5; 数控群精机; T-500B; 3台; 乔峰牌，三轴. 6; 数控车床; SK50P; 1台; 西门子，四轴. 7; 数控车床; SK50P; 1台; 汉川，三轴. 9; 数控车床; /; 1台; 钜盛，五轴. 10; 数控加工中心; CKA6150; 10台; 杨森牌，四轴. 11; 数控台群钻; T-3.5A; 4台; 沈阳，二轴. 12; 数控台群钻; T-3.3A; 4台; 沈阳，二轴. 13; 摇臂钻床; Z3050*1611; 2台; 中捷，二轴. 15; 龙门立式加工中心; JMF2012; 1台; 三轴. 16; 数控立车; 8m; 2台; 二轴. 17; 大台群钻; T-500; 1台; 三轴. 18; 砂轮机; M350; 1台; 修理设备. 19; 起重机; 5吨; 4台; 河南卫华重型机械设备厂. 20; 螺杆空压机; BMVF22; 1台; 濮阳航光斯机械公司. 21; 储气罐; 1.0m3; 1台; 台州富芳压缩机械公司. 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员19人，其中管理人员3人，生产职工16人，职工均不在厂区食宿。工作制度为一班制，每班8h，年运行300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 图1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 外购已退火状态的高碳铬轴承钢，使用高精度数控卧式车床、立式车床、高精度数控三轴、四轴、五轴加工中心等设备对其进行车削、钻铣加工，待检验合格后包装出厂。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 依托租赁厂区内已建16m3化粪池处理后，沿区域污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行处理. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废铁屑; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存池，定期外售. 危险废物; 废机油; 间断; 分类暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 废切削液; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目系洛阳腾凯机械设备制造有限公司闲置厂房进行建设，洛阳腾凯机械设备制造有限公司厂区内主要建设有拖拉机零部件铸造生产线及机械加工项目和年产1200吨覆膜砂、600吨膨胀节零部件项目。其中拖拉机零部件铸造生产线及机械加工项目于2016年11月在孟津县环境保护局网站进行了备案公示，年产1200吨覆膜砂、600吨膨胀节零部件项目于2018年10月16日完成了环境影响评价审批，文号孟环审[2018]178号。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2019年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 188; 160; 117.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市已逐步实施了《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量大幅好转。截至2020年12月31日，我市城市区PM2.5年均浓度为每立方米51微克，PM10年均浓度为每立方米86微克，均较2019年年均浓度降低；2020年重度及以上污染天数为7天，较2015年下降68.2%；2020年优良天数为244天，较2015年增加33天；2020年，我市空气质量综合指数同比下降16.9%，下降率在河南省和汾渭平原城市中均排名第一。后续洛阳市将继续按照《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）的要求采取措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津县麻屯镇建设路与创业路交叉口向南300米），主要环境保护目标见下表。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 新艺四季园; W，106m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 新艺花城; WS，224m. 前楼村; NW，228m. 前楼小学; NW，400m. 文物; 邙山陵墓群西段; 控制地带内; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 3.《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 4.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经租赁厂区已建化粪池处理后COD排放量为0.0365t/a、NH3-N排放量为0.0035t/a，再通过市政污水管网排入孟津县麻屯镇污水处理厂进行处理，处理后主要污染物排放量为COD：0.0091t/a、NH3-N：0.0015t/a，纳入孟津县麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目系租用洛阳腾凯机械设备制造有限公司已建闲置生产车间进行建设，不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期基本不会对周围环境产生影响，施工期影响将随着施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 项目用水主要为职工生活用水，厂区劳动定员19人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为228t/a（0.76t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为182.4t/a（0.608t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD 250mg/L、BOD5 180g/L、NH3-N 20mg/L、SS 200mg/L。生活污水依托租赁厂区已建化粪池进行处理。 2、废水治理措施可行性分析 项目租赁厂区化粪池位于厂区西南侧，容积为16m3，根据《洛阳腾凯机械设备制造有限公司年产1200吨覆膜砂、600吨膨胀节零部件项目》环境影响报告表，拖拉机零部件铸造及机械加工项目生活污水产生量为2.24t/d，年产1200吨覆膜砂、600吨膨胀节零部件项目生活污水产生量为0.36t/d，本项目生活污水产量为0.608t/d，因此，本项目建成后全厂生活污水量为3.208t/d，化粪池能够满足24h水力停留要求，因此，本项目生活污水依托现有化粪池处理可行。 参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、NH3-N、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD 200mg/L、BOD5 162mg/L、NH3-N 19.4mg/L、SS 140mg/L。本项目废水污染物产排情况见下表。 - 项目水污染物产生排放情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（182.4t/a）; 250mg/L，0.0456t/a; 180mg/L，0.0328t/a; 200mg/L， 0.0365t/a; 20mg/L， 0.0036t/a. 化粪池去除效率%; 20; 10; 30; 3. 处理后生活污水（182.4t/a）; 200mg/L， 0.0365t/a; 162mg/L， 0.0295t/a; 140mg/L， 0.0255t/a; 19.4mg/L， 0.0035t/a. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 500mg/L; 300mg/L; 400mg/L; /. 麻屯镇污水处理厂进水水质要求; 380mg/L; 190mg/L; 220mg/L; 32mg/L. 麻屯镇污水处理厂处理后生活污水（182.4t/a）; 50mg/L， 0.0091t/a; 10mg/L， 0.0018t/a; 10mg/L， 0.0018t/a; 8mg/L， 0.0015t/a. 由上表可知，本项目生活污水化粪池收集处理后出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和麻屯镇污水处理厂进水水质。 麻屯镇污水处理厂位于麻屯镇上河村，已于2012 年6 月建成投入运营，并于2014年以洛环验[2014]36 号文通过了建设项目竣工环境保护验收。根据麻屯镇污水处理厂设计资料：孟津县麻屯镇污水处理厂设计处理规模为 5000t/d，污水处理工艺采用改良型氧化沟工艺，设计进水水质 COD 380mg/L、NH3-N 32mg/L，SS 220mg/L，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，收水范围为麻屯镇规划区，西至小浪底专用线，东至经十路，南至机场路，北至连霍高速公路，总工程服务面积为7.7km2，服务人口约 33000 人。本项目在其收水范围内，且本项目所排路径污水管网已经敷设，因此，本项目污水处理措施可行。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目废水监测计划见下表。 - 项目废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 化粪池进、出口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每季度一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准. 二、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为高精度数控卧式车床、立式车床、高精度数控三轴、四轴、五轴加工中心等，噪声值在75dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 数控车床; 生产车间内; 22台; 75; 基础减振、建筑隔声; 55. 数控群精机; 3台; 75; 55. 数控加工中心; 10台; 75; 55. 数控台群钻; 8台; 75; 55. 摇臂钻床; 2台; 80; 60. 龙门立式加工中心; 1台; 75; 55. 数控立车; 2台; 55; 55. 大台群钻; 1台; 75; 55. 空压机; 1台; 85; 65. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，厂区东、西、北厂界为公共厂界，因此，只预测南侧厂界昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 南厂界. 时段; 昼间. 噪声源距（m）; 1. 贡献值; 55. 标准值; 65. 由上表预测结果可知，项目运营期南厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 南厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 三、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员19人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为2.85t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 机加工过程中产生的废铁屑产生量约为2.0t/a，经1座6m2一般固废暂存池收集后定期外售。 3、危险废物 机加工过程中产生的废机油产生量为0.05t/a ，属于危险废物（HW08（900-214-08））；机加工过程中产生的废切削液产生量为1.0t/a ，属于危险废物（HW09（900-006-09））。 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备 保养; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 间断; T，I; 危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.0; 生产 设备; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 间断; T. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在车间东部建设1座5m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 5m2; 桶装; 3t; 3个月. 废切削液; HW09; 900-006-09. 本项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 四、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“K 机械、电子 71、通用、专用设备制造及维修”中的“其他”，编制环境影响报告表，地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需开展地下水环境影响评价。 五、土壤环境影响分析 本项目系租赁闲置厂房进行建设，车间地面在建设过程中已采取相应的防渗措施，危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤环境的影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资5000万元，环保投资约7.3万元，占总投资0.15%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 16m3; /; 依托租赁厂区. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 5.0; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存池; 1座; 6m2; 0.2; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1座; 5m2; 2.0; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 1个; /; 0.1; 新建. 总计; 7.3. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 依托租赁厂区已建化粪池处理后排入麻屯镇污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废铁屑 | 一般固废暂存池，6m2 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  | 废机油 | 危险废物暂存间，5m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  |  | 废切削液 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目系租赁闲置厂房进行建设，车间地面在建设过程中已采取相应的防渗措施，危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳鸿元轴承科技有限公司年加工轴承（直径60~1600mmP2/P4级）30万套项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置，项目自身对环境的影响可降低到当地环境能够容许的程度，满足当地环境功能要求。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0365t/a |  | 0.0365t/a | +0.0365t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0035t/a |  | 0.0035t/a | +0.0035t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废铁屑 |  |  |  | 2.0t/a |  | 2.0t/a | +2.0t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废切削液 |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①