- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产300套全自动无塔供水器项目

建设单位（盖章）：洛阳鑫亚洛供水设备有限公司

编制日期： 2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳鑫亚洛供水设备有限公司年产300套全自动无塔供水器项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-410322-04-01-679043 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张帅 | 联系方式 |  | 158****9898 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 县 平乐 镇 吕庙村一组 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 43 分 48.730 秒， 112 度 32 分 8.400 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3597水资源专用机械制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35 70 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-410322-04-01-679043 |
| 总投资（万元） | 500万元 |  | 环保投资（万元） | 27.1 |
| 环保投资占比（%） | 5.4 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 3267 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与河南省“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号） 对照《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全省划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据河南省生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津县平乐镇，属于重点管控单元，重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ### 2、生态保护红线 ### 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）内容，孟津县生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津县送庄镇护庄村，根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津县一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于周围农田肥地。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上限 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为158.8t/a，取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量4.1万kwh，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 5、《河南省生态环境准入清单》符合性分析 根据《河南省生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《河南省生态环境准入清单》符合性分析 河南省生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津县重点管控单元; 孟津县大气弱扩散区; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目为无塔供水器生产项目，排放的污染物主要为颗粒物，排放量为0.066t/a，可从孟津县洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目颗粒物减排量中削减替代，满足总量减排要求。; 符合. ### 三、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2106-410322-04-01-679043（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 四、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为无塔供水器生产项目，属于机械加工项目，主要废气污染源为焊接烟尘，经袋式除尘器收集处理后排放量较小。不属于禁止新建的项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为无塔供水器生产项目，属于机械加工项目，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求。; 符合. 2、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号） - 项目与洛环攻坚办[2020]14号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （3）工业焊接烟气无组织排放治理; 全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目焊接工序均设置固定点位焊接烟尘收集系统，并配套袋式除尘器，采取措施后，焊接过程中颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 符合. 五、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津县平乐镇吕庙村，根据调查，本项目附近的集中式饮用水源为洛阳市东郊地下水饮用水源地和平乐镇集中式饮用水源地。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）：洛阳市东郊地下水共设置9眼井，一级保护区范围为取水井外围50米区域，二级保护区范围为一级保护区外150米的区域、洛阳瀛洲桥至二广高速公路桥大堤以内的区域，准保护区范围为涧河310国道公路桥至洛河入河口大堤以内的区域。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），平乐镇集中式饮用水源地共3眼井：平乐镇区井、平乐北二号井、平乐北三号井，均位于平乐村。镇区井一级保护区为水井外围200m，不划定二级保护区和准保护区；平乐北二号井、平乐北三号井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，项目南距洛阳市东郊地下水饮用水源地6#取水井2145m，距其二级保护区边界1945m；东北距平乐镇集中式饮用水源地平乐北二号井5420m，距其一级保护区边界5370m，均不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与集中式饮用水水源保护区位置关系见附图五。 六、文物古迹 1、邙山陵墓群 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。 2、中段控制地带保护范围 建设控制地带：北界孟津县长华水泉沟村——孟津县白鹤镇牛庄村——孟津县会盟镇李家庄；西界孟津县水泉沟村——洛阳市瀍河区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 3、建设控制地带保护要求如下： ①在文物保护单位周围的建设控制地带内，修建新建筑或构筑物时，不得破坏文物保护单位的环境风貌，其风格、震率、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的保护要求相一致。其设计方案需根据文物保护单位的级别，事先报经上一级文物行政管理部门同意和城乡建设规划部门批准。 ②在文物保护单位周围的建筑控制地带内，禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废气、废水、废渣等危害文物安全的活动。 本项目位于邙山陵墓群中段建设控制地带范围内，项目工程内容不涉及爆破、钻探、挖掘等作业，不会对文物保护单位造成影响，具体以文物部门意见为准。项目与孟津县重点文物相对位置关系见附图六。 七、平乐镇土地利用总体规划（2010-2020） 对照平乐镇土地利用总体规划（2010-2020）图，本项目土地利用类型为建设用地，符合平乐镇土地利用总体规划（2010-2020），平乐镇土地利用总体规划图见附图七。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳鑫亚洛供水设备有限公司位于孟津县平乐镇吕庙村一组，该公司成立于2021年5月，统一社会信用代码为91410322MA9GXMD784。根据市场发展需求，洛阳鑫亚洛供水设备有限公司拟建设年产300套全自动无塔供水器项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35”中的“70 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳鑫亚洛供水设备有限公司年产300套全自动无塔供水器项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津县平乐镇吕庙村，西北距孟津县城12km，东北距平乐镇4.5km。厂区东侧为空地，西侧临村道，南侧为空地，南侧30m处为三川大道，北侧1m处为最近敏感点吕庙村。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本项目总占地面积3267m2，主要建设内容包括生产车间及办公楼等，具体建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积945m2，包括材料区、焊接区、机加工区、拼装区等; 新建. 1个，占地面积155m2，设置焊接区. 辅助工程; 办公室; 1栋，占地面积100m2，2层; 新建. 公用工程; 给水; 由平乐镇管网供水; 新建. 排水; 生活污水经厂区化粪池预处理暂存后，定期清运肥田. 供电; 由平乐镇电网供电. 环保 工程; 废气; 焊接 烟尘; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 新建. 废水; 生活 污水; 1个5m3的化粪池; 新建. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建. 固体废物; 一般 固废; 在车间内设置1处10m2的一般固废暂存区，主要用于金属边角料; 新建. 危险 废物; 在车间内设置1个3m2的危废暂存间，主要用于暂存各类危险废物; 新建. 生活 垃圾; 厂区设置3个生活垃圾收集桶，定期由环卫部门统一清运处置; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为全自动无塔供水器，年产300套，产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格. 全自动无塔供水器; 300套/年; 尺寸根据客户要求定制. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备有数控车床、剪板机、折弯机、卷板机、焊机等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 功能. 1; 四柱压力机; FT-400T; 1; 制作封头. 2; 冲床; JB23-25T; 2; 制作法兰. 3; 数控车床; CT3275; 3; 制作附件. 4; 数控剪板机; qc12y-4x2500; 1; 钢板下料. 5; 数控折弯机; WX67K-125-4; 2; 制作筒体. 6; 数控卷板机; JB16-2000; 1; 制作筒体. 7; 对缝机; DF18-80; 1; 制作筒体. 8; 转台; 10T自调式; 2; 制作筒体. 9; 交流焊机; BX1-500; 3; 点焊. 10; 直流焊机; ZX7-400GT; 2; 不锈钢点焊. 11; 气体保护焊机; NBC-270; 5; 焊接. 12; 埋弧焊机; MZ-1000; 2; 焊接. 13; 智能机器人埋弧焊; ZNJ-25-100; 2; 焊接. 14; 角磨机; /; 1; 清理焊缝. 15; 空压机; W-1.0/8; 2; 试压. 16; 天车; LD-10T/LD-2.8; 2; 吊装. 17; 叉车; 3T; 1; 装卸. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括钢板、钢管、焊丝、焊条等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 钢板; 300吨/年; 外购. 2; 不锈钢板; 100吨/年; 外购. 3; 钢管; 15吨/年; 外购. 4; 不锈钢管; 5吨/年; 外购. 5; 焊丝; 8.4吨/年; 外购. 6; 焊条; 6吨/年; 外购. 7; 切削液; 0.02吨/年; 外购原液，使用时与水按1:20进行配制. 8; 液压油; 0.1t/a; 外购. 9; 机油; 0.1t/a; 外购. 10; 电; 4.1万kW·h/a; 平乐镇电网. 11; 水; 158.8t/a; 平乐镇自来水管网. 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，其中管理人员2人，生产职工10人，职工均不在厂区食宿。工作制度为一班制（8:00~12:00、14:00~18:00），每班8h，年生产天数330天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 筒体制作：外购钢板/不锈钢板按设计要求采用剪板机进行下料，再利用数控折弯机、数控卷板机进行折弯、卷板处理，然后经对缝机进行对缝后，利用交流焊机、直流焊机、气体保护焊机、智能机器人埋弧焊机等焊接设备进行焊接，焊接完成后即完成筒体制作。 封头、法兰/附件制作：封头为外购钢板通过四柱压力机压制成型，法兰及其他附件为外购钢板通过车床、冲床加工后制作完成。 组装：将筒体、封头、法兰及其他附件进行组装后即为成品。 清理打磨：由人工利用角磨机对焊缝进行清理打磨。 检测试压：使用压缩空气对成品进行压力测试，检测合格产品入库待售，不合格产品进行二次补焊。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 焊接; 颗粒物; 间断; 集气罩+袋式收尘器. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经厂区化粪池处理暂存后用于肥地. 噪声; 四柱压力机、冲床、车床、卷板机、剪板机、折弯机、焊机、空压机; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 金属边角料; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 危险废物; 设备维护保养; 废液压油; 间断; 分类存放在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 设备维护保养; 废机油; 间断. 生产过程; 废切削液; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目所占用厂区原为孟津县孟衡工艺设备厂，主要为进行铸造件加工，本项目占用时该厂区所有设备均已腾空，为空车间，本项目为新建项目，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市已逐步实施了《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量有所好转。后续洛阳市将继续按照《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件的要求采取措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年6月21日，监测点位位于厂区四周边界和敏感点，监测布点图见附图三，监测结果见下表。 - 声环境监测结果一览表 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 吕庙村. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 2021.6.21; 53; 52; 55; 50; 48. 标准值; 60; 60; 70; 60; 55. 注：南侧厂界距离三川大道（G208国道）30m，执行4a类标准。. 由上表监测结果可知，项目东、西、北三侧厂界昼间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准，南侧厂界昼间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准，敏感点昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津县平乐镇吕庙村，主要环境保护目标见下表。 - 环境空气敏感目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 吕庙村; N 1m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 大里王村; ES 360m. 河南省洛阳经济学校; WS 370m. 声环境; 吕庙村; N 1m; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：1.0. 2. 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号） 污染物; 颗粒物排放浓度限值. 焊接烟尘; 10mg/m3. 3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A). 2类; 60. 4类; 70. 4.《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0734t/a，孟津县于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于农田肥地，废水全部综合利用，不外排，因此，不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目工程内容主要为车间的修整完善和办公楼的建设，工程内容较少，施工期预计2个月。施工期主要环境影响为施工活动产生的扬尘、施工过程产生的废水、施工期机械及运输车辆噪声以及施工产生的固体废物等。 1、施工扬尘 根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（洛发[2018]23号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件相关要求，施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。严格落实“七个100%”要求，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 （2）采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 （3）对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （4）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （5）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 2、施工废水 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 3、施工噪声 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程及运输车辆噪声。施工时间应尽量避开居民中午和夜间休息时间，设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 4、施工固体废物 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期扬尘、生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 项目废气污染源主要为焊接工序产生焊接烟尘，主要污染物为颗粒物，本项目共设置14台焊机，建设单位拟设置固定焊接工位，并在各焊接工位处设置1个收集软管，采用人工可转动式钢臂固定，软管前端采用集气罩（收集效率按90%计）收集焊接烟尘，各焊接工位处产生的废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 洛环攻坚办[2020] 14号. 排放浓度; 排放速率; 排放浓度. 焊接工序; 颗粒物; 有组织排放; 21.3; 0.255; 0.1786; 袋式除尘器; 70; 是; 12000; 6.4; 0.077; 0.0536; 120; 3.5; 10. 颗粒物; 无组织排放; /; 0.028; 0.0198; /; /; 0.028; 0.0198; 1.0; /; /. 注：焊接烟尘废气产生浓度较低，除尘器去除效率按70%考虑。. |
| --- | --- |

|  | 2、废气污染源强核算及达标分析 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 焊接过程中焊接烟尘产污系数按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，手工电弧焊焊接过程中颗粒物产污系数为20.2千克/吨-原料，二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊焊接过程中颗粒物产生量为9.19千克/吨-原料，本项目焊机种类包括电弧焊机、气体保护焊机、埋弧焊机，其中焊条用量为6t/a、焊丝用量为8.4t/a，经计算，焊接烟尘总产生量为0.1984t/a。 建设单位拟在各焊接工位上方设置集气罩，废气通过管道集中引至1套袋式除尘器进行处理，集气罩收集效率90%，除尘器去除效率70%，风机风量12000m3/h， 设备年运行时间700h，则废气经处理后颗粒物排放量为0.0536t/a，排放速率为0.077kg/h，排放浓度为6.4mg/m3，焊接工序颗粒物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，同时能够满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）文中焊接烟尘排放浓度限值要求。 3、废气处理措施可行性分析 本项目所属行业属于专用设备制造业，目前该行业暂无行业可行技术指南，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”。 项目产生的废气主要为焊接烟尘，采用袋式除尘器进行处理，袋式除尘器自五十年代问世以来，经国内外广泛使用，不断改进，在净化含尘气体方面取得了很大发展，由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率可以达到99%以上，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。因此，本项目采用袋式除尘器对焊接烟尘进行处理属于可行技术。 4、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 焊接工序除尘器排气筒; 一般排放口; 112.535470; 34.730289; 15; 0.6; 20. 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 有组织废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 焊接工序除尘器排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值. 厂界组组织排放监控点; 颗粒物; 排放浓度; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值. 二、水环境影响分析 1、生产用水 项目生产过程中切削液原液用量为0.02t/a，与水配置比例为1:20，则生产用水量为0.4t/a，切削液循环使用，因此，无生产废水产生，定期更换的切削液属于危险废物交由资质单位处置。 2、生活用水 项目劳动定员12人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日330天，则生活用水量为158.4t/a（0.48t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为126.72t/a（0.384t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水通过厂区化粪池进行收集暂存，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L，厂区化粪池容积为5m3，可满足约13天的废水暂存量，厂区北侧吕庙村有大量农田分布，因此，化粪池定期清掏可用于周边农田肥地。项目废水产排情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水126.72t/a; COD; 250; 0.0317; 5; 化粪池; 20%; 是; 200; 0.0253; 周边农田施肥. BOD5; 180; 0.0228; 10%; 162; 0.0205. 氨氮; 20; 0.0025; 3%; 19.4; 0.0024. SS; 200; 0.0253; 30%; 140; 0.0177. 综上所述，项目产生的生活污水能够得到合理处置，措施可行，对周围地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为四柱压力机、冲床、车床、卷板机、剪板机、折弯机、焊机、空压机等，噪声值在75~90dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 四柱压力机; 生产车间内; 1台; 80; 基础减振、建筑隔声; 55. 冲床; 2台; 85; 60. 车床; 3台; 80; 55. 卷板机; 1台; 75; 50. 剪板机; 1台; 85; 60. 折弯机; 2台; 75; 50. 焊机; 14台; 75; 50. 空压机; 2台; 90; 65. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，因此只预测厂界四周和敏感点的昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 吕庙村. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 噪声源距（m）; 5; 15; 20; 5; 6. 贡献值; 51.0; 41.5; 39.0; 51.0; 49.4. 现状值; /; /; /; /; 48. 预测值; /; /; /; /; 51.7. 标准值; 60; 60; 70; 60; 55. 注：南侧厂界距离三川大道（G208国道）30m，执行4类标准。. 由上表预测结果可知，项目运营期东、西、北三侧厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，南侧厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求，敏感点吕庙村昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准。 由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、南、北四周厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.98t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 项目生产过程中会产生废弃金属边角料，根据建设单位提供经验数据，边角料产生量约占原料用量的2%，即8.4t/a，经收集后在一般固废暂存区存放，定期外售。 3、危险废物 ①废液压油：项目生产过程中液压设备保养维护需定期更换液压油，废液压油产生量约为0.1t/a，属于危险废物，废物类别HW08（900-218-08）。 ②废机油：项目生产过程中设备保养维护需定期更换机油，废机油产生量约为0.1t/a，属于危险废物，废物类别HW08（900-214-08）。 ③废切削液：项目生产过程中使用的切削液需定期更换，废切削液产生量为0.42t/a，属于危险废物，废物类别HW09（900-006-09）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 1.98; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 生产过程; 金属边角料; 一般固废; 固态; 8.4; 一般固废暂存区; 外售; 0. 液压设备保养维护; 废液压油; 危险废物; 液态; 0.1; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 设备保养维护; 废机油; 危险废物; 液态; 0.1; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 生产过程; 废切削液; 危险废物; 液态; 0.42; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1; 液压设备保养维护; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 连续; T，I; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备保养维护; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 每月更换一次; T，I. 3; 废切削液; HW09; 900-06-09; 0.42; 生产过程; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 一年一次; T. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在车间南侧建设1个3m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 生产车间内; 3m2; 桶装; 2t; 半年. 废机油; HW08; 900-214-08. 废切削液; HW09; 900-06-09. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW08、HW09，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 1、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“K 机械、电子 71、通用、专用设备制造及维修”中的“其他”，编制环境影响报告表，地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需开展地下水环境影响评价。 2、土壤 本项目车间地面在建设过程将采取相应的硬化防渗措施，危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤环境的影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资500万元，环保投资约27.1万元，占总投资5.4%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 焊接工序 焊接烟尘; 固定焊接工位，各焊机工位处设置集气罩，废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放; 1套; /; 15; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 5m3; 0.5; 新建. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 10; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 0.5; 新建. 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 3m2; 1.0; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 3个; /; 0.1; 新建. 总计; 27.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接工序除尘器排气筒DA001 | 颗粒物 | 固定焊接工位，各焊机工位处设置集气罩，废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 地表水环境 | / | 生活污水 | 1个5m3化粪池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 金属边角料 | 一般固废暂存区，10m2 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 液压设备保养维护 | 废液压油 | 危险废物暂存间，3m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 设备保养维护 | 废机油 |  |  |
|  | 生产过程 | 废切削液 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目总占地面积3267m2，用地性质为建设用地，项目建成后，通过采取相应的绿化措施后，不会对周围生态环境造成不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳鑫亚洛供水设备有限公司年产300套全自动无塔供水器项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0734t/a |  | 0.0734t/a |  |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 |  |  |  | 8.4t/a |  | 8.4t/a |  |
| 危险废物 | 废液压油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0.42t/a |  | 0.42t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①