- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年回收加工2000吨废旧耐火砖项目

建设单位（盖章）： 洛阳市金桐工贸有限公司

编制日期： 2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳市金桐工贸有限公司年回收加工2000吨废旧耐火砖项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-410322-04-01-622099 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 富国勤 | 联系方式 |  | 137****0002 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 县 送庄 镇 护庄村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 46 分 34.730 秒， 112 度 34 分 27.640 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-410322-04-01-622099 |
| 总投资（万元） | 100万元 |  | 环保投资（万元） | 24.6 |
| 环保投资占比（%） | 24.6 |  | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ②审批机关：洛阳市人民政府 ③审批文件名称及文号：洛政文[2012]167号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环评文件名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》（2012年12月） ②审查机关：洛阳市环境保护局 ③审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ### 一、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ### 洛阳循环经济园区位于孟津县县城东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。 ### 2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。2013年，孟津县人民政府根据国家对“城市矿产”示范基地的建设要求向洛阳市人民政府请示将洛阳循环经济园区南园的范围扩大，2013年10月15日，洛阳市人民政府对该请示进行了批复，同意洛阳循环经济园区南园范围扩大，园区扩大后，南园的范围为南至连霍高速，东至洛常路，西至南北大道约700m，北至焦枝铁路西段延伸至裴坡到送庄镇的生产路，新增面积约3km2。 ### （1）园区主导产业 ### 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 ### （2）产业空间布局 ### 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 ### （3）园区准入条件 ### ① 应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ### ② 在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ### ③ 建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ### ④ 环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ### ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 ### （4）用地规划 ### 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 ### 本项目位于洛阳循环经济园区南园扩大范围内，项目属于废弃资源综合利用业，用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区的主导产业及准入条件。 ### 二、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》 ### 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。根据《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》，规划环评提出的环境准入条件见下表。 - 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限值行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. ### 本项目为回收加工废旧耐火砖项目，属于废弃资源综合利用业，用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区环境准入条件。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与河南省“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号） ### 对照《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全省划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据河南省生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津县送庄镇护庄村，属于重点管控单元，重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ### 2、生态保护红线 ### 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）内容，孟津县生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津县送庄镇护庄村，根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津县一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入送庄镇污水厂处理。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上限 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为28t/a（0.28t/d），取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量2万kwh，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 5、《河南省生态环境准入清单》符合性分析 根据《河南省生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《河南省生态环境准入清单》符合性分析 河南省生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津县重点管控单元; 孟津县大气弱扩散区; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目为废旧耐火砖回收加工项目，排放的污染物主要为颗粒物，排放量为0.364t/a，可从孟津县洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目颗粒物减排量中削减替代，满足总量减排要求。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2105-410322-04-01-622099（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚办[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为废旧耐火砖回收加工项目，属于废弃资源利用业，主要废气污染物为粉尘，经袋式除尘器收集处理后排放量较小。不属于禁止新建的项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为废旧耐火砖回收加工项目，属于废弃资源利用业，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求。; 符合. 2、《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） 本项目属于废弃资源综合利用行业，参照其他行业无组织排放治理标准提出针对性控制措施，相符性分析见下表。 - 项目与洛环攻坚办[2019]49号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）料场封闭治理. 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目所有物料均在密闭生产车间内存放，厂区内无露天堆放物料。; 符合. 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 厂区设置密闭车间堆存物料，覆盖所有堆场料区。. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门， 在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 生产车间为密闭状态，通道口安装封闭性良好的推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 生产车间地面全部硬化，运行过程中保证除物料堆放区域外产尘点周边没有明显积尘。; 符合. 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 每个下料口均设置独立集气罩，并配备除尘设施。; 符合. 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 厂房各车间生产工序功能区划，项目所用原料为废旧耐火砖，为块状，不易起尘。; 符合. 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区门口设置车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 符合. （二）物料输送环节治理. 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设施密闭罩，并配备除尘设施。; 散状物料采用封闭式输送方式，设置密闭皮带廊道。; 符合. 2、皮带输送机或物料输送机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设施集尘装置及配备除尘系统。; 皮带输送均在密闭廊道内运行，并在落料位置设施集尘装置。; 符合. 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 项目运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 符合. 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰直接盛装在密闭容器内，不直接卸落到地面。; 符合. （三）生产环节治理. 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目破碎、磨粉、搅拌工序均在密闭厂房内进行，并安装集气设施和除尘设施。; 符合. 2、在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。; 本项目不涉及。; 不涉及. 3、生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 项目所有生产环节均在密闭良好的车间内运行，各产尘点均配备有完善的废气收集和处理系统。; 符合. （四）厂区、车辆治理. 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区五裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区五裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 符合. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 符合. （五）建设完善监测系统. 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目建成后，按照环保部门要求，安装视频监控以及空气质量微型站。; 符合. 五、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津县送庄镇护庄村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级送庄镇饮用水源地。 （一）送庄镇饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县送庄镇饮用水源地共设置1眼水井，一级保护区范围为取水井外围50m的区域，不设立二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于送庄镇护庄村，根据调查，项目西北距离送庄镇取水井2095m，距其一级保护区距离2045m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津县送庄镇饮用水水源保护区位置关系见附图五。 六、文物古迹 1、邙山陵墓群 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。 2、中段保护范围 邙山陵墓群（中段）保护范围：北界孟津县送庄镇东立射村—孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄镇东立射村—送庄镇左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村—孟津县平乐镇半个寨；南界孟津县送庄镇左坡村南—孟津县平乐镇金村。 3、保护要求 a、邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。如确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 b、文物保护单位的保护范围内禁止存放易燃、易爆、放射性、毒害、腐蚀性等危害文物安全的物品。 c、在文物保护单位保护范围内进行地下采矿或其它施工时，必须采取有效措施，确保文物安全，对文物安全有影响的地带禁止爆破。 本项目位于孟津县送庄镇护庄村，根据调查，项目位于邙山陵墓群中段保护范围内，项目为利用现有车间进行生产，不新增土建工程，因此，不会对地表范围内文物造成影响，具体意见以文物保护主管部门为主。 七、《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 本项目位于送庄镇护庄村，位于镇区规划范围内，项目用地属于工业用地，送庄镇政府同意项目入驻（见附件4），因此，项目符合《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳市金桐工贸有限公司位于孟津县送庄镇护庄村，该公司统一社会信用代码为91410322749245528W。该公司于2019年3月8日在孟津县发展和改革委员会进行了备案，项目名称为年回收废弃耐火材料1000吨项目（以下简称“现有工程”），项目占地面积10842.19m2，主要工艺为：回收废弃耐火材料—分拣—分类—销售。由于市场行情等原因，项目一直未建设，至2021年2月，建设单位重新启动现有工程，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），现有工程属于“三十九 废弃资源综合利用业”中的“85 非金属废料和碎屑加工处理422（不含仅分拣、破碎的）”，现有工程属于仅分拣工艺的，因此，不需进行环境影响评价。 企业根据发展需求，拟在原有厂区新增废旧耐火砖破碎加工综合利用项目，于2021年5月14日在孟津县发展和改革委员会备案了年回收加工2000吨废旧耐火砖项目，主要工艺为：回收废旧耐火砖—一级破碎—二级破碎—磨粉/搅拌—成品，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目所用的原料不属于危险废物，项目属于“三十九 废弃资源综合利用业”中的“85 非金属废料和碎屑加工处理422”，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳市金桐工贸有限公司年回收加工2000吨废旧耐火砖项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津县送庄镇护庄村，西北距孟津县城12km，西北局送庄镇政府2km。项目厂区北侧临三权路，西侧为洛阳名特智能设备股份有限公司，东侧为洛阳一铭物流，南侧为耐火材料厂，最近敏感点为北侧隔路的康怡医院老年公寓。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本项目为利用厂区现有车间进行建设，不新增占地，现有工程厂区总占地面积10842.19m2，项目主要建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二。 - 项目主要工程建设内容 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 二车间; 1个，占地面积1900m2， 设置1条生产线，包括颚式破碎机、对辊破碎机、雷蒙磨; 利用已建车间. 三车间; 1个，占地面积2000m2， 设置1条生产线，包括颚式破碎机、对辊破碎机、雷蒙磨、搅拌机. 储运工程; 一车间; 1个，占地面积1000m2，用于存放原料. 仓库; 1个，占地面积450m2，存放杂物; 已建. 辅助工程; 门卫室; 1间，位于厂区东北角; 已建. 公用工程; 给水; 引自送庄镇市政管网供水; 已建. 排水; 生活污水经厂区化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂. 供电; 引自送庄镇电网. 环保 工程; 废气; 集气罩+1套袋式除尘器（TA01）+1根15m高排气筒（DA001）; 新建. 集气罩+1套袋式除尘器（TA02）+1根15m高排气筒（DA002）; 新建. 废水; 生活 污水; 1个2m3的化粪池; 已建. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建. 固体废物; 危险 废物; 设置1个2m2的危废暂存间; 新建. 生活 垃圾; 设置1个生活垃圾收集桶; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为耐火材料颗粒料和粉料，产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 粒径. 颗粒料; 1000t/a; 0~3mm. 粉料; 无添加料; 700t/a; 粉状. 添加混合料; 420t/a; 粉状. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备有颚式破碎机、双辊破碎机、雷蒙磨、搅拌机等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 功能. 1; 颚式破碎机; PE200×300; 2台; 对原料进行破碎，处理能力2~6t/h. 2; 双辊破碎机; 2PG0425; 2台; 对颚破后的物料进行再次破碎处理能力5~10t/h. 3; 雷蒙磨; /; 2台; 对破碎后的物料进行磨粉. 4; 搅拌机; /; 1台; 对物料进行混合搅拌. 5; 铲车; /; 1台; 转运物料. 6; 地磅; /; 1台; 称重. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括废旧耐火砖、高铝水泥、氧化铝等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 废旧耐火砖; 2000t/a; 外购各种类废旧耐火砖，不包含涉及重金属的耐火砖. 2; 高铝水泥; 60t/a; 外购. 3; 氧化铝; 60t/a; 外购. 4; 电; 2万kW·h/a; 送庄镇电网. 5; 水; 20.2t/a; 送庄镇供水管网. - 原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 高铝水泥; 高铝水泥是以铝矾土和石灰为原料，按一定比例配制，经煅烧、磨细所制得的一种以铝酸盐为主要矿物成分的水硬性胶凝材料，又称铝酸盐水泥。主要用于配制不定形耐火材料、配制石膏矾土膨胀水泥、自应力水泥等特殊用途的水泥等。. 氧化铝; 氧化铝是一种高硬度的化合物，常用于制造耐火材料。氧化铝是典型的两性氧化物，既可以和酸发生反应，也可以与碱发生反应。氧化铝熔点为2054℃，沸点2980℃，难溶于水。. 七、公用工程 1、给、排水 本项目用水主要为运输车辆冲洗用水和职工生活用水。 ①项目厂区门口设置有运输车辆冲洗装置，车辆冲洗用水参照《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中“汽车修理与维护中大型客车、货车—有冲洗设备—70L/(辆·d)”计算。本项目年运输车辆约60次，经计算，车辆冲洗用水量为4.2t/a（0.042t/d），冲洗废水产生量按用水量的90%计算，则车辆冲洗废水产生量为3.78t/a（0.0378t/d），经厂区门口的沉淀池收集后用于厂区地面洒水降尘，不外排。 ②职工生活用水 本次新增劳动定员4人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日100天，则生活用水量为16t/a（0.16t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为12.8t/a（0.128t/d）。 项目水量平衡见下图。 图1 本项目水量平衡图 单位：t/a 2、供电 本项目用电依托厂区现有供电设施，厂区内设置1座变配电站。 八、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员3人，本项目新增劳动定员4人，职工均不在厂区食宿。项目为间断运行，年运行时间约400h，均在白天生产，每天运行时间按4h计，年运行约100天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目所用原料为各类废旧耐火砖，均为外购，暂存于原料库内。 生产时首先采用铲车将物料送至颚式破碎机进行一级破碎，破碎后的物料通过皮带输送至双辊破碎机内进行二次破碎，二次破碎后的物料粒径约在3mm以下，可以直接作为颗粒状产品外售。 根据客户需求，需要粉料产品的，将二次破碎后的物料通过输送至雷蒙磨进行磨粉，磨粉后的物料可以直接作为产品装袋外售；另有部分粉状物料通过皮带输送至搅拌机内，添加高铝水泥和氧化铝添加剂后，在搅拌机内进行搅拌后装袋外售。 项目生产过程中的产污环节主要为破碎、磨粉和搅拌过程中产生的粉尘及设备噪声，建设单位共设置两条生产线，分别位于二车间和三车间，拟配套2套袋式除尘器对破碎、磨粉和搅拌过程中产生的粉尘进行处理，处理后的废气分别通过2根15m高的排气筒排放。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 二车间颚式破碎机、双辊破碎机、雷蒙磨; 颗粒物; 连续; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）. 三车间颚式破碎机、双辊破碎机、雷蒙磨、搅拌机; 颗粒物; 连续; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经厂区化粪池预处理后排入送庄镇污水处理厂. 噪声; 颚式破碎机、双辊破碎机、雷蒙磨、搅拌机; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 除尘器收集的灰尘; 粉尘; 间断; 收集后作为产品外售. 危险废物; 设备保养; 废机油; 间断; 集中存放在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为利用现有工程厂区已建车间进行生产，现有工程主要为废旧耐火材料回收分拣分类销售，现有工程概况如下： 一、现有工程建设内容 - 现有工程建设内容一览表 类别; 名称; 主要建设内容. 主体工程; 二车间; 1个，占地面积1900m2， 暂存原料及进行分拣分类. 三车间; 1个，占地面积2000m2，暂存原料及进行分拣分类. 储运工程; 一车间; 1个，占地面积1000m2，用于存放原料. 仓库; 1个，占地面积450m2，存放杂物. 辅助工程; 门卫室; 1间，位于厂区东北角. 公用工程; 给水; 引自送庄镇市政管网供水. 排水; 生活污水经厂区化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂. 供电; 引自送庄镇电网. 环保工程; 废水; 生活污水：1个2m3的化粪池. 二、现有工程主要生产工艺及产排污情况 1、生产工艺 图3 现有工程生产工艺流程图 现有工程生产工艺主要为回收废旧耐火材料，由人工进行分拣、分类后外售，主要产污环节为职工产生的生活污水和生活垃圾。 2、产排污情况 现有工程劳动定员3人，职工不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为36t/a（0.12t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为28.8t/a（0.096t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L，生活污水经化粪池预处理后排入送庄镇污水处理厂处理，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD200mg/L、BOD5162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 经核算，职工生活垃圾产生量为0.45t/a。 3、现有工程“三废”排放情况汇总 - 现有工程“三废”排放情况一览表 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废水 （生活污水）; 废水量; 28.8t/a. COD; 0.0058t/a. BOD5; 0.0047t/a. NH3-N; 0.0006t/a. SS; 0.0040t/a. 固体废物; 生活垃圾; 0.45t/a. 三、现有工程现存问题及整改措施 根据现场调查，现有工程主要环保措施为化粪池，能够正常运行，因此，不存在现有环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市已逐步实施了《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量有所好转。后续洛阳市将继续按照《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件的要求采取措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年5月17日，监测点位位于厂区四周边界和敏感点，监测布点图见附图三，监测结果见下表。 - 声环境监测结果一览表 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 康怡医院老年公寓; 送庄 派出所. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 2021.5.17; 52; 50; 53; 51; 46; 47. 标准值; 60; 60; 60; 60; 55; 55. 由上表监测结果可知，项目四周厂界昼间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准，敏感点昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津县送庄镇护庄村，主要环境保护目标见下表。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 康怡医院老年公寓; N 35m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准. 送庄派出所; E 38m. 洛阳养老保健院; E 145m. 博爱国学幼儿园; E 268m. 送庄成人学校; E 280m. 洛阳市第一商业技工学校; ENE 388m. 声环境; 康怡医院老年公寓; N 35m; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准. 送庄派出所; E 38m. 文物; 邙山陵墓群中段; 保护范围内; 国家重点文物保护 单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：1.0. 2.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4.《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.6687t/a。孟津县于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，COD排放量为0.0026t/a、氨氮排放量为0.0002t/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入送庄镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用现有厂房进行生产，项目不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 项目废气污染源主要为破碎、磨粉、搅拌过程中产生的粉尘，项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。项目二车间和三车间各设一条生产生产线，每条生产线配备一套袋式除尘器，废气经处理后分别通过15m高排气筒排放。项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目有组织废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 排放浓度; 排放速率. 二车间破碎、磨粉工序; 颗粒物; 有组织排放; 774.6; 6.196; 2.4786; 袋式除尘器; 99; 是; 8000; 7.8; 0.062; 0.0248; 120; 3.5. 三车间破碎、磨粉工序; 颗粒物; 有组织排放; 760.7; 7.607; 3.0429; 袋式除尘器; 99; 是; 10000; 7.6; 0.076; 0.0304; 120; 3.5. - 项目大气污染物排放量汇总表 污染工序; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 合计排放量t/a. 二车间破碎、磨粉; 0.0248; 0.2754; 0.3002. 三车间破碎、磨粉、搅拌; 0.0304; 0.3381; 0.3685. 颗粒物总排放量; 0.6687. |
| --- | --- |

|  | 2、废气污染源强核算 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本项目粉尘采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 ①破碎工序粉尘 参照《第二次污染源普查 其他非金属矿物制品制造行业》中产污系数，确定破碎过程中粉尘产生量为1.13kg/t-产品，项目需要破碎的物料量为2000t/a，其中二车间1700t、三车间300t，则破碎过程中粉尘产生量为二车间1.921t/a、三车间0.339t/a。 ②磨粉工序粉尘 参照《第二次污染源普查 其他非金属矿物制品制造行业》中产污系数，确定磨粉过程中粉尘产生量为1.19kg/t产品，项目需要磨粉的物料量为1000t/a，其中二车间700t、三车间300t，则磨粉过程中粉尘产生量为二车间0.833t/a、三车间0.357t/a。 ③搅拌工序粉尘 参照《第二次污染源普查 其他非金属矿物制品制造行业》中产污系数，确定搅拌过程中粉尘产生量为7.2kg/t产品，项目需要搅拌的物料量为420t/a，搅拌工序均在三车间进行，则搅拌过程中粉尘产生量为3.024t/a。 根据上述分析，项目生产过程中二车间粉尘总产生量为2.754t/a、三车间粉尘总产生量为3.381t/a，建设单位拟设置两套袋式除尘器（TA01、TA02）分别对两个车间产生的粉尘进行处理，各设备产尘点采用集气罩进行收集废气，收集效率90%，袋式除尘器去除效率按99%，处理后的废气通过2根15m高排气筒排放（DA001、DA002），项目采用的粉尘治理技术属于可行技术。设备年运行时间约400h，经计算，二车间DA001排气筒粉尘排放量为0.0248t/a、排放速率为0.062kg/h、排放浓度为7.8mg/m3，三车间DA002排气筒粉尘排放量为0.0304t/a、排放速率为0.076kg/h、排放浓度为7.6mg/m3，排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值二级标准要求。 3、废气排放口基本情况 本项目共设置2个废气排放口，有组织废气产排情况及废气排放口基本信息见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 二车间除尘器排气筒; 一般排放口; 112.574327; 34.776581; 15; 0.5; 20. DA002; 三车间除尘器排气筒; 一般排放口; 112.574299; 34.776192; 15; 0.6; 20. 4、废气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 有组织废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001排气筒; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值. DA002排气筒; 颗粒物; 每年1次. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 二、水环境影响分析 1、废水产排情况 ①车辆冲洗废水 项目厂区门口设置有运输车辆冲洗装置，车辆冲洗用水量为4.2t/a（0.042t/d），车辆冲洗废水产生量为3.78t/a（0.0378t/d），厂区门口设置1个1m3废水收集池，冲洗废水经收集后用于厂区地面洒水降尘，不外排。 ②职工生活污水 项目用水主要为职工生活用水，本次新增劳动定员4人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日100天，则生活用水量为16t/a（0.16t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为12.8t/a（0.128t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。厂区设置1个容积为2m3的化粪池，生活污水经厂区化粪池进行预处理后排入送庄镇污水处理厂，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD200mg/L、BOD5162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。项目废水产排情况及废水排放基本信息见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理设施; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 名称; 处理能力; 工艺; 是否为可行技术. 职工生活; 生活污水; COD; 250; 0.0040; 化粪池; 2m3; 厌氧; 是; 200; 0.0026; 间接排放; 送庄镇污水处理厂; 间歇. BOD5; 180; 0.0029; 162; 0.0021. 氨氮; 20; 0.0003; 19.4; 0.0002. SS; 200; 0.0032; 140; 0.0018. - 废水间接排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求; 是否达到要求. DW 001; 厂区污水总排口; 间接排放口; 112.574375; 34.776757; 送庄镇污水处理厂; COD; 350mg/L; 是. BOD5; 160mg/L; 是. SS; 250mg/L; 是. 氨氮; 30mg/L; 是. 2、依托送庄镇污水处理厂可行性分析 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。送庄镇污水处理厂设计进水水质为：COD350mg/L、BOD160mg/L、氨氮30mg/L、悬浮物250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于送庄镇护庄村，在送庄镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足污水厂设计进水水质要求，且项目废水排放量较小，污水厂有能力接纳本项目废水，因此，本项目废水可依托新区污水处理厂处理，废水处理措施可行。 3、废水监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的要求，本次评价提出废水监测要求见下表。 - 废水监测计划一览表 编号; 监测点位; 污染物; 监测因子; 监测频次. DW001; 厂区污水总排口; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 每年1次. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为颚式破碎机、双辊破碎机、雷蒙磨、搅拌机等，噪声值在80~90dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约20dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 颚式破碎机; 生产车间内; 2台; 90; 基础减振、建筑隔声; 70. 双辊破碎机; 3台; 90; 70. 雷蒙磨; 2台; 85; 65. 搅拌机; 1台; 80; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，因此，只预测四周厂界和敏感点的昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 康怡医院老年公寓; 送庄派出所. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 噪声源距（m）; 15; 23; 50; 44; 66; 43. 贡献值; 46.5; 42.8; 36.0; 37.1; 33.6; 35.3. 现状值; /; /; /; /; 46; 47. 预测值; /; /; /; /; 46.2; 47.3. 标准值; 60; 60; 60; 60; 55; 55. 由上表预测结果可知，项目运营期四周厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，敏感点昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为0.2t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 一般固体废物主要为除尘器收集的粉尘，粉尘产生量为5.467t/a，经收集后作为产品外售。 3、危险废物 项目各设备需定期更换机油，废机油产生量约为0.1t/a，属于危险废物，废物类别HW08（900-214-08）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 0.2; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 生产过程; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 固态; 5.467; 一般固废暂存区; 外售; 0. 设备保养维护; 废机油; 危险废物; 液态; 0.1; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备 保养; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 间断; T，I; 在危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟建设1个2m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 2m2; 桶装; 1t; 半年. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW08，代码为900-214-08，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 1、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“U、城镇基础设施及房地产 第155条 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他”，编制环境影响报告表，地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需开展地下水环境影响评价。 2、土壤 本项目为利用现有生产车间进行生产，车间在建设过程中已采取相应的防渗措施，危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤环境的影响较小。 六、污染物排放“三本账” 本项目建设完成后，整个厂区污染物排放情况“三本账”见下表。 - 本项目实施后全厂主要污染物排放情况“三本账” 类别; 污染物; 现有工程排放量t/a; 本项目排放量 t/a; 以新带老削减量t/a; 本项目建成后总排放量t/a; 排放增减量t/a. 废气; 颗粒物; 0; 0.6887; 0; 0.6687; +0.6687. 废水; 废水量; 28.8; 12.8; 0; 41.6; +12.8. COD; 0.0058; 0.0026; 0; 0.0084; +0.0026. BOD5; 0.0047; 0.0021; 0; 0.0068; +0.0021. NH3-N; 0.0006; 0.0002; 0; 0.0008; +0.0002. SS; 0.0040; 0.0018; 0; 0.0058; +0.0018. 固体废物; 一般固废; 0; 5.467; 0; 5.467; +5.467. 危险废物; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 生活垃圾; 0.45; 0.2; 0; 0.65; +0.2. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 七、环境保护措施投资 本项目总投资100万元，环保投资约24.6万元，占总投资24.6%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 二车间破碎、磨粉工序; 集气罩+袋式除尘器（TA01）+15m高排气筒（DA001），废气量8000m3/h; 1套; /; 8; 新建. 三车间破碎、磨粉、搅拌工序; 集气罩+袋式除尘器（TA02）+15m高排气筒（DA002），废气量10000m3/h; 1套; /; 10; 新建. 视频监控、环境空气微站; 2; 新建. 废水; 车辆冲洗废水; 废水收集池; 1个; 1m3; 1; 新建. 生活污水; 化粪池; 1个; 2m3; 1; 利用现有工程. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 2; 新建. 固体废物; 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 2m2; 0.5; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 1个; /; 0.1; 新建. 总计; 24.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（TA01）+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（TA02）+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池，2m3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 |
|  | / | 车辆冲洗废水 | 废水收集池，1m3 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 破碎、磨粉、搅拌工序 | 除尘器收集的粉尘 | 收集后作为产品外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 设备保养过程 | 废机油 | 危险废物暂存间，2m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市金桐工贸有限公司年回收加工2000吨废旧耐火砖项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。