- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳山海机械制造有限公司年产100台隧道钢结构机械设备建设项目

建设单位（盖章）： 洛阳山海机械制造有限公司

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

| - 一、建设项目基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 洛阳山海机械制造有限公司年产100台隧道钢结构机械设备建设项目 |  |  |  |
| 项目代码 | 2106-410322-04-05-442999 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 宁亮亮 | 联系方式 |  | 150****1463 |
| 建设地点 | 河南省 洛阳市 孟津区 小浪底镇小浪底街1号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 22 分 11.049 秒，北纬 34 度 51 分 19.604 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3514 建筑工程用机械制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35：采矿、冶金、建筑专用设备制造 351 ：其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-410322-04-05-442999 |
| 总投资（万元） | 720 |  | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 |  | 施工工期 | 2021.7-2021.8 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2352 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《孟津县小浪底镇总体规划》（2017-2035） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、《孟津县小浪底镇总体规划（2017-2035）》相符性分析 小浪底镇位于伏牛山腹地，洛阳市孟津区南部，地跨北纬33°38′—33°55′，东经111°50′—112°7′之间，处于暖温带和亚热带过渡带。东邻鲁山，汝阳县，西接栾川县，南毗南召县，总面积556平方公里。小浪底镇域地跨三江流域，有瀍河，明白河和佛坪河三条河流，瀍河是淮河一大支流，明白河流入黄河，佛坪河和牛庄河注入长江。 ①规划范围 镇域规划范围：为小浪底镇行政管辖范围，总面积110.6平方公里， 中心镇区规划范围：包括小梁村、小浪底新村、马屯社区和原有镇区，规划用地范围2.3平方公里。 ②空间结构 城市用地空间发展策略是与区域空间相衔接，形成平行于镇域经济发展轴的“一区两体”式的功能空间布局。规划提岀“绿野环镇，锦带串珠”的用地空间发展策略，最终形成“一心、一带、.两轴、四片区”的空间结构。 - “一心” ：指现状镇区，现状镇区是城市生活性功能，综合性服务功能的承载空间，也是体现城市历史的承载空间，加强对生态、文化资源的保护控制，为体现城市历史文化底蕴创造条件。同时全面提升老城区综合环境品质，改善城市形象。是未来旅游服务、形象展示、生态修复的重要区域，重点做好瀍河湿地修复、旅游服务中心、公共服务设施和基础设施的建设。 - “一带”：结合串联镇区的高压廊道打造特色生态廊道。 - “两轴”：两条城镇发展轴线一一小浪底镇经济发展的主要轴线，分别指向也是镇区发展的东西发展轴和南北主要方向，通过强化城市空间在两个个轴向上拓展，实现对区域经济空间的呼应。 - “四片区”：为包括小浪底新村片区、镇区综合服务片区、马屯片区、绿色产业园区，老镇区应在保留原有的城市肌理的基础上，进行城市更新，成为城市的综合性区域，镇区综合服务片区是城镇主要的生活空间和旅游服务、商务空间，也是未来发展的重点地区，应全面整合，适当扩展；绿色产业园区应作为城市重要的生产空间和经济增长极来发展。 ③产业空间布局 为了有组织的引导村镇的经济发展，根据地理区位、资源条件、产业分布，将镇域划分为六个经济片区。依托镇域公路布局，连接中心镇区、中心村和美丽乡村，分别带动6个片区的经济发展，进而实现全镇的快速发展。 - 津柳大养生产业区：包含大柿树、津西、柳树滩村，是以养生休闲、生态山水观光、探险，林下经济、民俗体验为主要产业的经济片区。 - 黄鹿山休闲度假产业区：本片区依托黄鹿山景区和崔岭户外运动基地，重点发展旅游服务、生态休闲、养生度假、户外运动、体闲农业、主要产业的经济片区。 - 小浪底观光旅游产业区：本片区是依托小浪底景区和黄河湿地、森林公园，重点发展观光旅游、休闲度假、养生度假、休闲农业、瓜果采摘、特色种植等产业，分别由寺院坡行、小浪底风景区构成，涵盖森林公园、黄河湿地等地区。是以旅游业、特色农业为主的经济片区。 - 特色农业、文化休闲产业区：本片区是小浪底镇中部为主，由刘庄村、石门、李家岭等村组成，是以特色农业种植，瓜果采摘为主的经济片区。在基本粮作区重点加强无籽石榴、薄皮核桃、五彩红薯等的生产，拓展沟域经济产业链。同时依托乔庄古民居，发展民俗旅游、文创、文化旅游特色文化产业。 - 商贸服务、农副加工产业区：本片区是镇区及明达、王湾、庙护等行政村组成，是以商贸服务、物流服务、农产品深加工、机械制造、民俗旅游、农业观光、畜牧业为主的经济片区。依托镇区产业优势和交通优势发展商贸物流业，同时加强绿色农副产业深加工、机械加工优势。在镇区周边村庄重点发展田园观光，进行适度花卉、林、药、粮、果、经济作物、养殖业的循环化立体开发，形成镇区田园基底。 - 高效农业区：该区包含南达宿、北达宿、班沟等村，重点发展设施农业、高效农业、循环养殖、绿色有机食品加工、文化旅游等产业。依托花卉苗木种植、高效农牧业，形成高效循环农业示范区。 本项目位于孟津区小浪底镇小浪底街1号，占地为建设用地，符合规划要求。小浪底镇空间规划土地利用规划图见附图6、产业布局图见附图7。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）内容，孟津区生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 - 环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水依托租赁厂区现有一体化污水处理设施进行处理后回用于厂区绿化。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上限 本项目用水主要为乳化液配制用水和职工生活用水，，乳化液配制用水量为0.4t/a，职工生活用水量为240t/a（0.8t/d），取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量5000kwh，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于建设用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 4、《河南省生态环境准入清单》符合性分析 根据《河南省生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 孟津县生 态保 护红 线; 优先 保护 单元; 空间布局约束; 1、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 - 现有的渔业养殖不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目为建筑工程用机械制造项目，属于不损害生态保护功能的活动。; 相符. 孟津县水 优先 保护 区; 1、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 项目位于孟津区小浪底镇小浪底街1号，不在河南黄河湿地国家级自然保护区范围内。; 相符. 孟津县一 般生 态空 间; 1、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 3、在湿地保护范围内禁止围垦湿地、填埋湿地等活动。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; 本项目为建筑工程用机械制造项目，项目不涉及无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等活动; 相符. 孟津县一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、新建涉VOCs排放的工业企业要符合相关规定。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目为建筑工程用机械制造项目，为新建项目，主要废气污染物为颗粒物。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 3、涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。; 项目运输车辆所用燃料均符合国家标准和本省使用要求；项目不涉及含重金属废水和废气排放。; 相符. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目无生产废水产生，生活污水经厂区一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水主要为职工生活用水，无生产废水产生。; 相符. ### 三、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2106-410322-04-05-442999（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 四、项目与相关污染防治政策相符性分析 - 项目与《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. （三）产业结构调整专项行动; 4.严格新建项目准入管理：全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 项目位于孟津区小浪底镇小浪底街道1号，属于新建项目，为建筑工程用机械制造业，不属于禁止行业。; 符合. - 项目与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 工业无组织排放全面控制到位; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 项目在密闭生产车间内生产，焊接和切割工序设置集气罩收集废气（其中激光切割机切割废气经设备上自带的底部抽气措施进行收集），并安装袋式除尘器处理，颗粒物排放浓度9.2002mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和洛环攻坚办[2020]14号文件要求。; 符合. - 项目与《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为建筑工程用机械制造项目，位于孟津区小浪底镇小浪底街1号，不属于上述禁止类项目; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目符合《河南省生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。; 符合. (四)持续调整优化用地和农业投入结构，强化面源污染管控2.加强扬尘综合治理。; ( 1 )强化PM10目标考核。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。市控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各县(区)可吸入颗粒物(PM10)年度目标值及月度目标值，强化调度督办，做好月度和年度考核通报工作。住房和城乡建设、城市管理、交通运输、水利、自然资源和规划、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》或行业标准要求、"七个百分之百"扬尘污染防治措施、"两个禁止"(禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆)、渣土物料运输车辆管理、开复工验收、"三员"管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为，纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体"黑名单"。; 本项目施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，不涉及土建工程。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目耗水量较小，为职工生活用水，生活废水经厂区一体化污水处理装置处理后用于厂区绿化，不外排，符合环境准入的要求; 符合. ### 五、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津区小浪底镇小浪底街道1号，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级小浪底镇马屯村四队井。 （一）小浪底镇马屯村四队井水源地 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，小浪底镇马屯村四队井位于243省道南侧约200m处，地理坐标为N34°50'59.68"、E112°20'44.09"，井深168m，静水位71.5m，动水位80m，单位涌水量120m3/d·m。该井于2011年竣工，目前尚未启用，启用后可服务人口3500人。马屯村四队井属于孔隙水承压水，其上部潜水的含水层介质主要为卵砾石和中砂。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），马屯村四队井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围200m的区域；不设二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，项目东北距离小浪底镇马屯村四队井水源地一级保护区最近距离约2145m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津区小浪底镇乡镇级集中式饮用水水源保护区位置关系见附图5。 |
| --- | --- |

| - 二、建设项目工程分析 |  |
| --- | --- |
| 建设内容 | ### 一、项目由来 洛阳山海机械制造有限公司成立于2019年8月，位于孟津区小浪底镇小浪底街道1号，该公司统一社会信用代码为91410303MA479U6C8B。根据市场发展需求，洛阳山海机械制造有限公司租赁洛阳龙辇居停车设备有限公司闲置生产车间面积为2352m2，拟建设年产100台隧道钢结构机械设备建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35：采矿、冶金、建筑专用设备制造 351：其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳山海机械制造有限公司年产100台隧道钢结构机械设备建设项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津区小浪底镇小浪底街道1号，东距孟津区中心5.24km。项目地理位置详见附图1。 本项目系租赁洛阳龙辇居停车设备有限公司闲置生产车间，北侧为河南晟路实业有限公司，南侧为洛阳龙辇居停车设备有限公司，西侧为洛阳市宇星机械有限公司，东侧为洛阳龙辇居停车设备有限公司，周围敏感点为东南侧105m处的相留村。项目周围环境概况详见附图4。 三、项目工程内容 本项目生产车间占地面积2352m2，系租用龙辇居停车设备有限公司闲置厂房进行建设，主要建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图2。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1座，占地面积2352m2; 租用已建厂房. 辅助工程; 办公室; 1间，占地面积128m2. 公用工程; 给水; 由小浪底镇供水管网供水; /. 供电; 由小浪底镇电网供电; /. 环保 工程; 废水; 生活污水; 一体化污水处理设施; 依托租赁厂区现有一体化污水处理设施. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 依托租赁车间. 废气; 固定焊接工位，各焊机工位处设置集气罩，切割工序设置集气罩（其中激光切割机切割废气经设备上自带的底部抽气措施进行收集），焊接与切割废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 固体废物; 一般固废; 在车间内设置1座20m2的一般固废暂存区，主要用于暂存废边角料; 新建. 危险废物; 依托厂区内1座30m2的危废暂存间，本项目危废暂存间使用面积为5m2，主要用于暂存废润滑油和废乳化液; 依托租赁厂区现有危废暂存间. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门统一清运处置; 新建. 四、主要产品方案 项目主要产品为隧道钢结构机械设备，年产100台。产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格. 隧道钢结构机械设备; 100台/年; /. 五、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括钢材、型材、液压泵站等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢板; t/a; 2550; 外购. 2; 型材; t/a; 1530; 外购. 3; 液压泵站; 个/a; 40; 外购. 4; 焊条; t/a; 5; 外购. 5; 焊丝; t/a; 17.6; 外购. 6; 氧气; 瓶/a; 2700; 外购. 7; 液化气; 瓶/a; 445; 外购. 8; 二氧化碳; 瓶/a; 144; 外购. 9; 锯条; 根/a; 25; 外购. 10; 砂轮; 片/a; 4; 外购. 11; 润滑油; t/a; 0.4; 外购. 12; 乳化液; t/a; 0.02; 外购原液，使用时与水按1:20进行配制. 13; 电; kw·h/a; 95000; 市政供电. 14; 水; m3/a; 240; 市政供水. 15; 乳化液配制用水; m3/a; 0.4; 市政供水. 六、主要生产设备 项目主要生产设备有高精度数控卧式车床、立式车床、高精度数控三轴、四轴、五轴加工中心等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 摇臂钻床; Z3050; 3台. 2; 锯床; GB4028; 2台. 3; 三辊卷板机; W11-12*2500; 1台. 4; 二保焊机; BX1-500; 6台. 5; 电焊机; Z500; 5台. 6; 铣边机; XB-9; 1台. 7; 数控车床; CA6140; 2台. 8; 电动单梁起重机; LD2-21; 1台. 9; 电动单梁起重机; LD16-21; 1台. 10; 电动单梁起重机; LD5-21; 2台. 11; 小型半自动切割机; CG1-30; 3台. 12; 砂轮切割机; TOC2000; 1台. 13; 数控等离子切割机; 8m*16m; 1台. 14; 数控激光切割机; 6m*16m; 1台. 15; 冲床; J23—40; 1台. 16; 空压机; V-1.05/12.5; 2台. 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，其中管理人员6人，生产职工14人，职工均不在厂区食宿。工作制度为一班制，每班8h，年运行300天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图1 生产工艺流程及产污环节图 项目生产工艺简述如下： （1）下料：外购钢板根据设计要求经切割机进行切割下料. （2）铣边：对下料后的部分钢材用铣边机进行铣边，以消除棱角。 （3）卷圆：对圆弧类模板，用卷板机对钢板进行卷弧。 （4）钻孔：对部分钢材用钻床进行钻孔。 （5）焊接：采用二氧化碳保护焊及普通焊机对前述加工好的各部分工件按照图纸要求进行焊接； （6）校正：焊接后的钢模板会存在受热变形的情况，因此需要人工对变形模板进行校正，本项目采用热校法（水火校正：利用液化气氧气燃烧火焰将钢材局部加热，随机用冷水冷却，使之收缩，达到消除变形的目的）及冷校法（人工使用机械工具校正，拉线法检验）。 （7）喷砂和喷漆：校正完成的部件需要进行喷砂和喷漆，本项目不设喷砂和喷漆工序，全部委托给洛阳委托龙辇居停车设备有限公司完成。 （5）现场安装：外协喷漆后将机加工模板、立柱、横梁、顶模架体、底梁等产品运至施工场地，与外购液压泵站进行现场安装即为成品。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 切割; 颗粒物; 连续; 固定焊接工位，各焊机工位处设置集气罩，切割工序设置集气罩（其中激光切割机切割废气经设备上自带的底部抽气措施进行收集），焊接与切割废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放. 焊接; 颗粒物; 连续. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 依托租赁厂区内已建一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废边角料; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 危险废物; 废润滑油; 间断; 暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 废乳化液; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染 | 本项目位于孟津区小浪底镇小浪底街1号，为新建项目，所占地块原为闲置厂房，不存在原有污染问题。 |

| - 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 |  | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市已逐步实施了《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量有所好转。后续洛阳市将继续按照《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件的要求采取措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |
| 环境 保护 目标 |  | 本项目位于孟津区小浪底镇小浪底街道1号，主要环境保护目标见下表。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 上村; WS，245m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 相留村; ES，105m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 |  | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：1.0. 2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. - 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） 污染物; 标准限值; 备注. 氨氮; 8mg/L; 城市绿化用水水质. BOD5; 10mg/L. - 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 不高于10. 5.《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 6.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 |  | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.8193t/a。孟津区于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目生活污水经租赁厂区现有一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排，因此不涉及废水总量控制指标。 |  |
| - 四、主要环境影响和保护措施 |  |  |  |
| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目系租用洛阳龙辇居停车设备有限公司现有闲置生产车间进行建设，不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期基本不会对周围环境产生影响。 |  |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目废气污染源主要为焊接烟尘和切割工序产生的粉尘。因喷砂和喷漆工序外协处理，本项目生产过程中不产生喷砂和喷漆废气。项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本项目粉尘采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 （1）焊接烟尘 建设单位拟设置固定焊接工位，并在各焊接工位处设置1个收集软管，采用人工可转动式钢臂固定，软管前端采用集气罩（收集效率按90%计）收集焊接烟尘，各焊接工位处产生的废气通过管道引至1套袋式除尘器（去除效率95%）进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。本项目每天焊接时间为5.5h，全年焊接时间1650h。 焊接过程中焊接烟尘产污系数按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，手工电弧焊焊接过程中颗粒物产污系数为20.2千克/吨-原料，二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊焊接过程中颗粒物产生量为9.19千克/吨-原料，本项目焊机种类包括电弧焊机、二氧化碳保护焊机，其中焊条用量为5t/a、焊丝用量为17.6t/a，经计算，焊接烟尘总产生量为0.263t/a（20.2kg/t×5t/a+9.19kg/t×17.6t/a=0.263t/a）。该焊接烟尘通过集气罩（集气效率90%）收集后进入袋式除尘器（处理效率95%），处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。无组织粉尘排放量为0.0263t/a。 （2）切割工序粉尘 本项目切割工序废气通过集气罩（收集效率按90%计）进行收集，其中激光切割机切割废气经设备上自带的底部抽气措施进行收集，收集后的粉尘引至1套袋式除尘器（去除效率95%）进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。每天切割时间6h，全年切割时间为1800h。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），切割工序废气采用产污系数法核算，本次产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中机械行业系数手册，激光切割和等离子切割过程中颗粒物产污系数为1.1kg/t-原料，小型半自动切割机和砂轮切割机切割过程中颗粒物产污系数为5.3kg/t-原料。本项目等离子切割加工量为3280t/a，则本项目等离子切割工序烟尘产生量为3.608t/a（1.1kg/t×3280t/a=3.608t/a）；激光切割加工量为500t/a，则本项目激光切割工序烟尘产生量为0.55t/a（1.1kg/t×500t/a=0.55t/a）；本项目小型半自动切割机和砂轮切割机切割加工量为300t/a，则本项目小型半自动切割机和砂轮切割机切割工序烟尘产生量为1.59t/a（5.3kg/t×300t/a=1.59t/a）。本项目切割工序烟尘总产生量为5.748t/a（3.608t/a+0.55t/a+1.59t/a=5.748t/a），切割粉尘通过集气罩（集气效率90%）和激光切割机底部抽气措施收集后进入袋式除尘器（处理效率95%），处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。无组织粉尘排放量为0.5198t/a（（3.608+1.59）×10%=0.5198）。 2、废气产排情况 取最不利情况时的排放：焊接、切割同时运行，年工作小时数为1650h，则有组织排放速率约为0.1656kg/h，无组织排放速率约为0.3310kg/h，有组织排放浓度约为9.2002mg/m3。 项目废气产排情况见下表。 - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量m3/h; 污染物排放情况. 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 焊接切割工序; 颗粒物; 有组织排放; 184.0034; 3.3121; 5.4649; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 18000; 9.2002; 0.1656; 0.2732. 颗粒物; 无组织排放; /; 0.3310; 0.5461; /; /; /; 0.3310; 0.5461. 注：集气罩收集效率90%，袋式除尘器处理效率95%. 3、废气污染防治措施及达标分析 建设单位拟采用集气罩（收集效率按90%计）收集焊接烟尘和切割粉尘，其中激光切割机切割废气经设备上自带的底部抽气措施进行收集，收集后的废气通过1套袋式除尘器处理（处理效率95%，风量18000m3/h），废气处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。则废气经处理后颗粒物排放量为0.2732t/a，排放速率为0.1656kg/h，排放浓度为9.2002mg/m3，焊接工序和切割工序颗粒物有组织排放速率、排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，同时排放浓度能够满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）文中颗粒物排放浓度限值要求。 4、废气处理措施可行性分析 本项目所属行业属于专用设备制造业，目前该行业暂无行业可行技术指南，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”。 项目产生的废气主要为焊接烟尘和切割粉尘，采用袋式除尘器进行处理，袋式除尘器自五十年代问世以来，经国内外广泛使用，不断改进，在净化含尘气体方面取得了很大发展，由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率可以达到99%以上，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。因此，本项目采用袋式除尘器对焊接烟尘和切割粉尘进行处理属于可行技术。 5、喷砂、喷漆工序外协可行性分析 本项目产品表面需要进行喷砂和喷漆，喷砂和喷漆工序全部委托洛阳龙辇居停车设备有限公司进行，本项目生产过程中不产生喷砂、喷漆废气。本项目与洛阳龙辇居停车设备有限公司签订的喷砂、喷漆外协协议见附件7。 洛阳龙辇居停车设备有限公司于2012年12月21日取得《洛阳龙辇居停车设备有限公司城市道路智能立体车库生产项目环境影响报告书》的审批意见，批准文号洛市环监【2012】61号；2017年9月，原孟津县环境保护局对该项目进行了竣工环境保护验收，目前，该项目正常运行，但因市场经济形势不好，近年来生产规模缩小，产品产量减少，目前油漆使用量较批复喷漆量减少，经核算其环评批复的油漆余量可满足本项目产品外协喷漆使用需求。 本项目外协喷漆产品所需的油漆用量核算如下： 根据企业提供资料，本项目产品在外协喷漆时，均要求喷涂1遍底漆、2遍面漆，底漆和面漆漆膜厚度均为40μm，项目产品底漆涂装面积为10000m2，面漆涂装面积为20000m2。外协厂家所使用的油漆为环氧树脂底漆、醇酸闪光面漆，稀释剂为醇酸稀释剂。环氧树脂底漆固体份含量为92%，密度为0.98kg/L；醇酸闪光面漆固体份含量为92%，密度为1.1kg/L，底漆与稀释剂的配比为1:0.8，面漆与稀释剂的配比为1:1，油漆附着率取60%，据此核算本项目年消耗漆量为： 底漆耗量：10000m2×40μm×0.98kg/L÷60%÷92%=0.7101t/a 面漆耗量：20000m2×40μm×1.1kg/L÷60%÷92%=1.5942t/a 稀释剂耗量：0.7101t/a×0.8+1.5942t/a×1=2.1623t/a 经调查，河南晟路实业有限公司位于本项目北侧，其拟建的河南晟路实业有限公司年产200台新型冲击式压路、高速液压夯实机项目中喷漆工序同样委托洛阳龙辇居停车设备有限公司外协完成，该项目建成后，外协喷漆的产品油漆使用量为底漆0.5681t/a、面漆1.2754t/a、稀释剂1.7299t/a。 根据《洛阳龙辇居停车设备有限公司城市道路智能立体车库生产项目环境影响报告书》及其批复，其喷漆工序底漆用量为5t/a、面漆用量为4t/a、稀释剂用量为8t/a。洛阳龙辇居停车设备有限公司近年生产规模缩小，油漆使用量减少为底漆1.05t/a、面漆0.84t/a、稀释剂1.68t/a。经上述核算，本项目建成后，龙辇居喷漆房内油漆使用总量为底漆2.3282t/a、面漆3.7096t/a、稀释剂5.5722t/a，底漆占其环评批复的原底漆量的46.6%，面漆占其环评批复的原面漆量的92.7%，稀释剂占其环评批复的原稀释剂量的69.7%，底漆、面漆和稀释剂都有富余。 同时，洛阳龙辇居停车设备有限公司现有喷砂房的面积为120m2，可以加工的工件最大尺寸为10m×3.3m×3.7m，本项目最大产品尺寸为4m×3m×3m，所以本项目的产品能够放入该喷砂房进行喷砂；现有喷漆房的面积为450m2，可以加工的工件最大尺寸为10m×4.5m×4m，本项目最大产品尺寸为4m×3m×3m，所以本项目的产品能够放入该喷漆房进行喷漆。 因此，本项目产品喷漆工序委托洛阳龙辇居停车设备有限公司进行是可行的。 6、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 颗粒物废气处理设施排气筒; 一般排放口; 112.369735; 34.855445; 15; 0.6; 20. 7、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 有组织废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 颗粒物废气处理设施排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度、排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）“排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3”要求. 厂界组组织排放监控点; 颗粒物; 排放浓度; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值. |  |

|  | 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 项目用水主要为乳化液配制用水和职工生活用水。项目乳化液使用时，需要与水进行配比，项目乳化液与水的配置比例为1:20，乳化液用量为0.02t/a，则乳化液配制用水量为0.4t/a，乳化液循环使用定期更换作为危废处置。本项目劳动定员20人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为240t/a（0.8t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为192t/a（0.64t/d），主要污染物产生浓度分别为COD 250mg/L、BOD5 180g/L、NH3-N 20mg/L、SS 200mg/L。生活污水依托租赁厂区已建一体化污水处理设施进行处理后回用于厂区绿化。 2、废水治理措施可行性分析 一体化污水处理设施，是一种地埋设置的成套有机废水处理装置，采用两级接触氧化处理工艺，由于填料的比表面积大，采用机械充氧条件好，因此，池内单位容积的生物固体量较高，具有较高的容积负荷，对水质水量变化有较强的适应能力，同时剩余污泥量少，不存在污泥膨胀问题，运行管理简便，本项目从采用的一体化处理设施集去除COD、BOD5、氨氮于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，自动化运行，维护操作方便的优点，对于COD、BOD5、SS、氨氮处理效率可分别达到80%、87%、80%、60%以上,经处理后COD、BOD5、SS、氨氮排放浓度分别为50mg/L、9mg/L、40mg/L、8mg/L，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020），可回用于厂区绿化。 本项目所在厂区内现有的一体化污水处理设施设计处理能力为1t/h，最大日处理量为24t/d。根据洛阳龙辇居停车设备有限公司提供数据，因近年生产规模缩小，目前劳动定员为15人，经核算，其生活污水产生量约为0.636t/d。经调查，河南晟路实业有限公司拟建的年产200台新型冲击式压路、高速液压夯实机项目建成后，生活污水水产生量约为0.832t/d，而本项目建成后，生活污水产生量为0.64t/d，，届时，该厂区生活污水总产生量为2.108t/d，小于厂区现有一体化污水处理设施的最大日处理能力。 综上所述，本项目产生的生活污水可以依托厂区现有的一体化污水处理设施进行处理。 根据调查，本项目所在厂区绿化面积为4200m2，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41 T385-2020），绿化用水定额0.57m3/m2·a，则折合厂区绿化用水量为2394t/a（折合约6.564t/d）。厂区生活污水总产生量为2.108t/d，厂区设置有容积为20m3的回用池1座，20m3回用池可暂存9.5天的废水量。在夏季等干燥时节，可以保证一天浇洒一次；在秋冬季多雨多雪天气，无法每天进行绿化浇洒，生活污水经一体化污水处理设施处理后可在厂区20m3回用池里暂存后分批次进行浇洒。因此，厂区生活污水可全部回用于厂区绿化。 因此，本项目废水治理措施可行。 - 项目水污染物产生排放情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（192t/a）; 250mg/L，0.048t/a; 180mg/L，0.0346t/a; 200mg/L， 0.0384t/a; 20mg/L， 0.0038t/a. 污水处理设施去除效率%; 80; 87; 80; 60. 处理后生活污水; 50mg/L， 0.0096t/a; 23.4mg/L， 0.0045t/a; 40mg/L， 0.0077t/a; 8mg/L， 0.0015t/a. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为车床、钻床、卷板机等，噪声值在80dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 钻床; 生产车间内; 3台; 75; 基础减振、建筑隔声; 50. 锯床; 2台; 85; 60. 三辊卷板机; 1台; 85; 60. 焊机; 11台; 75; 50. 铣边机; 1台; 80; 55. 车床; 2台; 75; 50. 单梁起重机; 4台; 80; 55. 切割机; 6台; 80; 55. 冲床; 1台; 80; 55. 空压机; 2台; 80; 55. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，厂区北厂界、东厂界和西厂界为公共厂界，因此，只预测南厂界昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 南厂界. 时段; 昼间. 噪声源距（m）; 110. 贡献值; 29.1. 标准值; 60. 由上表预测结果可知，项目运营期南厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 南厂界; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 本项目生产过程中产生的废边角料产生量约为6t/a，经1座20m2一般固废暂存区收集后定期外售。 3、危险废物 本项目生产过程中会产生废润滑油和废乳化液，废润滑油产生量为0.4t/a，属于危险废物（HW08（900-217-08）），废乳化液产生量为0.42t/a，属于危险废物（HW09（900-006-09）），废润滑油和废乳化液在厂区内危废暂存间暂存后定期委托有资质的危废单位处置。 本项目与洛阳龙辇居停车设备有限公司、河南晟路实业有限公司共用一个危废暂存间，厂区现有危险废物暂存间占地面积30m2，最大存储量为15t/a。洛阳龙辇居停车设备有限公司现有工程危废产生量约为2.4t/a，危废暂存间使用面积为15m2；经调查，待河南晟路实业有限公司年产200台新型冲击式压路、高速液压夯实机项目建成后，危废产生量约为0.775t/a，同样要依托该危废暂存间进行危废暂存，其所需使用面积为5m2；则现有危废间富余使用面积为10m2。本项目建成后危废产生量为0.82t/a，所需危废暂存间使用面积为5m2，因此，可以依托厂区现有危废暂存间使用。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 洛阳龙辇居停车设备有限公司喷漆车间南侧; 30m2（本项目使用5m2）; 桶装; 15t; 6个月. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 桶装; 6个月. 现有危废暂存间占地面积30m2，本项目危废暂存间使用面积为5m2，建设时已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求采取“防风、防雨、防晒、防泄漏”等措施，暂存间内各种危险废物分类存放在专用储存容器中，并设置危险废物标识牌，存储区设置20cm高围堰。 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.4; 生产 设备; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 一年更换一次; T，I; 危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.42; 生产 设备; 液态; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 一季度更换一次; T. 本项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“K 机械、电子 71、通用、专用设备制造及维修”中的“其他”，编制环境影响报告表，地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 本项目系租赁闲置厂房进行建设，项目废气为焊接及切割工序产生的颗粒物，项目车间为密闭车间，废气通过集气罩收集后进入袋式除尘器，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，废气沉降对土壤环境的影响较小；车间地面在建设过程中已采取相应的防渗措施，现有危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取措施后，项目运行对土壤环境的影响较小。 七、环境保护措施投资 本项目总投资720万元，环保投资约9万元，占总投资1.25%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 焊接及切割工序; 固定焊接工位，各焊机工位处设置集气罩，切割工序设置集气罩（其中激光切割机切割废气经设备上自带的底部抽气措施进行收集），焊接与切割废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放; 1套; /; 8.5; 新建. 废水; 生活污水; 一体化污水处理设施; 1个; /; /; 依托租赁厂区. 噪声; 设备噪声; 密闭隔声; /; /; /; 依托租赁车间. 基础减振; /; /; 0.1; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1座; 20m2; 0.4; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1座; 30m2（本项目使用面积为5m2）; /; 依托租赁厂区现有危废暂存间. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 1个; /; 0.1; 新建. 总计; 9. |
| --- | --- |

| 五、环境保护措施监督检查清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| 大气环境 | 焊接及切割工序排气DA001 | 颗粒物 | 固定焊接工位，各焊机工位处设置集气罩，切割工序设置集气罩（其中激光切割机切割废气经设备上自带的底部抽气措施进行收集），焊接与切割废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准、洛环攻坚(2020)14号文件“排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3”要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水依托厂区一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化 | / |
| 声环境 | 生产设备及 风机 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 1、生活垃圾由本项目垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、废边角料经1座20m2一般固废暂存区收集后定期外售。 3、废润滑油和废乳化液在厂区内现有危废暂存间暂存后定期委托有资质的危废单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳山海机械制造有限公司年产100台隧道钢结构机械设备建设项目符合国家产业政策、河南省“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废气、废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置，项目自身对环境的影响可降低到当地环境能够容许的程度，满足当地环境功能要求。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.8193t/a | 0 | 0.8193t/a | +0.8193t/a |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 6.0t/a | 0 | 6.0t/a | +6.0t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废乳化液 |  |  |  | 0.42t/a | 0 | 0.42t/a | +0.42t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①