- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳鸿元轴承科技有限公司年产200万套高端精密轴承智能制造建设项目

建设单位（盖章）： 洛阳鸿元轴承科技有限公司

编制日期：          2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳鸿元轴承科技有限公司年产200万套高端精密轴承智能制造建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2106-410322-04-01-380003 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张晓丹 | 联系方式 |  | 188****7326 |  |
| 建设地点 |  | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 空港产业集聚区常袋镇赵凹村 （具体地址） |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 112 度 22 分 16.398 秒，北纬 34 度 46 分 54.993 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3451 轴承制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34中69轴承、齿轮和传动部件制造345 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 35000 |  | 环保投资（万元） | 108.2 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.31 |  | 施工工期 | 15个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 33979.82 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、《空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务业主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，占地为二类工业用地，符合规划要求。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图4、产业布局图见附图5。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，根据报告书要求洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 - 本项目与产业发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为机械加工项目，不涉及落后生产工艺装备，产品轴承不属于落后产品。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目废水主要为生活污水，排放量较少；本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不涉及。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于限制类项目。; 符合. - 本项目与环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目为机械加工项目，符合产业集聚区产业定位，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物排放 总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求; 符合. - 本项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为轴承制造，属于现状主导产业装备制造产业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为轴承制造，项目位于产业集聚区东南部先进装备制造业及配套产业园内，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为轴承制造，属于主导产业，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生活污水由市政污水管网排入常袋镇污水处理厂进一步处理；一般固废主要是金属废屑、盐渣等，收集后全部外售，废分子筛由厂家回收，危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目抛丸及切割废气拟经袋式除尘器处理，油浴淬火过程废气拟经“油烟净化器+过滤棉+活性炭吸附”装置处理，汽油清洗工序有机废气及低温蒸馏设施不凝尾气经UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后废气均可以达标排放; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价要求企业按要求完善突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地为工业用地，符合产业集聚区规划。项目为轴承制造项目，不涉及落后生产工艺装备。本项目严格控制污染物排放，采取措施后颗粒物排放量为0.184t/a，非甲烷总烃排放量为0.156t/a；项目生活污水经化粪池预处理后通过厂区污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市环境管控单元分布图，本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇赵凹村），属于重点管控单元，重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废气经配套治理设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。 ### 2、《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 根据《孟津区生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束; 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目为机械加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目，不在麻屯镇饮用水源地一级保护区内。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目生产使用电为能源；本项目废水全部经管网收集后进入常袋镇污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；本项目抛丸及切割废气拟经袋式除尘器处理，油浴淬火过程废气拟经“油烟净化器+过滤棉+活性炭吸附”装置处理，汽油清洗工序有机废气及低温蒸馏设施不凝尾气经UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后废气均可以达标排放; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 企业运营期拟建立三级风险防范体系，制定环境风险事故应急预案，做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为机械加工项目，所产废气经配套处理措施处理后均可以达标排放；厂内拟设含油废水低温蒸馏设施，再生废水回用于生产，生活污水入园区污水处理厂处理; 相符. ### 二、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控分析 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，孟津生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 2、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目所产废气经配套治理措施处理后均可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入常袋镇污水处理厂进行处理；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上限 本项目用水取自当地自来水管网，用电由当地市政电网提供，项目不涉及供热蒸汽和供热，厂区内拟设含油废水低温蒸馏设施，再生废水回用于生产，无生产废水排放，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 三、文物保护 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇赵凹村），对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图6。项目拟新建生产车间两座、办公楼一栋、宿舍楼一栋，根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，项目施工前期需进行文物勘探，具体以文物部门意见为准。 ### 四、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，常袋镇集中供水水源为地下水，共有水源井3眼，其中1、2号井位于西小凡，3号井位于常袋村。 1号井地理坐标为N34°48’14.22”、E112°21’20.43”，井深154m，静水位64m，动水位79m，单位涌水量2.96m3/h，2011年开始供水；2号井地理坐标为N34°48’14.79”、E112°21’19.99”，井深108m，静水位56.6m，动水位67.3m，单位涌水量3.73m3/h，2012年开始供水；3号井地理坐标为N34°47’49.16”、E112°21’10.98”，井深140m，静水位75.2m，动水位127m，单位涌水量3.39m3/h，2013年开始供水。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），常袋镇水井保护区范围如下： 1、2号水井一级保护区为水井外围500m，不划定二级保护区和准保护区； 3号水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，本项目距离最近的饮用水源为常袋镇集中供水水源1号井，项目西北距离其一级保护区的最近距离约2.18km；项目距离3号井一级保护区的最近距离约2.26km。项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。项目与常袋镇饮用水源地保护区位置关系见附图7。 ### 五、与相关规范性文件符合性分析 1、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 本项目与环大气[2019]56 号文相符性分析见下表。 - 项目与环大气[2019]56号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 三、重点任务（一）加大产业结构调整力度。; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市空港产业集聚区，生产过程主要涉及中频加热炉等，均采用电源; 符合. 2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见下表。 - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目含VOCs物料主要为淬火油、甲醇等，密闭包装储存在仓库内，避免VOCs无组织排放。; 符合. 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 7.工艺过程VOCs无组织控制要求; 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目VOCs产生环节主要为油淬工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、汽油清洗工序有机废气及低温蒸馏设施不凝尾气，有机废气集中收集，通过有机废气处理装置（油烟净化器+过滤棉+活性炭吸附装置；UV光氧+活性炭吸附装置）进行处理达标后排放。; 符合. 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次环评要求企业正式运营后建立台账，记录淬火油、甲醇等的使用量、以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（油烟净化器+过滤棉+活性炭吸附装置；UV光氧+活性炭吸附装置）与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产设备也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 由大气环境影响分析可知，油淬工序产生的有机废气经油烟净化器+过滤棉+活性炭吸附装置处理、汽油清洗工序有机废气及低温蒸馏设施不凝尾气经UV光氧+活性炭吸附装置后，废气排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办（2017）162号）规定的行业排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目有机废气处理装置排气筒高度设置为15m，满足高度要求。; 符合. 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 厂区拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 11.企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目企业周边VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》的要求。; 符合. 3、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号） - 项目与洛环攻坚办[2021]158号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理. 4、开展重点行业提标治理。; (7)蘸油热处理VOCs治理。2021年3月底前，含蘸油热处理工艺企业，落实密闭生产措施，对工艺过程中排放的VOCs进行收集治理，消除有机废气异味，VOCs排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》( 豫环攻坚办[2017] 162号)限值要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求。; 本项目热处理过程淬火油池为密闭式，淬火及回火工艺废气等经收集后送至“油烟净化+过滤棉+活性炭吸附装置”处理。VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，VOCs有组织排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》(豫环攻坚办[2017] 162号)限值要求; 符合. （四）强化VOCs环境监管. 1.严格建设项目环境准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则，上不再新上含喷涂生产线的工业项目(重大项目经市政府同意后实行“一事一议”)；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目(集中喷涂中心项目除外)。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目涉及VOCs排放，位于洛阳空港产业集聚区，新增VOCs排放量0.7156t/a，实行区域倍量替代; 符合. 4、《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）符合性分析 - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为轴承制造，位于洛阳空港产业集聚区，不属于上述禁止类项目; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度. (四)持续调整优化用地和农业投入结构，强化面源污染管控2.加强扬尘综合治理。; ( 1 )强化PM10目标考核。……住房和城乡建设、城市管理、交通运输、水利、自然资源和规划、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》或行业标准要求、"七个百分之百"扬尘污染防治措施、"两个禁止"(禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆)、渣土物料运输车辆管理、开复工验收、"三员"管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为，纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体"黑名单"。; 项目施工期施工工地严格落实“七个100%”扬尘污染防治措施，禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆，严格渣土物料运输车辆管理; 符合. (五)全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理4.深化工业炉窑大气污染综合治理。; 按照"淘汰一批、替代一批、治理一批"的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。; 本项目所用淬火盐为块状、袋装，所用的热处理炉不属于上述铝工业、铸造等行业; 符合. (六)强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 厂区拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合洛阳空港产业集聚区规划及规划环评的要求，项目耗水量及排水量均较小，符合环境准入的要求; 符合. ### 六、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2106-410322-04-01-380003（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳鸿元轴承科技有限公司位于洛阳市孟津区麻屯镇洛阳空港产业集聚区（孟津区麻屯镇李营村），总占地约12000m2，该公司成立于2005年12月，统一社会信用代码为914103227834096024。公司属轴承制造单位，是集开发、制造、销售、服务于一体的专业轴承生产企业。公司经过多年不断努力，已掌握精密轴承加工工艺、装配过程的全套技术，产品质量稳定，技术成熟，加工产品已经属于国内一流，市场占有率不断扩大。 为了满足市场发展需求，2021年6月，公司拟投资35000万元在孟津区常袋镇赵凹村建设年产200万套高端精密轴承智能制造建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业34”中“69轴承、齿轮和传动部件制造345”，不涉及电镀，属于“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，需要编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳鸿元轴承科技有限公司年产200万套高端精密轴承智能制造建设项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇赵凹村），东北距孟津城区6.37km，西北距常袋镇政府1.7km。项目地理位置详见附图1。 本项目北侧为河南铭义新材料有限公司，南侧和西侧为规划路，东侧为洛阳致远新材料有限公司，最近敏感点为西南侧280m处的武家湾村。项目周围环境概况详见附图3。 三、项目工程内容 本项目总占地面积33979.82m2（合约50.97亩，征地面积37687.07m2，其中道路3707.25m2）。主要建设内容有：1#生产车间、2#生产车间等主体工程；研发中心、宿舍楼等辅助工程；废气治理设施、化粪池、危废暂存间等环保工程；给水管网等公用工程，详见下表。项目所在厂区平面布置图见附图2-1，生产车间布局图见附图2-2。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 1座，共1层，占地面积10762m2，其中设置成品库、仓库、半成品库、大型磨加工区等; 仓储、生产加工. 2#生产车间; 1座，共2层，占地面积7610m2，其中1层设置小型磨加工区、清洗探伤区等；二层设置成品库、半成品库、小型轴承装配区等; 仓储、生产加工. 辅助工程; 研发中心; 1座，共5层，占地面积1102m2; 办公、轴承研发. 宿舍楼; 1座，共6层，占地面积912m2; 职工住宿. 生产区域办公设施; 1座，共2层，占地面积840m2; 生产区域办公. 油库; 1座，占地面积25m2; 存放润滑油、淬火油等. 甲醇丙烷存放库; 1座，占地面积20m2; 存放甲醇、丙烷. 公用工程; 给水; 由常袋镇供水管网供水; 新建. 供电; 由常袋镇电网供电. 环保 工程; 废气; 抛丸工序; 袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 切割工序; 袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 油浴淬火及回火工序; “油烟净化设备+过滤棉+活性炭吸附”+15m高排气筒; 新建. 库存工件清洗工序; “UV光氧+活性炭吸附”+15m高排气筒; 新建. 低温蒸馏设施. 废水; 生活污水; 1个2m3的隔油池；1个40m3的化粪池; 新建. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建. 固体废物; 一般固废; 在车间外设置1座50m2的一般固废暂存区; 新建. 危险废物; 在车间内设置1座50m2的危废暂存间，主要用于暂存废润滑油、废活性炭等; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门统一清运处置; 新建. 其它; 1t/d低温蒸馏设施，处理含油废水; 新建. 四、主要产品方案 项目主要产品方案详见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（万套/年）; 具体用途. 1; 转台轴承; 30; 机床主轴、回转台. 2; 交叉滚子轴承; 70; 电机、转台. 3; 机器人轴承; 100; 机器人. 合计; 200. 五、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括锻件、滚子、钢球、切削液等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 锻件; 820万件/a; 外购. 2; 滚子; 2.2亿粒/a; 外购. 3; 钢球; 680万粒/a; 外购. 4; 保持架; 140万件/a; 外购. 5; 隔离块; 5500万粒/a; 外购. 6; 密封圈; 346万件/a; 外购. 7; 密封条; 20万米/a; 外购. 8; 润滑脂; 4.55t/a; 外购. 9; 防锈油; 0.672t/a; 外购. 10; 包装纸盒; 250万个/a; 外购. 11; 纯碱; 3.5t/a; 外购，粉状，袋装，用于初磨过程冷却、工件车间内防锈等. 12; 亚硝酸钠; 10t/a. 13; 淬火盐; 2t/a; 外购，块状，袋装，组成为硝酸钾和亚硝酸钠. 14; 切削液; 10t/a; 外购，桶装. 15; 磨削液; 26t/a; 外购，桶装，为水基全合成产品. 16; 润滑油; 12t/a; 外购，桶装. 17; 液压油; 8t/a; 外购，桶装. 18; 丙烷; 67m3/a; 外购，钢瓶装. 19; 甲醇; 56t/a; 外购，桶装. 20; 淬火油; 2t/a; 外购，桶装. 21; 水基清洗剂; 5t/a; 外购，桶装. 22; 碳氢清洗剂; 5t/a; 外购，桶装. 23; 超精油; 1t/a; 外购，桶装. 24; 无铅汽油; 10t/a; 外购，桶装. 25; 电; 800万kW·h/a; 常袋镇电网. 26; 水; 15078t/a; 常袋镇供水管网. 纯碱：是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，分子量105.99。常温下为白色无气味的粉末或颗粒。有吸水性。易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。 亚硝酸钠：是亚硝酸根离子与钠离子化合生成的无机盐。亚硝酸钠易潮解，易溶于水和液氨，其水溶液呈碱性，微溶于乙醇、甲醇、乙醚等有机溶剂。白色至浅黄色粒状、棒状或粉末。有吸湿性。相对密度2.17。熔点271℃。 磨削液：水基全合成型磨削液是由清洗剂、渗透剂、极压剂、润滑剂、防锈性添加剂等组成，不含矿物油。 甲醇：无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。化学式为CH3OH，分子量为32.04，溶于水。沸点：64.7℃，相对密度：0.79，闪点：11℃，可以与氟气、纯氧等气体发生反应，在纯氧中剧烈燃烧，生成水蒸气和二氧化碳。 丙烷：化学式为CH3CH2CH3，分子量为44.10，是一种化合物，无色、能液化的气体。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。与空气混合后形成爆炸性混合物。化学性质稳定，不易发生化学反应。用作冷冻剂、内燃机燃料或有机合成原料。 水基清洗剂：淡黄色透明液体，由表面活性剂、助洗剂、防锈剂、稳定剂组成，水为溶剂（约占75%），借助于含有的表面活性剂、稳定剂等的润湿、乳化、渗透、分散、增溶等作用来实现对金属表面油污、油脂的清洗。不含易挥发组分，使用时与水混合，比例1:15。 防锈油：外观呈红褐色，具有防锈功能的油溶剂，由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成，难溶于水，相对密度0.9左右。生产过程中使用的防锈油为防锈润滑两用油，无需溶剂，常温下经连续通过式清洗机直接涂覆在工件表面。 淬火油：是一种工艺用油，用做淬火介质，琥珀色液体，相对密度0.881。光亮淬火油是在矿物油中加入不同性质的高分子添加物(如光亮剂、抗氧化剂等)调制而成的，使用温度为20~80℃，适用于在可控气氛下加热后钢件的淬火冷却。 碳氢清洗剂：是由原油经过粗蒸馏、加氢、精蒸馏后，再根据清洗对象和清洗工艺的要求在溶剂中加入表面活性剂、增溶剂、稳定剂等，成为环保碳氢清洗剂。 轴承超精油：是提高轴承超精加工精度的重要保障。超精油是由低粘度精制基础油、航空级煤油、抗磨剂、防锈剂、抗乳化剂、极压耐磨剂等多种添加剂复配而成。在轴承超精加工中起到冷却、润滑、防锈及清洗的主要作用，可有效提高加工零件的表面质量，提高产品合格率。 无铅汽油：主要成分为脂肪烃类化合物，无色透明液体，有强烈的气味。密度不大于0.730，沸点80-120℃，相对密度0.99，闪点6℃，易燃。不溶于水，同乙醇、乙醚、芳烃类、脂肪烃类有机物互溶。 六、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备有加工中心、数控磨床、热处理设备等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 分布位置; 数量（台/套）; 备注. 1; 加工中心; S5系列; 1#车间车、钻加工区; 20; 钻加工. 2; VC8系列; 20. 3; YS9系列; 40. 4; T1系列; 5; 钻加工. 5; J63系列; 8; 钻加工. 6; 钻攻机; 500系列; 20; 钻加工. 7; 机器人; R20系列; 10; 钻加工. 8; 穿孔机; D703系列; 5; 穿孔. 9; 车床; C57系列; 55; 车加工. 10; 32系列; 30. 11; T3系列; 40. 12; SK系列; 10. 13; 等离子切割机; /; 4; 小型设备，工件切割. 14; 热处理设备; RR8系列; 1#车间热处理区; 1; 盐浴淬火. （1）; 加热炉; /; 1; 加热. （2）; 淬火槽; /; 1; 淬火. （3）; 清洗机; /; 1; 清洗. （4）; 回火炉; /; 1; 回火. 15; 热处理设备; RR8系列; 1#车间热处理区; 1; 油浴淬火. （1）; 加热炉; /; 1; 加热. （2）; 淬火槽; /; 1; 淬火. （3）; 清洗机; /; 1; 清洗. （4）; 回火炉; /; 1; 回火. 16; 井式淬火炉; ZHR150; 1#车间热处理区; 2; 油浴淬火. 17; 井式回火炉; ZHR150; 3; 油浴回火. 18; 箱式稳定炉; /; 1#车间热处理区; 6; 附加回火. 19; 抛丸机; Q3系列; 1#车间热处理区; 2; 抛丸. 20; 制氮装置; PN-系列; 1#车间热处理区; 2; 提供氮气. 21; 数控磨床; 74系列; 1#车间初磨区; 15; 初磨. 22; 73系列; 25; 初磨. 23; 76系列; 15; 初磨. 24; 研磨机; JL系列; 1#车间大型磨加工区; 10; 终磨. 25; JL8系列; 10; 终磨. 26; M43系列; 2#车间小型磨加工区; 20; 终磨. 27; 超精机; 3M3系列; 1#车间大型磨加工区; 5; 大型工件超精加工. 28; 3MB系列; 5. 29; 63系列; 5. 30; 磨床; L7系列; 3; 大型工件初磨. 31; 数控磨床; 3M2系列; 70; 大型工件终磨. 32; IV系列; 5. 33; M1系列; 10. 34; MG2系列; 5. 35; 数控磨床; HCG系列; 2#车间小型磨加工区; 10; 小型工件磨加工. 36; 3M1系列; 35. 37; 3M2系列; 120. 38; 探伤机; CD系列; 2#车间清洗探伤区; 3; 工件探伤. 39; 连续式清洗机; CS470; 3; 工件清洗、烘干. （1）; 清洗区; /; 1; 水基清洗剂清洗. （2）; 烘干区; /; 1; 低温烘干. （3）; 涂油区; /; 1; 涂润滑脂. 40; 激光打标机; /; 2#车间包装区; 5; 打印产品标识. 七、公用工程 （1）给、排水 项目生产用水主要为切削液、磨削液、初磨冷却液、水基清洗剂、盐浴淬火清洗用水及循环冷却补充水，生活用水主要为职工日常洗漱用水。项目生产设备定期更换的废切削液、废磨削液、废清洗剂（约为在线量的30%，238.5t/a，一般每三个月更换一次）等含油废水均进入配套的低温冷凝系统处理，再生水回收利用，无生产废水排放，废水主要为职工生活污水。 根据企业提供资料，废切削液等含油废水低温冷凝设备是由PLC自动控制的，处理规模1t/d，设备由预处理设备——离心过滤机、带式捞油机以及加热罐、冷水槽、压缩机、热交换机、冷排系统、抽吸泵及电气控制等元件构成，在真空负压作用下把废液的沸点降低，使原液加热后到30℃左右沸腾蒸发，蒸发出来的蒸汽经过冷凝系统凝结成液态水通过排水槽排出，浓液经排液泵排出，作为废险废物处理。项目废切削液等产生量约238.5t/a，再生水量215t/a（0.72t/d）、回用于生产，浓缩液产生量23.5t/a。 根据企业提供资料，项目切削液原液用量为10t/a，配制切削液用水量为200t/a（0.67t/d）；项目磨削液原液用量为26t/a，配制磨削液用水量为520t/a（1.73t/d）；初磨冷却液配置用水量为50t/a（0.17t/d）；盐浴淬火清洗用水量为100t/a（0.33t/d）；水基清洗剂原液用量为5t/a，配制清洗剂用水量为75t/a（0.25t/d）；厂区循环冷却水系统补充水约为循环水量的5%，即270t/a(0.9t/d)，补充水源为自来水。 项目劳动定员800人，其中食宿人数200人，不食宿人数600人，根据河南省《工业与城镇生活用水定额（DB41/T 385—2020）》，城镇居民食宿人员用水量按120L/人.d，不食宿人员用水量按40L/人.d，全年生产天数为300天，则生活用水量为14400t/a（48t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为11520t/a（38.4t/d）。食堂废水经隔油池（2m3）处理后和其它生活污水一起进入厂区40m3化粪池，预处理后排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。项目水平衡图见下表。 图1 项目水平衡图（单位：t/d） - 用电 项目年用电量为800万kW•h，由常袋镇电网供应。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员800人，其中管理人员100人，生产职工700人，厂区食宿人数200人。工作制度为一班制，每班8h，年运行300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 工艺流程简述： 1、转台轴承、丝杠轴承生产工艺 外购的锻件入厂后先经粗车下料、改善精度，随后进行钻孔、油浴/盐浴热处理，大件工件油浴后先经抛丸再初磨，小件工件盐浴后即行初磨处理，初磨完成后，经附加回火（150℃左右，保温）处理后再进行终磨工序，终磨主要是对加工部件的平面、外径和滚道，同时用磨削液（水基全合成型）作为冷却剂进行冷却；之后通过超精机床继续改善工件加工精度；精车完成后进行探伤检验，具体将磁粉、碳氢清洗剂按比例配置磁悬浮液，然后将工件浸入悬浮液内，人工观察磁痕，判断工件内部是否有缺陷，缺陷产品作为一般固废外售。然后使用清洗机（采用水基清洗剂）对内外圈进行清洗，清洗后进行低温烘干，部分库存零件装配前需在装配区域人工采用汽油清洗，然后与外购的滚动体和保持架进行组装，最后涂抹润滑脂、包装后即为成品外售。 盐浴热处理工艺： ①加热：钻孔后的小件工件在热处理加热炉上加热至800~900℃、保温，加热炉用电。在加热过程中需要向炉中通入甲醇、丙烷、氮气，用以保护气氛，以避免加热过程中金属的氧化和脱碳等。在炉体的进口阀门下端安有锁气式燃烧装置，作业期间炉内排出的废气（主要为过量的甲醇、丙烷等）点火燃烧，燃烧后主要产物为二氧化碳和水。 ②硝盐淬火：将高温的车工件浸入到淬火介质中，该生产线淬火剂为硝盐，硝盐淬火介质组成为硝酸钾和亚硝酸钠，为了改变冷却速度，通过向硝盐淬火介质添加水，可使硝盐的冷却能力保持不变，长期使用不会报废，只需少量的添加新盐。通过淬火处理改变材料表明或内部的组织结构，来控制其强度、硬度、耐磨性、疲劳强度等性能。淬火在密封状态进行。 ③清洗：淬火完成后再通过清洗机（采用水清洗）对车工件进行淸洗。 ④回火：将清洗后的工件加热到170℃，保温，然后冷却。一般用于减小或消除淬火钢件中的内应力，或者降低其硬度和强度，以提高其延性或韧性。 ⑤硝盐再生：清冼后的水中随着硝盐达到一定浓度后，盐水蒸发器（用电）开始运行，通过加热使水分蒸发，清洗水中的硝盐达到设定的浓度后通过管道回用于盐浴淬火槽中，蒸发的水分冷却后收集循环使用。 ⑥制氮：本项目设有制氮机组，以压缩空气为原料，通过变压吸附分离、纯化过程制成氮气。空气经空气过滤器清除灰尘和机械杂质后进入空气压缩机，压缩空气进入碳分子筛吸附塔，经过分子筛时氧、二氧化碳和水被其吸附，流至出口端的气体便是氮气及微量的氢和氧等。变压吸附制氮机输出的95%-99.9%氮气进入氮气纯化设备，在纯化设备的除氧器进一步脱氧，再通过干燥器深度干燥，得到高纯氮气，此时的氮气纯度可达99.999%。 油浴热处理工艺： ①加热：钻孔后的大件工件在热处理加热炉上加热至800~900℃、保温，加热炉用电。 ②油淬：淬火在密闭的淬火箱中进行，淬火介质为专用淬火油，淬火过程中产生会产生少量油烟废气。 ③清洗：淬火完成后再通过清洗机（采用水基清洗剂）对工件进行淸洗。 ④回火：将清洗后的工件加热到170℃，保温，然后冷却。 图2 转台轴承、丝杠轴承生产工艺流程及产污环节图 2、交叉滚子轴承、机器人轴承生产工艺 外购的锻件入厂后先经粗车下料、改善精度，随后进行钻孔、油浴/盐浴热处理，大件工件油浴后先经抛丸后进行初磨处理，小件工件盐浴后即行等离子切割处理；后进行附加回火处理（150℃左右，保温）；再进行终磨工序，终磨主要是对加工部件的平面、内外径和滚道进行细磨处理，同时用磨削液（水基全合成型）作为冷却剂进行冷却；之后通过超精机床继续改善加工精度；精车完成后进行探伤检验，判断工件内部是否有缺陷，缺陷产品作为一般固废外售。然后使用清洗机（采用水基清洗剂）对内外圈进行清洗，清洗后进行低温烘干，部分库存零件装配前需在装配区域人工采用汽油擦拭清洗，然后与外购的滚动体和保持架进行组装，最后涂抹润滑脂、包装后即为成品外售。 盐浴热处理工艺和油浴热处理工艺同上。 图3 交叉滚子轴承、机器人轴承生产工艺流程及产污环节图 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 抛丸工序; 颗粒物; 间断; 袋式除尘器+15m高排气筒. 切割工序; 颗粒物; 间断; 袋式除尘器+15m高排气筒. 油浴淬火及回火工序; 颗粒物、非甲烷总烃; 间断; “油烟净化设备+过滤棉+活性炭吸附”+15m高排气筒. 库存工件清洗工序; 非甲烷总烃; 间断; “UV光氧+活性炭吸附”+15m高排气筒. 低温蒸馏设施; 非甲烷总烃; 间断. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 食堂废水经隔油池（2m3）处理后和其它生活污水一起进入厂区40m3化粪池，预处理后排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 金属废料; 连续; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 探伤; 废工件; 间断. 工件磨加工; 磨削金属渣; 连续. 空分制氮; 废分子筛; 间断; 厂家回收. 危险废物; 设备检修; 废润滑油; 间断; 分类暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 废液压油; 间断. 油烟净化器; 废矿物油; 间断. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 间断. 废过滤棉; 间断. 含油废水低温蒸馏设施; 含油残渣; 间断. 库存工件清洗; 废汽油; 间断. 超精; 废超精油; 间断. 探伤; 废碳氢清洗剂; 间断. UV光氧装置; 废灯管; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于孟津区常袋镇赵凹村，为新建项目，所占地块现状为空地，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市已在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 其他污染物 为了解项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价借用《孟津县洪升玻璃纤维制品有限公司年产20万米透明瓦项目环境影响报告表（报批版）》中的监测数据，监测点位为武家湾村，监测时间为2019年4月11日~4月17日，监测因子为非甲烷总烃。监测布点位置详见附图8。 - 监测点位及监测因子、频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 武家湾村; 非甲烷总烃1h平均值; 非甲烷总烃1小时平均值每日监测4次，监测时间2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样需保证45分钟以上采样时间，连续监测7天. - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 武家湾村; 非甲烷总烃; 1h平均值; 2000; 230~460; 23.0; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，敏感点处非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值，项目所在区域环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1一级A标准后排放。经调查，常袋镇污水处理厂现有排污口调整至邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日~2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 检测结果. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. pH值; 无量纲; 6.95~6.99; 7.01~7.04; 7.07~7.12. 悬浮物; mg/L; 14~15; 11~17; 8~11. 化学需氧量; mg/L; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3. 五日生化需氧量; mg/L; 3.1~3.6; 3.2~3.5; 3.4~3.6. 氨氮; mg/L; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414. 总磷; mg/L; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16. 总氮; mg/L; 0.49~0.51; 0.43~0.53; 0.59~0.63. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，邙山渠3个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇赵凹村），据现场调查，项目周边主要保护目标为项目附近居民，50m范围内无声环境敏感目标，详见下表。项目周围概况及敏感目标分布见附图3。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 武家湾村; SW，280m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 大乔洼; N，458m. 赵凹村; E，327m. 文物; 邙山陵墓群西段; 控制地带内; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）： 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）; 生产车间或生产设备边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0; 4.0. 2.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 标准 污染物; 最高允许排放速率 （15m高排气筒，kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （15m高排气筒，mg/m3）. 颗粒物; 3.5; 1.0; 120. 非甲烷总烃; 10; 4.0; 120. - 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）： 标准 污染物; 排放限值（mg/m3）. 颗粒物; 30. 4.河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型： 标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 油烟去除效率（%）. 油烟; 1.0; ≥90. 5.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级; 500mg/L; 300mg/L; 400mg/L; /. 6. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 7.《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 8.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.1752t/a，VOCs排放量为0.7156t/a。孟津于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，VOCs减排量为920.44t，本项目颗粒物和VOCs排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目生活污水经化粪池处理后COD排放量为3.2256t/a、NH3-N排放量为0.3352t/a，再通过市政污水管网排入孟津区常袋镇污水处理厂进行处理，处理后主要污染物排放量为COD：0.5760t/a、NH3-N：0.0576t/a，纳入孟津区常袋镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期废气治理措施 为尽可能减轻项目建设对周围环境空气的影响，施工期应严格执行《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）及地方相关的管理要求，采取以下扬尘防治措施： 1、采用商品混凝土和成品灰，禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆。 2、遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡措施。 3、施工工地必须落实“七个100%”，即：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000 平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1 公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 4、工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。 5、建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 6、施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 7、运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 二、施工期废水防治措施 本项目施工期间产生的废水主要为车辆清洗产生的施工废水及施工人员所产生的生活污水。项目依托镇区周边已有生活设施，不设单独的施工营地。施工人员生活污水依托化粪池预处理后用于周边农田肥地。车辆冲洗水经临时沉淀池处理后，用于场地的喷洒抑尘，不外排。 三、施工期噪声防治措施 本工程施工期中主要噪声污染源为施工机械和运输车辆。项目施工区域距周围200m范围内无声环境敏感目标，为减轻施工噪声对周围环境的影响，施工期拟采取以下措施： 1、选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平； 2、合理安排施工时间，事先公告施工状况，如因施工工艺要求连续作业确需夜间施工的，应提前办理相关手续，报当地环保部门批准，并公告可能受影响的居民； 3、合理布置施工设备位置，高噪声设备应远离居民区布设，施工区周边应实施严格的隔离措施； 4、车辆运输路线应选择周围敏感目标分布少的运输道路，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 四、施工期固体废物防治措施 1、施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施； 2、施工生活垃圾不得随处堆放，在现场设置集中收集设施，经集中收集后依托当地环卫部门清运处置。 通过采取以上措施，项目施工期的环境影响能够得到有效地控制，且施工影响将随着施工期的结束而结束，短时间内即可恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目运营期废气主要为抛丸工序产生的粉尘、热处理过程油浴淬火及回火工序产生的少量油烟废气、等离子切割产生的粉尘、库存工件汽油清洗工序产生的有机废气、低温蒸馏设施产生的不凝尾气（主要为非甲烷总烃）和食堂油烟废气。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），抛丸机废气、切割废气、热处理油浴淬火废气采用产污系数法核算，本次产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中机械行业系数手册，预处理工段抛丸、喷砂、打磨、滚筒过程中颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，本项目抛丸加工量为500t/a；下料工段等离子切割过程中颗粒物产污系数为1.1kg/t-原料，本项目切割加工量为250t/a；热处理工段整体热处理过程中颗粒物产污系数为200kg/t-原料，项目淬火油用量2t/a。根据企业提供资料（参照企业其它厂区例行监测数据），非甲烷总烃产污系数为240kg/t-原料。库存工件汽油清洗工序废气、低温蒸馏设施废气采用物料衡算法核算，根据企业提供资料（参照企业其它厂区运行数据），清洗段汽油用量10t/a，挥发量约为20%，则非甲烷总烃产生量为2t/a，进入蒸馏系统的废切削液等约238.5t/a，非甲烷总烃产生量按1‰计，则非甲烷总烃产生量为0.2385t/a。 食堂油烟废气采用产污系数法核算，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中生活源产排污核算系数手册，河南属二类地区，餐饮油烟产生量为232克/（人•年）。 2、废气污染防治措施及达标分析 通用设备制造业目前尚未发布专项的排污许可相关规范。考虑本项目涉及抛丸、切割、热处理等工序，本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中的相关可行技术进行判定，热处理淬火油槽烟气污染防治可行技术包括：机械过滤、碱液吸收；机械抛丸、打磨、喷砂、清理设备废气污染防治可行技术包括：袋式过滤除尘、湿式除尘；砂轮切割机、等离子切割机废气污染防治可行技术包括：袋式过滤除尘。 本项目抛丸工序拟经抛丸机配套的袋式除尘器进行处理，切割工序产生的粉尘拟经集气管+袋式除尘器进行处理；热处理过程油浴淬火及回火工序产生的少量油烟废气拟经淬火箱、回火炉上部集气罩收集后进入“油烟净化设备+过滤棉+活性炭吸附”处理设施进行处理，后经15m高排气筒排放；库存工件汽油清洗拟设清洗间，产生的废气拟对经工作区域上部集气管收集，后进入“UV光氧+活性炭吸附”处理设施进行处理，经15m高排气筒排放；低温蒸馏设施产生的不凝尾气（主要为非甲烷总烃）经集气管送至清洗区“UV光氧+活性炭吸附”处理设施内处理。 根据前述产污系数及治理措施，本项目废气污染物产排情况详见下表。 |

|  | - 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 抛丸工序; 颗粒物; 0.5475; 912.5; 有组织; TA001袋式除尘器+DA001排气筒; 2000; 100; 99; 袋式过滤除尘、湿式除尘; 是; 9.13; 0.0365; 0.0110; 120; 3.5. 颗粒物; 0.5475; 912.5; 有组织; TA002袋式除尘器+DA001排气筒; 2000; 100; 99; 袋式过滤除尘、湿式除尘; 是. 切割工序; 颗粒物; 0.275; 91.67; 有组织; TA003袋式除尘器+DA002排气筒; 3000; 90; 90; 袋式过滤除尘; 是; 9.17; 0.0275; 0.0248; 120; 3.5. 油浴淬火及回火工序; 颗粒物; 0.4; 40; 有组织; TA004“油烟净化设备+过滤棉+活性炭吸附”+DA003排气筒; 10000; 90; 80; 机械过滤、碱液吸收; 是; 8; 0.08; 0.072; 30; /. 非甲烷总烃; 0.48; 48; 90; 75; 是; 12; 0.12; 0.108; 80; 10. 职工食堂; 油烟; 0.0464; 8.59; /; 油烟净化器+排气筒; 6000; 100; 90; /; /; 0.86; 0.0052; 0.0046; 1.0; /. 库存工件清洗工序; 非甲烷总烃; 2; 138.89; 有组织; TA005“UV光氧+活性炭吸附”+DA004排气筒; 12000; 100; 75; /; /; 34.17; 0.4271; 0.5596; 80; 10. 低温蒸馏设施; 0.2385; 83.33; 500; 100; 75; /; /. 1#生产车间; 颗粒物; 0.0675; /; 无组织; 生产车间密闭; /; /; /; /; /; /; /; 0.0675; 1.0; /. 非甲烷总烃; 0.048; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.048; 2.0; /. |
| --- | --- |

|  | 采取上述措施后，抛丸工序及切割工序所排粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物排放浓度：120mg/m3；排放速率：3.5kg/h）；热处理过程油浴淬火及回火工序有组织颗粒物排放浓度符合河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（颗粒物排放浓度：30mg/m3），非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃排放浓度：120mg/m3；排放速率：10kg/h），同时满足豫环攻坚办[2017]162号（非甲烷总烃排放浓度：80mg/m3；去除效率：70%）；汽油清洗工序及低温蒸馏设施有组织非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（非甲烷总烃排放浓度：120mg/m3；排放速率：10kg/h），同时满足豫环攻坚办[2017]162号（非甲烷总烃排放浓度：80mg/m3；去除效率：70%）；食堂油烟经处理后排放浓度符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（油烟排放浓度：1.0mg/m3），措施可行。项目运营过程对周边环境影响较小。 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 - 主要废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 抛丸工序; 一般排放口; 112.2217799; 34.4649378; 15; 0.3; 25. DA002; 切割工序; 一般排放口; 112.2219517; 34.4651096; 15; 0.3; 25. DA003; 油浴淬火及回火工序; 一般排放口; 112.2219305; 34.4650879; 15; 0.5; 80. DA004; 汽油清洗工序及低温蒸馏设施; 一般排放口; 112.2201915; 34.4654838; 15; 0.5; 25. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001、DA002排气筒; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. DA003排气筒; 颗粒物; 每年一次; 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. 非甲烷总烃; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中标准限值. DA004排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中标准限值. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中标准限值. 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 项目废水主要为职工生活污水，厂区劳动定员800人，其中食宿人数200人，不食宿人数600人，食宿人数用水量按120L/人·d计，不食宿人数用水量按40L/人·d计，年工作日300天，则生活用水量为14400t/a（48t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为11520t/a（38.4t/d），主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L、BOD5180g/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。食堂废水经隔油池（2m3）处理后和其它生活污水一起进入厂区40m3化粪池，预处理后排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 2、废水治理措施可行性分析 项目生活污水产生量为11520t/a（38.4t/d），运营期拟在研发中心北侧建设一40m3化粪池，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、NH3-N、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD 280mg/L、BOD5 162mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS 140mg/L。本项目废水污染物产排情况见表4-4。 项目废水在化粪池内暂存时间为1.04天，满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留12~24h的要求。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，是一种节能、价廉的生活污水处理设施，在小型企业中较为常见。措施可行。 - 项目水污染物产生排放情况一览表 项目; 废水水量（t/a）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 生活污水; 进化粪池前; 11520; 350; 180; 200; 30. 进化粪池后; 11520; 280; 162; 140; 29.1. 化粪池去除效率（%）; 20; 10; 30; 3. 总排口排放量（t/a）; 3.2256; 1.8662; 1.6128; 0.3352. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 500; 300; 400; /. 常袋镇污水处理厂进水水质要求; 575; 295; 275; 55. 根据上表可知，本项目出水水质均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和常袋镇污水处理厂进水水质要求，治理措施可行。 3、废水进入常袋镇污水处理厂可行性分析 常袋镇污水处理厂位于常袋镇半坡村西南角，设计日处理污水能力3000吨，现在已投入运行，主要收集常袋镇区（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵家洼部分）生活污水及常袋拓展园区（洛阳空港产业集聚区北部常袋镇部分），沿线污水管网敷设完成，处理后的水质可达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。常袋镇污水处理厂设计进水水质要求为pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L。 本项目位于孟津区常袋镇污水处理厂收水范围之内，项目厂区排水中的COD、BOD5、SS、氨氮的排放浓度均能够满足常袋镇污水处理厂进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 综上所述，本项目产生生活污水可以依托常袋镇污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 废水类别; 污染物; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放方式; 排放标准. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 设计处理水量m3/d; 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 名称; 浓度限值. 职工生活; 生活污水（11520t/a）; COD; 350; 4.0320; /; 化粪池; 20%; 是; 280; 3.2256; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及常袋污水处理厂进水标准; 500. BOD5; 180; 2.0736; 10%; 162; 1.8662; 300. NH3-N; 30; 0.3456; 3%; 29.1; 0.3352; —. SS; 200; 2.3040; 30%; 140; 1.6128; 400. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112°22'13.811"; 34°46'51.265"; 1.152; 常袋镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 昼夜; 常袋镇污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. |
| --- | --- |

|  | 4、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目废水监测计划见下表。 - 项目废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 化粪池进、出口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每季度一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为抛丸机、车床等，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 钻攻机; 1#车间; 20台; 75; 车间隔声、基础减震; 50. 穿孔机; 5台; 80; 55. 等离子切割机; 4台; 80; 55. 车床; 135台; 80; 55. 抛丸机; 2台; 85; 60. 数控磨床; 145台; 75; 50. 磨床; 3台; 80; 55. 风机; 4台; 85; 60. 数控磨床; 2#车间; 165台; 75; 50. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，厂区东、北厂界为公共厂界，因此，只预测南厂界和西厂界昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 南厂界; 西厂界. 时段; 昼间; 昼间. 贡献值; 20.0; 27.0. 标准值; 65; 65. 由上表预测结果可知，项目运营期南厂界、西厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 南厂界、西厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员800人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为120t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 厂区下料、钻孔等加工过程产生一定金属废料（废铁屑、边角料等），约162t/a，在厂区内设一般固废暂存区，集中收集后定期外售。盐浴工序需定期清理捞渣，盐渣产生量约1t/a，集中收集后定期外售。空分制氮过程所用的碳分子筛需定期更换，一般一年更换一次，更换量约0.3t/a，交由厂家回收。探伤抽检过程产生的废工件约0.3t/a，磨削金属渣产生量约为190t/a，收集后定期外售。 3、危险废物 设备检修时废润滑油产生量约0.8t/a，废液压油约8t/a，油烟净化器收集的废矿物油产生量0.22t/a，汽油清洗工序产生的废汽油约8t/a，超精工序产生的废超精油0.92t/a，属于危险废物（HW08），含油废水低温蒸馏设施产生的含油残渣约为23.5t/a，属于危险废物（HW08）。 活性炭吸附装置定期更换的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。活性炭吸附装置处理有机废气量约2t/a，活性炭饱和吸附量按0.3t/t有机物计，则所需活性炭量为6.67t/a，活性炭吸附装置中活性炭装载量总计为1.2t，则活性炭更换周期为两个月，废活性炭总产生量为9.2t/a（包括活性炭7.2t/a和吸附的有机废气2t/a）。 活性炭吸附装置内前置的过滤棉需定期更换，更换量约0.3t/a（含吸附的废矿物油0.07t/a），废物类别为HW49（900-041-49）。 ①危废储存设施设置情况 项目危废暂存间拟设在2#车间中部，因车间为全封闭式结构，因此可以满足防风、防雨、防晒要求。危险废物暂存间地基拟采用混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危险废物暂存间应设计堵截泄漏的裙角，地面和裙角的容积不低于堵截最大容器的最大储量；危险废物暂存区设置围堰，围堰高度不低于30cm。并设置危废标识牌。采取上述措施后，拟设的危废暂存间可以满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 2#车间内; 50m2; 专用容器贮存; 15t; 6个月. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08. 3; 油烟净化器收集的废矿物油; HW08; 900-249-08. 4; 废超精油. 5; 含油残渣; HW08; 900-213-08. 6; 废汽油; HW08; 900-201-08. 7; 废碳氢清洗剂. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 9; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装. 10; 废灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. 危废暂存间贮存能力核算：根据前述分析，本项目危废总产生量约为55.46t/a，转运周期为3个月，则暂存间内存放的危废量为13.865t，小于暂存区最大存放量（15t），因此项目所设危废暂存间储存能力可以满足要求。 ②委托处置影响分析 本项目需外委处置的危险废物类别为 HW08、HW49、HW29，代码为 900-214-08、900-218-08、900-249-08、900-213-08、900-201-08、900-039-49、900-041-49、900-023-29，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |

|  | - 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 120; 垃圾桶收集; /; /; 120; /; /; 0. 2; 生产加工; 金属废料; 一般固废; /; 固体; /; 162; 一般固废暂存区暂存; /; /; 162; /; /; 0. 3; 盐浴; 盐渣; /; 固体; /; 1; /; /; 1; /; /; 0. 4; 空分制氮; 废分子筛; /; 固体; /; 0.3; /; /; 0.3; /; /; 0. 5; 探伤; 废工件; /; 固体; /; 0.3; /; /; 0.3; /; /; 0. 6; 工件磨加工; 磨削金属渣; /; 固态; /; 190; /; /; 190; /; /; 0. 7; 设备检修; 废润滑油; 危险废物; 基础油、添加剂; 半固态; T，I; 0.8; 危废暂存间暂存; /; /; /; /; 0.8; 0. 8; 设备检修; 废液压油; 基础油、添加剂; 液态; T，I; 8; /; /; /; /; 8; 0. 9; 油烟净化器; 废矿物油; 基础油、添加剂; 液态; T，I; 0.22; /; /; /; /; 0.22; 0. 10; 汽油清洗; 废汽油; 烃类混合物; 液态; T，I; 8; /; /; /; /; 8; 0. 11; 探伤; 废碳氢清洗剂; 烃类混合物; 液态; T，I; 4.5; /; /; /; /; 4.5; 0. 12; 超精; 废超精油; 基础油、添加剂; 液态; T，I; 0.92; /; /; /; /; 0.92; 0. 13; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 非甲烷总烃; 固态; T; 9.2; /; /; /; /; 9.2; 0. 14; 废过滤棉; 非甲烷总烃; 固态; T/I; 0.3; /; /; /; /; 0.3; 0. 15; UV光氧装置; 废灯管; 汞; 固态; T; 0.02; /; /; /; /; 0.02; 0. 16; 含油废水低温蒸馏设施; 含油残渣; 基础油、添加剂; 半固态; T，I; 23.5; /; /; /; /; 23.5; 0. - 厂区危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.8; 设备检修; 半固态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 三个月; T，I; 设危废暂存间，定期交由危废处理单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 8; 设备检修; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 一年; T，I. 3; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.22; 油烟净化器; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 连续; T，I. 4; 废超精油; 0.92; 超精; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 六个月; T，I. 5; 废汽油; HW08; 900-201-08; 8; 汽油清洗; 液态; 烃类混合物; 烃类混合物; 六个月; T，I. 6; 废碳氢清洗剂; 4.5; 探伤; 液态; 烃类混合物; 烃类混合物; 六个月; T，I. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.2; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 六个月; T. 8; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.3; 固态; 过滤棉、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 六个月; T/I. 9; 含油残渣; HW08; 900-213-08; 23.5; 含油废水低温蒸馏设施; 半固态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 连续; T，I. 10; 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.02; UV光氧装置; 固态; 汞、荧光粉; 汞; 一年; T. |
| --- | --- |

|  | 五、土壤、地下水影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为有机废气及危废暂存间，影响途径有大气沉降、垂直入渗等，主要涉及因子为石油烃。 项目拟进行分区防渗，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 危废暂存间; 地面; 重点. 2; 生产车间; 地面; 重点. 3; 其他区域; 地面; 一般. 重点防渗区：生产车间底部为夯实素土，中部为100mm厚C15混凝土垫层，上层为200mmC30混凝土，混凝土的抗渗标号为P6，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；危险废物暂存间混凝土敷设厚度为200mm，上部采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本项目涉及的危险物质主要有甲醇、丙烷、矿物油（润滑油、淬火油等）。本项目矿物油（润滑油、淬火油等）等存放在厂区油库内，各种油品分区存放，甲醇采用铁桶储存，丙烷采用钢瓶储存，布置于1#车间东侧库房内，风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 矿物油（润滑油、淬火油等）; 2.0; 2500; 0.0008. 甲醇; 0.6; 10; 0.06. 丙烷; 0.2; 10; 0.02. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值约为0.0808＜1。 项目运行过程主要风险类型为：矿物油（润滑油、淬火油等）等危险化学品在设备维修或使用过程可能发生危险化学品泄漏，甲醇及丙烷配套管线等老化可能发生危险化学品泄漏，造成空气中有毒物质超过容许浓度或人体摄入毒物，造成人员中毒，或泄漏物料遇明火引发火灾。 本项目主要风险防范措施如下： - 严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 - 总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定。 - 加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏。预防物料意外泄漏事故。 - 危险化学品储存区地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的防火堤围堰，高度0.3m，防火堤内的有效容积不小于最大储存量的容积。 - 提高操作管理水平，储存区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 - 储存区必须作防静电、防雷接地设计。 - 储存区设置“腐蚀”、“当心灼伤”等危险标志。 - 配备应急设备和资源、制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理，并设可燃气体报警器。 综上，项目运行过程通过加强管理和严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 七、环境保护措施投资 本项目总投资35000万元，环保投资约108.2万元，占总投资0.31%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 抛丸工序; 两套袋式除尘器+1根15m高排气筒; 2套; 配套风量2000m3/h; 10.0; 新建. 切割工序; 集气管+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 配套风量3000m3/h; 6.0; 新建. 油浴淬火及回火工序; “油烟净化设备+过滤棉+活性炭吸附”+15m高排气筒; 1套; 配套风量10000m3/h; 15.0; 新建. 汽油清洗及低温蒸馏设施; 清洗区二次密闭；“UV光氧+活性炭吸附”+15m高排气筒; 1套; 配套风量12500m3/h; 15.0; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 40m3; 4.0; 新建. 隔油池; 1个; 2m3; 0.2; 新建. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 20.0; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1座; 50m2; 0.5; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1座; 50m2; 2.0; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; 0.5; 新建. 风险; 可燃气体报警器; 甲醇存放区及1#生产车间热处理区内设可燃气体报警器; 若干; /; 3.0; 新建. 围堰; 甲醇暂存区及润滑油暂存区等周边设围堰，高0.3m; 若干; 高0.3m的围堰; 2.0; 新建. 其它; 含油废水处理设施; 低温蒸馏设施; 1套; 1t/d; 30; 新建. 总计; 108.2. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | DA003 | 颗粒物、非甲烷总烃 | “油烟净化设备+过滤棉+活性炭吸附”+15m高排气筒 | 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、豫环攻坚办[2017]162号中标准限值 |
|  | DA004 | 非甲烷总烃 | “UV光氧+活性炭吸附” | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、豫环攻坚办[2017]162号中标准限值 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 食堂废水经隔油池（2m3）处理后和其它生活污水一起进入厂区40m3化粪池，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废产生量分别为：金属废料162t/a、盐渣1t/a、废工件0.3t/a、磨削金属渣190t/a，集中收集后定期外售，废分子筛0.3t/a，由厂家回收；危险废物产生量分别为：废润滑油0.8t/a，废液压油8t/a，废汽油8t/a，废碳氢清洗剂4.5t/a，废超精油0.92t/a，油烟净化器收集的废矿物油0.22t/a，含油残渣约23.5t/a，废活性炭9.2t/a，废过滤棉0.3t/a，废灯管0.02t/a，集中收集后在危废间内暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾经垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运至卫生填埋场处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目车间地面在建设过程中拟采取相应的防渗措施，危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 甲醇存放区及1#生产车间热处理区内设可燃气体报警器；甲醇暂存区及润滑油暂存区等周边设围堰，高0.3m |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳鸿元轴承科技有限公司年产200万套高端精密轴承智能制造建设项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1752 |  | 0.1752 | +0.1752 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.7156 |  | 0.7156 | +0.7156 |
| 废水 | COD |  |  |  | 3.2256 |  | 3.2256 | +3.2256 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.3352 |  | 0.3352 | +0.3352 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 |  |  |  | 162 |  | 162 | +162 |
|  | 盐渣 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 废分子筛 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 废工件 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 磨削金属渣 |  |  |  | 190 |  | 190 | +190 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | +0.8 |
|  | 废液压油 |  |  |  | 8 |  | 8 | +8 |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.22 |  | 0.22 | +0.22 |
|  | 废汽油 |  |  |  | 8 |  | 8 | +8 |
|  | 废超精油 |  |  |  | 0.92 |  | 0.92 | +0.92 |
|  | 废碳氢清洗剂 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 | +4.5 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 9.2 |  | 9.2 | +9.2 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 含油残渣 |  |  |  | 23.5 |  | 23.5 | +23.5 |
|  | 废灯管 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①