一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宝珠砂精加工及生产过程中副产品的综合开发利用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410322-30-03-101938 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李阳 | 联系方式 | 135****0302 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津区华阳产业集聚区紫岩东路109号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 112 度 33 分 12.769 秒，北纬 34 度 50 分 35.919 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业，60、石墨及其他非金属矿物制品制造（309）中的‘其他’”； “三十三、化学原料和化学品制造业，44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造（264）中的‘单纯物理分离、物理提纯、混合、分装’” |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | 孟津区华阳产业集聚区管委会 | 项目审批文号 | 2020-410322-30-03-101938 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） |  | 8 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 大气专项评价，设置理由：项目排放的甲醛废气属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，且厂界东侧190m为山底村。 |  |  |
| 规划情况 |  | 《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）文件 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 根据2020年5月中色科技股份有限公司编制完成的《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030)》，华阳产业集聚区与本项目相关的内容分析如下： （1）规划范围 孟津区华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。其中华阳园区规划范围为：规划用地面积8.04km2，在原有范围基础上减少1.68km2。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区紫岩东路109号，属于孟津区华阳产业集聚区华阳园区范围。 （2）产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”。即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 其中能源化工产业园片区位于洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司、洛阳宏兴新能化工有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为367.95hm2。能源化工产业园片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带。 本项目位于能源化工产业园，符合产业布局定位要求；且产业集聚区管委会已开具入驻证明（见附件3）。 （6）工业用地规划 华阳园区工业用地布局：一类工业用地133.47hm2，占华阳园区建设用地的17.04%，规划分布于炎黄大道以北、滨河大道以南、鹤翔路以东、汉魏路以西区域。二类工业用地65.43hm2，占华阳园区建设用地的8.35%，规划分布在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域：凤凰路以东、炎黄大道以南、光武路以西、焦柳大道以北的区域。三类工业用地367.95hm2，占华阳园区建设用地的46.97%，规划分布在洛吉快速通道以西区域；洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域。 本项目占地属于华阳园区二类工业用地，符合用地规划（详见附图6）。 （2）规划环评相符性分析 表1-1 孟津区华阳产业集聚区环境准入条件 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合国家、行业环境保护标准；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行。本项目VOCS排放量为0.32t/a，SO2排放量0.07t/a，NOx排放量0.19t/a，从洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨／年冶金焦项目减排量中予以替代消减，该项目已实施关停，工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨、烟粉尘245吨、挥发性有机物920.44吨。; 符合. 投资 强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见（豫政[2015]66号）文件要求。; 本项目在现有厂区内进行建设，不新增用地。; /. 鼓励类 项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目产品宝珠覆膜砂属于鼓励类项目，表面增进剂为允许类项目。; 符合. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目产品为宝珠覆膜砂和铸造用表面增进剂，分别属于其他非金属矿物制品制造和涂料制造。; 不属于. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目建设符合产业集聚区产业定位，其中宝珠覆膜砂属于铸造用树脂砂、粘土砂等干（热）法再生回用；表面增进剂外购宝珠砂生产过程中的副产物进行生产。; 不属于. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目产品宝珠覆膜砂属于鼓励类项目，表面增进剂为允许类项目；不涉及严格控制的项目类别。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目产品宝珠覆膜砂属于鼓励类项目，表面增进剂为允许类项目；不涉及禁止的项目类别。; 不属于. 综上所述，项目的建设符合“孟津区华阳产业集聚区环境准入条件”相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目宝珠覆膜砂产品属于第一类鼓励类“十四、机械：25、铸造用树脂砂、粘土砂等干（热）法再生回用技术应用”；表面增进剂不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，因此项目建设符合国家的产业政策。 2、饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地保护区的批复》（豫政文[2018]114号）以及《洛阳市人民政府关于关停孟津区白鹤镇饮用水源地的批复》（洛政文[2017]63号），孟津区华阳产业集聚区内原有白鹤镇饮用水源地、平庄饮用水源地已经予以关停，其中平庄水源地供水由新规划的位于集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代。目前王庄水源地可研已完成，正在委托第三方机构做饮用水水源地保护规划，制定保护范围等工作。根据可研，王庄水源地共有12眼井，取水量2万m3/d。华阳园区边界距离王庄水源地最近水井930m，距离取水范围边界450m，未划定保护区范围。 根据调查，本项目厂区位于王庄水源地东南方向，距离其最近水井约5.7km，距离较远，因此项目建设对周边饮用水源地影响较小。本项目厂区与王庄饮用水水源地位置关系见附图5。 3、文物古迹 与本项目相关的文物单位为邙山陵墓群。 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中墓陵群分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的墓陵群遗址。邙山墓陵群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。其中西段和中段位于孟津区境内。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津区境内，北魏陵区。 北界孟津区常袋乡酒流凹村至孟津区城关镇缠阳村至孟津区城关镇水泉村；西界孟津区常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津区城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津区境内，东汉陵区。 北界孟津区城关镇水泉村至孟津区白鹤镇牛庄村至孟津区会盟镇李家庄村；西界孟津区城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津区与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 对照孟津区重点文物分布图，本项目位于邙山墓陵群北侧，距离其建设控制地带最近距离约3.4km，不在其保护区及建设控制地带范围内，因此项目建设对其影响较小。 4、河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划 河南黄河湿地国家级自然保护区位于河南省西北部黄河中下游段，西起陕西与河南交界处，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km。 其中涉及孟津区保护范围：小浪底大坝以下段南界属孟津区境，库区以东至焦枝铁路桥以滩地和山坡交界线为界，铁路桥以东至堡子村以铁路为界，堡子村至扣马以白鹤沿黄公路干线为界，扣马以东以邙岭与河滩交界线为界，东至孟津区与巩义市界。本项目位于河南黄河湿地国家级自然保护区范围之外，距离河南黄河湿地国家级自然保护区试验区边界1.6km，本项且与河南黄河湿地国家级自然保护区位置关系见图附图4。 5、与《铁路运输安全保护管理条例》和《铁路安全管理条例》相符性分析 根据《铁路运输安全保护管理条例》第十七条规定“铁路线路两侧距堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧200m范围内，不得建造、设立生产、加工、储存和销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库”；根据《铁路安全管理条例》第二十七条规定“铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。” 本项目厂区南侧距焦枝铁路最近距离约80m，但项目生产过程中使用的天然气为管道输送，不在厂区储存，符合《铁路运输安全保护管理条例》相关规定；同时满足《铁路安全管理条例》中划定的安全距离。因此，项目符合上述文件中相关规定，对铁路运输及安全影响较小。 6、与《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）相符性分析 项目厂址位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区紫岩东路109号，根据洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单，项目所属管控单元分类属于“孟津区重点管控单元”，项目建设与其相符性分析见下表。 表1-2 项目与“洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析 环境管控单元; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 项目特点; 相符性. 孟津区生态保护红线; 优先保护单元; 生态保护红线、水环境优先保护单元、一般生态空间; 空间布局约束; 1、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 2、现有的渔业养殖不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目位于孟津区华阳产业集聚区，产品分别属于其他非金属矿物制品制造和涂料制造，不在管控范围内。; 相符. 孟津区水优先保护区; 优先保护单元; 水环境优先保护单元、一般生态空间; 空间布局约束; 自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目选址距离河南黄河湿地国家级自然保护区试验区边界1.6km，不在保护区范围内。; 相符. 孟津区一般生态空间; 优先保护单元; 一般生态空间; 空间布局约束; 1、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦设等。 3、在湿地保护范围内禁止围垦湿地、填埋湿地等活动。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; 本项目产品分别属于其他非金属矿物制品制造和涂料制造，在现有厂区内进行建设生产，不涉及湿地保护区范围、公益林等。; 相符. 孟津区华阳产业集聚区; 重点管控单元; 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50m绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、东区禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目与黄河湿地试验区边界约1.6km，不在邙山陵墓群保护区及建设控制地带内；项目位于能源化工片区，产品分别属于其他非金属矿物制品制造和涂料制造项目，不属于禁止项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。; 本项目废气污染物经处理后可达标排放，新增排放总量可进行区域替代；现有生活污水经厂区化粪池处理后排入产业集聚区污水处理厂；循环冷却水定期外排，进入产业集聚区污水处理厂; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。; 本项目设计的危险物质为天然气，管道输送，厂区不储存，按照相关规范进行设计、安装，做好相关风险防范措施。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 企业生产过程冷却用水循环使用，定期排放后进入产业集聚区污水处理厂。循环使用，排放量较小。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）的有关规定。 7、与《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（豫政办[2017]31号）相符性分析 根据意见要求：“新建化工项目必须进入以化工为主导产业的产业集聚区或化工专业园区。严禁备案国家《产业结构调整指导目录（2013年修订）》中确定的限制类化工项目，部门和机构不得办理相关项目土地供应、能评、环评和新增授信等业务。严格控制新增高风险化工项目，省发展改革、工业和信息化、工商、国土资源、住房城乡建设、环保、公安、安全监管、食品药品监管、能源等部门要从产业政策、项目审批、工商登记、土地利用、选址规划、环境保护、公共安全、安全生产、节能降耗等方面把好审批关口；严格限制新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目，原则上不再核准（备案）一次性固定资产投资额低于1亿元（不含土地费用）危险化学品生产建设项目（涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）。” 本项目产品表面增进剂为铸造涂料，选址位于孟津区华阳产业集聚区中的能源化工产业园，总投资1000万元，但不属于危险化学品生产建设项目；项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类化工项目；不涉及“意见”所限制的新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目；本项目已在孟津区华阳产业集聚区管委会备案，项目代码为2020-410322-30-03-101938，详见附件2。因此，项目建设符合《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》中的相关要求。 8、与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）相符性分析 表1-3 项目与洛环攻坚【2021】5号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. 严格环境准入; 从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 项目位于能源化工片区，产品分别属于其他非金属矿物制品制造和涂料制造项目，不属于禁止项目。本项目利用现有项目产品进行生产，属于产品升级，并对宝珠砂生产过程中的副产物进行处理后综合利用，变废为宝。; 相符. 深化工业炉窑大气污染治理; 按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业炉窑大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品，砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业炉窑的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、场内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准贮存及运输。; 本项目焙烧炉和批式加热机采用燃料为清洁能源天然气，燃烧废气可达标排放。不涉及煤炭、矿石等原料。; 相符. 加强工业企业VOCs全过程运行管理; 巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施……强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭，由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊边清新的“四由四变”目标。; 本项目生产过程中对VOCs产生工序进行二次封闭并采取密闭管道收集，经“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置进行处理后排放，可满足相应标准要求。. 综上所述，项目的建设符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）中的有关规定。 9、与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）相符性分析 表1-4 项目与洛环攻坚办【2021】18号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）工业园VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 项目为改扩建项目，位于孟津华阳产业集聚区，焙烧工序和混碾覆膜工序均在密闭车间内进行，将焙烧工序和覆膜工序进行二次密闭并连接管道将有机废气收集后采取“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理，VOCs排放均满足相应标准要求。; 相符. 强化VOCs环境监管; 1、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉 VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造和涂料制造；项目为改扩建项目，位于孟津华阳产业集聚区，有机废气按要求进行收集并采取“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处置，VOCs排放均满足相应标准，新增量可进行区域替代。本项目不涉及饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）中的有关规定。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 洛阳凯林铸材有限公司（914103057167257289）于2013年投资建设年精加工6万吨宝珠砂项目，现由于市场需求，企业外购铸造过程产生的旧砂进行再生，并加入现有项目产品宝珠砂进行宝珠覆膜砂的生产；并外购原料进行表面增进剂的生产。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）本次扩建项目属于“二十七、非金属矿物制品业，60、石墨及其他非金属矿物制品制造（309）中的‘其他’”和“三十三、化学原料和化学品制造业，44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造（264）中的‘单纯物理分离、物理提纯、混合、分装’”，应编制环境影响报告表，洛阳凯林铸材有限公司委托河南汇能阜力科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制了本项目的环境影响报告表。 2.2项目建设地点及周围环境状况 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区紫岩东路109号，在现有厂区内，充分利用现有生产车间内闲置区域，进行表面增进剂的生产；并在现有厂房外西南角新建厂房1座，进行宝珠覆膜砂的生产，新增建筑面积约2100m2。厂区总占地面积30645.4m2，用地已取得不动产权证和建设用地规划许可证，用地性质为工业用地（见附件4、5、6）。根据现场调查，项目东侧为农田（规划为工业用地），南侧为坡地，80m外为焦枝铁路线，西侧为洛阳丹柯锌业有限公司，北侧隔园区道路为空地；距离项目最近的敏感点为东侧190m的山底村。 项目地理位置图见附图1，项目周边情况及敏感点示意图见附图3。 2.2项目组成及建设内容 本项目为改扩建项目，利用厂区现有闲置车间进行表面增进剂的生产，并新建车间进行宝珠覆膜砂的生产，公辅设施均依托厂区现有。项目改扩建后全厂建设内容见表2-1，平面布置情况见附图2。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 11520m2（160m×72m）; 厂区现有，1F，钢结构，分三跨，11m高，本项目使用面积约4000m2，用于生产表面增进剂. 2#生产车间; 2100m2（70m×30m）; 本项目新建车间，用于生产宝珠覆膜砂. 公用工程; 办公楼; 2282.57m2; 厂区现有，3F，砖混结构. 实验楼; 320m2; 厂区现有，2F，砖混结构。本项目对产品进行物理性检测，不涉及化学试剂. 科研室（闲置）; 240m2; 厂区现有，2F，砖混结构. 环保工程; 废气; 旧砂再生粉尘、覆膜砂混碾粉尘; 输送过程均密闭；焙烧及混碾覆膜过程进行二次密闭；旧砂再生、覆膜砂生产以及焙烧、覆膜工序各加料口和产品出料口安装集气罩并连接集气管道，各工序均通过密闭管道直接吸风，将粉尘、有机废气引至袋式除尘器处理后，再经“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 新建，未建. 焙烧有机废气（非甲烷总烃）; 新建，未建. 混碾有机废气（甲醛、酚类）. 产品包装粉尘. 天然气燃烧废气; 单独设管道收集后通过15m高排气筒排放（DA002）; 新建，未建. 高铝棉筛分分离粉尘+粉碎粉尘; 袋式除尘器收集处理后通过15m高排气筒排放（DA003）; 新建，未建，两台袋式除尘器共用1根排气筒. 高铝棉收集粉尘; 旋风分离+沉降室+袋式除尘器，沉降室和袋式除尘器收集的高铝棉可外售，少量废气通过1根15m高排气筒排放（DA003）. 表面增进剂配料、搅拌粉尘，粉状产品包装粉尘; 集气罩+袋式除尘器收集处理后通过15m高排气筒排放（DA004）; 新建，未建. 废水; 生活污水经化粪池收集处理后，经市政管网进入孟津区华阳产业集聚区污水处理厂处理; 依托厂区现有，且不新增生活污水. 冷却水循环使用，定期排放至孟津区华阳产业集聚区污水处理厂; /. 噪声; 基础减振、厂房隔声等; /. 固废; 员工生活垃圾经垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运; 不新增. 磁选废铁集中收集后外售; /. 袋式除尘器收集粉尘回用于生产或外售; /. 废活性炭、废催化剂和废机油、润滑油分别用铁桶盛装，存放于危险废物暂存间，定期交由具有资质的单位进行处置; 需同有资质单位签订危废处理协议. 2.3主要产品及产能 本项目为改扩建项目。宝珠砂在生产以及精加工过程中，会产生两种副产品：高铝棉和宝珠粉。这两种副产品的主要化学成分都是三氧化二铝（Al2O3），在许多方面有很好的用途。为使这两部分副产品得到合理的利用，变废为宝，并对现有产品进行升级加工，洛阳凯林铸材有限公司投资1000万元建设宝珠砂精加工及生产过程中副产品的综合开发利用项目，主要产品为宝珠覆膜砂和表面增进剂。 其中宝珠覆膜砂主要原料为铸造厂回收的旧砂（壳膜砂）和现有项目筛分出的产品；表面增进剂主要原料为宝珠粉，外购宝珠砂生产过程中的副产物高铝棉，从中筛分出＞140目的宝珠粉进行生产。 项目改扩建前后主要产品及产能变化情况汇总见表2-2~表2-4。 表2-2 现有项目产品及产能情况一览表 产品名称; 规格/型号; 产量（t/a）; 备注. 宝珠砂; 12~20目; 9000; 包装规格25kg/袋. 30目; 9000. 40~70目; 8000. 50~100目; 12000. 70~140目; 10000. ＞140目; 12000. 合计; 60000. 表2-3 扩建项目产品及产能情况一览表 产品名称; 规格/型号; 产量（t/a）; 备注. 主产品; 宝珠覆膜砂; 140~12目; 20000; /. 表面增进剂; 粉状; 6000; 其中粉状产品在厂区不加水，运至铸造现场加水使用. 浆状; 1000. 膏状; 3000. 合计; 10000. 副产品; 宝珠砂; 140~8目; 8100; 分离出的140~8目的宝珠砂经收集后可作为副产品外售. 高铝棉; /; 5394.5; 沉降室沉降+袋式除尘器收集后，作为副产品外售. 废渣; ＜8目; 5400; 渣粒分离机分离得到废渣，作为副产品外售宝珠砂生产企业. 表2-4 扩建项目建成后全厂产品及产能情况一览表 产品名称; 规格/型号; 产量（t/a）; 增减量（t/a）; 备注. 主产品; 宝珠砂; 12~20目; 7000; -2000; 产品减少量用做新建项目宝珠覆膜砂的原料. 30目; 6000; -3000. 40~70目; 5000; -3000. 50~100目; 8500; -3500. 70~140目; 7000; -3000. ＞140目; 12000; 0; /. 合计; 45500; -14500; /. 宝珠覆膜砂; 140~12目; 20000; +20000; 新建项目产品. 表面增进剂; /; 10000; +10000. 副产品; 宝珠砂; 140~8目; 8100; +8100; 分离出的140~8目的宝珠砂经收集后可作为副产品外售. 高铝棉; /; 5394.5; +5394.5; 沉降室沉降+袋式除尘器收集后，作为副产品外售. 废渣; ＜8目; 5400; +5400; 渣粒分离机分离得到废渣，作为副产品外售宝珠砂生产企业. 2.4主要原辅材料及能源消耗 项目改扩建前后主要原辅材料及能源消耗变化情况见表2-5~表2-7。 表2-5 现有项目原辅材料及能源消耗情况一览表 项目; 名称; 规格; 消耗量（t/a）; 备注. 原辅材料; 宝珠砂原砂; 12~30目; 18082; 购自石家庄、巩义、荥阳三个宝珠砂生产基地，购进原砂均经过预筛分去除其中的纤维粉尘. 40~140目; 30078.6. ＞140目; 12014.2. 合计; 60174.8. 能源; 水; 840; 主要为生活用水. 电; 10万kW/a; 产业集聚区电网. 表2-6 扩建项目原辅材料及能源消耗情况一览表 项目; 名称; 规格; 耗量（t/a）; 备注. 覆膜 宝珠砂; 宝珠砂旧砂（壳膜砂）; /; 5000; 铸造厂回收，砂为宝珠砂，粘结剂为酚醛树脂，残留量约0.5%. 宝珠砂新砂; 12~20目; 2000; 现有项目筛分产品. 30目; 3000. 40~70目; 3000. 50~100目; 3500. 70~140目; 3000. 合计; 14500. 酚醛树脂; 颗粒状; 410; 外购，袋装、颗粒状. 硬脂酸钙; /; 25; 白色粉末. 乌洛托品（六亚甲基四胺）; /; 40; 白色结晶粉末. 表面增进剂; 高铝棉; /; 27000; 外购，宝珠砂生产过程中的副产物，本项目从中筛分出宝珠粉作为生产表面增进剂的骨料，可筛分出宝珠粉约8100t/a. 高铝粉、镁砂粉等; /; 500; 骨料. 钠基膨润土; /; 220; 悬浮剂. 纤维素CMC; /; 20; 悬浮剂. 硅溶胶; /; 240; 粘结剂. 水玻璃; 液体; 200; 粘结剂. 淀粉等复合胶粉; /; 230; 粘结剂. 水; /; 600; 浆状产品和膏状产品搅拌用水. 能源消耗; 水; 636; 依托现有供水管网，主要为生产搅拌用水和循环冷却水. 电; 8万kW·h/a; 依托现有电网. 天然气; 12万m3/a; 管道天然气. 其它; 铂钯系催化剂; 4kg/a; 有机废气催化燃烧装置使用，用量8kg，平均每2年更换一次. 表2-7 主要原辅材料理化性质及基本情况一览表 序号; 名称; 理化性质及基本介绍; 毒性. 1; 酚醛树脂; 黄棕色颗粒，凝胶时间80s，熔点为83℃，密度为1.08%，约150℃可固化，300℃以上开始分解。; /. 2; 硬脂酸钙; 纯品为白色结晶粉末，普通晶为白色略带黄色的粉末状物质。熔点为150℃，分解温度为400℃，分子量为607.03。不溶于水，微溶于热的乙醇。; /. 3; 乌洛托品（六亚甲基四胺）; 白色细粒状结晶，味初甜后苦，可燃。熔点为263℃（升华），相对密度为1.27。溶于水、乙醇、氯仿、四氯化碳，不溶于乙醚、石油醚、芳烃。; 急性毒性：LD50:9200mg/kg（大鼠静脉）. 4; 纤维素; 由葡萄糖组成的大分子多糖，不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分。纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。; /. 5; 硅溶胶; 硅溶胶是由大小不等的二氧化硅粒子在水中未定存在的胶体溶液，pH值在9~10的范围。无色透明胶体溶液，不影响被覆盖物的本色。当硅溶胶水分蒸发时，胶体粒子可以牢固地附着在物体表面，粒子间形成贵阳结合键，是很好的粘结剂和添加剂。; /. 6; 水玻璃; 无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末。能风化。在100℃时失去6分子结晶水。易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸。熔点1088℃。; 低毒，半数致死量（大鼠，经口）1280mg/kg（无结晶水）. 7; 铂钯系催化剂; 一种能改变化学反应速度而本身又不参与反应最终产物的贵金属材料。几乎所有的贵金属都可用作催化剂，但常用的是铂、钯、铑、银、钌等，其中尤以铂、铑应用最广。它们的d电子轨道都未填满，表面易吸附反应物，且强度适中，利于形成中间"活性化合物"，具有较高的催化活性，同时还具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀等综合优良特性，成为最重要的催化剂材料。; /. 8; 宝珠砂; 铝矾土熟料熔化后，使用高速高压空气喷吹、冷却形成的球状砂粒即为宝珠砂，主要用作铸造用砂，其具有高耐火度、低膨胀性、耐破碎性、高溃散性及粒性良好等优点，可有效提高铸件表面质量、保证铸件生产的精度要求，具有较高的再生利用率（约98%）; /. 9; 废旧壳膜砂; 本项目从铸造厂回收旧的宝珠砂的粘结剂为酚醛树脂，含量约为0.5%。本项目利用热法再生，将旧砂加热到粘结剂膜的燃点，使其充分燃烧。热法再生工艺对砂子具有改性作用，使再生砂具有比新砂更加优良的性能。焙烧过程粘结剂燃烧会产生有机废气。; /. 2.5主要生产设施及参数 项目改扩建前后主要生产设施及参数汇总见表2-8。 表2-8 现有项目主要生产设施及参数情况一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 备注. 1; 直线筛; SZF530-3S; 3; 40~140目原砂初级筛. SZF525-4S; 6. 2; 旋振筛; XZS100; 2; 12~30目、＜140目原砂筛分. 3; 斗式提升机; TD160; 2; 物料提升. 4; 混砂机; GZSQ350型; 2; 不同规格成品砂混砂. 5; 磁选机; 非标; 2; 去除废铁等. 6; 料仓; 2m3; 2; 成品仓. 7; 进料斗; 2m3; 1; 斗式提升机进料、地下式. 8; 天车; /; 1; 物料运转. 9; 叉车; /; 1; 物料运转. 表2-9 扩建项目主要生产设施及参数情况一览表 产品; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 备注. 宝珠覆膜砂; 磁选机; /; 1; 去除旧砂（壳膜砂）中的废铁等. 振动送料机; /; 1; 输送物料，均为密闭输送. 螺旋送料机; /; 1. 斗式提升机; /; 1. 圆筛破碎机; /; 8; 破碎筛分. 储料仓; 30T; 1; 储存物料. 40T; 5. 焙烧炉; 2T; 1; 焙烧旧砂（壳膜砂），间接加热. 冷却流动槽; /; 1; 冷却再生砂，密闭，间接水冷却. 批式加热机; /; 1; 加热宝珠砂，间接加热. 混炼机; 350kg; 1; 物料混合搅拌、覆膜. 冷却流体床; /; 1; 冷却宝珠覆膜砂成品，密闭，间接水冷却. 圆筛; /; 1; 去除产品中杂质. 覆膜砂成品仓; /; 2; 储存成品. 表面增进剂; 滚筒筛; 2m*7m; 1; 筛分高铝棉. 直线筛; 1m*3m; 5; 筛分不同粒径宝珠砂/粉. 圆摇摆筛; /; 1. 渣粒分离机; /; 1; 分离废渣. 粉碎机; /; 1; 将高铝棉粉碎、分散. 旋风分离器; /; 1; 进一步分离高铝棉中的宝珠砂（粉）. 提升机; 5m; 4; 提升物料. 风机; 22KW; 1; /. 10KW; 1; /. 干粉混料机; 0.5吨/次; 3; 生产粉状产品. 高速分散机; 11KW，1500r/min; 3; 生产浆状产品. 碾轮式混砂机; 0.5吨/次; 3; 生产膏状产品. 流量泵; /; 3; 自动上料定量系统. 自动灌装机; 25-50kg/袋; 3; 产品自动灌袋. 根据核实，本项目工艺装备和产品不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰之列，且不在工信部文件《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批~第四批）中。 2.6项目水平衡 本次扩建不新增员工数量，因此无新增生活用水；生产用水主要为表面增进剂搅拌用水和循环冷却水，由产业集聚区自来水提供，可满足项目生产需求。本项目生产用水量2.1t/d，630t/a。 （1）搅拌用水 本项目表面增进剂分为粉状、浆状和膏状，其中粉状产品年产6000t，在厂区不加水，待运至铸造现场再加水进行使用；浆状产品年产1000t，加水比例约为产品的30%，则用水量为300t/a；膏状产品年产3000t，加水比例约为产品的10%，则用水量为300t/a，则搅拌用水量为600t/a（2t/d）。 （2）循环冷却水 项目宝珠覆膜砂生产过程，需要对焙烧之后的旧砂和覆膜之后的宝珠砂进行冷却，采取间接水冷却的方式，该部分水循环使用不外排，定期补充新鲜水。平均每2个月排放一次，每次排放量为1t，则年排放量为6t/a。根据企业提供资料，这部分用水量约1t/d，蒸发损耗量按10%计，则需补充用水量为0.1t/d，30t/a。这部分用水量共36t/a，0.12t/d。 项目用水平衡图见图1： 1 进入产品 产业集聚区管网 0.1 循环冷却水 1 膏状表面增进剂 0.12 循环系统 1 浆状表面增进剂 进入产品 2.12 图1 项目水平衡图（单位m3/d） 0.12（蒸发及定期外排） 1 2.7劳动定员及工作制度 本项目改扩建后不新增员工数量，厂区总人数为40人，实行每天8小时工作制度。全年工作时间300天。 2.8项目平面布置 本项目厂区生活、办公、生产区域划分明确，避免相互影响。现有生产车间内宝珠砂筛分生产线位于西南区域，产品堆放于西北区域，本项目表面增进剂生产线拟建于车间内东侧，利用现有项目部分产品并外购部分原料进行生产，与现有生产线互不影响，物料在车间内采用叉车运输；另外，项目新建车间进行宝珠覆膜砂的生产，位于现有车间外西南角，原料从现有车间南门运至该车间，保证生产顺利。项目厂区大门北侧为园区道路，便于项目原料及成品运输。评价认为厂区和车间平面布局合理，可保证生活和生产有序进行，互不干扰。项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要为新增生产车间的建设，生产设备以及配套环保设施的安装。据建设单位提供的项目建设进程计划，本项目预计于2021年9月动工建设，拟于2022年3月完工投入使用，施工期共计6个月。新增生产车间为钢结构厂房，施工内容较为简单，主要污染物为施工扬尘、焊接烟尘、施工废水、生活污水、建筑垃圾、施工噪声等。 2、运营期 本项目是对宝珠砂进行深加工以及对宝珠砂精加工过程中副产品的综合利用，产品主要为宝珠覆膜砂、铸型表面增进剂等。 （1）宝珠覆膜砂 本项目宝珠覆膜砂原料有两种，一种是铸造厂产生的旧宝珠砂（壳膜砂），一种是宝珠砂新砂，其中旧砂需要进行焙烧再生之后再进行覆膜。具体工艺流程见下图： 宝珠砂新砂 混碾、覆膜 冷却 包装 颗粒物、SO2、NOX 天然气 加热 粉尘、甲醛、酚类 焙烧 破碎、筛选 筛分 冷却 天然气 颗粒物、SO2、 NOX、非甲烷总烃 粉尘 粉尘、噪声 再生砂 磁选 宝珠覆膜砂 图2 宝珠覆膜砂生产工艺流程及产污环节图 酚醛树脂 六亚甲基四胺 硬脂酸钙 旧 砂 再 生 批式加热机 旧 砂 再 生 砂定量斗 提升 粉尘 粉尘 粉尘 壳膜砂 工艺流程简述： ①旧砂再生 壳膜砂：为了使铸造过程的砂得以重复利用，项目从铸造厂回收旧砂进行再生，即原料壳膜砂，存放于料仓中。 破碎、筛选：壳膜砂通过料仓下方的密闭传送带进入斗式提升机，该过程中使用磁选机去除砂中的废铁等，之后通过斗式提升机密闭提升至储料仓中，利用震动送料机送至圆筛破碎机，将因固化而成块状的旧砂破碎成小颗粒态，并进行筛选，将结块的旧砂分散开来，不产生废砂。该过程会产生粉尘和噪声。 焙烧：破碎后的宝珠砂通过螺旋送料机和斗式提升机密闭送至储料仓，之后再经定量皮带机和斗式提升机密闭送至焙烧炉中安装的管道内。天然气燃烧后的高温热气进入燃烧炉内加热管道，间接对物料进行加热，温度约750~800℃。高温热气流可使包裹在沙粒表面的树脂燃烧，达到旧砂再生的目的；随着物料的加入，经过焙烧的旧砂呈波浪形，逐渐向出料端运动，延长了旧砂在燃烧室管道内的停留时间，树脂膜被充分燃烧掉，同时砂砾间相互冲击和摩擦，进一步使宝珠砂表面的粘结剂熔化。该过程废气主要为天然气燃烧废气以及粘结剂酚醛树脂燃烧熔化产生的有机废气甲醛和酚类等。 冷却：焙烧之后的砂，经振动输送筛密闭送至冷却流动槽（密闭），冷却槽两侧可装入水对宝珠砂进行间接冷却，该部分水循环使用，定期外排。 筛分：冷却后通过斗式提升机密闭提升后输送至圆筛机进行筛分，不同规格的再生砂，通过分选提升机，落入相应的储料仓中储存。 ②覆膜 原料：再生的宝珠砂和厂区现有项目的产品（140目~12目的宝珠砂）一起通过斗式提升机进入砂定量斗，再进入批式加热机，采用天然气对其加热至约170℃后定量进入混炼机进行覆膜。加热过程为间接加热，砂位于加热机内置管道，高温热气不直接接触物料。 混碾：项目采用酚醛树脂作为覆膜砂的粘结剂，外购颗粒状的酚醛树脂，人工定量加入混炼机，并依次加入固化剂（六亚甲基四胺）和润滑剂（硬脂酸钙）进行搅拌混合，约30s后出砂。由于砂已经过加热，表面温度较高，在混碾过程中，酚醛树脂会受热成为熔融状态，在宝珠砂表面形成一层膜。 冷却：固化后的宝珠砂通过震动输送至斗式提升机，再密闭提升后进入冷却流体床进行冷却（密闭），冷却床内部下层装入水对宝珠砂进行间接冷却，该部分水循环使用，定期外排。覆膜砂在冷却流体床上流动会产生粉尘。 成品包装：冷却后的成品即为宝珠覆膜砂，由成品提升机提升进入成品仓进行储存，之后包装外售，包装过程会产生粉尘。 焙烧和砂加热工序均采用天然气作为热源，根据企业提供资料，项目在两个工序分别安装温度控制装置，人工设定好相应的参数后，可提供所需的温度进行生产。 该生产工序输送过程均密闭，旧砂再生、覆膜砂生产以及焙烧、覆膜工序各加料口和产品出料口安装集气罩并连接集气管道、焙烧及混碾覆膜过程进行二次密闭并连接集气管道，以上各工序产生的粉尘、有机废气通过密闭管道吸风收集至一套废气处理装置；天然气燃烧废气单独设管道收集后通过排气筒排放。 （2）表面增进剂 本项目生产的表面增进剂为水基型，主要原料为宝珠粉。本项目外购宝珠砂生产过程中产生的副产物高铝棉，从中筛分出高铝粉作为骨料原料进行生产，具体工艺流程见下： 钠基膨润土 纤维素 水玻璃 水等 高铝棉（混合有宝珠砂） 宝珠粉（＞140目） 筛分、分离 废渣（＜8目） 高铝棉 粉碎 旋风分离 粉尘、噪声 粉尘、噪声 宝 珠 砂 沉降 宝珠砂（140~8目） 高铝棉 粉尘 噪声 混合搅拌 包装（粉状产品运至 铸造现场加水使用） 图3 表面增进剂生产工艺及产污环节图 灌装 外售 宝珠砂生产企业回收 外售 工艺流程简述： 原料：宝珠砂生产过程中会产生副产物高铝棉，该部分高铝棉杂质较大，其中纯净高铝棉约占20%，＞140目宝珠粉约占30%，140~8目宝珠砂约占30%，＜8目的宝珠砂废渣约占20%。本项目通过筛分将其中的宝珠粉分离出来，作为骨料用于表面增进剂的生产。 筛分分离：原料首先由密闭提升机提升至料仓，通过滚筒筛进行筛分，筛上物主要为高铝棉，由引风机抽至粉碎机进行粉碎；筛下物为不同粒径的宝珠砂。通过密闭提升机进入料仓，之后再通过直线筛筛分出140~8目宝珠砂和＜8目的废渣，其中宝珠砂可作为产品直接外售，废渣收集后由宝珠砂生产厂家回收。滚筒筛和直线筛筛分过程会产生粉尘。 粉碎、旋风分离：为了使高铝棉中的宝珠粉充分被分离出来用于生产，项目采用风机将筛分出来的高铝棉引至粉碎机进行破碎分散，之后通过管道进入旋风分离器，其中宝珠砂（粉）在重力作用下落至旋风分离器的底部，定期清理后重新进入直线筛进行筛分，得到一部分宝珠砂和宝珠粉；高铝棉则通过旋风分离器上方出口，经管道排至沉降室进行收集，沉降量约90%，其余10%通过沉降室上方出口进入袋式除尘器进行处理，布袋收集的高铝棉粉尘可外售。 混合搅拌：项目产品表面增进剂属于水基型，其状态有三种：粉状、浆状和膏状，分别采用干粉混料机、高速分散机和碾轮式混砂机进行生产。采用现有项目生产的＞140目的宝珠砂粉为原料，加入钠基膨润土、纤维素、硅溶胶、水玻璃、水等进行混合搅拌（粉状产品不加水，运至铸造现场加水进行使用），即为成品，采用灌装机罐装入袋。原料投料、搅拌过程以及粉状产品灌装过程会产生粉尘。 （2）污染因素分析 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表2-10。 表2-10 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 污染类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 宝珠覆膜砂; 原料加料; 粉尘; 颗粒物. 壳膜砂破碎; 粉尘; 颗粒物. 壳膜砂焙烧; 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX. 有机废气; 非甲烷总烃. 壳膜砂筛分; 粉尘; 颗粒物. 砂加热; 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX. 混碾; 粉尘; 颗粒物. 有机废气; 甲醛、酚类. 砂冷却; 粉尘; 颗粒物. 包装; 粉尘; 颗粒物. 物料提升、输送等; 粉尘; 颗粒物. 表面增进剂; 高铝棉筛分; 粉尘; 颗粒物. 高铝棉粉碎; 粉尘; 颗粒物. 高铝棉收集; 粉尘; 颗粒物. 原料投料、混合搅拌; 粉尘; 颗粒物. 粉状产品包装; 粉尘; 颗粒物. 废水; 宝珠覆膜砂; 物料冷却; 间接冷却水; SS. 职工生活; 生活污水; COD、氨氮. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 噪声. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 磁选; 废铁; 废铁. 粉尘废气治理; 粉尘; 粉尘. 有机废气治理; 废活性炭; 有机物. 废催化剂; 重金属. 设备维修; 废机油、润滑油; 石油烃等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，与项目有关的原有情况如下： 洛阳凯林铸材有限公司成立于1999年8月，位于华阳产业集聚区紫岩东路109号，主要生产、销售宝珠砂系列产品，工艺技术成熟，产品质量及销售都居国内同行业领先水平。公司于2013年投资建设年精加工6万吨宝珠砂项目，洛阳市环境保护局于2013年11月21日对项目环评进行了批复，批复文号为：洛环监表[2013]152号；之后于2016年由孟津区环保局对项目进行了环保验收，验收文号为：孟环监验[2016]44号；企业于2020年4月8日进行了排污许可登记，登记编号为914103057167257289001Y（见附件9）。 现将现有项目情况（工程概况、污染情况及主要环境问题等）汇总如下： 1、现有项目基本情况 企业现有项目员工40人，均不在厂区内食宿，采用昼间8小时工作制。项目投资10200万元，建设联合厂房、办公楼等，主要生产设备有直线筛、旋振筛、混砂机、磁选机等，外购原料宝珠砂原砂进行筛分，得到不同粒径的宝珠砂，可达到年产6万吨宝珠砂的生产规模。 2、生产工艺 图4 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 现有项目厂房内筛分区共设置2个筛分平台，1个为直线筛生产线，1个为旋振筛生产线。外购吨包包装的宝珠砂原砂经天车或叉车转运至斗式提升机进料斗（地下式）上方，然后人工打开吨包下部绳结，由于宝珠砂流动性较好，在自身重力作用下，物料自流进斗式提升机进料斗内，之后物料依次经斗式提升机提升、磁选机磁选后自流进入料仓，最后经料仓底部密闭进料溜槽依靠重力作用自流进入筛分系统。物料分别经直线筛和旋振筛筛分得到不同粒径的单一目数砂(12-20目、30目、40目、50目、70目、100目、140目、＞140目)。其中，12~30目原砂、＞140目原砂使用旋振筛生产线筛分，40~140目原砂经直线筛生产线筛分。筛分得到的成品砂分别沿管道落入包装用编织袋内，出料口由闸板控制，人工完成分装，包装规格为25kg/袋。 （1）旋振筛生产线 筛分12~30目原砂时旋振筛设置12目上筛网、20目中筛网和30目下筛网，原砂经筛分后得到12~20目、30目两种规格成品砂，12目筛网筛上小部分>12目的大颗粒不合格原砂经收集袋收集后，作为原料外售给宝珠砂原砂供应厂家。 筛分＞140目原砂时，旋振筛只需设置140目筛网，筛下即为＞140目成品砂，筛上小部分＜140目宝珠砂经收集后与40~140目原砂-起进入筛分系统。 （2）直线筛生产线 40~140目原砂先经设置70目筛网的直线筛一次筛分，分别得到＜70目半成品砂和＞70目半成品砂； 之后＜70目半成品砂经过设置30目上筛网、40目、50目中筛网和70目下筛网的直线筛二次筛分得到40目、50目、70目单一目数砂，30目筛网筛上小部分＜30目宝珠砂经收集后与12~30目原砂-一起进入筛分系统，70目筛网筛下小部分＞70目宝珠砂经收集后与＞70目半成品砂一起进入筛分系统； ＞70目半成品砂经过设置70目上筛网、100目中筛网和140目下筛网的直线筛二次筛分得到100目、140目单一目数砂，70目筛网筛上小部分＜70目宝珠砂经收集后与＜70目半成品砂一起进入筛分系统，140目筛网筛下小部分＞140目宝珠砂经收集后与＞140目原砂一起进入筛分系统。 经过二次筛分得到40目、50目、70目和100目、140目单一目数砂，根据客户需求，成比例配比后人工加入混砂机进料斗，经动力提升后进入混料机，物料混合后得到40~70目、50~100目、70~140目成品砂。 3、现有项目产污环节分析 （1）废气： 现有项目废气主要为筛分系统中斗式提升机进料，斗式提升机、磁选机、料仓物料输送，旋振筛和直线筛筛分过程，以及出料过程中产生的小粒径宝珠砂及微量纤维粉尘；混砂工序进料和出料产生的粉尘；食堂燃烧天然气产生的废气。 （2）废水： 现有项目无生产废水产生，废水主要为职工的办公生活污水。 （3）噪声： 现有项目噪声主要为生产过程中直线筛、旋振筛、混砂机等设备产生的机械噪声。 （4）固废： 现有项目产生的固体废物主要是筛分过程收集的粉尘、＞12目不合格原砂，磁选出的机械铁及职工生活垃圾。 4、现有项目污染物产排情况 根据建设单位于2020年6月委托进行的监测数据并结合现场实际情况，项目的污染防治措施以及污染物排放情况统计结果见下表。监测单位：河南宏达检测技术有限公司，监测时间2020年6月19~20日，监测结果统计见下表（废水于本次环评期间委托检测，检测时间为2021年1月2日~1月3日）。 表2-11 现有项目污染物产排及污染防治措施一览表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 处理前产生浓度; 排放浓度及排放量; 原环评措施; 现状情况. 大气 污染物; 宝珠砂筛分、混砂粉尘; 颗粒物; 270mg/m3; 6.3mg/m3; 0.066kg/h; 袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放; 同环评. 无组织废气; 颗粒物; /; 0.315mg/m3; /; /. 水污染物; 生活污水（480t/a）; COD; /; /; 109.2mg/L; 0.0524t/a; 化粪池; 未超过环评允许排放量. 氨氮; /; /; 17.83mg/L; 0.0086t/a. 噪声源; 噪声; 主要来自直线筛、旋振筛、混砂机及风机等设备噪声，噪声值约为80~88dB(A); 基础减震、建筑隔声等; 同环评. 固体 废物; 职工生活; 生活垃圾; 6t/a; 0; 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运; 根据现状情况进行核算. 生产工序; 袋式除尘器收集粉尘; 64.647t/a; 0; 原料供应厂家回收. 磁选废铁; 5t/a; 0; 外售金属回收公司. 根据项目现有污染源监测结果，项目筛分、混砂等工序产生的粉尘经处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准要求；厂界无组织颗粒物排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中周界外浓度最高点的标准要求；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，可达标排放； 项目废水排放浓度COD为109.2mg/L，氨氮为17.83mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且污染物排放总量未超过现有项目总量指标。 5、现有项目总量控制指标 根据现有项目环境影响报告表，项目污染物控制指标为： 废水：COD0.1999t/a，氨氮0.0196t/a 6、项目现状存在问题 根据现场勘查，现有项目存在问题及整改方案见下表。 表2-12 项目存在问题及整改方案一览表 序号; 存在问题; 整改方案. 1; 厂区职工食堂未安装油烟净化装置; 食堂油烟设由集气罩收集后，经静电式油烟净化器处理后高于屋顶排放。. 2; 现有项目直线筛和旋振筛采用简易篷布遮盖，密封措施较为简陋；出料口未设置除尘设施；除尘器粉尘出料口未进行密封，设备四周有粉尘逸散现象; 对直线筛、旋振筛四周进行密闭后加装集气管道；出料口设集气罩和集气管道，经粉尘引至袋式除尘器处理，并对生产设备整体进行二次密闭，提高粉尘收集和处理效率，尽量减少粉尘无组织逸散量；除尘器粉尘卸料料口四周密封，避免出料过程无组织粉尘逸散。. 3; 车间内物品物料堆放杂乱; 对车间进行区域划分，保持整洁卫生. 4; 车间内堆放有原料高铝棉; 将高铝棉统一划区域进行存放，不得影响现有项目生产和运输以及本项目的施工建设，待本项目建设完成投入运营后，该部分高铝棉可作为生产表面增进剂的原料。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气 1、常规污染物 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2019年洛阳市生态环境状况公报》（http://lyrb.lyd.com.cn/images2/1/2020-06/05/007/20200605007_pdf）的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域环境质量不达标，PM10、PM2.5超标主要原因为北方天气干燥易起尘等；O3超标主要是由于区域挥发性有机物的排放增加所致。 随着《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）和《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）的实施，将逐步降低挥发性有机物的排放，改善区域环境空气质量。 2、特征污染物 针对建设项目的其他污染物（非甲烷总烃、甲醛、酚类），建设单位委托河南康纯检测技术有限公司对该项目所在区域的特征污染物环境空气质量进行了检测，监测因子为非甲烷总烃、甲醛、酚类，监测点位分别位于项目厂区和西南侧940m处的陈家沟，监测时间为2021年1月2日~2021年1月8日，连续监测7天，其监测结果见下表，监测布点位置详见附图3。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 监测时段; 监测浓度范围（mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率（%）; 达标情况. 厂区; 非甲烷总烃; 小时平均; 0.27~0.44; 2.0; 22; 0; 达标. 甲醛; 未检出; 0.05; 0; 0; 达标. 酚类; 未检出; 0.02; 0; 0; 达标. 陈家沟; 非甲烷总烃; 小时平均; 0.25~0.41; 2.0; 20.5; 0; 达标. 甲醛; 未检出; 0.05; 0; 0; 达标. 酚类; 未检出; 0.02; 0; 0; 达标. 根据监测结果，各监测点位的非甲烷总烃、甲醛和酚类质量现状均能够满足相关标准要求，项目所在区域大气环境质量现状较好。 3.2 地表水环境 本项目生活污水经预处理后进入孟津区华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂。为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2019年12月17日~19日、2020年3月10日~3月12日。 监测断面布设情况和监测项目见下表。 表3-3 地表水环境现状监测断面及监测项目一览表 序号; 监测点位; 河流名称; 水环境功能区划. 1#; 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 黄河渠; GB3838-2002 Ⅲ类. 2#; 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1km. 3#; 黄河渠入黄河口上游500m; 黄河. 4#; 黄河渠入黄河口下游100m. 水质监测结果及评价结果具体见下表。 表3-4 地表水水质监测结果一览表 单位：mg/L 监测 断面; 指标; pH; BOD5 （mg/L）; COD （mg/L）; NH3-N （mg/L）. 1# （非引水期）; 监测范围; 7.78~7.92; 2.6~2.8; 12~13; 0.159~0.167. 标准指数; 0.39~0.46; 0.65~0.7; 0.6~0.65; 0.16~0.17. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 2# （非引水期）; 监测范围; 7.73~7.88; 3.5~3.72; 18~19; 0.150~0.156. 标准指数; 0.37~0.44; 0.88~0.93; 0.9~0.95; 0.15~0.16. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 3#; 监测范围; 7.56~7.65; 2.8~3.1; 15~16; 0.462~0.488. 标准指数; 0.28~0.33; 0.70~0.78; 0.75~0.8; 0.46~0.49. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 4#; 监测范围; 7.57~7.63; 3.3~3.5; 15~17; 0.392~0.429. 标准指数; 0.29~0.32; 0.83~0.88; 0.75~0.85; 0.39~0.43. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6~9; 4.0; 20; 1.0. 从监测结果可知，各监测断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3.3 声环境 根据声环境功能区划分，项目所在区域为声环境3类功能区。为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南康纯检测技术有限公司于2021年1月2日~3日对厂界和敏感点山底村噪声进行了监测噪声监测点位见附图3，监测结果见表3-5。 表3-5 厂界及敏感点噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点位; 2021.01.02; 2021.01.03. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52; 41; 51; 41. 南厂界; 50; 40; 51; 41. 西厂界; 52; 42; 50; 40. 北厂界; 52; 42; 53; 42. 《声环境质量标准》（GB3096-2006）表1中3类标准限值; 65; 55; 65; 55. 东侧山底村; 52; 40; 52; 41. 《声环境质量标准》（GB3096-2006）表1中2类标准限值; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果，项目四周厂界声环境现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，敏感点声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目位于孟津区产业集聚区华阳园区内，经现场调查，该项目评价区域人为活动比较频繁，生态环境以人工生态环境为主，区域内主要植物以人工栽培的树木、花草和农作物为主，无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 5、土壤 本项目土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地用的筛选值，建设单位委托河南康纯检测技术有限公司于2021年3月24日对项目厂址土壤环境质量进行了检测，监测因子点位及检测结果统计如下所示。 （1）监测因子及点位 根据项目特点，本次土壤现状质量监测共取3个表层样点，监测因子选取基本项目以及特征因子重金属。项目监测因子见表12，监测布点见图3 。 表3-6 土壤质量现状监测点及监测因子 序号; 监测点位; 监测因子; 监测因子. 1; 厂区内 1#监测点位; 基本项目; 重金属和无机物; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍. 挥发性有机物; 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 半挥发性有机物; 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]萤蒽、苯并[k]萤蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘. 特征因子; 酚类化合物、石油烃. 2; 厂区内2#、3#号监测点位; 特征因子; 酚类化合物、石油烃. - 监测结果 土壤环境质量现状监测结果见下表3-7。 表3-7 土壤环境质量监测结果统计表 单位：mg/kg 监测因子; 监测点位; 筛选值. 1#; 2#; 3#. 铜; 22; /; /; 60. 镍; 32; /; /; 65. 铅; 22.3; /; /; 5.7. 镉; 0.13; /; /; 18000. 砷; 12.4; /; /; 800. 汞; 0.022; /; /; 38. 六价铬; ND; /; /; 900. 四氯化碳; ND; /; /; 2.8. 氯仿; ND; /; /; 0.9. 氯甲烷; ND; /; /; 37. 1，1-二氯乙烷; ND; /; /; 9. 1，2-二氯乙烷; ND; /; /; 5. 1，1-二氯乙烯; ND; /; /; 66. 顺-1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 596. 反-1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 54. 二氯甲烷; ND; /; /; 616. 1，2-二氯丙烷; ND; /; /; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷; ND; /; /; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; ND; /; /; 6.8. 四氯乙烯; ND; /; /; 53. 1，1，1-三氯乙烷; ND; /; /; 840. 1，1，2-三氯乙烷; ND; /; /; 2.8. 三氯乙烯; ND; /; /; 2.8. 1，2，3-三氯丙烷; ND; /; /; 0.5. 氯乙烯; ND; /; /; 0.43. 苯; ND; /; /; 4. 氯苯; ND; /; /; 270. 1，2-二氯苯; ND; /; /; 560. 1，4二氯苯; ND; /; /; 20. 乙苯; ND; /; /; 28. 苯乙烯; ND; /; /; 1290. 甲苯; ND; /; /; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; ND; /; /; 570. 邻二甲苯; ND; /; /; 640. 硝基苯; ND; /; /; 76. 苯胺; ND; /; /; 260. 2-氯酚; ND; /; /; 2256. 苯并[a]蒽; ND; /; /; 15. 苯并[a]芘; ND; /; /; 1.5. 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; 15. 苯并[k]荧蒽; ND; /; /; 151. 䓛; ND; /; /; 1293. 二苯并[a,h]蒽; ND; /; /; 1.5. 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; /; /; 15. 萘; ND; /; /; 70. 酚类化合物; ND; ND; ND; /. 石油烃类（C10~C40）; ND; ND; ND; 4500. 从统计结果可知，项目区域土壤质量现状可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地用的筛选值要求，区域土壤环境质量较好。 6、地下水 为了解项目所在区域地下水质量现状，本次评价委托河南康纯检测技术有限公司对评价区域地下水质量进行了监测，监测时间为2021年1月2日。 （1）监测点位布设 表3-8 地下水质量监测点位 测点编号; 监测点位; 距离（m）; 相对方位. 1#; 水质、水位监测; 范村; 800; S. 2#; 水质、水位监测; 山底村; 190; E. 3#; 水质、水位监测; 牛庄村; 1050; N. 4#; 水位监测; 四冢寨; 900; SE. 5#; 水位监测; 陈家沟; 940; SW. 6#; 水位监测; 贾村; 1200; N. （2）监测因子 八大因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 基本水质因子：pH、挥发性酚类、耗氧量、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数。 （3）监测结果 项目区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中的III类水标准。地下水质量现状监测结果见下表。 表3-9 地下水质量现状监测结果一览表 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否 达标. 1#范村; 2#山底村; 3#牛庄村. K++; mg/L; 0.34; 0.46; 0.70; /; 是. Na+; mg/L; 162; 153; 174; /; 是. Ca2+; mg/L; 50; 60; 55; /; 是. Mg2+; mg/L; 11.9; 14.2; 15.3; /; 是. CO32-; mmol/L; 0; 0; 0; /; 是. HCO3-; mmol/L; 335; 392; 386; /; 是. Cl-; mg/L; 46.8; 52.7; 68.2; /; 是. SO42-; mg/L; 90; 45; 57; /; 是. pH值; /; 7.01; 7.05; 6.97; 6.5-8.5; 是. 挥发酚类; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.002; 是. 耗氧量; mg/L; 0.75; 0.62; 0.77; ≤3.0; 是. 硝酸盐; mg/L; 2.5; 3.3; 4.9; ≤20; 是. 亚硝酸盐; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤1.0; 是. 氨氮; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.5; 是. 溶解性总固体; mg/L; 484; 475; 515; ≤1000; 是. 总大肠菌群; CFU/100mL; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0; 是. 菌落总数; CFU/mL; 42; 75; 58; ≤100; 是. 甲醛; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; /; /. 表3-10 地下水水位监测结果统计表 采样日期; 采样点名称; 井深（m）; 水位（m）. 2021.01.02; 1#范村; 130; 163. 2#山底村; 100; 88. 3#牛庄村; 90; 92. 4#四冢寨; 100; 90. 5#陈家沟; 110; 106. 6#贾村; 100; 82. 由上表可知，本项目周边的地下水现状监测因子中所有因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域地下水质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次评价对项目厂界500米内环境保护目标进行调查，统计情况如下： （1）大气环境 表3-11 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度E; 纬度N. 山底村; 112°33'25.614"; 34°50'33.709"; 人群; 环境空气; 二类; E; 190. （2）声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物 （1）《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） 标准编号; 标准名称; 执行级别; 主要标准要求（mg/m3）. DB41/1066-2020; 《工业炉窑大气污染物排放标准》; 表1; 颗粒物：30mg/m3 # 二氧化硫：200mg/m3 氮氧化物：300mg/m3. （2）《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 标准编号; 标准名称; 执行级别; 主要标准要求（mg/m3）. GB39726-2020; 《铸造工业大气污染物排放标准》; 表1（砂处理、废砂再生）; 颗粒物：30mg/m3 # 二氧化硫：150mg/m3 氮氧化物：300mg/m3. （3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒高度; 排放浓度; 排放速率; 监控点; 浓度. 颗粒物; 15m; 120mg/m3; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃; 15m; 120mg/m3; 10kg/h; 4.0mg/m3. 甲醛; 15m; 25mg/m3; 0.26kg/h; 0.20mg/m3. 酚类; 15m; 100mg/m3; 0.10kg/h; 0.080mg/m3. （4）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文） 污染因子; 建议排放浓度（mg/m3）; 建议处理效率（%）; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）; 执行标准. 非甲烷总烃; 80; 70; 2.0; 其他企业. 甲醛; /; /; 0.5. 2、噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类： 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) 3、固废 《一般工业固体废物贮和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 根据计算，本项目建成后厂区总量控制指标为：COD：0.1999t/a，氨氮：0.0196t/a，SO2：0.07t/a，NOx：0.19t/a，VOCs：0.32t/a。 COD和氨氮无新增量，新增VOCs排放量为0.32t/a，SO2排放量0.07t/a，NOx排放量0.19t/a，从洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨／年冶金焦项目减排量中予以替代消减，该项目已实施关停，工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨、烟粉尘245吨、挥发性有机物920.44吨。应向当地环保主管部门申请核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容主要为一座钢结构厂房的建设以及生产设备和配套环保设备的安装，施工期内容简单且施工期较短，主要污染物为施工机械噪声、建筑垃圾、焊接烟尘、施工人员生活污水以及生活垃圾等。 建筑施工噪声具有阶段性、临时性和不稳定性，由于施工机械多为间断作业，且使用数量不多，可采取加强施工管理，加强机械的使用管理和保养维护，提高使用效率，缩短施工期等措施，将施工期不利影响降至最小；施工过程产生的建筑垃圾分类存放，可以回收利用的回收利用，目前技术条件下无法再次利用的，运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置；施工人员生活污水依托厂区现有污水处理设施处理，生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。 项目施工严格按照《关于印发洛阳市2021年大气、污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）关于加强施工扬尘控制内容，做到“七个百分之百”要求，对外界环境影响不大。以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。项目建设完成后，上述环境影响将随之消失，因此本次评价不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 详见大气专项评价。 2、废水 本次扩建项目不新增员工数量，从厂区现有员工中调配，因此无新增生活污水。项目运营期用水主要为表面增进剂搅拌用水和循环冷却用水。 表4-1 项目废水产排污环节及污染治理措施一览表 产排污环节; 宝珠覆膜砂冷却. 类别; 间接冷却水. 污染物种类; SS、盐类. 产生量（t/a）; /. 治理 设施; 处理能力; /. 治理工艺; /. 治理效率; /. 是否为可行技术; /. 废水排放量; 0. 排放方式; 循环使用，定期补充新鲜水；每2个月排放一次. 排放去向; 定期排放后通过污水管网排入产业集聚区污水处理厂. 影响情况; 间接冷却水来源为产业区集聚区管网自来水，在管道内循环使用后污染物主要为SS和盐类，定期排放后通过污水管网排入产业集聚区污水处理厂，对周边地表水环境影响较小. 根据现场勘查，厂区现有生活污水排入化粪池进行处理后，通过污水管网排入孟津区华阳产业集聚区污水处理厂进行深度处理。根据2021年1月2日~1月3日对厂区化粪池出口的监测数据，各项污染物均可达标排放。本次扩建项目不新增员工数量，生活污水排放量不发生变化，因此扩建项目完成后，厂区职工生活污水依托厂区现有化粪池处理可行。 3、噪声 本项目运营期主要噪声为破碎机、滚筒筛、直线筛、混料机、风机等运行时产生的噪声，声源声级值在80～90dB（A）之间，项目仅昼间生产。经过车间隔声、基础减震、消音等措施后，噪声值可降低20dB(A)。噪声设备源强见表4-5。 表4-2 噪声产排情况一览表 噪声源; 数量（台）; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 扩建生产车间（宝珠覆膜砂生成）; 振动送料机; 1; 85; 基础减震 建筑隔声; 65; 8h. 螺旋送料机; 1; 80; 60. 圆筛破碎机; 8; 85; 65. 混炼机; 1; 85; 65. 冷却流体床; 1; 80; 60. 圆筛; 1; 85; 65. 现有生产车间（表面增进剂生产）; 滚筒筛; 1; 85; 65. 直线筛; 5; 85; 65. 圆摇摆筛; 1; 85; 65. 粉碎机; 1; 85; 65. 旋风分离器; 1; 85; 65. 干粉混料机; 3; 80; 60. 高速分散机; 3; 80; 60. 碾轮式混砂机; 3; 80; 60. 自动灌装机; 1; 80; 60. 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 表4-3 项目噪声预测情况一览表 单位：dB(A) 项目; 厂界噪声预测; 敏感点噪声预测. 东; 西; 南; 北; 山底村. 贡献值; 表面增进剂生产线; 37; 38; 41; 37; 25. 宝珠覆膜砂生产线; 33; 44; 50; 32; 24. 叠加值; 39; 45; 51; 38; 28. 现状监测值; 52; 52; 51; 53; 52. 预测值; 52; 53; 54; 53; 52. 标准值; 昼间65; 昼间60. 备注：现状噪声监测期间现有项目正常运行. 由预测可知，项目改扩建后，厂界排放的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声排放标准限值的要求；敏感点山底的噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 因此，评价认为项目运营期间对区域环境噪声影响较小。 项目日常环境监测由建设单位委托具有环境质量检测资质的单位进行监测。依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），根据本工程运行期产污特征，结合项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划。 表4-4 噪声监测要求 序号; 监测点位; 监测频次. 1; 厂界四周; 1次/季度. 4、固废 本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池砂石以及职工生活垃圾等。 表4-5 固体废物一览表 产生环节; 废气处理; 设备维修; 磁选. 名称; 除尘器收集粉尘; 废活性炭; 废催化剂; 废机油、润滑油等; 废铁. 属性; 一般固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 无; 有机废气; 重金属（铂、钯等）; 石油烃类; 无. 物理性状; 固态; 固态; 固态; 液态; 固态. 环境危险特性; 无; 毒性; 毒性; 毒性; 无. 年度产生量; 48.09; 6t; 4kg; 0.2t; 5t. 贮存方式; 吨包，车间内; 危废暂存间; 一般固废间暂存. 利用处置方式和去向; 收集后回用于生产; 暂存于危废间，委托有资质单位处置; 收集后 外售. 利用或处置量; 48.09t/a; 6t/a; 4kg/a; 0.2t/a; 5t/a. 环境管理要求; 收集后回用于生产; 危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求，采取相应的防渗措施；定期委托有资质单位处置; 收集后 外售. 5、土壤 根据《土壤环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目宝珠覆膜砂属于非金属矿物制品，因此为III类项目，占地面积小于5hm2，属于小型项目；项目东侧现状为农田，敏感程度为“敏感”，因此土壤环境影响评价级别为三级；项目表面增进剂属于涂料制造，但根据“注1：仅分割组装的、单纯混合分装的、编织物及其制品制造的，列入IV类”，本项目生产过程中不涉及化学反应，属于单纯混合分装，因此属于IV类项目。 根据工程分析，本项目运营期间排放的主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、甲醛、酚类、非甲烷总烃等，其中甲醛、酚类和非甲烷总烃为特征污染物，沉降后会对土壤造成一定的影响。本项目厂区生产区域均完成硬化，且项目废气经处理后可达标排放，因此评价认为项目建设对区域土壤环境影响较小。本次评价期间对项目厂区土壤质量现状进行了调查监测，各项监测因子均无超标现象，区域土壤质量现状较好。 评价要求对化粪池、危废暂存间按要求做好防渗措置，避免废水及危险废物泄露对土壤造成影响。 6、地下水 对照《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目宝珠覆膜砂属于“石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”，编制报告表，为IV类项目，不开展地下水评价；项目表面增进剂属于“涂料制造”中“单纯混合和分装”编制报告表，为III类项目；根据地下水环境敏感程度分级表，项目不在孟津区县级及乡镇集中式饮用水保护区范围内，周边无分散式饮用水水源地，敏感程度为不敏感。因此，本项目地下水环境影响评价等级为三级。本次评价期间对项目区域地下水质量现状进行了调查监测，各项监测因子均无超标现象，区域地下水质量现状较好。 项目厂区生产区域均完成硬化，评价要求对化粪池、危废暂存间等按要求做好防渗措施，原则上不会对区域地下水造成污染。 7、环境风险分析 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），物质风险识别范围：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 根据附录B并结合本项目工程分析可知，本项目涉及的主要危险物质为天然气，主要成分为甲烷。项目天然气经厂内调压柜直接计量、减压后使用，中间不设贮存设施，仅存在于输送管道内，存在量远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中对应的临界量（10t），Q值小于1，该项目风险潜势为I。因此，本次评价仅进行简单分析。 - 环境风险分析 本项目的环境风险主要是天然气输送管道发生泄漏引起火灾、爆炸事故时对大气环境的影响，因此本次环境风险评价主要考虑对大气环境的影响分析。 项目使用天然气过程可能发生的风险为： ①管道：输液（物品）管道相对是安全的，但由于管道布置在地面或空中，受环境及物料侵蚀影响，有破裂的危险性。 ②阀门：项目天然气供应由阀门进行控制，其危险性在于作业时关闭不紧或年久失修（更换）时，易出现物品外溢。 （3）风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强管理，制定完备有效的风险防范措施，尽可能降低风险事故发生的概率及事故发生后的环境影响。本项目天然气风险防范措施如下： ①天然气工程设计，由持有相关部门颁发的有效的设计许可证的设计单位设计，设计审查有当地公安消防部门、安全生产监督管理部门和天然气设施使用单位的安全部门参加，设计和制造有完整的技术文件。 ②设计天然气管道系统时按照简单、线路短和流动阻力小原则，便于操作和维修，不妨碍运输和工艺设备的操作，燃气管道系统具有单独的调节开关。 ③天然气管道在安装时做好防腐涂装，并做好验收工作。 ④项目天然气燃烧需要带压空气和氧气，设有防止空气或氧气回到燃气管道和回火的安全措施，符合下列要求：a.燃气管道上设有背压式调压器，空气和氧气管道上设有泄压阀；b.在燃气、空气或氧气的混气管道与燃烧器之间设有阻火器；c.使用氧气时，其安装符合有关标准的规定。 ⑤天然气管道及设备的防雷、防静电设计应符合下列要求：a.进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处均设有可靠的防雷、防静电接地设施；b.防雷接地设施的设计符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定；c.防静电接地设施的设计符合国家现行标准《化工企业静电接地设计技术规程》HGJ28的规定。 ⑥天然气设备设施和管道泄爆装置泄爆口，不可正对建筑物的门窗，且设置警示标志。 ⑦天然气管道在钢管制造完毕后，内壁和外表面涂刷有防锈涂料。评估要求管道外表面每隔四至五年重新涂刷一次防锈漆，定期对积聚在烟道内的烟道灰清理。 （4）风险评价结论 本项目使用的危险化学品为天然气，存在一定的火灾、爆炸等事故风险。天然气主要成分为甲烷，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，甲烷临界量为10t，项目天然气存在量远低于临界量，项目风险潜势为I。评价要求企业在生产过程中严格落实各项风险防范措施，规范操作，以避免造成火灾、爆炸等危险。 因此，评估认为在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 旧砂再生和覆膜砂混碾粉尘、有机废气、产品包装粉尘 | DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、酚类 | 旧砂再生、覆膜砂生产以及焙烧、覆膜工序各加料口和产品出料口安装集气罩并连接集气管道、焙烧及混碾覆膜过程进行二次密闭并连接集气管道、物料输送过程均密闭，以上各工序产生的粉尘和有机废气均通过密闭管道吸风引至袋式除尘器处理后，再经“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后，通过1根15m高排气筒排放 | 颗粒物、甲醛和酚类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；非甲烷总烃、甲醛满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业边界排放建议值；有机废气（非甲烷总烃、甲醛和酚类合计）同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中非甲烷总烃的排放浓度和建议去除效率的要求。 |
|  | 天然气燃烧废气 | DA002 | 颗粒物、SO2、NOX | 本项目为间接加热，天然气燃烧废气经管道单独收集后通过1根15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020)中其他工业炉窑排放标准要求；同时满足《铸造工业大气污染物排放标准》中表1大气污染物排放限值（砂处理、废砂再生） |
|  | 高铝棉筛分、分离粉尘、粉碎粉尘 | DA003（共用1根排气筒排放） | 颗粒物 | 高铝棉筛分、分离粉尘+粉碎粉尘经收集后由袋式除尘器进行处理后，通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 |
|  | 高铝棉收集粉尘 |  | 颗粒物 | 高铝棉经旋风分离+沉降室+袋式除尘器收集，少量废气通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 表面增进剂配料、搅拌粉尘、粉状产品包装粉尘 | DA004 | 颗粒物 | 表面增进剂配料、搅拌粉尘、粉状产品包装粉尘经集气罩+袋式除尘器收集处理后通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 |
|  | 无组织废气 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、酚类 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准； 甲醛、酚类、非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）挥发性有机物排放标准 |
| 地表水环境 | 循环冷却水 |  | SS | 循环使用不外排 | 对周围环境影响较小 |
| 声环境 | 厂界 |  | 噪声 | 基础减震、建筑隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运；袋式除尘器收集粉尘，回用于生产或外售；磁选废铁收集后外售；废活性炭、废催化剂和废机油、润滑油等集中收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面采取硬化防渗处理、危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求，采取相应的防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 天然气管道按照相关规范进行设计安装，并做好验收工作；按要求做好防雷、防静电设计；配备相应品种和数量的消防器材等。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

洛阳凯林铸材有限公司宝珠砂精加工及生产过程中副产品的综合开发利用项目建设符合产业政策要求；选址规划要求，选址可行；项目产生的废气、废水、噪声等污染因素在采取评价建议提出的各项污染防治措施的基础上，可以做到达标排放，固体废物得到综合利用和妥善安全处置，对周围环境影响较小，环境风险事故可控，环境风险可以接受。从环境保护角度分析本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 5.153 | 5.153 | / | 2.19 | 0 | 7.343 | +2.19 |
|  | SO2 | 0 | 0 | / | 0.07 | 0 | 0.07 | +0.07 |
|  | NOX | 0 | 0 | / | 0.19 | 0 | 0.19 | +0.19 |
|  | VOCs | 0 | 0 | / | 0.32 | 0 | 0.32 | +0.32 |
| 废水 | 生活污水 | 0.0672 | 0.0672 | / | 0 | 0 | 0.0672 | 0 |
|  | COD | 0.1999 | 0.1999 | / | 0 | 0 | 0.1999 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0196 | 0.0196 | / | 0 | 0 | 0.0196 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | 64.647 | 64.647 | / | 48.09 | 0 | 112.737 | +48.09 |
|  | 废铁 | 5 | 5 | / | 5 | 0 | 10 | +5 |
|  | 生活垃圾 | 6 | 6 | / | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | / | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | / | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | 废机油、润滑油 | 0 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①