- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 郑州大学洛阳校区（过渡校区）装修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-410322-04-05-695234 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张晨飞 | 联系方式 | 151****9228 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津区机场路与周山大道交叉口西南角 |  |  |
| 地理坐标 | 112度 23分29.206 秒， 34 度43分48.476秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 普通高等教育P8341 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的） ，有化学实验室 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 23000 | 环保投资（万元） | 102 |
| 环保投资占比（%） | 0.44 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 45280 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2016年2月，河南省发展和改革委员会以豫发改工业[2016]135号文下发了《关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2015-2020）的批复》，根据批复文件，洛阳空港产业集聚区规划面积12.86km2，主导产业为装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业。 2016年11月，洛阳空港产业集聚区完成了《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》，规划面积12.86km2，主导产业为装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2017年5月由机械工业第四设计研究院编制完成了《洛阳空港产业集聚区（2016-2030）规划环境影响报告书》，并经河南省环境保护厅豫环函[2019]190号文审查通过。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）相符性分析 洛阳空港产业集聚区空间规划相关内容如下： （1）规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（注：即洛阳市区规划的北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。集聚区由南区和北区两部分组成，其中：南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 （2）规划期限为2016-2030年，其中近期2016-2020年。 （3）空间结构：规划为“一心、一带、三轴、多片区”的空间布局结构。 一心：指由公共设施聚集形成的集聚区公共服务中心，包括行政办公、卫生院、中学、体育场等公共设施以及商业服务设施，形成洛阳空港产业集聚区的综合服务中心。 一带：指沿连霍高速（G30）绿化防护带。 三轴：指以阿新大道形成的南北向主要发展轴及沿机场路、新G310国道形成的东西向对外交通联系轴。 多片区：根据用地布局形成工业区、物流仓储区、科技研发区及配套生活区等功能片区，其中工业区包括先进装备制造业及配套产业园、先进装备制造业园两个片区。 本项目位于洛阳空港产业集聚区科技研发区内，属于其主导产业中以科技服务业为主的现代服务业，利用原职业技术学院机场校区（南院）内建筑物进行改造利用。根据产业集聚区土地利用规划图，项目用地为中等专业学校用地。项目在洛阳空港产业集聚区土地使用规划图和空间结构规划图内位置见附图3-1和附图3-2。 2、项目与洛阳空港产业集聚区规划环境影响评价相符性分析 2017年5月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》。根据报告书要求洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 表1 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品. 禁止类; ·《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目. ·煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·新建燃煤设施。. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合我省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉。. ·露天喷涂项目； ·使用高VOCs含量的溶剂型涂料。. 限制类; ·新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂； ·属于环保搬迁或改造的项目，污染物排放指标不能超过2005年现状污染物排放量（以达标排放计）。. 表2 环境准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求. 清洁生 产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标。. 本项目为郑州大学洛阳校区（过渡校区）装修改造项目，建成后用于郑州大学洛阳校区的教学研究，项目不属于洛阳空港产业集聚区企业环境准入条件规定的禁止、限制类行业，项目污染物可做到达标排放，符合国家和行业环境保护标准，因此本项目符合洛阳空港产业集聚区的准入条件，洛阳空港产业集聚区同意其入驻，入驻证明见附件。 |
| 其他符合性分析 | ### 1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政【2021】7号）符合性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政【2021】7号），与本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 （1）生态保护红线 表3 本项目涉及的生态保护红线要求 洛政[2021]7号文件要求; 本项目特点; 相符性. 分区管控（一）环境管控单元划分; 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。; 本项目位于洛阳市孟津区机场路与周山大道交叉口西南角，根据洛阳市生态环境管控单元分布图（详见附图6），本项目位于重点管控单元内; 相符. 分区管控（二）分区环境管控要求; 重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。; 项目位于空港产业集聚区，为郑州大学洛阳校区（过渡校区）项目，有利于区域产业结构发展。项目污染物在采取合理的环保治理设施处理后，污染物排放量较小，对区域环境的影响较小。; 相符. 根据洛阳市生态环境管控单元分布图（详见附图6），本项目位于重点管控单元内，污染物排放在可控制范围内，符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，SO2、NO2、CO 日平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数年平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5的年均浓度均超标，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数超标。 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目涉及污染物排放管控要求详见下表。 表4 项目与“洛政【2021】7号”污染物排放管控要求相符性分析 污染物排放管控要求; 本项目特点; 符合性. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 12、2020年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别削减（较2015年）18.64%、17.2%，38.27%、32.5% 、29%，重点工程减排量达到0.82万吨、0.089万吨、3.75万吨、1.59万吨、1.67万吨。十四五期间，污染物排放总量达到省定总量控制要求和削减目标。 13、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 项目废水为职工学生生活废水、餐饮废水、实验室废水，项目餐饮废水经隔油池处理、实验室废水经中和池处理后与生活污水一起经校区化粪池处理后经市政管网进入麻屯镇污水处理厂处理。项目不涉及重金属排放。; 符合. 现有源提标升级改造; 14、全市地表水国、省重点监控的7个断面达到或优于Ⅲ类水质比例保持 100；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到100。全市县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率达100。地下水质量考核点位水质级别保持稳定。市区和县城建成区全面消除黑臭水体，基本消除农村地区黑臭水体、坑塘；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。十四五期间，达到国家、省、市水质目标要求。大气环境质量持续改善并达到国家、省、市目标要求。土壤环境风险得到有效管控。 15、开展河湖“清四乱”及水域岸线综合整治，完成城市区中州渠、大明渠、铁路防洪渠、伊东渠、伊南排涝渠、吉利区二道河等污染负荷较重河渠整治任务。加大水环境治理和水生态修复力度，逐步恢复全域地表水环境生态功能，进一步提升全市水环境质量。; 项目废水为职工学生生活废水、餐饮废水、实验室废水，项目餐饮废水经隔油池处理、实验室废水经中和池处理后与生活污水一起经校区化粪池处理后经市政管网进入麻屯镇污水处理厂处理。; 符合. 本项目废气能够达标排放，对周围环境影响很小；项目废水能够进入市政污水处理厂。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源能源利用上限 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）中对“资源利用效率要求”，本项目与其相符性分析如下。 表5 项目与“资源利用效率要求”符合性分析 管控要求; 本项目特点; 符合性. 资源利用效率要求; 水资源 利用总量要求; 16、2020年底前，全市节水灌溉面积达到130万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.579以上，全市万元国内生产总值、万元工业增加值用水量比 2015年分别下降24.1、25.2 以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。 17、全市年用水总量控制在17.981亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在22.7 立方米以内，万元工业增加值用水量控制在25.9立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.579 以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目用水主要为学生和教职工生活用水和实验室用水。; 符合. 地下水开采要求; 2020年全市浅层地下水开采控制在 61370万立方米，2030年控制在60679万立方米。; 项目用水均来自市政供水管网。不涉及地下水的开采。; 符合. 能源利用总量及效率要求; 2020年全市煤炭消费总量控制在2030 万吨，非电行业控制在960万吨，统调公用燃煤机组控制在1070万吨。十四五期间，完成国家和省下达总量控制目标要求。新上耗煤项目新增燃料煤总量实行 1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。到2020 年，煤炭消费总量下降15。十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。 “十三五”能耗增量控制目标控制在 253万吨标准煤。十四五期间，完成国家和省下达目标要求。; 项目使用能源主要为电，用电来自市政供电。餐厅使用市政天然气作为燃料。; 符合. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于 430246.67公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33公顷，建设用地总规模不超过180119.33公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83公顷，人均城镇工矿用地不高于135.00平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 项目用地为原有职业技术学院机场校区（南院）用地，不新增占地。; 符合. 综上，本项目符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）中“资源利用效率要求”中的相关要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市孟津区机场路与周山大道西南角，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），本项目与其相符性分析如下。 表6 项目与《洛阳市生态环境总体准入要求》相符性分析 管控要求; 本项目特点; 符合性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1、按照国家、省、市产业政策关于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录要求，持续优化产业结构，严格落实产业政策，实行可持续发展。严格落实国家和省高耗能、高排放、资源型行业准入要求，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 2、禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。 3、在禁止开采区内已设置的矿业权不得转让、变更，已设置的探矿权不得转为采矿权；已设置的采矿权，坚持分类处置逐步退出和不扩大矿区范围、不变更矿种、不变更生产规模原则，到期后不得延续。对各类自然保护区内矿业权进行全面清理，实行差别化补偿政策，在坚持生态保护优先和保障矿业权人合法利益的前提下，依法有序全面退出。 4、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但法律、行政法规另有规定的除外。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 5、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 6、禁止在湿地保护范围内设立开发区、产业园区；围垦湿地、填埋湿地；擅自采砂、取土、采矿；擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道；非法砍伐林木、采集野生植物；投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水；破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道，猎捕野生动物；破坏湿地保护设施；擅自建造建筑物构筑物。 7、公路、铁路等基础设施建设应该避免穿越保护区，确实必须穿过的，应将生态影响减少到最小程度，并建设便于动物迁移的通道设施。禁止围湖造地和占填河道等改变生态功能的开发建设活动；禁止利用自然湿地净化处理污水。 8、严格落实水源保护区方面的法律法规，禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。严格禁止各类污染源进入水源地、湿地、风景区及其保护区范围内。保护区附近不得建设对水质有严重污染的建设项目。现有企业所排废水出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），并逐步迁出。 9、禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。南水北调汇水区范围内严防水环境风险。禁止长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。严格执行黄河流域高质量发展要求。严禁在重要河流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 本项目为郑州大学洛阳校区（过渡校区）项目，项目选址未在禁止区域内。; 符合. 限制开发建设活动的要求; 10、在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，必须进行规划论证。 11、新建矿山最低开采规模和最低服务年限应严格按照规划要求执行。; 本项目为郑州大学洛阳校区（过渡校区）项目，不属于上述项目。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市生态环境总体准入要求。 2、与饮用水源保护规划的相符性分析 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016] 23 号）及《孟津县乡镇级集中饮用水水源保护区技术划分报告》，麻屯镇集中供水厂共2个水井（厂区井和西井，均位于浙商工业园中，相距257m），两水井一级保护区为水井外围50m。不划定二级保护区和准保护区。 本项目距离最近的麻屯镇集中供水厂水井一级保护区距离约2.68km，符合饮用水源地保护规划。 3、与文物保护规划的相符性分析 孟津县境内主要文物有汉光武帝陵、负图寺、会盟台及邙山陵墓群等。根据全国重点文物保护单位和省级文物保护单位保护范围和建设地带的通知（豫文物[2004]330号文），邙山陵墓群建设控制地带如下： 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 本项目位于洛阳空港产业集聚区，涉及的文物保护单位为邙山陵墓群西段,具体位置见附图4。经孟津县文物管理局现场勘探，未发现文物遗迹，孟津县文物证明书见附件。 4、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]5号）相符性分析 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]5号）的相符性分析见下表。 表7 项目与洛环攻坚办[2021]5号的相符性分析 环保要求; 本项目特点; 相符性. 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板 玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及"三同时"管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为郑州大学洛阳校区（过渡校区）项目，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。项目严格执行生态环境准入清单。; 相符. 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固 VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的"四由四变" 目标。2021年3月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4 月底前，工业涂装、铸造、农药制造、炼焦化学等涉VOCs 行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成 VOCs无组织排放提升治理；5月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目废气处理设施无废气排放系统旁路。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年大气污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]5号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、一流大学建设高校和 “部省合建”高校。2021年2月10日，郑州大学与洛阳市人民政府正式签约共建郑州大学洛阳校区框架协议，根据协议，合作内容主要为“1、建设河南实验室，2、设置文博学院、3、开展医疗项目合作”，本项目环评主要针对“郑州大学洛阳校区（过渡校区）”，郑州大学洛阳校区（过渡校区）内建设项目为河南实验室，不包含“文博学院和医疗项目合作”相关内容。 根据郑州大学洛阳市人民政府共建郑州大学洛阳校区框架协议，洛阳市政府把原职业技术学院机场校区（南院）作为过渡校区无偿提供使用，后根据校区定位选址建设新校区。 洛阳城投健康产业发展有限公司通过竞买方式取得原职业技术学院机场校区（南院）的国有建设用地使用权，前期作为郑州大学洛阳校区（过渡校区）使用，后新校区投入使用后，过渡校区校址由洛阳城投健康产业发展有限公司重新规划使用。 评价范围：本次环境影响评价仅针对郑州大学洛阳校区（过渡校区）装修改造项目，后期洛阳城投健康产业发展有限公司另做规划使用，根据规划项目性质和国家相关环评政策，另做环评影响评价。本项目环评不包括郑州大学洛阳校区（过渡校区）装修改造项目中的相关辐射内容，辐射内容根据相关政策要求另做环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），其中“五十、社会事业与服务业 110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）”中“新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校”编制环境影响报告表，本项目为郑州大学洛阳校区（过渡校区）装修改造项目，建设有化学化工实验室，因此应编制环境影响报告表。 1、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市孟津区机场路与周山大道交叉口西南角。项目北侧紧邻机场路，东侧紧邻周山大道，西侧和南侧为在建空港华府小区。周围环境情况见附图2。 2、项目建设基本情况 本项目用地原为职业技术学院机场校区（南院）用地，项目对原有校区内部分建筑物进行装修改造，同时新建部分建筑物，满足郑州大学洛阳校区（过渡校区）的使用，项目基本情况及主要建设内容见下表8和表9。 表8 项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 项目名称; 郑州大学洛阳校区（过渡校区）装修改造项目. 建设单位; 洛阳城投健康产业发展有限公司. 统一社会信用代码; 91410300MA45R3N517. 法定代表人; 刘伟. 建设性质; 新建. 建设地点; 洛阳市孟津区机场路与周山大道交叉口西南角. 项目中心点地理坐标; 112°23′29.206″E，34°43′48.476″N. 项目建设规模; 建成后容纳1000名硕士研究生（含少量博士生），500名博士后，200名教职工. 建设内容; 河南实验室、学术交流中心、运动与健康中心、教师公寓、学生公寓、餐厅、后勤中心等。. 占地面积; 45280m2. 工程投资; 总投资23000万元，其中环保投资102万元. 教学天数; 项目教学天数为200d。. 表9 本项目改造前后主要建设内容 项目组成; 工 程 内 容. 单元名称; 改造前; 改造后. 主体工程; 河南实验室; 综合教学楼，裙楼形式，分为西侧、中间、东侧三部分。中间部分6层，两侧区域4层，总建筑面积12800m2，主要作为教学使用。; 改造后现有裙楼作为河南实验室，主要功能为实验室、多功能教室、研究室、接待室、院士办公等。在原有裙楼中空隙区域，加盖2座实验室，均为4层，作为实验室控制室和办公使用，加盖部分结构为钢框架结构，组合楼盖梁板体系。改造完成后，形成中间区域、东侧区域和西侧区域三部分，改造后总建筑面积19100m2。. 1F：中间区域—沙盘、实验室展厅、接待室、安保室、报警阀间、气体储存间；西侧区域：结构级服役性研究实验室、办公室；东侧区域：材料制备与制造实验室。. 2F：中间区域—会议室、智慧教室、研讨室、报告厅、接待室；西侧区域：材料制备与制造、配电间、戊类库房，实验室控制室；东侧区域：仿真技术中心、配电间、戊类库房、实验室控制室. 3F：中间区域—多功能室、研究室、工作室；西侧区域：材料制备与制造、配电间、计算室、办公室；东侧区域：副主任室、资料管理室、主任室、配电间、院士办公与实验室、办公室。. 4F：中间区域—会议室、研究室、工作室；西侧区域：发展预留调整空间、化学化工实验中心、配电间、办公室；东侧区域：数字与仿真中心、配电间、教师办公室、办公室。. 5F：中间区域—多功能室、研讨室、研究室、工作室. 6F：中间区域—会议室、研究室、工作室、保密室；. 学术交流中心; /; 新建，3F，主要作为学术交流使用，定期组织学术交流活动，总建筑面积4178.52m2. 1F：会议室、管理室、储藏室、报告厅（285人）、控制室、贵宾室、卫生间. 2F：办公室、咖啡厅. 3F：办公室、会议室. 辅助工程; 1号公寓; 学生公寓，共6层，总建筑面积6247.66m2。; 主要对其内部进行水电重布，内部装修，改造后6层，改造后作为研究生公寓，总建筑面积6247.66m2。. 1F:健身房、体育活动室、便利店、咖啡吧、体育用品店、洗衣房、兴趣小组、阅览室等. 2F~5F:四人宿舍，宿舍内设置卫生间、每层28个宿舍. 6F:预留标间8个，双人宿舍20个，宿舍内设置卫生间. 2号公寓; 学生公寓，共6层，总建筑面积5378m2。; 主要对其内部进行水电重布，内部装修，改造后6层，改造后作为研究生公寓，总建筑面积5378m2。. 1F:健身房、休闲活动室、便利店、学术交流室、宿管用房、咖啡吧、阅览室、兴趣小组等. 2F~6F:双人宿舍，每层22个宿舍，宿舍内设置卫生间，每层配备洗衣房. 公寓A; 职工公寓，共4层，总建筑面积597.04m2。; 主要对其内部进行水电重布、内部装修，改造后4层，改造后作为职工（博士后）住宿，总建筑面积597.04m2。. 1F~4F:二室一厅一厨一卫，每层2套。. 公寓B; 职工公寓，共4层，总建筑面积597.04m2。; 主要对其内部进行水电重布、内部装修，改造后4层，改造后作为职工（博士后）住宿，总建筑面积597.04m2。. 1F~4F:二室一厅一厨一卫，每层2套。. 公寓C; 职工公寓，共4层，总建筑面积846.32m2。; 主要对其内部进行水电重布、内部装修，改造后4层，改造后作为职工（博士后）住宿，总建筑面积846.32m2。. 1F~4F:三室一厅一厨一卫，每层2套。. 餐饮中心; 餐厅，共2层，总建筑面积1319.78m2。; 主要对其内部进行水电重布、内部装修，改造后4层，改造后作为餐饮中心，总建筑面积1319.78m2。. 1F:回民厨房操作间、厨房操作间、回民餐厅（64座）、餐厅（390座）。. 2F:厨房操作间、餐厅（390座）、3个10座包间、1个18座包间。. 综合服务中心; 服务中心，共2层，总建筑面积1882.68m2。; 主要对其内部进行水电重布、内部装修，改造后2层，改造后作为综合服务中心，总建筑面积1882.68m2。. 1F:疾病防治、医务室、诊室、药店、财务室、会议室、人力资源、物资管理、水电管理服务、设施设备维护、安保室、超市、仓库、水果店、文印室、缴费中心、办卡室等。. 2F:行政办公、会议室、文体活动室、宣传工作室、图书室、阅览室、党课室、党建办公等。. 运动与健康中心; /; 新建，2层，总建筑面积1963.26m2，主要用于校内学生运动使用。. 1F:篮球场、网球场、值班室、管理室、接待室。. 2F:管理室、教练室、活动室。. 设备用房; /; 主要放置给水泵等设施，1层，建筑面积720m2. 辅助用房; /; 2层，总建筑面积1400m2。主要用于后勤人员办公和后勤仓库。. 公用工程; 给水工程; 项目供水来自市政供水管网。. 供电工程; 项目供电来自市政供电，项目采用10kV电源供电。由市政引入10kV电源，实验楼南侧设置1台高压分接箱和设置6台800kVA室外箱式变压器。. 供热、制冷工程; 项目供暖由市政集中采暖管网供应，由区域内热力站的热交换器提供75/50℃的热水供冬季采暖使用。 实验室、公寓采用分体空调制冷，学术交流中心采用多联机制冷。. 排水工程; 项目排水采用雨污分流。雨水经收集后排入市政雨水管道，生活污水经管道收集后排入校区化粪池，实验室废水经中和池处理后进入化粪池，职工餐厅的餐饮废水经隔油池处理后与其他废水一起进入校区化粪池，项目废水经化粪池处理后通过市政管网最终进入麻屯镇污水处理厂进行处理，经麻屯镇污水处理厂处理后通过邙山渠进入瀍河，最终进入洛河。. 环保工程; 废气; 项目废气主要为餐厅油烟和实验室废气。餐厅油烟经静电油烟净化装置处理后经15m高排气筒排放。实验室废气经通风橱收集后，通过专用管道引至实验室楼顶排放，排气筒高度17m。. 废水; 项目排水采用雨污分流。雨水经收集后排入市政雨水管道，生活污水经管道收集后排入校区化粪池，实验室废水经中和池处理后进入化粪池，职工餐厅的餐饮废水经隔油池处理后与其他废水一起进入校区化粪池，项目废水经化粪池处理后通过市政管网最终进入麻屯镇污水处理厂进行处理，经麻屯镇污水处理厂处理后通过邙山渠进入瀍河，最终进入洛河。. 噪声; 项目噪声主要为风机、水泵、实验设备等运行产生的噪声，设备均位于密闭空间内。. 固废; 固废; 项目固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂和实验室废物。项目生活垃圾和实验室产生的废旧纸箱、废纸、废抹布统一收集后交由环卫部门统一清运处理；实验室废材料分类收集后，外售，不能外售部分交由环卫部门统一处理，餐厨垃圾和隔油池产生的废油脂收集后由餐厨垃圾处理单位回收处理；实验室产生的一次性手套、口罩、废包装物、废试剂瓶、废玻璃器皿、废弃试液（含物料）、一次清洗液均为危险废物，在实验室危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；医务室产生医疗废物属于危险废物在医务室暂存后，定期交由有相应处理资质的单位处理。. 3、项目规模 项目为郑州大学洛阳校区过渡校区项目，项目建成后满足1000名硕士研究生（含少量博士生），500名博士后，200名教职工需求。 4、项目实验室实验设备清单 项目建成后主要作为郑州大学洛阳校区（过渡校区），学校内设置结构级服役研究实验室、材料制备与制造、仿真技术中心、化学化工实验室。 仿真技术中心主要进行仿真实验，通过计算机和软件操作实现，仿真技术中心内设备为计算机若干。结构级服役研究实验室主要为极端条件下各种材料的力学性能测试分析；材料制备与制造实验室主要研究方向为钨钼资源利用和纤维混杂两个主要方向，化学化工实验室主要为钨钼选矿技术研究。实验室内大型实验设备清单见表10。 表10 实验室内主要实验设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量; 位置; 备注. 1; 多自由度振动模拟系统; SERVOTEST三向六自由度振动模拟台; 1; 结构级服役性研究实验室; 实现结构模型在振动、地震、冲击过程中的动力学性能分析；进行结构破坏、响应、减隔振设计. 2; 电动振动台; EDM-5500; 1; 振动可靠性试验. 3; 高温持久蠕变试验机; /; 3; 高温持久蠕变试验. 4; 电液伺服中频疲劳试验机; 370.10-100KN; 1; 应力疲劳、应变疲劳、断裂韧性、裂纹扩展试验. 5; 高频疲劳试验机; QBG-100; 1; 高周疲劳试验、疲劳S-N曲线测试. 6; 电子万能试验机; Z100; 1; 静强度试验：拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验；. 7; 材料扭转疲劳试验机; 1000Nm,带高温环境箱; 1; 扭转疲劳试验. 8; 材料动态三轴试验机; 最大轴向荷载5000kN; 1; 三轴压缩全应力应变试验、动态循环试验、高温高压试验. 9; 高温多功能摩擦磨损试验机; 布鲁克Bruker CETR-Apex; 1; 摩擦磨损试验. 10; 材料高速拉伸试验机; Instron VHS4050-20; 1; 高速拉伸试验. 11; 激光全场式测振仪; polytec PSV-500扫描式激光测振仪; 1; /. 12; 激光显微式测振仪; MSA-600显微式激光测振仪; 1; /. 13; 光固化3D打印机; 极光尔沃SLA600SE; 1; /. 14; FDM3D打印机; 弘瑞Z1000; 1; /. 15; 轻气气炮冲击装备采购包; R10、R50、R127口径轻气冲击气炮，速度1-200m/s，附带激光测速仪，工作台架; 1; /. 16; 霍普金森压杆测试系统; /; 1; 用于金属、非金属、复合材料、土木工程材料等材料的测试. 17; DMA热动态分析仪; DQ-950; 1; 金属、复材、高分子等材料静力学、动力学、热力学参数测定. 18; 信号采集与分析采购包; /; 1; /. 19; 机加中心采购包; 五轴加工中心；不锈钢折弯机；电焊机；数控攻丝机；数控机床；数控铣床；线切割机；台钻；砂轮机; 1; /. 20; 极端环境模拟环境箱; 温度（-120-1200摄氏度）；湿度箱（100%） 配套引伸计；; 1; /. 21; 电位滴定仪; 瑞士万通888Titrando; 1台; 化学化工实验室; /. 22; 马弗炉; KBF1600; 2台; /. 23; 高压反应釜; KCFD; 2台; /. 24; 球磨机; PULVERISETTE 7; 1台; /. 25; 管式炉; SGL-1700C; 2台; /. 26; 干燥箱; 武汉洛克RK/DRX-2; 2台; /. 27; 电热干燥箱; 上海鸿都电子科技有限公司，DHG-9101-2SA; 2; 原料及样品的干燥. 28; 真空烘箱; 北京科伟永兴仪器有限公司，DZF; 2; 原料及样品的干燥. 29; 万能试验机; /; 1; 材料制备与制造; 材料基本力学性能测试. 30; 复合材料界面特性评价装置; 日本东荣产业株式会社，HM410; 1; 纤维单丝界面剪切强度表征. 31; 简支梁式/悬臂梁式冲击试验机; 济南力联测试技术有限公司; 1; 样品冲击强度表征. 32; 落球式冲击试验机; 实验室专用; 1; 片状样品耐冲击性能表征. 33; 原子力显微镜; 实验室专用; 1; 复合材料微观形貌表征. 34; 红外光谱仪; 实验室专用; 1; 复合材料化学结构表征. 35; 拉曼光谱仪; 实验室专用; 1. 36; 热失重分析仪; 实验室专用; 1; 复合材料热性能表征. 37; 动态力学性能分析仪; 实验室专用; 1. 38; 凝胶渗透色谱仪; 实验室专用; 1; 聚合物分子量表征. 38; 激光粒度仪; 马尔文，nanosizes 90; 1; 样品微观形貌表征. 39; 透射电镜; 实验室专用; 1; 复合材料微观形貌表征. 40; 热膨胀系数仪; 美国TA公司，TMA Q400; 1; /. 41; 示差扫描量热仪; 实验室专用; 1; 复合材料热性能表征. 42; 扫描电镜; 实验室专用; 1; 复合材料微观形貌表征. 43; 热重-红外联用分析仪; 珀金埃尔默; 1; /. 44; 2D3C粒子成像测速系统; 北京麦迪光流测控技术有限公司; 1; /. 45; FactSage热力学软件; Thermfact/CRCT; 1; /. 46; Phantom高速相机; 南京欧映迈检测技术有限公司; 1; /. 47; 高温高速粒子测速仪; TECNAR/DPV eVOLUTION; 1; /. 48; ICP-MS; 珀金埃尔默PerkinElmer NexION 2000系列; 1; /. 49; ICP-OES; 珀金埃尔默Avio 200; 2; /. 50; 全自动比表面及孔隙度分析仪; 麦克默瑞提克Gemini VII 2390系列; 1; /. 51; 浮选液膜测试系统; /; 1; /. 52; 纳米粒度及Zeta电位分析仪; 麦克默瑞提克（上海）仪器有限公司NANOPLUS; 1; /. 53; PERA ANSYS 2020; 实验室专用; 1; /. 54; Rocky Academic Research或EDEM; 实验室专用; 1; /. 55; 原位高温微力学测试系统; 实验室专用; 1; 微纳米尺度上材料力学性能测试和表征. 56; 超高温极端环境力学测试系统; 实验室专用; 1; 要用于2000 oC超高温环境下材料的强度、弹性模量、断裂韧性等力学性能的测试。. 57; 同步热分析仪器; 实验室专用; 1; 主要用于测试高温条件下材料内部所发生的物理化学反应. 58; 热机械性能检测系统; 实验室专用; 1; 主要测试材料的抗热震性能、高温蠕变检测、热导率、热膨胀. 59; 高温等离子体火炬烧蚀测试系统; 实验室专用; 1; 主要用于测试材料的高温抗烧蚀性能. 60; 高温蚀损及润湿行为检测系统; 实验室专用; 6; 材料在不同气氛条件下熔渣侵蚀行为研究和润湿行为的研究. 61; 高温熔体粘度计; 实验室专用; 1; 高温粘度检测. 62; 急速烧结系统; 实验室专用; 1; 热压烧结+放电等离子体烧结+闪烧快速制备高温复合材料. 63; 振荡热压烧结炉; 实验室专用; 1; 振荡热压制备高温复合材料. 64; 真空烧结系统; 实验室专用; 1; 高温复合材料烧结. 65; 不同气氛常压烧结炉; 实验室专用; 1; 材料试样烧结. 66; 球磨机; 实验室专用; 1; 材料混料. 67; 成型设备; 实验室专用; 1; 材料成型. 68; 干燥箱; 实验室专用; 1; 原料干燥. 69; 试样分析制备系统; 实验室专用; 5; 原料合成、切割、抛光等. 5、项目实验室主要原辅材料消耗情况 项目结构级服役研究实验室主要为金属、复材、高分子材料的测试消耗。材料制备与制造实验室主要为钨钼资源的综合利用（主要为金属氧化物烧结等）和纤维混杂用各种纤维，主要使用化学品的为化学化工实验室（主要为钨钼选矿技术研究）。项目化学化工实验室主要原辅材料及能源消耗见下表。 表11 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 规格; 储存量; 储存位置; 备注. 原料; 盐酸; 瓶/a; 80; 500ml/瓶，37%; 2瓶; 化学药品暂存间; /. 硫酸; 瓶/a; 80; 500ml/瓶，98%; 2瓶. 其他无机酸; 瓶/a; 40; 500ml/瓶; 2瓶. 氢氧化钠; 瓶/a; 200; 500g/瓶，固体; 10瓶; /. 各类矿物; t/a; 1; 50kg/袋，固体; 200kg; /. 碳酸钠; 瓶/a; 200; 500g/瓶，固体; 10瓶; /. 氟化钠; 瓶/a; 100; 500g/瓶，固体; 5瓶; /. 硫酸铜; 瓶/a; 100; 500g/瓶，固体; 10瓶; /. 氯化钙; 瓶/a; 200; 500g/瓶，固体; 10瓶; /. 聚丙烯酰胺; 瓶/a; 20; 500g/瓶，固体; 1瓶; /. 黄药; 瓶/a; 50; 10g/瓶; 2瓶; /. 标准溶液; 瓶/a; 200; 100ml/瓶，液体; 20瓶; /. 去离子水; m3/a; 100; /; 1m3; 实验室; 外购. 能源; 新鲜水; 万t/a; 12; /; /; /; 自来水管网. 电; 万kW•h; 100; /; /; /; 市政供电. 天然气; 万m3/a; 14.62; /; /; /; 市政管网，餐饮中心燃料. 盐酸：分子式：HCl，分子量：36.46、熔点-114.2℃、沸点-85.0℃、相对密度（水=1）：1.19。为无色有刺激性气味的气体，易溶于水，其水溶液为盐酸，无色透明。危险性：为微黄色发烟液体，有强酸性，强腐蚀性。对眼和呼吸道粘膜有强烈刺激作用，吸入可导致急性中毒，误服可引起消化道灼伤，眼和皮肤接触可致灼伤。 硫酸：分子式：H2SO4，纯品为无色透明油状液体，分子量 98.08，熔点 10.5℃，沸点330℃，相对密度(水=1)1.83；相对密度(空气=1)3.4，与水混溶。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 氢氧化钠：分子量40.0，是常见的、重要的碱，具有强腐蚀性。密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃。 碳酸钠：分子式Na2CO3，分子量105.99。纯品是白色粉末或细粒。熔点：851℃，沸点：1600℃，相对密度：2.532，折射率：1.535，溶解度：22g/100g水(20℃)，溶解性易溶于水，水溶液呈弱碱性。微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。高温能分解，加热不分解。 氟化钠：分子式NaF，分子量42.00，外观与性状：白色粉末或结晶、无臭，蒸气压0.13kPa(1077℃)，熔点993℃、沸点：1700℃，溶解性：溶于水，微溶于醇，相对密度(水=1)2.56，健康危害：误服后立即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻。重者休克、呼吸困难、紫绀。可能于2～4小时内死亡。部分患者出现荨麻疹，吞咽肌麻痹，手足抽搐或四肢肌肉痉挛。氟化钠粉尘和蒸气对皮肤有刺激作用，可以引起皮炎。 硫酸铜：分子式CuSO4·5H2O，分子量249.68，外观与性状：蓝色三斜晶系结晶，熔点：200℃(无水物)，相对密度(水=1)2.28，溶解性：溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨，健康危害：对胃肠道有刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭和尿毒症。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼粘膜刺激并出现胃肠道症状。 氯化钙：分子式为CaCl2，分子量111，外观与性状：白色颗粒或粉末 ，熔点：772℃，沸点：1600℃，相对密度(水=1)2.15 g/cm³ ，溶解性：易溶于水，溶解时放热。氯化钙因能使湿润的肌肤脱水而具有刺激性，固体的无水氯化钙溶解时大量放热，如被不慎摄入可致口腔和食道烧伤。摄入氯化钙的浓溶液或固体可引起胃肠道刺激或溃疡。 聚丙烯酰胺：分子式为(C3H5NO)n，分子量71.07，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 黄药：黄药是硫化矿浮选常用的一种巯基扩捕收剂。学名为烃基黄原酸盐。黄药为黄色晶体或粉末，有刺激性臭味，中等毒性、易燃、易吸潮且性质不稳定，在酸性介质中会加速分解。 6、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水由市政自来水系统供给。接入管径为 DN200，压力为0.3Mpa的给水管网。项目设置一个生活水泵房（位于项目西南角设备用房内），设备房内设置生活水箱及变频加压供水泵组。一、二层采用市政压力直接供水，三层及以上采用生活水箱—变频加压供水泵组供水。生活水箱设置二次消毒设施（二次消毒工艺采取自洁消毒器）。 ②排水 项目排水采用雨污分流。雨水经收集后排入市政雨水管道，生活污水经管道收集后排入校区化粪池，实验室废水经中和池处理后进入化粪池，职工餐厅的餐饮废水经隔油池处理后与其他废水一起进入校区化粪池，项目废水经化粪池处理后通过市政管网最终进入麻屯镇污水处理厂进行处理，经麻屯镇污水处理厂处理后通过邙山渠进入瀍河，最终进入洛河。 （2）供电 项目供电电源由附近市政10kV变电站引入，综合实验楼南侧设置1台高压分接箱和设置6台800kVA室外箱式变压器，校区电力负载系数控制在 0.85以下。 （3）采暖、制冷 采暖：项目供暖由市政集中采暖管网供应，由区域内热力站的热交换器提供75/50℃的热水供冬季采暖使用。 制冷：实验室、公寓采用分体空调制冷，学术交流中心采用多联机制冷。 7、教学制度和师生人数 （1）教学制度 本项目教学天数为200天/年。 - 师生人数 项目规划容纳职工及学生共约1700人，其中1000名硕士研究生（含少量博士生），500名博士后，200名教职工。 8、平面布置布局 项目总体布局结合用地特征及区域环境格局，合理布局河南实验室、学术交流中心、运动与健康中心、餐饮中心、公寓、校园主次出入口等，各功能区分区明确，既相对独立，又有机联系，整体有序。 项目主入口位于地块东侧的周山大道上， 在地块西北角机场路上设置次出入口。项目西北侧为河南实验楼，从北向南依次为1号（东侧）和2号公寓（西侧）、餐饮中心（东侧）和综合服务中心（西侧）。项目东北侧为学术交流中心，由北向南依次为运动与健康中心，职工公寓。项目生活与教学相对分开，总体布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污环节 根据现场调查，项目施工期主要内容为对原职业技术学校内实验楼、公寓、餐饮中心、后勤服务中心进行内部装修改造，同时新建部分实验楼、学术交流中心、运动与健康中心、设备用房、辅助用房等。施工期工艺流程及产排污环节如图1。 图1施工期工艺流程及产排污环节图 2、运行期工艺流程及产排污环节 项目建成后主要用于郑州大学洛阳校区（过渡校区）的研究教学工作。项目实验室的研究工作根据研究课题开展。 2.1 废气 项目运营期间产生的废气主要为餐饮中心厨房油烟废气、机动车尾气、实验室废气。 （1）机动车尾气 项目不设置地下车库，设置地面停车位10个。根据机动车尾气污染物排放特点，机动车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物排外排量较少，地面机动车启动时间较短，污染物排放量较小，露天空旷条件容易扩散，扩散条件好，并设置地面硬化绿化，有助于污染物的吸收，故项目地面汽车尾气排放的主要污染物对周围环境影响较小。 （2）实验室废气 项目材料制备与制造实验室球磨、烘干等过程会产生少量的颗粒物，项目产生废气污染物环节均在通风橱内进行，根据建设单位提供资料，项目球磨、烘干物料量约为1~2kg，产生的废气量较小，经通风橱收集后经专用管道引至实验楼楼顶排放。根据项目原辅材料消耗，项目化学化工实验室废气主要为使用的盐酸、硫酸挥发产生的低浓度酸性废气，项目产生废气污染物实验环节均在通风橱内进行操作，项目实验室实验过程中产生的废气通过通风橱收集后经管道引至实验楼楼顶排放。 （3）餐饮中心油烟 项目餐饮中心油烟经灶头顶部油烟机收集后经过专用烟道引至楼顶静电油烟净化装置处理后排放。 2.2 废水 项目运营期产生的废水主要为生活污水，餐厅产生的餐饮废水，实验室器皿二次清洗废水。 项目在厂区北侧设置240m3的化粪池。餐饮废水经收集后，进入1座12m3隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池。实验室器皿二次清洗废水其主要特征污染物为pH，成分简单，因此，实验室设1套废水处理系统，实验室器皿二次清洗废水经专用管道收集后进入酸碱中和池进行酸碱中和后，进入化粪池，项目废水经校区预处理后进入麻屯镇污水处理厂进行处理。 2.3固废 项目固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂和实验室废物。 项目生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。餐厨垃圾收集后由餐厨垃圾处理单位回收处理。 餐饮废水采用隔油池进行预处理，处理过程中会产生废油脂，收集后交由餐厨垃圾回收处理单位处理。 实验室废物主要为废旧纸箱、废纸、废抹布、废材料，一次性手套、口罩、废包装物、废试剂瓶、废玻璃器皿、废弃试液、一次清洗液。 （1）废旧纸箱、废纸、废抹布、废材料 废旧纸箱、废纸、废抹布统一收集后交由环卫部门统一清运。结构级服役性实验室产生的金属材料作为废料外售处理；复材和高分子材料作为一般固废收集后交由环卫部门统一清运；结构级材料拆解后作为一般固废收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一次性耗材 实验过程中产生的一次性手套、口罩、废包装物，通常粘有各种化学试剂，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于“HW49其他废物”，统一收集暂存后，定期交由有相应处理资质的单位处理。 （3）实验废料及一次清洗液 项目化学化工实验过程中产生的废液，包括实验产生的废液（含废料）、废料及一次清洗液，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于“HW49其他废物”，统一收集暂存后，定期交由有相应处理资质的单位处理。 （4）医务室废物 项目医务室主要为教职工和学生提供基本病症治理和对于轻微伤势进行简单清创、消毒、包扎。由于进行治疗的物品均为一次性物品，无需进行清洗再利用。因此无医疗废水产生。医务室废物主要为学生简单皮外伤进行消毒和包扎产生的固废及过期、变态、变质的废弃药品。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于“HW01医疗废物”，统一收集暂存后，定期交由有相应处理资质的单位处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目利用原职业技术学院机场校区（南院）装修改造后使用，原校园内物品均已搬空，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染因子监测 本项目位于洛阳市孟津区空港产业集聚区，所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，洛阳市城区六项监测因子分别为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气环境质量现状评价见下表。 表12 洛阳市2020年环境空气质量达标情况 污染物; 评价指标; 监测值（µg/m3）; 标准（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 166; 160; 103.7; 不达标. NO2; 年均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 根据上表，2020年洛阳市PM10、PM2.5的年均浓度和O3的日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，区域未满足六项因子全部达标，故本项目所在评价区域为不达标区。 目前，洛阳市已经逐步实施了《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号），将逐步改善区域大气环境质量。 （2）特征污染因子监测 本项目环境空气特征因子为氯化氢和硫酸，建设单位委托河南三青环境检测有限公司于2021年7月25日~7月27日对下风向宋岭村（位于本项目西南侧345m）进行了现状检测，监测结果见下表。 表13 特征因子现状监测结果一览表 单位：μg/m3 监测点; 监测项目; 氯化氢; 硫酸. 1h平均浓度; 日平均浓度; 1h平均浓度; 日平均浓度. 宋岭村; 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 最大超 标倍数; 未超标; 未超标; 未超标; 未超标. 超标率; 0; 0; 0; 0. 标准值; 50; 15; 300; 100. 由上表可知，本项目所在区域氯化氢和硫酸均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境质量现状 项目废水经市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理，污水处理厂出水经邙山渠向东排入瀍河，最终进入洛河。为了解瀍河现状水质，引用洛阳市环境监测站2020年对瀍河中后李断面的监测数据，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 表14 瀍河中后李断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 时间; 断面; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2020.1.7; 中后李断面; 8; 20; /; 0.432; 1.0; /; 0.111; 0.2; /. 2020.1.20; 19; 20; /; 1.28; 1.0; 0.28; 0.098; 0.2; /. 2020.3.3; 11; 20; /; 0.573; 1.0; /; 0.090; 0.2; /. 2020.3.17; 9; 20; /; 0.637; 1.0; /; 0.068; 0.2; /. 2020.4.1; 16; 20; /; 0.677; 1.0; /; 0.118; 0.2; /. 2020.4.14; 50; 20; 1.5; 3.11; 1.0; 2.11; 0.769; 0.2; 2.85. 2020.5.7; 25; 20; 0.25; 3.20; 1.0; 2.20; 0.463; 0.2; 1.32. 2020.5.21; 45; 20; 1.25; 1.78; 1.0; 0.78; 0.195; 0.2; /. 2020.6.2; 17; 20; /; 0.966; 1.0; /; 0.185; 0.2; /. 2020.6.16; 13; 20; /; 0.134; 1.0; /; 0.040; 0.2; /. 2020.9.1; 10; 20; /; 0.048; 1.0; /; 0.062; 0.2; /. 2020.10.12; 9; 20; /; 0.208; 1.0; /; 0.024; 0.2; /. 由上表可知，2020年1月～2020年10月中瀍河中后李断面COD出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为1.5；NH3-N出现超标的月份为1月、4月、5月，最大超标倍数为2.20；TP出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为2.85；超标原因主要为河道流量小，沿途排入的生活污水较多，加上降雨量少，造成水体自净能力较差，污染源得不到有效稀释。该断面其他月份断面水质因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求，通过实施《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》，将不断改善该区域地表水环境质量。 3、声环境质量现状 为了解项目厂址周围声环境质量现状，建设单位委托河南三青环境检测有限公司于2021年7月25日和7月26日对项目场界噪声环境进行监测。监测结果统计见下表。 表15 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 昼间监测值; 达标分析; 执行标准. 7月25日; 7月26日. 东厂界; 67.9; 65.7; 达标; 昼70. 西厂界; 54.5; 53.4; 达标; 昼60. 北厂界; 66.8; 64.6; 达标; 昼70. 南厂界; 53.5; 52.4; 达标; 昼60. 由以上监测结果可知，本项目北厂界和东厂界噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，本项目场界南厂界和西厂界噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境现状 该项目位于洛阳市孟津区空港产业集聚区，区域内基本经人工开发，目前为止，没有发现珍稀动植物保护对象。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 依据项目特征和场址周围环境敏感点分布情况及环境功能要求，确定本 次评价的主要环境保护目标见下表。 表16 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离; 人数; 保护级别. 大气环境; 空港华府（在建）; W/S; 紧邻; 规划500户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 云顶绿城（在建）; E; 88m; 规划1700户. 卢村; WN; 171m; 677人. 宋岭村; W; 185m; 1530人. 王家村; WS; 345m; 465人. 声环境; 空港华府（在建）; W/S; 紧邻; 规划500户; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 文物; 邙山陵墓群（西段）; /; 建设控制地带内; /; 建设控制地带内. 地表水; 洛河; S; 9.5km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表17 本项目污染物排放控制标准 类别; 执行标准名称及类别; 项目; 标准限值. 废气; 《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 油烟去除率≥95%，排放浓度≤1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 排放浓度≤10mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 氯化氢; 17m高排气筒最高允许排放浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为0.328kg/h. 硫酸雾; 17m高排气筒最高允许排放浓度为45mg/m3，最高允许排放速率为1.94kg/h. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9. COD; ≤500mg/L. SS; ≤400mg/L. 动植物油; ≤100mg/L. 麻屯镇污水处理厂设计进水水质; COD; ≤380mg/L. 氨氮; ≤32mg/L. 总磷; ≤3.5mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 昼间≤70dB，夜间≤55dB. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类和4类; 2类; 昼间≤60dB，夜间≤50dB. 4类; 昼间≤70dB，夜间≤55dB. 固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目餐饮废水经隔油池处理后、实验室废水经中和池处理后与生活污水一起进入项目区化粪池处理后通过市政污水管网最终进入麻屯镇污水处理厂处理。 项目化粪池排口污染物排放量为COD：24.6188t/a，氨氮2.2416t/a。 麻屯镇污水处理厂排口污染物排放量为COD：3.8575t/a，氨氮1.1573t/a。 项目废水最终进入麻屯镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要为原有实验楼、公寓、餐饮中心、后勤中心的装修改造，新建加盖实验楼、学术交流中心、运动与健康中心、设备用房、辅助用房的建设。 1、大气环境影响分析 项目施工期产生的废气污染物主要是施工扬尘和施工机械和运输车辆废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘的主要来源有：建筑材料堆放的扬尘、土方开挖、车辆运输扬尘等。 为减小施工扬尘对大气环境的影响，根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治 理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚［2021］5 号）相关要求，环评要求施工单位应严格按照《河南省房屋建筑、市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/T174-2020）要求做到：①施工工地必须做到“七个百分之百”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装；②严格执行开复工验收、现场“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度；③施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。 同时要求对渣土运输车辆进行规范：①建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。②渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备。③渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸。④渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁， 防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净。⑤渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 根据该文件的相关要求，为进一步减少施工扬尘污染，本次评价要求： （1）施工现场实行封闭管理，必须在大门醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。城市主干道、景观地区、繁华区域周边的围挡高度不得低于2.5米，其他区域围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。公益广告面积不低于围挡总面积的50%。 （2）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。 （3）施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施，有条件的施工现场应设置车辆自动清洗设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。 （4）在建工程必须使用符合规定要求的密目安全立网进行封闭，密目安全立网应封闭严密、牢固、平整、美观，封闭高度应保持高出操作层1.5米。 （5）建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 （6）各建设单位、施工单位必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。 （7）建设单位或施工单位从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。 （8）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （10）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 （11）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 （12）建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“七个100%”。“七个100%”即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 （2） 施工机械和运输车辆废气 施工机械和运输车辆排放的废气主要污染物是NOX、CO、HC，尤其减速档时CO排放浓度最大，尾气污染源在整个施工期一直存在，其源强大小主要取决于施工机械维护保养和作业机械的数量和密度，由于施工机械作业具有流动性、阶段性和间断性，因此施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大，对周围环境影响较小。 综上，评价认为只要严格按照相关规定操作管理，本项目的施工期扬尘可得到有效的控制，不会对环境及敏感点造成大的影响。 2、水环境影响分析 该项目施工期间主要的水污染源为混凝土养护、施工机械和运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工用水涉及混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序以及车辆冲洗等，混凝土养护等施工活动基本上不产生废水；施工机械和车辆冲洗将产生一定量的废水，其废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 施工机械及车辆的冲洗水中主要污染物为SS，项目每日最大车辆冲洗量约4辆，以每辆车冲洗用水100L计，冲洗废水产生量约为0.4m3/d。针对施工废水，环评要求：在施工场地出口处建设1个5m3的沉淀池（施工期结束后拆除）并在冲洗区和施工场地设置排水沟，车辆冲洗水经排水沟流入沉淀池，沉淀后回用于下一班设备的再清洗或施工场地洒水抑尘，不外排。另外还要加强施工场地的管理，减少施工废水的产生量。 （2）生活污水 在建设期间施工人员约30人，施工工人不在本项目施工场地食宿。生活污水包括人员的盥洗水、厕所冲刷水。根据《建筑给水排水设计规范》，该项目施工期工人人均生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.9m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.72m3/d。施工人员依托学校内现有的生活设施，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入污水处理厂。另外，施工期相对较短，所以对水环境的影响不大。 - 声环境影响分析 施工期主要噪声源有：运输车辆，挖掘机、推土机等设备产生的噪声，声级在 75-90dB(A)之间。为最大程度的控制和减轻施工噪声对周围环境的影响，评价提出以下噪声控制措施： ①禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。如灌浆浇筑等连续作业无法避免夜间施工时，应在开工前报当地环保部门批准，并公告附近居民，以取得谅解。 ②合理安排工期，以减少打桩机等高噪声设备的对周围环境敏感点的影响时间。 ③选用低噪声设备，采取有效的隔声措施；固定声源尽量安放在场地中部，远离施工场界及北侧智慧工厂，如启用高噪声设备，应设置临时声屏障。 ④加强施工设备的维护和管理，使设备常处于良好的运转状态中，减少噪声产生量。 ⑤施工车辆进出施工现场时禁止鸣笛。 ⑥在进行扬尘、噪声产生量较大的施工阶段应事先取得居民同意，合理安排时间，尽快完成高噪声作业内容。 施工期的影响将伴随着施工期的结束而结束，故采取上述措施后，本项目建筑施工噪声基本能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）），对周边环境影响较小。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期的固体废弃物主要为包括施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾以及废土方。 （1）根据项目施工建设规模，最大施工人数约30人，施工期生活垃圾产生量约为0.015t/d。 （2）施工期产生的建筑固废主要来源于建筑施工开挖遗弃土方和建筑垃圾等，本项目学术交流中心、运动与健康中心等的建设和设备安装，施工过程产生的建筑垃圾和开挖土方应及时清理，严禁随意丢弃、堆放影响景观。 （3）土方平衡 本项目现场地势较为平坦，施工时应对现场进行场地平整，根据测算本项目挖方量约3.5万m3，填方量约2万m3，弃方量约1.5万m3。评价要求挖方临时堆土100%覆盖，并及时用于回填土方，无法利用的弃土方施工单位应规范运输及时清运，送至当地政府部门指定的建筑垃圾处置地点统一处置。尽量减少土石方工程对周围环境的影响。 （4）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要有碎砌砖、碎混凝土块、废钢料、废铁丝和各种废钢配件、废竹木、装饰材料的包装箱、包装袋等。本项目施工期固体废弃物防治采取下列措施： 1）建设单位应合理利用施工建筑中的弃土。项目产生的废建筑材料、工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输及时清运。 2）施工队伍的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一收集后进行卫生填埋处理。 通过采取上述措施后，施工期间固废物对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目运营期间产生的废气主要为餐饮中心厨房油烟废气、机动车尾气、实验室废气。 - 污染物产生及排放量核算 根据核算，项目废气污染物排放情况统计见下表。 表18 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 排气筒编号; 污染物; 排放形式; 废气量 m3/h; 产生情况; 处理措施; 去除效率; 排放情况; 年时基数 h. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h. DA001; 油烟; 有组织; 38000; 8.05; 0.306; 抽烟机+静电油烟净化器; 95%; 0.4025; 0.0153; 1000. 非甲烷总烃; 有组织; 38000; 26.84; 1.02; 85%; 4.03; 0.153; 1000. DA002; 氯化氢; 有组织; 12000; 0.75; 0.009; 通风橱; /; 0.75; 0.009; 1000. 硫酸雾; 有组织; 12000; 4.5; 0.054; /; 4.5; 0.054; 1000. （1）污染物产生量 ①厨房油烟 本项目设置1座餐饮中心。项目为高等教育学校，教学天数为200天/年，规划在校人数1700人，其中学生1500人，教职工200人。厨房提供1日三餐，厨房烹饪时间约为5h/d，厨房油烟废气主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。根据《中国居民膳食指南》，我国人均每日食用油的摄入量为30~40g，本项目食用油用量按30g/人∙天，则项目耗油量为51kg/d(10.2t/a)。烹饪过程中油烟产生量按3%计算，则项目油烟产生量为0.306t/a。非甲烷总烃的产生量按10%计，则项目非甲烷总烃产生量为1.02t/a。 ②实验室废气 项目材料制备与制造实验室球磨、烘干等过程会产生少量的颗粒物，项目产生废气污染物环节均在通风橱内进行，根据建设单位提供资料，项目球磨、烘干物料量约为1~2kg，产生的废气量较小，项目不进行定量计算，经通风橱收集后经专用管道引至实验楼楼顶排放。 项目实验室废气主要为化学化工实验室盐酸、硫酸在使用时挥发产生的氯化氢和硫酸雾，项目使用盐酸的质量浓度为37%，盐酸使用量为40L，37%盐酸的密度为1.19kg/L，挥发量按使用量为10%计，则HCl的产生量为0.0018t/a。项目使用硫酸的质量浓度为98%，硫酸的使用量为40L，98%的硫酸的密度为1.84kg/L，硫酸以硫酸雾的形式挥发，挥发量按使用量为15%计，则硫酸雾的产生量为0.0108t/a。 ③机动车废气 项目不设置地下车库，设置地面停车位10个。根据机动车尾气污染物排放特点，机动车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物排外排量较少，地面机动车启动时间较短，污染物排放量较小，露天空旷条件容易扩散，扩散条件好，并设置地面硬化绿化，有助于污染物的吸收，故项目地面汽车尾气排放的主要污染物对周围环境影响较小。 （2）风量核算 ①厨房油烟 项目餐厅共设置882座，根据《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）附录A，项目餐厅折合的基准灶头为19个，单个基准灶头的排风量，以2000 m3 /h计；则项目餐厅油烟风量为38000m3/h。 ②实验室废气 项目实验室在实验操作过程中有废气产生的均在通风橱内进行，单个通风橱风量为1500m3/h，项目初步设计实验室拟设置8个通风橱，则总风量为12000m3/h。 （3）项目拟采取的污染治理设施 ①厨房油烟 根据上述核算，项目厨房油烟经厨房灶头顶吸油烟机收集后，通过专用烟道进入餐饮中心楼顶的静电油烟净化装置，经处理后通过15m排气筒(DA001)排放。 ②实验室废气 项目实验室废气经通风橱收集后通过专用管道引至楼顶排放(DA002，17m)。 （4）项目污染物达标情况分析 ①厨房油烟 根据上述核算，则项目油烟产生量为0.306t/a，厨房提供1日三餐，厨房烹饪时间约为5h/d，餐厅抽烟机风量为38000m3/h。则油烟的产生速率为0.306kg/h，产生浓度为8.05mg/m3，项目采用静电油烟净化装置处理厨房油烟，根据《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），大型餐饮油烟去除率为95%，则项目油烟的排放速率为0.0153kg/h，排放浓度为0.4025mg/m3，排放量为0.0153t/a。 非甲烷总烃的产生量为1.02t/a，厨房提供1日三餐，厨房烹饪时间约为5h/d，餐厅抽烟机风量为38000m3/h。则非甲烷总烃的产生速率为1.02kg/h，产生浓度为26.84mg/m3，项目采用静电油烟净化装置处理厨房油烟，静电油烟净化装置对非甲烷总烃的处理效率按85%计，则项目非甲烷总烃的排放速率为0.153kg/h，排放浓度为4.03mg/m3，排放量为0.153t/a。 根据上述分析，项目餐饮中心排放的厨房油烟和非甲烷总烃能够满足《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中相关标准要求（大型餐饮油烟排放浓度1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度10mg/m3，油烟去除效率≥95%）。 ②实验室废气 项目实验室氯化氢的产生量为0.0018t/a，风量为12000m3/h，排放时间按1h/d计，则项目HCl的产生速率0.009kg/h，产生浓度为0.75mg/m3。 项目实验室硫酸雾的产生量为0.0108t/a，风量为12000m3/h，排放时间按1h/d计，则项目硫酸雾的产生速率0.054kg/h，产生浓度为4.5mg/m3。 项目实验室废气经专用管道收集后引至楼顶排放（高17m），则项目HCl的排放速率0.009kg/h，排放浓度为0.75mg/m3；硫酸雾的排放速率0.054kg/h，排放浓度为4.5mg/m3。 根据上述分析，项目实验室产生的氯化氢、硫酸雾能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求（17m高排气筒HCl的最高允许排放浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为0.328kg/h，硫酸雾的最高允许排放浓度为45mg/m3，最高允许排放速率为1.94kg/h）。 1.2污染物排放量核算 根据以上核算，本项目废气排放量核算见下表。 表19 本项目大气污染物排放核算表 序号; 污染物; 排放形式; 年排放量t/a; 排放总量t/a. 1; 油烟; 有组织; 0.0153; 0.0153. 2; 非甲烷总烃; 有组织; 0.153; 0.153. 3; 氯化氢; 有组织; 0.0018; 0.0018. 4; 硫酸雾; 有组织; 0.0108; 0.0108. 1.3 废气排放口基本情况 由以上分析可知，本项目设置排气筒2根，排放口编号为DA001和DA002。 表20 本项目废气排放口情况一览表 排放口编号; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. DA001; 15; 0.5; 40; 一般排放口; 新建. DA002; 17; 0.3; 25; 一般排放口; 新建. 1.4废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气污染源监测计划见下表。 表21 本项目废气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 油烟、非甲烷总烃; 1次/年; 《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮. DA002; 氯化氢、硫酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 1.5环境影响分析 本项目营运期针对废气采取的措施为：厨房油烟采用静电油烟净化装置处理后经15m排气筒排放；实验室废气经通风橱收集后通过专用管道经17m排气筒排放；处理后的大气污染物均能达标排放。项目对周围环境的影响可接受。 2、废水 2.1污染物排放及达标情况 项目运营期产生的废水主要为生活污水，餐厅产生的餐饮废水，实验室器皿二次清洗废水。 （1）生活污水 项目生活污水包括校内师生生活污水和学术交流中心举行交流活动产生的生活污水。 ①校内师生生活污水 依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），高等院校高等教育的用水定额为33~50m3/人∙a，项目按40m3/人∙a计，用水定额按标准人数折算，项目折算后人数为1600人，则项目用水量为64000m3/a（即320m3/d），污水排放系数按0.8计，则污水排放量为256t/d，即5.12万t/a，生活污水污染物产生浓度为COD 350mg/L、氨氮30mg/L、总磷5mg/L，产生量为COD17.92t/a、氨氮1.536t/a、总磷0.256t/a。 ②学术交流中心生活污水 学术交流中心主要用于学校交流活动举行，内设250人的报告厅，根据建设单位提供资料，学术交流中心每年举行9次交流活动，每次活动按1d计，不在校内食宿，外来人数按250人，每人每天用水量按40L计，则学术交流活动用水量为90t/a（10t/d），生活污水污染物产生浓度为COD 350mg/L、氨氮30mg/L，产生量为COD0.0315t/a、氨氮0.0027t/a。 （2）餐厅产生的餐饮废水 项目设置1个餐厅，为全校1700名学生及教职工提供1日三餐，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中“快餐店、职工、学校食堂每顾客每次用水量20~25L”，本项目餐厅用水量按每人每次25L计算，则项目餐厅用水量为127.5m3/d（2.55万m3/a）。污水排放系数按0.8计，则污水排放量为102t/d，即2.04万t/a，污染物产生浓度为COD 800mg/L、氨氮30mg/L、动植物油100mg/L，产生量为COD16.32t/a、氨氮0.612t/a、动植物油2.04t/a。项目在餐饮中心东侧设置1座12m3的隔油池（满足隔油池的停留时间为0.5h）。 （3）实验室器皿二次清洗废水 根据建设单位提供资料，实验室产生的实验废液（含废料）、实验室器皿一次清洗废水均作为危险废物收集处置，故项目实验室器皿二次清洗废水水质中不考虑重金属。实验室器皿二次清洗用水量为2m3/d，排水系数按0.9计，则项目实验室废水量为1.8m3/d（即360m3/a），污染物产生浓度为COD200mg/L、氨氮20mg/L，产生量为COD0.072t/a、氨氮0.0072t/a。 综上，项目废水产生情况一览表见下表。 表22 本项目废水产生情况一览表 项目; 废水量 （t/a）; COD; 氨氮; 动植物油; 总磷. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 校内师生生活废水; 5.12万; 350; 17.92; 30; 1.536; /; /; 5; 0.256. 学术交流中心生活污水; 90; 350; 0.0315; 30; 0.0027; /; /; /; /. 餐饮废水; 2.55万; 800; 16.32; 30; 0.0612; 100; 2.04; /; /. 实验室器皿二次清洗废水; 360; 200; 0.072; 20; 0.0072; /; /; /; /. 总产生量; 7.715万; 498.04; 34.3435; 29.95; 1.0671; 33.05; 2.04; 3.32; 0.256. 项目采取的治理措施：校内师生生活污水和学术交流中心生活污水直接进入化粪池，化粪池对污染物的处理效率按COD20%，氨氮3%，总磷10%；餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池处理，隔油池+化粪池对污染物的去除效率按COD50%，氨氮3%，动植物油50%计，实验室器皿二次清洗废水经中和池处理后进入化粪池，中和池主要调节废水的pH，对其他污染物基本无去除效率，污染物去除效率按化粪池处理效率计算。 项目在校区北侧设置1座240m3的化粪池，项目废水产生量为433.8m3/d，项目废水经校区内预处理后最终进入麻屯镇污水处理厂处理，项目化粪池能够满足废水的12h停留时间，餐饮废水的产生量为102t/d，每天产生5h，项目设置1座12m3隔油池，能够满足0.5h停留时间，项目在实验室下设置1座5m3的中和池。 综上，项目废水排放情况一览表见下表。 表23 本项目废水排放情况一览表 项目; 废水量 （t/a）; COD; 氨氮; 动植物油; 总磷. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 校内师生生活废水; 5.12万; 280; 14.336; 29.1; 1.4899; /; /; 4.5; 0.2304. 学术交流中心生活污水; 90; 280; 0.0252; 29.1; 0.0026; /; /; /; /. 餐饮废水; 2.55万; 400; 10.2; 29.1; 0.7421; 50; 1.275; /; /. 实验室器皿二次清洗废水; 360; 160; 0.0576; 19.4; 0.0070; /; /; /; /. 总排口; 7.715万; 319.1; 24.6188; 29.05; 2.2416; 16.53; 1.275; 2.99; 0.2304. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; /; 500; /; /; /; 100; /; /; /. 麻屯镇污水处理厂接管标准; /; 350; /; 32; /; /; /; 3.5; /. 根据上表，项目废水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD：500mg/L）和麻屯镇污水处理厂接管标准。 2.2污水进入污水处理厂可行性分析 麻屯镇污水处理厂位于机场路西段路北，设计处理规模 10000m3 /d。一期 处理规模5000m3/d ，已投入使用，收集处理麻屯镇镇区的污水，设计出水水质达 GB18918-2002 一级 B 标准后排入金水河。2017年6月完成了提标改造，改造后处理达一级 A 标准后排入金水河。二期工程处理规模5000立方米/天，建成后总处理规模10000立方米/天，二期工程由孟津县环境保护局以《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响评价报告表的审批意见》（孟环审〔2020〕11号）进行批复，根据扩建项目环评，扩建工程建成后麻屯镇污水处理厂的服务范围为麻屯镇整个镇区及产业集聚区，服务面积约48.1km2，污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、BOD5≤190 mg/L、SS≤220mg/L，氨氮≤32mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水经邙山渠进入瀍河最终排入洛河。扩建工程目前已投入运行。 #### 本项目位于空港产业集聚区机场路与周山大道交叉口西南角，位于麻屯镇污水处理厂收水范围内。项目废水量为433.8m3/d，预计不会对污水处理厂形成大的冲击负荷。项目排水水质满足污水处理厂设计进水水质指标，因此项目废水排入孟津县麻屯镇污水处理厂可行。 2.3 废水排放口基本情况 由以上分析可知，本项目设置1个污水排放口DW001。 表24 本项目废水排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. DW001; 废水总排口; 112.384879711°; 34.731916632°; 麻屯镇污水处理厂; 间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 麻屯镇污水处理厂; COD; 380; 500. 氨氮; 32; /. SS; 220; 400. BOD5; 190; 300. 总磷; 3.5; /. 2.4废水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水污染源监测计划见下表。 表25 本项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001（废水总排口）; 流量、COD、氨氮、动植物油、pH、总磷; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 3、噪声 3.1噪声污染源监测计划 项目营运期噪声主要来自实验室内设备、风机、水泵等运行产生的噪声。实验室内设备均为小型设备，噪声量较小、且位于密闭的实验室内，项目不考虑实验室设备噪声影响。项目风机、水泵的声压级在80~85dB（A）之间。本项目评价要求对高噪声设备采取以下措施：①加强设备的维护与管理；③密闭隔声可降低15dB（A）。各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见下表。 表26 项目主要噪声源情况一览表 本次评价对风机、水泵的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式。 序号; 噪声源; 数量; 单台噪声级dB（A）; 降噪措施; 降噪后单台噪声级dB（A）. 1; 风机; 3; 85; 密闭设备间; 70. 2; 水泵; 5; 80; 65. - 点源衰减 Lr=Lr0−20lgrr0 式中：Lr——距声源距离为r处的声压级，dB（A）； Lr0——距声源距离为r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源距离，m； r0——声级为L0点距声源距离，m。 （2）噪声叠加 L=10lg100.1Li 式中：L——预测点噪声叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的声压级，dB（A）。 根据以上模式，经设备房墙壁隔音、距离衰减后，各厂界噪声预测结果见下表，项目仅昼间生产，夜间不生产。 表27 噪声预测情况一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 北厂界; 南厂界. 贡献值; 48.94; 58.63; 43.99; 58.96. 标准值; 昼间; 70; 60; 70; 60. 由上表可知，本项目正常运行时，西、南厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间≤60dB（A）），东、北厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求（昼间≤70dB（A））。 3.2噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声污染源监测计划见下表。 表28 本项目噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、北、南厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准和2类. 4、固体废物 项目固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂和实验室废物。 4.1生活垃圾 项目在校学生及教职工为1700人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为170t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运。 学术交流中心主要用于学校交流活动举行，内设250人的报告厅，根据建设单位提供资料，学术交流中心每年举行9次交流活动，每次活动按1d计，外来人数按250人，均不在校内食宿，每人每天生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为1.125t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运。 4.2 餐厨垃圾 项目餐厨垃圾的产生量按0.5kg/（人·次），食堂提供1700人早中晚三餐，则餐厨垃圾的产生量为510t/a，收集后由餐厨垃圾处理单位回收处理。 4.3废油脂 餐饮废水采用隔油池进行预处理，处理过程中会产生废油脂，这部分废油脂产生量按餐饮废水的SS、动植物油产生量和与处理量之差计算，则项目产生废油脂量约为3.6t/a，收集后交由餐厨垃圾回收处理单位处理。 4.4实验室废物 实验室废物主要为废旧纸箱、废纸、废抹布、废材料，一次性手套、口罩、废包装物、废试剂瓶、废玻璃器皿、废弃试液、一次清洗液。 （1）废旧纸箱、废纸、废抹布、废材料 废旧纸箱、废纸、废抹布、废材料产生量约为2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废旧废旧纸箱代码为223-001-07、废纸代码为220-001-04、废抹布代码为900-999-99。废旧纸箱、废纸、废抹布统一收集后交由环卫部门统一清运。结构级服役性实验室产生的金属材料作为废料外售处理；复材和高分子材料作为一般固废收集后交由环卫部门统一清运；结构级材料拆解后作为一般固废收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一次性耗材 实验过程中产生的一次性手套、口罩、废包装物，产生量约为0.3t/a，通常粘有各种化学试剂，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于“HW49其他废物”中“900-047-49”，统一收集暂存后，定期交由有相应处理资质的单位处理。 （3）实验废液及一次清洗液 项目化学化工实验过程中产生的废液，包括实验产生的废液、废料及一次清洗液，产生量约为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于“HW49其他废物”中“900-047-49”，统一收集暂存后，定期交由有相应处理资质的单位处理。 （4）医务室废物 项目医务室主要为教职工和学生提供基本病症治理和对于轻微伤势进行简单清创、消毒、包扎。由于进行治疗的物品均为一次性物品，无需进行清洗再利用。因此无医疗废水产生。医务室废物主要为学生简单皮外伤进行消毒和包扎产生的固废及过期、变态、变质的废弃药品，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于“HW01医疗废物”，统一收集暂存后，定期交由有相应处理资质的单位处理。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表29 本项目危险废物产生、处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 一次性耗材; HW49; 900-047-49; 0.3; 实验人员; 固态; 含废酸、废碱等; T/C/T/R; 在实验室危废暂存间内暂存定期交由有资质单位处理. 2; 实验废液及一次清洗液; HW49; 900-047-49; 2; 实验清洗; 固态; 含废酸、废碱等; T/C/T/R. 3; 医务室废物; HW01; 841-001-01和841-005-01; 0.5; 医务室; 固态; 含感染性、药物性等; In; 在医务室废物间暂存定期交由有资质单位处理. 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表30。 表30 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 实验室危废暂存间; 一次性耗材; HW49; 900-047-49; 实验室1楼库房; 1m2; 收集箱; 0.2t; 0.5年. 2; 实验废液及一次清洗液; HW49; 900-047-49; 2m2; 收集桶; 1t; 0.5年. 4; 医务室废物间; 医务室废物; HW01; 841-001-01和841-005-01; 医务室; 1m2; 收集桶; 0.1; 3天. 项目实验室危废暂存间和医务室废物间均按照《危险废物贮存污染控制标准》和《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文[2012]18号文件）有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 ①实验室危废暂存间位于实验室1楼库房，占地面积10m2，医务室废物间位于医务室内，占地面积3m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单中的防风、防雨、防晒要求。 ②本项目专用容器作为危废暂存容器，危废暂存容器置于危废暂存间。危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A 设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。加强管理，指定危废管理制度。 ③危险废物室内贮存，装载危险废物的容器必须完好无损，材质满足相应的强度要求，容器材质与衬里要与危险废物相容（不相互反应）。危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，将产生的危废定期交由有危废废物资质的单位进行处理，严禁随意处置危险废物。 ④禁止将危险废物与一般固体废物及其他废物混合堆放，按处置去向分别存放。 本项目采取以上措施后危险废物均得到合理有效的处理，对环境影响较小。 5、 环境风险分析 5.1风险识别 环境风险识别主要分为风险物质识别和生产装置识别，项目涉及的主要为风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目生产过程中使用的危险物质为盐酸、硫酸等，各风险物质的临界储存量见表29。 表 31 建设项目危险物质识别表 序号; 物质名称; CAS号; 年消耗量; 本项目最大贮存量; 临界储存量 Qn（t）. 1; 盐酸（≥37%）; 7647-01-0; 40L; 2.5L/0.003t; 7.5. 4; 硫酸; 7664-93-9; 40L; 2.5L/0.0046t; 10. 5.2 环境风险潜势初判 环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定，单元内存在的危 险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算： 式中：q1、q2……qn－每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn－与各危险物质对应的生产场所或贮存场所的临界量，t。 项目 Q 值为0.00076＜1。判定风险潜势为 I。风险评价等级为简单分析。 5.3环境风险分析 项目环境风险主要为实验室使用的化学试剂，经过识别属于风险物质的主要有盐酸、硫酸。危险物质风险主要为风险物质的储存、使用。 盐酸、硫酸具有强腐蚀性，其泄漏可导致水体污染；故将以上物质筛选为环境风险物质。 本项目以上物料储存量较小，在实验室4楼设置化学药品暂存间，面积为5m2，实验室用化学品均分类放置在专用储存柜内，由专人进行管理，发生泄漏事故后，由专人收集处理，交由有资质单位处理，使风险物质对环境的风险可控。 5.4 环境风险防范措施 危险物质的突发性环境污染事故由于其发生的突然性、形式的多样性决定了应急处置的艰难与复杂。当涉及到某一特定的危险物质时，根据当时当地的具体情况，参照相关处置技术处置。本评价提出以下具体措施。 （1）确定危险物质的性质和污染危害情况 当突发性环境污染事故发生时，尽快确定引发突发性环境污染事故的危险物质的名称（或种类）、数量、形式等基本情况，为处置危险物质的突发性环境污染事故提供第一手资料，这对减少和降低危险物质泄漏事故所造成的危害和损失至关重要。 对固定源（如使用、贮存危险物质等）可通过对使用、 贮存危险物质的部门有关人员（如管理人员）的调查询问，以及对引发突发性环境污染事故的位置等的判断， 一般可较快地确定引发突发性环境污染事故的危险物质的名称、种类、数量等信息；也可通过污染事故现场的一些特征，如气味、挥发性、遇水的反应性等，有时也可做出初步判断；通过采样分析，确定危险物质的名称、污染范围等。 （2）危险物质的应急措施 处置危险物质的突发性环境污染事故的一条基本原则，就是将有毒、有害的危险物质尽可能处理成无毒、无害或毒性较低、危害较小的物质，避免造成二次污染，尽量减少和降低危险物质泄漏事故所造成的危害的损失。项目危险物质的储存量较小，根据物质的类别分别放置在可燃液体储存柜、易燃液体储存柜、腐蚀性液体储存柜，储存柜设计有专用防漏液槽，能够有效防治液体外漏，发生泄漏后，立刻向管理人员汇报，在做好防护措施的情况下用专用的吸附材料，砂子或者抹布擦净，砂子或抹布交由有资质单位处理。 （3）危险物质环境风险防范措施： ①危险物质储存柜张贴危险标识。 ②设置专职人员，负责危险物质的分类、登记、核实，定期对储存柜进行检测，对专职人员定期培训，提高风险防范意识同时掌握应急措施。 6、环保投资及验收 该项目总投资为23000万元，其中环保投资102万元，占总投资的0.44%。 表32 本项目环保投资估算表 内容 类型; 防治措施; 投资 (万元). 废气; 餐厅油烟; 抽烟机+静电油烟净化装置（油烟去除率≥95%）; 15m高排气筒排放（DA001）; 30. 实验室废气; 通风橱; 引至楼顶排放（17m高排气筒）（DA002）; 20. 废水; 生活污水; 1座240m3化粪池; 30. 实验室废水; 1座5m3中和池+化粪池（与生活污水共用）. 餐饮废水; 1座12m3隔油池+化粪池（与生活污水共用）; 3. 噪声; 设备噪声; 建筑隔声、室内安装; /. 固废; 危废暂存间; 1座10m2，分类收集容器; 10. 一般固废; 分类收集容器; 5. 医疗废物; 1座3m2，分类收集容器; 3. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 1. 合 计; 102. 本项目环保设施“三同时”验收主要内容见下表。 表33 本项目环保设施“三同时”验收一览表 内容 类型; 验收内容; 验收标准. 废气; 餐厅油烟; 抽烟机+静电油烟净化装置（油烟去除率≥95%）; 15m高排气筒排放; 《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮油烟排放浓度1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度10mg/m3，油烟去除效率≥95%）。. 实验室废气; 通风橱; 引至楼顶排放（17m高排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求（17m高排气筒HCl的最高允许排放浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为0.328kg/h，硫酸雾的最高允许排放浓度为45mg/m3，最高允许排放速率为1.94kg/h）。. 废水; 生活污水; 1座240m3化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和涧西污水处理厂进水水质要求. 实验室废水; 1座5m3中和池+化粪池（与生活污水共用）. 餐饮废水; 1座12m3隔油池+化粪池（与生活污水共用）. 噪声; 设备噪声; 建筑隔声、室内安装; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类和4类标准。. 固废; 危废暂存间; 1座10m2，分类收集容器; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）要求。. 一般固废; 分类收集容器; 合理处置. 医疗废物; 1座3m2，分类收集容器; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）要求。. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 合理处置. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/餐厅油烟 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟机+静电油烟净化装置+15m高排气筒 | 《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮油烟排放浓度1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度10mg/m3，油烟去除效率≥95%）。 |
|  | DA002/实验室废气 | 氯化氢、硫酸雾 | 通风橱+17m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求（17m高排气筒HCl的最高允许排放浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为0.328kg/h，硫酸雾的最高允许排放浓度为45mg/m3，最高允许排放速率为1.94kg/h）。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和涧西污水处理厂进水水质 |
|  | 实验室废水 | pH、COD、氨氮 | 中和池+化粪池 |  |
|  | 餐饮废水 | COD、氨氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 |  |
| 声环境 | 设备、风机、水泵 | 噪声 | 室内安装、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂和实验室废物。项目生活垃圾和实验室产生的废旧纸箱、废纸、废抹布统一收集后交由环卫部门统一清运处理；实验室废材料分类收集后，外售，不能外售部分交由环卫部门统一处理；餐厨垃圾和隔油池产生的废油脂收集后由餐厨垃圾处理单位回收处理；实验室产生的一次性手套、口罩、废包装物、废试剂瓶、废玻璃器皿、废弃试液、一次清洗液均为危险废物，在实验室危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；医务室产生医疗废物属于危险废物在医务室暂存后，定期交由有相应处理资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 实验室内采用硬化防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危险物质储存柜张贴危险标识。 ②设置专职人员，负责危险物质的分类、登记、核实，定期对储存柜进行检测，对专职人员定期培训，提高风险防范意识同时掌握应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

- 六、结论

郑州大学洛阳校区（过渡校区）装修改造项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | 0.0153t/a |  | 0.0153t/a | +0.0153t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.153t/a |  | 0.153t/a | +0.153t/a |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.0018t/a |  | 0.0018t/a | +0.0018t/a |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 0.0108t/a |  | 0.0108t/a | +0.0108t/a |
| 废水 | 化学需氧量 |  |  |  | 24.6188t/a |  | 24.6188t/a | +24.6188t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 2.2416t/a |  | 2.2416t/a | +2.2416t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  | 1.275t/a |  | 1.275t/a | +1.275t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.2304t/a |  | 0.2304t/a | +0.2304t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 171.125t/a |  | 171.125t/a | +171.125t/a |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 510t/a |  | 510t/a | +510t/a |
|  | 废油脂 |  |  |  | 3.6t/a |  | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 废旧纸箱、废纸、废抹布、废材料 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 一次性耗材 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 实验室废液及一次清洗液 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 医务室废物 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①