- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司年产板管3000吨项目

建设单位： 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

编制日期：        2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司年产板管3000吨项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410322-04-01-472763 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 屈小琪 | 联系方式 |  | 158****3577 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 洛阳空港产业集聚区常袋镇半坡村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 21 分 28.66秒，北纬 34 度 45 分 51.70 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3499其他未列明通用设备制造业 |  | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 69.其他通用设备制造业 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津区发展与改革管委会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000万元 |  | 环保投资（万元） | 15.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.52 |  | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》（2016-2030）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》符合性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，是对隆华科技集团（洛阳）股份有限公司现有厂区装备制造业的产品链条延伸，项目用地为工业用地，符合规划要求。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图7、产业布局图见附图8。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单见下表1，环境准入条件见下表2，项目与规划环评审查意见符合性分析见下表3。 - 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 符合性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为板管加工项目，不属于上述禁止行业；项目采用的设备主要有卷料开平机、重型液压机、自动焊接设备、氩弧焊机等，不涉及落后生产工艺装备、落后产品。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目不涉及。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不涉及。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于限制类项目。; 符合. - 环境准入条件 类别; 准入条件; 本项目情况; 符合性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目为板管加工项目，是对隆华科技集团（洛阳）股份有限公司现有厂区装备制造业的产品链条延伸，项目符合国家产业政策，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目为板管加工项目，隆华公司换热器相关产品应用领域广泛，属于同行业国内领先水平。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目不涉及。; /. 污染物排放 总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放量较小，满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 本项目与规划环评审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为板管加工项目，属于装备制造业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目在隆华公司现有厂区内建设，用地为工业用地，与规划相符；项目不涉及大气环境防护距离。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为板管加工项目，不属于上述禁止行业。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生活污水排入常袋镇污水处理厂处理，厂区不单独设置废水排放口。项目产生的边角废料为一般固体废物，经收集后定期外售；项目产生的废机油、废液压油属于危险废物，经专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位无害化处置，危险废物的转运按照《危险废物转移联单管理办法》执行。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目严格控制污染物排放，焊接烟尘采用集中收尘+滤筒除尘器进行处理，可以实现污染物达标排放；生活污水通过厂区污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 隆华公司已制定有突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地为工业用地，符合产业集聚区规划。项目是对隆华科技集团（洛阳）股份有限公司现有厂区装备制造业的产品链条延伸，项目不涉及落后生产工艺装备及落后产品。本项目严格控制污染物排放，焊接烟尘采用集中收尘+滤筒除尘器进行处理，可以实现污染物达标排放；生活污水通过厂区污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |

| 其他符合性分析 | 一、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 - 本项目与洛政〔2021〕7号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 主要内容-划分生态环境管控单元; 重点管控单元; 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集 聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区（孟津区常袋镇半坡村），根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于重点管控单元，本项目为板管加工项目，有少量焊接废气排放，生活污水经化粪池处理后进入常袋镇污水处理厂处理后排放。; 相符. 二、与《孟津区生态环境准入清单》相符性分析 本次根据《孟津区生态环境准入清单》对本项目有关的要求列表如下，并对照要求进行分析。 - 本项目与《孟津区生态环境准入清单》相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束; 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目为板管加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目，不在麻屯镇饮用水源地一级保护区内。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目生产使用电为能源；本项目废水全部经管网收集后进入常袋镇污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目焊接废气拟经集中收尘+滤筒除尘器处理，可以达标排放。本项目为扩建项目，涉及主要污染物为颗粒物，采取区域替代总量减排措施。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 隆华公司已制定有突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目检验试漏定期补充新鲜水，不外排；生活污水入园区污水处理厂处理; 相符. 三、与生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控相符性分析 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，孟津生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 2、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目所产废气经配套治理措施处理后可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入常袋镇污水处理厂进行处理。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上限 本项目用水取自当地自来水管网，用电由当地市政电网提供，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目无生产废水排放，项目用地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 四、与集中式饮用水水源地保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》及《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，常袋镇饮用水水源共3眼井，其中1、2号井位于西小凡，3号井位于常袋村。 1号井地理坐标为N34°48'14.22"、E112°21'20.43"，井深154m，静水位64m，动水位79m，单位涌水量2.96m3/h·m，2011年开始供水；2号井地理坐标为N34°48'14.79"、E112°21'19.99"，井深108m，静水位56.6m，动水位67.3m，单位涌水量3.73m3/h·m，2012年开始供水；3号井地理坐标为N34°47'49.16"、E112°21'10.98"，井深140m，静水位75.2m，动水位127m，单位涌水量3.39m3/h·m，2013年开始供水。1、2号水井一级级保护区为水井外围500m，不划定二级保护区和准保护区；3号水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 本项目位于洛阳空港产业集聚区常袋镇半坡村，距离1号和2号水井的一级保护区3850m，距离3号井一级保护区3500m，不在划定的饮用水保护范围内。因此，本项目不在常袋镇集中水源地保护范围内，符合饮用水源地相关保护要求。本项目与常袋镇饮用水源地的位置关系图见附图5。 五、文物保护 本项目位于洛阳空港产业集聚区常袋镇半坡村，涉及的文物保护单位为邙山陵墓群。据调查，本项目位于邙山陵墓群西段控制地带内。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，将文物保护单位的总体情况、保护范围及保护要求等相关内容介绍如下： （1）邙山陵墓群总体情况 邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村——洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村——山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。 （2）建设控制地带西段范围及保护要求 建设控制地带西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 边界范围为：北界孟津县常袋镇酒流凹村—孟津县城关镇廛阳村—城关镇水泉村；西界孟津县常袋镇酒流凹村—洛阳市红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村—洛阳市瀍河区小李村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南—邙山镇苗南村—瀍河区小李村南。 建设控制地带保护要求如下： ①在文物保护单位周围的建设控制地带内，修建新建筑或构筑物时，不得破坏文物保护单位的环境风貌，其风格、震率、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的保护要求相一致。其设计方案需根据文物保护单位的级别，事先报经上一级文物行政管理部门同意和城乡建设规划部门批准。 ②在文物保护单位周围的建筑控制地带内，禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废气、废水、废渣等危害文物安全的活动。 在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 本项目位于邙山陵墓群西段控制地带内，主要在现有厂房内部建设，不涉及不涉及大型土木作业，项目的建设对文物保护单位影响较小，具体以文物部门意见为准。 项目与大遗址保护区位置关系图见附图9。 六、项目与洛阳市相关污染防治政策符合性分析 - 项目与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为板管加工项目，不属于上述禁止和限制发展的行业；且项目已在河南省投资项目在线审批监管平台上办理了备案，项目代码为：2107-410322-04-01-472763。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目符合《洛阳市生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合洛阳空港产业集聚区规划及规划环评的要求，项目新鲜水耗量约225t/a，排水量约108t/a，耗水量及排水量均较小，符合环境准入的要求。; 符合. 根据上表可知，本项目建设符合《关于印发洛阳市2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）文相关要求。 七、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业69.其他通用设备制造业”，符合国家产业政策要求。项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类或淘汰类设备。本项目于2021年7月21日由孟津区发展与改革委员会予以备案，项目代码为：2107-410322-04-01-472763（见附件2），因此，该项目符合国家产业政策。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（曾用名为洛阳隆华传热节能股份有限公司）成立于1995年，位于河南省洛阳市空港产业集聚区，是传热装备领域集研发、设计、制造及工程设计、项目总承包、运行管理等服务于一身的综合性企业，是中国较具竞争力的传热装备的研发和制造基地之一，目前拥有卢村厂区（新厂区）、董村厂区（老厂区）两个生产基地（其中老厂区分东、西两个地块）。2021年7月，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司拟在洛阳空港产业集聚区（孟津县常袋镇半坡村，老厂区西地块）新建年产3000吨板管项目，市场前景良好。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业69.其他通用设备制造业”类，且不属于“仅切割、焊接、组装的”，应编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。 - 建设地点及周边环境概况 本项目位于在洛阳空港产业集聚区（孟津县常袋镇半坡村，老厂区西地块），北距常袋镇政府约3.4km，东北距孟津县城约8.6km。 根据现场调查，本项目位于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司老厂区西地块范围内，利用现有部分闲置厂房约2500m2改建为板管生产车间，项目东侧和南侧为隆华公司闲置仓库，西侧和北侧为空地，西北侧为隆华公司喷砂处理线，东南侧为洛阳市福斯特钨钼工业有限公司。项目所在厂区（老厂区西地块）北侧为洛阳俊乾机械有限公司，西侧为常袋镇污水处理厂，南侧为空地，东侧为洛阳赛罗帕陶瓷科技有限公司和洛阳福格森机械装备有限公司，距本项目最近敏感点为半坡村（NW，200m）。 项目地理位置图见附图1，项目周围概况详见附图4。 - 项目工程内容 本项目位于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司老厂区西地块范围内，利用现有部分闲置厂房约2500m2，新建板管生产线2条。项目主要工程建设内容详见下表，厂区平面布置见附图2、附图3。 - 本项目主要工程内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 板管生产车间; 占地面积2500㎡，新建板管生产线2条。; 利用现有改建. 公用 工程; 供排水; 供水由常袋镇自来水管网提供，依托厂区现有供水设施。 排水采用雨污分流制，厂区已建有完善的雨污管网，雨水经道路两侧雨水口汇集，直接进入市政雨水管网；厂区生活污水由化粪池预处理，经厂区总排口排入市政污水管网，进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。; 依托 现有. 供电; 项目用电依托厂区已有供电设施，引自常袋镇电网。; 依托 现有. 环保 工程; 废气; 焊接废气; 集中集气+滤筒除尘器+1根15m高排气筒。; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池1个，50m3; 依托 现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; 新建. 固体废物; 废机油; 危废暂存间1个，80m2; 依托 现有. 废液压油. 边角废料; 一般固废暂存区1个，150m2; 依托 现有. 生活垃圾; 垃圾收集桶2个; 新建. - 产品方案 本项目为年产板管3000吨项目，主要产品方案如下。 - 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）. 板管; 3000. - 主要生产设备 本项目主要设备有卷料开平机、重型液压机、自动焊接设备、氩弧焊机等，详见下表。 - 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 备注. 1; 卷料开平机; W600; 1台. 2; 重型液压机; 6000T; 2台. 3; 自动焊接设备; L7800*W600; 1台. 4; L7800*W300; 1台. 5; 检测设备; /; 2台. 6; 氩弧焊机; 400型; 2台. - 主要原辅材料及燃料 项目原辅材料及能耗详见下表。 - 本项目原辅材料及能耗一览表 序号; 主要原辅材料; 单位; 消耗量; 备注. 1; 不锈钢卷材; t/a; 3030; /. 2; 不锈钢管; t/a; 50; /. 3; 氩气; t/a; 37.5; 钢瓶，50kg/瓶，最大最存量0.5t. 4; 焊丝; t/a; 2; /. 5; 润滑油; t/a; 0.2; /. 6; 液压油; t/5a; 6.0; 5年更换1次. 7; 水; t/a; 225; 常袋镇自来水管网. 8; 电; 万kw•h/a; 480; 常袋镇电网. 七、公用工程 1、给排水 本项目用水量为225t/a，包括生产用水（90t/a）和生活用水（135t/a），其中生产用水主要为焊接工序冷却用水和检验试漏用水。 本项目焊接工序采用水对焊接件进行冷却，冷却水槽容积为4m³，冷却水槽定期补充新鲜水，新鲜水补充量约为60t/a，焊接冷却水循环使用，不外排；本项目检验工序采用水对产品进行试漏，试漏水槽容积为4m³，试漏水槽定期补充新鲜水，新鲜水用量约为30t/a，检验试漏水循环使用，不外排。 本项目新增劳动定员15人，均不在厂区食宿，用水量按30L/（人•天）计，生活用水量为135t/a（0.45t/d），排污系数按80%计，污水产生量为108t/a（0.36t/d）。生活污水经厂区化粪池预处理后，通过市政污水管网送常袋镇污水处理厂深度处理。 图1 项目水平衡图（t/d） 2、供电 本项目用电依托厂区现有供电设施，用电量480万kw•h/a，可以满足项目用电需要。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，不在厂区食宿。年运行300天，实行二班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目产品主要为板管，具体工艺流程如下： 图2 板管生产工艺及产污环节示意图 本项目板管生产工艺简述如下： （1）剪切：本项目采用不锈钢卷材作为生产原料，根据生产工艺要求，采用卷料开平机剪切成一定尺寸的不锈钢板材，该工序会产生噪声及少量边角废料。 （2）液压成型：剪切好的不锈钢板材送入重型液压机，压制成板管片，该工序会产生噪声及少量边角废料。 （3）自动焊接：将两片板管片对接成管状，送入自动焊接机进行点焊定位，然后进行滚焊焊接。自动焊接机主要通过电极对被焊接金属施压通电发热并熔融接触点进行焊接，不使用焊材、焊剂，焊接过程基本没有焊接烟尘产生，因此该工序焊接烟尘可忽略不计。 （4）检验：本项目采用试漏设备对焊接好的板管进行试漏。 （5）组合焊接：将进、出管线等附件焊接至板管进、出口，采用氩弧焊进行焊接。该工序会产生噪声及焊接废气。 根据本项目生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声、固废，具体产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 焊接; 焊接废气; 颗粒物. 废水; 职工生活; 生活污水; BOD5、COD、氨氮、SS. 噪声; 生产设备等; 设备噪声; 噪声（Leq）. 固废; 生产过程; 废边角料; 一般固废. 职工生活; 生活垃圾. 生产设备; 废机油; 危险废物. 液压设备; 废液压油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司目前拥有卢村厂区（新厂区）、董村厂区（老厂区）两个生产基地（其中老厂区分东、西两个地块）。本项目为板管生产项目，属于扩建项目，位于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司老厂区西地块范围内。根据现场调查，本项目所在厂区（老厂区西地块）原为洛阳隆华传热节能股份有限公司年产600万千瓦换热量高效复合型冷却（凝）器扩建项目场地，该项目于2014年8月由孟津县环保局以孟环监审[2014]53号文进行了批复，2015年4月27日，孟环监验[2015]3号文对该项目进行验收，该项目目前已停产闲置，原生产车间作为备用仓库使用，本项目利用该闲置厂房部分区域作为生产场地。 一、现有工程及在建工程概况 隆华公司董村厂区（老厂区）内现有工程均有完善的环保手续，且隆华科技集团（洛阳）股份有限公司老厂区已于2020年6月9日取得排污许可证，证书编号：91410300171444298M002U，行业类别为：通用设备制造业、表面处理，有效期限2020年6月9日至2023年6月8日，发证机关：孟津县环境保护局。董村老厂区现有工程概况如下： 1、隆华公司董村厂区（老厂区）东地块 2003年，隆华公司在董村厂区建设拖拉机配件加工项目，年产拖拉机配件30000件，该项且环境影响登记表由孟津县环境保护局于2003年5月16日予以批复；2003年9月28日，项目通过孟津县环境保护局验收。 2006年，隆华公司在董村厂区内建设制冷设备项目，年产蒸发式冷凝器550台及各类风机4000台，该项目环境影响报告表由洛阳市环境保护局于2006年4且17日以洛环监表[2006]30号予以批复；2008年10月项目建设完成，2008年l1月10日，项目通过洛阳市环境保护局验收，批复文号为洛环监验[2008]55号。 2017年，隆华公司对制冷设备项目进行了技改，在董村厂区现有厂区基础上新增了两座油膜移动式油膜喷漆室、一台抛丸机及一条热处理线，现有制冷设备产品只保留了蒸发式冷凝器产品，其他冷凝器及风机产品生产搬迁至卢村厂区，现有制冷设备生产规模变为年产蒸发式冷凝器100台，拖拉机配件生产规模不变。2017年12月1日，孟津县环境保护局对技改项目环境影响报告书予以批复，批复文号为孟环审[2017]90号；2018年3月技改项目竣工，于2020年6月7日完成了竣工环境保护自主验收。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司空冷器、高效复合型冷凝冷却器研发中心建设项目于2021年8月5日由孟津县环保局以孟环审[2021]70号文进行了批复，目前该项目正在建设。 2、隆华公司董村厂区（老厂区）西地块 洛阳隆华传热节能股份有限公司年产600万千瓦换热量高效复合型冷却（凝）器扩建项目于2014年8月由孟津县环保局以孟环监审[2014]53号文进行了批复，2015年4月27日，孟环监验[2015]3号文对该项目进行验收。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董村厂区新建喷砂生产线项目于2020年5月6日由孟津县环境保护局以孟环审[2020]20号文进行批复，2020年9月9日，该项目通过了竣工环保自主验收。 隆华公司董村厂区（老厂区）现有工程环保手续履行情况汇总详见下表。 - 隆华公司董村厂区（老厂区）东地块环保手续履行情况一览表 项目名称; 拖拉机配件加工项目; 制冷设备项目; 董村厂区制冷设备技改项目; 空冷器、高效复合型冷凝冷却器研发中心建设项目. 产品方案及规模; 拖拉机配件30000件; 蒸发式冷凝器550台及各类风机4000台; 蒸发式冷凝器100台，其他冷凝器及风机产品搬迁至卢村，董村厂区不再生产; 主要进行冷凝器产品的研发，包括空冷器、蒸发冷凝器、复合冷却塔等. 环评类型; 登记表; 报告表; 报告书; 报告表. 环评审批情况; 批复时间; 2003年5月16日; 2006年4月17日; 2017年12月1日; 2021年8月5日. 审批部门; 孟津县环境保护局; 洛阳市环境保护局; 孟津县环境保护局; 孟津县环境保护局. 批复文号; /; 洛环监表[2006]30号; 孟环审[2017]90号; 孟环审[2021]70号. 环保验收情况; 验收时间; 2003年9月28日; 2008年11月10日; 2018年5月6日; 尚未验收. 审批部门; 孟津县环境保护局; 洛阳市环境保护局; 自主验收. 批复文号; /; 洛环监验[2008]55号. 运行状况; 正常; 17年技改后蒸发式冷凝器生产规模改为100台，生产线正常运行；其他冷凝器及风机产品搬迁至卢村，董村厂区不再生产; 在建. - 隆华公司董村厂区（老厂区）西地块环保手续履行情况一览表 项目名称; 年产600万千瓦换热量高效复合型冷却（凝）器扩建项目; 董村新建喷砂生产线项目. 产品方案及规模; 高效复合型冷却（凝）器600万千瓦换热量; 年处理喷砂件1500吨. 环评类型; 报告表; 报告表. 环评审批情况; 批复时间; 2014年8月9日; 2020年5月6日. 审批部门; 孟津县环境保护局; 孟津县环境保护局. 批复文号; 孟环监审[2014]53号; 孟环审[2020]20号. 环保验收情况; 验收时间; 2015年4月27日; 2020年9月9日. 审批部门; 孟津县环境保护局; 自主验收. 批复文号; 孟环监验[2015]3号. 运行状况; 停产; 正常. 二、现有工程“三废”排放现状情况 现有工程的“三废”排放情况结合现场调查情况、隆华公司老厂区排污许可证以及现有工程的环评、验收报告、日常监测数据进行综合统计。 （1）废气排放情况 现有工程废气污染源主要为焊接废气，抛丸废气，涂装工序喷漆、晾干废气，燃气加热炉燃烧烟气，喷砂废气。 目前厂区内二保焊、氩弧焊等焊机各配套有移动式焊接烟尘净化器，废气处理后直接在车间无组织排放，拟改造为烟气集中收集+高效覆膜袋式除尘器处理后，尾气经15m高排气筒排放；抛丸废气通过袋式除尘器处理后经一根15m高排气筒排放；两座喷漆室涂装废气分别通过一套油膜漆雾净化+干式过滤+吸附脱附+催化燃烧装置处理后经各自的20m高和15m高排气筒排放；两台燃气加热炉燃烧烟气合并经一根15m高排气筒排放。废砂废气，经密闭收集后通过2套旋风+滤筒除尘器处理，尾气通过1根15m高排气筒达标排放。 2020年底，隆华公司对1#天然气加热炉进行了提升改造，加装了低氮燃烧器。根据《董村厂区制冷设备技改项目竣工环境保护验收监测报告》，燃气加热炉改造前NOx排放量为0.1120t/a；根据2021年5月27日的例行监测数据，燃气加热炉改造后NOx排放量为0.0144t/a，削减量为0.0976t/a。 根据2021年5月27日隆华公司委托河南宜信检测技术服务有限公司对抛丸、涂装等有组织以及厂区无组织废气的监测报告，现有工程废气污染物排放情况详见下表。 - 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 废气量m3/h; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放标准; 达标情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 抛丸; 1.56× 104; 颗粒物; 4.0; 0.0619; 0.1486; 120; 3.5; 达标. 1#喷漆室; 5.72× 104; 颗粒物; 4.9; 0.2800; 0.6720; 120; 5.9; 达标. 二甲苯; 0.473; 0.0271; 0.0650; 20; /; 达标. 非甲烷总烃; 3.86; 0.2208; 0.5299; 50; /; 达标. 2#喷漆室; 5.77× 104; 颗粒物; 5.1; 0.2920; 0.7008; 120; 3.5; 达标. 二甲苯; 0.316; 0.0182; 0.0437; 20; /; 达标. 非甲烷总烃; 3.31; 0.1910; 0.4584; 50; /; 达标. 1#、2#燃气加热炉; 925; 颗粒物; 7.4; 0.0041; 0.0019; 30; /; 达标. SO2; 10; 0.0059; 0.0027; 200; /; 达标. NOx*; 57; 0.0314; 0.0144; 300; /; 达标. 喷砂; 1.42× 104; 颗粒物; 7.5; 0.107; 0.0107; 10; 3.5; 达标. 排放量合计：颗粒物1.5340t/a，二甲苯0.1087t/a，非甲烷总烃0.9883t/a，SO2 0.0027t/a，NOx 0.0144t/a。 注：*NOx排放量数据为燃气加热炉改造后的数据，喷砂排放量根据验收监测报告核算。. - 现有工程废气污染物无组织排放结果 项目 监测日期; 颗粒物 无组织排放浓度 （mg/m3）; 二甲苯 无组织排放浓度 （mg/m3）; 非甲烷总烃 无组织排放浓度 （mg/m3）. 2020.12.28; 0.401~0.476; 未检出; 0.84~0.87. 标准限值; 1.0; 0.2; 2.0. 根据表14和表15可知，现有工程抛丸工序和2个喷漆室排放的颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）颗粒物排放限值要求；2个喷漆室二甲苯和和非甲烷总烃排放浓度均满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求；燃气加热炉颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准要求。厂界无组织排放的颗粒物浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准要求；二甲苯、非甲烷总烃的浓度均能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中要求。 （2）废水排放情况 现有工程废水主要为职工生活污水，生活污水通过厂区化粪池处理后进入常袋镇污水处理厂处理后排放。 根据2021年5月27日隆华公司委托河南宜信检测技术服务有限公司对东地块废水总排口的监测报告，结合董村厂区新建喷砂线项目验收监测报告对西地块废水总排口的监测报告，项目废水污染物排放情况见下表。 - 现有工程厂区总排口废水污染物排放监测结果一览表 单位：mg/L 项目; 废水量（m3/d）; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 东地块总排口; 3.4; 7.05~7.18; 188~215; 59.4~63.2; 24.6~27.0; 89~97. 西地块总排口; 0.12; 7.10~7.35; 182~225; 54.8~58.5; 16.3~20.2; 92~98. GB8978-1996表4三级标准; /; 6~9; 500; 300; /; 400. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，项目生活污水经处理后污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。 （3）噪声排放情况 现有工程噪声源强主要为钻床、铣床、车床、抛丸机、空压机、风机、喷砂室等高噪声设备产生的噪声，噪声源强为80~95dB(A)。通过采取设置减振基础等措施，经厂房隔声后，车间外噪声可降至60~75dB(A)以下。 根据2021年5月27日隆华公司委托河南宜信检测技术服务有限公司在厂区正常生产时对老厂区东地块四周厂界的噪声监测报告，结合董村厂区新建喷砂线项目验收监测报告对老厂区西地块四周厂界的噪声监测报告，项目噪声排放情况见下表。 - 现有工程（东地块）噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 57; 46. 北厂界; 55; 44. 南厂界; 57; 46. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类; 65; 55. 西厂界; 55; 47. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类; 70; 55. - 现有工程（西地块）噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 西厂界; 55.3-55.8; 45.1-45.6. 北厂界; 55.4-56.2; 45.5-45.7. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类; 65; 55. 根据上表可知，现有工程东地块正常生产时东、北、南厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；西厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。现有工程西地块正常生产时西厂界、北厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废排放情况 现有工程产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物。其中一般固废主要有废边角料、金属屑、废焊接材料、抛丸机除尘器收集的粉尘和废钢丸等；危险废物主要有废机油、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废漆桶等。 厂区生活垃圾集中收集后定期由环卫部门定期清运；废边角料、废焊接材料、抛丸机除尘器收集的粉尘和废钢丸等一般固体废物在厂区一般固废暂存区暂存后外售废金属回收公司；废机油、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废漆桶等危险废物在危废暂存间暂存后定期委托中环信环保有限公司处置。 现有工程固体废物产生量及处理去向见下表。 - 现有工程固体废物产生及处理情况表 单位：t/a 固废类别; 固废名称; 产生量; 危废代码; 处理处置情况. 一般工业固体废物; 废边角料; 15; /; 集中收集后定期外售. 废焊接材料; 0.5; /. 除尘器收集粉尘; 47.05; /. 废钢丸; 5.0; /. 小计; 67.55; /; /. 危险废物; 废机油; 1.0; HW08; 厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处置. 漆渣; 21.4; HW12. 废活性炭; 9.38; HW49. 废包装桶; 8.0; HW49. 废过滤棉; 0.3; HW49. 废催化剂; 0.05; HW49. 小计; 40.13; /; /. 职工生活垃圾; 24.9; /; 集中收集后定期由环卫部门清运处置. （5）现有工程“三废”排放情况汇总 根据上述内容，现有工程三废排放情况见下表。 - 现有工程三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 序号; 污染物名称; 排放量. 废气; 1; 颗粒物; 1.5233. 2; 二甲苯; 0.1087. 3; 非甲烷总烃; 0.9883. 4; SO2; 0.0027. 5; NOx; 0.0144. 废水 1056t/a; 1; COD; 0.2050. 2; BOD5; 0.0627. 3; 氨氮; 0.0270. 4; SS; 0.0949. 固废 处置量; 1; 危险废物; 40.13. 2; 一般工业固废; 67.55. 3; 生活垃圾; 24.9. 三、在建工程“三废”排放情况汇总 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董村厂区（老厂区）在建项目为空冷器、高效复合型冷凝冷却器研发中心项目，位于老厂区东地块，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司空冷器、高效复合型冷凝冷却器研发中心建设项目环境影响报告表》（河南海奥环保科技有限公司，2021年7月），该项目废气污染源主要为燃气锅炉燃料燃烧烟气，废水污染源主要为软化水再生废水及锅炉排污水，固体废物主要是软水制备系统产生的废离子交换树脂。根据上述内容，在建工程三废排放情况见下表。 - 在建工程三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 序号; 污染物名称; 排放量. 废气 （燃气锅炉废气）; 1; 颗粒物; 0.0032. 2; SO2; 0.0030. 3; NOx; 0.0277. 废水 （燃气锅炉排污水）; 1; COD; 0.0003. 2; SS; 0.0004. 一般工业固废; 1; 废树脂; 0.08. 四、现存环保问题及整改要求 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中的工业焊接烟气无组织排放治理的相关要求，全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 根据现场调查，现有厂区（老厂区东地块）焊接工序焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，不符合上述文件的要求，由于在建的“空冷器、高效复合型冷凝冷却器研发中心建设项目”已要求其改造为“烟气集中收集+高效覆膜袋式除尘器处理+15m高排气筒排放”，本次环评不再针对该问题提出整改要求；项目所在厂区（老厂区西地块）现有工程各项污染物均能实现达标排放，项目拟利用厂房区域已清空，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量达标区判定情况见下表。 - 区域环境空气现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8µg/m3; 60µg/m3; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34µg/m3; 40µg/m3; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91µg/m3; 70µg/m3; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51µg/m3; 35µg/m3; 145.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 166µg/m3; 160µg/m3; 103.8; 不达标. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： SO2 年平均浓度60µg/m3；NO2 年平均浓度40µg/m3；PM10 年平均浓度70µg/m3； PM2.5 年平均浓度35µg/m3；CO 24h平均浓度4mg/m3；O3 日最大8h平均浓度160µg/m3。. 由上表可知，项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境质量不达标。 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5 号），2021年全市将持续调整优化产业结构、推动产业绿色转型升级，持续调整优化能源结构、推进能源低碳高效利用，持续调整优化交通运输结构、构建绿色交通体系，持续调整优化用地和农业投入结构、强化面源污染管控，全面推行重点行业绩效分级、深化工业企业大气污染综合治理，强化臭氧协同控制、持续深化挥发性有机物污染治理，强化重污染天气应急管控、大力推动多污染协同减排，强化基础能力建设、持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。在严格落实上述重点任务的基础上，洛阳市的环境空气质量将有更大的改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水质量现状 本项目生活污水经厂区污水管网排入常袋镇污水处理厂进行深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1一级A标准后排放。经调查，常袋镇现有排污口调整至邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日~2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 检测结果. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. pH值; 无量纲; 6.95~6.99; 7.01~7.04; 7.07~7.12. 悬浮物; mg/L; 14~15; 11~17; 8~11. 化学需氧量; mg/L; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3. 五日生化需氧量; mg/L; 3.1~3.6; 3.2~3.5; 3.4~3.6. 氨氮; mg/L; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414. 总磷; mg/L; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16. 总氮; mg/L; 0.49~0.51; 0.43~0.53; 0.59~0.63. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，邙山渠3个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 项目周边50m范围内无声环境敏感目标，为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本项目利用河南申越检测技术有限公司于2020年7月20日~2020年7月21日对项目所在厂区（老厂区西地块）厂界声环境质量现状监测结果，监测期间喷砂线正常运行，监测结果见下表： - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2020.07.20~07.21; 西厂界; 55.3-55.8; 45.1-45.6. 北厂界; 55.4-56.2; 45.5-45.7. 由上表中监测数据可知：本项目西厂界、北厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 据现场调查，项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为半坡村和董村，项目周边500m范围内无地下水环境敏感保护目标，项目周边50m范围内无声环境敏感保护目标。本项目主要保护目标详见下表，项目周围概况及敏感目标分布见附图4。 - 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 相对厂址距离; 保护级别. 环境空气; 半坡村; NW，200m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 董村; SE，370m. 文物; 邙山陵墓群西段; 建设控制地带内; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）： 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 1.0; 15; 3.5. 2、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 10. 3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 5.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 6.《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0035t/a，孟津区2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，主要污染物排放量为COD 0.0216t/a、氨氮0.0021t/a，通过市政污水管网排入常袋镇污水处理厂进行处理，排放量为COD 0.0054t/a、氨氮0.0005t/a，纳入常袋镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 本项目与董村厂区新建喷砂项目、洛阳市福斯特钨钼工业有限公司共用厂区现有化粪池，本项目投运后，项目所在厂区（老厂区西地块）废水污染物排放情况见下表。 - 项目所在厂区（老厂区西地块）废水污染物排放一览表 单位：mg/L 项目; 废水污染物排放量. 本项目总量控制指标; COD; 0.0216t/a. 氨氮; 0.0021t/a. 本项目新增总量指标; COD; 0.0054t/a. 氨氮; 0.0005t/a. 新建喷砂项目总量控制指标; COD; 0.0072t/a. 氨氮; 0.0007t/a. 洛阳市福斯特钨钼工业有限公司厂区总量控制指标; COD; 0.1306t/a. 氨氮; 0.0126t/a. 本项目建成后厂区（老厂区西地块）排污口总量控制指标; COD; 0.1594t/a. 氨氮; 0.0154t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不新增占地，不涉及土建工程，施工期主要为厂房内部生产设备安装，施工期较短，施工期基本不会对周围环境产生影响，施工期影响将随着施工期的结束而结束，因此本项目不再对施工期环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 本项目运营过程废气主要为焊接废气，主要污染物为颗粒物。 本项目焊接主要分为自动焊接和组合焊接两个工序，其中自动焊接工序采用自动焊接机进行焊接，主要通过电极对被焊接金属施压通电发热并熔融接触点进行焊接，不使用焊材、焊剂，自动焊接工序焊接烟尘可忽略不计；组合焊接工序采用氩弧焊进行焊接，采用焊丝作为焊接材料，该工序会少量焊接废气。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），焊接废气采用产污系数法核算，产污系数参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中“通用设备制造行业 09焊接工序（实心焊丝）”推荐的废气排放系数，颗粒物的排放量为9.19kg/t原料，本项目实心焊丝用量为2t/a，则颗粒物产生量为0.0184t/a，产生速率为0.184kg/h。本项目拟采用焊接烟尘集中收集系统（收集效率90%），废气经收集后送1台滤筒除尘器进行处理（风机风量2000m3/h，处理效率90%），组合焊接年运行时间按照100h计，则焊接废气有组织颗粒物排放量为0.0017t/a，排放速率为0.0166kg/h，排放浓度为8.28mg/m3。无组织颗粒物排放量为0.0018t/a。 2、废气污染防治措施及达标分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），焊接废气污染防治可行技术包括：烟尘净化装置，袋式除尘；本项目焊接废气采用滤筒除尘器进行处理，滤筒除尘类似于袋式除尘，是一种粉尘高效处理技术，属于粉尘废气污染防治可行技术。 本项目焊接废气经烟尘集中收集系统收集后送1台滤筒除尘器进行处理，颗粒物排放速率为0.0166kg/h、排放浓度为8.28mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求，同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值要求。 根据废气污染源核算结果，本项目废气污染物产排情况及排放口基本情况详见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 污染工序; 污染物; 排放口编号; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数; 处理前; 处理措施; 废气量m3/h; 处理后. 经度(o); 纬度 (o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 焊接工序; 颗粒物; DA002; 一般排放口; 112.358099795; 34.764094907; 15; 0.2; 25; 82.8; 0.0184; 烟气集中收尘+滤筒除尘器+1根15m高排气筒; 2000; 8.28; 0.0166; 0.0017. 生产车间; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0017; 车间封闭; /; /; /; 0.0018. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知，焊接废气颗粒物排放浓度和排放速率满足能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求，同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值要求，项目运行过程对周边环境影响较小。 - 环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对运营过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 焊接废气排气筒; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求； 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每年一次. 二、水环境影响分析 1、废水污染源 本项目生活污水产生量为108t/a，主要污染物产生浓度为COD250mg/L，BOD5180mg/L，SS220mg/L，氨氮20mg/L；生活污水经厂区化粪池（50m3）进行预处理，处理后生活污水主要污染浓度为COD200mg/L，BOD5162mg/L，SS110mg/L，氨氮19.4mg/L。生活污水经厂区化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，通过市政污水管网送常袋镇污水处理厂深度处理。本项目焊接冷却水和检验试漏水均循环使用，不外排。 2、废水进入常袋镇污水处理厂可行性分析 常袋镇污水处理厂位于常袋镇半坡村西南角，设计日处理污水能力3000吨，现在已投入运行，主要收集常袋镇区（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵家洼部分）生活污水及常袋拓展园区（洛阳空港产业集聚区北部常袋镇部分），沿线污水管网敷设完成，处理后的水质可达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。常袋镇污水处理厂设计进水水质要求为pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L。 本项目位于孟津区常袋镇污水处理厂收水范围之内，项目厂区排水中的COD、BOD5、SS、氨氮的排放浓度均能够满足常袋镇污水处理厂进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 综上所述，本项目产生生活污水可以依托常袋镇污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，本次评价项目废水监测计划见下表。 - 项目废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 厂区总排口; pH、COD、NH3-N、SS、流量; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和常袋镇污水处理厂进水指标要求. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为重型液压机、自动焊接设备、卷料开平机、风机等，噪声声级范围为75-90dB(A)，经基础减震、建筑隔声后可降低噪声约20dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声污染源强及排放源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 源强（dB(A)）; 位置; 类型; 治理措施; 排放源强 （dB(A)）. 1; 重型液压机; 2台; 90; 生产车间; 连续; 建筑隔音、基础减震; 70. 2; 自动焊接设备; 2台; 75; 生产车间; 连续; 50. 3; 卷料开平机; 1台; 80; 生产车间; 连续; 60. 4; 风机; 1台; 85; 设备间; 连续; 65. 2、声环境影响预测 （1）面声源影响预测公式 将污水处理区视为面声源，设预测点和声源中心距离为r，构筑物高度为a，宽度为b，对于受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）如下： 当预测点和声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））。 （2）基准预测点噪声级叠加公式 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 （3）点声源的几何发散衰减模式 LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA(r)——受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； LA(r0) ——距声源距离r0处的声级，dB(A)。 噪声预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 背景值; 55.8; 45.6; 56.2; 45.7. 贡献值; 51.5; 51.5; 31.9; 31.9. 预测值; 57.2; 52.5; 51.2; 40.7. 标准值; 65; 55; 65; 55. 备注：东厂界、南厂界为公共厂界。 由上表预测结果可知，项目运营期西厂界、北厂界昼夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 - 环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 西厂界、北厂界; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有边角废料、除尘器收尘、废液压油、废机油、生活垃圾等，其中边角废料属于一般工业固废，废液压油、废机油属于危险废物。 （1）边角废料：本项目剪切下料和液压成型过程中会产生少量边角废料，产生量约为30t/a，暂存于厂区现有一般固废暂存区内（150m2），定期外售。 （2）除尘器收尘：本项目除尘器运行过程中会产生除尘器收尘，产生量约为0.015t/a，暂存于厂区现有一般固废暂存区内（150m2），定期外售。 （3）废机油：本项目生产设备在检修等过程中会产生少量废机油，产生量约为0.2t/a，属于危险废物HW08（900-214-08），经专用容器收集后暂存于厂区现有危废暂存间内（80m2），定期委托有资质单位无害化处置。 （4）废液压油：本项目液压设备会产生少量废液压油，产生量约为6t/5a，属于危险废物HW08（900-218-08），经专用容器收集后暂存于厂区现有危废暂存间内（80m2），定期委托有资质单位无害化处置。 （4）生活垃圾：项目劳动定员15人，生活垃圾量按0.6kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.7t/a，经厂区生活垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理。 本项目依托现有工程危废暂存间（80m2），该危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行了建设，采取了“四防”措施。本项目产生的危险废物主要为废机油、废液压油等，采用封闭铁桶盛装分类存放，并粘贴危废标签。地面及内墙均采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 危废暂存间依托可行性分析：现有危废储存间面积为80m2，最大储存量为30t，主要暂存现有工程产生的废机油、漆渣、废活性炭、废包装桶、废过滤棉、废催化剂等，实际最大存放量为20t，则现有的危废储存间储存余量约为10t；本项目最大拟存放量为6.2t，小于现有危废储存间储存余量，因此本项目产生的危险废物依托现有工程危废暂存间储存可行。 一般固废暂存区依托可行性分析：现有一般固废暂存区面积为150m2，最大储存量为50t，主要暂存现有工程产生的废边角料、除尘器收集粉尘、废钢丸等，实际最大存放量为30t，则现有工程一般固废暂存区储存余量约为20t；本项目最大拟存放量为10t，小于现有工程一般固废暂存区储存余量，因此本项目产生的一般固废依托现有工程一般固废暂存区储存可行。 本项目危险废物产生及排放情况见下表。 - 项目危险废物产生情况及处置措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 生产设备; 液体; 矿物油; 矿物油; 每年2次; T; 在危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处理. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2; 液压设备; 液体; 矿物油; 矿物油; 每年1次; T. 综上所述，项目产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响较小。 五、土壤、地下水影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为危废暂存间等，影响途径以垂直入渗为主，主要涉及因子为石油类。 项目运营期厂区进行分区防渗，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 危废暂存间; 地面; 重点. 2; 生产车间; 地面; 一般. 重点防渗区：危废暂存间地面为夯实素土，中部为100mm厚C15混凝土垫层，上层为300mmC30混凝土，池壁为300mmC30混凝土，混凝土的抗渗标号为P6，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，以防止污染地下水等。 一般防渗区：该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 本项目采取上述防渗措施，项目对地下水和土壤影响较小。 六、总量控制指标 根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》、原国家环境保护部关于印发《建设项目污染物排放总量指标审核及管理办法的通知》（环发[2014]197号）等相关要求，核定总量控制指标，从而为建设项目申请排污指标提供参考依据。 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0035t/a，孟津区2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，主要污染物排放量为COD 0.0216t/a、氨氮0.0021t/a，通过市政污水管网排入常袋镇污水处理厂进行处理，排放量为COD 0.0054t/a、氨氮0.0005t/a，纳入常袋镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 七、本项目建设前后污染物排放情况 本项目建设前后项目所在厂区污染物的产生、削减、排放“三笔账”统计情况分别见下表。 - 本项目建设前后项目所在厂区污染物排放情况 单位t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量; 在建工程排放量; 本工程新增排放量; “以新带老”削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 1.5233; 0.0032; 0.0035; /; 1.5300; +0.0035. 二甲苯; 0.1087; /; /; /; 0.1087; 0. 非甲烷总烃; 0.9883; /; /; /; 0.9833; 0. SO2; 0.0027; 0.0030; /; /; 0.0057; 0. NOx; 0.0144; 0.0227; /; /; 0.0371; 0. 废水; COD; 0.2050; 0.0003; 0.0216; /; 0.2269; +0.0216. BOD5; 0.0627; /; 0.0175; /; 0.0802; +0.0175. 氨氮; 0.0270; /; 0.0021; /; 0.0291; +0.0021. SS; 0.0949; 0.0004; 0.0112; /; 0.1065; +0.0112. 固体废物; 危险废物; 40.13; /; 1.4; /; 41.53; +1.4. 一般工业固废; 67.55; 0.08; 30.015; /; 97.645; +30.015. 生活垃圾; 24.9; /; 2.7; /; 27.6; +2.7. 注：1.表中固体废物数据为产生量，排放量均为0；. 八、环境保护措施投资 本项目总投资1000万元，环保投资约15.2万元，占总投资1.52%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 污染源或污染物; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 焊接废气; 烟气集中收集系统+滤筒收尘器+1根15m高排气筒; 1套; 2000m3/h; 10; 新建. 废水; 生活污水; 50m3化粪池; 1座; 50m3; /; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 5; 新建. 地下水及土壤; 厂区防渗; 危废暂存间地面防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；其它区域防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效; /; /; /; 依托现有. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1个; 150m2; /; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 80m2; /. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 4个; /; 0.2; 新建. 总计; 15.2. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接废气排气筒 DA002 | 颗粒物 | 烟气集中收集系统+滤筒收尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求； 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）焊接废气排放限值 |
| 地表水环境 | 厂区排放总口DW001 | COD，BOD5，SS，NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和常袋镇污水处理厂进水指标要求 |
| 声环境 | 生产设备等 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废物主要有边角废料、除尘器收集粉尘、废液压油、废机油、生活垃圾等，其中边角废料和除尘器收集粉尘属于一般工业固废，暂存于厂区一般固废暂存区内，定期外售；废液压油、废机油属于危险废物，经专用容器收集后暂存于危废暂存区内，定期委托有资质单位无害化处置；生活垃圾经厂区生活垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间地面防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；其它区域防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司年产板管3000吨项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理；项目产生的废气和噪声均达标排放，固体废物均能得到合理处置，项目实施后可满足当地环境功能要求。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.5233 | 1.5233 | 0.0032 | 0.0035 | / | 1.5300 | +0.0035 |
|  | 二甲苯 | 0.1087 | 0.1087 | / | / | / | 0.1087 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.9883 | 0.9883 | / | / |  | 0.9833 | / |
|  | SO2 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0030 | / |  | 0.0057 | / |
|  | NOx | 0.0144 | 0.0144 | 0.0227 | / |  | 0.0371 | / |
| 废水 | COD | 0.2050 | 0.2050 | 0.0003 | 0.0216 | / | 0.2269 | +0.0216 |
|  | BOD5 | 0.0627 | / | / | 0.0175 | / | 0.0802 | +0.0175 |
|  | 氨氮 | 0.0270 | 0.0270 | / | 0.0021 | / | 0.0291 | +0.0021 |
|  | SS | 0.0949 | / | 0.0004 | 0.0112 | / | 0.1065 | +0.0112 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 15 | / | / | 30 | / | 45 | +30 |
|  | 废焊接材料 | 0.5 | / | / | / | / | 0.5 | +0.015 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 47.05 | / | / | 0.015 | / | 47.065 | / |
|  | 废钢丸 | 5.0 | / | / | / | / | 5.0 | / |
|  | 废树脂 | 0 |  | 0.08 |  | / | 0.08 | / |
| 危险废物 | 废机油 | 1.0 | / | / | 0.2 | / | 1.2 | +0.2 |
|  | 漆渣 | 21.4 | / | / | / | / | 21.4 | / |
|  | 废活性炭 | 9.38 | / | / | / | / | 9.38 | / |
|  | 废包装桶 | 8.0 | / | / | / | / | 8.0 | / |
|  | 废过滤棉 | 0.3 |  | / | / |  | 0.3 | / |
|  | 废催化剂 | 0.05 |  | / | / |  | 0.05 | / |
|  | 废液压油 | / |  | / | 1.2 |  | 1.2 | +1.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①