一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新增高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）4000t/a 建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2106-410322-04-01-858524 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孙智辉 | 联系方式 | 182****9988 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县常袋镇鹏兴路 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度22分43.898秒，北纬34度47分17.526秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一通用设备制造业34； 69；轴承、齿轮和传动部件制造345；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）的需要编制报告表 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 2500 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.32 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（利用现有厂区建设，不新增用地面积） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 文件名称：无 召集审查机关：无 审查文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《孟津县常袋镇总体规划》（2015-2030），常袋镇总体规划分为两个层面，一是镇域范围的村镇体系、大型基础、公共设施、产业等规划；二是镇区建设规划。 （1）规划期限 近期：2015——2020年；远期：2021——2030年。 （2）规划区范围 常袋镇镇域规划范围：姚凹村、马岭村、赵沟村、酒流凹村、西小凡村、潘庄村、东地村、英古村、杨沟村、土门村、常袋村、东小凡村、常平村、赵洼村、武家湾、半坡村、小崔沟村、石碑凹村、拐枣坪村19个行政村，45个自然村，总面积56平方公里。常袋镇镇区规划范围：镇区规划控制范围为现状常袋村周边区域，小浪底专线（常袋段）沿镇区两侧区域，南到半坡村，北至小浪底专线常袋村段北侧200m，西到常平机械厂西部，东至赵洼村，包括常袋村、武家湾村、半坡村和赵洼村部分用地。镇区规划范围面积495.87公顷。 （3）镇区功能结构 镇区用地布局结构为“一轴、两带、三区域”。 “一轴”：指沿小浪底专线的经济发展轴，是未来带动整个区域发展的主要轴线； “两带”：依托小浪底专线将镇区划为东西两个发展带，即西部居住生活发展带和东部工业发展带； “三区域”：指镇区中部的生活居住区、镇区东部的工业化组团区、南部的生活居住组团。分别承担镇区生活、生产和宜居等功能。 本次扩建项目属于轴承、齿轮和传动部件制造项目，位于孟津县常袋镇东部，该项目用地性质属于工业用地，符合孟津县常袋镇总体规划（见附件7）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）及《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束（见附图七）。 - （1）生态保护红线 - 根据河南省生态保护红线划定方案，按3大类型划分生态保护红线区，分别为水源涵养生态保护红线类型区、生物多样性维护生态保护红线类型区和土壤保持生态保护红线类型区。 - ①水源涵养生态保护红线类型区为重要河流与湖库的水源补给区，主要包括有重要水源涵养功能的山地、森林、河流、大型水库、饮用水水源保护区等。 - ②生物多样性维护生态保护红线类型区为重要保护动植物的集中分布区，以及典型生态系统分布区，主要包括自然保护区等生物多样性丰富的地区。 - ③土壤保持生态保护红线类型区为生态系统在保持水土、减少土壤侵蚀能力突出的区域。 - 本项目所在地目前没有划定生态红线，项目周边不存在环境敏感区。本项目位于常袋镇水源地的东南侧，距离最近的水井为11#井3号降水井。本项目西厂界距离3号降水井的一级保护区东南边界约1.9km，不在其保护区范围内（见附图六）。 - 因此，项目选址不涉及环境敏感区，符合当地生态红线要求。 - （2）资源利用上线 - 项目生产过程中生产设备主要消耗的能源为电源，用水主要为生活用水和生产用循环水，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 - （3）环境质量底线 - ①大气：根据《2020年洛阳市环境质量公报》和孟津县生态环境局发布的环境监测年报中环境空气质量状况数据，PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，O3日最大8小时滑动平均浓度超标，项目所在区域为不达标区域。目前孟津县正在实施《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 - ②地表水：本项目生活废水经化粪池处理后由附近村民清掏肥田、生产废水厂区洒水抑尘，远期通过市政管网排入常袋镇污水处理厂。 - ③噪声：根据监测，项目厂界的昼夜间声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现污染物达标排放，污染物对环境的贡献值很小。 - （4）环境准入负面清单： - 本项目位于孟津县常袋镇鹏兴路，根据河南省洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单划分情况如下表。 - 表1 洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单 - 环境管控单元名称; - 管控单元分类; - 环境要素类别; - 管控要求; - 项目情况; - 相符性. - 孟津县禁燃区; - 重点管控单元; - 大气重点管控区; - 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施外）。 - 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许证。; - 本项目利用电能，不涉及高污染燃料，不涉及污染地块，利用现有厂区建设，废气有效处理并达标排放。; - 相符. - 污染物排放管控; - 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。. - 孟津县一般管控单元; - 一般管控单元; - 水环境一般管控区; - 空间布局约束 - 污染物排放管控 - 环境风险防控 - 资源开发效率要求; 1、新建涉VOCs排放的工业企业要符合相关规定。2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目不涉及VOCs排放，不涉及高污染燃料，不涉及污染地块，利用现有厂区建设，生活废水经化粪池处理后由附近村民清掏肥田、远期通过市政管网排入常袋镇污水处理厂，生产废水为清净下水用于厂区洒水抑尘。; 相符. 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。2、禁止含重金属废水进入生活污水处理厂。3、涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。. - 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。. 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。. - 本项目利用现有厂区进行建设，能源消耗主要为电能，不涉及重金属水污染物，符合孟津县环境管控单元生态环境准入清单。 - 综上所述，本项目建设不涉及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，项目建设不属于负面清单管控的项目类型。因此，评价认为本项目建设符合“三线一单”相关要求。 ### 3、与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 表2 与洛发〔2018〕23号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 项目情况; 相符性. 优化产业布局; 严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。全市禁止新增化工园区。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，符合产业政策要求；本项目不属于高耗能、高污染、资源型行业; 相符. ### 综上，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）的相关要求。 ### 4、与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 表3 与洛环攻坚〔2021〕5号相符性分析一览表 文件要求; 本项目特点; 相符性. 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，符合产业政策要求；项目符合“三线一单”相关要求; 相符. 综上，本项目的建设符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）的相关要求。 ### 5、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 表4 与通用行业应急减排措施制定技术指南相符性分析一览表 涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标. 差异化指标; B级企业; 本项目特点; 相符性. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于允许类，符合产业政策要求，符合相关要求和规划; 相符. 污染治理技术; 3.其他工序（非锅炉/炉窑）；PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 本项目废气采用袋式除尘等较先进除尘工艺; 相符. 排放限值; PM排放浓度不高于10mg/m3。; 本项目废气排放浓度最大值为8.7mg/m3; 相符. 综上，本项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相关要求。 ### 6、与《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 表5 与洛环攻坚办〔2020〕14号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）污染治理任务. 4; 工业无组织排放全面控制到位 （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020年10月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等15个重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）规定的无组织排 放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。市住建局负责商砼站无组织排放污染治理和日常监管。逾期整治不到位的实施停产治理，治理无望的由辖区各县（市、区）人民政府(管委会）关闭。; 项目为通用设备制造业，项目原料均储存于密闭车间内，生产过程中均处于密闭生产; 相符. （三）环境管理任务. 1; 严格源头管控。 全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目使用电加热炉、加热过程不产生废气，项目位于孟津县常袋镇赵凹村，属于资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域。; 相符. 2; 严格排污许可管理。 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 本项目及时按照要求申报排污许可。; 相符. ### 综上，本项目的建设符合《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的相关要求。 ### 7、与《洛阳市2019年工业无组织排放治理方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 表6 与洛环攻坚办〔2019〕49号相符性分析一览表 方案要求; 环评要求; 相符性. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目所有原料全部进库存放，无露天堆放。; 符合. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目的原料库为四面密闭，通道口安装硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 车间地面硬化，加强管理，物料堆放区以外区域无明显积尘。; 符合. 生产 环节 治理; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 本项目原料分区堆存在车间内，生产环节也在密闭车间内进行，配备了完备的废气收集和处理系统。; 符合. 厂区 、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地洒水抑尘。; 厂区道路已完成了硬化处理，保证平整无破损，无积尘。; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 综上，《洛阳市2019年工业无组织排放治理方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的相关要求。 8、文物保护 邙山陵墓群，是指洛阳市行政区域内位于邙山的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等朝代帝陵及其陪葬墓群。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，第十六条在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，地跨洛阳市区、孟津县和偃师市，陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，墓葬年代从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直到五代的后唐，大致呈东西长条形分布，可分成4段：西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。 邙山陵墓群东段：中段:洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县送庄镇东立射村至孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄镇东立射村至孟津县平乐镇左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村至孟津县平乐镇天皇村半个寨自然村；南界孟津县平乐镇左坡村南至孟津县平乐镇金村。 建设控制地带东段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 根据《河南省〈文物保护法〉实施办法》和《洛阳市〈文物保护法〉实施细则》，建设控制地带保护要求为：①修建新建筑或构筑物时，不得破坏文物保护单位的环境风貌，其风格、震率、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的保护要求相一致。②在文物保护单位周围的建筑控制地带内，禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废气、废水、废渣等危害文物安全的活动。 本项目厂址位于河南省洛阳市孟津县常袋镇鹏兴路，在邙山陵墓群（西段）建设控制地带范围内（见附图八）。本次扩建项目利用现有厂区进行建设，建设期间符合建设控制地带的保护要求，并且建设单位于建设初期2013年11月4日已经孟津县文物管理局勘探处理，经文物勘探，厂区主要建筑工程地下未发现文物遗迹（见附件10），同时应严格执行环保措施，不得破坏邙山陵墓群的历史风貌，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动、以文物管理部门要求为准。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳冠卓重工设备有限公司成立于2011年01月11日，专业从事生产各种交通运输车辆零部件，包括斗齿、齿轮、齿轮轴等，随着市场的高速发展和行业的技术进步，该企业现拟投资2500万元利用现有厂区进行建设，新增高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）生产线一条，新建打磨区、正火区等生产区域，并对厂区内现有部分生产设施布局进行调整，以便厂区整体生产设施的合理布局。 # 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目内容不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。洛阳冠卓重工设备有限公司于2021年06月29日，在孟津县发展和改革委员会进行项目备案，备案文号为“2106-410322-04-01-858524”。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院【2017】第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目类别为“三十一、通用设备制造业34-69轴承、齿轮和传动部件制造345”，属于该类别中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 受洛阳冠卓重工设备有限公司委托（见附件1），河南一川环保工程有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解了项目的基本情况，并收集了有关技术资料，按照环境影响评价技术导则等相关规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于河南省洛阳市孟津县常袋镇鹏兴路，利用现有厂区进行建设，并对现有部分生产设施布局进行调整。厂区北侧为空地，南侧为鹏兴路、隔路为洛阳锦宁机械设备有限公司，西侧为洛阳爱力德冲压件有限公司，东侧为空地。本项目用地为工业用地（见附件6）。项目地理位置详见附图一，周边敏感点分布情况见附图二。 3、主要建设内容 本项目利用现有厂区进行建设，主要建设内容详见表4，厂区扩建后厂区平面布置图见附图三，扩建后车间布局图见附图四，现有项目布局图见附图五。 现有项目主体工程内容包括：建设钢构生产车间2个（其中东侧生产车间内建设锻造生产线3条和研发线1条，西侧生产车间内建设毛坯零部件来料加工生产线1条），1个钢构仓库、综合楼1栋（三层）、科研楼1栋，并建有配电房、门卫房、给排水管网等辅助工程。 目前，钢构仓库和综合楼（含化粪池）还未建设，西侧生产车间内来料加工生产线未安装，其余主体工程及生产线均已建成并完成环保验收。 - 表7 项目建设内容一览表 项目组成; 项目名称; 现有工程; 扩建工程; 备注. 建设内容; 建设内容. 主体工程; 生产车间（东）; 36m×100m；主要包括锻造产品生产区（含锻造线3条和研发线1条）；维修区; 拟调整东车间下料区至西车间现有厂房内、正火区至西车间西侧现有抛丸区厂房（18m×30m），在东车间新增高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）生产线一条; 本项目生产线主要在东侧车间建设. 生产车间（西）; 36m×100m；毛坯零部件来料生产线（已批复暂未建设），现状为部分材料加工、存放和成品区域; 拟将材料加工、存放和成品区域均调整至本车间; 未建设工程待后续工程. 抛丸、打磨区; 160m2；抛丸车间; 拟新建厂房并将现有抛丸、打磨区合并至新建厂房（18m×40m）; 在西车间西侧建设. 待打磨区; 现状位于西车间; 拟将现有待打磨区调整至现有空置厂房（18m×70m）; 在西车间西侧建设. 正火区; 现状位于东车间; 拟将现有抛丸区（18m×30m）调整为正火区、并在其西侧进行扩建（8m×30m）; 在西车间西侧建设. 仓库; 36m×100m；（已批复暂未建设）; 在西车间西侧建设（12m×30m）; 未建设工程待后续工程. 综合楼（三层）; 12.6m×56m×3F； （已批复暂未建设）; /; 未建设工程待后续工程. 科研楼；36m×12.6m×4F; 地上三层; 设计研发区; 依托现有; /. 地下一层; 食堂. 公辅工程; 供水; 本项目用水来自常袋镇自来水管网; 依托现有; /. 供电; 本项目用电由孟津县常袋镇电网提供，现有项目已有2台变压器; 本项目计划再新增2台变压器供新增生产线使用; 用于新增生产线. 排水; 本项目生活废水经化粪池处理后由附近村民清掏肥田、远期通过市政管网排入常袋镇污水处理厂，软水制备产生的清净下水用于厂区洒水抑尘; 依托现有; /. 软水制备系统; 2t/h; 依托现有; /. 冷却水系统; 冷却水塔（2个）; 新增1套; 用于新增产品冷却. 环环保工程; 抛丸工序袋式除尘器+15m排气筒; 2套; 依托现有抛丸工序DA002排气筒排放; /. 打磨工序袋式除尘器+15m排气筒; 1套; /; 已提升改造、未验收. 打磨工序袋式除尘器+15m排气筒; /; 新增1套; 用于新增产品打磨. 食堂隔油池; 1个2m3; 依托现有; /. 科研楼处化粪池; 1个200m3; 依托现有; /. 综合楼处化粪池; 1个235m3；（已批复暂未建设）; /; 未建设工程待后续工程. 一般固废暂存间; 1个216m2; 依托现有; /. 危废暂存间; 1个10m2; 依托现有; /. 垃圾收集箱; 若干; 若干; /. 4、主要生产设备及技术指标 本项目主要生产设备见下表。 # 表8 主要生产设备（设施）一览表 # 生产单元; # 工艺名称; # 现有工程设备; # 扩建后全厂设备; # 备注. # 设备名称; # 型号; # 数量; # 设备名称; # 型号; # 数量. # 东侧 # 生产 # 车间; 1#锻 造线; 双盘分模压力机; J53-16000-C; 1; 双盘分模压力机; J53-16000-C; 1; # /. 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 1; 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 1; # /. 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1; 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1; # /. 开式固定台压力机; JH-21; 1; 开式固定台压力机; JH-21; 1; # /. 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1; 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1; # /. 空气锤; 750kg; 1; 空气锤; 750kg; 1; # /. 空气锤; 250kg; 1; 空气锤; 250kg; 1; # /. 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1; 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1; # /. 闭式单点压力机; J31-250-A; 1; 闭式单点压力机; J31-250-A; 1; # /. 2#锻 造线; 双盘分模压力机; J53-16000-C; 1; 双盘分模压力机; J53-16000-C; 1; # /. 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 1; 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 1; # /. # 东侧 # 生产 # 车间; 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1; 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1; # /. 开式固定台压力机; JH-21; 1; 开式固定台压力机; JH-21; 1; # /. 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1; 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1; # /. 开式固定台压力机; J21-160; 1; 开式固定台压力机; J21-160; 1; # /. 开式固定台压力机; J21-125; 1; 开式固定台压力机; J21-125; 1; # /. 闭式单点压力机; J31-250-A; 1; 闭式单点压力机; J31-250-A; 1; # /. 空气锤; 750kg; 1; 空气锤; 750kg; 1; # /. 空气锤; 250kg; 2; 空气锤; 250kg; 2; # /. 研发线; 双盘分模压力机; J53-10000-C; 1; 双盘分模压力机; J53-10000-C; 1; # /. 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 300; 1; 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 300; 1; # /. 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1; 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1; # /. 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1; 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1; # /. 开式固定台压力机; J21-160; 1; 开式固定台压力机; J21-160; 1; # /. 开式固定台压力机; J21-200; 2; 开式固定台压力机; J21-200; 2; # /. 淬火机器人; HKJQ20/55; 1; 淬火机器人; HKJQ20/55; 1; # /. 3#锻 造线; 双盘分模压力机; J53-1000-C; 2; 双盘分模压力机; J53-1000-C; 2; # /. 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 2; 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 2; # /. 电阻炉; R12-140-9; 1; 电阻炉; R12-140-9; 1; # /. 冲床; 315型号; 2; 冲床; 315型号; 2; # /. 125型号; 2; 125型号; 2; # /. 液压机; /; 2; 液压机; /; 2; # /. 淬火槽; 1500*3000*1000; 2; 淬火槽; 1500*3000*1000; 2; # /. 空气锤; 250kg; 3; 空气锤; 250kg; 3; # /. # 东侧 # 生产 # 车间; 后续 工段 设备; 落地式砂轮机; M4040; 3; 落地式砂轮机; M4040; 3; # /. 电焊机; YD-500KP; 2; 电焊机; YD-500KP; 2; # /. 螺杆压控机; SRC-50SA; 1; 螺杆压控机; SRC-50SA; 1; # /. 高温电阻炉; 48KW; 1; 高温电阻炉; 48KW; 1; # 调整布局至西侧正火区. 高温箱式电阻炉; RJ2-30-13; 1; 高温箱式电阻炉; RJ2-30-13; 1. 台车式电阻炉; R12-140-9; 2; 台车式电阻炉; R12-140-9; 2. 井式加热炉; RQ3-75-9; 1; 井式加热炉; RQ3-75-9; 1. 台式电阻炉; 40KW; 1; 台式电阻炉; 40KW; 1. 气动冲床; JH-21; 1; 气动冲床; JH-21; 1. 金像分析仪; ARTCAM-130SST-C; 1; 金像分析仪; ARTCAM-130SST-C; 1; # /. 里式硬度计; MH320; 2; 里式硬度计; MH320; 2; # /. 东车间配套设备设施; 冷却水塔; 100T; 2; 冷却水塔; 100T; 2; /. 单阀多柱连续软水设备; 产水量2t/h; 1; 单阀多柱连续软水设备; 产水量2t/h; 1; /. （软水）循环水罐; 30m³-地埋; 1; （软水）循环水罐; 30m³-地埋; 1; /. # 西侧 # 生产 # 车间; 毛坯零部件来料加工设备; 数控车床; CJK7820A; 6; 数控车床; CJK7820A; 6; # 暂未建设，待后续工程. 数控车床; C7620/4PC; 4; 数控车床; C7620/4PC; 4. 车床; CA6140C; 2; 车床; CA6140C; 2. 加工中心; H6563X63A; 4; 加工中心; H6563X63A; 4. 台式钻床; ZXTM-40; 8; 台式钻床; ZXTM-40; 8. 卧式铣床; TX68; 2; 卧式铣床; TX68; 2. 大型立车; X6132; 2; 大型立车; X6132; 2. 洛氏硬度计; HR-150A; 1; 洛氏硬度计; HR-150A; 1. 抛丸区; 抛丸机; /; 1; 抛丸机; /; 1; # 调整布局. 砂轮机; /; 9; 砂轮机; /; 9. 抛丸清理机; Q3210; 1; 抛丸清理机; Q3210; 1. 公用 设备; 变压器; S11-800/10; 2; 变压器; S11-800/10; 2; /. /; /; /; 变压器; 800; 1; 本次新增. /; /; /; 变压器; 630; 1. # 东侧生产车间; /; /; /; 全自动加热炉; 1200KW; 1. /; /; /; 电动压机; 2T; 1. /; /; /; 机器人; 500kg; 1. /; /; /; 机器人; 200kg; 2. /; /; /; 闭式单点压机; 400T; 1. /; /; /; 闭式单点压机; 500T; 1. /; /; /; 压机; 4000T; 1. /; /; /; 机器人; 150kg; 2. /; /; /; 商标多工位一体机; 300压; 1. /; /; /; 液压机; 500T; 1. /; /; /; 全自动转炉; 500KW; 4. /; /; /; 台式炉; 140KW; 1. # 西侧抛丸打磨车间; /; /; /; 下料机; 320; 5. /; /; 砂轮机; /; 4. /; /; 环保型抛丸机; /; 1. /; /; 打磨除尘器（成套环保设施）; /; 1. # 西车间南侧; /; /; 冷却系统; /; 1. # 西侧正火区; /; /; /; 台车式电阻炉; R12-140-9; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 # 由验收报告及现场调查可知，西车间来料加工生产线未安装，因此来料加工原料无消耗。具体原辅材料及能源如下表。 # 表9 项目原辅材料消耗情况 名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂; 变化情况. 年用量; 年用量; 年用量. 圆钢; 齿轮用; 250t/a; 2500t/a; /; 250t/a; 2500t/a; +0t/a. 斗齿用; 1800t/a; /; 1800t/a; +0t/a. 齿轮轴用; 450t/a; /; 450t/a; +0t/a. 方钢; 齿轮用; 100t/a; 1000t/a; /; 100t/a; 1000t/a; +0t/a. 斗齿用; 600t/a; /; 600t/a; +0t/a. 齿轮轴用; 300t/a; /; 300t/a; +0t/a. 圆管-异形件用; 200t/a; /; 200t/a; +0t/a. 板材-异形件用; 100t/a; /; 100t/a; +0t/a. 变速箱壳体毛坯、轮毂毛坯、法兰毛坯、齿轮及齿轮轴毛坯; /; /; /; +0t/a. 圆钢; 2700t/a; 4000t/a; 6700t/a; +4000t/a. 液压油; 1.25t/a; 0.4t/a; 1.65t/a; +0.4t/a. 机油; 0.69t/a; 0.15t/a; 0.84t/a; +0.15t/a. 脱模剂; 67kg/a; 30kg/a; 97kg/a; +30kg/a. 氧气; 10瓶/a; /; 10瓶/a; +0t/a. 乙炔; 5瓶/a; /; 5瓶/a; +0t/a. 生产用水; 740m3/a; 105m3/a; 845m3/a; +105m3/a. 生活用水; 480m3/a; 480m3/a; 480m3/a; +0m3/a. 电; 500万度/年; 120万度/年; 620万度/年; +120万度/年. 6、主要产品方案 本项目扩建工程在现有工程基础上，新增高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）4000t/a，产品主要用于汽车、拖拉机、装载机、船舶等，项目主要产品规格及数量见下表。 表10 产品方案一览表 项目; 产品名称; 规格型号; 产能; 备注. 现有工程; 扩建工程; 扩建后全厂. 现有一期工程; 高锰耐磨斗齿、齿轮、齿轮轴及异形件加工; 高锰耐磨斗齿; 220~280型; 2000t/a; /; 2000t/a; /. 齿轮; Φ100~1500; 200t/a; /; 200t/a; /. 齿轮轴; Φ100~800; 150t/a; /; 150t/a; /. 异形件; 200mm~ 1000mm; 1000t/a; /; 1000t/a; /. 合计; 3350t/a; /; 3350t/a; /. 来料零部件加工; 变速箱壳体; /; /; /; /; /. 轮毂; /; /; /; /; /. 法兰; /; /; /; /; /. 齿轮; Φ100~1500; /; /; /; /. 齿轮轴; /; /; /; /; /. 现有二期工程; 高锰耐磨斗齿（虎牙、破冰齿）; /; 220~280型; 2700t/a; /; 2700t/a; /. 本次工程; 高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）; /; 160~200型; /; 4000t/a; 4000t/a; /. 7、劳动定员及劳动制度 本项目现有项目计划设置定员60人，验收及调查期间仅为40人，20人在厂食宿，本次扩建项目所需人员从现有工程人员中调配，不新增员工，工作制度实行每天三班倒，全年工作300天。 - 供水供电 （1）供水系统： # 本项目用水由常袋镇水网供应，扩建工程人员从现有工程人员中调配，不再增加生活用水，生产用水主要为冷却系统用水。 （2）供电系统： 本项目电力有孟津县电网统一供应，现有项目配备2台800KVA的变压器，扩建项目拟增加1台630KVA和1台800KVA的变压器，服务于新增生产线，因此项目供电可以满足所需。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述： 圆钢 下料 电炉加热 哈弗模精锻一次成型（通过压力锻打、落边、冲孔、打标机等设备一次成型） 利用余温在全自动转炉加热 打磨抛丸 检验 入库 噪声 固废 废气 冷却 1、生产工艺 - 图1 生产工艺流程图 本项目生产工艺为外购原料（圆钢）-下料-加热（全自动加热电炉）-成型（采用分体式哈弗模精锻成型）-加热（利用余温再全自动转炉加热）-冷却-打磨抛丸-检验-入库，详细工艺流程如下： 根据客户需要的斗齿、单钩斗齿、异形件尺寸（研发生产线需先经过电脑设计）将圆钢先经过切断下料，然后电炉中加热，加热至1100℃左右进入“哈弗精锻一次成型”工段，该工段工艺先进、一次成型，不再重新回炉加热，所制产品质量好；该工段包括压力机锻打、落边（自动去边）、冲孔、打标记等。 成型后利用锻件余温在全自动转炉均匀处理，保证锻件的质量；经转炉加热后锻件入水冷却，冷却后的产品经过砂轮机初步打磨，然后进入抛丸机，抛丸后的产品检验后入库待售。 本项目中频电炉利用设备自带密闭间接冷却系统进行冷却，使用量和蒸发量较少，本次环评暂不考虑；锻件利用新增冷却系统水槽进行冷却。 主要污染工序： （1）废气 本项目生产过程中废气主要为打磨工序产生的粉尘、新增产品在抛丸工序产生的粉尘以及较少量焊接烟尘。 （2）废水 本项目在现有工程中调配员工，不再新增定员，因此不再新增生活废水；生产废水主要为锻件冷却系统消耗水量。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为新增生产设备运行产生的噪声。 - （4）固体废物 本项目产生的一般工业固废主要为：下料下脚料、精锻落边产生的废边角料，抛丸机产生的废钢丸，袋式除尘器收集的粉尘；危险废物主要为：新增设备更换的废液压油、废机油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 （1）现有工程环保手续执行情况见下表： 表11 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 高锰耐磨斗齿、异形件、齿轮、齿轮轴及零部件加工建设项目环境影响报告表; 新增高锰耐磨斗齿（虎牙、破冰齿）3000t/a建设项目项目环境影响报告表. 环评审批时间及文号; 2017年7月，孟环审〔2017〕46号文（见附件4-1）; 2018年10月，孟环审〔2018〕181号文（见附件4-2）. 环评包含主要工程内容; 东侧生产车间（1#锻造线、2#锻造线、研发线及后续配套工段）；西侧生产车间及车间内毛坯零部件来料加工生产线；仓库；科研楼；综合楼；配电房; 4#锻造线；抛丸间及配套环保设施；新增配电设施. 验收情况; 2017年9月进行了验收（见附件5-1）; 2018年12月进行了自主验收（见附件5-2）. 排污许可手续; 已进行排污许可登记，登记编号91410322586041079M001Q. 目前建设及验收内容; 东侧生产车间（1#锻造线、2#锻造线、研发线及后续配套工段）；西侧生产车间；科研楼；配电房均已建设并完成验收; 4#锻造线；抛丸间及配套环保设施；新增配电设施均已建设并完成验收. 备注; 剩余的西侧生产车间内毛坯零部件来料加工生产线、仓库、综合楼未建，待后续工程再建设; /. - 现有工程建设内容 现有项目主体工程内容包括：建设钢构生产车间2个（其中东侧生产车间内建设锻造生产线3条和研发线1条，西侧生产车间内建设毛坯零部件来料加工生产线1条），1个钢构仓库、综合楼1栋（三层）、科研楼1栋，并建有配电房、门卫房、给排水管网等辅助工程。目前，钢构仓库和综合楼（含化粪池）还未建设，西侧生产车间内来料加工生产线未安装，其余主体工程及生产线均已建成并完成环保验收。现有工程情况如下表： 表12 现有项目建设内容一览表 序号; 名称; 功能; 规格/面积; 建设现状. 主体工程; 生产车间（东）; 锻造产品生产区（含锻造线3条、研发线1条）; 36m×100m; 已建并完成环保验收. 材料区. 维修区. 生产车间（西）; 毛坯零部件来料生产区; 36m×100m; 车间已建成并完成验收，生产线未安装. 抛丸区; 抛丸车间; 160m2; 已建并完成环保验收. 仓库; /; 36m×100m; 暂未建设. 综合楼（三层）; /; 12.6m×56m×3F; 暂未建设. 科研楼; 地上三层; 设计研发区; 36m×12.6m×4F; 已建并完成环保验收. 地下一层; 食堂. 公辅工程; 配电房; /; 100m2. 门卫室; /; 10m2. 停车场; /; /. 配电工程; /; /. 给排水工程; /; /. 软水制备系统; /; 2t/h. 环保工程; 抛丸工序袋式除尘器+15m排气筒; /; 2根15米高; 已建并完成环保验收. 打磨工序袋式除尘器+15m排气筒; /; 1根15米高; 已提升改造、未验收. 食堂隔油池; /; 1个2m3; 已建并完成环保验收. 科研楼处化粪池; /; 1个200m3. 综合楼处化粪池; /; 1个235m3; 暂未建设. 一般固废暂存间; /; 1个216m2; 已建并完成环保验收. 危废暂存间; /; 1个10m2. 垃圾收集箱; /; 若干. 其他; 绿化; 1个1000m2. - 现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见下表。 表13 现有工程生产设备（设施）一览表 # 类别; # 现有工程; # 备注. # 设备名称; # 型号; # 数量（台/套）. # 东侧 # 生产 # 车间; 1#锻 造线; 双盘分模压力机; J53-16000-C; 1; 已安装并完成验收. 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 1. 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1. 开式固定台压力机; JH-21; 1. 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1. 空气锤; 750kg; 1. 空气锤; 250kg; 1. 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1. 闭式单点压力机; J31-250-A; 1. # 东侧 # 生产 # 车间; 2#锻 造线; 双盘分模压力机; J53-16000-C; 1; 已安装并完成验收. 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 1. 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1. 开式固定台压力机; JH-21; 1. 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1. 开式固定台压力机; J21-160; 1. 开式固定台压力机; J21-125; 1. 闭式单点压力机; J31-250-A; 1. 空气锤; 750kg; 1. 空气锤; 250kg; 2. # 东侧 # 生产 # 车间; 研发线; 双盘分模压力机; J53-1000-C; 1; 已安装并完成验收. 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 300; 1. 淬火槽（水淬）; 1500*3000*500; 1. 630千牛单柱校正液压机; Y41-63A; 1. 开式固定台压力机; J21-160; 1. 开式固定台压力机; J21-200; 2. 淬火机器人; HKJQ20/55; 1. # 东侧 # 生产 # 车间; 3#锻 造线; 双盘分模压力机; J53-1000-C; 2; 已安装并完成验收. 中频感应加热用半导体变频装置（炉）; 500; 2. 电阻炉; R12-140-9; 1. 冲床; 315型号; 2. 125型号; 2. 液压机; /; 2. 淬火槽; 1500*3000*1000; 2. 空气锤; 250kg; 3. # 东侧 # 生产 # 车间; 后续 工段 设备; 落地式砂轮机; M4040; 3; 已安装并完成验收. 电焊机; YD-500KP; 2. 螺杆压控机; SRC-50SA; 1. 高温电阻炉; 48KW; 1. 高温箱式电阻炉; RJ2-30-13; 1. 台车式电阻炉; R12-140-9; 2. 气动冲床; JH-21; 1. 井式加热炉; RQ3-75-9; 1. 台式电阻炉; 40KW; 1. 金像分析仪; ARTCAM-130SST-C; 1. 里式硬度计; MH320; 2. 东车间配套 设备设施; 冷却水塔; 100T; 2; 已安装并完成验收. 单阀多柱连续软水设备; 产水量2t/h; 1. （软水）循环水罐; 30m³-地埋; 1. # 西侧 # 生产 # 车间; 生产车间（西）-毛坯零部件来料加工设备; 数控车床; CJK7820A; 6; 未安装. 数控车床; C7620/4PC; 4. 车床; CA6140C; 2. 加工中心; H6563X63A; 4. 台式钻床; ZXTM-40; 8. 卧式铣床; TX68; 2. 大型立车; X6132; 2. 洛氏硬度计; HR-150A; 1. 抛丸间; 抛丸机; /; 1; 已安装并完成验收. 砂轮机; /; 9. 抛丸清理机; Q3210; 1. 公用设备; 变压器; S11-800/10; 2. - 现有工程主要原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗见下表 表14 现有项目原辅材料消耗情况 类别; 名称; 消耗量; 来源. 一期工程; 高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）; 圆钢; 齿轮用; 250t/a; 2500t/a; 钢材 市场. 斗齿用; 1800t/a. 齿轮轴用; 450t/a. 方钢; 齿轮用; 100t/a; 1000t/a. 斗齿用; 600t/a. 齿轮轴用; 300t/a. 圆管-异形件用; 200t/a. 板材-异形件用; 100t/a. 一期工程; 机械零部件来料加工; 变速箱壳体毛坯、轮毂毛坯、法兰毛坯、齿轮及齿轮轴毛坯; /; /. 能源及其他消耗; 液压油; 1.0t/a; 外购桶装. 机油; 0.6t/a. 脱模剂; 50kg/a. 氧气; 10瓶/a. 乙炔; 5瓶/a. 生产用水; 740m3/a; 常袋镇水网. 生活用水; 480m3/a. 电; 400万度/年; 孟津供电局. 二期工程; 高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）; 圆钢; 2700t/a; 钢材 市场. 能源及其他消耗; 液压油; 0.25t/a; 外购桶装. 机油; 0.09t/a. 脱模剂; 17kg/a. 生产用水; 0m3/a; 常袋镇水网. 生活用水; 0m3/a. 电; 100万度/年; 孟津供电局. - 现有工程产品方案 现有工程产品方案见下表。 表15 现有产品方案一览表 项目; 产品名称; 规格型号; 产能; 备注. 现有一期工程; 高锰耐磨斗齿、齿轮、齿轮轴及异形件加工; 高锰耐磨斗齿; 220~280型; 2000t/a; /. 齿轮; Φ100~1500; 200t/a; /. 齿轮轴; Φ100~800; 150t/a; /. 异形件; 200mm~1000mm; 1000t/a; /. 合计; 3350t/a. 来料零部件加工; 变速箱壳体; /; /; 暂未建设. 轮毂; /; /. 法兰; /; /. 齿轮; Φ100~1500; /. 齿轮轴; /; /. 现有二期工程; 高锰耐磨斗齿（虎牙、破冰齿）; /; 220~280型; 2700t/a; /. - 现有工程生产工艺 （1）高锰耐磨斗齿、异形件、齿轮、齿轮轴及零部件加工建设项目生产线 哈弗模精锻一次成型（通过压力锻打、落边、冲孔、打标机等设备一次成型） 循环水 电 圆钢、方钢 圆管、板材 电炉加热 下料 淬火 电脑设计研发 打磨抛丸 电阻炉退火 检验 入库 噪声 固废 废气 - 图2 生产工艺流程图 工艺流程： 下料：根据客户需要（研发生产线需先经过电脑设计）将圆钢、方钢、圆管和板材先经过下料； 加热：然后进入电炉中加热，加热至1100℃左右； 精锻成型：加热后进入“哈弗精锻一次成型”工段，该工段工艺先进，一次成型，不再重新回炉加热，所制产品质量好。该工段包括压力机锻打、落边（自动去边)、冲孔、打标记等； 淬火：淬火工段采用循环水为介质，精锻成型后利用锻造余温采用高温形变分段淬火，不再入炉加热，淬火工艺先进。淬火所用循环水利用冷却塔+水池进行循环冷却，重复使用，定期补充； 退火：淬火过后进入退火炉进行退火处理，保证锻件的质量；打磨抛丸：退火后的产品经过砂轮机初步打磨，然后进入抛丸机，抛丸后产品检验、入库待售； 软水制备：本项目中频电炉需采用软水进行间接冷却，软水采用软水设备制取，软水制备系统包括盐罐、树脂罐。本项目自来水经过树脂罐过滤后进入30m³软水水罐（地埋）供电炉使用。 - 零部件毛坯来料加工生产线 变速箱壳体毛坯 轮毂毛坯 齿轮毛坯 齿轮轴毛坯 法兰毛坯等 - 齿轮轴毛坯 铣床 钻床 入库 车床 噪声 固废 图3 生产工艺流程图 工艺流程： 根据合作企业的需求，购进各种型号的变速箱壳体、轮毂、齿轮、齿轮轴和法兰等毛坯，通过车床、铣床、钻床等机械加工设备进行加工，加工成各种型号的成品，然后入库待售。 验收期间及扩建项目调查期间，该生产线未安装，建设单位计划后期进行安装。 - 高锰耐磨斗齿（虎牙、破冰齿）加工建设项目生产线 圆钢 淬火 哈弗模精锻一次成型（通过压力锻打、落边、冲孔、打标机等设备一次成型） 电炉加热 下料 电 循环水 电脑设计研发 电阻炉退火 打磨抛丸 检验 入库 噪声 固废 废气 图4 生产工艺流程图 工艺流程： 根据客户需要的虎牙和破冰齿尺寸（研发生产线需先经过电脑设计）将圆钢先经过切断下料，然后电炉中加热，加热至1100℃左右进入“哈弗精锻一次成型”工段，该工段工艺先进、一次成型，不再重新回炉加热，所制产品质量好；该工段包括压力机锻打、落边（自动去边）、冲孔、打标记等。 淬火工段采用循环水为介质，精锻成型后利用锻造余温采用高温形变分段淬火，不再入炉加热，淬火工艺先进。淬火所用循环水利用冷却塔+水池进行循环冷却，重复使用定期补充。淬火过后进入退火炉进行退火处理，保证锻件的质量。退火后的产品经过砂轮机初步打磨，然后进入抛丸机，抛丸后的产品检验后入库待售。本项目中频电炉利用现有一期工程软水制备系统产生的软水进行间接冷却。 - 现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况引用企业2017年9月验收监测数据、2018年11月验收监测数据和2020年8月企业自行监测数据，验收工况时各工序和设备均正常运行。具体情况如下： - 废气排放情况： 本项目现有废气排放主要为切割、磨光和抛丸工序产生的废气，以及食堂油烟，排放情况如下表。 表16 现有工程大气污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 产污环节; 监测最大值; 标准值; 达标情况; 备注. 废气; 1#抛丸机袋式除尘装置出口; 抛丸工序; 12.8mg/m3; 120mg/m3; 达标; /. 0.0416kg/h; 3.5kg/h. 2#抛丸机袋式除尘装置出口; 抛丸工序; 13.2mg/m3; 120mg/m3. 0.0376kg/h; 3.5kg/h. 3#切割、磨光袋式除尘装置出口; 切割、打磨工序; 9.2mg/m3; 120mg/m3. 0.0229kg/h; 3.5kg/h. 颗粒物; 无组织; 0.335mg/m3; 1.0mg/m3. 油烟; 食堂; 0.1~0.3mg/m3; 2.0mg/m3. 本次改扩建项目拟将现有抛丸工序袋式除尘进行提升改造，使其能够进一步提高废气处理效率。 - 废水排放情况： 现有一期工程排放的废水主要是职工生活污水和软水制备产生的清净下水，二期工程从现有一期工程中调配员工，不再新增定员，因此无新增废水。厂区设计职工60人，验收及调查期间仅为40人，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），营运期非食宿及洗浴员工生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量为480m3/a（1.6m3/d），生活污水产生量按用水量的80%计算，即生活污水产生量为384m3/a（1.28m3/d），验收期间检测单位未对废水进行监测，因此现有项目废水排放情况仍按一期工程环评时统计。 现有项目生活污水量按40人总计为384m³/a，主要污染物为COD、氨氮、SS等，清净下水排放量为20m³/a，主要污染物因子为COD。厂区已在科研楼附近设置一个200m³的化粪池，目前生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏肥田、远期通过市政管网排入常袋镇污水处理厂，清净下水用于厂区洒水抑尘。 表17 污水处理效率及污染物产排量一览表 类别; 单元; 指标; COD; 氨氮. 浓度; 排放量; 浓度; 排放量. 生活污水（384m3/a）; 化粪池; 进水; 350mg/L; 0.1344t/a; 30mg/L; 0.0115t/a. 处理效率; 20%; 3%. 出水; 280mg/L; 0.1075t/a; 29mg/L; 0.0111t/a. 生产废水（20m3/a）; 出水; 50mg/L; 0.001t/a; /; /. 厂区排口（404m3/a）; 厂区排口; 268.56mg/L; 0.1085t/a; 27.56mg/L; 0.0111t/a. 西车间生产线作为后续工程，安装完成后剩余20人产生的污染物排放量在后期验收时再核算。 - 噪声排放情况： 现有工程高噪音设备主要有锯床、棒料剪切机、压力机、空气锤、空压机、抛丸机等，排放情况如下表。 表18 现有工程噪声污染物排放情况一览表 类别; 监测位置; 监测值; 标准值; 达标情况. 噪声; 东厂界; 昼间：51; 夜间：40; 昼间：60; 夜间：50; 达标. 南厂界; 昼间：55; 夜间：43; 昼间：60; 夜间：50; 达标. 北厂界; 昼间：52; 夜间：41; 昼间：60; 夜间：50; 达标. 西车间生产线暂未安装，待其安装完成后并完成验收后，再检测厂界和敏感点是否达标。 （4）固体废物排放情况 表19 现有工程固体废物排放情况一览表 工程类别; 项目; 产生量; 措施. 一期工程; 生活垃圾; 6t/a; 收集后运至垃圾转站. 一般 固废; 锯切下脚料、废边角料; 218t/a; 收集暂存后外售. 抛丸机废钢丸; 0.5t/a. 除尘器粉尘; 30t/a. 西车间机加工设备废金属屑; /. 软水系统废树脂; 0.1t/a. 危险 废物; 更换的废液压油; 0.8t/a; 收集暂存后交由有资质单位处理. 更换的废机油; 0.5t/a. 二期工程; 一般 固废; 下脚料、废边角料; 100t/a; 收集暂存后外售. 抛丸机废钢丸; 0.5t/a. 除尘器粉尘; 33t/a. 危险 废物; 更换的废液压油; 0.65t/a; 收集暂存后交由有资质单位处理. 更换的废机油; 0.11t/a. 西车间生产线暂未安装，待其安装完成后并完成验收后，再对其固废产生量进行核算。 - 现有工程存在的环保问题 经现场踏勘，现有工程打磨工序企业已完成自主提升改造并配备了相应的环保处理设施，本次扩建工程完成后拟对全厂打磨工序进行整合，企业拟再增加一套环保处理设施以实现打磨废气的达标处理排放。 表20 项目现存主要环保问题及整改措施一览表 序号; 现场主要环保问题; 整改措施; 整改时限. 1; 砂轮机打磨粉尘全面提升改造处理; 车间密闭、粉尘有效收集、经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放; 本次全面提升改造. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 （1）环境空气质量达标区判定 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，6项监测因子：细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫监测结果如下。洛阳市环境质量现状达标情况见下表。 表21 洛阳市2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 86; 70; 122.9; 不达标. SO2; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表可知，洛阳市区域污染物PM10、PM2.5年评价指标、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）基本污染物环境质量现状 为进一步了解环境空气质量现状，本次评价采用孟津县2020年环境监测年报中环境空气质量状况数据，监测数据统计情况见下表。 表22 孟津县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. PM10; 76; 70; 108.57; 不达标. SO2; 7; 60; 11.66; 达标. NO2; 15; 40; 37.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 111; 160; 69.37; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津县2020年环境空气中污染物PM10、PM2.5年评价指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。孟津县区域环境质量不达标。 针对区域环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环〔2018〕83号）、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发〔2018〕23号），2021年洛阳市出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）等相关大气治理文件，根据该要求洛阳市制定主要任务：以大气环境质量改善为核心，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施PM2.5和O3协同控制，强化VOCs和NOx协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感。 制定工作目标：（一）年度目标：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。（二）阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在70微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数、第三阶段10-12月PM2.5平均浓度完成省定目标。 二、声环境质量 本项目所在区域为2类声功能区，为了解项目所在地声环境现状，对本项目厂界四周进行了现状监测，监测时间为2021年7月2日~3日，对项目东、南、西、北厂界昼夜环境噪声现状进行了监测，监测布点见附图二，监测结果见下表（见附件9）。 表23 厂界噪声现状监测结果统计及评价一览表 采样点位; 昼间［测量值dB（A）］; 夜间［测量值dB（A）］; 标准限值 （GB3096-2008）. 2021.07.02; 2021.07.03; 2021.07.02; 2021.07.03. 东厂界; 55; 56; 44; 45; 昼间：60夜间：50. 南厂界; 54; 54; 44; 43. 西厂界; 54; 54; 43; 44. 北厂界; 55; 55; 44; 43. 由监测结果可以看出，监测期间项目厂址各厂界处环境噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量现状较好。 三、地表水环境质量 本项目生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏肥田、远期通过市政管网排入常袋镇污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1一级A标准后排放。根据地表水质量功能划分，项目所在地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日、2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 表24 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 检测结果. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. pH值; 无量纲; 6.95~6.99; 7.01~7.04; 7.07~7.12. 悬浮物; mg/L; 14~15; 11~17; 8~11. 化学需氧量; mg/L; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3. 五日生化需氧量; mg/L; 3.1~3.6; 3.2~3.5; 3.4~3.6. 氨氮; mg/L; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414. 总磷; mg/L; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16. 总氮; mg/L; 0.49~0.51; 0.43~0.53; 0.59~0.63. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，3个监测断面水质情况均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 四、生态环境 经现场调查，该项目评价区域人为活动比较频繁，生态环境以人工生态环境为主，区域内主要植物以人工栽培的树木、花草和农作物为主，无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标见下表。 表25 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 方位; 距厂界距离（m）; 保护对象; 保护内容（人）; 保护级别. 环境 空气; 小乔洼; NE; 330; 村庄; 660; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 大乔洼; SE; 240; 村庄; 486. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. - 大气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级标准; 颗粒物：最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒15m高，最大排放速率3.5kg/h. 表2无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; ≤1.0mg/m3. - 噪声; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; ≤60dB(A). 夜间; ≤50dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修改单）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清掏用于农田施肥；生产废水主要为清净下水，用于厂区洒水抑尘，本项目总量控制指标为：COD0.047t/a；氨氮0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目利用现有厂区进行建设，涉及建设部分为钢结构生产区域建设、配电设施和新增生产线的安装，工程施工量较小，施工时间短，根据本项目的特点，施工期的主要影响为：建设施工及物料堆放产生的粉尘。 针对施工粉尘，施工现场采取围挡、遮盖、喷淋等措施；渣土及时清运、清理；及时对运输车辆进行清洗。尽量将施工期间产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最低限度。 本项目施工期较短，施工结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期粉尘、生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 （1）废气排放情况 本项目生产过程中废气主要为新增环保抛丸机（P3）产生的粉尘、打磨工序所处理工件排放的大气污染物以及较少量焊接烟尘。本项目新增环保抛丸机（P3）自带收集除尘设施、拟通过排气筒（DA002）排放；现有打磨工序废气通过3#除尘设施及排气筒（DA003）进行处理并排放、新增打磨工序废气拟通过新设置4#除尘设施及排气筒（DA004）排放。本次数据采用企业2017年9月验收监测数据、2018年11月验收监测数据和2020年8月企业自行监测数据类比计算，检测结果如下表。 表26 监测数据一览表 设备 名称; 采样时间; 采样点位; 频次; 废气流量 (标m3/h); 颗粒物 排放浓度 (mg/m3); 颗粒物 排放速率 （kg/h）. 1#袋式除尘器; 2017.9.10; 进口; 均值; /; 209; 0.399. 出口; 均值; 3.14×103; 12.2; 0.0382. 2#袋式除尘器; 2018.11.26; 进口; 均值; /; 232; 0.399. 出口; 均值; 2.87×103; 11.5; 0.0329. 3#袋式除尘器; 2020.8.5; 进口; 均值; /; /; /. 出口; 均值; 2.55×103; 8.7; 0.0222. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 120; 3.5. 企业拟对抛丸工序袋式除尘系统进行提升改造，使其能够满足新的排放要求。 （2）污染源强核算 本次类比数据采用企业2017年9月验收监测数据（1#袋式除尘器）、2018年11月验收监测数据（2#袋式除尘器）和2020年8月企业自行监测数据（3#袋式除尘器）进行类比计算。 A抛丸工序： 本项目拟新设置1台环保抛丸机（P3），对半成品件进行去抛光处理，处理后粉尘经设备自带除尘器处理、通过抛丸工序排气筒（DA002）排放。抛丸工序排放情况如下： ①抛丸机（P1）袋式除尘器（1#）进口处颗粒物浓度为209mg/m3，产生速率为0.399kg/h，抛丸工序年工作时间为2400h，则产生量为：0.399kg/h×2400h=0.96t/a。企业拟对现有袋式除尘进行提升改造，风机风量为3500m³/h，通过袋式除尘器（处理效率95%）处理后经15m高排气筒（DA001）排放，则排放量为：0.96t/a×（1-95%）=0.048t/a，排放速率为：0.048t/a×103/2400h=0.02kg/h，排放浓度为：0.02kg/h×106/3500m³/h=5.71mg/m3； ②抛丸机（P2）袋式除尘器（2#）进口处颗粒物浓度为232mg/m3，产生速率为0.399kg/h，抛丸工序年工作时间为2400h，则产生量为：0.399kg/h×2400h=0.96t/a。企业拟对现有袋式除尘进行提升改造，风机风量为3500m³/h，通过袋式除尘器（处理效率95%）处理后经15m高排气筒（DA001）排放，则排放量为：0.96t/a×（1-95%）=0.048t/a，排放速率为：0.048t/a×103/2400h=0.02kg/h，排放浓度为：0.02kg/h×106/3500m³/h=5.71mg/m3； ③本项目新增抛丸机（P3）源强拟类比抛丸机（P1）进行计算，两者处理量较为接近，新增抛丸机（P3）处理量为4000t/a，年工作时间为2400h，风机风量3500m3/h。抛丸废气经设备自带袋式除尘器（处理效率95%）处理后经15m高排气筒（DA002）排放。则本项目抛丸粉尘经过袋式除尘器后的排放量为：209mg/m3×3500m³/h×2400h×（1-95%）=0.087t/a，排放速率为：0.087t/a×103/2400h=0.036kg/h，排放浓度为：0.036kg/h×106/3500m³/h=10.28mg/m³。 因此，排气筒（DA001）粉尘排放量为0.048t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为5.71mg/m3；排气筒（DA002）粉尘排放量为0.048t/a+0.087t/a=0.135t/a，排放速率为0.02kg/h+0.036kg/h=0.056kg/h，排放浓度为（3500m³/h×5.71mg/m3+3500m³/h×10.28mg/m3）/（3500m3/h+3500m3/h）=7.99mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物的最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 B打磨工序： 本项目拟新设置4台砂轮机、1套除尘器（4#）及排气筒（DA004）对半成品件进行处理，现有项目通过9台砂轮机、除尘器（3#）及排气筒（DA003）对半成品件进行去毛刺处理，处理后粉尘分别经2根15米高排气筒排放。 ①根据现有监测数据，打磨工序现处理量为6050t/a，打磨工序袋式除尘器（3#）处理后出口处颗粒物浓度在为8.7mg/m3，排放速率为0.0222kg/h，烟气量为2550m³/h，打磨工序年工作时间为2400h，打磨废气经密闭收集（收集效率85%），通过袋式除尘器（处理效率95%）处理后经15m高排气筒（DA003）排放，则本项目打磨粉尘经过袋式除尘器后的排放量为：8.7mg/m3×2550m³/h×2400h=0.053t/a，则有组织粉尘产生量为1.06t/a，无组织粉尘产生量为0.18/a。 ②类比3#打磨工序除尘设施监测数据，本项目打磨工序处理量为4000t/a、则粉尘产生总量为0.82t/a，打磨工序年工作时间为2400h，风机风量2500m3/h，打磨废气经密闭收集（收集效率85%），通过袋式除尘器（处理效率95%）处理后经15m高排气筒（DA004）排放，则本项目打磨粉尘经过袋式除尘器后的有组织排放量为：0.82t/a×85%×（1-95%）=0.035t/a，排放速率为0.0145kg/h，颗粒物浓度在为0.0145kg/h×106×2500m³/h=5.8mg/m3，无组织粉尘产生量为0.12t/a。 因此，排气筒（DA003）粉尘排放量为0.053t/a，排放速率为0.0222kg/h，排放浓度为8.7mg/m3；排气筒（DA004）粉尘排放量为0.035t/a，排放速率为0.0145kg/h，排放浓度为5.8mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物的最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 根据企业规划4根排气筒位置以及排气筒之间的距离，排气筒（DA001）和排气筒（DA002）需要计算等效速率，为0.104kg/h；排气筒（DA003）和排气筒（DA004）需要计算等效速率，为0.0367kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，且企业排放粉尘量较小，不会对周围环境产生大的影响。 C焊接工序： 本项目焊接依托现有2台电焊机进行处理，工艺上需焊接部位较少，且在打磨、抛丸等密闭区域进行，经过密闭收集后通过打磨工序除尘装置收集处理并达标排放，本次环评不再做定量分析。 （3）废气产污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表 |

|  | 表27 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污设施名称; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 污染治理设施名称; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 废气排放量 (m3/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 达标 分析. DA001排气筒; 颗粒物; 有组织; 类比分析; 3500; 209; 0.399; 0.96; 袋式除尘; 95; 是; 3500; 5.71; 0.02; 0.048; 2400; 120; 3.5; 达标. DA002排气筒; 颗粒物; 有组织; 类比分析; 7000; 232; 1.13; 2.71; 袋式除尘; 95; 是; 7000; 7.99; 0.056; 0.135; 2400; 120; 3.5; 达标. DA003排气筒; 颗粒物; 有组织; 类比分析; 2550; 174; 0.444; 1.06; 袋式除尘; 95; 是; 2550; 8.7; 0.0222; 0.053; 2400; 120; 3.5; 达标. DA004排气筒; 颗粒物; 有组织; 类比分析; 2500; 184; 0.29; 0.7; 袋式除尘; 95; 是; 2500; 5.8; 0.0145; 0.035; 2400; 120; 3.5; 达标. 生产车间; 颗粒物; 无组织; 类比分析; /; /; 0.125; 0.3; 生产车间门窗密闭; 是; /; /; 0.124; 0.3; 2400; 无组织排放监控浓度限值：≤1.0mg/m3; 达标. |
| --- | --- |

|  | 由上表可知，本项目废气污染源经采取相应治理措施后，各大气污染物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准要求。 （4）大气排放口 - 大气排放口信息见下表。 - 表28 大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 备注. 经度; 纬度. DA001; 1#抛丸工序袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 112°22′18.840″; 34°47′21.944″; 15; 0.3; 常温; 依托. DA002; 2#抛丸工序袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 112°22′19.268″; 34°47′21.768″; 15; 0.4; 常温; 依托. DA003; 3#打磨工序袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 112°22′19.228″; 34°47′22.254″; 15; 0.4; 常温; 依托. DA004; 4#打磨工序袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 112°22′18.980″; 34°47′22.272″; 15; 0.3; 常温; 依托. （5）大气自行监测要求 表29 大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 废气; DA001; 1#抛丸工序袋式除尘器排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 颗粒物; 手工; 非连续采样至少3个; 1次/年. DA002; 2#抛丸工序袋式除尘器排气筒. DA003; 3#打磨工序袋式除尘器排气筒. DA004; 4#打磨工序袋式除尘器排气筒. 废气; 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; TSP; 手工; 非连续采样至少3个; 1次/年. - 环境影响分析 本项目位于孟津县常袋镇赵凹村，该区域环境空气属于二类。依据孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。距离本项目最近的环境保护目标为东南侧240m的大乔洼村和东北侧330m的小乔洼村，本项目营运期针对抛丸工序采取的措施为：抛丸工序产生的粉尘，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；打磨工序产生的粉尘，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准（颗粒物的最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。把打磨、抛丸生产车间看做一个整体面源，由《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算无组织废气在厂界处最大浓度贡献值见下表。 表30 各厂界无组织排放预测结果 污染源名称; 计算项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 小乔洼; 大乔洼; 最大落地处浓度. 颗粒物（打磨、抛丸生产车间）; 下风向预测质量浓度（mg/m3）; 0.007; 0.024; 0.006; 0.008; 0.005; 0.004; 0.025. 距离（m）; 119; 18; 171; 105; 240; 330; 21. 经预测分析，项目厂界外无组织颗粒物的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中“颗粒物周界外浓度最高点1mg/m3”的要求。 故本项目污染防治措施可行，污染物的排放对周边环境影响较小。 2、废水 A污染源源强及治理措施 本项目在现有工程中调配员工，不再新增员工，因此无新增生活废水；生产废水主要为锻件冷却系统消耗水量。厂区整体用排水情况如下： - 生活污水 现有工程排放的生活废水主要是职工生活污水，本次不再新增定员，因此无新增废水。厂区职工40人，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），营运期非食宿及洗浴员工生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量为480m3/a（1.6m3/d），生活污水产生量按用水量的80%计算，即生活污水产生量为384m3/a（1.28m3/d）。 - 生产废水 ①现有工程建有两套100t的循环冷却塔，对现有淬火工序淬火槽内用水进行冷却，根据企业运行数据，冷却塔循环水量约为50m³/h，补充水平均两周补充一次，补充量约为6m³，则年补充量为0.4m3/d（120m3/a），该部分水全部蒸发不外排。 ②现有工程设置有一个30m³的地埋式软水储罐，软水设备根据设备需要定期运行，制备的软水暂存至水罐内待用，制水所需新鲜水约为2m3/d（600m3/a），运行一段时间后软水设备需要“反冲洗”，即先用高盐水浸泡，然后用清水冲洗，平均一个月“反冲洗”一次，该过程每次新鲜水用量约为2m³，则冲洗后废水产生量为0.067m3/d（20m3/a），该部分水中主要成分为无机盐，COD浓度低于50mg/L（以50mg/L计），属清净下水，用于厂区洒水抑尘。 ③根据本项目新增工艺，废水主要为冷却水槽定期更换的废水，水槽容积（长×宽×高）为5m×7m×1m，运行时水槽高度约为0.5m，该冷却水槽循环利用每天补充一定损耗量，则水槽内冷却水总量为17.5m3，2个月排放一次，水槽的年用水量为0.35m3/d（105m3/a），根据生产经验推算损耗量约为10%，即0.035m3/d（10.5m3/a），则废水产生量约为0.315m3/d（94.5m3/a）。 项目水平衡图如下： 新鲜水 生活用水 化粪池 1.6 1.28 1.28 0.32 软水制备 厂区洒水抑尘 0.4 2 冷却塔（循环量50m3/h） 4.417 生产用水 厂区洒水抑尘 0.4 清掏肥田 0.067反冲洗 0.35 0.067 0.315 0.035 图5 水平衡图 B废水处理措施可行性分析 本项目位于河南省洛阳市孟津县常袋镇鹏兴路，位于规划的常袋镇污水处理厂收水范围之内，隔路南侧为洛阳空港产业集聚区，常袋镇污水处理厂收水范围主要是镇区内村庄（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵凹村一部分）生活污水和常袋扩展园区废水，厂区沿路周边现状较多为工业企业，规划服务面积4.60km2，服务人口1.13万人，该污水处理厂设计规模3000m³/d，处理工艺为格栅、沉沙、CASS生物反应、砂滤、消毒、污泥浓缩，出水满足一级A标准后，排入柏树沟河最终进入金水河。目前市政管道正在建设，远期本单位可以依托常袋镇污水处理厂进行处理。 3、噪声 （1）噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自电动压机、单点压机、压机、液压机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表31 噪声源强及污染防治措施一览表单位：dB(A) 生产区域; 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 东侧生产区域; 电动压机; 1台; 86; 减振、隔声; 66; 24. 单点压机; 2台; 85; 减振、隔声; 65; 24. 压机; 1台; 86; 减振、隔声; 66; 24. 液压机; 1台; 85; 减振、隔声; 65; 24. 机器人; 5台; 80; 建筑隔声; 60; 24. 西侧生产区域; 下料机; 5台; 83; 选用低噪设备; 63; 8. 环保型抛丸机; 1台; 83; 选用低噪设备; 63; 8. 砂轮机; 4台; 83; 选用低噪设备; 63; 8. 风机; 2台; 85; 选用低噪设备; 65; 8. 将生产车间看成一个整体面源，采用面声源预测模式进行预测分析。根据《环境影响评价技术导则声环境》，当预测点和面源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算。 当r≤a/π时，几乎不衰减，Advi≈0； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性Advi≈10lg（r/r0）； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB（A），类似点声源衰减特性 Advi≈20lg（r/r0）。 式中：a为厂房高度；b为厂房宽度； r0=1m。 多点源叠加公式为： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 结合项目高噪声设备在车间、厂区的布局，对项目运营期厂界噪声值进行达标分析。根据上述计算公式及项目平面布置，分析结果见下表。 表32 东侧生产区域噪声分析结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 车间面源中心与预测点距离（m）; 23; 108; 191; 110. 时间; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 45.76; 45.76; 32.33; 32.33; 27.37; 27.37; 32.17; 32.17. 表33 西侧生产区域噪声分析结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 车间面源中心与预测点距离（m）; 115; 17; 169; 105. 时间; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 31.78; 31.78; 48.39; 48.39; 28.44; 28.44; 32.57; 32.57. 表34 扩建项目生产区域噪声分析结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时间; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 45.93; 45.93; 48.5; 48.5; 30.95; 30.95; 35.38; 35.38. - （2）噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表35 本项目建成后厂界整体噪声结果单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时间; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 扩建项目贡献值; 45.93; 45.93; 48.5; 48.5; 30.95; 30.95; 35.38; 35.38. 现有项目监测值; 56; 45; 54; 44; 54; 44; 55; 44. 预测值; 56.41; 48.50; 55.08; 49.82; 54.02; 44.21; 55.05; 44.56. 标准; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，本项目运营期间生产设备产生的噪声经过基础减震及隔声衰减后，项目厂界四周噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此项目运营期间生产噪声对周边声环境影响不大。 - （3）噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表36 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、南、西、北厂界; 噪声; 1季1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. - 固体废物 根据现场调查，本项目固体废物均依托厂区现有设施，一般固废暂存间和危废暂存间需要及时整理和定期维护。 （1）固体废物产排情况 本项目一般工业固废主要是生产过程中产生的下脚料、废边角料，抛丸机产生的废钢丸，除尘器粉尘；危险废物是新增设备更换的废液压油、废机油。固体废物产生情况见下表。 表37 本项目固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 生产过程; 下脚料、废边角料; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 140; # 金属容器; # 外售处理; # 140. 抛丸机废钢丸; # /; # 固态; # /; # 1.5; # 金属容器; # 外售处理; # 1.5. 除尘器粉尘; # /; # 固态; # /; # 60; # 容器收集; # 外售处理; # 60. 废液压油; # 危险废物HW08 # 900-218-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性、易燃; # 0.4; # 容器收集; 交由有危废处置资质单位处置; # 0.4. 废机油; # 危险废物HW08 # 900-214-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性、易燃; # 0.15; # 专用容器; 交由有危废处置资质单位处置; # 0.15. 表38 本项目建成后全厂固体废物产排情况一览表 项目; 现有工程产生量; 扩建工程产生量; 本项目建成后全厂产生量; 措施. 生活垃圾; 6t/a; /; 6t/a; 收集后运至垃圾转站. 一般 固废; 锯切下脚料、废边角料; 318t/a; 140t/a; 458t/a; 收集暂存后外售. 抛丸机废钢丸; 1t/a; 1.5t/a; 2.5t/a. 除尘器粉尘; 63t/a; 60t/a; 123t/a. 西车间机加工设备废金属屑; /; /; /. 软水系统废树脂; 0.1t/a; /; 0.1t/a. 危险 废物; 更换的废液压油; 1.45t/a; 0.4t/a; 1.85t/a; 收集暂存后交由有资质单位处理. 更换的废机油; 0.61t/a; 0.15t/a; 0.76t/a. （2）环境管理要求 ①一般固废暂存区：厂区内设置有一般固废暂存区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录，并严格按照相关要求进行建设和管理。 ②危险废物暂存间：危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修改单）的规定进行建设，作好四防“防渗漏、防雨、防风、防晒”措施。本项目危废暂存间设置在东车间北侧（10m2），实行双人上锁管理，并张贴危废标识牌。内设围堰，危险废物需采用不同的收集桶收集（带盖且密封良好），分区暂存，并粘贴各自危废标签，设置警示标志，加强管理做好危废管理台账。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修改单）中规定：“防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）”。对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 综上所述，项目危险废物及危废贮存场所基本情况见下述表格。 表39 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4; 设备检修; 液态; /; 有机化合物; 3个月; T，I; 收集于危废暂存间临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.15; 设备检修; 液态; /; 有机化合物; 3个月; T，I. 表40 项目危废贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 东车间北侧; 10m2; 桶装; 0.4t/a; 1年. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.15t/a. 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境 本项目排放的废气污染物主要为颗粒物，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响；废水污染物主要为COD、NH3-N和SS，生产过程中水淬工艺水只补充不外排，且设置的循环池做好防渗、防溢流等措施，冷却水槽废水定期厂区洒水抑尘；生活废水经化粪池处理后由附近村民清掏肥田、远期通过市政管网排入常袋镇污水处理厂；在仓库和危废暂存间做好地面防渗措施。综上本项目建成后对土壤及地下水环境产生影响较小。 6、环境风险 本项目所涉及的主要危险物品主要为油类物质（液压油、机油），本项目建成后全厂主要危险物品主要为油类物质（液压油、机油）、乙炔，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）附录B1、B2中的危险物名称及临界量情况，本项目突发环境事件风险物质及临界量见下表。 表41 项目主要原料及产品贮存方式一览表 - 物料名称; - 危险类别; - CAS号; - 临界量. - 油类物质; - 毒性，易燃液体; - /; - 2500t. - 乙炔; - 毒性，易燃气体; - 74-86-2; - 10t. - 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对应临界量的比值Q。 - 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质数量与其临界量比值（Q）： - 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； - Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 - 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 项目涉及的主要危险物质临界量比值（Q）见下表。 表42 项目主要危险物质临界量比值（Q）一览表 - 物料名称; - 最大储存量; - 临界量; - 临界量比值（Q）. 液压油、机油; 2.49t; - 2500t; - 0.00099. 乙炔; 0.035t; - 10t; - 0.0035. - 合计; - 0.00449. - 由上表可知，本项目Q=0.00449＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 表43 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新增高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）4000t/a 建设项目. 建设地点; （河南）省; （洛阳）市; （孟津）县; 常袋镇鹏兴路. 地理坐标; 经度; 112度22分43.898秒; 纬度; 34度47分17.526秒. 主要危险物质及分布; 液压油、机油、乙炔位于车间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要为液压油、机油、乙炔泄露后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响。. 风险防范措施要求; A、为车间内工人配备必要的个人防护用具，制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，制定完备管理制度，对液压油、机油、乙炔的使用状况进行登记，严格执行生产管理的规章制定和操作规程。 B、对厂内液压油、机油、乙炔设置专区存放，并设置防倒装置，防止意外碰撞导致的事故。 C、加强安全管理，建立健全消防组织，管理和工作人员要经过严格的岗位安全培训。 D、切实做好生产过程的巡查、维护和检修工作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：; 本项目危险化学品主要为液压油、机油、乙炔，其用量和存储量均远远小于临界量，对周围环境的影响较小，在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。. 7、环保投资估算 表44 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 污染源; 污染因子; 环保建设规模; 投资额（万元）. 废气; 打磨工序; 颗粒物; 集气管道+袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA003、DA004）; 5. 抛丸工序; 颗粒物; 环保设备自带袋式除尘器处理+15m高排气筒（依托DA002排气筒排放）; 1. 废水; /; /; /; /. 噪声; 基础减振、厂房隔声等; 1. 固废; 一般生产固废; 一般生产固废暂存间216m2（依托现有）; 0.5. 危废; 危废暂存间10m2（依托现有）; 0.5. 合 计; 8. 本项目环保投资共计8万元，占总投资2500万元的0.32%。环保投资主要用于废气、噪声、固体废弃物的治理设施建设。 8、环保验收 环保设施验收清单见下表。 表45 项目“三同时”环保设施竣工验收一览表 设施类别; 治理设施; 竣工验收要求. 废气; 打磨工序（颗粒物）; 集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（DA003、DA004）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物的最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h），并满足洛环攻坚办〔2019〕49号文关于颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求. 环保抛丸机P3（颗粒物）; 环保设备自带袋式除尘器处理+15m高排气筒（依托DA002排气筒排放）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物的最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h），并满足洛环攻坚办〔2019〕49号文关于颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求. 废水; /; /; /. 噪声; 基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 一般固废; 1个一般固废暂存间216m2（依托现有）; /. 危险废物; 1座危废暂存间10m2（依托现有）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修改单). |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001,1#抛丸工序袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒（位置调整） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA002,2#抛丸工序袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒（位置调整） |  |
|  | DA003,3#打磨工序袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒（提升改造） |  |
|  | DA004,4#打磨工序袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒（本次新增） |  |
| 地表水环境 | 生活废水 | pH、COD、氨氮、SS | 化粪池 | 清掏肥田，远期通过市政管网排入常袋镇污水处理厂 |
|  | 生产废水 | COD、氨氮、SS | 排污管道 | 厂区洒水抑尘，远期通过市政管网排入常袋镇污水处理厂 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | 采用厂房隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）危废暂存间、辅料存放区为重点防渗区，防渗要求：防渗层的防渗性能应不低于6m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层。 （2）生产车间其他区域及仓库为一般污染防治区，防渗要求：混凝土防渗层的强度等级应不小于C20，混凝土的抗渗等级不宜小于P8；同时对防渗层的变形缝和缩缝应作防渗处理。一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）为车间内工人配备必要的个人防护用具，制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，制定完备管理制度，对液压油的使用状况进行登记，严格执行生产管理的规章制定和操作规程。 （2）对厂内液压油、机油、乙炔设置专区存放，并设置防倒装置，防止意外碰撞导致的事故。 （3）加强安全管理，建立健全消防组织，管理和工作人员要经过严格的岗位安全培训。 （4）切实做好生产过程的巡查、维护和检修工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳冠卓重工设备有限公司新增高锰耐磨斗齿（斗齿、单钩斗齿、异形件）4000t/a建设项目符合国家相关政策，厂址选择合理。项目建成后，产生的污染物经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实环评提出的各项环保措施和对策的基础上能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.375t/a |  |  | 0.571t/a |  | 0.946t/a | +0.571t/a |
| 废水 | COD | 0.1085t/a |  |  | 0.0047t/a |  | 0.1132t/a | +0.0047t/a |
|  | 氨氮 | 0.0111t/a |  |  | 0t/a |  | 0.0111t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料、废边角料 | 318t/a |  |  | 140t/a |  | 458t/a | +140t/a |
|  | 抛丸机废钢丸 | 1t/a |  |  | 1.5t/a |  | 2.5t/a | +1.5t/a |
|  | 除尘器粉尘 | 63t/a |  |  | 60t/a |  | 123t/a | +60t/a |
|  | 软水系统废树脂 | 0.1t/a |  |  | 0t/a |  | 0.1t/a | +0t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | 1.45t/a |  |  | 0.4t/a |  | 1.85t/a | +0.4t/a |
|  | 废机油 | 0.61t/a |  |  | 0.15t/a |  | 0.76t/a | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件

附件1 委托书

附件2 备案证明

附件3 营业执照

附件4-1 环评批复2017

附件4-2 环评批复2018

附件5-1 验收意见2017

附件5-2 验收意见2018

附件6 土地证

附件7 入驻证明

附件8 排污许可

附件9 检测报告

附件10 文物证明

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边关系及监测点位图

附图三 扩建后厂区平面布置图

附图四 扩建后车间布局图

附图五 现有项目平面布局图

附图六 项目与水源地位置关系图

附图七 项目与河南省生态环境管控单元分布位置关系图

附图八 项目与孟津县重点文物分布图的位置关系图

附图九 项目厂区情况及废气处理设施图