- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳隆中重工机械有限公司年产3000台             细沙回收机等矿山设备技改项目

建设单位（盖章）：  洛阳隆中重工机械有限公司

编制日期：             2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳隆中重工机械有限公司年产3000台细沙回收机等矿山设备技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410322-04-02-595230 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾永利 | 联系方式 | 135****3300 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 常袋镇双月路10号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 22 分 1.7214 秒，北纬 34 度42分 10.528秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3511矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35中环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 6.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.63 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、《空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务业主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目为技改项目，位于隆中机械现有厂区，厂区所在区域属于洛阳空港产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，占地为二类工业用地，符合规划要求。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图4、产业布局图见附图5。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，根据报告书要求洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 - 本项目与产业发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为机械加工项目，不涉及落后生产工艺装备，产品不属于落后产品。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目为技改项目，项目建设不增加废水排放量，且不涉及重金属排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目。; 本项目不属于限制类项目。; 符合. - 本项目与环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目为机械加工项目，符合产业集聚区产业定位，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物排放 总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 本项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为专用设备制造业，属于主导产业装备制造产业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006-2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为专用设备制造业，且为现有生产线技改项目，项目位于产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为专用设备制造业，属于主导产业，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目属于技改项目，不新增生活污水和生产废水排放；技改工程新增危险废物，暂存于厂区现有危险废物暂存间，收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目焊接、切割和抛丸工序经配套布袋除尘器处理后排放，废气污染物均可做到达标排放；本次技改工程不新增生产用水和生活污水排放，现有工程废水经市政管进入常袋镇污水处理厂。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价要求企业按要求完善突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 本项目属于现有生产线技改项目，现有厂区位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地为工业用地，符合产业集聚区规划。项目为专用设备制造项目，不涉及落后生产工艺装备；且本次技改工程不新增废气和废水污染物排放量。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津县空港产业集聚区（孟津县常袋镇常袋村），属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 ### 二、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 本项目位于空港产业集聚区（洛阳市孟津县常袋镇常袋村），属于技改项目，项目建设不新增占地，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目所在区域为“重点管控单元”，项目用地性质为工业用地，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津县生态保护红线区域范围内（黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区等），符合生态红线管控要求。 2、环境质量底线 根据《2020 年洛阳市生态环境状况公报》，本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。洛阳市先后出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚(2021) 5号）、《洛阳市 2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办，（2021）18号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关，政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目所产废气经配套治理措施处理后均可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小，技改项目不新增大气污染物排放量；项目所在区域现状昼间、夜间环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）对应3类标准要求；本次技改工程不新增生产用水和生活污水排放，现有工程废水经市政管进入常袋镇污水处理厂。 3、资源能源利用上限 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。本项目用水取自当地自来水管网，且技改项目不新增用水量和排水量；本项目在现有厂区内进行技术改造，不新增占地；项目用电由当地市政电网提供，技改工程新增电量约1.0万kWh/a。因此，本项目符合资源、能源利用上限管控要求。 - 4、《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》中洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于洛阳市孟津县常袋镇常袋村（空港产业集聚区），区域环境管控单元编号为ZH41032220005，属于大气环境重点管控区。与本项目有关的要求分析列表如下： - 项目与孟津县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束; 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目为机械加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目，不在饮用水源地保护区。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目生产使用电为能源；本次技改工程不新增废水排放量，现有工程生活污水排入常袋镇污水处理厂，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；技改项目完成后切割、焊接和抛丸工序废气经布袋后或滤筒除尘器处理后，废气均可以达标排放。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 企业运营期拟建立三级风险防范体系，制定环境风险事故应急预案，做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为机械加工项目，所产废气经配套处理措施处理后均可以达标排放；生活污水入园区污水处理厂处理。; 相符. ### 三、文物保护 本项目位于孟津县常袋镇常袋村，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图6。本项目主要在现有生产车间内进行技术改造，不新增占地，不涉及土建工程，项目施工期主要为设备的安装，环评要求项目在建设过程中应当符合邙山陵墓群保护规划，不得破坏邙山陵墓群的环境风貌，具体以文物部门意见为准。 ### 四、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），常袋镇水井保护区范围如下： 1、2号水井一级保护区为水井外围500m，不划定二级保护区和准保护区； 3号水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，本项目距离最近的饮用水源为常袋镇集中供水水源3号井，项目西北距离其一级保护区的最近距离约1.03km；项目西北距离1号井和2号井一级保护区的最近距离约1.2km。项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。项目与常袋镇饮用水源地保护区位置关系见附图7。 ### 五、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》 - 洛环攻坚〔2021〕5号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为现有工程进行技术改造项目，位于洛阳空港产业集聚区，不属于上述禁止类项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目符合孟津县环境管控单元生态环境准入清单以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。项目不属于高耗水项目，技改工程不新增废水排放量。; 符合. 洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案. （二）分类实施土壤污染源头防治; 7.严格危险废物管理。落实危险废物“三个能力”提升方案，推进危险废物集中处置设施建设，深入开展危险废物规范化环境管理与专项整治，危险废物产生和经营单位规范化管理考核合格率均达到92%以上，动态更新危险废物“四个清单”，强化危险废物信息化管理。; 本项目危险废物贮存依托厂区现有危险废物暂存间，危废暂存间严格按照相关规范建设，并做好台账及转移联单等日常管理工作。; 符合. 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）相关要求。 ### 六、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会，项目代码为：2107-410322-04-02-595230（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳隆中重工机械有限公司成立于2010年10月21日，统一社会信用代码为914103055637143222，是一家专业从事矿山机械和工业制粉设备研发、生产与销售的专业化企业。2018年租赁河南玺邦数控机床科技有限公司现有厂房、办公楼建设年产3000台细沙回收机等矿山设备建设项目，该项目已于2019年6月建成投产。 本项目属于技术改造项目，技改后全厂生产规模不变，仍为3000台细沙回收机等矿山设备。本次技改工程主要内容为现有生产线进行技术改造新增抛丸机、立式加工中心、线切割机和车床各1台，另外新增激光切割机和机器人焊接机，淘汰厂区现有部分人工焊接机和火焰切割机。本项目建成后产品质量、自动化程度将大幅度提高，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35”中“70环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”，需要编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳隆中重工机械有限公司年产3000台细沙回收机等矿山设备技改项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、项目所在地及周围环境概况 项目位于孟津县常袋镇常袋村（洛阳空港产业集聚区），租赁河南玺邦数控机床科技有限公司现有厂房、办公楼等，地理坐标为东经112.367134，北纬34.788017，距本项目最近的敏感点为东侧22m为常袋村。项目地理位置详见附图1。 三、项目工程内容 本次技改工程主要内容为现有生产线进行技术改造新增抛丸机、立式加工中心、线切割机和车床各1台，另外新增激光切割机和机器人焊接机，淘汰厂区现有10台人工焊接机和1台火焰切割机。项目主要工程建设内容见下表。 - 项目主要工程建设内容 类别; 工程名称; 现有工程建设内容; 本项目建设内容; 备注. 主体 工程; 机械加工车间; 建筑面积4800m2，主要布设等离子切割机、火焰切割机、剪板机、车床、钻床和焊接等; 依托现有厂房，内部新增抛丸机1台，车床1台、激光切割机1台，机器人焊接工作站，立式加工中心1台和线切割机1台。淘汰现有火焰切割机1台，人工焊机10台。; 依托现有厂房进行技改. 成品库及 组装车间; 建筑面积6800m2，主要进行人工组装和成品暂存。; 不变; 依托现有. 辅助 工程; 办公楼; 建筑面积500m2。; 不变; 依托现有. 公用 工程; 供水; 厂区供水管网提供。; 不变; 依托现有. 供电; 厂区供电管网提供。; 不变; 依托现有. 环保 工程; 废气; 切割 废气; 集气系统+1台滤筒除尘器+1根15m高排气筒; 集气系统+1台滤筒除尘器+1根15m高排气筒; 依托 现有. 焊接 废气; 集气系统+3台滤筒除尘器+2根15m高排气筒。; 集气系统+3台滤筒除尘器+2根15m高排气筒。; 依托 现有. 抛丸 废气; /; 1台布袋除尘器+1根15m高排气筒。; 本次新增. 废水; 生活 污水; 依托玺邦数控化粪池40m3; 不变; 不变. 噪声; 基础减震、建筑隔声; 基础减震、建筑隔声; 部分新增. 固废; 一般固体废物; 一般固体废物暂存区，18m2; 不变; 依托现有. 危险 废物; 危险 废物; 危险废物暂存间一座，3m2; 不变; 依托现有. 三、主要产品方案 本项目主要对厂区现有生产线进行技术改造，技改后全厂生产规模不变。改建前后的项目产品方案详见下表。 - 技改前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 改建前产量; 技改后产量; 备注. 1; 细沙回收机; 2000台; 2000台; 不变. 2; 新型洗砂机; 500台; 500台; 不变. 3; 尾矿干排筛; 200台; 200台; 不变. 4; 高频脱水筛; 300台; 300台; 不变. 合计; 3000台; 3000台; 不变. 四、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要现有细沙回收机等矿山设备生产线进行技术改造，技改前后主要原材料与现状一致，原辅材料和能源消耗见下表。 - 本项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 技改前耗量; 增减量; 技改后耗量; 备注. 原料; Q235钢板; t/a; 540; +0; 540; 不变. 碳钢钢板; t/a; 900; +0; 900. 电机; 台/a; 7400; +0; 7400. 筛板; 块/a; 3000; +0; 3000. 旋流器; 台/a; 3000; +0; 3000. 水泵; 台/a; 6000; +0; 6000. 辅料; 焊条; t/a; 6; +0; 6; 不变. 焊丝; t/a; 72; +0; 72; 不变. 二氧化碳混合气; t/a; 2.4; 0; 2.4; 不变. 切削液; t/a; 0.6; 0.1; 0.7; 增加. 机油; t/a; 0.5; 0.05; 0.55; 增加. 钢丸; t/a; 0; 5.0; 5.0; 增加. - 项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 技改前耗量; 技改后耗量; 备注. 1; 电; 万kWh/a; 51; 52; 依托现有设施，耗电量增加1万kWh/a. 2; 新鲜水; m3/a; 300; 300; 不变. 五、主要生产设施及设施参数 本项目技改前后主要生产设备见下表： - 技改前后主要生产设备一览表 单位：台套 序号; 主要设备名称; 规格/型号; 现有 （台）; 淘汰 （台）; 新增 （台）; 改造后 （台）. 1; 空压机; G20; 1; 0; 0; 1. 2; 液压斜板折弯机; WC675-300/3200; 1; 0; 0; 0. 3; 等离子切割机; /; 2; 0; 0; 2. 4; 火焰割机; /; 2; 1; 0; 1. 5; 二氧化碳保护焊机; /; 40; 10; 0; 30. 6; 剪板机; /; 1; 0; 0; 1. 7; 车床; CK6140; 1; 0; 0; 1. 8; 起重机; 10T; 4; 0; 0; 1. 9; 摇臂钻床; Z305×1611; 1; 0; 0; 1. 10; 车床; C6180; 0; 0; 1; 1. 11; 激光切割机; LD-10025D-6000W; 0; 0; 1; 1. 12; 机器人焊 接工作站; 3BA006L-AC01; 0; 0; 1; 1. 13; 立式加工中心; CN-850; 0; 0; 1; 1. 14; 线切割; DK7745; 0; 0; 1; 1. 15; 抛丸机; /; 0; 0; 1; 1. 六、公用工程 （1）给、排水 本次技改项目不新增生产用水和生活用水，故不新增生产废水。 现有工程生活污水依托玺邦数控化粪池40m3处理后，通过市政管网进入常袋镇污水处理厂深度处理。 （2）用电 本次技改工程用电依托厂区现有供电管网，技改后全厂耗电52万kWh/a。 七、劳动定员及工作制度 全厂现有劳动定员20人，年工作300天，每天一班，每班8h。本次技改 工程实施后，全厂职工总数不变，仍为20人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及产污环节 洛阳隆中重工机械有限公司拟对现有生产线进行技术改造新增抛丸机、立式加工中心、线切割机和车床各1台，另外新增激光切割机和机器人焊接机，淘汰厂区现有部分人工焊接机和火焰切割机；本项目建成后年产量不变，产品质量、自动化程度将大幅度提高，具有良好的经济效益和社会效益。 工艺流程简述： 图3 项目工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述： （1）下料：钢板经等离子切割机、火焰切割机和激光切割机切割成需要的规格。本次技改工程主要新增1台激光切割机，淘汰现有1台火焰切割机。激光切割加工是用不可见的光束代替了传统的机械刀，具有精度高，切割快速，不局限于切割图案限制，技改后下料工序加工精度将进一步提高。 （2）折弯、钻孔、车铣加工 切割好的工件送至机加工工段进行钻孔、折弯、车铣加工，将工件按要求加工出所需要的孔以及成型面等。本次技改工程增加立式加工中心、线切割机和车床各1台，提高产品的加工精度和厂区自动化水平。 （3）焊接成型 加工好的半成品工件送至焊接工段进行焊接。本次技改新增机器人焊接平台1台，淘汰厂区现有部分人工焊接机。 （4）抛丸 现有工程抛丸和喷漆均外协进行。本次新增抛丸机1台，对焊接成型后的半成品进行抛丸除锈。喷漆仍为外协进行。 （5）装配 喷漆之后的结构件拉至厂区与外购的电机、筛板、旋流器、水泵等零部件进行人工装配。 （6）调试检测 将装配好的设备进行调试，合格品的包装入库，不合格返回装配工序重新加工。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 2018年，洛阳隆中重工机械有限公司在洛阳市孟津县常袋镇常袋村建设年产3000台细沙回收机等矿山设备建设项目，该项且环境影响报告表由孟津县环境保护局于2018年10月15日予以批复，批复文号为孟环审[2018]177号，详见附件6。 2019年4月洛阳隆中重工机械有限公司年产3000台细沙回收机等矿山设备建设项目建设完成，于2019年6月21日完成了竣工环境保护自主验收，详见附件7。 洛阳隆中重工机械有限公司已于2020年5月14日进行排污许可证登记，登记编号：914103055637143222001Z，有效期限2020年05月24日至2025年05月13日，见附件4。 综上所述，现有工程已取得环境影响评价报告表批复、环境保护验收意见和排污许可证，环保手续完善。 二、现有工程“三废”排放现状情况 现有工程的“三废”排放情况结合现场调查情况、排污许可证以及现有工程的环评、验收报告、日常监测数据进行综合统计。 （1）废气排放情况 现有工程废气污染源主要焊接烟尘、切割下料工序粉尘，经集气系统收集，采用滤筒除尘器处理后，通过15m高排气筒处理排放。 根据2020年5月29日深圳清华环境检测技术有限公司对洛阳隆中重工机械有限公司厂区有组织及厂区无组织废气例行监测数据，现有工程废气污染物排放情况详见下表。 - 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物 名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001 (切割工序); 颗粒物; 7.5; 0.0657; 120; 3.5; 达标. DA002 (焊接工序); 颗粒物; 8.1; 0.0611; 120; 3.5; 达标. DA003 （焊接工序）; 颗粒物; 6.3; 0.0613; 120; 3.5; 达标. - 现有工程废气污染物无组织排放结果 项目 监测日期; 颗粒物无组织排放浓度 （mg/m3）. 2020.5.29; 0.102~0.173. 标准限值; 1.0. 根据上表可知，现有废气污染源颗粒物排放浓度、排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；厂界无组织排放的颗粒物浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准要求。 （2）废水 现有工程不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后，进入常袋镇污水处理厂处理。根据2019年4月22日河南申越检测技术有限公司对化粪池水质出具验收监测数据，项目废水排放情况见下表。 - 现有工程厂区废水污染物监测结果一览表 单位：mg/L 项目; COD; NH3-N. 总排口; 164~178; 16.7~17.5. GB8978-1996表4三级标准; 500; /. 达标情况; 达标; 达标. 根据上表可知，项目生活污水经处理后污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。 （3）噪声排放情况 切割机、折弯机等机加工设备运行过程中产生的噪声，噪声值在75~85dB（A）之间。通过采取设置减振基础等措施，经厂房隔声后，车间外噪声可降至60~75dB(A)以下。 根据2021年7月5日~2021年7月6日河南永蓝检测技术有限公司对厂界噪声和敏感点声环境进行监测，监测过程中厂区正常生产，项目噪声排放情况见下表。 - 现有工程噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 54~55; 43~44. 南厂界; 52~53; 41~42. 西厂界; 52; 40. 北厂界; 53~54; 41~43. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类; 65; 55. 敏感点; 50~51; 40~41. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 厂界噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准3类限值要求，敏感点常袋村散户声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）固废排放情况 现有工程产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物。其中一般固体废物主要有废边角料和废焊丝；危险废物主要有废机油和废切削液。 厂区生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门定期清运；废边角料和废焊丝等一般固体废物在厂区一般固废暂存区暂存后外售废品回收公司；废机油、废切削液等危险废物在危险废物暂存间暂存后定期委托洛阳德鑫环保科技有限公司处理。 现有工程固体废物产生量及处理去向见下表。 - 现有工程固体废物产生及处理情况表 单位：t/a 固废类别; 固废名称; 产生量; 危废代码; 处理处置情况. 一般工业固体废物; 废边角料; 10; /; 集中收集后定期外售. 废焊丝; 0.6; /. 小计; 10.6; /. 危险废物; 废机油; 0.2; HW08; 厂区危废暂存间暂存后交由洛阳德鑫环保科技有限公司处理. 废切削液; 0.3; HW09. 小计; 0.5. 职工生活垃圾; 3.0; /; 集中收集后定期由环卫部门清运处置. 三、现有工程“三废”排放情况汇总 根据上述内容，现有工程三废排放情况见下表。 - 现有工程三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 序号; 污染物名称; 排放量. 废气; 1; 颗粒物; 有组织; 0.3010. 无组织; 0.3762. 合计; 0.6772. 废水 240t/a; 1; COD; 0.0427. 2; 氨氮; 0.0042. 固废 处置量; 1; 危险废物; 0.5. 2; 一般工业固废; 10.6. 3; 生活垃圾; 3.0. 四、现存环保问题及整改要求 根据现场调查，项目存在主要环境问题如下： - 存在环境问题及整改措施 序号; 现存问题; 整改措施. 1; 危险废物暂存间未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定标识。; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定标识。. 2; 本项目除尘器卸灰区未采取封闭措施。; 对除尘器卸灰区封闭，并采用软连接密闭卸灰。. 3; 焊机工序集气罩面积小，集气效率低。; 增加焊接工序集气罩罩口面积，提高集气效率。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，为改善环境空气质量,洛阳市且前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2019年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量现状 现有工程生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1一级A标准后排放。经调查，常袋镇污水处理厂现有排污口调整至邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日~2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 检测结果. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. pH值; 无量纲; 6.95~6.99; 7.01~7.04; 7.07~7.12. 悬浮物; mg/L; 14~15; 11~17; 8~11. 化学需氧量; mg/L; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3. 五日生化 需氧量; mg/L; 3.1~3.6; 3.2~3.5; 3.4~3.6. 氨氮; mg/L; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414. 总磷; mg/L; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16. 总氮; mg/L; 0.49~0.51; 0.43~0.53; 0.59~0.63. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，邙山渠3个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解本项目建设区域的声环境质量现状，委托河南永蓝检测技术有限公司对厂界四周和敏感点常袋村散户进行监测，监测时间为2021年7月05日~7月06日，监测期间现有工程正常生产，监测因子为等效连续A声级，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 54~55; 43~44. 南厂界; 52~53; 41~42. 西厂界; 52; 40. 北厂界; 53~54; 41~43. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类; 65; 55. 敏感点; 50~51; 40~41. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 根据监测结果可知，厂界四周噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津县常袋镇常袋村，据现场调查，项目周边主要保护目标为周边居民区，详见下表。项目周围概况及敏感目标分布见附图8。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 常袋村散户; E，22m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 常袋村; N，160m. NE，80m. 常袋镇初级中学; NE，490m. 噪声; 常袋村散户; E，22m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 文物; 邙山陵墓群西段; 控制地带内; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 标准 污染物; 最高允许排放速率 （15m高排气筒，kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （15m高排气筒，mg/m3）. 颗粒物; 3.5; 1.0; 120. 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 3、《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本次技改工程不新增废水和废气排放总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要对现有生产线进行技术改造，不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭建筑内进行，环评要求建设单位在昼间施工。项目施工期较短，施工期基本不会对周围环境产生影响，施工期影响将随着施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 洛阳隆中重工机械有限公司拟对现有生产线进行技术改造新增抛丸机、立式加工中心、线切割机和车床各1台，另外新增激光切割机和机器人焊接机，淘汰厂区现有部分人工焊接机和火焰切割机。本次技改工程主要涉及切割工序、焊接工序和抛丸工序。 1、废气污染源 本次技改项目涉及污染源主要为抛丸工序产生的粉尘、焊接工序产生的烟尘和切割工序产生的烟尘。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 （1）切割废气 现状调查厂区现有4台切割机产生的废气经切割机下部集气管道收集后经1台滤筒式除尘器处理后排放，除尘器风量为8.76×103m3/h（实测值）。本次技改工程主要新增1台激光切割机，淘汰现有1台火焰切割机。本次新增激光切割机依托现有滤筒式除尘器（TA001）进行处理后经15m高排气筒排放（DA001），技改后全厂切割量未发生变化，且激光切割机和火焰切割产排污系数相当，因此技改前后切割工序污染源强未发生变化，根据现有工程实测结果，颗粒物排放速率为0.0657kg/h，排放浓度为7.5mg/m3。 （2）焊接废气 本次技改工程主要新增机器人焊接工作站，淘汰厂区10台二氧化碳保护焊。本次技改后机器人焊接工作站和车间北侧7台二氧化碳保护焊（现状为17台，淘汰10台）产生焊接烟尘经现有1台滤筒除尘器（TA002）处理后，经15m高排气筒排放（DA002），技改后焊丝用量和焊接工作量不变，焊丝种类和现有工程相同，因此技改前后焊接工序废气产生量未发生变化，本次采取“以新带老”措施（增加焊接工序集气罩罩口面积）提高废气收集效率，废气收集效率从80%，提高到90%，类比现有工程实测结果，以新代措施实施后，有组织颗粒物产生量为0.5499t/a，无组织颗粒物产生量为0.0611t/a，除尘器风量为7.54×103m3/h，除尘器去除效率为80%，则有组织颗粒物排放浓度为9.1mg/m3，排放速率0.0688kg/h。 厂区南侧焊接工序生产设备、原辅材料和焊接量与现状一致，污染物产生量与现状一致，本次采取“以新带老”措施（增加焊接工序集气罩罩口面积）提高废气收集效率，废气收集效率从80%，提高到90%，根据现有工程实测结果，以新代措施实施后，有组织颗粒物产生量为0.5517t/a，无组织颗粒物产生量为0.0613t/a，除尘器风量为9.73×103 m3/h，除尘器去除效率为80%，则有组织颗粒物排放浓度为7.1mg/m3，排放速率0.0690kg/h。 （3）抛丸工序 本项目设置1台通过式抛丸机对构半成品进程表面预处理，工件进出口设置软帘，粉尘经配套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），抛丸工序污染物产生量采用产污系数法核算，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中机械行业系数手册，预处理工段抛丸、喷砂、打磨、滚筒过程中颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，本项目抛丸加工量为1140t/a，则抛丸工序粉尘产生量为2.497t/a，抛丸机全年运行500h，集气设施收集效率98%，则无组织颗粒物产生量为0.0499t/a，有组织颗粒物产生量为2.4471t/a，除尘器风量为6000m3/h，则颗粒物产生浓度为815.7mg/m3。抛丸工序产生粉尘经抛丸机配套布袋除尘器（TA005）处理后经15m高排气筒排放（DA004），除尘器处理效率为99%，则排放浓度为8.16mg/m3，排放速率0.049kg/h。 2、废气污染防治措施及达标分析 专用设备制造业目前尚未发布专项的排污许可相关规范。考虑本项目涉及抛丸、切割和焊接等工序，本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中的相关可行技术进行判定，机械抛丸、抛丸、切割和焊接废气污染防治可行技术包括：袋式过滤除尘、湿式除尘。 本项目现有工程3台除尘器均为滤筒除尘器，属于过滤式高效除尘器，去除效率与布袋除尘器相当，根据现状监测数据现有工程焊接、切割工序产生烟尘经处理后可做到达标排放，污染防治措施可行。 本次新增抛丸工序产生的含尘废气经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器属于高效除尘器，废气经处理后可做到达标排放。 根据前述产污情况及治理措施，本项目废气污染物产排情况详见下表。 |

|  | - 技改后全厂废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污 环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生 浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理 能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放 浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 切割 工序; 颗粒物; 0.5256; 37.5; 有组织; TA001袋式除尘器+DA001排气筒; 8.76×103; 90; 80; 袋式过滤除尘; 是; 7.5; 0.0657; 0.1051; 120; 3.5. 焊接 工序（车间北侧）; 颗粒物; 0.5499; 45.5; 有组织; TA002袋式除尘器+DA002排气筒; 7.54×103; 90; 80; 袋式过滤除尘; 是; 9.1; 0.0688; 0.1100; 120; 3.5. 焊接 工序（车间南侧; 颗粒物; 0.5517; 35.5; 有组织; TA003袋式除尘器、TA004袋式除尘器+DA003排气筒; 9.73×103; 90; 80; 袋式过滤除尘; 是; 7.1; 0.0690; 0.1103; 120; 3.5. 抛丸; 颗粒物; 2.4471; 815.7; 有组织; TA005袋式除尘器+ DA004排气筒; 6.0×103; 98; 99; 袋式过滤除尘、湿式除尘器; 是; 8.16; 0.049; 0.0245; 120; 3.5. 1#生产车间; 颗粒物; 0.3037; /; 无组织; 生产车间密闭; /; /; /; /; /; /; /; 0.3037; 1.0; /. 采取上述措施后，技改后切割工序、焊接工序和抛丸工序所排粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物排放浓度：120mg/m3；排放速率：3.5kg/h），同时能够满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2019]11号）中“其他排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米”的要求。项目运营过程对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 - 主要废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 切割工序; 一般排放口; 112.360723; 34.789152; 15; 0.5; 25. DA002; 焊接工序 （北侧）; 一般排放口; 112.360594; 34.789109; 15; 0.5; 25. DA003; 焊接工序 （南侧）; 一般排放口; 112.360707; 34.788208; 15; 0.5; 25. DA004; 抛丸工序; 一般排放口; 112.360594; 34.789109; 15; 0.4; 25. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001 DA002 DA003 DA004; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，同时能够满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2019]11号）中“其他排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米”的要求. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值. 二、水环境影响分析 本次技改工程无新增生产废水排放，技改后全厂劳动定员不变，仍为20人，因此本项目无新增生活污水排放量。 现有工程生活污水依托玺邦数控化粪池40m3处理后，通过市政管网进入常袋镇污水处理厂深度处理。 |
| --- | --- |

|  | 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本次技改工程新增噪声源主要为抛丸机、车床、立式加工中心和除尘器风机等，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 车床; 生产车间; 1台; 80; 车间隔声、基础减震; 55. 激光切割机; 1台; 75; 55. 立式加工中心; 1台; 80; 55. 除尘器风机; 1台; 85; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Led(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，现状监测时现有工程正常生产，故仅对昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 敏感点常袋镇散户. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 17.72; 32.04; 33.98; 30.46; 16.48. 现状值; 55; 53; 52; 54; 51. 预测值; 55.0; 53.0; 52.0; 54.0; 51.0. 标准值; 65; 65; 65; 65; 60. 由上表预测结果可知，项目运营期厂界四周昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求；敏感点常袋镇散户噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、南、北界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 敏感点常袋村散户; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 四、固体废物影响分析 本项目属于技术改造项目，技改后全厂生产规模不变，仍为3000台细沙回收机等矿山设备。本次技改工程主要内容为现有生产线进行技术改造新增抛丸机、立式加工中心、线切割机和车床各1台，另外新增激光切割机和机器人焊接机，淘汰厂区现有部分人工焊接机和火焰切割机。本次技改工程新增固体废物主要为新增立式加工中心、线切割机和车床产生的废机油和废切削液、抛丸工序产生的废钢丸。 本次技改前后全厂固体废物产生量见下表： - 本次技改前后全厂固体废物产生量一览表 固废 类别; 固废名称; 现有工程 产生量（t/a）; 技改工程新增（t/a）; 技改后全厂产生量（t/a）; 技改前后 增减量（t/a）. 一般工业固体废物; 废边角料; 10; 0; 10; +0. 废焊丝; 0.6; 0; 0.6; +0. 废钢丸; 0; 3.0; 3.0; +3.0. 小计; 10.6; 3.0; 13.6; +3.0. 危险 废物; 废机油; 0.2; 0.3; 0.5; +0.3. 废切削液; 0.3; 0.4; 0.7; +0.4. 小计; 0.5; 0.7; 1.2; +0.7. 职工生活垃圾; 3.0; 0; 3.0; +0. （1）一般固体废物 本次技改项目运营期新增一般固体废物主要有抛丸机废钢丸，暂存于现有已建的一般固废暂存区，定期外售。 现有一般固废暂存区占地面积约18m2，最大储存量为5.0t。现有工程一般固体废物产生量约10.6t/a，本次技改工程一般固体废物增加量为3.0t/a，技改后全厂一般固体废物总量约13.6t/a，转运周期为15天，因此本项目现有的一般固废暂存区能够满足本项目使用。 （2）危险废物 本次技改项目未新增危险废物种类，产生危险废物主要为废机油和废切削液，增加量为0.7t/a（其中废切削液0.4t/a，废机油0.3t/a），暂存于现有危险废物暂存间定期交由洛阳德鑫环保科技有限公司。 本项目危险废物依托现有危险废物暂存间，现有危险废物暂存间占地面积3m2，最大存储量为2t/a。现有工程危险废物产生量约为0.5t/a，扩建工程新增危险废物产生量为0.7t/a，技改工程完成后危险废物量为1.2t/a，危废转运周期为半年，因此，现有危废暂存间能满足项目生产需要。 现有危险废物暂存间建设时已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求对地面采取了防渗处理，满足“防雨、防渗、防泄漏”等措施，设置有明显标志，建立了严格管理制度，定期检查，防止二次污染。危险废物在储存过程中，库房由专人负责看管。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间; 3m2; 专用容器贮存; 2t; 6个月. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09. 本次技改工程实施后需外委处置的危险废物类别为 HW08和HW09，代码为 900-214-08和900-006-09。洛阳隆中重工机械有限公司已与洛阳德鑫环保科技有限公司签订危险废物处理协议，该公司危险废物许可证编号为：豫环许可危废字49号，经营危险废物的类别为：含矿物油废物HW08、废矿物油HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09和其他废物HW49，因此委托危废处置单位可行。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |

|  | - 技改工程完成后全厂固体废物排放信息表 序号; 产生 环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 职工 生活; 生活 垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 3.0; 垃圾桶收集; /; /; /; /; 3.0; 0. 2; 生产 加工; 废边 角料; 一般固废; /; 固体; /; 10; 一般固废暂存区暂存; /; /; /; /; 10; 0. 3; 焊接; 废焊丝; /; 固体; /; 0.6; /; /; /; /; 0.6; 0. 4; 抛丸; 废钢丸; 一般固体废物; /; 固体; /; 3.0; /; /; /; /; 3.0; 0. 5; 设备 检修; 废机油; 危险废物; 基础油、添加剂; 液态; T，I; 0.5; 危废暂存间暂存; /; /; /; /; 0.5; 0. 6; 生产 加工; 废切 削液; 危险废物; 基础油、添加剂; 液态; T; 0.7; /; /; /; /; 0.7; 0. - 技改后全厂危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.5; 设备 检修; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 半年; T，I; 设危废暂存间，定期交由危废处理单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.7; 设备 检修; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 半年; T. |
| --- | --- |

|  | 五、土壤、地下水影响分析 本项目土壤主要污染源为危险废物暂存间，影响途径垂直入渗等，主要涉及因子为石油烃。现场调查本项目现有危险废物暂存间建设时已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求对地面采取了防渗处理，满足“防雨、防渗、防泄漏”等措施；厂区生产车间采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。 采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本次技改项目不涉及环境风险源。 七、本项目建设前后“三笔账”情况 本项目建设前后全厂污染物的产生、削减、排放“三笔账”统计情况分别见下表。 - 本项目建设前后“三本账”一览表 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程新增 排放量; “以新带老” 削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.6772; 0.0743; 0.0979; 0.6536; -0.0236. 废水; 废水量; 240; 0; 0; 240; +0. COD; 0.0427; 0; 0; 0.0427; +0. 氨氮; 0.0042; 0; 0; 0.0042; +0. 固体废物; 生活垃圾; 3.0; 0; 0; 3.0; +0. 一般固废; 10.6; 3.0; 0; 13.6; +0. 危险废物; 0.5; 0.7; 0; 1.2; +0. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资400万元，环保投资约6.5万元，占总投资1.63%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 投资 （万元）; 备注. 废气; DA001 切割废气; 集气系统+滤筒除尘器+ 15m高排气筒; 1套; /; 依托现有. DA002 焊接废气 （车间北部）; 集气系统+滤筒除尘器+ 15m高排气筒; 1套; /; 依托现有. DA003 焊接废气 （车间南部）; 集气系统+滤筒除尘器+ 15m高排气筒; 滤筒除尘器2台，串联布置，排气筒1根; /; 依托现有. DA004 抛丸废气; 布袋除尘除尘器+ 15m高排气筒; 1套; 6.0; 本次新增. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; 0.5; 部分新增. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区，面积18m2; 1座; /; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间，占地面积3m2; 1座; /. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /. 总计; 6.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气系统+1台滤筒除尘器+ 1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；同时能够满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2019]11号）中“其他排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米”的要求 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气系统+1台滤筒除尘器+ 1根15m高排气筒 |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | “集气系统+2台滤筒除尘器+1根 15m高排气筒 |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 集气系统+1台布袋除尘器+ 1根15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | / |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本次技改工程新增固体废物主要为新增立式加工中心、线切割机和车床产生的废机油和废切削液、抛丸工序产生的废钢丸。本次技改工程新增废机油0.3t/a，废切削液0.5t/a，集中收集后在现有危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处理；新增废钢丸3.0t/a，厂区暂存于现有已建的一般固废暂存区，定期外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 现有危险废物暂存间建设时已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求对地面采取了防渗处理，满足“防雨、防渗、防泄漏”等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳隆中重工机械有限公司年产3000台细沙回收机等矿山设备技改项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.6772 |  |  | 0.0743 | 0.0979 | 0.6536 | -0.0236 |
| 废水 | COD | 0.0427 |  |  | 0 | 0 | 0.0427 | +0 |
|  | NH3-N | 0.0042 |  |  | 0 | 0 | 0.0042 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 废焊丝 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | +0 |
|  | 废边角料 | 10 |  |  | 0 | 0 | 10 | +0 |
|  | 废钢丸 | 0 |  |  | 3.0 | 0 | 3.0 | +3.0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.2 |  |  | 0.3 | 0 | 0.5 | +0.3 |
|  | 废切削液 | 0.3 |  |  | 0.4 | 0 | 0.7 | +0.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①