- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳灿科新材料科技有限公司年产5000吨塑料包装薄膜项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410322-04-01-972608 |  |  |
| 建设单位联系人 | 于硕 | 联系方式 | 139****2603 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县送庄镇洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场内5#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°35′2.053″，北纬34°47′38.487″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷 C2921 塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 23 印刷 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） 二十六 橡胶和塑料制品业29 塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 22.1 |
| 环保投资占比（%） | 2.21 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1850 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价；本项目不新增直接排放工业废水，故不设置地表水专项评价；本项目有毒有害和易燃易爆危险物质储量未超过临界量，故不设置环境风险专项评价；本项目不涉及生态、海洋，故不设置生态、海洋专项评价；本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故不设置地下水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)》 《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 （1）规划范围 根据2020年8月中色科技股份有限公司编制完成的《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030)环境影响报告书》，华阳产业集聚区概况如下： 规划范围：孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2。 ①华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，在原有范围基础上减少1.68km2。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 ②循环园区规划范围 保留原“循环园区”范围和用地面积不变，即范围为：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路(S238)，西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。 （2）规划期限 本次规划期限为2021-2030年。 （3）主导产业定位 装备制造和新材料产业。 （4）规划环评审查意见情况及相符性分析 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，集聚区环境准入条件见下表1。 表1 孟津华阳产业集聚区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。. 总量控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。. 项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中所列及的工艺装备与产品，项目位于孟津县华阳产业集聚区中的循环园区，项目用地属于工业用地，符合集聚区管制要求，符合“三线一单”控制要求。本项目属于塑料制品行业，大气污染物排放可满足相关环保标准要求。根据孟津华阳产业集聚区环境准入条件，允许发展在评价提出的环境准入条件基础上，符合集聚区用地规划要求的项目，本项目不属于限制发展和禁止项目，属于允许发展项目，符合孟津华阳产业集聚区环境准入条件要求。 2.孟津县送庄镇总体规划（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 项目位于洛阳循环经济园区原有南园西北部，在送庄镇规划范围内，用地为工业用地，符合孟津县送庄镇总体规划--土地使用规划（2018-2035）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 3、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》 本项目生产工艺装备和产品均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内，符合河南省相关政策。 4、“三线一单” 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津县送庄镇，属于重点管控单元。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津县送庄镇，根据洛阳市“三线一单”生态环境分区管控体系划分情况，本项目所在区域为“重点管控单元”，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在洛阳市生态保护红线区域范围内。据孟津县文物管理局出具的《孟津县地下文物处理证明书》，区域地下未发现文物遗迹。 故项目选址不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目所在区域孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目周边敏感点护庄村非甲烷总烃监测值满足《大气污染综合排放标准详解》中的小时浓度限值2.0mg/m3要求。 根据《洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目环境影响报告表》中监测数据，项目厂界声环境质量具有一定环境容量。 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中黄河渠水质监测数据，其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域地表水黄河渠环境较好。 本项目运行过程中产生的噪声通过厂房隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及送庄镇污水处理厂进水指标。 吹膜、印刷、涂布过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通入过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧装置中进行处理后，通过15m高的排气筒排放，废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）包装印刷行业B级企业以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业相关要求。 本项目各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区内，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津县电网统一提供；项目用水由区域供水管网提供，不涉及自备井取水；项目系租用汉鼎市场现状厂房，项目用地为工业用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据洛阳市孟津区准入清单，本项目位于孟津县华阳产业集聚区，属于大气重点管控区。单元特点：弱扩散区。主要环境问题：现有企业较多，环境管理需要加强。管控要求：重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。本项目为塑料制品项目，排放污染物主要为VOCs，排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放标准限值以及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求。 5、《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号） 为切实加强对工业企业无组织排放的环境监管，深化工业无组织排放污染治理，进一步明确无组织排放的治理措施和标准，全面提升工业企业清洁生产水平，洛阳市环境保护局印发了关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知。 本项目与《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）相符性分析见下表。 表2 洛市环[2018]83号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 十二 其他行业无组织排放控制措施. （一）厂容厂貌基本要求. 1; 厂区道路全部硬化、裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。; 本项目厂区道路全部硬化、裸露土地全部绿化。厂区安排有专职保洁人员负责厂区道路保洁和绿化。; 符合. 2; 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 本项目车间布局合理，符合生产流程，办公区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 符合. 3; 场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。; 本项目厂区雨污分离，生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入送庄镇污水处理厂。生活垃圾暂存于垃圾桶内，定时清运。; 符合. 4; 生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。; 本项目不设食堂。各类物料无露天堆放，于车间内有序存放。; 符合. （二）工业堆场无组织排放控制措施; 本项目使用物料均为密闭包装，不涉及散流体物料的使用。; /. （三）工艺废气无组织排放通用控制措施. 1; 物料加工。物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、球磨、混料、均化、搅拌、挤压、成型等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业；铲装作业时采取喷雾、洒水抑尘措施；均化和混料工艺应在封闭环境中进行，压制成型工艺产生粉尘时应当配备除尘设施；在不改变物料特性和不影响生产作业的条件下物料加工实施湿法作业，禁止露天作业。; 本项目混料过程在专用的搅拌设备内，工作时加盖，为密闭设备，且本项目原料均为颗粒料，几乎不产尘。本项目所有设备均位于车间内，无露天作业。; 符合. 2; 窑炉烧制。; 本项目不涉及窑炉烧制。; /. 3; 后期加工。后期加工（包括切割、翻砂、打磨、抛光、淬火、包装等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业，切割、翻砂、打磨、抛光等产生粉尘的工艺应配备除尘设备，蘸油淬火工业应配备油烟收集净化设施，禁止露天作业。; 本项目各工序均位于封闭车间内，无露天作业。; 符合. （四）VOCs无组织排放通用控制措施. 1; VOCs物料的储存、转移和输送。VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中；盛装VOCs物料的容器应存放于储存室内或至少设置遮阳挡雨等设施；VOCs物料采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移VOCs物料时应采用密闭容器；盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖保持密闭。; 本项目使用的VOCs物料主要为低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、水性油墨、水性胶等，均采用密闭容器盛装，日常储存于专门的仓库内。输送时均位于密闭容器内。在非取用状态时保持容器密闭。; 符合. 2; 以VOCs为原料的生产过程控制。以VOCs为原料的生产过程(如化学反应、分离精制、配料加工等)应采用密闭设备或在密闭空间内进行；分离精制、投料、卸(出、放)料、产品分装(灌装、包装)等工艺废气应当进行VOCs收集净化。; 本项目热收缩膜的生产工序位于封闭的车间内部，对吹膜机进行二次密闭，生产过程中产生的VOCs废气经收集处理后排放。; 符合. 3; 含VOCs产品的使用过程控制。含VOCs产品的使用过程(如混合、涂装、印刷、粘结、清洗、干燥、成型作业等)应采用密闭设备或在密闭空间内进行，并配备VOCs收集净化设施；企业应记录含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、排放去向以及VOCs含量，保存原始记录。; 项目混料、熔融挤出吹膜、印刷、涂布等工艺，均在封闭车间内部进行，且设置废气处理设施进行处理。企业在营运期记录含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、排放去向以及VOCs含量，并保存原始记录。; 符合. 4; 废气收集处理系统要求。生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制；废气收集系统排风罩的设置应符合GB/T16758《排风罩的分类及技术条件》的规定；应记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量、关键运行参数(如有机废气燃烧装置的燃烧温度、吸附装置的吸附剂再生/更换周期)等。; 本项目生产设备和环保设备实行“一键式”控制，同时记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行信息。; 符合. 6; 挥发性有机液体储罐与装载设施。储存VOCs的罐体应采用液体镶嵌式密封、机械式鞋形密封、双封式密封等高效密封方式的浮顶罐；采用固定顶罐，应安装密闭排气系统，排气至VOCs处理设施。; 本项目不涉及。; /. 7; 废水液面VOCs逸散。含VOCs的废水处理设施应加盖密闭，对VOCs进行收集净化。; 本项目不涉及。; /. 由上表可知，本项目符合《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）中的相关规定。 6、洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]18号） 为加快推进我市挥发性有机物（以下简称“VOCs”）治理，有效遏制臭氧污染，持续改善我市空气质量，按照《生态环境部关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气[2020]33号）要求，结合我市实际，制定本方案。 本项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析见下表。 表3 本项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 二、主要任务. - 工业源VOCs污染治理 2.贯彻执行行业新标准。2021年3月底前，工业涂装、包装印刷、汽修等行业完成源头替代，使用的原辅料VOCs含量限值符合《木器涂料中有害物质限值》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GBT38597-2020）要求。……; 本项目生产工序中包含涂布工序，使用水性胶，为丙烯聚氨酯类胶，VOCs含量约为10g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求。; 符合. 3.全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目属于塑料制品行业，设立有专门原辅材料仓库，物料转移均在密闭容器内；产生有机废气的工艺全部在封闭车间内进行，并对该类设备二次密闭，且安装有有机废气收集处理装置对该部分VOCs废气进行收集处理并达标排放。; 符合. - 开展重点行业提标治理 （2）印刷工业VOCs治理。2021年3月底前，印刷企业（含出版物印刷、包装印刷、一般装潢印刷，不含商业文印店）实施源头替代，使用的原辅材料VOCs含量限值执行《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准，使用的水性油墨、水基型、清洗剂、能量固化油墨等原辅料执行《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准。对工艺过程中排放的VOCs进行收集治理，落实密闭措施，VOCs排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求。设施收集率、去除率无法稳定达标的，应采用RTO、RCO、CO等技术实施深度治理。; 本项目为塑料制品行业，包含有印刷工序及涂布工序，使用水性油墨及水性胶，其中水性油墨中VOCs含量为15%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》的要求；水性胶中VOCs含量约为10g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求。且在生产过程中对产生VOCs进行收集处理后排放，排放标准符合《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求。; 符合. （四）强化VOCs环境监管 1、严格建设项目环境准入 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；…严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。…在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目生产过程中排放有VOCs，位于华阳产业集聚区循环园区。严格按照规定实行区域内VOCs排放削减替代。本项目系租用汉鼎市场现状厂房进行建设，位于邙山陵墓群建设控制地带，该市场设立时已由孟津县文物管理局对该市场工程红线范围内进行勘探，并出具《孟津县地下文物处理证明书》并同意报批。; 符合. 3.提升监测监控能力 进一步扩大VOCs企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业企业要全部建设VOCs排放在线监控设施；5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。; 本项目属于塑料制品行业，拟安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》中的相关规定。 7、洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 表4 本项目与洛环攻坚[2021]5号文件相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目不属于高耗能、高排放行业。符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求。严格执行“三同时”制度。同时按照不低于国家、省绩效分级重点行业塑料制品、包装印刷行业B级企业要求进行建设。; 符合. 6.持续排查整治“散乱污”企业。完善“散乱污”排查整治长效工作机制，压实县（区）、乡镇（街道）主体责任，加强环境监管和巡查检查，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，确保全方位、全覆盖、无缝隙监管，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业在乡村死灰复燃、异地转移。强化部门联动和联合执法，对已整治的“散乱污”企业要定期开展“回头看”，持续巩固“散乱污”企业治理成效，确保动态清零。; 本项目为新建项目，正在办理环评手续，项目生产过程中产生的废气、废水、固废均得到妥善处置。; 符合. （五）全面推进重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业炉窑、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为……; 本项目为塑料制品行业，同时涉及印刷工序，废气污染物严格执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）等相关要求。; 符合. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理. 1.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，……替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。……4月底前，工业涂装、农药制造等涉VOCs行业企业全部完成源头替代；……; 本项目印刷工序采用水性油墨，涂布工序采用水性胶，其中水性油墨中VOCs含量为15%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》的要求；水性胶中VOCs含量约为10g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求的规定。; 符合. 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物流全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。……; 本项目所有涉气工序均位于密闭的生产车间内部，同时设置有有机废气收集处理装置。无废气排放系统旁路。使用的聚乙烯、有色色母、水性油墨、水性胶等均置于密闭容器内，实现物流全方位、全链条、全环节密闭管理。; 符合. 由上表可知，本项目符合洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中的相关规定。 8、《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号） 为贯彻落实《河南省发展改革委 河南省生态环境厅关于印发<加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号），进一步加强白色污染治理，结合我市实际，制定本方案。 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》相符性分析见下表。 表5 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （一）强化源头管控，构建塑料制品禁限体系. 1.禁止生产、销售的塑料制品。全市范围内禁止生产和销售厚度低于0.025毫米超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠日化产品。; 本项目生产的塑料膜厚度大于0.025毫米，不用于塑料袋、农用地膜等，主要用于烟酒、饮料、矿泉水以及其他工业品的外包装。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》中的相关规定。 9、洛阳市生态环境局《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》 塑料污染治理事关人民群众健康及我国生态文明建设和高质量发展，党中央、国务院高度重视此项工作，国家发改委、生态环境部在2020年1月联合下发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号），省发改委、生态环境厅也于2020年6月制定了《加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号）对我省塑料污染治理工作进行了安排部署，我市做为河南省四个试点城市之一先行推进开展了试点示范，于2020年9月引发了《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号）（以下简称“实施方案”）。为贯彻落实党中央、国务院关于加强塑料污染治理的决策部署，进一步推动塑料污染治理工作，根据“实施方案”重点任务先将相关事宜通知如下： 表6本项目与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 2、严格环境准入。严格项目环评审批，对列入禁止生产的超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等项目不予环评审批；新上废旧塑料资源化利用项目环评审批执行入驻产业集聚区、合规的工业园区或循环经济园区原则，VOCs排放量不超过0.5吨/年，并实行VOCs排放总量削减替代；持续推进废塑料回收利用企业废气提标治理，废气污染物全面执行VOCs特别排放标准限值。; 本项目为新建塑料制品项目，位于华阳产业集聚区中循环园区，产品为厚度大于0.025毫米的热收缩膜，不生产超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等产品。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》中的相关规定。 10、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（塑料制品） 塑料制品，指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。适用于全省符合产业政策要求的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C292塑料制品业的企业（不含C2925塑料人造革、合成革制造）。企业中印刷、涂装等工序参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中的包装印刷、工业涂装等行业进行评级。 本项目吹膜工序参照塑料制品行业执行，印刷、涂布工序参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中的包装印刷执行。 表7本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业B级企业绩效分级指标相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 原料、能源类型. 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目采用电加热。; 符合. 生产工艺及装备水平. 1属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目，符合塑料制品行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合孟津县华阳产业集聚区总体发展规划。; 符合. 废气收集及处理工艺. 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑…等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目吹膜工序产生VOCs，吹膜工序进行二次密闭，吹膜机物料出口处设置设置6个1.8*0.3m的集气罩（每台吹膜机1个）收集废气，按照控制风速0.5计算，配套风机20000m3/h，废气经有机废气处理装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）。; 本项目有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧装置处理。; 符合. 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术。; 本项目物料为粒料，混料过程在密闭的搅拌机内进行。; 符合. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目产生的废活性炭属于危废，经收集后置于密封铁桶内暂存，并定期交由有资质的单位进行处置，同时建立储存、处置台账。; 符合. 5.NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目不涉及。; /. 无组织管控. 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、有色色母均为密封袋包装，日常储存于符合要求的原料库内，包装袋在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送。; 本项目原料为粒状物料，采用密封袋进行物料转移。; 符合. 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施。; 本项目涉及VOCs的生产工序和装置均设置有有效的集气装置，并将废气引至处理设施。; 符合. 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 本项目租用现状车间，车间内部已进行硬化，厂区内地面道路硬化，其他地区设计为绿化带。; 符合. 排放限值. 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3。; 本项目有组织NMHC最大排放浓度为27.71mg/m3。; 符合. 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3; 本项目VOCs治理设施与设备采用“一键式”控制，同步运行率为100%；治理措施去除率为82.45%。; 符合. 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 本项目不涉及锅炉烟气。; /. 监测监控水平. 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 本项目有组织排放口按照生活环境部门要求安装烟气排放自动监控设施，并按要求联网。; 符合. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 本项目有组织排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求安排自行监测计划。; 符合. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目生气生产工序及污染治理设施按要求安装用电监管设备，并与市生态环境局联网。; 符合. 环境管理水平. 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目为新建项目。拟在投产后按照要求建立生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废危废处理记录、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械信息等电子台账。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 安排专职环保人员负责环保相关工作。; 符合. 运输方式. 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准。; 本项目使用运输车辆及非道路移动机械按要求执行。; 符合. 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）。. 厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。. 运输监管. 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目自身日均进出货物约33t，每车6t，约6辆次，未达到电子门禁标准，拟建立电子台账。; 符合. 本项目建设过程中按照不低于塑料制品企业绩效分级B级企业标准进行建设。 11、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版） 包装印刷适用于现有包装印刷企业或生产设施。包装印刷按照承印材料可分为纸制品包装印刷、塑料彩印软包装印刷、金属包装印刷（以印铁制罐为主）以及其他类包装印刷。主要涉及国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319）等。 本项目涉及印刷、涂布工序，为塑料彩印软包装印刷，印刷工艺为凹版印刷，参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中的包装印刷。 表8本项目与《重污染天气重点行业绩效分级及应急减排措施（2020年修订版）》包装印刷行业B级企业绩效分级指标相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 原料、能源类型. 1.凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达40%以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达20%以上。 6.使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达50%以上。; 本项目使用油墨全部为水性油墨，VOCs含量为15%。本项目使用水性胶为聚丙烯酸酯类水性胶，VOCs含量为10g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求的包装行业丙烯酸酯类水基型胶粘剂VOC含量≤50g/L的要求。; 符合. 无组织排放. 1满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。; 本项目使用的油墨、水性胶均使用密封桶盛装，储存于符合要求的原料库内。使用时采用密闭容器转移。印刷及涂布设备均位于封闭性车间内，产生的废气收集后经有机废气处理装置处理。同时评价要求企业建立台账，并按要求记录。废油墨桶、废胶桶加盖密闭储存。VOCs废气收集处理系统与生产设备同步运行。; 符合. 2.调配过程：设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目油墨为外购调配好的成品油墨，不进行现场调配。使用的涂布胶为水性胶，可直接使用不需调胶。; 符合. 3.供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具。; 本项目向墨槽中加墨采用漏斗，且墨槽为密闭设备，仅在加墨时打开加墨口。; 符合. 4.印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集; 本项目通过安装盖板来减小墨桶、搅墨机开口面积，烘干段全密闭，仅在进料口处开口，设置集气装置收集废气。; 符合. 5.清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器。; 本项目采用湿抹布进行清洗印版，不采用清洗剂，废抹布作为危废进行收集处理。; 符合. 6.复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集。; 本项目涂布机采用整机封闭，在两端进行废气收集。; 符合. 7.存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 本项目油墨、水性胶均存储于原料库内，仓库密闭，无阳光直射；产生的废油墨桶、废胶桶、废活性炭等分别放置于专门的密闭容器内，暂存于危废暂存间内。; 符合. 污染治理技术. 1.使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收、吸附等治理技术，处理效率≥85% 2.采用平板印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80% 。; 本项目使用水性油墨、水性胶。VOCs废气采用UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧技术，处理效率为82.45%。; 符合. 排放限值. 1.在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC有组织排放浓度为30-40mg/m3、TVOC为50-60mg/m3。; 经预测本项目有组织NMHC最大排放浓度为27.71mg/m3。厂界监控点非甲烷总烃排放浓度可达到相应要求。; 符合. 2.厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3，任意一次浓度值不高于20mg/m3。. 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求. 监测监控水平. 1.严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求；; 本项目有组织排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）（HJ1122-2020）要求安排自行监测计划。 本项目为新建项目暂未列入重点排污企业。 本项目安装要求安装DCS、PLC、仪器仪表等装置。; 符合. 2.重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上。; 符合. 3.安装DCS系统，PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。; 符合. 环境管理水平. 环保档案齐全：1.环评批复文件； 2.排污许可证及季度、年度执行报告； 3.竣工验收文件； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告。; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录；; 本项目为新建项目。拟在投产后按照要求建立生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录等台账记录。; 符合. 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 安排专职环保人员负责环保相关工作。; 符合. 运输方式. 1.物料公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准。; 本项目使用运输车辆及非道路移动机械按要求执行。; 符合. 2.厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标。. 厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。. 运输监管. 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 本项目位于系租用汉鼎市场现状厂房进行建设，门禁系统依托汉鼎市场，同时按要求建立电子台账。; 符合. 本项目建设过程中按照不低于印刷工业企业绩效分级B级企业标准进行建设。 12、洛阳市邙山陵墓群保护条例 第十二条 邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一） 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二） 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三） 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四） 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区循环园区，属于邙山陵墓群遗址保护区范围内，项目选址与邙山陵墓群遗址保护区位置关系详见附图7。本项目租赁洛阳汉鼎金属回收有限公司闲置厂房进行建设，根据孟津县文物管理局对河南普瑞环保科技有限公司（河南普瑞环保科技有限公司为洛阳汉鼎金属回收有限公司的子公司，情况说明见附件）再生资源交易项目出具的证明，地下无文物遗迹，且本项目租赁现状厂房进行建设，不涉及土建，对地下文物的影响较小。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 本项目为洛阳灿科新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91410322MA9JXTD7XE）于孟津县送庄镇，租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现状厂房1850平方米，投资1000万元建设的年产5000吨塑料包装薄膜项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须进行环境影响评价。本项目使用聚乙烯颗粒料生产塑料包装膜，无电镀工艺，有印刷及涂布工序，使用水性油墨约10t，使用水性胶约30t。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）（生态环境部部令第16号）的相关要求，本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业 23 印刷231 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）；二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 2、主要工程内容 本项目系租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现状厂房（面积1850m2）进行建设。项目主要工程内容见下表。 表9 项目主要工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，1850m2; 租用现状. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托厂区. 供电; 接自孟津电网; 依托厂区. 环保工程; 废水; 生活废水; 化粪池+市政管网; 依托厂区. 废气; 吹膜废气; 过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧+15m高排气筒; 新建. 印刷废气. 涂布废气. 噪声; 厂房隔声、固定减振; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 新建. 危废暂存间; 15m2，生产车间内; 新建. 3、生产规模及产品方案 本项目具体产品方案及规模如下。 表10 项目产品方案及规模 单位：t/a 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; PE热收缩膜; 5000; 膜厚度为0.055mm~0.08mm，宽幅为0.4m~1.8m。根据订单，本项目产品共分为四类，一类为PE热收缩膜，一类为经印刷后的PE热收缩膜，一类为经涂布后的PE热收缩膜，一类为经印刷和涂布后的PE热收缩膜. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目具体原辅材料及能源消耗见下表。 表11 项目原辅材料用量表 单位：t/a 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 低密度聚乙烯; 3750; 外购成品，颗粒料，密封袋装，50kg/袋. 2; 高密度聚乙烯; 1250; 外购成品，颗粒料，密封袋装，50kg/袋. 3; 有色色母; 20; 外购成品，颗粒料，密封袋装，50kg/袋. 4; 水性油墨; 10; 外购成品，液体，密封桶装，20kg/桶. 5; 水性胶水; 30; 外购成品，液体，密封桶装，50kg/桶. 6; 印刷板; 0.5; 由客户提供成品. 7; 过滤棉; 0.2; 外购成品，卷装. 8; 活性炭; 0.9; 外购成品，由供货商直接更换. 9; 催化剂; 0.2t/2a; 外购成品，由供货商直接更换. 10; 水; 144; 市政供水. 110; 电（万kW·h/a）; 100; 市政供电. 原辅材料理化性质见下表： 表12 项目原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 低密度聚乙烯（LDPE）; 低密度聚乙烯是一种具有蜡感的白色树脂，其结构特点是非线形的分子量一般在100000~500000。因此，与中密度，高密度聚乙烯相比，它具有较低的结晶度和软化点，熔化温度为120-140℃，分解温度为300℃。有较好的柔软性、伸长率、电绝缘性、透明性，以及较高的耐冲击强度。低密度聚乙烯机械强度较差，耐热性差，此外另一个明显的弱点是耐环境应力开裂性较差。低密度聚乙烯大部分用做薄膜制品，而薄膜制品中大部分用做包装，另外一部分被用做农膜和建筑用膜。低密度聚乙烯包装膜可用于糖果，蔬菜，冷冻食品等食品包装，也可一用做内衬膜，收缩包装膜，弹性包装膜，重包装膜等非食品包装膜。. 高密度聚乙烯（HDPE）; 密度在0.941~0.965的聚乙烯称为高密度聚乙烯（High Density Polyethylene）。熔化温度120-160℃，分解温度为300℃。高密度聚乙烯用低压法生产，因此有称为低压聚乙烯。生产方式有液相法、气相法两种。液相法又包括了溶液法和淤浆法。高密度聚乙烯有均聚物和共聚物之别，所谓共聚就是在聚合是渗入少量的а-烯烃，这些少量的а-烯烃的加入可以降低聚乙烯的密度和结晶度，因而相对于均聚物来说有更优良的乃环境应力开裂性能，较高的表面硬度和较好的尺寸稳定性。高密度聚乙烯比低密度聚乙烯提高了耐热性和机械强度（如拉伸，弯曲，压缩和剪切强度）并且提高了对水蒸气和气体的阻隔性。. 有色色母; 项目使用色母均为已制成的颗粒状，主要成分为颜料+载体+分散剂。 颜料又分为有机颜料与无机颜料。常用的有机颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。 载体是色母粒的基体，一般选用与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好。促使颜料均匀分散并不再凝聚，分散剂的熔点应比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力。. 水性油墨; 水性油墨主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。其主要成分为：丙烯酸树脂35%，乙醇10%，去离子水25%，三乙胺5%，颜料20%，助剂5%。根据企业提供的资料，水性油墨中VOCs含量为15%。. 水性胶; 水性胶是以天然高分子或合成高分子为黏料，以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒有机溶剂，而制备成的一种环境友好型胶黏剂。现有水基胶粘剂并非100%无溶剂的，可能含有有限的挥发性有机化合物作为其水性介质的助剂，以便控制粘度或流动性。优点主要是无毒害、无污染、不燃烧、使用安全、易实现清洁生产工艺等，缺点包括干燥速度慢、耐水性差、防冻性差。根据企业提供资料本项目属于的水性胶为聚丙烯酸酯类，密度1099.989kg/m3，其中VOCs含量为10g/L。本项目水性胶使用量为30t/a，合27273L/a。. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表13 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 搅拌机; GHJ-2000; 6; 为封闭式搅拌机，用于混料. 2; 自动吸料机; /; 6; /. 3; 吹膜机; SXGM-3X1800; 6; 熔融挤出吹膜一体化. 4; 印刷机; LDE-3Y1500; 6; 凹版印刷，使用水性油墨. 5; 涂布机; HET-1800; 3; 用于涂布工序，使用水性胶. 6; 分切机; YS-C15108; 3; /. 7; 复卷机; GME-1500; 3; 涂布后的热塑膜重新打卷. 8; 风机; /; 2; 废气处理装置配套风机. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员16人，均不在厂内食宿。工作制度为24小时三班倒制，每班8小时，年工作300天。 7、给排水 本项目给水采用市政供水，厂区内已铺设供水管网。 根据厂区整体设计，厂区内排水采用雨污分流制。铺设有专门的雨水管网，厂区内雨水经收集后通过雨水管网排出厂区，进入市政雨水管。厂区生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。 本项目营运期劳动定员16人，分为3班，均不在厂内食宿。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工作人员生活用水量以30L/人·班计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.48m3/d，即144m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.384m3/d，即115.2m3/a。 8、平面布置 本项目系租用汉鼎市场现有厂房进行建设，根据厂区规划布局，整个厂区呈矩形，出入口位于厂区西侧，厂区内共建设有5栋标准化厂房，本项目租用5#厂房南部5跨进行生产。 生产车间出入口位于车间东西两侧，生产线位于生产车间南部，车间北部东西两侧分别布置为原料库及成品库，危废暂存间位于生产车间内部。项目所有设备均位于生产车间内，在有利于生产和管理的同时避免高噪声设备运行对周边环境的影响，符合环境保护要求，布局合理。厂区平面布置见附图3，生产车间平面布置见附图4。 9、依托关系及可行性分析 （1）供水 本项目用水为生活用水，项目办公区位于厂区办公楼内，已铺设有供水官网，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 厂区内设置有化粪池1个（容积30m3），用于厂区各企业工作人员生活污水的收集及预处理。厂区生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理，最终排入黄河渠。 根据调查，厂区内现有项目（已办理环评手续）有洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目，以及洛阳汉鼎金属回收有限公司物流信息研发检测培训中心项目。拟入驻项目除本项目外，还有河南汉亨环保科技有限公司，洛阳爱洁塑业有限公司，洛阳鸿航再生资源有限公司，洛阳凝旺再生资源有限公司，洛阳瑞意得塑业有限公司，洛阳冠速再生资源有限公司，洛阳耘盼再生资源利用有限公司，洛阳坤都塑胶制品有限公司，洛阳星朗塑胶制品有限公司。 汉鼎市场内已入驻及拟入驻企业生活污水情况如下表所示。 表14 汉鼎市场内排水情况一览表（单位：m3/d） 企业/项目名称; 生活污水产生量. 汉鼎市场运营部; 0.32. 汉鼎培训中心; 4.52. 汉亨科技; 0.288. 爱洁塑业; 0.36. 鸿航再生资源; 0.336. 瑞意得塑业; 0.288. 冠速再生资源; 0.288. 耘盼再生资源; 0.192. 坤都塑胶制品; 0.96. 星朗塑胶制品; 0.64. 凝旺再生资源; 0.384. 本项目; 0.384. 总计; 8.96. 由上表可知，汉鼎市场内上述企业（含本项目）生活污水总产生量约为8.96m3/d，共用厂区内化粪池（容积30m3）进行处理，该化粪池停留时间为24h，故汉鼎市场化粪池能够满足上述企业（含本项目）的生活污水处理的需要。 （3）办公 本项目办公区租用厂区内公用办公用房，不影响其他企业的办公。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期生产工艺及产污环节 本项目热塑膜主要生产工艺流程及产污环节见下图。 外购原材料 混料 噪声 吹膜 噪声、废气 切边料 切边、卷取 噪声 印刷 水性油墨 噪声、废气、固废 涂布 水性胶 分切 复卷 图1 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程说明： 根据订单，本项目产品共分为四类，1、PE热收缩膜，2、经印刷后的PE热收缩膜，3、经涂布后的PE热收缩膜，4、经印刷和涂布后的PE热收缩膜。本次以需经印刷和涂布的PE热收缩膜为例进行工艺流程说明，其他产品工艺为该产品工艺中的一部分。 外购原材料：本项目外购原材料包括低密度聚乙烯颗粒料、高密度聚乙烯颗粒料、有色色母粒料，全部为颗粒料，均为密封袋装，储存于原料库中。 混料：将低密度聚乙烯、高密度聚乙烯以及有色色母（按客户订单颜色要求进行添加）按一定的配比倒入搅拌机内进行机械混料，经搅拌机搅拌均匀后（搅拌机工作时为密闭状态），由自动吸料机输送到料斗内暂存，生产需要下料时，将已配制完成的物料由料斗下方放料到螺杆输送机进料口。该工序主要产生噪声。 吹膜：配制完成的物料经螺杆输送机进入吹膜机内，通过间接电加热使原料逐步熔化，加热温度在130-150℃之间，在该温度下物料开始熔融但未达到分解温度，接着熔融态的原料进入机头，从设置好的模头模口挤出。然后被鼓风吹胀成型(空气冷却)，经人字夹板由圆筒形薄膜压成平膜。该工序主要产生噪声及有机废气。 本项目拟采用的吹膜机为三层共挤吹膜机。三层共挤吹膜生产线采用新型高效低能耗挤出机组，IBC膜泡内冷系统，±360°水平式上牵引旋转系统，光电自动纠偏装置，全自动收卷及薄膜张力控制，电脑屏幕自动控制系统等先进技术。 切边、卷取：塑料膜经吹膜机出来后，再由牵引辊进行两次牵引，按照订单要求的宽幅，经抛刀分离将筒状薄膜切成带状膜，双向卷曲将成品薄膜收成卷。该工序产生一定量的塑料膜切边料，经收集后回用于吹膜工序。 印刷：根据客户订单需要，部分塑料膜需要印刷图文。本项目采用凹版印刷机进行印刷。印刷过程将产生设备噪声、废气以及固废。 凹版印刷机的主要特点是印版上的图文部分凹下，空白部分凸起，与凸版印刷机的版面结构恰好相反。机器在印单色时，先把印版浸在油墨槽中滚动，整个印版表面遂涂满油墨层。然后，将印版表面属于空白部分的油墨层刮掉，凸起部分形成空白，而凹进部分则填满油墨，凹进越深的地方油墨层也越厚。机器通过压力作用把凹进部分的油墨转移到印刷物上，从而获得印刷品。 印刷机自带烘干段，整个设备除进出口外均为密闭结构，烘干段长8m，烘干温度60℃左右。 涂布：根据订单需要，部分塑料膜需要进行涂布。本项目涂布过程中使用水性胶。使用胶桶管道直接由胶桶引入胶槽内。启动涂布机，网线辊在胶槽内蘸取胶后，将其滚动涂覆在塑料薄膜上，经涂布后的塑料薄膜直接进入电烘干段进行烘干。涂布机自带电烘干段，整个设备除进出口外均为密闭结构。涂胶在常温下进行，电烘干的温度为60℃左右，烘干段28m，塑料薄膜移动速度为33m/min。 分切：安照订单对塑料膜宽度的要求对塑料膜分切。 复卷：采用复卷机对完成涂布的塑料膜重新打卷。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目系租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现状厂房进行建设。该市场于2020年6月编制完成《洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月取得孟津县环保局批复，环评批复文号为孟环告知[2020]26号。 本项目为新建项目，租用厂房为空置厂房，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市环境空气质量达标天数为244天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。区域空气质量现状见下表。 表15 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 86; 70; 122.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 166; 160; 103.75; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 （2）评价区域环境空气质量 本次评价利用孟津县2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测结果统计见下表。 表16 2020年孟津县环境空气质量现状监测值 单位：μg/m3 项目; 监测值; 标准值; 最大值 标准指数; 最大超标倍数. SO2; 年均浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年均浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年均浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年均浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 111; 160; 0.69; 0. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 0.20; 0. 由以上监测结果可以看出，孟津县2020年环境空气监测结果除PM10、PM2.5外，其他监测因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 （3）其他污染物环境质量现状 本项目排放的废气其他污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目区域非甲烷总烃环境质量现状情况，评价借用《洛阳程焜再生物资回收有限公司年产10000吨塑料颗粒项目环境影响报告书》2019年3月13日~3月19日布设于护庄村（西南485m）处的环境空气监测点的监测数据进行区域环境空气质量评价。具体位置见下表及附图2。 表17 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 护庄村; 112.575746; 34.788783; 非甲烷总烃; 2019.03.13-03.19; 西南; 485. 监测结果见下表。 表18 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 护庄村; 112.575746; 34.788783; 非甲烷总烃; 时均值; 2.0; 0.25~0.47; 23.5; /; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 2、地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧2.18km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表19 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，无需开展声环境质量监测。 4、生态环境 本项目位于孟津县华阳产业集聚区，系租用汉鼎市场现状厂房进行建设，厂区已经过开发，车间地面已经过硬化，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为塑料制品项目，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表20 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 护庄村; -78; -479; 居民; 1530人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西南; 485m. 钢厂生活区; 102; -154; 居民; 150人; 南; 150m. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5： 非甲烷总烃有组织：特别排放限值60mg/m3，企业边界浓度限值4.0mg/m3。 3、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1： 非甲烷总烃有组织：最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h； 企业厂区内非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3。 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》附件1、附件2 非甲烷总烃（印刷工业）：排放建议值50mg/m3，边界排放建议值2.0mg/m3。 非甲烷总烃（其他行业）：排放建议值80mg/m3，建议去除效率70%，边界排放建议值2.0mg/m3。 - 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版） 包装印刷行业：车间或生产设施排气筒排放的NMHC有组织排放浓度为30-40mg/m3。 生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3 6、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版） 塑料制品：全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于30mg/m3。 厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3，任意一次浓度值不高于20mg/m3 7、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类：昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 9、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 10、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期工作人员生活污水在厂区排口新增总量指标为COD 0.0230t/a，氨氮 0.0022t/a。 本项目营运期生活污水经送庄镇污水处理厂处理后，推荐总量指标为：COD0.0058t/a，氨氮 0.0009t/a。 本项目废水最终进入送庄镇污水处理厂深度处理，因此总量纳入送庄镇污水处理厂统一监管，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 项目VOCs排放量为2.9160t/a，拟从洛阳榕拓焦化有限公司削减的VOCs排放量中进行替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现状生产车间进行建设，施工期仅需进行设备安装，不涉及土建工程。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）施工现场生活垃圾利用厂内垃圾桶收集，日产日清。 （2）不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 （3）施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。设置巡视保洁制度，保持施工范围内清洁。 2、废水 施工期间的废水主要为施工人员产生的生活污水。拟依托厂内30m3的化粪池对施工人员生活污水进行预处理后，排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 3、噪声 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （2）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （3）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、设备包装等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）设备包装 分类收集后，外售处理或随生活垃圾一同处置。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产设备为电加热，无燃煤、燃油及燃气设备，根据生产工艺分析可知本项目运营期大气污染物主要是熔融挤出吹膜、印刷、涂布工序产生的非甲烷总烃。 1.1废气污染源分析 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本项目吹膜工序污染源源强采用产污系数法，印刷工序及涂布工序污染源源强采用物料衡算法。 （1）吹膜工序 本项目吹膜工序会产生一定量的有机废气，本项目采用原料为低密度聚乙烯及高密度聚乙烯，不属于含苯系物、含氟或聚氨脂类树脂，故选取评价因子为非甲烷总烃。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“2921塑料薄膜制造行业”，塑料薄膜树脂、助剂 配料-混合-挤出 废气产污系数为：挥发性有机物的产污系数2.50kg/t-产品。本项目年生产塑料膜5000t，则本项目熔融挤出、吹膜工序有机废气产生量为12.5t/a（以非甲烷总烃计）。 本项目共设置有6台吹膜机，拟对吹膜机进行二次封闭，于每台吹膜机挤出口与膜头吹膜处各设置1个集气罩（共6个集气罩，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风，四周设置软帘，软帘延伸至设备处）收集废气，并设置1套“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧设备”装置对收集的吹膜废气进行处理。 单个集气罩面积为1.8*0.3m，集气罩距离污染源距离取0.3m，控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s） 单个集气罩风量为3175m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目吹膜工序总设计风量为20000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个挤出口与吹膜处，产生的废气通过风机进行收集，废气收集率约95%，收集后的废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（废气处理效率85%）处理后经15m高排气筒外排。 项目吹膜工序有效工作时间约为7200h。故本项目熔融挤出吹膜工序非甲烷总烃有组织排放量为1.7812t/a，排放速率0.2474g/h，排放浓度为12.37mg/m3。无组织排放量为0.6250t/a，排放速率0.0868kg/h。 （2）印刷工序 本项目设置6台印刷机，对热缩膜进行图文印刷，采用凹版常温印刷，电烘干，使用凹版专用的水性油墨，具有不含苯及苯类溶剂、无毒、无刺激性气味、无腐蚀性、不易燃易爆使用安全性好等特点。 本项目印刷为凹版印刷，采用机械半自动印刷方式，承印物放入和取出由人工操作，印刷由机械完成。根据印刷产品的量倒入适量油墨进行印刷，同种颜色文字印完后印板上多余油墨经刮板和导槽进入墨桶内回用于下次印刷；换下的板框采用抹布擦拭干净后存放在材料区待下次使用。 本项目油墨为外购调配好的成品油墨，不进行现场调配，本次印刷工序仅考虑印刷过程有机废气。印刷过程中，由于印刷机发热和电烘干（温度一般为60℃左右）会使水性油墨中的有机废气挥发到大气中，根据企业提供的资料，本项目使用的油墨为水性油墨—凹印油墨—非吸收性承印物，油墨中有机溶剂含量为15%，按水性油墨中的有机溶剂（15%）全部挥发计，印刷机水性油墨用量10t/a，则印刷过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为1.5t/a。 企业拟对印刷工序进行二次封闭，印刷机印刷工段及烘干工段均为密闭型，仅有物料进出口处为敞开式，拟于物料出口处设置集气罩集气（共3个集气罩，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风，四周设置软帘，软帘延伸至设备处）收集废气。单个集气罩面积为1*0.4m，集气罩距离污染源距离取0.2m，控制风速取0.5m/s，根据计算，单个集气罩风量为1411m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目印刷工序总设计风量为5000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，产生的废气通过风机进行收集，废气收集率约95%，收集后的废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（废气处理效率85%）处理后经15m高排气筒外排。 本项目印刷工序有效工序时间约为3000h，故本项目印刷工序非甲烷总烃经处理后，有组织排放量为0.2138t/a，排放速率0.0712kg/h，排放浓度为14.25mg/m3；无组织排放量为0.0750t/a，排放速率0.0250kg/h。 （3）涂布工序 本项目设有3台涂布机，对热缩膜进行涂刷水性胶，采用封闭式涂布机进行常温涂胶，电烘干，项目使用水基型胶黏剂（聚丙烯酸酯类）。涂布过程中，由于涂布机发热和电烘干（温度一般为60℃左右）会使水性胶中的有机废气挥发到大气中，按水性胶中的有机溶剂（10g/L）全部挥发计，水性胶的使用量30t/a（合27273L），则涂布过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.27t/a。 涂布机涂胶工段及烘干工段均为密闭型，仅有物料进出口处为敞开式，拟于物料出口处设置集气罩（共3个集气罩，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风，四周设置软帘，软帘延伸至设备处）收集废气。单个集气罩面积为0.8*0.6m，集气罩距离污染源距离取0.2m，控制风速取0.5m/s，根据计算，单个集气罩风量为1411m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目印刷工序总设计风量为5000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，产生的废气通过风机进行收集，废气收集率约95%，收集后的废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（废气处理效率85%）处理后经15m高排气筒外排。处理后经15m高排气筒外排；活性炭床吸附废气经催化燃烧（燃烧净化效率 97%）后由15m 高排气筒外排。 本项目涂布工序有效工序时间约为600h，故本项目涂布工序非甲烷总烃经处理后，有组织排放量为0.0385t/a，排放速率0.0641kg/h，排放浓度为12.83mg/m3；无组织排放量为0.0135t/a，排放速率0.0225kg/h。 本项目吹膜、印刷、涂布工序共用一套“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧设备”装置，共用一根15m高排气筒。故本项目有机废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后有组织排放量为2.0335t/a，排放速率0.3828kg/h，排放浓度为12.76mg/m3；无组织排放量为0.7135t/a，排放速率0.1343kg/h。 当活性炭吸附达到饱和后，自动切换至脱附催化燃烧状态，有效工作时间为4h/次，136次/a，废气量为30000m3/h，则脱附燃烧工序非甲烷总烃有组织排放量为0.2440t/a，排放速率为0.4486kg/h，排放浓度为14.95mg/m3。 考虑到工时安排，脱附工序不单独进行，当同时进行吸附及脱附工作时，排气筒P2排放情况为废气量30000m3/h；有组织非甲烷总烃总排放量2.2775t/a，最大排放速率为0.8313kg/h，排放浓度27.71mg/m3。 本项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表21 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 熔融挤出吹膜、印刷、涂布; 非甲烷总烃; 14.27; 101.11; 有组织（P1）; 过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧设备（RTO）; 30000; 95; 85; 催化燃烧; 是; 27.71; 0.8313; 2.2775; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1，豫环攻坚办[2017]162 号，同时参考《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版） 包装印刷行业以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业; 30; /. 无组织; /; /; /; /; 0.1343; 0.7135; 2.0; /. |
| --- | --- |

|  | #### 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），评价要求： #### A、项目吹膜机、印刷机进行二次封闭； #### B、各工序有机废气均排至有机废气收集处理系统； #### C、企业建立台账，记录含VOCs原辅材料（低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、有色色母、水性油墨、水性胶）的名称、使用量、 回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。 #### 1.2排放口基本情况 项目排放的主要大气污染物为非甲烷总烃，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表22 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 112°35′1.777″; 34°47′37.931″; 15; 0.6; 40; 一般排放口. #### 1.3监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表23 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒（P1）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020），豫环攻坚办[2017]162 号 附件1，《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）包装印刷行业，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业. 无组织排放监测点位; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020），豫环攻坚办[2017]162 号 附件2，《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）包装印刷行业，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业. 1.4大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目厂区东侧为洛阳洛钢集团钢铁有限公司，南侧为水泥路，西厂界临裴坡村道，隔路是正太水泥厂（已关停），北侧为洛阳天夫再生资源有限公司。距离项目最近的大气环境敏感点为南侧150m处的钢厂生活区；项目排放废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃经有机废气处理装置处理最高排放浓度为27.71mg/m3，排气筒高度为15m，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求，同时可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）包装印刷行业B级企业，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》的相关要求；无组织非甲烷总烃排放量为0.7135t/a，排放量较小。 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；周边敏感点距离较远，大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 本项目运营期废水主要是工作人员生活污水。 2.1废水污染源分析 （1）生活污水 本项目营运期劳动定员16人，分为3班，均不在厂内食宿。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工作人员生活用水量以30L/人·d计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.48m3/d，即144m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.384m3/d，即115.2m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：250mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L。则生活污水水污染物产生量约为COD：0.0288t/a，SS：0.0230t/a，氨氮：0.0023t/a。 生活污水拟经依托厂区污水管网排入厂区化粪池，经化粪池处理后生活污水中污染物浓度为COD：200mg/L，SS：120mg/L，氨氮：19.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水污染物排放量为COD：0.0230t/a，SS：0.0138t/a，氨氮：0.0022t/a。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 - 污水处理设施 A.化粪池 根据汉鼎市场排水系统设计，该市场内生活污水由独立生活污水管网收集，收集后经公用化粪池处置后排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准及送庄镇污水处理厂收水浓度要求，该部分废水经厂区排水口DW002排入市政管网进入送庄镇污水处理厂。该化粪池容积为30m3，设计停留时间24h，据工程分析，汉鼎市场内已建及拟入驻项目（含本项目）生活污水总排放量为8.96m3/d，故该化粪池满足本项目生活污水处理的要求。 B.送庄镇污水处理厂 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。本项目位于其收水范围内。送庄镇污水处理厂设计进水水质为COD：350mg/L，BOD：160mg/L，氨氮：30mg/L，悬浮物：250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，区域市政管网已经建成投用，且项目废水依托汉鼎市场污水处理设施处理后，出水浓度均可满足送庄镇污水处理厂设计进水水质要求，故本项目废水依托送庄镇污水处理厂进行处理是可行的。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表24 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 30; 化粪池; 是; 115.2; 6~9; /; 进入送庄镇污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 250mg/L; 0.0288; 200mg/L; 0.0230; 500mg/L. 氨氮; 20mg/L; 0.0230; 19.4mg/L; 0.0138; /. SS; 200mg/L; 0.0023; 120mg/L; 0.0022; 400mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### 2.2排放口基本情况 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）本项目废水排放口为一般排放口，无主要排放口。 #### 本项目废水排放口基本情况见下表： #### 表25 废水间接排放口基本情况表 #### 序号; #### 排放口编号; #### 排放口地理坐标; #### 废水排放量（t/a）; #### 排放去向; #### 排放规律; #### 间歇排放时段; #### 受纳污水处理厂信息. #### 经度; #### 纬度; #### 名称; #### 污染物种类; #### 浓度限值. #### 1; #### DW002; #### 112°34´56.534"; #### 34°47´43.502"; #### 115.2; #### 送庄镇污水处理厂; #### 连续排放，流量稳定; #### /; #### 送庄镇污水处理厂; #### COD; #### 350. #### BOD5; #### 160. #### SS; #### 250. #### NH3-N; #### 30. #### 2.3监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目仅排放生活污水，且为间接排放，无需开展废水监测。 2.4废水环境影响分析 综上所述，本项目废水主要为人员生活污水，经化粪池(30m3）预处理后通过市政管网排入送庄镇污水处理厂。本项目废水对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期新增噪声源主要为自动吸料机、搅拌机、吹膜机、风机等，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为80~95B(A)。 项目所有设备均置于车间内部，经隔声等措施可达到30dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表26 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续时间; 治理措施. 1; 自动吸料机; 生产车间; 6台; 80; 50; 全天; 厂房隔声. 2; 搅拌机; 6台; 90; 60; 厂房隔声. 3; 吹膜机; 6台; 80; 50; 厂房隔声. 4; 印刷机; 6台; 80; 50; 厂房隔声. 5; 涂布机; 3台; 80; 50; 厂房隔声. 6; 分切机; 3台; 85; 55; 厂房隔声. 7; 复卷机; 3台; 80; 50; 厂房隔声. 8; 风机; 2台; 90; 60; 厂房隔声，固定减振. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），将车间面向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用多点源叠加及面源预测模式。 表27 本项目噪声面源源强一览表 面源名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; a/π（m）; b/π（m）; 噪声源强[dB（A）]; 距厂界距离（m）. 东; 西; 南; 北. 东侧墙壁; 37.5; 9.2; 11.94; 2.93; 54.38; 15; /; /; /. 西侧墙壁; 37.5; 9.2; 11.94; 2.93; 55.68; /; 123; /; /. 南侧墙壁; 48; 9.2; 15.28; 2.93; 60.16; /; /; 13; /. 北侧墙壁; 48; 9.2; 15.28; 2.93; 42.6; /; /; /; 271. 本次评价将生产车间设备噪声作为面源进行预测。预测结果见下表。 表28 本项目昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标状况. 昼; 夜. 东厂界; 46.29; 65; 55; 达标. 西厂界; 29.32; 65; 55; 达标. 南厂界; 53.58; 65; 55; 达标. 北厂界; 10.45; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目四厂界昼、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表29 项目噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 本项目固体废物包括一般固废及危险废物。 - 一般固废 一般固废包括生活垃圾，废催化剂。 ①生活垃圾 本项目劳动定员16人，年工作天数300天，按人均生活垃圾产生量0.6kg/d计算，则生活垃圾产生量为2.88t/a（9.6kg/d）。由厂内垃圾桶收集暂存，定期交由环卫部门处置。 ②废催化剂 本项目脱附需在催化剂作用下起燃，采用贵金属铂载在蜂窝状陶瓷上做催化剂。其更换周期约为3年，更换量200kg/次。产生的废催化剂代码为900-999-99，直接由厂家更换后回收，不在厂区内暂存。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物为废油墨桶、废胶桶、废印刷版、废抹布、废过滤棉、废活性炭。 ①本项目水性油墨使用铁桶包装，每桶20kg，年使用油墨10t，产生废油墨桶500个。属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由有资质单位进行清运处置。 ②本项目水性胶使用铁桶包装，每桶50kg，年使用水性胶30t，产生废胶桶600个。属于《国家危险废物名录（2021年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由有资质单位进行清运处置。 ③本项目印刷机使用过程中需更换印刷板，更换量约为0.5t/a，更换后的废印刷板属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由有资质单位进行清运处置。 ④本项目印刷过程中，需使用抹布对印刷机及印刷板进行擦拭，产生沾染油墨的废抹布，产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由有资质单位进行清运处置。 ⑤本项目废气治理过程中过滤棉需定期更换，更换量约为0.2t/a，更换后废过滤棉，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 ⑥本项目有机废气处理共使用三个活性炭箱，每个活性炭箱的活性炭填充量为300kg。为保证活性炭的吸附效率，每年更换一次，则本项目废活性炭产生量为0.9t/a，更换后废活性炭吸附，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-039-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂区暂存产生的危险废物，本项目拟在生产车间内设置1处危险废物暂存间（15m2），评价要求该暂存间四面封闭，设有硬质门及双重锁，挂设危险废物暂存间标识及危废标签；暂存间地面采取防渗措施，有防腐蚀的硬化地表且表面无缝隙，并设置围堰（高度15cm）。建立完善的废物管理制度，建立危险废物的产生、存贮、转运台账，废物管理落实到人，危废收集后每班转送至危废暂存间相应区域暂存。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表27 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危废暂存间; 油墨桶; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 5m2; 铁桶; 500个; 12. 2; 胶桶; HW49; 900-041-49; 5m2; 铁桶; 600个; 12. 3; 印刷板; HW49; 900-041-49; 1m2; 铁桶; 0.5t; 12. 4; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 铁桶; 0.5t; 12. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 塑料桶; 0.2t; 12. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1m2; 塑料桶; 0.9t; 12. 由上表可知，危废暂存间贮存能力可满足本项目需求，要求企业定期对危废暂存间所暂存的危险废物承装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。委托有资质的单位定期对暂存的危险废物清运进行安全处置。 危险废物在贮存、运输过程中可能因为操作不当、容器质量问题造成危险废物泄露，造成环境污染。为了减小环境风险，评价提出以下措施： （1）使用密闭效果好的，正规厂家生产的铁桶/箱等盛装危险废物。 （2）设置危废暂存间，并安置危废标识；危废暂存间地面以防渗水泥硬化，内置铁桶/箱，分别盛装本项目产生的危废，不得混装；该暂存间以围堰与其他区域分割开来。危废暂存间位于车间内部，防风、防雨、防晒、防渗漏。 （3）建立完善的危废管理制度，将废物管理落到实人。 （4）加强危废管理，一旦发生泄露，应用砂土或其他不燃材料吸收或吸附；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。 （5）运输前应先检验包装容器是否完整、密封，运输过程要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与氧化剂等混装混运。 （6）使用危废专用车运输，并按规定路线行驶。 （7）危险废物的处理应依照相关规定，采用“五联单制”。须在涉及危险废物的产生单位、接受单位、运输单位、产生单位和接受单位相关主管部门等五个单位有留档。 本项目位置交通情况较好，项目周边有238省道等现状道路可用于危险废物运输。本项目危险废物直接以桶装，密封完毕后以危废专用车运出，沿途危废泄露的可能性很小，对周边环境的影响很小。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表28 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量（t/a）; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 2.88; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 2.88; 0. 2; 催化燃烧; 废催化剂; 一般固废; /; 固体; /; 0.2t/3a; /; /; /; /; /; 0.2t/3a; 0. 3; 原材料; 废油墨桶; 危险废物; 树脂; 固体; /; 500个/a; 危废暂存间; /; /; /; /; 500个/a; 0. 4; 原材料; 废胶桶; 危险废物; 树脂; 固体; /; 600个/a; 危废暂存间; /; /; /; /; 600个/a; 0. 5; 印刷; 废印刷板; 危险废物; 树脂; 固体; /; 0.5; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.5; 0. 6; 废抹布; 危险废物; 树脂; 固体; /; 0.5; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.5; 0. 7; 废气处理; 废过滤棉; 危险废物; VOCs; 固体; /; 0.2; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.2; 0. 8; 废活性炭; 危险废物; VOCs; 固体; /; 0.9; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.9; 0. |
| --- | --- |

|  | 5、土壤 本项目为塑料制品项目，排放污染物主要为非甲烷总烃，设置有废气处理装置。日常储存有水性油墨、水性胶等物品，且产生有危险废物，原料库、生产车间、危废暂存间等地面均进行防渗处理，切断了污染物扩散途径，不会对土壤产生污染。 6、地下水 本项目为塑料制品项目，无生产废水产生，不会对地下水产生污染。 7、环境风险 本项目涉及的危险物质为低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、水性油墨、PE热收缩膜、非甲烷总烃以及危险废物，均不在《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B突发环境事件风险物质表及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中，故不构成重大危险源。本项目风险等级以Q＜1 进行判定。对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，Q＜1 时该项目环境风险潜势为 I。需对环境风险进行简单分析。 表29 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 洛阳灿科新材料科技有限公司年产5000吨塑料包装薄膜项目. 建设地点; 洛阳市孟津县送庄镇. 地理坐标; 东经112°35′2.053″，北纬34°47′38.487″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、水性油墨、PE热收缩膜、非甲烷总烃以及危险废物 分布：原料库、成品库、生产车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、水性油墨、PE热收缩膜明火燃烧，引发火灾，次生污染物通过大气扩散；水性油墨泄漏污染土壤；非甲烷总烃未经处理排放；危险废物泄漏至外环境污染土壤。 危害后果：火灾对周边人群安全造成直接威胁，火灾次生污染物CO在高浓度下可致人窒息；非甲烷总烃超标排放引起大气环境污染。水性油墨、危险废物泄漏没有及时处理，可能会污染周边土壤。. 风险防范措施要求; ①原材料分区、分类贮存，原料库、成品库、生产车间以及危废暂存间内严禁明火； ②原料库内油墨、水性胶存放区域地面进行防渗处理，并设置围堰；危废暂存间地面进行防渗处理，并设置围堰； ③车间内必须设置消防通道和紧急疏散通道，于车间内设置干粉灭火器、消防沙及消防栓等消防设施；厂区内设置消防水池； ④加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故； ⑤生产车间、原料库、成品库、危废暂存间定期巡检； ⑥定期检查废气处置装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ⑦设置危险废物暂存间，严格执行危险废物各项管理制度。按照相关规定进行安全评价，按照安评要求采取必要的安全防范措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为塑料制品项目，涉及的危险物质为低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、水性油墨、PE热收缩膜、非甲烷总烃以及危险废物，其中低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、水性油墨、PE热收缩膜存在一定的火灾风险，非甲烷总烃为有毒有害气体，危险废物具有一定的危险性。但均不在《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 突发环境事件风险物质表及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中，故不构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控范围内，环境风险可以接受。. 8、环保投资 本项目总投资为1000万元，其中环保投资22.1万元，占总投资2.21%。环保具体投资估算见下表。 表30 本项目环保投资估算表 项目内容; 治理措施; 投资金额（万元）. 废气; 吹膜废气; 集气罩+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧+15m高排气筒; 10. 印刷废气. 涂布废气. 废水; 生活污水; 30m3化粪池; /. 固废; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶; 0.1. 废油墨桶、废胶桶、废印刷板、废抹布、废过滤棉、废活性炭; 危废暂存间（15m2）+密封容器若干; 3. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声; 1. 合计; 22.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 排气筒 （DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩（12个）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+催化燃烧+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1，同时参考豫环攻坚办[2017]162号文，《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）包装印刷行业以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 封闭车间，吹膜机、印刷机二次密闭 |  |
| 地表水环境 |  | DW002 | COD | 生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入送庄镇污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 15m2危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 原料库、生产车间、危废暂存间等地面均进行防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①原材料分区、分类贮存，原料库、成品库、生产车间以及危废暂存间内严禁明火； ②原料库内油墨存放区域地面进行防渗处理，并设置围堰；危废暂存间地面进行防渗处理，并设置围堰； ③车间内必须设置消防通道和紧急疏散通道，于车间内设置干粉灭火器、消防沙及消防栓等消防设施；厂区内设置消防水池； ④加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故； ⑤生产车间、原料库、成品库、危废暂存间定期巡检； ⑥定期检查废气处置装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ⑦设置危险废物暂存间，严格执行危险废物各项管理制度。按照相关规定进行安全评价，按照安评要求采取必要的安全防范措施； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。