- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     洛阳耘盼再生资源利用有限公司

年处理30000吨废塑料项目

建设单位（盖章）： 洛阳耘盼再生资源利用有限公司

编制日期：            2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳耘盼再生资源利用有限公司年处理30000吨废塑料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410322-04-01-603132 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈强 | 联系方式 | 18737925669 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津区送庄镇洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场内5#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°34′41.844″，北纬34°47′48.462″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九 废弃资源综合利用业 非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 580 | 环保投资（万元） | 8.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1110 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)》 《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 （1）规划范围 根据2020年8月中色科技股份有限公司编制完成的《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030)环境影响报告书》，华阳产业集聚区概况如下： 规划范围：孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2。 ①华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，在原有范围基础上减少1.68km2。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 ②循环园区规划范围 保留原“循环园区”范围和用地面积不变，即范围为：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路(S238)，西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。 （2）规划期限 本次规划期限为2021-2030年。 （3）主导产业定位 装备制造和新材料产业。 （4）规划环评审查意见情况及相符性分析 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，集聚区环境准入条件见下表1。 表1 孟津华阳产业集聚区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。. 总量控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。. 项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中所列及的工艺装备与产品，项目位于华阳产业集聚区东区中的循环园区，项目用地属于工业用地，符合集聚区管制要求，符合“三线一单”控制要求。本项目属于废弃资源综合利用处理行业，大气污染物排放可满足相关环保标准要求。根据孟津华阳产业集聚区环境准入条件，允许发展在评价提出的环境准入条件基础上，符合集聚区用地规划要求的项目，本项目不属于限制发展和禁止项目，属于允许发展项目，符合孟津华阳产业集聚区环境准入条件要求。 2.孟津县送庄镇总体规划（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 项目位于洛阳循环经济园区原有南园西北部，在送庄镇规划范围内，用地为工业用地，符合孟津县送庄镇总体规划--土地使用规划（2018-2035）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2、《废塑料综合利用行业规范条件》(工信部公告2015年81号) 根据中华人民共和国工信部制定的《废塑料综合利用行业规范条件》（2015年第81号公告），废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。本项目为塑料破碎清洗分选类企业，属于废塑料综合利用企业。本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相关内容及相符性分析见下表。 表2 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否 符合. 一、企业的设立和布局. （一）废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目原料为回收的分拣后的PVC废料，来源包括废旧管材和家电外壳等，通过破碎清洗制得塑料片料，部分片料再次加工为粉料; 符合. （二）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目废塑料原料为周边废品回收站废旧管材和家电外壳等，不含危险塑料，不涉及进口类废塑料，不涉及任何农药类、医药类等废旧包装袋。; 符合. （三）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目用地为工业用地，符合送庄镇总体规划等相关要求。; 符合. 二、生产经营规模. （七）废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨; 本项目为新建废塑料破碎、清洗、分选类企业项目，年废塑料处理能力为30000吨。; 符合. （八）企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 本项目租用现状生产厂房1110m2，满足本项目生产能力需要。; 符合. 三、资源综合利用及能耗. （十）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 本项目年耗电量为45万Kw·h，废塑料加工量为30000t/a，则综合电耗约为15Kw·h/吨废塑料。; 符合. （十一）PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 本项目总用水量为1452m3/a，废塑料用量为30000t/a，则综合新水消耗量为0.05吨/吨废塑料。; 符合. 四、工艺与装备. （十三）新建及改造、扩建废塑料综合利用企业采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。2.废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本项目破碎工序采用封闭降噪破碎机并固定减震，清洗工序为自动清洗设备，清洗水循环使用，不另行添加清洗剂，分选工序为自动化分选设备。; 符合. 五、环境保护. （十四）废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目目前正在办理相关环保手续。评价要求企业严格执行“三同时”制度。; 符合. （十五）企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目租用洛阳汉鼎金属回收有限公司现状厂房，与其他企业生产车间由隔墙隔开，车间地面全部硬化且无明显破损现象。; 符合. （十六）企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。; 本项目厂房内设有原料堆存区及成品分类堆存区，无露天堆放情况，具有防雨、防风、防渗等功能。; 符合. （十七）企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 本项目对分拣工序产生的金属、橡胶等杂物置入包装袋内，暂存于生产车间内一般固废暂存间内，定期外售。纤维、渣土、木块等与生活垃圾一同交由市政环卫部门处理。; 符合. （十八）企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 本项目依托汉鼎污水处理站对清洗废水进行预处理，废水通过厂区管网排入汉鼎市场内污水处理站处理，经处理后尾水60%回用于清洗工艺，40%通过市政管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。; 符合. （十九）再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 破碎、磨粉工序各设备上方均设置集气罩，粉尘经收集后引入1套袋式除尘器处理达标后通过15m 高排气筒排放。; 符合. （二十）对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 本项目破碎机、清洗水槽等高噪声设备采取厂房隔声等降噪声措施，厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》（2015年第81号公告）相关规定要求。 3、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T-365-2007） 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》，主要对废塑料的回收、贮存、运输、预处理、再生利用等过程的污染控制和环境保护监督管理提出相关要求，本项目为废塑料加工企业，主要涉及废塑料的贮存、预处理等。本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相关内容及相符性分析见下表。 表3 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否 符合. 4 废塑料的回收、运输和贮存要求. 4.1; 回收要求. 4.1.1; 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。; 本项目回收的废塑料为洛阳及周边城市的废管材、废家电外壳等废塑料，不回收和利用属于医疗废物以及危险废物的废塑料。; 符合. 4.2; 包装和运输要求. 4.2.1; 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。; 本项目外购的废塑料均已经过打包，使用符合要求的运输工具，不使废塑料裸露。; 符合. 4.3; 贮存要求. 4.3.1; 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。; 本项目车间设置原料仓库，目前正在办理相关环保手续。; 符合. 4.3.2; 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。; 本项目废塑料暂存于封闭的车间内，具备防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。; 符合. 4.3.3; 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。; 本项目废塑料按种类、来源分区存放。; 符合. 5 废塑料的预处理和再生利用要求. 5.1; 预处理工艺要求. 5.1.1; 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。; 本项目处理工艺主要有分拣、破碎、分选、清洗、干燥、磨粉。; 符合. 5.1.2; 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。; 本项目破碎、清洗、干燥均为机械化作业。; 符合. 5.1.3; 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全。; 本项目分选采用电磁分选机，位于破碎生产线内部，技术成熟可靠; 符合. 5.1.4; 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。; 本项目清洗为机械化物理清洗，不使用任何化学清洗剂。; 符合. 5.1.5; 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。; 本项目破碎工序采用喷淋降尘+袋式除尘防治粉尘污染。; 符合. 5.1.6; 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取防风措施。; 本项目采用离心式机械甩干机进行干燥脱水处理。; 符合. 5.2; 再生利用技术要求（本项目不涉及）. 5.3; 项目建设的环境保护要求. 5.3.1; 废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批。严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工。; 本项目目前正在办理相关环保手续，评价要求企业严格执行“三同时”制度。; 符合. 5.3.2; 进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB16487.12要求; 本项目原料不涉及进口废塑料。; 符合. 5.3.3; 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。; 本项目为新建项目，位于华阳产业集聚区循环园区，周边无居民区及商业区，位于邙山陵墓群遗址保护区范围内，孟津县文物管理局已于厂区建设时出具证明，地下无文物遗迹。; 符合. 5.3.4; 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。; 本项目厂区设有围墙，厂内分管理区、原料区、生产区、成品区等，功能分区明确。; 符合. 5.3.5; 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。; 项目各功能区均位于封闭式车间内部，安装相关消防设施，具备防风、防雨、防渗、防火等措施，各功能区间有足够的疏散通道。; 符合. 5.4; 污染控制要求. 5.4.1; 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用。处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB8978；并入市政污水管网集中处理的废水应符合CJ3082要求。; 本项目废水主要为员工生活污水及生产废水，生活污水经化粪池预处理后排入市政管网；生产废水通过厂区管网排入厂区内污水处理站处理，经处理后尾水60%回用于清洗工艺，40%通过市政管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。外排废水满足CJ3082要求。; 符合. 5.4.2; 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554。; 本项目破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放情况可以满足GB16297相关要求。; 符合. 5.4.3; 采用焚烧方式对废塑料进行能量回收时，焚烧设施应具有烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应执行GB18485。; 本项目不涉及。; /. 5.4.4; 能量回收过程中，除尘设备收集的焚烧飞灰一般应按危险废物管理。其他气体净化装置收集的固体废物和焚烧炉渣，应按国家危险废物鉴别标准进行鉴别，属于危险废物的按照危险废物管理，否则按一般工业固体废物管理。; 本项目不涉及。; /. 5.4.5; 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。; 根据评价预测，本项目生产过程中排放的噪声符合GB12348的要求。; 符合. 5.4.6; 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。; 本项目不涉及不宜再生利用的废塑料，生产过程中产生的固体废物，按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。; 符合. 6 废塑料再生利用制品要求（本项目不涉及）. 7 管理要求. 7.1; 废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。; 本次评价要求企业建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和处理过程中的环境保护及相关管理工作。; 符合. 7.2; 废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。; 评价要求企业对所有工作人员进行环境保护培训。; 符合. 7.3; 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间，再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作。; 评价要求企业建立废塑料回收利用情况记录制度。; 符合. 7.4; 废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。; 评价要求企业建立环境保护监测制度。; 符合. 7.5; 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。; 评价要求企业建立建设、生产、环保等档案台账，设专人管理，资料保存五年以上。; 符合. 7.6; 废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。; 评价要求企业建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案。; 符合. 7.7; 废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。; 企业承诺认真执行排污申报制度，按时缴纳环保税。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相关规定要求。 4、《废塑料加工利用污染防治管理规定》 为贯彻落实《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》（国办发[2007]72号）、《国务院办公厅关于建立完善的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发[2011]49号），加强废塑料加工利用的污染防治，保护人民群众身体健康，保障环境安全，促进循环经济健康发展，环境保护部、发展改革委、商务部联合制定《废塑料加工利用污染防治管理规定》。本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关内容及相符性分析见下表。 表4 本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否 符合. 3; 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 项目符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 符合. 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 项目不在居民区，原料为废旧PVC塑料，本项目原料主要是周边城市废品收购站收集的废旧管材、家电外壳，不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等；项目不生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋; 符合. 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 项目依托汉鼎污水处理站对项目废水进行处理，污泥经压滤机脱水处理后由环卫部门处置。本项目不涉及废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 符合. 4; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目固体废物分类处置。金属、橡胶等杂物置入包装袋内，暂存于生产车间内一般固废暂存间内，定期外售。纤维、渣土、木块等与生活垃圾一同交由市政环卫部门处理; 符合. 5; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。; 本项目使用原料全部来自洛阳及河南省内周边城市回收的废塑料，不使用进口废塑料。; /. 6; 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。; 本项目不涉及。; /. 由上表可知，本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关规定要求。 5、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 6、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号） ### 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津区送庄镇，属于重点管控单元，重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 本项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇，根据洛阳市“三线一单”生态环境分区管控体系划分情况，本项目所在区域为“重点管控单元”，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在洛阳市生态保护红线区域范围内。据孟津县文物管理局出具的《孟津县地下文物处理证明书》，区域地下未发现文物遗迹。 故项目选址不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 项目废水最终排入黄河渠，黄河渠监测断面地表水中COD、NH3-N、BOD5、总磷、石油类均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 本项目运行过程中产生的噪声通过设备封闭、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网、生产废水通过汉鼎污水处理站深度处理后排入市政管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及送庄镇污水处理厂进水指标。 原料破碎过程中产生的颗粒物经集气罩收集后通入覆膜滤袋除尘器中进行处理，最终通过15m高的排气筒排放，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准。本项目各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津区送庄镇洛阳循环经济园区内，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津区电网统一提供；项目用水由区域供水管网提供，不涉及自备井取水；项目系租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现状厂房，项目用地为工业用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月），本项目建设情况与孟津县环境管控单元生态环境准入清单的对比情况见下表。 表5 与洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 孟津县送庄镇; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目不排放二氧化硫、氮氧化物，VOCs，排放的颗粒物可满足相应排放标准要求，并满足总量减排要求; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市生态环境准入清单》中孟津县环境管控单元生态环境准入清单的要求相符。 7、《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号） 为切实加强对工业企业无组织排放的环境监管，深化工业无组织排放污染治理，进一步明确无组织排放的治理措施和标准，全面提升工业企业清洁生产水平，洛阳市环境保护局印发了关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知。 本项目与《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）相符性分析见下表。 表6 洛市环[2018]83号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 十二; 其他行业无组织排放控制措施. （一）厂容厂貌基本要求. 1; 厂区道路全部硬化、裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。; 本项目厂区道路全部硬化、裸露土地全部绿化。; 符合. 2; 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 本项目车间布局合理，符合生产流程，办公区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 符合. 3; 场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。; 本项目厂内实施雨污分离，生活污水经化粪池预处理后，排入市政管网，生产废水经管网进入市场污水处理站处理，废水经污水处理站处理后尾水60%进入中水回用系统处理回用，40%进入市政管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。生活垃圾暂存于垃圾桶内，定时清运。; 符合. 4; 生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。; 本项目不设食堂。各类物料无露天堆放，于车间内有序存放。; 符合. （二）; 工业堆场无组织排放控制措施; 本项目不涉及散流体物料的使用。; 符合. （三）工艺废气无组织排放通用控制措施. 1; 物料加工。物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、球磨、混料、均化、搅拌、挤压、成型等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业；铲装作业时采取喷雾、洒水抑尘措施；均化和混料工艺应在封闭环境中进行，压制成型工艺产生粉尘时应当配备除尘设施；在不改变物料特性和不影响生产作业的条件下物料加工实施湿法作业，禁止露天作业。; 本项目破碎机设置有喷淋装置，对破碎过程中产生的粉尘进行喷淋降尘，并设置袋式除尘器处理产生的粉尘。磨粉机设袋式除尘器对粉尘进行处理。; 符合. 2; 窑炉烧制。窑炉烧制（包括进料、出料、烘干、焙烧、煅烧、熔炼、烧铸、拉丝、拉平等生产工艺）的进料和出料产生粉尘的应配备除尘设备；物料输送应当全程封闭，受料点、卸料点采取喷雾抑尘措施或设置密闭罩，并配备除尘设施；开启式窑炉上方应建设集气罩，收集窑炉窑炉废气，配备除尘设备；各种投料孔不操作时应当关闭，取消烟气排放的旁路；生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时，生产工艺设备应当同步停运，连续生产型企业（如玻璃、焦化等行业）应当建设备用的环保设备。; 本项目不涉及窑炉烧制。; 符合. 3; 后期加工。后期加工（包括切割、翻砂、打磨、抛光、淬火、包装等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业，切割、翻砂、打磨、抛光等产生粉尘的工艺应配备除尘设备，蘸油淬火工业应配备油烟收集净化设施，禁止露天作业。; 本项目片料及粉料经过直接落入吨包内，在封闭车间内工作，无露天作业。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）中的相关规定。 8、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 本项目位于洛阳市循环经济园区内，在租用汉鼎市场厂房进行建设，不涉及污染地块的使用，不在集中式饮用水源保护区保护范围内。 本项目属于废旧资源综合利用项目，属于新建项目，不属于散乱污企业。 项目不涉及工业炉窑的使用。生产废水及生活污水经厂内水处理设施处理后通过市政管网排入送庄镇污水处理厂深度处理。本项目与洛环攻坚[2021]5号相关内容相符性分析见下表。 表7 洛环攻坚[2021]5号相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 1; 严格环境准入。 - 从严从紧控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查、强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 - （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为废旧资源综合利用项目不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。本项目已经孟津县发改委准许备案。 本项目符合区域“三线一单”要求，正在环评手续。本项目行业符合洛阳市绩效分级通用行业B级以上要求。; 符合. 《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （二）分类实施土壤污染源头防治. 1; 8.加强塑料污染治理工作。按照《洛阳市加快白色污染治理实施方案》，落实相关禁、限塑政策。强化源头管控，构建塑料制品禁限体系，加强产业支撑，构建替代产品保障体系，规范回收处置，构建废弃物回收利用体系，加强示范引导，构建绿色低碳生活方式，强化执法检查，构建市场监督管理体系。……生态环境部门要加强塑料废弃物回收、利用、处置等环境监管，依法查处违法排污等行为，持续推进废塑料加工利用行业整治。各县（区）政府要组织开展联合专项行动，加强对塑料污染治理落实情况的督促检查，严格取缔废塑料加工利用“散乱污”企业及非正规集散地。……; 本项目为废塑料加工利用项目，对废塑料分类收集、分类处理。企业为新建项目，正在办理环评手续，拟在生产过程中对产生的废水、废气、固废采取有效治理措施，不属于“散乱污”企业。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）相关要求。 9、《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号） 为贯彻落实《河南省发展改革委 河南省生态环境厅关于印发<加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号），进一步加强白色污染治理，结合我市实际，制定本方案。 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》相符性分析见下表。 表8 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （三）规范塑料废弃物回收利用和处置. 2.推进资源化能源化利用。鼓励废旧塑料资源化利用企业和项目入驻静脉产业园，推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化。鼓励可降解替代产品供应商建立逆向回收体系，推动可降解替代材料循环化、资源化利用。推进分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。; 本项目属于废塑料加工资源化项目，位于华阳产业集聚区东区（循环经济园），可减少塑料垃圾填埋量。; 符合. 由上表可知，本项目符合《加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案》中的相关规定。 10、洛阳市生态环境局《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》 塑料污染治理事关人民群众健康及我国生态文明建设和高质量发展，党中央、国务院高度重视此项工作，国家发改委、生态环境部在2020年1月联合下发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号），省发改委、生态环境厅也于2020年6月制定了《加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号）对我省塑料污染治理工作进行了安排部署，我市做为河南省四个试点城市之一先行推进开展了试点示范，于2020年9月引发了《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号）（以下简称“实施方案”）。为贯彻落实党中央、国务院关于加强塑料污染治理的决策部署，进一步推动塑料污染治理工作，根据“实施方案”重点任务先将相关事宜通知如下： 表9本项目与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 1、严格执法监督。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《环境行政处罚方法》、《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》等法律法规要求强化执法监管；开展废塑料回收利用处置专项执法检查，加强废塑料回收、利用、处置等环节环境监管，依法查处违法排污等行为；加强垃圾焚烧发电企业运行监管；持续开展废塑料回收利用排查，严格取缔废塑料加工利用“散乱污”企业及非正规集散地；严厉查处医疗废物非法处理利用及处置行为；推进废塑料加工利用行业整治。; 本项目属于新建废塑料加工处理资源化项目，正在办理环评手续，拟在生产过程中采用有效措施对产生的废水、废气、固废进行治理，可以实现达标排放，不属于“散乱污”企业。; 符合. 2、严格环境准入。严格项目环评审批，对列入禁止生产的超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等项目不予环评审批；新上废旧塑料资源化利用项目环评审批执行入驻产业集聚区、合规的工业园区或循环经济园区原则，VOCs排放量不超过0.5吨/年，并实行VOCs排放总量削减替代；持续推进废塑料回收利用企业废气提标治理，废气污染物全面执行VOCs特别排放标准限值。; 本项目为新建废塑料加工项目，位于华阳产业集聚区循环园区，本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》中的相关规定。 11.《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号） - 本项目属于废旧资源综合利用业，未纳入国家和省级重点行业，生产过程中涉及破碎工序，不涉及熔融造粒工艺，产生的大气污染物为颗粒物，按照涉颗粒物排放工序差异化管控措施执行。 表10 项目与洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目以电为能源。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类项目；不属于河南省和洛阳市明确列入限期淘汰类项目; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）; 本项目采用覆膜滤袋除尘器，设计除尘效率为99%，考虑本项目产生粉尘粒度较细，除尘效率按95%计。; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目的原料为废塑料，为打包后的物料，不易产尘，在厂房内的原料库中进行卸料。产品在落料口处直接装袋后进行运输，无散料堆存。; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目原料废塑料无粉料，在原料仓库内堆存，不易产尘；产品为袋装物料，在成品库内堆存。原料库及成品库全部位于封闭式的厂房内部，地面已全部硬化，顶棚和四周围墙完整，进出大门为硬质门。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目原料输送过程中为传送带输送，并设置有喷淋降尘措施。原料为密闭输送，由料斗直接落入包装袋内，不产尘。; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目卸料口封闭，封闭式卸料口连接成品包装袋卸料。评价要求及时对卸料口处地面进行清扫，日常保持地面无明显积尘。; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目废塑料破碎、磨粉过程会产生颗粒物，拟在破碎、磨粉工序各设备上方设置集气罩收集废气，并通过覆膜滤袋除尘器处理后排放。; 符合. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目租用汉鼎市场现状厂房进行生产，市场内道路均已经过硬化，并定期清扫、洒水。其他未利用地进行绿化。; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 经核算预测，本项目颗粒物排放浓度不超过10mg/m3。; 符合. 监测监控要求; - 重点排放单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4、未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目按照生态环境部门要求安装相关监控设施、用电监管设备以及视频监控设施等，并按要求保存监管数据并上传。有组织排放口按照根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求进行自行监测。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; - 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明； - 2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目为新建项目，尚未开始建设，建成后，拟按照要求建立相关台账记录; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目拟设1名专职人员分管环保相关工作。; 符合. 运输方式; - 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源； - 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报A、B级企业是，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 同时项目为租用汉鼎市场标准化厂房进行建设，出入使用汉鼎市场出入口，不另设出入口，本项目依托汉鼎市场门禁视频监控系统。; 符合. 12、洛阳市邙山陵墓群保护条例 第十二条 邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一） 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二） 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三） 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四） 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于洛阳市孟津县送庄镇经济循环园区，属于邙山陵墓群遗址保护区范围内，项目选址与邙山陵墓群遗址保护区位置关系详见附图7。本项目租赁洛阳汉鼎金属回收有限公司闲置厂房进行建设，根据孟津县文物管理局对河南普瑞环保科技有限公司（河南普瑞环保科技有限公司为洛阳汉鼎金属回收有限公司的子公司，情况说明见附件）再生资源交易项目出具的证明，地下无文物遗迹，且本项目租赁现状厂房进行建设，不涉及土建，对地下文物的影响较小。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 我国塑料制品使用范围十分广泛且用量巨大，同样废塑料产生量也极高，因塑料难于自然降解的特性，如果将废塑料不做处理释入环境，不仅是对资源的极大浪费，还会造成严重的环境污染。据不完全统计，2020年河南省废塑料产生量达到700万吨，仅我市年废塑料产生量就可达到75~80万吨，其回收率仅约19%，仍有大量废塑料尚未得到回收利用，孟津除现有企业中再生洛阳宏润塑业有限公司外，近年陆续通过了洛阳奥腾再生资源有限公司年加工1万吨塑料颗粒项目、洛阳杭发废旧塑料回收有限公司年产6000吨塑料垃圾桶，14000吨再生塑料颗粒项目等项目的环评手续办理工作，其他县、区也陆续通过了多家类似企业的环评手续办理，其废塑料总回收处理量可达到每年8万吨左右，但仍存在约50万吨/a的市场缺口。 针对洛阳市及其周边再生资源市场现状，洛阳汉鼎金属回收有限公司提出了再生资源交易市场项目，该项目于2020年6月编制完成《洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月取得孟津县环保局批复，环评批复文号为孟环告知[2020]26号，据该环评，该项目建设车间5座，并配套建设市场内部雨、污水管网、公共化粪池及污水处理站，拟将车间外租给入驻从事再生资源（主要是废塑料等非金属废料）回收、购销、加工的企业，以图起到规范化、集中化废塑料回收利用企业经营场所的作用。该项目于2020年8月开始建设，预计将于2021年9月建设完毕，现正在进行招商引资工作。 在此背景下，洛阳耘盼再生资源利用有限公司通过洛阳汉鼎金属回收有限公司招商引资进驻汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场，拟投资580万元，配置刀式破碎机、破碎连续生产线等设备，进行废旧塑料回收破碎加工工作，项目建成后生产规模可达年处理30000吨废塑料，可有效填补洛阳市及其周边废塑料回收再利用的市场空缺，具有良好的经济、环境与社会效益。 1、主要工程内容 本项目系洛阳耘盼再生资源利用有限公司（统一社会信用代码：91410307MA40WLE56K）租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场（简称“汉鼎市场”）现状厂房5#厂房北部3跨（面积1110m2）进行建设。项目主要工程内容见下表。 表11 项目主要工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，1110m2; 租用现状. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托现状. 供电; 接自孟津电网; 依托现状. 环保工程; 废水; 生活废水; 化粪池+市政管网; 依托现状. 生产废水; 污水处理站+市政管网; 依托汉鼎市场污水处理站. 废气; 破碎粉尘; 电锯; 喷淋降尘+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒，1套; 新建. 破碎机. 磨粉机. 噪声; 厂房隔声; /. 固废; 生活垃圾桶; 若干，收集生活垃圾、除尘灰等; 新建. 一般固废暂存间; 3m2，生产车间内; 新建. 其他; 门禁视频监控系统; 依托汉鼎市场门禁监控系统. 2、生产规模及产品方案 本项目具体产品方案及规模如下。 表12 项目产品方案及规模 单位：t/a 序号; 产品方案; 产量; 备注. 1; PVC片料; 23931; /. 2; PVC粉料; 6000; /. 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目具体原辅材料及能源消耗见下表。 表13 项目原辅材料用量表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; PVC废旧材料（无需清洗）; 27000t/a; 主要来源废旧PVC管材及家电外壳，已由供货方清洗完毕. 2; PVC门窗废料; 3000t/a; 主要来源废旧门窗. 3; 水; 1452m3/a; 市政供水. 4; 电; 45万kW·h/a; 市政供电. PVC：即聚氯乙烯，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加，无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2。 4、主要生产设备 本项目生产工艺主要为外购原料—分拣—破碎—清洗—甩干—磨粉—外售。主要生产设备见下表。 表14 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 电锯; /; 1; 极大材料的切割破碎. 2; 刀式破碎机; /; 2; 副破碎机. 3; 破碎连续生产线; 定制; 2; 定制主破碎生产线2条，封闭连续生产线，内含锤式破碎机、刀式破碎机和磁选机. 4; 清洗水槽; 6x1x1.5m; 1; 机械自动清洗水槽. 5; 甩干机; /; 1; 离心甩干机. 6; 磨粉机; 80#; 2; 原料磨粉. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，均不在厂内食宿。工作制度为两班制（6:00-22:00），每班8小时，年工作300天。 6、给排水 本项目系租用汉鼎市场已建成厂房建设，交易市场内设有完善供、排水管网，区域市政供、排水管网均已建成。 根据汉鼎市场整体设计，市场内为雨污分流，设有专用雨水管网，雨水经地面收集汇入市场内雨水管网后排入市政雨水管。市场内生活区配套设置化粪池，生活污水通过化粪池处理后排入市政管网，另设市场内污水管网收集系统收集各车间生产废水，配套设置污水处理站1座，生产废水经污水处理站处理后60%回用，40%进入市政管网。 本项目生活、生产废水均依托以上设施进行处理，新鲜水用水量为4.84m3/d，即1452m3/a，其中生活用水量72m3/a，生产用水量1380m3/a，项目详细用排水情况如下。 ①生活用水 本项目营运期劳动定员8人，分为2班，每班4人，每班8h，所有人员均不在厂内食宿。参考《建筑给排水设计规范》，生活用水量以30L/人·班计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.24m3/d，即72m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.192m3/d，即57.6m3/a。 ②生产用水 本项目生产用水为喷淋降尘用水，清洗用水。 A.喷淋降尘用水 根据企业提供资料，分拣、破碎工序喷淋降尘用水量约为0.01m3/t-原料，则本项目喷淋降尘用水量约为300m3/a，即1m3/d。全部使用新鲜水，该部分用水最终全部自然损耗。 B.清洗用水 本项目清洗工序清洗用水循环使用，定期排放。本项目设清洗槽1台，容积为9m3，每天排放1次。排放的清洗废水经车间内气浮沉淀池预处理后经汉鼎市场污水管网进入污水处理站深度处理，之后60%通过市场中水回用管网回到车间重新用于清洗工序，40%排入市政管网，经市政管网排放部分以新鲜水补充。故清洗用水量约为2700m3/a，其中新鲜水用量1080m3/a，中水用量1620m3/a，清洗废水排放量1080m3/a。 本项目水平衡图如下： 0.048 新鲜水 化粪池 生活用水 4.84 市政管网 0.24 0.24 0.192 污水处理站 清洗用水 9 3.6 市政管网 3.6 回用5.4 1 喷淋用水 1 图1 本项目水平衡图 单位（m3/d） 7、平面布置 - 本项目利用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现有厂房进行建设，根据洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场规划布局，整个厂区呈矩形，出入口位于厂区西侧，厂区内共建设有5栋标准化厂房，本项目租用5#厂房北部3跨进行建设。 - 生产车间出入口位于厂房西侧，车间东北部为成品储存区，西部为原料区，东南部为清洗加工区。项目所有设备均位于生产车间内，在有利于生产和管理的同时避免高噪声设备运行对周边环境的影响，符合环境保护要求，布局合理。厂区平面布置见附图3，生产车间平面布置见附图4。 8、与汉鼎市场依托关系及可行性分析 （1）供水 本项目用水为包括生活用水及生产用水，项目办公区位于厂区办公楼内，厂内已铺设有供水管网及中水回用管网，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 厂区内设置有化粪池1个（容积30m3）用于厂区工作人员生活污水的收集及预处理，生活污水处理后直接排入市政污水管网；另建设有规模为1000t/d污水处理站1座用于收集处理各车间生产废水，该部分生产废水经处理后60%通过中水回用管网回到各车间再次投入生产使用，40%通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂深度处理，最终排入黄河渠。 根据调查，厂区内现有项目有洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目，以及洛阳汉鼎金属回收有限公司物流信息研发检测培训中心项目。拟入驻项目处本项目外，还有河南汉亨科技有限公司，洛阳鸿航再生资源有限公司，洛阳瑞意得塑业有限公司，洛阳冠速再生资源有限公司，洛阳灿科新材料科技有限公司，洛阳凝旺再生资源有限公司，洛阳坤都塑胶制品有限公司，洛阳星朗塑胶制品有限公司，洛阳冠速再生资源有限公司。 厂区内企业共用厂区化粪池（容积30m3）。 汉鼎市场内已入驻及拟入驻企业排水情况如下表所示。 表15 汉鼎市场内排水情况一览表（单位：m3/d） 企业/项目名称; 废水产生量; 合计. 生活污水; 生产废水. 汉鼎市场运营部; 0.32; /; 0.32. 汉鼎培训中心; 4.52; /; 4.52. 汉亨科技; 0.288; 15; 15.288. 鸿航再生资源; 0.336; 12; 12.336. 瑞意得塑业; 0.288; 9; 9.288. 冠速再生资源; 0.288; 3.6; 3.888. 灿科新材料; 0.384; /; 0.384. 凝旺再生资源; 0.384; 12.645; 13.029. 坤都塑胶制品; 0.96; /; 0.96. 星朗塑胶制品; 0.64; /; 0.64. 爱洁塑业; 0.36; 80; 80.36. 本项目; 0.192; 9; 9.192. 总计; 8.96; 141.245; 150.205. 由上表可知，汉鼎市场内上述企业（含本项目）生活污水总排放量约为8.96m3/d，共用厂区内化粪池（容积30m3）进行处理，该化粪池停留时间为24h，故汉鼎市场化粪池能够满足上述企业（含本项目）的生活污水处理的需要。 厂区内上述企业生产废水排放量约为141.245m3/d，汉鼎市场污水处理站设计处理能力为1000m3/d，有能力处理以上企业（含本项目）产生的生产废水。 （3）办公 本项目办公区租用厂区内公用办公用房，不影响其他企业的办公。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营期生产工艺及产污环节 - 本项目废塑料再生颗粒主要工艺流程及产污环节见下图。 80% 20% 图2 生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程说明： 废塑料：本项目主要原料为PVC废料，来源包括废旧管材、家电外壳以及废旧门窗，其中废旧管材、家电外壳已经经过清洗，废旧门窗需要在本项目厂区进行清洗，本项目所用原料不含危险废物。 分拣：人工将回收的废旧门窗分拣，去除其中金属等非塑料杂质，并根据原料颜色大致分类。废旧管材及家电外壳无需分拣可直接破碎。分拣过程中会产生少量粉尘。 破碎：项目设有电锯、刀式破碎机及大型破碎生产线用于原料的破碎。针对极大原料，无法直接进入破碎机进行破碎，需先以电锯将原料切割为小块。刀式破碎机主要用于小批量小号来料的破碎；大型破碎生产线则用于大批量大号原料破碎，生产线内部依次设置有锤式破碎机、刀式破碎机和电磁分选机，大号原料首先经锤破为小块，再经刀破为片料，之后通过电磁分选分为不同规格的片料即可进一步加工。刀式破碎机和大型破碎生产线均为封闭结构，于进料口对原料喷淋降尘，破碎过程中主要产生设备噪声和粉尘。 清洗：部分破碎后的废塑料片（约10%）需进入清洗工序，该工序采用机械化清洗水槽，废塑料由传送带投入清洗水槽内进行机械搅拌、漂洗，槽内清洗水循环使用，每天整体更换1次。清洗过程中无需加入清洗剂。该工序主要产生设备噪声、清洗废水。 甩干：清洗后片料送入离心式甩干机进行甩干，无加热过程。该工序主要产生设备噪声。 磨粉：根据客户要求，将片料使用磨粉机磨为粉料，项目约20%的产品为粉料，磨粉过程中主要产生噪声和粉尘。 包装出货：根据客户需求将成品片料或成品粉料以编织袋或吨包袋装袋后卡车发往客户厂区。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，系租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现状厂房进行建设，该市场于2020年6月编制完成《洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月取得孟津县环保局批复，环评批复文号为孟环告知[2020]26号，据该环评，项目租用车间用途为外租给入驻从事再生资源（主要是废塑料等非金属废料）回收、购销、加工的企业，本项目对车间的利用方式符合该车间设计用途。 租用车间现为空置，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市环境空气质量达标天数为244天，达标率为66.7%。环境空气中主要污染物为PM2.5和PM10，冬季、春季污染程度最高，秋季次之，夏季最轻。区域空气质量现状见下表。 表16 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 86; 70; 122.9; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 166; 160; 103.8; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 （2）评价区域环境空气质量 本次评价利用孟津区2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测结果统计见下表。 表17 2020年孟津区环境空气质量现状监测值 单位：μg/m3 项目; 监测值; 标准值; 最大值 标准指数; 最大超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 111; 160; 0.69; 0. CO; 24小时平均第95百分位数（mg/m3）; 0.8; 4; 0.20; 0. 由以上监测结果可以看出，孟津区2020年环境空气监测结果除PM10、PM2.5外，其他监测因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 2、地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧2.18km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表18 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，无需开展声环境质量监测。 4、生态环境 本项目系租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现状厂房进行建设，厂区已经过开发，车间地面已经过硬化，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为废塑料加工项目，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表19 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 护庄村; -78; -479; 居民; 1530人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西南; 485m. 钢厂生活区; 102; -154; 居民; 150人; 南; 150m. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 - 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 颗粒物（其他）：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率（15m）：3.5kg/h； 周界外浓度最高点1.0mg/m3。 - 3、《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》 - 有组织：PM排放浓度不超过10mg/m3 - 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： - 3类：昼间65dB（A）、夜间55dB（A） - 5、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期工作人员生活污水在厂区排口新增总量指标为COD 0.0115t/a，氨氮 0.0011t/a；生产废水在厂区排口新增总量指标为COD0.2118t/a，氨氮0.0131t/a。 本项目营运期生活污水及生产废水经送庄镇污水处理厂处理后，推荐总量指标为：COD 0.0569t/a，氨氮 0.0091t/a。 本项目废水最终进入送庄镇污水处理厂深度处理，因此总量纳入送庄镇污水处理厂统一监管，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 本项目颗粒物排放量1.486t/a，拟从区域削减的颗粒物排放量中进行替代，替代源为洛阳榕拓焦化有限公司。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现状生产车间进行建设，施工期仅需进行设备安装，不涉及土建工程。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）施工现场生活垃圾利用厂内垃圾桶收集，日产日清。 （2）不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 （3）施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。设置巡视保洁制度，保持施工范围内清洁。 2、废水 施工期间的废水主要为施工人员产生的生活污水。拟依托厂内30m3的化粪池对施工人员生活污水进行预处理后，排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 3、噪声 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （2）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （3）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、设备包装等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）设备包装 分类收集后，外售处理或随生活垃圾一同处置。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目无燃煤、燃油及燃气设备，根据生产工艺分析可知本项目运营期大气污染物主要是废塑料破碎、磨粉时产生的颗粒物。 1.1废气污染源分析 本项目门窗料因沾有一定量的灰尘，在分拣过程中会产生粉尘，该部分来料量占比较小，通过在分拣区设置喷淋降尘装置，经喷淋降尘及车间沉降后，分拣粉尘产生量极小，可忽略不计。项目主要粉尘产生于破碎及磨粉工艺。 （1）破碎粉尘 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本项目破碎工序污染源源强核算采用产污系数法。 本项目废塑料在破碎过程中会产生一定量的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”，废 PVC 破碎工艺废气排放系数为：颗粒物排放系数450g/t-原料。本项目原料用量为30000t/a，则破碎粉尘产生量约为13.5t/a。 本项目各破碎设备进料口均设喷淋装置，并拟针对电锯设置固定工位。在电锯固定工位上方设置收尘臂收尘，同时项目破碎机及破碎生产线均为封闭式，仅进料口及出料口有粉尘散逸，针对破碎机进料口及出料口各1个集气罩收集产生的破碎粉尘，针对大型破碎生产线于进料口及出料口处均设集气罩收集产生的破碎粉尘，共计设置9个集气罩，单个集气罩设计尺寸0.6m*0.3m（破碎机）/0.45m*0.45m（电锯），距离污染源高度0.3m，控制风速0.5m/s，安全系数取1.4，则单个集气罩所需风量1360.8m3/h，考虑风道损失，风量设计为1500m3/h，总风量13500m3/h。配套设置1套袋式除尘器，对收集的废气进行处理，废气量为13500m3/h，要求集气罩周围设置软帘尽量提高集气罩收集效率。形成局部负压，产生的粉尘通过风机进行收集，废气收集率约95%，收集后的废气经袋式除尘器处理后经15m高排气筒（P1）外排，喷淋降尘效率约40%，袋式除尘器除尘效率95%。项目破碎工序有效工作时间约为4800h/a。故本项目破碎工序粉尘经袋式除尘器处理后，有组织排放量为0.385t/a，排放速率0.080kg/h，排放浓度为5.9mg/m3。未收集的粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘排放量为0.405t/a，排放速率0.084kg/h。 （2）磨粉粉尘 本项目部分产品为粉料，粉料加工采用磨粉机，磨粉机为全封闭式，在磨粉加工中会产生粉尘，该粉尘主要通过落料口散逸。该行业尚无磨粉工艺排放系数，因该工艺产排污情况类似非金属矿物制品业粉磨工艺，故参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”，粉磨工艺废气排放系数为：颗粒物1.19kg/t-产品。本项目粉料产量为6000t/a，则磨粉产生颗粒物约为7.14t/a。 本项目磨粉机为全封闭式，卸料口封闭连接成品包装袋，粉尘逸出点位于进料口，拟于每台磨粉机进料口上方各设置1个集气罩（共2个）收集产生的颗粒物，单个集气罩尺寸为0.4m*0.5m，距离废气排放中心高度0.5m，控制风速0.8m/s，安全系数以1.4计，则该集气罩所需风量为3628.8m3/h，考虑风道损失，确定设计废气量为4000m3/h，废气收集率约95%，收集后的废气经袋式除尘器（与破碎工艺共用）处理后经15m高排气筒（P1）外排，袋式除尘器处理效率约95%，则磨粉工序颗粒物有组织排放量为0.339t/a，排放速率0.071kg/h，排放浓度8.9mg/m3，无组织排放量0.357t/a，排放速率0.074kg/h。 本项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表20 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 破碎; 颗粒物; 13.5; 208; 有组织（P1）; 喷淋降尘+袋式除尘器; 13500; 95; 97; 布袋 除尘; 是; 5.9; 0.080; 0.385; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 120; 3.5. 无组织; 喷淋降尘; /; /; 40; 是; /; 0.084; 0.405; 1.0; /. 2; 磨粉; 颗粒物; 7.14; 186; 有组织（P1）; 袋式除尘器; 8000; 95; 95; 布袋 除尘; 是; 8.9; 0.071; 0.339; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 120; 3.5. 无组织; /; /; /; /; /; 0.074; 0.357; 1.0; /. - 注：颗粒物排放浓度同时参照《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》有组织：PM排放浓度不超过10mg/m3执行。 |
| --- | --- |

|  | #### 1.2排放口基本情况 - 项目排放的大气污染物为颗粒物，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表21 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 颗粒物排气筒P1; 颗粒物; 112°34′41.38″; 34°47′48.00″; 15; 0.55; 常温; 一般排放口. #### 1.3监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表22 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排放口DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；同时参照《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》有组织PM排放标准. 无组织排放监测点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. - 1.4大气环境影响分析 - 根据环境质量监测数据，洛阳市大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区，本项目排放大气污染物为颗粒物。项目厂区东侧为洛阳洛钢集团钢铁有限公司，南侧为水泥路，西厂界临裴坡村道，隔路是正太水泥厂（已关停），北侧为洛阳天夫再生资源有限公司。距离项目最近的大气环境敏感点为南侧150m处的钢厂生活区； - 项目排放废气主要为颗粒物，其中破碎颗粒物经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为5.9mg/m3，排放量0.385t/a，磨粉颗粒物经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为8.9mg/m3，排放量0.339t/a，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，同时满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》相关要求；无组织颗粒物排放总量为0.762t/a，排放量较小。本项目颗粒物总排放量1.486t/a，实施区域颗粒物排放等量替代，替代源为洛阳榕拓焦化有限公司。 - 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；周边敏感点距离较远，大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 本项目运营期废水主要是工作人员生活污水及清洗产生的生产废水。 2.1废水污染源分析 - 生活污水 - 据工程分析，本项目生活污水排放量为57.6m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：250mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L。则生活污水水污染物产生量约为COD：0.0144t/a，SS：0.0115t/a，氨氮：0.0012t/a。生活污水经化粪池预处理后通过厂区污水管网排入市政污水管网进入送庄镇污水处理厂进行深度处理，排放浓度为COD 200mg/L，氨氮：19.4mg/L，SS：100mg/L。则本项目生活污水污染物排放量为COD：0.0115t/a，SS：0.0058t/a，氨氮：0.0011t/a。 - 生产废水 本项目产生的生产废水主要为清洗工序产生的清洗废水。据工程分析，该废水产生量量约为2700m3/a。本项目原料均为PVC材质，产生清洗废水中主要主要污染物有COD、SS、氨氮。据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”，以PVC原料生产再生塑料粒子，清洗工序水污染物产污系数为COD 231g/t-原料，氨氮23.2g/t-原料，本项目需要清洗的原料数量为3000t/a；同时类比《裕南环科年处理20万吨废塑料项目（一期工程）环境保护验收监测报告表》，该项目以塑料瓶、塑料盒、塑料膜为主要原料生产塑料片料，生产工艺为开包分拣——湿法破碎——清洗——甩干——分选打包，采用自动清洗机对原料进行清洗，设混凝沉淀池对清洗废水进行处理后部分回用，部分排入区域污水处理站深度处理，该企业使用原料与本项目相似，清洗部分生产工艺与本项目相同，有可比性，该企业废水经混凝沉淀后，其中SS平均浓度为246mg/L，其混凝沉淀效率约60%，类比该项目废水水质，同时考虑本项目实际情况，确定本项目清洗废水主要污染物产生浓度为COD：257mg/L，氨氮：25.8mg/L，SS：650mg/L，产生量：COD：0.6930t/a，氨氮：0.0696t/a，SS：1.7550t/a。 - 项目清洗废水经车间内排水管道排入汉鼎厂区污水处理站进行处理。经污水处理站处理后60%回用于生产，40%通过市政污水管网进入送庄镇污水处理厂进行深度处理，根据厂区污水处理站设计进出水质情况，考虑到污水处理设施处理效率与进水水质有一定的关系，本项目各处理设施处理效率与原设计效率略有不同，污染物排放浓度按设计出水浓度计算，项目废水处理信息如下。 - 表23 项目废水处理信息表 - 污染物; - 产生浓度; - 格栅+气浮沉淀+初沉池; - 水解酸化+接触氧化; - 送庄镇污水处理厂接管要求. - COD; - 进水（mg/L）; - /; - 257; - 257; - 350mg/L. - 出水（mg/L）; - 257; - 257; - 196.1. - 去除率（%）; - /; - 0; - 23.7. - 氨氮; - 进水（mg/L）; - /; - 25.8; - 25.8; - 30mg/L. - 出水（mg/L）; - 25.8; - 25.8; - 12.1. - 去除率（%）; - /; - 0; - 53.1. - SS; - 进水（mg/L）; - /; - 650; - 71.6; - 250mg/L. - 出水（mg/L）; - 650; - 71.6; - 71.6. - 去除率（%）; - /; - 89.0; - 0. - 综上所述，项目清洗废水排放量1080m3/a，排放浓度为COD：196.1mg/L，氨氮：12.1mg/L，SS：71.6mg/L。则本项目生产废水污染物排放量为COD：0.2118t/a，SS：0.0773t/a，氨氮：0.0131t/a。 （3）依托的相关污水处理设施 本项目依托依托汉鼎市场内公共化粪池处理本项目生活污水，依托汉鼎市场内公共污水处理站处理本项目生产废水，生产废水经该污水处理产处理后，依托市政管网排入送庄镇污水处理厂深度处理。 汉鼎市场现正处于建设阶段，经实地勘察，其厂房主体已经基本完工，正在建设污水处理站等配套环保设施，据汉鼎市场建设计划，预计2021年9月汉鼎市场厂房及配套污水处理站等环保工程可全部竣工投用，本项目预计2021年9月开始建设，至2021年10月可建成投产，届时汉鼎市场配套设施已经投用，故可依托其设施处理本项目废水。 A.化粪池 根据汉鼎市场排水系统设计，该市场内生活污水及生产废水管网为分离设计，生活污水由独立生活污水管网收集，不进入生产废水收集管网，不通过市场内污水处理站，收集后经公用化粪池处置后排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准及送庄镇污水处理厂收水浓度要求，该部分废水经排水口DW002排入市政管网排入送庄镇污水处理厂。该化粪池容积为30m3，设计停留时间24h，据工程分析，汉鼎市场内已建及拟入驻项目（含本项目）生活污水总排放量为8.96m3/d，故该化粪池满足本项目生活污水处理的要求。 B.污水处理站 汉鼎市场内设有污水处理站一座，仅用于处理各车间生产废水，该站设计期间已考虑入驻企业为废塑料处理企业，该站处理工艺采用“格栅+气浮沉淀+接触氧化”，主要处理入驻企业产生的生产废水，考虑到实际入驻企业废水可生化性不理想，建议汉鼎污水处理站在接触氧化工艺前增加水解酸化工艺提高废水可生化性，经过接触氧化处理后的尾水40%通过排水口DW001进入市政管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理，出水水质为 COD：196.1mg/L，氨氮：12.1mg/L，SS：71.6mg/L。60%进入深度处理系统（处理工艺采用“混凝沉淀+沉淀+石英砂过滤”）后回用于生产，经处理后回用于各企业清洗工段。根据该污水处理站设计去除效率，经过深度处理系统处理后出水水质为：COD：78.4mg/L，氨氮：9.7mg/L，SS：3.58mg/L。可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水水质标准。废塑料回收加工类企业清洗工艺用水水质要求不是很高，可满足清洗工艺用水水质要求。 该站设计处理规模为1000m3/d，据工程分析，汉鼎市场内已建及拟入驻项目（含本项目）生产污水总排放量为141.245m3/d，该站设计进水水质COD：1200mg/L，氨氮：60mg/L，SS：800mg/L，本项目生产废水污染物产生浓度为COD：257mg/L，氨氮：25.8mg/L，SS：650mg/L；故该污水处理站从水量及水质两方面均可接受并处理本项目所产生的生产废水。 C.市政污水处理厂及市政管网 本项目位于洛阳市循环经济园区内，区域市政管网已建成。送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。送庄镇污水处理厂设计进水水质为COD：350mg/L，氨氮：30mg/L，悬浮物：250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5（8）mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，区域市政管网已经建成投用，且项目废水依托汉鼎市场污水处理设施处理后，出水浓度均可满足送庄镇污水处理厂设计进水水质要求，故本项目废水依托送庄镇污水处理厂进行处理是可行的。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表24 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 30; 化粪池; 是; 57.6; 6~9; /; 进入送庄镇污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 250mg/L; 0.0144; 200mg/L; 0.0115; 500mg/L. 氨氮; 20mg/L; 0.0012; 19.4mg/L; 0.0011; /. SS; 200mg/L; 0.0115; 100mg/L; 0.0058; 400mg/L. 2; 清洗; 工业废水; COD; 257mg/L; 0.6930; 1000; 格栅+气浮沉淀+接触氧化; 是; 1080; 196.1mg/L; 0.2118; 500mg/L. 氨氮; 25.8mg/L; 0.0696; 12.1mg/L; 0.0131; /. SS; 650mg/L; 1.7550; 71.6mg/L; 0.0773; 400mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### 2.2排放口基本情况 #### 本项目废水最终全部依托汉鼎市场内化粪池及污水处理站进行处理后，通过汉鼎市场废水排放口进行排放，项目自身不设废水排放口。 #### 汉鼎市场废水排放口基本情况见下表： #### 表25 汉鼎市场废水间接排放口基本情况表 #### 序号; #### 排放口编号; #### 排放口地理坐标; #### 废水排放量（t/a）; #### 排放去向; #### 排放规律; #### 间歇排放时段; #### 受纳污水处理厂信息. #### 经度; #### 纬度; #### 名称; #### 污染物种类; #### 浓度限值. #### 1; #### DW001; #### 112°34´55.867"; #### 34°47´38.215"; #### 1080（本项目）; #### 送庄镇污水处理厂; #### 连续排放，流量不稳定; #### /; #### 送庄镇污水处理厂; #### COD; #### 350. #### SS; #### 250. #### NH3-N; #### 30. #### 2; #### DW002; #### 112°34´56.534"; #### 34°47´43.502"; #### 57.6（本项目）; #### 送庄镇污水处理厂; #### 间歇排放，流量不稳定; #### 昼间; #### 送庄镇污水处理厂; #### COD; #### 350. #### SS; #### 250. #### NH3-N; #### 30. #### 2.3监测计划 #### 本项目不设自有废水排放口，项目与出租方汉鼎市场签订协议，项目废水全部依托汉鼎市场建设的化粪池及污水处理站进行处理后，通过汉鼎市场废水排放口排放，本项目保证项目污水排入汉鼎污水处理站水质满足该站接水要求，由汉鼎市场保证其运行的污水处理设施排放水质达到相应排放标准并依法实施自行监测，故本项目不再设置废水监测计划。 - 2.4废水环境影响分析 - 综上所述，本项目废水主要为人员生活污水及生产废水，生活污水经化粪池(30m3）预处理后排入厂区污水处理站处理，生产废水排入厂区污水处理站处理。废水经污水处理站处理后，尾水40%经市政管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理，60%进入污水处理站深度处理系统处理后，回用于企业清洗工艺。本项目废水对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期高噪声设备主要为电锯、破碎机、磨粉机等，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为80~95dB(A)。 项目所有设备均置于车间内部，经隔声等措施可达到30dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表26 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续时间; 治理措施. 1; 电锯; 生产车间; 1台; 90; 60; 昼间; 厂房隔声. 2; 刀式破碎机; 2台; 90; 60; 厂房隔声. 3; 破碎连续生产线; 2台; 95; 65; 厂房隔声. 4; 清洗槽; 1台; 80; 50; 厂房隔声. 5; 甩干机; 1台; 80; 50; 厂房隔声. 6; 磨粉机; 2台; 85; 55; 厂房隔声. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），将车间面向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用多点源叠加及面源预测模式。 表27 本项目噪声面源源强一览表 面源名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; a/π（m）; b/π（m）; 噪声源强[dB（A）]; 距厂界距离（m）. 西; 南; 北; 东. 东侧墙壁; 25; 9.2; 7.69; 2.93; 50.2; /; /; /; 15. 西侧墙壁; 25; 9.2; 7.69; 2.93; 42.0; 123; /; /. 南侧墙壁; 48; 9.2; 15.29; 2.93; 55.7; /; 105; /; /. 北侧墙壁; 48; 9.2; 15.29; 2.93; 45.0; /; /; 161; /. 本次评价将生产车间设备噪声作为面源进行预测，项目夜间不生产。预测结果见下表。 - 表28 本项目昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标状况. 昼. 东厂界; 40.4; 65; 达标. 西厂界; 13.9; 65; 达标. 南厂界; 29.0; 65; 达标. 北厂界; 17.4; 65; 达标. 本项目夜间不生产，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，由上表可知，本项目四厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表29 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物包括均为一般固废，无危险废物。 - （1）生活垃圾 - 本项目劳动定员8人，年工作天数300天，按人均生活垃圾产生量0.6kg/d 计算，则生活垃圾产生量为1.44t/a（4.8kg/d）。由厂内垃圾桶收集暂存，定期清运至指定垃圾收集点。 - （2）分拣废物 - 本项目原料分拣过程会产生分拣废物，主要为非塑料杂物，如铝合金等，产生量约0.5t/a，其中废金属等可回收利用的收集后外售，其他杂物随生活垃圾一同处置。 - （3）沉渣 - 本项目破碎工序及清洗工序废水中将产生一定量的沉渣，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”，废 PVC清洗或湿法破碎+清洗固废产污系数为18.3kg/t-原料，本项目需清洗原料量为3000t/a，则产生的沉淀物为54.9t/a，依托厂区污水处理站污泥处理设施处理后，同厂区干污泥一同外运。 - （4）除尘灰 - 根据工程分析，项目破碎及磨粉除尘器粉尘产生量约为14t/a，定期清理后，与生活垃圾一同交由环卫部门处理。 - 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表30 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量（t/a）; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 员工工作生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 1.44; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 1.44; 0. 2; 分拣; 分拣废物; 一般固废; /; 固体; /; 0.5; 一般固废暂存间; /; /; /; /; 0.5; 0. 3; 破碎、清洗; 沉渣; 一般固废; /; 固体; /; 54.9; 不储存; /; /; /; /; 54.9; 0. 4; 废气处理; 除尘灰; 一般固废; /; 固体; /; 14; 一般固废暂存间; /; /; /; /; 14; 0. |
| --- | --- |

|  | 5、地下水 本项目为废塑料加工项目，本项目通过对排水构筑物，清洗水槽，生产车间等地面进行分区防渗处理，切断了污染物扩散途径，不会对地下水产生污染。 6、土壤 本项目为废塑料加工项目，本项目通过对排水构筑物，清洗水槽，生产车间等地面进行分区防渗处理，切断了污染物扩散途径，不会对土壤产生污染。 7、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 突发环境事件风险物质表及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中列明的危险物质，故不构成重大危险源。 8、环保投资 本项目总投资为580万元，其中环保投资8.6万元，占总投资1.5%。环保具体投资估算见下表。 表31 本项目环保投资估算表 项目内容; 治理措施; 投资金额（万元）. 废气; 分拣粉尘; 喷淋降尘; 0.5. 破碎粉尘; 喷淋降尘，集气罩9个+覆膜滤袋除尘器+15m高排气筒; 6. 磨粉粉尘; 集气罩2个+覆膜滤袋除尘器（与破碎共用）+15m高排气筒（与破碎共用）; 1.5. 废水; 生活污水; 依托汉鼎市场30m3化粪池; /. 生产废水; 依托汉鼎市场污水处理站; /. 固废; 生活垃圾、除尘灰; 设置若干垃圾桶; 0.1. 分拣废物; 一般固废暂存间3m2; 0.5. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声; /. 合计; 8.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA01/破碎废气 | 颗粒物 | 喷淋降尘+集气罩9个+袋式除尘器+15m高排气筒（P1） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，，参照《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》 |
|  |  | DA01/磨粉废气 | 颗粒物 | 集气罩2个+袋式除尘器（与破碎共用）+15m高排气筒（P1） |  |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | 封闭车间，分拣、破碎工序处喷淋降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 |  | DW002/生活污水 | COD | 生活污水经化粪池预处理后排入送庄镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  | DW001/生产废水 | COD | 生产废水经管网排入厂区内污水处理站，60%经深度处理后回用，40%通过市政管网排入送庄镇污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 一般固废暂存间1处 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | / |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 1.486 | / | 1.486 | +1.486 |
| 废水 | 废水排放量（t/a） | / | / | / | 1137.6 | / | 1137.6 | +1137.6 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.2233 | / | 0.2233 | +0.2233 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.0142 | / | 0.0142 | +0.0142 |
| 一般工业 固体废物 | 分拣废物（t/a） | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 沉渣 | / | / | / | 54.9 | / | 54.9 | +54.9 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 14 | / | 14 | +14 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①