报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  调整拆解品种结构及更新改造项目

建设单位（盖章）： 中再生洛阳投资开发有限公司

编制日期： 2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 调整拆解品种结构及更新改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2102-410322-04-01-897045 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 常元花 | 联系方式 |  | 151****6758 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县平乐镇孟津华阳产业集聚区（洛阳循环经济园区） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度35分40.740秒，34度47分21.490秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210 金属废料和碎屑加工处理 |  | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42—85 中的金属废料和碎屑加工处理 421 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 |  | 环保投资（万元） | 160 |
| 环保投资占比（%） |  | 16 |  | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：孟津华阳产业集聚区总体发展规划方案（2015-2020） 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审批文件文号：豫发改工业[2012]2213号文 （备注：目前孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书已经审查通过，规划编制单位正根据（豫集聚办[2020]1号）及规划环评审查意见进行修编和调整；调整后的规划期限为2021-2030年。目前尚未审批） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 1、规划环境影响评价名称：孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书 2、审查机关：河南省生态环境厅 3、审查文件文号：豫环函[2020]174号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.项目与《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）》符合性分析 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）》由河南省城市规划技术服务中心有限公司编制，规划内容包括集聚区发展定位与发展目标、总体用地规划、主导产业发展与布局、公共服务设施与基础设施规划、生态环境保护规划、综合防灾规划等。其中市政基础设施规划包括给水工程规划、排水工程规划、电力工程规划、通信工程规划、燃气工程规划、供热工程规划及环境卫生规划等。 规划范围：孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。 规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 （1）华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 （2）循环园区规划范围 保留原“循环园区”范围和用地面积不变，即范围为：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。 规划期限：本次规划期限为2021-2030年。 发展定位：洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津县经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 用地规划：由于循环园区全部位于洛阳市邙山陵墓群保护范围之内，由于邙山陵墓群保护要求，本次规划不对循环园区进行调整，2030年前仍维持现状。该规划对孟津县华阳产业集聚区的循环园区未做产业布局以及空间上的安排，主要围绕华阳园区展开。 本项目位于洛阳循环经济园区，属于现状保留区，规划范围内现有建成区维持现状，不再安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目。根据孟国用[2014]第025号和孟国用[2014]第026号土地证（见附件3）可知，本项目所在厂区用地性质为工业用地。本项目所占土地属于保留的现状二类工业用地，符合园区用地规划要求。 2.项目与《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》结论及审查意见符合性分析 根据《孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，本项目与孟津华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析见下表。 表1-1 本项目与孟津华阳产业集聚区调整后环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目; 相符性. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求；; 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类建设类项目。; 相符. 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；; 满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。. 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求；; 项目的建设符合河南省主体功能区规划的要求。. 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求；; 项目符合国家和行业环境保护标准和生产生产标准要求。. 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；; 本项目属于在现有厂区内进行扩建，项目实施过程中严格执行环境影响评价和“三同时”制度。. 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的。; 本项目废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，并达到送庄污水处理厂接管水质要求；固体废物均妥善处置；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求；企业制定预防措施，避免事故风险发生。. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目在现有厂区内扩建，利用原有车间进行设备安装，不新增用地，满足国家《工业项目建设用地控制指标》（试行）要求。; 相符. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目依托现有工程进行扩建，属于产业集聚区允许发展项目的项目。孟津县平乐镇人民政府关于本项目出具了同意入驻的证明。; 相符. 优先发展; 1、新材料产业：高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业：电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业：发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目属于废弃资源综合利用业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目；属于现有工程的扩建，不属于优先发展的项目。; /. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目在现有厂区内进行扩建，不新增用地，项目产品及发展定位均与现有项目相同，符合允许发展的条件。; 相符. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 1、本项目属于废弃资源综合利用业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、项目不涉及重点重金属的排放； 3、项目不属于过剩产能行业； 4、项目不属于氯气的生产和使用项目； 5、项目生产上不涉及用水，不属于高耗水行业建设项目。; 项目不涉及. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目为废弃资源综合利用业，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 项目不属于准入清单中所列禁止类行业、项目；不涉及禁止使用化学品。; 项目不属于. 综上，本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，项目用地属于工业用地，项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”的要求，属于鼓励类项目，符合孟津华阳产业集聚区环境准入条件要求。 本项目依托现有工程进行扩建，不新增用地，孟津县平乐镇人民政府出具准入证明，同意该项目建设。 |
| 其他符合性分析 | 1.项目与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，经现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图6。 水源地保护区： 1）城市集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），孟津县县城集中式饮用水水源地共有2个，共12眼水井，即李窑寺河南水源地和平庄水源地。 根据《河南省水利厅关于关停孟津县平庄等两处水源地的意见（豫水政资[2017]54号文）》、《河南省环保厅关于孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案（2015-2020）环境影响报告书的审查意见（豫环函[2017]238号文）》，李窑寺河南水源地、平庄水源地已于2017年6月进行报废处置。根据孟津县城市总体规划，拟由九泉水库代替李窑寺河南水源地进行供水，由王庄水源地替代平庄水源地，并通过河南省水利厅批复，新选的王庄水源地水井位于集聚区东区（华阳园区）上游，目前河南省人民政府已经批准平庄水源地报废。 目前王庄水源地可研已完成，正在委托第三方机构做饮用水水源地保护规划，制定保护范围等工作。根据可研，王庄水源地共有12眼井，取水量2万m3/d。目前王庄水源地仅规划了取水井位，尚未设置保护区。本项目厂区位于王庄水源地最近水井东南12.06km，距离较远，对水源地影响不大。 2）乡镇集中式饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津县平乐镇地下水井群（共3眼井，分别为平乐镇区井、平乐北2#井、平乐北3#井），分别位于二广高速路南侧约500m处、平乐村、平乐村；水源地类型为孔隙水承压水。批复的水源地保护区范围如下：一级保护区镇区井外围200米的区域，平乐北二号井、平乐北三号井外围50米的区域；不设立二级保护区和准保护区。孟津县送庄镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围为取水井外围50米的区域，不设立二级保护区和准保护区。孟津县会盟镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围为取水井外围100米的区域，不设立二级保护区和准保护区。 本项目厂区位于洛阳市孟津县平乐镇新庄村，位于平乐北3#井一级保护区边界外2.45km，位于平乐北2#井一级保护区边界外3.0km，位于平乐镇区井一级保护区边界外3.5km，位于送庄镇水源地一级保护区边界外2.18km，位于会盟镇水源地一级保护区边界外3.4km，项目与集中式饮用水水源地保护区位置关系见附图5。因此，本项目选址不在各水源地划定的保护范围内，本项目的建设符合饮用水源地保护规划。 文物保护： 本项目所在区域内涉及的文物保护单位为邙山陵墓群，邙山陵墓群为第五批全国重点文物保护单位，划定了孟津北魏陵区保护区和洛北陵区保护区两个区域，孟津县华阳产业集聚区循环园区位于洛北陵区保护范围内。洛北陵区保护范围分东周陵区保护范围、洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围两个区域保护范围。其中包含重点范围区4处，其它范围为一般保护区。孟津县华阳产业集聚区的循环园区位于洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围内，西至双坡村董庄村-白鹿庄村一线，东至张凹村-刘坡村东一线，北至送庄北沟-邙山山脚一线，南至G55二广高速-汉魏洛阳城北侧坡底一线，面积为6697.3hm2，其中包含重点保护区3处，其他范围为一般保护区。 洛北东汉-曹魏-后唐陵区3个重点保护区包括：①东汉、曹魏陵区重点保护区（L8ZH2）位于孟津县送庄镇东南，分别以刘家井大冢（坐标N34°47.244′，E112°35.239′为中心）、朱家大冢（坐标N34°46.581′，E112°36.227′为中心）、大汉冢（坐标N34°46.520′，E112°34.975′为中心）、二汉冢（坐标N34°45.977′，E112°35.070′为中心）、三汉冢（坐标N34°45.701′，E112°35.125′为中心）、曹体墓（坐标N34°46.461′，E112°34.705′为中心）等6处大型墓冢的中心各外扩500m合形成的区域，面积为636.53hm2。②北魏孝明帝定陵重点保护区（LB-Z8H3）位于孟津县送庄镇东山头村东南。以坐标N34°46.506′，E112°33.764′为中心，向东南西北各延伸300m，面积为36hm2。③后唐明宗陵重点保护区（LB=ZBH4）位于孟津县送庄镇送庄村东南。以坐标N34°47.088′，E112°33.912′为中心，向东南西北各延伸500m，面积为100hm2。 厂区所在地块位于东汉、曹魏陵区重点保护区范围内，已由孟津县文管会文物钻探公司进行勘探工作，由洛阳市文物工作队进行发掘工作，古墓葬已发掘清理，已经洛阳市文物管理局办理文物行政许可证（见附件4），同意本项目建设。根据文物主管部门意见，项目紧邻墓冢区域须结合厂区总体规划设计为厂区绿地或货物堆场，距离本项目最近的地面文物为西南侧250m处的刘家井汉代大冢及其陵园遗址，不属于紧邻墓冢区域，符合文物主管部门意见。 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）》，洛阳循环经济产业园区规划用地位于邙山陵墓群西段划定的保护范围之内，规划范围内现有建成区维持现状，不再安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目。本项目所在用地属于保留的现状二类工业用地，不新增占地，符合规划要求。 （2）环境质量底线 根据孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，评价区内环境空气质量一般。孟津县已实施了《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等文件中提到的一系列措施，区域大气环境质量不断改善。 本项目生产过程使用电能，所有生产设施均设置在密闭生产车间内，生产过程产生的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后经排气筒有组织排放，非甲烷总烃经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经排气筒有组织排放；本项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后进入污水管网进入送庄污水处理厂处理；本项目一般固废在厂区内暂存后定期外售，危险废物定期交由有资质单位处置。 本项目在现有厂区内扩建，不新增占地；项目位于基础设施齐全的产业集聚区，项目的扩建不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目不涉及。 （4）环境准入负面清单 本次依据洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，区域环境管控单元编号为ZH41032220001，属于重点管控单元。 表1-2 孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。; 本项目仅在现有车间内安装设备，不涉及地基开挖，项目所在厂区已进行了文物勘探，并取得了文物行政许可证，见附件。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。; 1、本项目不属于重点行业。 2、项目所在区域配套污水管网已健全，厂区污水可以通过管网排入送庄污水处理厂，根据送庄镇污水厂出水监测数据，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，可稳定达标。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为扩建项目，项目采用的工艺较为先进；本项目无生产废水产生，排放的仅为生活污水。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”的要求，属于鼓励类项目，项目已在孟津县发展和改革委员会备案，备案文号（2102-410322-04-01-897045）。 3. 政策相符性分析 - 3.1 项目与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 表1-3 项目与洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 洛阳市2021年大气污染防治攻坚实施方案-四、重点任务. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 2、严格环境准入 从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为废弃资源综合利用项目，不属于左侧所列高耗能、高排放项目。; 相符. 4、推动工业企业绿色发展。 鼓励支持钢铁、水泥、电解铝、玻璃等重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，推进项目优化布局。; 本项目为废弃资源综合利用业项目，不属于左侧所列行业。; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理; 2、开展工业企业全面达标行动 严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。; 本项目为废弃资源综合利用项目，不属于左侧所列行业。; 相符. 4、深化工业炉窑大气污染综合治理。 按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金等工业窑炉的治污设施处理能力; 本项目不涉及工业炉窑。; 相符. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 4、加强工业企业VOCS全过程运行管理。 强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 生产过程中冷媒回收工序、泡棉压缩工序等产生的非甲烷总烃经负压收集，引入“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，达标排放。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）文件要求。 - 3.2 项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）文件相符性分析 表1-4 项目与（洛环攻坚办[2021]18号）文相符性分析 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （四）强化VOCs环境监管; 1、严格建设项目环境准入 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设，严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目(重大项目经市政府同意后实行"一事一议")；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目(集中喷涂中心项目除外)。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为废弃资源综合利用业扩建项目，不属于VOCs排放重点行业。生产过程中冷媒回收工序、泡棉压缩工序等产生的非甲烷总烃经负压收集，引入“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，达标排放。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）文件要求。 - 3.3 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南）（2021年修订版）相符性分析 对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目属于废弃资源综合利用类别，不属于省级重点行业，因本项目涉VOCs，执行通用行业涉VOCs企业及其他基本要求，具体见下表。 - 表1-5 与通用行业应急减排措施技术指南相关要求相符性分析 技术指南要求; 本项目. 涉VOCs企业基本要求. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 项目生产过程中产生的废矿物油和废氟利昂均密闭储存。. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目涉颗粒物和非甲烷总烃的工序均密闭输送。. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目不涉及。. 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目不涉及VOCs原料。. 运输方式及运输监管. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 公路运输采用达到国五及以上排放标准重型载货车辆，厂内运输车辆采用达到国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械采用国三及以上排放标准机械。. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本项目不属于重点行业，扩建完成后日均进出货物量小于150吨，需建立电子台账，安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。. 环境管理要求. 环保档案资料齐全; ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 按要求管理环保档案. 台账记录信息完整; ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 按要求记录台账信息. 人员配置合理; 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备环保人员. 其他控制要求. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目覆膜袋式除尘器设置密闭灰尘，定期卸灰，卸灰时直接装袋，不卸落到地面。. 用电量/视频监管; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 按要求安装用电监管设备或在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区及车间地面均硬化。. 根据以上分析内容，本项目建成后符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 中再生洛阳投资开发有限公司（以下简称“中再生洛阳投资公司”）是由中国再生资源开发有限公司控股，于2009年在孟津县工商局注册成立的有限责任公司。自2009年至今，共投资建设10余个项目，均已完成环保竣工验收，并于2019年11月22日完成排污许可证申报，排污许可证编号914103226846219155001Q。现有工程环保手续执行情况详见“本项目有关的原有污染情况”章节。 目前，市场上淘汰的废CRT电视机数量逐年减少，导致废CRT电视机原料供应量不足；淘汰的废空调尺寸有所增大，现有的废冰箱空调拆解线（A线）无法完成大尺寸空调的拆解工作；现有废金属破碎分选线（L线）设计处理本厂及市场上废金属类（主要为蒸发器、冷凝器等）9000t/a，因市场上原料供应量不足且该工艺老旧，导致该生产线工作效率较低。 基于以上原因，企业决定调整拆解品种结构，拟投资1000万元在现有厂房内新建1条废冰箱空调综合拆解线（M线）。拟建的废冰箱空调综合拆解线处理对象为30万台/a废冰箱、5万台/a废空调和9000t/a废金属类（含四机一脑铁、废非机动电动车、自行车及其零部件（轮毂）等废铁类，冷凝器、蒸发器、铜管等废铜类）。 项目建成后，通过降低现有工程AB拆解线（D线）上30万台/a废CRT电视拆解量、A线 上5万台/a废空调拆解量（主要为大尺寸空调）、拆除现有废金属破碎分选线（L线）（处理能力9000t/a），保证全厂总拆解量和废金属破碎量不变。本项目建设过程中，同时完成现有卸货地坑搭建防雨棚、屏玻璃暂存区大棚高度提升、A仓库北侧分区出原料人工分拣中心等更新改造。 本次项目名称为“调整拆解品种结构及更新改造项目”，项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”的要求，属于鼓励类项目，项目已在孟津县发展和改革委员会备案，备案文号（2102-410322-04-01-897045）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。经查阅生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本次工程属于“三十九、废弃资源综合利用业42-85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料和危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应该编制环境影响评价报告表。评价单位在多次实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上，开展了该项目环境影响评价工作，对工程污染因素、污染防治措施等进行了分析，编制完成了《调整拆解品种结构及更新改造项目环境影响报告表（污染影响类）》。 2.项目工程内容 项目工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等，扩建工程、改建工程及依托工程内容见表2-1~2-3。 表2-1 扩建工程内容一览表 项目; 名称; 内容; 备注. 主体工程; F生产车间; 1848m2 （77×24m） 该车间位于原料B仓库中部北侧隔出3跨的位置，内设1条废冰箱空调无害化处理及资源回收利用综合处理线（M线）; 在现有原料B仓库内安装设备. 环保工程; 废气; 拆解工作台、打孔沥油平台、冷媒回收工序产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）处理后，经1根15m高排气筒排放（DA001）； 振动给料机和旋风分离器产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经覆膜袋式除尘器（TA002），立式破碎机、有色金属分选机、气流分选机及泡棉压缩机产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经覆膜袋式除尘器（TA003）处理后，统一再经“UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA004）处理后，由1根15m高排气筒排放（DA001）； 共计1根排气筒; 环保设备均为新增. 表2-2 改建工程内容一览表 项目; 名称; 现有工程; 改建工程; 改建后全厂; 备注. 主体工程; E生产车间; 1517m2 （45×33.75m） 该车间位于原料C仓库南端隔出3跨的位置，内设2条破碎线，由北向南依次为废金属破碎分选线（L线）、废塑料破碎加工线（电视机、电脑）（J线）; 拆除废金属破碎分选线（L线）; 1517m2 （45×33.75m） 该车间位于原料C仓库南端隔出3跨的位置，内设1条废塑料破碎加工线（电视机、电脑）（J线）; /. 储运工程; 原料仓库; 20100m2 原料A仓库12240m2、原料B仓库3600m2和原料C仓库4260m2; 16812m2 原料A仓库和 原料B仓库部分功能改变 原料C仓库不变; 16812m2 原料A仓库10800m2 原料B仓库1752m2 原料C仓库4260m2; 原料A仓库分出1440m2改为分拣中心，原料B仓库分出1848m2改为F生产车间. 公用工程; 卸货地坑; 1500m2，露天形式; 1500m2，搭建防雨棚; 1500m2，搭建防雨棚; 增加防雨棚. 环保工程; 废气; 废金属破碎分选线（L线）袋式除尘器1台，用于收集破碎分选工段产生的废气（颗粒物），共计1根排气筒; 拆除废金属破碎分选线（L线）及配套的袋式除尘器和排气筒; /; /. 一般固废暂存间; 3个; /; 暂存屏玻璃的一般固废暂存区大棚加高; /. 表2-3 依托工程内容一览表 项目; 名称; 内容. 储运工程; 原料仓库; 16812m2 原料A仓库10800m2 原料B仓库1752m2 原料C仓库4260m2. 产品C仓库（一般固废暂存间）; 7507m2 原料A仓库西侧，堆存废家电拆解物资. 物品暂存中转区; 800m2 位于现有原料A仓库南侧. 公用工程; 办公楼; 两层，655.2m2 位于现有原材料堆存仓库西南侧. 空压机房; 2个、36m2（9×4m）. 电力工程; 1座 设置变压器2台，由送庄镇电网供电. 供水工程; 水井1座，用于厂区生产和生活用水. 应急水池; 1039.5m3（27×11×3.5m） 位于A生产车间南侧. 卸货地坑; 1500m2. 环保工程; 废水; 化粪池4座（3m3/座）. 雨污分流; 厂区分别设有雨水和污水管网，并设置雨水排放口. 固废; 危废暂存间; 总面积3277m2 产品C仓库西南角和北侧及D生产车间东侧. 一般固废暂存间; 3个. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 项目扩建后各拆解线拆解对象变化情况见下表。 表2-4 项目扩建后各拆解线拆解对象变化情况一览表 车间名称; 拆解线; 现有工程; 扩建工程; 全厂; 增减情况. 拆解对象; 拆解量; 拆解对象; 拆解量; 拆解对象; 拆解量. A生产车间; A线; 空调、冰箱; 空调5万台/a、冰箱20万台/a; /; /; 冰箱; 冰箱20万台/a; 5万台/a空调转移到本项目拟建的废冰箱空调综合拆解线（M线）上进行. B线; 空调; 空调35万台/a; /; /; 空调; 空调35万台/a; 不变. C线; 洗衣机; 洗衣机30万台/a; /; /; 洗衣机; 洗衣机30万台/a; 不变. K线; 废塑料; 废塑料1.2万吨/a; /; /; 废塑料; 废塑料1.2万吨/a; 不变. B生产车间; D线; 废CRT电视、CRT电脑、洗衣机; CRT电视105万台/a、CRT电脑30万台/a、洗衣机5万台/a; /; /; 电视、电脑、洗衣机; CRT电视75万台/a、CRT电脑30万台/a、洗衣机5万台/a; CRT电视减少30万台. E线; 废CRT电视、CRT电脑、液晶电视、洗衣机、办公器材类产品; CRT电视55万台/a、CRT电脑30万台/a、洗衣机5万台/a、废晶电视机50万台/a、办公器材类产品10万台/a; /; /; CRT电视、CRT电脑、液晶电视、洗衣机、办公器材类产品; CRT电视55万台/a、CRT电脑30万台/a、洗衣机5万台/a、液晶电视机50万台/a、办公器材类产品10万台/a; 不变. C生产车间; F线; 液晶小家电、废弃信息技术、通讯和电子产品类、废弃家用电器类、废弃专用用途产品类; 液晶类电器（包括液晶电视、液晶电脑、笔记本电脑等）100万台，通讯类产品（包括手机、小灵通、电话机、对讲机、传呼机等）1050万台，办公器材类产品（包括打印机、复印机、传真机、扫描仪等）12.4万台，其他废弃电器电子产品（包括吸油烟机、热水器等）17万台，废弃信息技术、通讯和电子产品类230万台（合计3040吨），废弃家用电器类50万台（合计1650吨），废弃专用用途产品类20万台（合计1200吨）; /; /; 液晶小家电、废弃信息技术、通讯和电子产品类、废弃家用电器类、废弃专用用途产品类; 液晶类电器（包括液晶电视、液晶电脑、笔记本电脑等）100万台，通讯类产品（包括手机、小灵通、电话机、对讲机、传呼机等）1050万台，办公器材类产品（包括打印机、复印机、传真机、扫描仪等）12.4万台，其他废弃电器电子产品（包括吸油烟机、热水器等）17万台，废弃信息技术、通讯和电子产品类230万台（合计3040吨），废弃家用电器类50万台（合计1650吨），废弃专用用途产品类20万台（合计1200吨）; 不变. G线; 手机; /; /; 手机; 不变. H线; 油烟机; /; /; 油烟机; 不变. D生产车间; I线; 废电路板; 1万吨; /; /; 废电路板; 1万吨; 不变. E生产车间; J线; 废塑料; 1.2万吨; /; /; 废塑料; 1.2万吨; 不变. L线; 废金属; 9000吨; /; /; /; /; 本次拆除该生产线，产能转移到M线上. F生产车间; M线; /; /; 冰箱、空调、废金属类（含四机一脑铁、废非机动电动车、自行车及其零部件（轮毂）等废铁类，冷凝器、蒸发器、铜管等废铜类）; 冰箱30万台、空调5万台、废金属类9000吨; 冰箱、空调、废金属类（含四机一脑铁、废非机动电动车、自行车及其零部件（轮毂）等废铁类，冷凝器、蒸发器、铜管等废铜类）; 冰箱30万台、空调5万台、废金属类9000吨; 新增冰箱30万台、从拆解线（A线）转移空调5万台、废金属破碎线（L线）转移废金属类9000吨的产能到该条线上. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 3.主要产品及产能 本项目主要产品及产能信息表如下。 表2-5 本项目主要产品及产能信息一览表 序号; 生产线类型; 生产线编号; 产品名称; 单位; 现有工程; 扩建工程; 全厂; 增减情况. 生产能力; 年生产时间（h）; 生产能力; 年生产时间（h）; 生产能力; 年生产时间（h）. 1; 废弃电器电子产品加工; 冰箱空调综合拆解线（A线）; 铜碎料; t/a; 764.307; 5280; /; /; 474.116; 4903; 5万台/a空调转移到拆解M线上进行. 钢铁碎料; t/a; 6198.249; 5280; /; /; 4119.238; 4903. 铝碎料; t/a; 80.549; 5280; /; /; 76.072; 4903. 塑料; t/a; 1437.944; 5280; /; /; 1374.206; 4903. 其他; t/a; 1380.449; 5280; /; /; 1342.489; 4903. 2; 废弃电器电子产品加工; 空调综合拆解线（B线）; 铜碎料; t/a; 2031.334; 2640; /; /; 同现有工程; 不变. 钢铁碎料; t/a; 8125.334; 2640; /; /. 铝碎料; t/a; 31.34; 2640; /; /. 塑料; t/a; 446.163; 2640; /; /. 其他; t/a; 265.720; 2640; /; /. 3; 废弃电器电子产品加工; 洗衣机综合拆解线（C线）; 铜碎料; t/a; 212.472; 2640; /; /; 同现有工程; 不变. 钢铁碎料; t/a; 2939.196; 2640; /; /. 铝碎料; t/a; 35.838; 2640; /; /. 塑料; t/a; 2948.625; 2640; /; /. 其他; t/a; 325.800; 2640; /; /. 4; 废弃电器电子产品加工; 废家电综合拆解线（D线）; 铜碎料; t/a; 1039.910; 2640; /; /; 839.21; 2400; CRT电视降低30万台/a，将该产能转移到拆解M线上，变更为拆解冰箱30万台/a. 钢铁碎料; t/a; 3891.718; 2640; /; /; 3302.698; 2400. 铝碎料; t/a; 18.775; 2640; /; /; 18.775; 2400. 塑料; t/a; 5677.737; 2640; /; /; 4531.677; 2400. 玻璃; t/a; 15407; 2640; /; /; 11880.2; 2400. 其他; t/a; 2638.196; 2640; /; /; 2112.776; 2400. 5; 废弃电器电子产品加工; 废家电综合拆解线（E线）; 铜碎料; t/a; 399.488; 2970; /; /; 同现有工程; 不变. 钢铁碎料; t/a; 6203.703; 2970; /; /. 铝碎料; t/a; 184.187; 2970; /; /. 塑料; t/a; 6429.457; 2970; /; /. 玻璃; t/a; 8966.014; 2970; /; /. 其他; t/a; 2694.482; 2970; /; /. 6; 废弃电器电子产品加工; 小家电综合拆解线（F线）; 铜碎料; t/a; 448.928; 3300; /; /; 同现有工程; 不变. 钢铁碎料; t/a; 8080.704; 3300; /; /. 铝碎料; t/a; 448.928; 3300; /; /. 塑料; t/a; 5534.5; 3300; /; /. 其他; t/a; 3036.62; 3300; /; /. 7; 废弃电器电子产品加工; 手机拆解线（G线）; 铜碎料; t/a; 93.25; 3300; /; /; 同现有工程; 不变. 钢铁碎料; t/a; 1678.5; 3300; /; /. 铝碎料; t/a; 93.25; 3300; /; /. 塑料; t/a; 1715.75; 3300; /; /. 其他; t/a; 1732.03; 3300; /; /. 8; 废弃电器电子产品加工; 吸油烟机拆解线（H线）; 钢铁碎料; t/a; 663; 2640; /; /; 同现有工程; 不变. 塑料; t/a; 331; 2640; /; /. 9; 废弃电器电子产品加工; 废线路板拆解线（I线）; 铜碎料; t/a; 102.5; 7920; /; /; 同现有工程; 不变. 钢铁碎料; t/a; 1845; 7920; /; /. 铝碎料; t/a; 102.5; 7920; /; /. 其他; t/a; 7950; 7920; /; /. 10; 废塑料加工; 废塑料破碎加工线（J线）; 塑料碎片; t/a; 11877; 2640; /; /; 同现有工程; 不变. 11; 废塑料加工; 废塑料破碎加工线（K线）; 塑料碎片; t/a; 11877; 2640; /; /; 同现有工程; 不变. 12; 其他废弃资源加工; 废金属破碎分选线（L线）; 铜碎料; t/a; 4140; 5280; /; /; 0; 0; 拆除. 钢铁碎料; t/a; 720; 5280; /; /; 0; 0. 铝碎料; t/a; 3960; 5280; /; /; 0; 0. 13; 废弃电器电子产品加工; 冰箱空调综合拆解线（M线）; 铜碎料; t/a; /; /; 2669.52; 5940; 2669.52; 5940; 新增 拆解物来自30万台/a冰箱、5万台/a空调、9000t/a废金属类. 钢铁碎料; t/a; /; /; 13135.75; 5940; 13135.75; 5940. 铝碎料; t/a; /; /; 1842.4; 5940; 1842.4; 5940. 塑料; t/a; /; /; 3432.22; 5940; 3432.22; 5940. 其他; t/a; /; /; 3959.31; 5940; 3959.31; 5940. 4.主要生产设备 本项目生产设备及环保设备与现有工程无依托关系，扩建项目新增生产设备如下表所示。 表2-6 扩建项目主要生产设备一览表 名称; 主要配置; 数量; 单位; 型号; 备注. 预处理系统; 无动力滚筒输送线; 1; 套; RF-V.01.02; 前端12000*2000mm采用双滚筒排列；后端2000mm*2000mm有动力滚筒线，输送线上方设集气罩+软帘，抽氟作业在该工序完成。. 拆解工作台; 6; 套; RF-V.01.03; 工作台大小1500×2000×700mm，工作台带侧+顶吸式负压集气罩。. 压缩机打孔滤油平台; 1; 套; /; 采用液压打孔机打孔，打孔区设顶吸式集气罩+三面围挡，滤油漏斗设抽风管抽风收集废气。. 冷媒回收机; 2; 套; /; 用于压缩机抽氟，抽氟过程在滚筒输送线上完成，抽氟区域上方设置4m×4m集气罩. 破碎系统; 双轴破碎机; 1; 台; PW51220/2; 有效破碎宽度2200mm，功率：75KW*2。. 立式破碎机; 1; 台; PL130; 用于撕碎后的物料进行二次破碎搓揉。. 振动给料机; 1; 台; /; 用于物料输送，振动给料机有效快递1000mm。. 金属、塑料分选系统; 滚筒式除铁器; 1; 台; XSG-8; 滚筒规格Ф600*800mm，用于除铁。. 有色金属分选机; 1; 台; LECS-100; 有效分选宽度1000mm以上，滚筒直径500mm，将铜铝与其它物料分选。. 泡棉分选系统; 双旋风分离器; 2; 台; XF750-2; /. 单旋风分离器; 1; 台; XF750; /. 星型卸料器; 5; 台; YCD-HG-26/20; /. 离心风机; 3; 台; RF-V.22; 用于物料分选及前端吸风. 气流分选系统; 1; 套; FXJ-95-00; 用于泡棉塑料的分选. 泡棉压缩机; 2; 台; YSJ-50-00; 采用螺旋式挤压装置，设置冷风降温装置。. 输送系统; 上料皮带机; 1; 台; RF-V.02; 物料输送. 一级皮带输送机; 1; 台; RF-V.03; 物料输送. 二级皮带输送机; 1; 台; RF-V.04; 物料输送. 气流分选上料螺旋01; 1; 台; RF-V.05; 物料输送. 混合物出料螺旋机; 1; 台; RF-V.06; 物料输送. 泡棉螺旋输送机; 1; 台; RF-V.07; 物料输送. 人工分选皮带; 1; 台; RF-V.08; 物料输送. 出铁皮带机; 1; 台; RF-V.09; 物料输送. 塑料出料输送机; 1; 台; RF-V.10; 物料输送. 铜铝输送机; 1; 台; RF-V.11; 物料输送. 在线缝包机; 1; 套; RF-V.12; 对装袋的泡棉进行打包. 环保工程; 拆解工作台负压集气罩; 6; 个; /; /. 输送线上抽氟区域顶部负压集气罩+软帘; 1; 个; /; /. 压缩机打孔区设顶部集气罩+三面围挡，滤油漏斗设负压抽风管; 1; 个; /; /. 立式破碎机二次密闭间; 1; 个; /; /. 覆膜袋式除尘器; 2; 台; /; /. “覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机; 1; 套; /; /. “UV光氧催化+活性炭吸附”一体机; 1; 套; /; /. 5.主要原辅材料 表2-7 主要原辅材料信息表 序号; 生产线类型; 生产线编号; 种类; 名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂; 增减情况. 年加工量; 年加工量; 年加工量. 1; 废弃电器电子产品加工; 冰箱空调综合拆解线（A线）; 原料; 废冰箱; 200000台/a; /; 200000台/a; 不变. 原料; 废空调; 50000台（套）/a; /; 0; 转移到本次新建拆解M线上进行. 2; 废弃电器电子产品加工; 空调综合拆解线（B线）; 原料; 废空调; 350000台（套）/a; /; 350000台（套）/a; 不变. 3; 废弃电器电子产品加工; 洗衣机综合拆解线（C线）; 原料; 废洗衣机; 300000台/a; /; 300000台/a; 不变. 4; 废弃电器电子产品加工; 废家电综合拆解线（D线）; 原料; 废CRT电视机; 1050000台/a; /; 750000台/a; 降低30万台/a. 原料; 废CRT电脑; 300000台（套）/a; /; 300000台（套）/a; 不变. 原料; 废洗衣机; 50000台/a; /; 50000台/a; 不变. 5; 废弃电器电子产品加工; 废家电综合拆解线（E线）; 原料; 废办公耗材类产品; 100000台/a; /; 100000台/a; 不变. 原料; 废电视机; 550000台/a; /; 550000台/a; 不变. 原料; 废CRT电脑; 300000台（套）/a; /; 300000台（套）/a; 不变. 原料; 废洗衣机; 50000台/a; /; 50000台/a; 不变. 原料; 废液晶类电视机; 500000台/a; /; 500000台/a; 不变. 6; 废弃电器电子产品加工; 小家电综合拆解线（F线）; 原料; 废电热水器; 50000台/a; /; 50000台/a; 不变. 原料; 废弃办公耗材类产品; 124000台/a; /; 124000台/a; 不变. 原料; 废弃信息技术、通讯和电子产品类、废弃家用电器类、废弃专用用途产品类; 1500000台/a; /; 1500000台/a; 不变. 原料; 废燃气热水器; 100000台/a; /; 100000台/a; 不变. 原料; 废液晶类电视机; 100000台/a; /; 100000台/a; 不变. 原料; 废液晶类电脑; 900000台（套）/a; /; 900000台（套）/a; 不变. 7; 废弃电器电子产品加工; 手机拆解线（G线）; 原料; 废弃信息技术、通讯和电子产品类、废弃家用电器类、废弃专用用途产品类; 1500000台/a; /; 1500000台/a; 不变. 原料; 废通讯类; 10500000台/a; /; 10500000台/a; 不变. 8; 废弃电器电子产品加工; 吸油烟机拆解线（H线）; 原料; 废吸油烟机; 20000台/a; /; 20000台/a; 不变. 9; 废弃电器电子产品加工; 废线路板拆解线（I线）; 原料; 废电路板; 10000t/a; /; 10000t/a; 不变. 10; 废塑料加工; 废塑料破碎加工线（J线）; 原料; 废塑料; 12000t/a; /; 12000 t/a; 不变. 11; 废塑料加工; 废塑料破碎加工线（K线）; 原料; 废塑料; 12000 t/a; /; 12000 t/a; 不变. 12; 其他废弃资源加工; 废金属破碎分选线（L线）; 原料; 废金属; 9000 t/a; /; 0 t/a; 本次拆除，产能转移到新建的拆解线（M线）上. 13; 废弃电器电子产品加工; 冰箱空调综合拆解线（M线）; 原料; 废电冰箱; /; /; 300000台/a; 新增拆解量与拆解A线、拆解D线和废金属破碎L线削减量相同. 原料; 废空调; /; /; 50000台（套）/a. 原料; 废金属类; /; /; 9000t/a. 6.物料平衡 本项目拟建的1条冰箱空调综合拆解线（M线）处理对象主要为废冰箱30万台/a、废空调5万台/a及9000t/a的废金属类。 本项目物料平衡根据现有项目实际生产数据及市场调研数据类比计算，具体见下表。 表2-8 空调物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 空调（5万台/a）; 1947.58; 钢铁碎料; 1279.84. 铝碎料; 11.57. 铜碎料; 357.95. 塑料; 227.65. 其他; 70.57. 合计; 1947.58; 合计; 1947.58. 钢铁碎料 铝碎料 铜碎料 塑料 其他 1279.84 11.57 357.95 227.65 70.57 1947.58 空调 图2-1 废旧空调拆解物料平衡图 单位：t/a 表2-9 冰箱物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 冰箱（30万台/a）; 14091.49; 钢铁碎料; 8002.58. 铝碎料; 308.03. 铜碎料; 183.04. 塑料; 2116.50. 其他; 3481.34. 合计; 14091.49; 合计; 14091.49. 钢铁碎料 铝碎料 铜碎料 塑料 其他 8002.58 308.03 183.04 2116.50 3481.34 14091.49 冰箱 图2-2 废冰箱拆解物料平衡图 单位：t/a 表2-10 废金属类物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 废铜类（蒸发器、冷凝器等）; 2000; 钢铁碎料; 3853.11. 废铁类（四机一脑铁）; 5000; 铝碎料; 1522.89. 废非机动车（电动车、自行车及其零部件（轮毂）等）; 2000; 铜碎料; 2128.53. 塑料; 1088.07. 其他; 407.4. 合计; 9000; 合计; 9000. 钢铁碎料 铝碎料 铜碎料 塑料 其他 3853.11 1522.89 2128.53 1088.07 407.4 9000 废金属类 图2-3 废金属类破碎物料平衡图 单位：t/a 7.工作制度及劳动定员 现有工程劳动定员408人，全年有效工作日330天，实行两班制，每班8小时。本次扩建工程新增劳动定员30人，全年工作时间330天，实行两班制，每班9小时，年工作时间5940h。各品类年工作时数如下： 表2-11 各品类年工作时数表 处理对象; 处理规模; 年工作时间（h）. 废冰箱; 30万台/a; 2520. 废空调; 5万台/a; 1080. 废金属（含铁类、铜类）; 9000t/a; 2340. 合计; /; 5940. 8.平面布置 本项目根据生产工艺要求，并结合建设用地地形及外部建设条件进行总图设计。按照建、构筑物的生产性质和使用功能，整个厂区划分为生产区、生活区、公辅设施区三个基本功能分区。具体平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污环节 本项目拟建的废空调冰箱综合拆解线（M线）主要由预处理系统（含无动力滚筒输送线、拆解工作台、压缩机打孔滤油平台设备）—破碎系统（含双轴破碎机、立式破碎机、振动给料机设备）—金属塑料分选系统（含滚筒永磁除铁器、有色金属分选机设备）—泡棉分选系统（含泡棉压缩机、旋风分离器等设备）—输送系统（含皮带输送机等设备）组成，该生产线设有智能化的自动控制系统可实现单工序独立运行。拆解废冰箱空调时，全线设备均运行，破碎废金属类物质时可单独运行破碎系统、金属塑料分选系统和输送系统。 主要工艺流程及产污环节如下： 1.1 废空调拆解工艺流程及产排污环节 空调主要由几大部分组成，即箱体（主要是箱壳、底盘和面板）、制冷系统（压缩机、毛细管、蒸发器、冷凝器）、通风系统（轴流风机、离心风机、电动机、风道及过滤网等）、电控系统（温控器、启动器、过载保护等），空调结构图见下图。 图2-4 空调结构图 废旧空调拆解工艺描述及工艺流程如下。 工艺描述： 在人工操作台上先拆下废旧空调外壳，使用真空吸尘器收集其内部沉积的灰尘，接着使用冷媒回收机将压缩机和系统管路内的氟利昂、矿物油抽出，然后拆下压缩机，之后依次拆下盘管、散热片、电扇、电机和电路板，剪除电线，至此完成空调的拆解。拆解台均设置侧+顶吸式集气罩，拆解过程产生的废气负压集气罩收集后经“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 冷媒回收机操作原理是当冷媒回收机与压缩机连接后，在回收机内部形成真空负压，由于压差原因，压缩机内的氟利昂、矿物油形成气液混合物绝大部分扩散到冷媒回收机内，然后切断冷媒回收机与压缩机的连接，再通过加压使矿物油形成液态并在冷媒回收机内实现氟利昂与矿物油的分离。同样，根据压差原理，将氟利昂压缩后充装入钢瓶内贮存，矿物油装入密闭容器内贮存。抽氟过程在无动力滚筒输送线上完成，抽氟工位上方设置负压集气罩，管路内未被冷媒回收机抽出的氟利昂经顶吸式负压集气罩收集后经“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。矿物油由人工倒出，装入密闭容器内贮存。 抽出制冷剂后的压缩机在压缩机打孔滤油平台打孔滤油，该过程采用液压打孔机进行压缩机打孔，打完孔后将压缩机翻转至沥油台进行冷却油的回收，沥油台设置有储油箱，储油箱内油到一定程度后可打开底端球阀及开启抽油泵将沥出的油抽送至油桶中，压缩机滤油孔与储油箱经漏斗密闭连接，实现压缩机的抽油过程。打孔工位设置顶吸负压集气罩+三面围挡，滤油漏斗设抽风管，收集的废气统一引入1套“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 经过拆解后，散热片、盘管和机壳通过上料输送机输送至双轴撕碎机进行撕碎，再通过立式破碎机进行二级机械破碎，将其中的金属、塑料离开，便于后续分离及回收。 破碎后的物质在振动给料机振动筛选过程中将非金属（塑料等）和含金属物料分离。随后非金属（塑料等）进入气流分选系统分选出较干净的塑料；含金属物料中的铁物质由滚筒式除铁器自动分选至输送带，然后集中存放。剩余物质进入有色金属分选机，将非铁金属（铝、铜）及非金属（塑料等）分离。分离后的非铁金属送入人工分选输送带，以人工挑选的方式，进行铜、铝分选，完成资源化处理。非金属通过气流分选系统分选出塑料和泡沫，塑料外售，泡沫进入泡棉压缩机处理后外售。 压缩机拆除后作为铁质材料外售。拆解过程中，拆解下来的铜质、铁质、塑料等材料按主要材质的不同分类收集，其中铜质、铁质材料分别外售给废铜、废钢铁回收单位；根据《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527- 2010）要求，拆解过程中回收的废矿物油属于危险废物，必须按危废存贮要求在厂内暂存，定期送有危废处置资质单位处理。电路板送本公司废线路板项目进一步处理。根据《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015版）附1的要求，拆解过程中产生的氟利昂不属于危险废物，但消耗臭氧层物质具有环境风险，收集的制冷剂使用专用容器（钢瓶）密闭贮存，定时交由具有相应资质的单位进一步利用。 振动给料机和旋风分离器产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经覆膜袋式除尘器（TA002），立式破碎机、有色金属分选机、气流分选机及泡棉压缩机产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经覆膜袋式除尘器（TA003）处理后，统一再经“UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA004）处理后，由1根15m高排气筒排放（DA001）。 |
| --- | --- |

图2-5 空调拆解工艺流程及产污环节图

| 1.2 废冰箱拆解工艺流程及产排污环节 冰箱主要组成有钢板外壳、聚氨酯保温层材料、铜或铁制加热棒、压缩机、电机、电扇、蒸发器、冷凝器以及电控系统，如下图所示。 图2-6 冰箱结构图 废冰箱拆解工艺描述及工艺流程如下。 工艺描述： 废冰箱拆解主要分为前拆解和后拆解。 ①前拆解流程 工作台上由人工拆解冰箱门、封条、玻璃隔板、塑料框、盘管、压缩机等部件，除冰箱门和盘管送后续破碎工序外，其他部件分别作为废玻璃、废塑料等打包出售。 拆除部件后的冰箱主体经输送带送至冷媒回收工序，采用冷媒回收机负压抽取压缩机中制冷剂及矿物油，同时在冷媒回收机中完成制冷剂与矿物油的分离，制冷剂压入专用钢瓶回收，矿物油放入专用容器贮存。回收的制冷剂主要为氟利昂制冷剂，通过冷媒回收装置抽入冷媒储罐。 抽氟过程在无动力滚筒输送线上完成，抽氟工位上方设置负压集气罩，管路内未被冷媒回收机抽出的氟利昂经顶吸式负压集气罩收集后经“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。矿物油由人工倒出，装入密闭容器内贮存。 抽出制冷剂后的压缩机在压缩机打孔滤油平台打孔滤油，该过程采用液压打孔机进行压缩机打孔，打完孔后将压缩机翻转至沥油台进行冷却油的回收，沥油台设置有储油箱，储油箱内油到一定程度后可打开底端球阀及开启抽油泵将沥出的油抽送至油桶中，压缩机滤油孔与储油箱经漏斗密闭连接，实现压缩机的抽油过程。冰箱箱体及金属类部件送后续破碎工序处理。 打孔工位设置顶吸负压集气罩+三面围挡，滤油漏斗设抽风管，收集的废气统一引入1套“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 图2-7 废冰箱前拆解流程 ②冰箱后拆解流程 图2-8 废冰箱后拆解流程 冰箱门、箱体和盘管通过上料输送机输送至双轴撕碎机进行撕碎，再通过立式破碎机进行二级机械破碎，将其中的金属、塑料及聚氨酯泡棉解离开，便于后续分离及回收。 破碎后的物质在振动给料机振动筛选过程中将非金属（泡棉、塑料等）和含金属物料分离。随后非金属（泡棉、塑料等）进入气流分选系统将泡棉和塑料分离；含金属物料中的铁物质由滚筒式除铁器自动分选至输送带，然后集中存放。剩余物质进入有色金属分选机，将非铁金属（铝、铜）及非金属（泡棉、塑料等）分离。分离后的非铁金属送入人工分选输送带，以人工挑选的方式，进行铜、铝分选，完成资源化处理。有色金属分选机和振动给料机处产生的非金属（泡棉、塑料等）通过输送带进入气流分选系统进行风选，将泡棉和塑料分离开。塑料外售，泡棉进入泡棉压缩机处理。 立式破碎机、振动给料机、有色金属分选机三处产生的含泡棉气体进入旋风分离器，分离出泡棉，气流分选系统和旋风分离器分选出的泡棉进入泡棉压缩机压缩成块，达到减容的目的。 压缩机拆除后作为铁质材料外售。拆解过程中，拆解下来的铜质、铁质、塑料等材料按主要材质的不同分类收集，其中铜质、铁质材料分别外售给废铜、废钢铁回收单位；根据《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527- 2010）要求，拆解过程中回收的废矿物油属于危险废物，必须按危废存贮要求在厂内暂存，定期送有危废处置资质单位处理。电路板送本公司废线路板项目进一步处理。根据《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015版）附1的要求，拆解过程中产生的氟利昂不属于危险废物，但消耗臭氧层物质具有环境风险，收集的制冷剂使用专用容器（钢瓶）密闭贮存，定时交由具有相应资质的单位进一步利用。 振动给料机和旋风分离器产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经覆膜袋式除尘器（TA002），立式破碎机、有色金属分选机、气流分选机及泡棉压缩机产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经覆膜袋式除尘器（TA003）处理后，统一再经“UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA004）处理后，由1根15m高排气筒排放（DA001）。 1.3 废金属类物质破碎工艺流程及产排污环节 本项目需破碎的金属类物质主要包括废铁类（四机一脑铁、废非机动电动车、自行车及其零部件（轮毂）等）、废铜类（蒸发器、冷凝器、铜管等）。 工艺描述： 废非机动车电动车、自行车经拆解后分离出金属类和非金属类物质，非金属类物质分类暂存后外售，金属类物质与其他废铁类和废铜类物质通过上料输送机输送至双轴撕碎机进行撕碎，再通过立式破碎机进行二级机械破碎。 随后铁物质由滚筒式除铁器自动分选至输送带，然后集中存放。剩余物质进入有色金属分选机，将非铁金属（铝、铜）分离出来。分离后的非铁金属送入人工分选输送带，以人工挑选的方式，进行铜、铝分选，完成资源化处理。 立式破碎机、振动给料机、有色金属分选机和泡棉压缩机产生的废气（颗粒物）经抽风管收集后送入覆膜袋式除尘器（TA003）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 图2-9 废金属类破碎工艺流程及产排污环节图 1.2产污环节及对应污染物 # 根据《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），并结合本项目特点，总结出本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-12 本项目扩建工程产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 拆解工作台; 粉尘（颗粒物）. 冷媒回收（抽氟工位）; 非甲烷总烃. 压缩机打孔滤油平台; 非甲烷总烃. 立式破碎机; 粉尘（颗粒物）、非甲烷总烃. 振动给料机、旋风分离器; 粉尘（颗粒物）. 气流分选机、有色金属分选机; 粉尘（颗粒物）. 泡棉压缩机; 粉尘（颗粒物）、非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水（COD、NH3-N等）. 噪声; 拆解工作台、双轴撕碎机、立式破碎机等生产设施; 等效A声级. 固废; 冷媒回收机; 废矿物油、氟利昂. 泡棉压缩机; 泡棉. 除尘器; 收尘灰. 光氧催化装置; 废UV灯管. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾. |
| --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-13 现有工程环保手续执行情况一览表 项目编号; 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况. ①; 80万台/年废家电回收拆解、年处理10万台废冰箱资源化综合利用项目; 洛市环监[2011]19号 2011.7.22; 洛环监验[2012]33号 2012.5.15. ②; 废弃电器电子产品回收拆解扩建项目; 洛市环监[2012]45号 2012.10.24; 洛环监验[2012]92号 2012.12.21. ③; 1万吨/年废家电线路板资源化回收处理项目; 洛市环监[2012]63号 2012.12.31; 洛环监验[2013]52号 2013.7.5. ④; 废弃电器电子产品处理环保设施技改项目; 孟环监审[2015]83号 2015.8.31; 孟环监验[2016]12号 2016.4.18. ⑤; 废线路板处理环保设施技改项目; 孟环监审[2015]95号 2015.10.15; 孟环监验[2016]03号 2016.1.18. ⑥; 废弃电器电子产品资源化回收拆解扩建项目; 孟环审[2016]23号 2016.6.28; 孟环监验[2016]36号 2016.8.22. ⑦; 废弃洗衣机、电冰箱、空调回收处理扩建项目; 孟环审[2016]39号 2016.12.14; 孟环验[2017]03号2017.2.6. ⑧; 2.4万t/a废塑料破碎加工及9000t/a废金属类破碎分选项目情况说明; 孟环审[2018]184号 2018.10.31; 企业自主验收 2018.11.22. ⑨; 中再生洛阳投资开发有限公司CD拆解线升级改造项目环境影响报告书; 孟环审[2020]57号 2020.7.27; 企业自主验收 2021.1.15. 2019年11月22日首次申领排污许可，2020年8月15日完成排污许可的变更，并按时完成2020年排污许可年度执行报告及固定污染源的例行监测，排污许可证编号：914103226846219155001Q。. 2.现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况引用企业2021年5月11日-14日、2020年3月17日-18日的季度例行监测数据，监测单位为河南摩尔检测有限公司，具体情况见表2-14： |

（1）废气 现有工程废气排放见下表。 表2-14 现有工程废气污染物产排情况一览表（有组织） 项目; 核算方法; 废气量（干标m3/h）; 颗粒物. 设备名称; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA001废冰箱保温材料收集处废气脉冲袋式除尘器出口; 实测法; 2.96×103; 4.4; 0.013; 0.0686. DA002废冰箱非金属破碎、分选废气脉冲袋式除尘器出口; 实测法; 5.87×103; 3.4; 0.020; 0.1056. DA005废洗衣机拆解台废气脉冲滤筒除尘器出口; 实测法; 2.05×104; 8.8; 0.181; 0.4778. DA006拆解台废气脉冲滤筒除尘器出口; 实测法; 2.38×104; 2.7; 0.063; 0.1663. DA008玻璃分选区废气脉冲滤筒除尘器东出口; 实测法; 9.18×103; 4.7; 0.043; 0.1135. DA009拆解台废气脉冲滤筒除尘器西出口; 实测法; 3.03×104; 3.2; 0.096; 0.2851. DA011玻璃分选区废气脉冲滤筒除尘器西出口; 实测法; 1.15×104; 3.1; 0.036; 0.1069. DA012综合拆解线前端废气脉冲滤筒除尘器出口; 实测法; 2.09×104; 4.6; 0.097; 0.3201. DA016废电视机电脑塑料破碎处废气脉冲滤筒除尘器出口; 实测法; 1.51×104; 5.4; 0.082; 0.2165. DA017废洗衣机空调塑料破碎处废气脉冲滤筒除尘器出口; 实测法; 1.22×104; 6.0; 0.073; 0.1927. 项目; 核算方法; 废气量（干标m3/h）; 颗粒物; 非甲烷总烃. 设备名称; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA003废冰箱抽氟、保温材料破碎挤压废气旋风+脉冲除尘器+活性炭冷媒回收系统出口; 实测法; 1.35×103; 3.2; 0.00427; 0.0225; 29.8; 0.040; 0.2112. DA004废空调抽氟、拆解台废气脉冲除尘器+活性炭吸附装置出口; 实测法; 2.29×104; 7.7; 0.177; 0.4673; 29.1; 0.667; 1.7609. 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值; 120mg/m3; 3.5kg/h; /; 120mg/m3; 10kg/h; /. 参考《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）附件1中其他行业建议值; 80mg/m3; /; /. 项目; 核算方法; 废气量（干标m3/h）; 颗粒物; 汞及其化合物; 铅及其化合物. 设备名称; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA007CRT切割机处废气脉冲除尘器+活性炭吸附装置东出口; 实测法; 4.08×104; 2.3; 0.094; 0.2482; /; 0.00522; 0.000213; 0.0006. DA010 CRT切割机处废气脉冲除尘器+活性炭吸附装置西出口; 实测法; 3.79×104; 4.3; 0.163; 0.4841; 未检出; 未检出; /; /. 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值; 120mg/m3; 3.5kg/h; /; 0.012mg/m3; 0.70mg/m3; 0.004kg/h; /. 项目; 核算方法; 废气量（干标m3/h）; 颗粒物; 汞及其化合物. 设备名称; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA013综合拆解线后端含汞背光灯管拆解处废气脉冲除尘器+活性炭吸附装置西出口; 实测法; 2.51×104; 6.3; 0.158; 0.5214; 未检出; /; /. 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值; 120mg/m3; 3.5kg/h; /; 0.012mg/m3; 1.5×10-3kg/h; /. 项目; 核算方法; 废气量（干标m3/h）; 颗粒物; 非甲烷总烃. 设备名称; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA015锡锅焊铅锡废气排气筒出口; 实测法; 1.84×104; 26.1; 0.481; 3.8095; 12.0; 0.221; 1.7503. 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值; 120mg/m3; 14.45kg/h（25m排气筒）; /; 120mg/m3; 35kg/h（25m排气筒）; /. 参考《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作红排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）附件1中其他行业建议值; /; /; 80mg/m3; /. 项目; 核算方法; 废气量（干标m3/h）; 铅及其化合物; 锡及其化合物. 设备名称; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/干标m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA015锡锅焊铅锡废气排气筒出口; 实测法; 1.84×104; 0.0110; 2.03×10-4; 0.0016; 0.0109; 2.00×10-4; 0.0016. 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值; 0.70mg/m3; 0.0165kg/h（25m排气筒）; /; 8.5mg/m3; 1.16kg/h（25m排气筒）; /. 项目; 核算方法; 废气量（干标m3/h）; 臭气浓度. 设备名称. DA015锡锅焊铅锡废气排气筒出口; 实测法; 1.84×104; 458. 参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准限值; 6000（25m排气筒）. 表2-15 现有工程废气污染物产排情况一览表（无组织） 检测点位; 颗粒物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）; 铅及其化合物（mg/m3）; 汞及其化合物（mg/m3）; 备注. 上风向; 0.184; 0.47; 0.000246; 未检出; 气温11.9℃ 气压98.1kPa 西风 风速2.0m/s. 下风向1#; 0.215; 0.60; 0.000264; 未检出. 下风向2#; 0.230; 0.48; 0.000253; 未检出. 下风向3#; 0.218; 0.55; 0.000247; 未检出. 上风向; 0.217; 0.44; 0.000262; 未检出; 气温19.8℃ 气压98.1kPa 西南风 风速2.2m/s. 下风向1#; 0.264; 0.54; 0.000267; 未检出. 下风向2#; 0.250; 0.51; 0.000272; 未检出. 下风向3#; 0.250; 0.57; 0.000270; 未检出. 上风向; 0.235; 0.42; 0.000271; 未检出; 气温24℃ 气压97.8kPa 西南风 风速2.5m/s. 下风向1#; 0.269; 0.72; 0.000279; 未检出. 下风向2#; 0.281; 0.56; 0.000273; 未检出. 下风向3#; 0.269; 0.52; 0.000276; 未检出. 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制; 1.0mg/m3; 4.0（周界外浓度最高点）; 0.0060mg/m3; 0.0012mg/m3; /. 参考《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）附件1中其他行业建议值; /; 2.0mg/m3; /; /; /. 由上表可知，现有工程各大气污染物均能达标排放。

（2）废水 现有工程劳动定员408人，废水产生量为3231.36m3/a，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，通过送平线污水管道排至送庄镇污水处理厂处理。根据现有工程环评报告及验收监测报告，污染物产生和排放情况见下表。 表2-16 现有工程废水污染物产排情况一览表 劳动定员（人）; 污水量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 生活污水污染物种类; 合计（t/a）. 408; 3231.36; 98.91; COD; 0.3196. 11.33; 氨氮; 0.0366. （3）噪声 噪声主要为生产设备运行产生的噪声，根据季度例行监测报告（监测时间为2021年5月14日），各厂界噪声值见下表。 表2-17 现有工程噪声监测一览表 项目; 东厂界; 南厂界; 北厂界. 昼间噪声值（dB（A））; 55.0; 53.2; 54.7. 夜间噪声值（dB（A））; 42.6; 43.3; 53.5. 由上表可知，现有工程厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固体废物 现有工程产生固体废物为：含铅玻璃、聚氨酯泡棉、电路板、氟利昂、废矿物油、荧光粉、含汞背光灯管、液晶面板、镍镉电池、锂电池、硒鼓墨盒、除尘器收集粉尘、废活性炭、油水分离皮带油泥、废液、废油、职工生活垃圾等。 危险废物定期委托有资质的单位处置。氟利昂委托或提供给符合《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015版）附1场外处理要求的单位进行回收、利用或销毁；聚氨酯泡棉定期清运至有资质的单位进行填埋或焚烧或综合利用。非特殊工序产生的除尘器粉尘和生活垃圾等属于一般固废，定期清运至有资质的单位进行处理。硒鼓+墨盒委托具有电子废物经营资质的单位利用处置。 现有工程污染物产排量见下表。 表2-18 现有工程污染物排放情况一览表（表格中固废为产生量） 序号; 项目; 污染源; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 废气; 生产单元; 粉尘; 7.6061. 2; 铅及其化合物; 0.0022. 3; 汞及其化合物; 未检出. 4; 锡及其化合物; 0.0016. 5; 非甲烷总烃; 3.7224. 6; 废水; 职工生活; COD; 0.3196. 7; 氨氮; 0.0366. 8; 固废 （产生量）; 全厂生产线; 荧光粉; 8.5. 9; 电路板; 7014.0355. 10; 屏玻璃; 16266.4061. 11; 氟利昂; 38. 12; 废矿物油; 75.4. 13; 油泥; 0.02. 14; 含铅玻璃; 8106.608. 15; 含汞背光灯管; 15. 16; 聚氨酯泡棉; 1388.5. 17; 液晶面板; 766.85. 18; 镍镉电池; 91. 19; 硒鼓+墨盒; 336. 20; 废活性炭; 17.44. 21; 废液; 34. 22; 废油; 11.43. 23; 生活垃圾; 29.7975. 24; 除尘器收尘灰; 243.8914. 3.现有工程存在的环保问题 现有工程于2021年1月15日完成了竣工环保验收，经现场踏勘，厂区内不存在环保问题。验收意见及现场照片分别见附图和附件。

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 1.1达标区判定 本项目位于洛阳市孟津区，评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》可知：2020年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为PM2.5，其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。 - 表3-1 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 1.2 常规污染物 本次评价选择孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 孟津县区域环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3特征污染物 本项目排放的其他大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目所在区域其他污染物（非甲烷总烃）空气质量现状，借用《洛阳晨玉玻璃科技有限公司年加工15万平方米特种玻璃项目环境影响评价报告表》中的监测资料，监测资料显示由洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年1月16日~1月22日对项目区域非甲烷总烃环境空气质量现状进行了监测。监测点位位于项目西南3.1km的后沟村，共监测7天，监测因子为非甲烷总烃。监测点位的布设情况见附图2，监测结果见下表。 表3-3 环境空气特征污染物现状监测结果 单位：mg/m3 地点; 项目; 监测值; 标准; 污染指数; 最大超标倍数. 后沟村（项目西南3.1km）; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 0.62~0.80; 2.0; 0.310~0.400; 0. 由上表可知：项目所在区域非甲烷总烃1小时平均浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》详解制定计算依据非甲烷总烃：2.0mg/m3限值要求。区域非甲烷环境质量良好。 2. 声环境质量现状 为了解区域声环境质量现状，建设单位委托河南摩尔检测技术有限公司于2021年5月14日对本项目厂界声环境进行了监测，监测1天，昼夜各一次。监测点位见附图2，监测结果见下表。 表3-5 噪声现状监测结果统计表[单位：dB（A）] 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 北厂界; 54.7; 43.5. 东厂界; 55.0; 42.6. 南厂界; 53.2; 43.3. 由上表可知，项目所在地各厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区刘家井村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标刘家井村，具体情况见下表。 表3-4 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 刘家井村（三十里铺自然村）; 西南; 90; 378. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气： （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 污染物因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办2017]162号-其他）排放浓度为：80mg/m3，去除效率70% （2）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A要求 标准; 污染因子; 要求. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB7822-2019）附录A要求; 非甲烷总烃; 厂区内监控点（厂房外设置）处1h平均浓度：特别限值6mg/m3. 厂区内监控点（厂房外设置）处任意一次浓度值：特别限值20mg/m3. 2、废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级（COD：500mg/L，氨氮：/） 3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区（昼间65dB、夜间55dB）。 4、固废：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本次扩建项目新增劳动定员30人，新增生活污水产生量316.8t/a，经化粪池处理后，通过污水管网送入送庄镇污水处理厂深度处理。因此，本次扩建项目新增生活污染物指标COD：0.0313t/a、氨氮：0.0036t/a。 本项目投运后，全厂污染物排放指标如下： 表3-6 项目污染物指标 项目; 污染物指标. 本次扩建工程; COD; 0.0313t/a. 氨氮; 0.0036t/a. 现有工程; COD; 0.3196t/a. 氨氮; 0.0366t/a. 本项目建成后厂区排污口总排放量; COD; 0.3509t/a. 氨氮; 0.0402t/a. 项目废水最终进入送庄镇污水处理厂深度处理，因此总量纳入送庄镇污水处理厂统一监管，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 （2）废气 本项目非甲烷总烃新增排放量为0.1783t/a。 根据河南省生态环境厅印发的“建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程：建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物总量指标及替代削减方案”。因此本项目扩建涉及的总量控制污染物为废气中排放非甲烷总烃，具体替代削减方案如下：本次扩建产生的非甲烷总烃可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目进行替代；孟津县于2020年已对洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施关停，工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨、烟粉尘245吨、挥发性有机物920.44吨。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目在原有厂区内进行建设，施工期主要建设内容为废空调冰箱综合拆解线（M线）和相关环保设备的安装，以及拆除废金属破碎线（L线）；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的扬尘、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期主要的大气环境影响为主体工程的建设、结构安装开挖土方所产生的扬尘，设备安装均在已建成车间内完成，对环境影响较小。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿；施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，依托厂区内现有的化粪池预处理后通过管网排入送庄污水处理厂。 施工期噪声主要来源于钢结构厂房的建设、设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，依托现有工程垃圾收集箱收集后，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 工程实施后，参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 处理对象; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生质量浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 污染治理设施名称; 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 排放质量浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废冰箱; 拆解+冷媒回收+压缩机打孔滤油+破碎分选; 颗粒物; 有组织; 产排污系数法; 25000; 236.4; 5.91; 14.8863; 集气罩/抽风管收集+覆膜袋式除尘器（前端预处理）TA001/覆膜袋式除尘器（旋风分离器+振动给料机）TA002/覆膜袋式除尘器（有色金属分选等）TA003; 95; 97; 是; 7.092; 0.2954; 0.7443; 2520. 冷媒回收+压缩机打孔滤油; 非甲烷总烃; 有组织; 物料衡算法; 5000; 6.48; 0.0324; 0.0162; 集气罩/抽风管收集+“UV光氧催化+活性炭吸附装置”一体机TA001; 90; 75; 是; 1.62; 0.0081; 0.0041; 500. 破碎分选+泡棉挤压; 非甲烷总烃; 有组织; 类比法; 4000; 35; 0.14; 0.3528; 抽风管收集+“UV光氧催化+活性炭吸附装置”一体机TA004; 95; 75; 是; 8.75; 0.035; 0.0882; 2520. 废空调; 拆解+冷媒回收+压缩机打孔滤油+破碎分选; 颗粒物; 有组织; 产排污系数法; 25000; 76.2; 1.905; 2.0574; 集气罩/抽风管收集+覆膜袋式除尘器（前端预处理）TA001/覆膜袋式除尘器（旋风分离器+振动给料机）TA002/覆膜袋式除尘器（有色金属分选等）TA003; 95; 97; 是; 2.3; 0.057; 0.0617; 1080. 冷媒回收+压缩机打孔滤油; 非甲烷总烃; 有组织; 物料衡算法; 5000; 90.0; 0.45; 0.225; 集气罩/抽风管收集+“UV光氧催化+活性炭吸附装置”一体机TA001; 90; 75; 是; 22.5; 0.1125; 0.056; 500. 废金属; 破碎分选; 颗粒物; 有组织; 产排污系数法; 15000; 88; 1.32; 3.0780; 抽风管收集+覆膜袋式除尘器（振动给料机）TA002/覆膜袋式除尘器（有色金属分选等）TA003; 95; 97; 是; 2.6; 0.039; 0.0923; 2340. 车间; 颗粒物; 无组织; 类比法; /; /; /; /; 车间密闭、立式破碎机二次密闭; /; /; /; /; /; 0.52; 5940. 非甲烷总烃; 无组织; 类比法; /; /; /; /; 车间密闭、产污点设负压集气罩; /; /; /; /; /; 0.03; 5940. 由以上表可知，颗粒物排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准（120mg/m3、3.5kg/h）的要求，排放浓度同时满足10 mg/m³的管控要求，非甲烷总烃排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准（120mg/m3、10kg/h）的要求，排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”浓度限值（80 mg/m³）和处理效率（70%）要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 源强核算过程 本条线与现有工程空调冰箱综合拆解线（A线）处理对象、处理规模、环保治理措施、风机风量略有不同，源强不具备类比条件。本项目源强根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-42废弃资源综合利用行业系数手册中产排污系数法、物料衡算法等进行核算。 （1）颗粒物 1）拆解冰箱空调 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，冰箱拆解+冷媒回收+压缩机滤油+破碎分选过程中有组织颗粒物的产污系数为1112g/吨-原料，空调冷媒回收+拆解过程中无组织颗粒物的产污系数为16.8g/吨-原料。手册中未列出空调拆解等过程中颗粒物有组织的产排污系数，本次通过类比冰箱相关产污系数进行核算。项目拆解冰箱30万台/a（14091.49t/a）、空调5万台/a（1947.58t/a），合计拆解量为35万台/a（16039.07t/a），故颗粒物产生量为17.8354t/a。拆解工作台、冷媒回收工位和压缩机滤油平台均为负压收集，颗粒物处理设施为覆膜袋式除尘器；破碎分选系统采用抽风管进行废气收集（其中立式破碎机采取二次密闭），颗粒物处理设施为覆膜袋式除尘器。拆解工作台、冷媒回收工位和压缩机滤油平台产生的颗粒物经负压集气罩收集+覆膜袋式除尘器处理，破碎分选系统产生的颗粒物经抽风管收集+覆膜袋式除尘器处理后，合并经一根排气筒排放。综合收集效率取95%，综合处理效率取97%。故空调冰箱拆解过程中有组织颗粒物排放量为0.5083t/a。 2）废金属破碎 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，废金属类破碎过程中颗粒物产排污系数为360g/吨-原料，项目处理废金属类规模为9000t/a，故颗粒物产生量为3.24t/a。破碎分选系统采用抽风管进行废气收集（其中立式破碎机采取二次密闭），颗粒物处理设施为覆膜袋式除尘器，收集效率取95%，处理效率取97%。故废金属破碎过程中有组织颗粒物排放量为0.0923t/a。 （2）非甲烷总烃 1）冷媒回收工序 根据建设单位提供的经验数据，拆解的5万台/a空调采用的制冷剂均为含氟制冷剂，拆解的30万台/a冰箱中，20%的冰箱采用的制冷剂为含氟制冷剂，80%的冰箱采用的制冷剂为无氟制冷剂。 根据中再生洛阳投资开发有限公司废旧家电收购和拆解项目的生产经验数据，电冰箱管路中氟利昂量平均为15g/台，空调管路中氟利昂量平均为250g/台。本项目年拆解废旧电冰箱30万台、空调5万台，则项目拆解废旧空调和电冰箱中共有氟利昂13.4t/a，用冷媒回收机抽出，压缩后充装入钢瓶中贮存，项目所用冷媒回收机氟利昂收集效率大于98%，则抽出的氟利昂量为13.132t/a，散失到空气中的氟利昂量为0.268t/a，以非甲烷总烃计。抽氟工位设顶吸式负压集气罩+软帘，收集的废气引入“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）进行处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率取90%，“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）处理效率取75%。则有组织排放的非甲烷总烃量为0.0603t/a，无组织排放量为0.0268t/a。 2）压缩机打孔滤油工序 空调拆解线压缩机打孔沥油工序按照2015版拆解指南要求，在操作台上进行，现有工程产生的废矿物油桶装满收集后，暂存于危废暂存间，危废暂存间设置活性炭吸附装置，本次要求在车间建立单独的打孔操作间，滤油漏斗处设抽风管，密闭操作，减少无组织排放。 打孔操作间和滤油漏斗抽风管收集的废气统一引入“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）进行处理后，经1根15m高排气筒（DA001）进行处理后排放。 3）冰箱保温材料破碎废气 冰箱保温材料（聚氨酯泡沫）在破碎分选以及泡棉压缩过程中，发泡剂会释放制冷剂，以非甲烷总烃计。项目在立式破碎机、振动给料机和有色金属分选机设抽风管将产生的废气送旋风分离器分离出泡棉，并输送到泡棉压缩机，该处产生的废气和泡棉压缩机产生的废气引入覆膜袋式除尘器（TA003）+“光氧催化装置+活性炭吸附装置”一体机（TA004）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 类比同类项目，非甲烷总烃初始浓度约为35mg/m3，光氧催化装置+活性炭吸附装置”一体机（TA004）处理效率为75%，风量为4000m3/h，年工作时间2520h，排放浓度约8.75mg/m3、排放速率为0.035kg/h，年排放量约为0.0882t/a。 - 改扩建前后污染物变化情况 表4-2（1） 改扩建前后污染物种类变化情况一览表 单位：t/a 要素; 污染物种类; 现有工程污染物种类; 本项目污染物种类; 变化情况. 废气; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 不变. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 不变. 铅及其化合物; 铅及其化合物; /; 无. 锡及其化合物; 锡及其化合物; /; 无. 汞及其化合物; 汞及其化合物; /; 无. 臭气; 臭气; /; 无. 废水; COD; COD; COD; 不变. 氨氮; 氨氮; 氨氮; 不变. 一般固体废物; 屏玻璃; 屏玻璃; /; 无. 聚氨酯泡棉; 聚氨酯泡棉; 聚氨酯泡棉; 不变. 液晶面板; 液晶面板; /; 无. 氟利昂; 氟利昂; 氟利昂; 不变. 硒鼓+墨盒; 硒鼓+墨盒; /; 无. 危险废物; 荧光粉; 荧光粉; /; 无. 电路板; 电路板; 电路板; 不变. 废矿物油; 废矿物油; 废矿物油; 不变. 油泥; 油泥; /; 无. 含铅玻璃; 含铅玻璃; /; 无. 含汞背光灯管; 含汞背光灯管; /; 无. 镍镉电池; 镍镉电池; /; 无. 废活性炭; 废活性炭; 废活性炭; 不变. UV灯管; /; UV灯管; 增加. 废液; 废液; /; 无. 废油; 废液; /; 无. 表4-2（2） 改扩建前后污染物排放量变化情况一览表 单位：t/a 要素; 污染物种类; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 7.6061; 1.4183; 1.5632; 7.4612; -0.1449. 非甲烷总烃; 3.7224; 0.1783; /; 3.9007; +0.1783. 铅及其化合物; 0.0022; 0; 0.00096; 0.00124; -0.00096. 锡及其化合物; 0.0016; 0; /; 0.0016; 0. 废水; COD; 0.3196; 0.0313; 0; 0.3509; +0.0313. 氨氮; 0.0366; 0.0036; 0; 0.0402; +0.0036. 一般固体废物; 屏玻璃; 16266.40601; 0; 2579.1429; 13687.2631; -2579.1429. 聚氨酯泡棉; 1388.5; 1726.5; /; 3115; +1726.5. 液晶面板; 766.85; 0; /; 766.85; 0. 氟利昂; 38.0; 13.0; 4.0; 47.0; +9. 硒鼓+墨盒; 336; 0; /; 336; 0. 危险废物; 荧光粉; 8.5; 0; /; 8.5; 0. 电路板; 7014.0355; 195.4; 537.52; 6671.9155; -342.12. 废矿物油; 75.4; 41.6; 6.5; 110.5; +35.1. 油泥; 0.02; 0; /; 0.02; 0. 含铅玻璃; 8106.608; 0; /; 8106.608; 0. 含汞背光灯管; 15; 0; /; 15; 0. 镍镉电池; 91; 0; /; 91; 0. 废活性炭; 17.44; 0.1783; /; 17.6183; +0.1783. UV灯管; 0; 0.005; /; 0.005; 0. 废液; 34; 0; /; 34; 0. （1）现有工程污染物 现有工程污染物产排量来自于企业2021年5月11日-14日、2020年3月17日-18日的季度例行监测报告，详见表2-18。 （2）本项目污染物 本项目污染物产排量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-42废弃资源综合利用行业系数手册中产排污系数法、物料衡算法等进行核算。详见“运营期环境影响和保护措施”-1.2 源强核算过程。 （3）“以新带老”削减量 本项目拟建1条废冰箱空调综合拆解线（M线），处理对象为：30万台/a废冰箱、5万台/a废空调、9000t/a废金属。为保持全厂总处理量不变，项目建成后现有工程A线降低空调拆解量5万台/a、D线降低CRT电视拆解量30万台/a，拆除现有1条废金属破碎线（L线）（处理能力9000t/a）。 根据《中再生洛阳投资开发有公司CD拆解线升级改造项目竣工环境保护监测报告》中数据及企业例行监测数据，现有工程A线拆解5万台/a废空调排放颗粒物 0.023t/a；D线拆解30万台/a废CRT电视机排放颗粒物0.3252 t/a，铅及其化合物0.00096 t/a；L线破碎9000t/a废金属颗粒物产生量1.215 t/a。合计颗粒物排放量1.5632t/a、铅及其化合物排放量0.00096t/a。 （4）改扩建前后污染物变化情况及依托可行性分析 废气：本项目建成后全厂颗粒物减排0.1449t/a，铅及其化合物减排0.00096t/a,非甲烷总烃排放量增加0.1783t/a。新建的M线配套的废气治理设施均新建，与现有工程废气治理设施无依托关系。 废水：本项目不涉及生产废水，新增少量生活污水依托现有工程化粪池进行处理后，排入送庄镇污水处理厂进行处理，依托可行。 固废：本项目建成后不新增固体废物种类，一般固体废物总体减排834.6429t/a；危险废物中电路板减排342.12t/a，废矿物油产生量增加35.1t/a（单次贮存量约为2.9t），废活性炭产生量增加0.1783t/a（单次贮存量约为0.089t），现有工程已建成危废暂存间具有较大的富余空间，能够满足新增危险废物贮存要求。 1.4大气排放口 大气排放口信息见下表。 表4-3 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 废冰箱空调拆解线（M线）排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 112.59486029; 34.79033219; 15; 0.7; 常温. 1.5 大气自行监测要求 - 本项目属于废弃资源综合利用业，自行监测计划依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关自行监测要求制定，本项目建成后环境监测计划见下表。 表4-4 大气自行监测及记录信息表 序号; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测频次; 执行标准. 1; 废冰箱空调拆解线（M线）排气筒DA001; 烟气量， 烟气流速， 烟气温度， 烟气含湿量; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 非甲烷总烃; 1次/年. 2; 无组织; 厂界; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）—非甲烷总烃4.0mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）—工业企业边界挥发性有机物排放建议值：其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3. 厂区内车间外; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值-非甲烷总烃6.0mg/m3. 注：“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）出口废气与覆膜袋式除尘器（TA002+TA003）+“UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA004）出口废气合并排放，进入DA001前两个支管需留够一定的长度并设置采样孔。 1.6非正常工况 项目不涉及开停车、检修等非正常工况。 - 1.7 大气环境影响分析 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，该区域环境空气属于二类。依据孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。项目周边500m范围内环境空气敏感点为刘家井村（三十里铺自然村）。本项目营运期针对废气采取的措施为：颗粒物采取覆膜袋式除尘器处理，废气排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，同时可以满足洛环攻坚办[2019]49号中10 mg/m³的管控要求；非甲烷总烃采取光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后，排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准的要求，排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”浓度限值（80 mg/m³）和处理效率（70%）要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2.废水 2.1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 本项目不涉及生产废水，新增劳动定员30人，类比现有工程实测数据，新增生活污水量316.8 m3/a，COD排放浓度为98.91mg/m3，NH3-N排放浓度为11.33 mg/m3，故新增排放量为COD 0.0313t/a、NH3-N 0.0036t/a。 - 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 化粪池; 生活污水; 氨氮; 11.65; 0.0037; 20.0; 化粪池; 3%; 是; 11.3; 0.0036; 送庄污水处理厂. COD; 123.71; 0.0391; 20%; 98.91; 0.0313. 2.2 废水自行监测要求 - 本项目属于废弃资源综合利用业，自行监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关自行监测要求制定，本项目建成后环境监测计划见下表。 表4-6 废水自行监测及记录信息表 序号; 污染源类别; 排放口编号; 排放口名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量,水温; COD; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. 2.3 废水间接排放可行性分析 送庄镇已建设1座污水处理厂，位于镇区东北部，洛阳烟草储备库东墙铁路以南100m处，占地面积约18亩，污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到送平线，北至焦枝铁路。工程处理规模为3000m3/d。该污水处理厂二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，进水水质要求为：COD 350mg/L、BOD5160mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，总磷4mg/L，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，出水经排污渠汇入黄河渠。目前污水处理厂已开始运行。本项目北侧临送平线，所排污水进入送平线污水管网，属于送庄镇污水处理厂收水范围内，本项目污水排入送庄镇污水处理厂处理可行。 3.噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自打孔机、冷媒回收机、双轴撕碎机、立式破碎机、振动给料机、有色金属分选机、旋风分离器、风机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-7 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 打孔机; 2台; 80; 减振、车间隔声; 60; 18. 冷媒回收机; 2台; 80; 减振、车间隔声; 60; 18. 双轴撕碎机; 1台; 85; 减振、车间隔声; 65; 18. 立式破碎机; 1台; 95; 减振、车间隔声、隔音间+吸声材料; 70; 18. 振动给料机; 1台; 75; 减振、车间隔声; 55; 18. 有色金属分选机; 1台; 75; 减振、车间隔声; 55; 18. 旋风分离器; 3台; 80; 减振、车间隔声; 60; 18. 泡棉压缩机; 2台; 80; 减振、车间隔声; 60; 18. 风机; 2台; 85; 减振、车间隔声; 65; 18. - 3.2 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-8 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 预测点; 南厂界; 北厂界; 东厂界. 时间; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 扩建项目贡献值; 35.0; 35.0; 47.2; 47.2; 43.6; 43.6. 现有项目监测值; 53.2; 43.3; 54.7; 53.5; 55.0; 42.6. 预测值; 53.3; 43.9; 55.4; 54.5; 55.3; 46.1. 标准; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 注：西厂界不具备监测条件. 由上表可知，该项目建成后，与现有项目厂界贡献值叠加后，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - 3.3 噪声自行监测计划 噪声监测计划见下表。 表4-9 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 南厂界、东厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 注：西厂界不具备监测条件. 4.固废废物 4.1 固废产生及排放情况 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废矿物油、氟利昂、电路板、聚氨酯泡棉、除尘器收集的粉尘，以及有机废气治理设施定期更换的废UV灯管和废活性炭等。 本项目固废产生量类比现有工程及物料衡算而得，其产生量及处理处置方式见下表。 - 表4-10 扩建固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 产生量t/a; 利用处置方式和去向. 泡棉压缩机; 聚氨酯泡棉; 一般工业固废; 1726.5; 在一般固废暂存间暂存，定期外售. 覆膜袋式除尘器; 收尘灰; 一般工业固废; 19.42; 在一般固废暂存间暂存，填埋. 冷媒回收; 氟利昂; 一般工业固废; 13.0. 废矿物油; 危险废物; 41.6; 危废暂存间密封暂存，交有资质单位处理. 拆解线; 废电路板; 危险废物; 195.4; 危废暂存间密封暂存，送废线路板破碎线破碎. 有机废气处理设施; 废活性炭; 危险废物; 1.4157; 危废暂存间密封暂存，交有资质单位处理. 废UV灯管; 危险废物; 0.005. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 2.19; 交环卫部门. （1）一般固体废物 本项目产生一般固废物主要为氟利昂、聚氨酯泡棉和收尘灰，一般固废暂存间暂存，定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 表4-11 一般固体废物分类与代码 名称; 行业来源; 类别; 代码; 分类代码. 氟利昂; 废弃资源; 废电器电子产品; 14; 421-001-14-0006. 废聚氨酯泡棉; 废弃资源; 废电器电子产品; 14; 421-001-14-0003. 收尘灰; 废弃资源; 废电器电子产品; 14; 421-001-14-0005. （2）危险废物 废活性炭：本项目生产过程产生的有机废气通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的55%计，其中“UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）中活性炭吸附装置吸附有机废气的量为0.1327t/a，活性炭吸附装置（TA004）吸附有机废气的量为0.1940t/a。1t活性炭可吸附0.3t有机废气，则活性炭用量为1.089t/a（TA001：0.4423t/a、TA004：0.6467t/a），废活性炭产生量约为1.4157t/a（TA001：0.575t/a、TA004：0.8407t/a）。本项目活性炭吸附装置（TA001）装载量250kg，需定期更换活性炭2次/年，活性炭吸附装置（TA004）装载量900kg，需定期更换活性炭1次/年。 废UV灯管：UV光氧催化装置定期更换的废汞灯管产生量为0.005t/a。 类比现有工程，扩建项目废电路板产生量为195.4t/a、废矿物油产生量为41.6t/a。 对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭、废汞灯管和废电路板属于危险废物，废活性炭危废编号HW49：900-039-49，废汞灯管危废编号HW29：900-023-29，废电路板危废编号HW49：900-045-49，废矿物油危废编号HW08：900-219-08。本项目危险废物汇总见下表。 - 表4-12 项目危险废物汇总表 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治 措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.5335; 有机废气治理TA001; 固态; 有机废气; 2次/1a; 毒性; 危废暂存间密封暂存，交由资质单位处理处置。. 900-039-49; 7.9828; 有机废气治理TA004; 固态; 有机废气; 1次/1a; 毒性. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.005; UV光解装置; 气态+固态; 汞蒸气; 1次/a; 毒性. 废电路板; HW49其他废物; 900-045-49; 195.4; 拆解线; 固态; 重金属; 1次/月; 毒性; 危废暂存间密封暂存，交由送现有工程废线路板破碎线破碎。. 废矿物油; HW08废矿物油与含废矿物油废物; 900-219-08; 41.6; 冷媒回收; 液态; 烃类混合物; 1次/月; 毒性; 危废暂存间密封暂存，交由资质单位处理处置。. （3）生活垃圾 本项目新增劳动定员30人，类比现有工程，新增生活垃圾2.19t/a。 4.2环境管理要求 （1）一般固废暂存区 厂区内设置3个一般固废暂存区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 一般固废暂存区按相关要求进行防风、防雨、防晒进行建设。 （2）危险危废暂存间 现有工程已建成3座危险废物暂存间，本项目新增危废量较小，现有危废暂存间富余容积能够满足扩建项目需要。危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。措施为：地面及裙角采取防渗措施，液体危险废物暂存间设置导流沟，盛装液体危险废物的桶加盖密闭，危废暂存间设置抽风系统，将无组织散发的废气引入活性炭吸附箱内处理后排放；各危险废物暂存间均设置危废标识牌等。 环境管理要求：危险废物并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 5地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废活性炭、废UV灯管、废电路板、密封桶装的废矿物油等，危废废物均存放在专用容器内，液态危废暂存间内设有导流沟，并采取相应的防渗措施。采取相应的防渗措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 环境风险 （1）Q值判定 扩建项目涉及的风险物质为废矿物油，储存量约为3.5t，小于临界量2500t，故Q＜1，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价工作等级在三级以下，仅做简要分析。 （2）风险防范措施 本项目依托现有专门的液体危险废物暂存间，车间地面做防腐防渗及导流沟。液体危险废物日常均存放在专用的桶内密封存放，发生泄露等风险事故概率较小。企业设有专职人员定期对液体危险废物暂存间进行巡视检查，一旦发现物料发生泄露，可及时采取堵漏及收集措施。事故可控制在车间内，对土壤、地下水等环境影响小。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物 | （1）集气措施：拆解和抽氟区设负压集气罩，打孔区设置顶吸集气罩+三面围挡，滤油台下方漏斗处设抽风管，破碎分选等设备设置抽风管； （2）处理措施：1）拆解工作台、打孔沥油平台、冷媒回收工序产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经“覆膜袋式除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA001）处理后，经1根15m高排气筒排放（DA001）； 2）振动给料机和旋风分离器产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经覆膜袋式除尘器（TA002），立式破碎机、有色金属分选机、气流分选机及泡棉压缩机产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）经覆膜袋式除尘器（TA003）处理后，统一再经“UV光氧催化+活性炭吸附”一体机（TA004）处理后，由1根15m高排气筒排放（DA001）； 共计1根排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间密闭、立式破碎机二次密闭 |  |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求 |
| 地表水环境 | 化粪池出口 | COD、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 立式破碎机二次密闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料暂存区、危废暂存间、生产区采取完善的防渗和管理措施，杜绝跑、冒、滴、漏，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，保证各项污染防治措施稳定运行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放； （2）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （3）根据要求开展自行监测； （4）发生排污行为前，完成排污许可证的申请； （5）项目实施后，按《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南）（2021年修订版）相关要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

中再生洛阳投资开发有限公司调整拆解品种结构及更新改造项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，全厂拆解量不变。产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 7.6061 |  |  | 1.4183 | 1.5632 | 7.4612 | -0.1449 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.7224 |  |  | 0.1783 | / | 3.9007 | +0.1783 |
|  | 铅及其化合物 | 0.0022 |  |  | 0 | 0.00096 | 0.00124 | -0.00096 |
|  | 锡及其化合物 | 0.0016 |  |  | 0 | / | 0.0016 | 0 |
|  | 汞及其化合物 | 未检出 |  |  | 0 | / | / | / |
| 废水 | COD | 0.3196 |  |  | 0.0313 | 0 | 0.3509 | +0.0313 |
|  | 氨氮 | 0.0366 |  |  | 0.0036 | 0 | 0.0402 | +0.0036 |
| 一般固体废物 | 屏玻璃 | 16266.40601 |  |  | 0 | 2579.1429 | 13687.2631 | -2579.1429 |
|  | 聚氨酯泡棉 | 1388.5 |  |  | 1726.5 | / | 3115 | +1726.5 |
|  | 液晶面板 | 766.85 |  |  | 0 | / | 766.85 | 0 |
|  | 氟利昂 | 38.0 |  |  | 13.0 | 4.0 | 47.0 | +9 |
|  | 硒鼓+墨盒 | 336 |  |  | 0 | / | 336 | 0 |
| 危险废物 | 荧光粉 | 8.5 |  |  | 0 | / | 8.5 | 0 |
|  | 电路板 | 7014.0355 |  |  | 195.4 | 537.52 | 6671.9155 | -342.12 |
|  | 废矿物油 | 75.4 |  |  | 41.6 | 6.5 | 110.5 | +35.1 |
|  | 油泥 | 0.02 |  |  | 0 | / | 0.02 | 0 |
|  | 含铅玻璃 | 8106.608 |  |  | 0 | / | 8106.608 | 0 |
|  | 含汞背光灯管 | 15 |  |  | 0 | / | 15 | 0 |
|  | 镍镉电池 | 91 |  |  | 0 | / | 91 | 0 |
|  | 废活性炭 | 17.44 |  |  | 0.1783 | / | 17.6183 | +0.1783 |
|  | UV灯管 | 0 |  |  | 0.005 | / | 0.005 | 0 |
|  | 废液 | 34 |  |  | 0 | / | 34 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①