- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产膏药50万片、热敷贴30万片、中

药膏35万瓶、胶带100万片、代用茶1万盒项目

建设单位（盖章）：河南佳普医药科技有限公司

编制日期：             2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产膏药50万片、热敷贴30万片、中药膏35万瓶、胶带100万片、代用茶1万盒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2107-410322-04-01-756233 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 白晓东 | 联系方式 | 139****6086 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县朝阳镇向阳村4组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 23 分 38.068 秒， 34 度 01 分 32.786 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27 卫生材料及医药用品制造277 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） |  | 12000 | 环保投资（万元） | 74.61 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.6 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6843.6 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相符性分析 根据《河南省生态保护红线划定方案》内容，孟津县涉及的生态保护红线区为黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。项目位于孟津县朝阳镇向阳村，不在生态保护红线区范围内。 2）环境质量底线 项目所在区域孟津县大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。目前，孟津县正在实施一系列污染防治攻坚治理措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目废气经废气治理设施处理后达标排放，且污染物排放量较小，对周围环境影响不大。项目无生产废水，生活污水经化粪池收集处理后，用于厂区周边农田施肥，对周围环境影响不大。企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。项目噪声达标排放，固体废物进行合理处置，对周围环境影响不大。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 项目位于孟津县朝阳镇，用电由朝阳镇电网提供，不涉及燃料使用；用水依托厂区已有给水设施，项目所在区域供水充足，符合水资源利用上线；项目租用洛阳瑞乾饲料有限公司闲置厂区，土地性质为朝阳镇建设用地，符合土地资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 2、建设项目与生态环境准入清单相符性 1）《洛阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政[2021] 7号 项目位于孟津县朝阳镇，根据洛政[2021] 7号洛阳市生态环境管控单元分布图，项目位于孟津县重点管控单元内，详见附图5。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 2）洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单 - 洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目特点; 相符性. 孟津县大气弱扩散区; 重点管控单元; 环境风险防控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 项目为卫生材料及医药用品、代用茶生产项目，建设性质为新建，不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放，VOCs从洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目关停后VOCs减排量920.44t中替代。; 符合. 3、相关生态环境保护法律法规政策 1）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见下表。 - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目医用热熔压敏胶为低VOCs含量的胶粘剂，储存在密闭的包装袋内，存放于密闭仓库1。; 符合. 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 6.VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目医用热熔压敏胶为低VOCs含量的胶粘剂，为粒状VOCs物料，储存在密闭的包装袋内，存放于密闭仓库1。; 符合. 7.工艺过程VOCs无组织控制要求; 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目医用热熔压敏胶为低VOCs含量的胶粘剂，产生的少量VOCs废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒达标排放。; 符合. 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目医用热熔压敏胶熔化过程采用密闭设备操作，涂布过程在密闭生产车间内操作，产生的少量VOCs废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒达标排放。; 符合. 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目运营过程中建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 项目废活性炭经危废贮存容器收集后加盖密闭存放于危废暂存间内。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目运营过程中VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产设备也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 项目废气收集系统集气罩按照规定要求设置，距集气罩开口面最远处控制风速为0.45m/s。; 符合. 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照GB37822标准中的第8章规定执行。; 项目废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行。; 符合. 10.3.1 VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 项目产生的少量VOCs废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，处理后废气排放浓度可满足GB 37823—2019要求和豫环攻坚办（2017）162号规定的行业排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目VOCs废气治理设施配套排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 项目运营过程中建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 11.企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297和豫环攻坚办（2017）162号要求。; 符合. 2）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》洛环攻坚办〔2019〕49号 - 项目与洛环攻坚办〔2019〕49号相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2019年挥发性有机物治理方案》. 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加 VOCs排放量。城市规划区外新建涉 VOCs 项目必须进园发展，实行区域内VOCs 排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs 含量原辅材料和产品。; 项目位于朝阳镇向阳村，为卫生材料及医药用品、代用茶生产项目，采用低VOCs含量的原辅材料，实行区域内VOCs排放等量削减替代。; 符合. 3）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》 - 项目与补充通知相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 二、城市区新建涉VOCs项目准入; 新建VOCs项目年排放量在100千克（含）以下（不含喷涂生产线）的工业项目，在符合环评及其他相关政策的前提下可以审批。对在饮用水水源地保护区以及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设VOCs项目应当按照有关规定严格控制。; 项目位于朝阳镇向阳村，不在城市区，VOCs排放量为0.0138t/a；项目不在环境敏感区范围内，距项目最近的环境保护目标为315m向阳村。; 符合. 4）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、士壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》洛环攻坚〔2021〕5号 - 项目与洛环攻坚〔2021〕5号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 2.严格环境准入。; 从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 项目位于孟津县朝阳镇，为卫生材料及医药用品、代用茶生产项目，不属于前述禁止行业。项目已在孟津县发展和改革委员会备案。; 符合. 严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 项目符合洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；项目严格执行“三同时”制度。; 符合. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 1.大力推进源头替代。; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 项目医用热熔压敏胶为低VOCs含量的胶粘剂，从源头减少VOCs产生。; 符合. 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。; 巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 项目产生的少量VOCs废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒达标排放，无废气排放系统旁路设置，生产过程中，生产车间全密闭。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。; 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目耗水量及排水量均较小，符合环境准入的要求; 符合. 5）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》洛环攻坚办[2021]18号 - 项目与洛环攻坚办[2021]18号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （四）强化VOCs环境监管. 1.严格建设项目环境准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 项目位于孟津县朝阳镇，不在环境敏感区范围内，为卫生材料及医药用品、代用茶生产项目，不属于上述严格限制项目。项目使用医用热熔压敏胶为低VOCs含量的胶粘剂，产生的少量VOCs废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒达标排放，实行区域替代。; 符合. 6）《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》洛市环[2021] 47号 - 项目与洛市环[2021] 47号相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目特点; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 项目以电为能源。; 符合. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 项目不使用涂料，所用医用热熔压敏胶为低VOCs含量的胶粘剂。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目已在孟津县发展和改革委员会备案，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺。; 项目医用热熔压敏胶熔化过程采用密闭设备操作，涂布过程在密闭生产车间内操作，产生的少量VOCs废气经上方集气罩（集气效率90%）收集后引至采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒达标排放。; 符合. 无组织管控要求; 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 项目医用热熔压敏胶为低VOCs含量的胶粘剂，为粒状VOCs物料，储存在密闭的包装袋内，存放于密闭仓库1。; 符合. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 项目医用热熔压敏胶采用密闭包装袋转移和输送。; 符合. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 项目医用热熔压敏胶熔化过程采用密闭设备操作，涂布过程在密闭生产车间内操作，产生的少量VOCs废气经上方集气罩收集后引至采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒达标排放。; 符合. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路路面已硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地已绿化、硬化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1.全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界任意1h NMHC平均浓度低于2mg/m3。3.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 项目不涉及PM排放，NMHC有组织排放浓度7.6mg/m3；VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和90%，满足文件要求。; 符合. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 项目不属于重点排污单位，运营过程中安装用电监管设备、视频监控设施，待本项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估各案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求〉。; 项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，配备专职环保人员。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料、燃料消耗记录；5.电消耗记录。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。. 运输方式; 1.物料、产品物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源、车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目日均进出货物小于150吨，建成后将按要求建立电子台账。; 符合. 7）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》文件要求，本项目应进行排污许可登记管理。项目建成后，建设单位应登录全国排污许可证管理信息平台进行网上注册，并填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 4、产业政策相符性分析 项目主要生产设备为均质机、灌装机、封口机、打包机、涂布分切机、打码机等，为卫生材料及医药用品、代用茶生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）），不在限制类和淘汰类项目中，生产设备均不属于淘汰类设备，项目建设符合国家产业政策。对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目不涉及淘汰落后工艺装备和产品，符合地方产业政策。因此，项目建设符合产业政策要求。且本项目于2021年7月16日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2107-410322-04-01-756233，详见附件2。 5、文物保护 邙山陵墓群是曾定都于洛阳的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等6个王朝的帝王陵墓群，集中分别与洛河以北洛阳盆地北缘的邙山及山前地带、以及洛河以南洛阳盆地南缘的万安山麓，占地面积约1000平方公里。其中洛北邙山片区于2001年公布为第五批全国重点文物保护单位“邙山陵墓群”，洛南万安山片区于2013年公布为第七批全国重点文物保护单位“洛南东汉帝陵”。 （1）保护范围 主要包括：瀍河以西保护范围：东至孟邙线道路一线，西至金水河水库东岸，南至龙翔东路—G310 国道一线，北至红山路、符家沟一线，面积为3297.1 公顷。瀍河以东保护范围：东至叶沟，西至南河村、朝阳镇的沟谷一线，南至前李村、金家沟、栏沟村一线，北至长白路一线，面积为1789.3公顷。其中包含重点保护区四处（北魏孝文帝长陵重点保护区、北魏宣武帝景陵重点保护区、北魏北魏节闵帝帝陵重点保护区和北魏孝庄帝静陵重点保护区），其他范围为一般保护区。 （2）建设控制地带 孟津北魏陵区保护范围周边、洛北陵区保护范围以西的建设控制地带（JK1）：西至单寨水库—东杨沟一线，东至洛北陵区保护范围西界，北至常袋乡—G30 连霍高速公路—朱家寨南沟一线，南至涧水—机场路—G310 国道—常平公路一线，面积为10863.1 公顷。 （3）建设控制要求 保护区范围内的朝阳、送庄、平乐三镇在城镇体系规划中不作为重点发展的城镇，区内不再新安排集中的大规模的工业用地，送庄镇工业园区要限制其规模，远期考虑前往保护区外或者县城产业集聚区内。连霍高速扩建工程宜原地扩建，临近陵墓遗址较近的地段，在不破坏地下文物的前提下尽量采用复线绕行。区域内的输水、输油、电力、电信等基础设施的选线应避开邙山陵墓群保护范围，实在无法避开的应有考古部门提出参考意见。 项目位于朝阳镇向阳村，所在区域范围内的文物古迹主要为邙山陵墓群（北魏陵区），位于邙山陵墓群（北魏陵区）保护范围内，根据现场调查，项目所在区域西北360m处为元乂墓（河南省重点文物保护单位）。项目利用洛阳瑞乾饲料有限公司闲置厂房、办公楼等，不进行地下土建工作，因此，项目建设对文物的影响较小，具体以文物部门意见为准，项目与邙山陵墓群（北魏陵区）保护区位置关系见附图6。 6、项目与乡镇级集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），孟津县朝阳镇地下水井（共1眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，朝阳镇水源为地下水，有1眼井，即朝阳镇集中供水中心厂区井，该镇集中供水由孟津县汇兴水务有限公司管理。地理坐标为 N34°46'10.04"、E112°27'43.14"，井深300.5m，静水位138m，动水位 150m，涌水量为 80m3/h，2011 年开始供水，供水对象为朝阳镇镇区、朝阳、姚凹、伯乐、北陈、南陈、南石山、徐沟等七个行政村，服务人口约 1.65 万人。 项目位于朝阳镇向阳村，位于孟津县朝阳镇地下水井一级保护区范围边界南3.36km。因此，本项目不在朝阳镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护要求，详见附图7。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为满足市场需要，河南佳普医药科技有限公司（简称佳普公司，企业信用代码/税号：91410303MA40F4XJ2P）租用洛阳瑞乾饲料有限公司（简称瑞乾公司）闲置厂房、办公楼等，投资12000万元新建年产膏药50万片、热敷贴30万片、中药膏35万瓶、胶带100万片、代用茶1万盒项目。项目建成后，主要用于医药、饮品行业，市场前景良好。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，河南佳普医药科技有限公司年产膏药50万片、热敷贴30万片、中药膏35万瓶、胶带100万片、代用茶1万盒项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十四、医药制造业27 49 卫生材料及医药用品制造277”，需编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书详见附件1。 我公司在接受委托后，组织人员对项目场区进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和地方环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《河南佳普医药科技有限公司年产膏药50万片、热敷贴30万片、中药膏35万瓶、胶带100万片、代用茶1万盒项目环境影响报告表》。 2、项目地理位置及周围概况 洛阳瑞乾饲料有限公司（原名洛阳惠佳饲料有限公司）成立于2004年03月，位于孟津县平乐镇吕庙村。2013年05月公司名字变更为洛阳瑞乾饲料有限公司，地址变更为孟津县朝阳镇向阳村，经营范围：生猪配合饲料、浓缩饲料的销售。2013年05月孟津县环境保护局以孟环监审【2013】42号对《洛阳瑞乾饲料有限公司饲料仓储及配送项目环境影响报告表》进行了批复。后因资金问题，瑞乾公司厂房、办公楼建成后，未入驻生产设备进行生产，将闲置厂区租赁给河南佳普医药科技有限公司使用。 项目位于瑞乾公司闲置厂区内，租用瑞乾公司闲置厂房（作为本项目生产车间）、办公楼等。项目厂区东侧、北侧为空地、南侧为村道，西侧为闲置厂区，西55m为S243省道。项目附近500m范围内环境保护目标为315m向阳村，项目具体地理位置详见附图1，周围环境保护目标详见附图2。 3、项目工程内容 项目占地面积6843.6m2，租用洛阳瑞乾饲料有限公司（瑞乾公司）闲置厂房、办公楼等，依托厂区已有给水设施、供电设施、化粪池等，将闲置厂房改造为项目车间、仓库。项目建设内容包括主体工程、公用工程、储运工程、依托工程、环保工程。主体工程为生产车间（洁净车间，采用GMP生产管理系统，内部设置空调净化机房）、代用茶车间；公用工程为办公楼；储运工程为仓库1、仓库2；依托工程为厂区已有给水设施、供电设施等；环保工程为光氧催化+活性炭吸附装置、化粪池、固废存放区等。项目工程内容详见下表。 - 项目工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 数量; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座; 450m2; 租用，用于膏药、热敷贴、中药膏、胶带生产. 代用茶车间; 1座; 100m2; 租用，用于代用茶生产、存放. 公用工程; 办公楼; 1座，3层; 1000m2; 租用，用于日常办公，设置食堂1个. 门卫; 1个; 9m2; 租用，用于值班. 储运工程; 仓库1; 1座; 200m2; 租用，用于原料存放. 仓库2; 1座; 100m2; 租用，用于产品存放. 依托工程; 给水设施; /; /; 依托厂区已有给水设施. 供电设施; /; /; 依托厂区已有供电设施. 环保工程; 光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1根; /; 新建，处理排放涂布过程废气. 复合式油烟净化器+10m高排气筒; 1套; /; 新建，处理排放食堂油烟废气. 生产车间净化系统; 1套; /; 改造为洁净车间，设置空调净化机房，设置静态万级、动态10万级净化系统. 化粪池; 1个; 50m3; 依托厂区已有，收集预处理生活污水. 隔油池; 1个; 1m3; 依托厂区已有，餐饮废水隔油处理. 减振基础、密闭隔声; /; /; 新建，降低噪声. 固废存放区; 1个; 5m2; 新建，存放一般固体废物. 危废暂存间; 1个; 2m2; 新建，暂存危险废物. 生活垃圾桶; 4个; /; 新建，办公楼内. 4、厂区平面布置 项目生产车间位于厂区北部，固废存放区、危废暂存间位于生产车间内，代用茶车间位于厂区南部；仓库1、仓库2位于厂区东部；办公楼位于厂区西部，项目平面布置见附图3-1、附图3-2。 5、产品及产能 项目主要产品为膏药、热敷贴、中药膏、胶带、代用茶，产能为年产膏药50万片、热敷贴30万片、中药膏35万瓶、胶带100万片、代用茶1万盒，详见下表。 - 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品类型; 产品名称; 产能; 规格. 1; 卫生材料及医药用品; 膏药; 50万片/a; 16.7万片/a（含中药提取物）; 14*10cm/贴. 33.3万片/a（无中药提取物）. 2; 热敷贴; 30万片/a; 12*9cm/贴. 3; 中药膏; 2万瓶/a; 30g/瓶. 18万瓶/a; 45g/瓶. 15万瓶/a; 50g/瓶. 4; 胶带; 100万片/a; 7.5*7.5cm/贴. 5; 代用茶; 代用茶; 1万盒/a; 0.25万盒/a（牡丹花茶）; 48g/盒. 0.75万盒/a（牡丹花果茶）; 240g/盒. 4、生产设施及设施参数 项目主要生产设施为均质机、灌装机、封口机、打包机、涂布分切机、打码机等，详见下表。 - 项目主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 熔化锅; 200; 2台; 生产车间. 2; 涂布分切机; 50L; 1台. 3; 贴片机; 定制; 1台. 4; 均质机; 100L; 1台. 5; 灌装机; L-10/200; 1台. 6; 灌装流水线; 10-200ml; 1台. 7; 封口机; 定制; 1台. 8; 打包机; 450L; 1台. 9; 激光打码机; 30W; 1台. 10; 风机; /; 1台. 11; 保温泵; /; 2台. 12; 电子秤; /; 2台. 13; 茶分装机; 定制; 1台; 代用茶车间. 14; 封口机; 定制; 1台. 15; 电子秤; /; 1台. 16; 风机; /; 1台; 食堂. 5、原辅材料及燃料 项目原辅材料为凡士林、牡丹籽油、药粉包、中药提取物1、中药提取物2、离型纸、牡丹花等，项目所用能源为电，详见下表。 - 项目原辅材料及燃料一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 凡士林; 2.625t/a; 中药膏生产使用; 膏状，外购，塑料桶装. 2; 牡丹籽油; 0.5t/a; 外购，塑料桶装. 3; 中药提取物1; 9.75t/a; 膏状，外购，塑料桶装. 4; 发热包; 30万个/a; 热敷贴生产使用; 外购，袋装. 5; 药粉包; 30万个/a; 外购，袋装. 6; 无纺布; 2.7t/a; 膏药生产使用; 外购，袋装. 7; 医用热熔压敏胶; 4.2t/a; 外购，袋装. 8; 中药提取物2; 2.2t/a; 膏状，外购，塑料桶装. 9; 离型纸; 4.07t/a; 外购，袋装. 10; 半成品卷材; 2.1t/a; 胶带生产使用; 外购，袋装. 11; 牡丹花; 120kg/a; 代用茶生产使用; 外购，亚克力盒装. 12; 水果粒; 60kg/a; 外购，袋装. 13; 牡丹花蕊; 120kg/a; 外购，袋装. 14; 牡丹花瓣; 20kg/a; 外购，袋装. 15; 茶叶; 200kg/a; 外购，袋装. 16; 代用茶茶包; 10万个/a; 外购，袋装. 17; 包装袋; 500000个/a; 产品包装使用; 外购，袋装. 18; 包装盒; 110000个/a; 外购，袋装. 19; 包装箱; 4200个/a; 外购，袋装. 20; 药瓶; 35万个/a; 中药膏包装使用; 外购，袋装. 21; 药瓶标签; 35万套; 外购，袋装. 22; 活性炭; 0.6t/a; 光氧催化+活性炭吸附装置使用; 外购，袋装. 23; UV灯管; 0.01t/a; 外购，纸盒装. 24; 催化剂; 0.01t/a; 外购，袋装. 25; 高效玻璃纤维活性炭; 0.1t/a; 生产车间净化系统使用; 外购，袋装. 26; 电; 10万KWh/a; 依托厂区已有供电设施. 27; 水; 204t/a; 依托厂区已有给水设施. 项目医用热熔压敏胶、中药提取物、药粉包、发热包主要成分详见下表。 - 项目主要原辅材料成分一览表 原料名称; 成分; 含量. 医用热熔压敏胶; 石油树脂; 40%. 抗氧剂; 1%. 油（松香、松脂）; 15%. 热塑性弹性体; 40%. 薄荷脑; 2%. 生姜油; 2%. 中药提取物1 （中药膏生产使用）; 栀子; 5%. 厚朴; 5%. 大黄; 5%. 枳壳; 5%. 大蒜提取物; 5%. 白术; 5%. 五味子; 5%. 川贝; 5%. 紫苏; 5%. 瓜蒌; 5%. 白果; 5%. 鱼腥草; 5%. 威灵仙; 5%. 淫羊藿; 5%. 薄荷; 5%. 干姜; 5%. 黄芩; 5%. 肉桂; 5%. 玄参; 5%. 当归; 5%. 中药提取物2 （膏药生产使用）; 川乌; 20%. 草乌; 10%. 当归; 15%. 川芎; 20%. 白芷; 15%. 红花; 20%. 发热包; 氧化铁; 100%. 药粉包; 艾草; 45%. 小驳骨; 45%. 姜; 10%. 6、公用工程 1）给排水 项目生产过程中不需用水，用水为职工生活用水，依托厂区已有给水设施。项目劳动定员12人，5人在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额（DB41/T385—2020）》，项目所在区域孟津县属于中等城市，生活用水量不食宿以40L/（人•班）计，食宿按80L/（人•班）计，生活用水量为204t/a（0.68t/d）。 生活污水为餐饮废水和洗漱废水，生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为163.2t/a（0.544t/d），餐饮废水经隔油池处理后与洗漱废水依托厂区化粪池收集预处理后，用于厂区周边农田施肥。 2）供电 项目年用电量为10.0万KWh，依托厂区已有供电设施。 7、劳动定员及生产制度 项目施工时间较短，施工期4个月。项目运营期劳动定员12人，其中管理人员2人，年生产300天，在厂用餐5人，均不在厂区住宿，年生产300天，长白班实行8小时工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 项目主要产品为膏药、热敷贴、中药膏、胶带、代用茶，工艺流程简述如下。 1）膏药 ①膏药（含中药提取物） 原料外购，外购的热熔压敏胶、中药提取物，称量后，加入熔化锅里进行熔化（密闭运行，采用电加热，加热温度140℃左右）、搅拌，混合均匀后通过保温泵输送到涂布机，将胶状料涂在离型纸上，然后与无纺布覆合，裁切成卷，在贴片机上分切成需要的形状，人工包装袋装袋、封口机封口、包装盒装盒，打码机打码后装箱，即为成品，仓库存放待售。 外购（热熔压敏胶、中药提取物） 称量 熔化搅拌 涂布 分切 图1 膏药生产工艺流程图及产污环节 备注：噪声： 固废： 废气： 装箱 成品 封口 装盒 打码 装袋 ②膏药（不含中药提取物） 原料外购，外购的热熔压敏胶，称量后，加入熔化锅里进行熔化（密闭运行，采用电加热，加热温度140℃左右）、搅拌，混合均匀后通过保温泵输送到涂布机，将胶状料涂在离型纸上，然后与无纺布覆合，裁切成卷，在贴片机上分切成需要的形状，人工包装袋装袋、封口机封口、包装盒装盒，打码机打码后装箱，即为成品，仓库存放待售。 外购（热熔压敏胶） 称量 熔化搅拌 涂布 分切 备注：噪声： 固废： 废气： 装箱 成品 封口 装盒 打码 装袋 图2 膏药生产工艺流程图及产污环节 2）热敷贴 外购发热包、原料包，去掉离型纸后，贴合到一起，然后人工包装袋装袋、封口机封口、包装盒装盒，打码机打码后装箱，即为成品，仓库存放待售。 外购（发热包、原料包） 贴合 装袋 封口 装盒 打码 备注：噪声： 固废： 废气： 装箱 成品 图3 热敷贴生产工艺流程图及产污环节 3）中药膏 外购凡士林、牡丹籽油、中药提取物，经计量后，通过均质机自带的真空上料系统进入均质机（密闭流水线运行，夏季室温运行，冬季采用电加热，加热温度30℃左右），经均质机搅拌后均质，再通过灌装流水线、灌装机进行装瓶分装、盖瓶盖，包装盒装盒，打码机打码后装箱，即为成品，仓库存放待售。 外购（凡士林、牡丹籽油、中药提取物） 称量 均质 分装 备注：噪声： 固废： 废气： 装箱 成品 装盒 打码 图4 中药膏生产工艺流程图及产污环节 4）胶带 外购半成品卷材，经贴片机模切成需要的形状，然后包装袋装袋、封口机封口或者直接包装盒装盒，打码机打码后装箱，即为成品，仓库存放待售。 外购（半成品卷材） 模切 装袋 封口 装盒 打码 图5 胶带生产工艺流程图及产污环节 备注：噪声： 固废： 废气： 装箱 成品 5）代用茶 ①牡丹花茶 外购牡丹全花（亚克力盒装），包装盒装盒后，打码机打码后装箱，即为成品，在代用茶车间存放待售。 图6 代用茶生产工艺流程图及产污环节 外购（牡丹全花） 装盒 打码 装箱 成品 ②牡丹花果茶 外购牡丹花瓣、牡丹花蕊、水果粒、茶叶，经电子秤称量，按比例调配后经茶分装机制成袋泡茶，然后包装袋装袋、封口机封口或者直接包装盒装盒，打码机打码后装箱，即为成品，在代用茶车间存放待售。 图7 代用茶生产工艺流程图及产污环节 外购（牡丹花瓣、花蕊、水果粒、茶叶） 备注：固废： 废气： 称量 茶分装机分装 装袋 封口 装盒 打码 装箱 成品 2、产排污环节 1）废气 项目的废气为涂布、中药膏分装过程中药提取物产生的异味，涂布、封口、中药膏分装过程产生的VOCs（污染物以非甲烷总烃计），食堂油烟废气（污染物为油烟）。 2）废水 项目废水为生活污水。生活污水为餐饮废水和洗漱废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油。 新鲜水 3）噪声 项目运营期噪声来自熔化锅、均质机、保温泵、风机等各类高噪声设备运行噪声。 4）固废 项目固体废物为职工生活垃圾、废包装袋、凡士林、中药提取物使用后产生的废塑料桶、涂布分切机分切过程和贴片机模切过程产生的边角料、热敷贴贴合过程产生的废离型纸、光氧催化+活性炭装置产生的废活性炭、废灯管、废催化剂，生产车间净化系统产生的废活性炭。废包装袋、废塑料桶、边角料、废离型纸为一般工业固废，生活垃圾为一般固废，废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、废催化剂（HW50）为危险废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳瑞乾饲料有限公司（原名洛阳惠佳饲料有限公司）成立于2004年03月，位于孟津县平乐镇吕庙村。2013年05月公司名字变更为洛阳瑞乾饲料有限公司，地址变更为孟津县朝阳镇向阳村，经营范围：生猪配合饲料、浓缩饲料的销售。2013年05月孟津县环境保护局以孟环监审【2013】42号对《洛阳瑞乾饲料有限公司饲料仓储及配送项目环境影响报告表》进行了批复。后因资金问题，瑞乾公司厂房、办公楼建成后，未入驻生产设备进行生产，将闲置厂区租赁给河南佳普医药科技有限公司使用。 项目为新建项目，租用瑞乾公司闲置厂房、办公楼等，用地性质为建设用地。根据现场调查，项目租赁的闲置厂房无生产设备、设施、遗留污染物，项目不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1）基本污染物环境质量现状数据 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》中环境空气质量现状数据和城市环境空气质量自动监控系统中孟津县2020连续一年六项基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体情况见表12-表13，区域环境空气质量现状评价如下。 - 洛阳市区域环境空气质量评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130.0; 不达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.0; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 由上表可知，项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域洛阳市环境空气质量不达标。 - 孟津县区域环境空气质量评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.0; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 111; 160; 69.4; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 0.8; 4; 20.0; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 由上表结果可知：项目所在地孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域孟津县环境空气质量不达标。 目前，洛阳市、孟津县正在在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 2）其他污染物环境质量现状数据 为了解建设项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价借用《中国石化销售有限公司河南洛阳石油分公司孟津连霍高速口加油站建设项目环境影响报告表》中的监测数据，监测点位为的塞拉维花海小镇（项目西北3.88km），监测时间为2018年9月21日~27日，监测因子为非甲烷总烃（1小时平均浓度），监测结果见下表。 - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. X; Y. 塞拉维花海小镇; 34°46'22.71"; 112°27'42.96"; 非甲烷总烃; 1小时评均; 2.0; 0.35~0.49; 24.5; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值。 2、声环境 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司对项目东厂界、西厂界、北厂界、南厂界的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年8月2日—3日，昼夜各1次。监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2021.8.2; 东厂界; 52; 42. 南厂界; 53; 43. 西厂界; 51; 41. 北厂界; 52; 42. 2021.8.3; 东厂界; 54; 43. 南厂界; 52; 42. 西厂界; 52; 40. 北厂界; 51; 41. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类：昼间60，夜间50。. 根据监测结果分析，项目厂界声环境质量现状满足声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 3、生态环境 项目位于孟津县朝阳镇向阳村，周边地表植被以绿化植被、农田植被、人工种植的树木为主。到目前为止，项目所在区域范围内未发现需要特殊保护的自然珍稀动植物，也无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于孟津县朝阳镇向阳村，环境保护目标如下。 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，大气环境保护目标为项目厂界外500m范围内农村地区中人群较集中的区域，详见下表、附图2。 - 大气环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 向阳村; 环境空气; 人群; 环境空气功能区二类区; 北; 315m. 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 4、生态环境 项目所在区域范围内未发现需要特殊保护的自然珍稀动植物，也无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准; 污染物排放限值. 制药工业大气污染物排放标准（GB 37823—2019）; 非甲烷总烃（特别排放限值）; 车间或生产设施排气筒排放限值60mg/m3. 厂区内监控点处1h平均浓度值6mg/m3. 厂区内监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃（医药制造工业）. 有机废气排放口建议排放浓度; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值. 60mg/m3; 90%; 2.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 排放限值（小型）; 1.5mg/m3. 油烟去除效率（小型）; ≥90%. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效连续A声级; 昼间; 夜间. 60dB（A）; 50dB（A）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013修改单）. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. |
| 总量 控制 指标 | 项目无生产废水，生活污水依托厂区化粪池收集处理后，用于厂区周边农田施肥，不需申请废水总量控制指标。项目VOCs废气经废气治理设施处理后达标排放，VOCs排放量为0.0138t/a，废气总量控制指标为VOCs 0.0138t/a。根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，结合本项目特点，给出本项目总量控制建议指标如下。具体指标建设单位应向当地环保主管部门申请核定。 项目总量控制指标为VOCs 0.0138t/a，从孟津县2020年关停项目洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目关停后VOCs减排量920.44t中替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期较短，施工期建设内容主要为设备安装、建设环保设施等，工程量较小且施工主要在车间内进行，施工结束后产生的影响也随之消失，只要加强施工期管理，施工期环境影响较小。施工期采取环境保护措施如下： 1、施工人员生活污水依托厂区化粪池收集预处理后，用于厂区周边农田施肥。 2、施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备，加强对施工机械的维护保养，严格按操作规范使用各类机械。合理安排施工次序、时间，禁止夜间施工。 3、运输车辆要低速、禁鸣，减轻对居民的影响； 4、施工产生的建筑垃圾，不能随意倾倒，需要及时妥善处理。项目施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1）废气污染源 项目的废气为涂布、中药膏分装过程中药提取物产生的异味，涂布、封口、中药膏分装过程产生的VOCs（污染物以非甲烷总烃计）、食堂油烟废气（污染物为油烟），详见下表。 项目涂布、中药膏分装过程中药提取物产生的异味量很小，可忽略不计；项目中药膏生产过程中物料温度30℃左右，凡士林、牡丹籽油VOCs挥发量很小，可忽略不计；封口机为热压封合，间断运行，封合时间短，且封合量较小，VOCs产生量很小，可忽略不计。 - 项目废气污染源污染物产生排放情况及治理设施 废气污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 排放形式; 治理设施; 处理能力 万Nm3/a; 收集效率 %; 去除率 %; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 涂布过程; 非甲烷总烃; 76.4; 0.1375; 有组织; 光氧催化+活性炭吸附装置; 180; 90; 90; 是; 7.6; 0.023; 0.0138. 食堂; 油烟; 3.0; 0.0009; /; 复合式油烟净化器; 30; 100; 90; 是; 0.3; 0.0003; 0.0001. 生产车间; 非甲烷总烃; /; 0.015; 无组织; 生产车间净化系统; /; 100; 90; /; /; /; 0.0015. 本次废气污染源源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。 - 涂布过程废气 膏药生产过程中，熔化锅密闭运行，物料经保温泵通过输送管道送至涂布分切机涂布工序。VOCs废气（污染物以非甲烷总烃计）主要产生于涂布工序。项目采用医用热熔压敏胶作为胶粘剂。医用热熔压敏胶主要成分为石油树脂、抗氧化剂、油（松香、松脂）、热塑性弹性体、薄荷脑、生姜油，其中薄荷脑、生姜油占比4%；石油树脂、抗氧化剂、油（松香、松脂）、热塑性弹性体占比96%，均属于大分子聚合物。熔化锅密闭运行，采用电加热，加热温度较低，为140℃左右，在加热过程中会产生少量游离单体形成VOCs废气，污染物以非甲烷总烃计。废气污染源源强采用产污系数法进行核算，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》277卫生材料及医药用品制造行业系数表（续表7）“规模等级＜200吨，挥发性有机物产污系数11.72千克/吨-产品”可知，项目VOCs废气产生量152.8kg/a，涂布工序运行时间（折合为连续运行600h）。涂布工序（包括涂布段0.4m×0.56m、冷却段2.3m×0.56m）上方设置3.0m×0.6m集气罩（集气效率90%），配备风机风量3000m3/h。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求“废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定......控制风速不应低于0.3m/s”，本项目控制风速按0.45m/s计，则需配备风机风量2916m3/h，取整为3000m3/h。涂布工序非甲烷总烃产生浓度76.4mg/m3，产生速率0.23kg/h，废气收集后引至光氧催化+活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后15m高排气筒排放，排放浓度7.6mg/m3，排放速率0.023kg/h，满足制药工业大气污染物排放标准（GB 37823—2019）和豫环攻坚办[2017]162号要求。 生产车间为洁净车间，采用GMP生产管理系统，内部设置空调净化机房（保持车间运行温度25℃左右），设置静态万级、动态10万级净化系统静态万级，动态10万级净化系统，空气经初效袋式过滤器、高效玻璃纤维活性炭过滤袋、高效玻璃纤维活性炭过滤器三重过滤，每小时换气次数不低于25次（大或等于0.5微米的粒子数不得超过350000个，浮游菌数不得超过100个每立方，主生产区洁净室与非洁净室之间压差≥10Pa，按照GMP管理要求，保持微负压，保证了车间内部环境洁净。洁净车间内空气经净化后，返回于车间内循环使用，少量散失通过外界环境进行补充。项目生产过程生产车间全密闭，未被收集的非甲烷总烃0.015t/a，经生产车间净化系统净化后，非甲烷总烃无组织排放量0.0015t/a，无组织排放量较小，对周围环境空气影响不大。 - 食堂油烟 食堂油烟排放采用类比法进行核算。项目在办公楼设置一个职工食堂，共设1个灶头，每天运行1h，属于小型规模，就餐人数5人。类比餐饮业相关数据，项目食用油消耗量以0.03kg/d·人计，食用油消耗量为0.045t/a，油烟含量约占耗油量的2%，则油烟产生量为0.0009t/a。拟设置1套复合式油烟净化器对油烟进行处理，油烟机配备风机风量为1000m3/h。项目食堂复合式油烟净化器去除效率为90%，油烟排放浓度0.3mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。 - 项目废气排放口基本情况及监测要求 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 排放口高度; 排放口温度; 排气筒内径; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA 001; 涂布过程处理装置排气筒; 一般排放口; E112.23416° N34.01331°; 15m; 25℃; 0.3m; 排气筒 进、出口; 非甲烷总烃; 每年1次. DA 002; 油烟净化器排气筒; 一般排放口; E112.23339° N34.01338°; 10m; 60℃; 0.16m; 排气筒 进、出口; 油烟、油烟去除效率; 每年1次. /; 生产车间; 一般排放口; E112.23367° N34.01340°; 8m; 25℃; /; 厂区内监控点; 非甲烷总烃; 每年1次. 涂布过程处理装置排气筒：执行制药工业大气污染物排放标准（GB 37823—2019）和豫环攻坚办[2017]162号要求 油烟净化器排气筒：执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 生产车间：执行制药工业大气污染物排放标准（GB 37823—2019）和豫环攻坚办[2017]162号要求. 2）环境影响和保护措施 项目涂布工序VOCs废气经集气罩收集后，经光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足制药工业大气污染物排放标准（GB 37823—2019）和豫环攻坚办[2017]162号要求，对周围环境空气影响不大。 项目生产过程生产车间全密闭，经生产车间净化系统净化后，非甲烷总烃无组织排放量较小，对周围环境空气影响不大。 项目食堂设置油烟净化器，油烟去除效率为90%，油烟经油烟净化器处理后经排气筒排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求，对周围环境空气影响不大。 因此，废气排放对周围环境空气的影响不大，项目大气污染防治措施可行。 2、废水 1）废水污染源 本次废水污染源源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。 项目废水为生活污水。生活污水为餐饮废水和洗漱废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油。 生活污水源强采用产污系数法、类比法进行核算，生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为163.2t/a（0.544t/d）。类比同类企业，生活污水主要污染物及产生浓度分别为pH6~9、COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、动植物油20mg/L。餐饮废水经隔油池处理后与洗漱废水依托厂区化粪池收集预处理后主要污染物浓度pH6~9、COD280mg/L、BOD5162mg/L、SS100mg/L、氨氮29.1mg/L、动植物油4mg/L，用于厂区周边农田施肥。 - 项目废水污染源污染物产生排放情况及治理设施 pH无量纲 废水污染源; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放方式; 治理设施; 处理能力t/a; 治理工艺; 治理效率 %; 是否为可行技术; 废水排放量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放去向; 排放规律. 工作生活; pH; 6~9; /; 不外排; 隔油池 + 化粪池; /; /; /; /; 0; /; /; 厂区周边农田施肥; 间断. COD; 350; 0.1747; 20; /; 0. BOD5; 200; 0.0998; 20; /; 0. SS; 200; 0.0998; 50; /; 0. 氨氮; 30; 0.0150; 3; /; 0. 动植物油; 20; 0.0100; 80; /; 0. 项目生活污水为餐饮废水和洗漱废水，餐饮废水经隔油池处理后与洗漱废水依托厂区化粪池收集预处理后，用于厂区周边农田施肥。项目废水排放形式为不外排，厂区未设置废水排放口。 2）环境影响和保护措施 生活污水为餐饮废水和洗漱废水，原有厂区设置有1个1m3隔油池、1个50m3化粪池，餐饮废水经隔油池处理后与洗漱废水依托厂区化粪池收集预处理后，用于厂区周边农田施肥。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，是一种节能、价廉的生活污水处理设施，在小型企业中较为常见。项目化粪池可存约90d的生活污水量，生活污水停留时间满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留12~24h的要求。项目生活污水控制和水环境影响减缓措施有效可行。 因此，项目废水收集处理措施可行，对周围环境影响较小。 3、噪声 1）噪声源 项目运营期噪声为熔化锅、均质机、保温泵、风机等各类高噪声设备运行噪声。项目设备噪声源强核算采用类比法类比同类生产企业，本项目噪声源强72～80dB（A）之间，设计选用低噪声设备，并采取设置减振基础、密闭隔声等降噪措施，可有效降低噪声源强25dB（A）左右。 - 项目主要噪声源与治理措施 噪声源; 噪声源位置; 产生强度 dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间. 熔化锅2台; 生产车间; 75; 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声。; 49; 白天8h，间断运行. 均质机1台; 77; 52. 涂布分切机1台; 72; 47. 贴片机1台; 72; 47. 灌装机1台; 75; 50. 保温泵2台; 75; 50. 风机1台; 80; 55. 风机1台; 食堂; 80; 55; 白天1h，间断运行. 2）环境影响 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，采用以下公式预测厂界噪声排放结果，分析厂界达标情况。 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li]①多源叠加： ②点声源几何发散衰减公式： LA（r）=LA（r0）—20lg（r/r0） 其中：L（r），L（r0）—分别是r和r0的声级，dB（A）； r—点声源到受声点的距离，m。 ③面声源影响预测公式： L(r)=L(r0)−Adiv−ΔL 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，厂房高度为a，厂房长度为b，当预测点和声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0）； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）。其中面声源的b>a。 式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB（A）； LAeq总——预测点总等效声级dB（A）； L（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）； n——声源数量。 - 噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 29.6; 53.8; 29.9; 58.2. 标准值; 60; 60; 60; 60. 项目运营后，东、西、南、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类标准要求，对周围声环境影响不大。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、西厂界 北厂界、南厂界; 昼、夜 等效连续A声级; 每季度 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类标准要求. 4、固体废物 项目固体废物为职工生活垃圾、废包装袋、凡士林、中药提取物使用后产生的废塑料桶、涂布分切机分切过程和贴片机模切过程产生的边角料、热敷贴贴合过程产生的废离型纸、光氧催化+活性炭装置产生的废活性炭、废灯管、废催化剂，生产车间净化系统产生的废活性炭。废包装袋、废塑料桶、边角料、废离型纸为一般工业固废，生活垃圾为一般固废，废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、废催化剂（HW50）为危险废物。 本次固体废物源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。项目废包装袋、废塑料桶、废离型纸、废活性炭、废灯管、废催化剂源强采用物料衡算法核算，边角料、职工生活垃圾源强采用产污系数法核算。根据核算，废包装袋产生量0.1t/a，废塑料桶产生量0.8t/a，废离型纸产生量0.06t/a，废活性炭产生量0.83t/a，废灯管产生量0.01t/a，废催化剂产生量0.01t/a。边角料产生量按原料用量的1%计，为0.15t/a；职工生活垃圾产生量按0.60kg/（人•d），生活垃圾产生量为2.16t/a。 - 项目固体废物产生、处置情况信息汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处理方式; 处理去向. 类别; 编码; 委托利用量t/a; 委托处置量t/a; 排放量 t/a. 生活垃圾; 生活办公; 一般固体废物; /; /; 固态; /; 2.16; 生活垃圾桶收集; 委托处置; /; 2.16; 0. 废包装袋; 原料使用; 一般工业固体废物; 07; /; 固态; /; 0.1; 一般固废暂存区暂存; 委托利用; 0.1; /; 0. 废塑料桶; 原料使用; 07; 固态; 0.8; 0.8; /; 0. 边角料; 分切过程; 49; /; 固态; /; 0.15; 0.15; /; 0. 废离型纸; 贴合过程; 49; /; 固态; /; 0.06; 0.06; /; 0. 废活性炭; 光氧催化+活性炭吸附装置; 危险废物HW49; 900-039-49; VOCs; 固态; T; 0.72; 危废暂存间暂存; 委托处置; /; 0.72; 0. 废灯管; 危险废物HW29; 900-023-29; Hg; 固态; T; 0.01; /; 0.01; 0. 废催化剂; 危险废物HW50; 772-007-50; TiO2; 固态; T; 0.01; /; 0.01; 0. 废活性炭; 生产车间净化系统; 危险废物HW49; 900-039-49; VOCs; 固态; T; 0.11; /; 0.11; 0. 环评要求项目生产车间内设置1个固废存放区5m2，1个危废暂存间2m2，厂区设置生活垃圾桶2个。危险废物必须严格按照危险废物的有关规定进行管理，严禁外排。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）及《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告 2017年 第43号）》的有关规定建设，张贴危险废物标志，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，按照防渗层防渗技术要求对地面采取防渗处理，或防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 - 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间; 2m2; 危废贮存容器；暂存区内暂存; 约1.5t; 6个月. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29; 12个月. 4; 废催化剂; HW29; 772-007-50. 环境管理要求：建设单位应严格按照危险废物管理的有关规定进行管理、贮存，严禁外排，按照危险废物处置单位的处理范围，委托有危险废物经营许可证的单位对本项目危险废物进行处置，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性，对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。一般工业固体废物应进行分类收集后，存放于固废存放区内，不得随意丢弃。生活垃圾不得乱扔，送入生活垃圾桶存放，保持厂区清洁。 废包装袋、边角料、废离型纸收集后存放于固废存放区内，定期外卖。废塑料桶收集后存放于固废存放区内，返回生产厂家循环使用。废活性炭、废灯管、废催化剂经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。生活垃圾经生活垃圾桶收集后定期由环卫部门清运至当地垃圾中转站集中处理。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤 项目产品为卫生材料及医药用品、代用茶，为污染影响型项目。项目租用瑞乾公司闲置厂房，地面采用水泥硬化地面，在建设过程中已采取相应的防渗措施。环评要求项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）及《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告 2017年 第43号）》的有关规定建设，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。项目地下水、土壤污染源为办公楼、仓库1、仓库2、危废暂存间、生产车间、代用茶车间、化粪池、隔油池、涂布过程等，主要污染物为VOCs、TiO2、Hg、油烟、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，污染途径为大气沉降、垂直入渗等。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目污染物类型为重金属类型和其他类型，不涉及持久性有机物污染物，拟对项目区进行分区防渗，具体情况如下。 - 项目分区防控措施 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区; 防渗层防渗技术要求. 危废暂存间、生产车间; 地面、裙角; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 办公楼、仓库1、仓库2、代用茶车间、化粪池、隔油池; 地面、池体; 简单防渗区; 一般地面硬化. 采取上述措施后，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小，项目环境影响可行。 6、生态 项目位于孟津县朝阳镇向阳村，租用洛阳瑞乾饲料有限公司闲置厂房、办公楼等，用地性质为建设用地。到目前为止，项目所在区域范围内未发现需要特殊保护的自然珍稀动植物，也无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 7、环境风险 1）风险物质和风险源 项目运营期涉及的风险物质主要为废活性炭、废灯管、废催化剂，均属于毒性物质，暂存于危废暂存间内。 项目风险源为危废暂存间，位于生产车间内东部，暂存的危险废物为废活性炭、废灯管、废催化剂，为固态物质，危险特性T，危废暂存间设施不完善可能发生危险废物散漏至外环境，可能对环境空气、地下水、土壤环境等造成影响。环评要求项目危废暂存间严格按照危险废物管理的有关规定进行建设、管理，设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，且危废暂存间位于生产车间内，采取上述措施后，项目危险废物可全部暂存在危废暂存间内，不会对周围环境造成影响。 2）环境风险防范措施 ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； ②危废暂存间设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；危险废物定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置； ③提高操作管理水平，定期对工作人员进行培训，避免操作失误引发的事故； ④配备应急设备和资源，加强项目风险管理，加强应急演练和宣传教育。 8、环境保护措施投资 项目总投资12000万元，其中环保投资74.61万元，占总投资的0.6%，环保设施及投资见下表。 - 环保设施及环保投资一览表 项目; 环保设施; 规格及数量; 投资万元; 备注. 废气; 涂布过程废气; 光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 7.0; 新建. 食堂油烟废气; 复合式油烟净化器+10m高排气筒; 1套; 2.0; 新建. 生产车间废气; 生产车间净化系统; 1套; 60.0; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个，50m3; /; 依托厂区已有. 隔油池; 1个，1m3. 噪声; 减振基础、密闭隔声等降噪措施; /; 5.0; 新建. 一般固废; 废包装袋; 固废存放区; 5m2; 0.1; 新建. 废塑料桶. 边角料. 废离型纸. 危险废物; 废活性炭; 危废暂存间; 2m2; 0.5; 新建. 废灯管. 废催化剂. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 2个; 0.01; 新建. 总计; 74.61. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/涂布过程 | 非甲烷总烃 | 光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 制药工业大气污染物排放标准（GB 37823—2019）和豫环攻坚办[2017]162号要求 |
|  | DA002油烟净化器排气筒/食堂 | 油烟 | 复合式油烟净化器+10m高排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | —/生产车间 | 非甲烷总烃 | 生产车间净化系统 | 制药工业大气污染物排放标准（GB 37823—2019）和豫环攻坚办[2017]162号要求 |
| 地表水环境 | —/日常办公 | pH、COD BOD5、SS 氨氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 | — |
| 声环境 | 厂界/熔化锅、均质机、保温泵、风机等各类高噪声设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 废包装袋、边角料、废离型纸收集后存放于固废存放区内，定期外卖。废塑料桶收集后存放于固废存放区内，返回生产厂家循环使用。废活性炭、废灯管、废催化剂经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。生活垃圾经生活垃圾桶收集后定期由环卫部门清运至当地垃圾中转站集中处理。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目租用瑞乾公司闲置厂房，车间地面采用水泥硬化地面，并建设过程中已采取相应的防渗措施；环评要求项目危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修改单）的要求建设，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。建设单位拟对项目区进行分区防渗。采取上述措施后，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； 2、危废暂存间设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。 3、提高操作管理水平，定期对工作人员进行培训，避免操作失误引发的事故； 4、配备应急设备和资源，加强项目风险管理，加强应急演练和宣传教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位在项目实施过程中，认真落实提出的各项污染治理措施，确保污染物能够得到有效治理； 2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

河南佳普医药科技有限公司年产膏药50万片、热敷贴30万片、中药膏35万瓶、胶带100万片、代用茶1万盒项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，对周围环境影响不大，可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） |  |  |  | 0.0138t/a |  | 0.0138t/a | +0.0138t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | 非甲烷总烃（无组织） |  |  |  | 0.0015t/a |  | 0.0015t/a | +0.0015t/a |
| 废水 | pH |  |  |  | / |  | / | / |
|  | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废塑料桶 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 边角料 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废离型纸 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.83t/a |  | 0.83t/a | +0.83t/a |
|  | 废灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①