- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生产线技术升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-410322-29-03-003482 |  |  |
| 建设单位联系人 | 雷雪改 | 联系方式 | 136****3877 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县白鹤镇炎黄大道与光武路东南角 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬（34度38分55.682秒，东经（112度41分15.026秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29；第53条、塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县华阳产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 9 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是 | 用地面积（m2） | 0（现有厂区内） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于孟津县白鹤镇炎黄大道与光武路东南角，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；本项目选址不在文物保护区；距离最近饮用水水源地为王庄地下饮用水源井，位于该饮用水水源地东南8.14km，距离保护区较远。项目所在地不属于生态红线区域。 （2）环境质量底线 根据洛阳市2020年全年环境空气质量公报，项目所在区域环境空气质量为不达标区，本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，生产过程产生的废气经密闭收集后经过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理；本项目生活污水经化粪池预处理后与冷却排污水一并排至华阳产业集聚区污水处理厂深度处理；产生的一般固废综合利用；危险废物委托有资质的单位处理。综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目在现有厂区内扩建，不新增用地，满足土地资源利用上限管控要求；本项目营运后用水、用电消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源能源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）及《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月）要求，本项目与其相符性见下表。 表1 项目与洛阳市生态环境准入清单相符性分析 洛阳市生态环境准入清单相关要求; 本项目情况; 相符性. 白鹤镇-孟津县大气弱扩散区ZH41032220004; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本扩建工程位于孟津县白鹤镇炎黄大道光武路东南侧，属于扩建项目，塑化工序产生的非甲烷总烃经密闭罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，污染物排放满足《合成树脂污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，排放量从区域替代。; 相符. 综上所述，本项目建设符合洛阳市生态环境准入清单相关要求。 2、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。2019年1月12日，孟津县华阳产业集聚区管理委员会对“洛阳九发实业有限公司生产线技术升级改造项目”（以下简称“本项目”）进行了备案，项目代码：2019-410322-29-03-003482（见附件二）。 3、项目与《关于印发洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）相符性分析 - 表2 洛环攻坚[2021]5号相符性分析 洛环攻坚[2021]5号; 本项目情况; 相符性. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理. 1.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末，高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料。水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物讲解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。; 本扩建工程属于塑料制品制造，生产中不涉及含VOCs的原辅材料。; 相符. 2、加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提成企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报告市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 本扩建工程为塑料制品业，项目原辅材料存放和生产全部位于密闭的生产车间内，塑化工序产生的有机废气经二次密闭后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒达标排放。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《关于印发洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）中相关要求。 4、项目与《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号） 表3 项目与洛环攻坚办〔2020〕14号文相符性分析 洛环攻坚办〔2020〕14号文要求; 本项目情况; 相符性. 4、工业无组织排放全面控制到位. （2）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施; 本扩建工程为塑料制品制造，生产车间全部密闭，原辅材料在车间内存放以及生产，厂区道路全部硬化，空地进行绿化。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）中相关要求。 5、与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号） 表4 本项目与洛环攻坚办〔2021〕18号相符性分析 洛环攻坚办〔2021〕18号要求; 环评要求; 相符性. 强化VOCS环境监管. 1、严格建设项目环境准入。提高VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量，严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目，新建涉VOCS排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实施区域内VOCS排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治措施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”））；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（其中喷涂中心项目除外））。城市建成区内新、改、涉扩建及现有服务业涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本扩建工程为塑料制品制造，位于白鹤镇，不属于石化、化工、包装印刷和工业涂装项目；塑化工序产生的非甲烷总烃经密闭罩收集后，进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理；产生的非甲烷总烃从区域等量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中。扩建工程不涉及含VOCs的原辅材料；不在敏感区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区保护范围内。; 相符. 3、全面提升VOCs无组织防治水平. 2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本扩建工程属于塑料制品制造，原料材料均在车间内存放调配；生产全部位于密闭车间内，对塑化机组出口进行二次密闭，产生的废气经集气管道收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放。. 综上所述，本项目建设符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）中相关要求。 6、饮用水源地保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），孟津县县城集中式饮用水水源地共有2个，即李窑寺河南水源地和平庄水源地。根据《河南省水利厅关于关停孟津县平庄等两处水源地的意见（豫水政资〔2017〕54号文）》、《河南省环保厅关于孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案（2015-2020）环境影响报告书的审查意见（豫环函〔2017〕238号文）》，李窑寺河南水源地、平庄水源地已于2017年6月进行报废处置。 根据孟津县城市总体规划，拟由九泉水库代替李窑寺河南水源地进行供水，由王庄水源地替代平庄水源地，王庄水源地水井位于集聚区东区（华阳园区）上游，目前王庄水源地可研已完成，孟津县发展和改革委员会已批复，正在委托第三方机构做饮用水源地保护规划，制定保护范围等工作。根据可研，王庄水源地共有12眼井，取水量2万m3/d。本项目位于王庄水源地东南约8.14km（见附图8）。 7、河南·国家级自然保护区总体规划 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33′59″~35°05′01″，东经110°21′49″~112°48′15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津县黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积为4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，冬至洛阳黄河大桥，南侧已孟津县境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区的边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津县内为7000公顷左右。 核心区内有明水面和河心岛、嫩滩等，自然条件较好，人为影响较少，水生动植物丰富，水禽栖息相对密集，可进行与湿地和水禽有关的观测研究，实行绝对保护。实验区包括沿核心区南岸的农田林地，这里每当人为活动较少时，就会有大量水鸟到此栖息觅食。保护区立地类型复杂，水域广阔，滩涂众多，具有丰富的动植物资源。截止目前，保护区共记录到鸟类175种，其中冬候鸟49种、夏候鸟44种、留鸟42种、旅鸟40种。属国家Ⅰ级重点保护动物有大鸨、黑鹳、白尾海雕等10种，国家Ⅱ级重点保护动物有白琵鹭、灰鹤、大天鹅等31种，中日候鸟保护协定保护鸟类83种，中澳候鸟保护协定保护鸟类22种。 根据孟津县黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图（见附图9），本项目位于保护区南侧约760m，不在保护区范围内，因此符合河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划。 8、文物保护 孟津县历史悠久，文化底蕴深厚，文物古迹遍布城乡。现有全国重点文物保护单位2处，省级8处，市级5处，县级12处，不可移动文物点288个。其中历代古墓葬场207座，不同时期文化遗址36处，石窟石刻12处，古建筑4处，革命纪念地8处，文物资源类型齐全，有较高的历史、文化和科学价值。全国重点文物保护单位——汉魏洛阳故城曾是“丝绸之路”的东方起点，邙山陵墓群被誉为“东方的金字塔”、“地下历史博物馆”，在世界上绝无仅有。 本项目位于孟津县白鹤镇炎黄大道与光武路东南角，经对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），本项目位于邙山陵墓群（东汉陵区）保护范围（建设控制地带边界重合）北侧约1.6km，不在邙山陵墓群保护规划范围内（见附图10）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 集装袋作为一种柔性运输包装容器，广泛应用于粉状、颗粒状和块状物品的运输包装。随着市场对集装袋的需求逐渐增大，为了满足市场需求，洛阳九发实业有限公司（统一社会信用代码：914103225792232531）决定投资100万元，建设生产线技术升级改造项目。 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许建设项目，已于孟津县华阳产业集聚区管理委员会取得备案证明，项目代码为2019-410322-29-03-003482（见附件二），因此符合国家产业政策。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响评价报告表。 受洛阳九发实业有限公司的委托（见附件一），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行实地踏勘，调查并收集资料，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 2、项目位置及周边环境概况 本扩建工程位于孟津县白鹤镇炎黄路与广武路东南角，依托现有车间进行建设，占地面积为26729.7m2，（中心坐标：N34.8406778°，E112.5752695°）。项目厂区东侧为村道，西侧为华阳污水处理厂、南侧为空地、北侧为会小线。距离项目最近的敏感点为南侧170m的雷湾村。项目地理位置图见附图1，周围敏感点分布见附图2。 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，本项目厂址位于产业集聚区规划范围外，本次为扩建工程，在原有厂区内建设，与《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 及规划环评不冲突（见附图7），根据孟津县城乡总体规划-规划区用地规划图显示，本项目用地类型为工业用地（见附图6）。 3、本项目建设内容 # 本次扩建将1#生产车间现有工程4条拉丝机组进行改造，提升原料的进料速度，对塑化机组出料口进行加宽，经改造后，产能由2700t/a调整为6000t/a，其他工序不变；另在4#生产车间新增3条拉丝生产线，产能为3000t/a。项目建成后全厂产能为9000t/a。厂区平面布局见附图4，车间平面布局见附图5。 表5 主要工程设施一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 占地8330m2，1F钢结构（98m×85m×10m），包含混料拉丝区、圆织区、半成品库; 依托现有，对4条生产线设备进行改造. 2#生产车间; 占地1428m2，1F钢结构（68m×21m×10m）， 用于缝合产品，位于厂区东侧; 依托现有. 3#生产车间; 占地1428m2，1F钢结构（68m×21m×10m）， 印刷工序和存放成品; 依托现有. 4#生产车间; 占地1428m2，1F钢结构（68m×21m×10m）; 依托现有车间，新建3条拉丝生产线. 辅助工程; 办公楼; 位于西区厂房北侧，4F砖混结构，建筑面积1440m3; 依托现有. 食堂; 200m2位于1#生产车间南侧; 依托现有. 公用工程; 供水; 厂区自备井; 依托现有. 供电; 华阳产业集聚区供电管网; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 1#生产车间：塑化废气经密闭罩收集进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（1#）处理后由DA001排气筒排放; 依托现有. 3#生产车间：印刷废气经密闭收集进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（2#）处理后由DA002排气筒排放; 依托现有 （本次扩建不涉及）. 4#生产车间：塑化废气经密闭罩收集进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（3#）处理后由DA003排气筒排放; 新增. 食堂油烟：油烟净化器1套; 依托现有. 废水治理; 化粪池12m3; 依托现有. 噪声治理; 基础减震及厂房隔声等; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集，定期由环卫部门清运; 依托现有. 一般固废; 一般固废暂存间42m3; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间21m3; 依托现有. 4、产品方案 本次建设将现有工程生产的编织袋调整为集装袋，产能由2700吨调整至9000吨。产品方案见下表。 表6 扩建完成后主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有工程产量（t/a）; 增减量（t/a）; 项目建成后产量（t/a）; 备注. 1; 编织袋; 2700; -2700; 0t/a; /. 2; 集装袋; 0t/; +9000; +9000; 满足集装袋GB/T10454-2000. 合计; 2700; +6300; 9000. 5、主要生产设备 本项目生产设备明细见下表。 表7 主要生产设备一览表 工段; 设备名称; 设备型号; 设备数量; 备注. 现有工程; 扩建完成后. 1#生产车间（改建车间）; 四梭塑料圆织机; S-Y2J-4H1750B; 150台; 150台; 不变. 塑料扁丝拉丝机组; /; 4套; 4套; 不变，设备出料口加宽，进料量增大，单条产能1500t/a. 裁袋机; CD-Ⅱ; 12台; 12台; 不变. 折边机; /; 1台; 1台; 不变. 量米机; /; 1台; 1台; 不变. 吊带机; 4—70; 30台; 30台; 不变. 2#生产车间; 缝纫机; /; 30台; 30台; 不变. 3#生产车间; 六色凹版印刷机; ASY-D-800; 2台; 2台; 不变. 圆筒复合机组; SJDF1000; 2台; 2台; 不变. 4#生产车间（扩建车间）; 塑料扁丝拉丝机组; /; 0套; 3套; 由上料机、搅拌机、塑化机、拉丝机、绕丝机组成。 新增3套，单条产能1000t/a. 6、主要原辅材料及能源消耗 扩建前后全厂主要原辅材料消耗情况见下表。 表8 扩建完成后主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原料名称; 单位; 现有工程消耗量; 本次扩建增减量; 扩建后消耗量; 备注. 1; 聚丙烯 颗粒; t/a; 2160; +5040; 7200; 25kg/袋. 2; 聚丙烯填充母料; t/a; 540; +1260; 1800; 25kg/袋. 3; 缝线; t/a; 5; +15; 20; 用于缝制基布和吊带. 4; 液压油; t/a; 0.08; +0.06; 0.14; 外购、桶装. 能源; 水; m3/a; 1800; +228; 2028; 厂区自备井. 电; 万kw·h/a; 150; +50; 200; 集聚区供电. 原辅材料理化性质： （1）聚丙烯颗粒：由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。具有无毒、无臭、无味等特点，密度为0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。聚丙烯对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万，成型性好。聚丙烯具有较高的耐热性，连续使用温度可达110-120℃，与绝大多数化学药品不反应。 （2）聚丙烯填充母料：其主要成分为聚丙烯颗粒、碳酸钙和石蜡，碳酸钙粉体粒径≤10μm，石蜡主要成分C16～C40的饱和烷烃，并含有少量的环烷烃及异构烷烃，熔点50~70℃，含油量≤2.0%，化学性质稳定，溶于乙醚、氯仿、苯及二硫化碳，不溶于水、乙醇及酸类。 7、公用工程 （1）给排水 本项目用水由厂区自备井供给，供职工日常生活和产品冷却使用。 （2）排水 废水主要为职工的日常生活污水和冷却排污水。生活污水经厂区化粪池（12m3）预处理后与冷却排污水，经污水管网一并排至华阳产业集聚区污水处理厂深度处理。 （3）供电 项目生产及生活用电由集聚区电网提供，本次新增用电量约50万kw·h/a。 8、劳动定员及制度 本次新增劳动定员10人，年工作300天，每天3班，每班8h。 9、平面布局简述 本项目整个厂区呈长方形状，北侧紧邻炎黄大道，东侧紧邻小路，周围交通便利；1#生产车间位于厂区西南侧，2#、3#、4#生产车间位于厂区东侧，厂区分区明确；厂区道路全部硬化及空地绿化；原料和成品区与生产设备分区，结合工艺要求，总体布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目生产工艺流程及产排污环节见下图。 - （1）工艺流程及产排污环节 本项目产品为集装袋，生产工艺及产排污环节见下图： 图1 本项目生产工艺流程图 聚丙烯颗粒、 聚丙烯填充母料 塑化 拉丝 绕丝 编织 裁剪 缝纫 入库待售 吊带、缝线 搅拌 上料 噪声 噪声 废水、废气、噪声 噪声 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 噪声 缝线 冷却水池 新鲜水 项目工艺流程简述： （1）上料：将外购的聚丙烯颗粒和聚丙烯填充母料通过斗式提升机进行上料，送至上方密闭的储料仓内，储料仓分为两区，分别储存聚丙烯颗粒和聚丙烯填充母料。此工序会产生噪声。 # （2）搅拌：储料仓下方设密闭管道连接至搅拌机，聚丙烯颗粒和聚丙烯填充母料按照4:1配比，经密闭搅拌机进行混料。此工序会产生噪声。 # （3）塑化：将搅拌后的原料经密闭通道送至塑化机组内，采用电加热方式将物料融化（加热温度160~210℃），后通过机器压平成薄膜，之后进过冷却水槽冷却。此工序会产生废气、废水和噪声。 # （4）拉丝：冷却后的薄膜通过拉丝系统分切成条状，再经过烘箱背部加热至50℃左右，达到半软化状态，在拉伸牵引力的作用下，扁丝拉长分子发生取向作用，使扁丝纵向强度增加。此工序会产生噪声。 # （5）绕丝：拉丝后的丝状产品经收丝机自动收成丝辊；项目拟在绕丝机上方设置一套吸风系统，将断丝产品直接收集。此工序会产生固废和噪声。 （6）编织：将丝辊安装至圆织机上进行编织，成品为基布；安装至吊带机编织，与缝线一并编织，成品为吊带；以便后续生产使用。此工序会产生固废和噪声。 （7）裁剪：将编织完成的基布和吊带进行分切，此工序裁切方式为机械切割。此工序会产生固废和噪声。 （8）缝纫：将裁剪后的基布和吊带经缝纫机人工缝制，缝制完成后即为成品。此工序会产生噪声。 # 扩建工程产品不涉及印刷工序，编织、裁剪和缝纫工序，均依托现有生产设备。 2、产排污环节及污染物治理措施 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 表9 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 1#车间塑化工序; 非甲烷总烃; 密闭罩（4个）+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+ 15m排气筒. 4#车间塑化工序; 非甲烷总烃; 密闭罩（3个）+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 12m3化粪池（依托现有）. 冷却排污水; COD、SS; 白鹤镇污水管网. 噪声; 产生噪声设备; 等效连续声级; 设置基础减震、厂房隔声等. 一般固废; 绕丝、圆织、裁剪工序; 废边角料和废丝; 经收集后放至厂区一般固废暂存间（42m2），定期外售综合利用。（依托现有）. 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 危险废物; 生产设备; 废液压油; 经收集后放至厂区危废暂存间（21m2），定期交由有资质的单位处理。（依托现有）. 环保设备维护; 废活性炭. 环保设备维护; 废UV灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的现有工程污染排放情况及主要环境问题： 1、现有工程基本情况及环保手续 洛阳九发实业有限公司位于孟津县白鹤镇炎黄大道与光武路东南角，主要从事生产编织袋，现有工程环评于2012年6月4日通过洛阳市生态环境局审批（文号为：洛环监表[2012]98号）（见附件三），竣工验收于2015年5月25日通过洛阳市生态环境局审批（文号为：洛环验[2015]54号）（见附件四），2020年3月27日进行固定污染源排污许可登记（登记编号：914103225792232531001X）（见附件五）。 2、现有工程污染物排放情况 2.1废气 2.1.2有组织污染源达标分析 # 现有工程废气污染源主要为塑化工序和印刷工序产生的有机废气，原环评及竣工验收中均未提废气收集处理措施，产生的有机废气全部无组织排放。2019年6月，企业对现有工程产生的有机废气进行环保提升改造。现有工程塑化工序和印刷工序（停产状态）各新增1套活性炭+光氧催化装置，产生的废气经处理后通过15m排气筒排放。 # 根据厂区2021年7月17日~18日例行监测数据（见附件七），1#生产车间塑化工序活性炭+UV光氧催化装置进口非甲烷总烃最大浓度为59.5mg/m3，产生速率为0.455kg/h，出口非甲烷总烃最大浓度为7.54mg/m3，排放速率为0.073kg/h；塑化工序污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值（非甲烷总烃：60mg/m3）标准要求，同时满足《工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业建议排放浓度（非甲烷总烃：80mg/m3）标准要求。 # 根据厂区2020年6月8日~9日例行监测数据，印刷工序UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒出口苯、甲苯、二甲苯未检出，非甲烷总烃最大浓度为19.9mg/m3，平均排放速率为0.368kg/h。印刷工序污染物排放浓度均满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中表1最高允许排放浓度（苯0.5mg/m3、甲苯与二甲苯合计8mg/m3、非甲烷总烃40mg/m3）标准要求；同时满足（豫环攻坚办[2017]162号）中印刷工业建议排放浓度（非甲烷总烃：50mg/m3）标准要求。 2.1.2无组织污染源达标分析 根据河南康纯检测技术有限公司2021年7月17日-7月18日检测报告（KCJC-154-06-2021）（见附件七），厂界无组织非甲烷总烃周界外最大浓度值0.72mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度排放限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3）标准要求，同时满足《工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他企业排放建议值（非甲烷总烃：2.0mg/m3）标准要求。 厂区车间外1m处非甲烷总烃1h平均浓度值为1.97mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。 2.2废水 2.2.1生活污水 现有工程职工为120人，废水排放量为1440m3/a，根据验收监测数据，厂区废水总排口中COD、NH3-N排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1标准要求。 2.3噪声 本项目主要噪声设备主要有搅拌机、塑化机组、拉丝机、绕丝机、圆织机、缝纫机、印刷机等设备产生的噪声。现有工程验收监测期间，厂区东、南厂界昼、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；北厂界昼、夜间噪声监测值满足（GB12348-2008）4类标准限值要求。 2.4固废 本项目固体废物主要有生活垃圾、生产过程中产生的边角料和不合格产品、废液压油、废活性炭和废UV灯管。 # ①生活垃圾：本项目职工120人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算。则生活垃圾产生量为18t/a，收集后交由环卫部门处理。 ②废边角料和废丝：本项目在裁切工序会产生一部分废边角料和废丝，产生量约为27t/a，经收集后暂存厂区一般固废间，定期外售综合利用。 # ③废油墨桶：本项目印刷工序原料在使用过程中会产生一部分废油墨桶，产生量约为80个/a，经收集后暂存厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ④废液压油：项目设备定期更换废液压油，更换周期为5年，单次更换量为0.4t，则废液压油产生量为0.4t/5a，经收集后暂存厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 # ⑤废活性炭：根据厂区现有工程吸附的废气量核算，现有工程拉丝和印刷工序废活性炭产生量约为15.35t/a。 ⑥废UV灯管：根据企业提供，UV光氧催化每一年更换一次灯管，产生量约为48根/年，经收集后暂存厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 3、现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况见下表。 表10 现有工程污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 现有工程排放量. 废气; 非甲烷总烃（t/a）; 拉丝工序; 0.9091. 印刷工序; 0.3312. 废水; 废水量（m3/a）; 1440. COD（t/a）; 0.3456. NH3-N（t/a）; 0.0349. 固体废物; 生活垃圾（t/a）; 18. 废边角料和废丝（t/a）; 27. 废油墨桶（个/a）; 80. 废液压油（t/5a）; 0.4. 废活性炭（t/a）; 15.35. 废UV灯管（根/a）; 48. 4、现有工程存在环保问题 根据现场调查，现有工程存在的环保问题见下表。 表11 现有工程存在环保问题 序号; 现存环保问题; 整改措施; 整改完成时间. 1; 印刷工序未进行二次密闭; 对印刷机设备进行二次密闭，产生的废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（现有）处理后由15m排气筒排放。; 2021年9月. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区域判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境空气质量公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表12 洛阳市2020年环境空气质量现状评价情况一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.7; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 根据上表可知，区域范围内的SO2、NO2年均以及CO日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，PM2.5、PM10年均以及O3 8h平均浓度不能满足（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在评价区域为不达标区。 为深入推进大气污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，根据国务院和汾渭平原大气污染防治总体部署，洛阳市全面贯彻落实《洛阳市加快调整和优化城市区能源结构产业布局促进环境空气质量持续改善实施意见（2018-2020）年》（洛办[2018]37号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）特征污染环境质量现状 为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，本次环评引用《洛阳哈益体育用品有限公司年产900万条瑜伽垫项目环境影响报告表》中的监测数据，监测点位分别为该企业厂区（本项目西侧500m）和山底村（本项目西南侧960m），监测时间为2019年1月15日~21日。监测结果见下表。 表13 特征因子监测及评价结果一览表 项目; 标准值; 洛阳哈益体育用品有限公司厂区; 山底村. 监测值（mg/m3）; 评价指数; 达标情况; 监测值（mg/m3）; 评价指数; 达标情况. 非甲烷总烃1小时平均; 2.0; 0.46~0.71; 0.23~0.355; 达标; 0.47~0.70; 0.235~0.35; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 2、地表水质量现状 项目所在区域纳污水体为黄河渠，为了解黄河渠的环境质量现状，本次评价引用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中2020年1月17日~2020年1月19日对华阳产业集聚区污水处理厂入口上游300m（1#）和下游1km（2#）的黄河渠水质监测数据，监测因子为pH、COD、NH3-N，监测结果见下表，监测点位见附图3。 表14 地表水质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 评价项目; 1#; 2#. pH; 监测值范围; 7.78~7.92; 7.73~7.88. 污染指数范围; 0.39~0.46; 0.37~0.44. 最大超标倍数; 0; 0. 标准值; 6~9. COD; 监测值范围（mg/L）; 12~13; 18~19. 污染指数范围; 0.6~0.65; 0.9~0.95. 最大超标倍数; 0; 0. 标准值（mg/L）; 20. NH3-N; 监测值范围（mg/L）; 0.159~0.167; 0.150~0.156. 污染指数范围; 0.16~0.17; 0.15~0.16. 最大超标倍数; 0; 0. 标准值（mg/L）; 1.0. 由上表可知，各监测因子现状浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值要求，区域地表水质量较好。 3、声环境质量现状 为了解项目周围声环境质量现状，委托河南科策检测服务有限公司2020年12月22日-23日对本项目四周厂界进行监测，项目西厂界与华阳产业集聚区污水处理厂共界，本次只对东、南、北厂界进行噪声监测，本项目东、南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，北厂界紧邻会小线，执行（GB3096-2008）4a类标准要求。监测结果见下表，监测点位见附图3，检测报告见附件六。 表15 声环境质量监测结果一览表 单位：dB(A) 位置; 2020年12月22日; 2020年12月23日. 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 54; 45; 53; 44. 南厂界; 52; 43; 52; 44. GB3096-2008 3类标准; 65; 55; 65; 55. 北厂界; 56; 46; 55; 46. GB3096-2008 4a类标准; 70; 55; 70; 55. 由上表可知，本项目东、南厂界噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，北厂界噪声值能够满足（GB3096-2008）4a类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境 经现场调查，项目评价区域没有自然保护区和野生动植物种类；位于河南黄河湿地国家级自然保护区南侧760m，不在其保护范围内；所在区域以工业厂房、道路等人工生态系统为主，生态环境较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目不新增用地，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、无地下水集中式饮用水水源等地下水资源等，500m范围内涉及的居住区有雷湾村和汉陵小学，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 表16 本项目主要环境保护目标 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 雷湾村; S; 170; 2477. 汉陵小学; E; 480; 300. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 类型 | 执行标准 | 污染物 | 标准值 |  |
|  | 废气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准要求 | 非甲烷 总烃 | 排放限值：60mg/m3，企业边界大气污染物浓度排放限值4.0mg/m3 |  |
|  |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号 | 非甲烷 总烃 | 其他行业：排放建议值80mg/m3、处理效率≥70%，无组织排放限值2.0mg/m3 |  |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（厂房外设置监控点） | 非甲烷 总烃 | 监控点处1h平均浓度值 | 6mg/m3 |
|  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值 | 20mg/m3 |
|  | 废水 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1标准要求（间接排放） | COD | / |  |
|  |  |  | SS | / |  |
|  |  |  | NH3-N | / |  |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) |  |  |
|  |  |  | 4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) |  |  |
|  | 固体废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |  |  |  |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经化粪池预处理后与冷却排污水一并排入华阳产业集聚区污水处理厂深度处理。 本扩建工程新增废水排放量： 生产废水COD：0.0018t/a。 生活废水COD：0.023t/a，NH3-N：0.0023t/a； 项目建成后全场废水排放量： 生产废水COD：0.0018t/a。 生活废水COD：0.3686t/a，NH3-N：0.0372t/a； 本项目废水中产生的COD、NH3-N进入污水处理厂处理，通过孟津县华阳产业集聚区污水处理厂消减。 扩建工程建成后新增VOCs（非甲烷总烃）排放量：2.1212t/a。 根据厂区污染物排放量核算，本项目扩建工程新增VOCs（非甲烷总烃）排放量为2.1212t/a，项目建成后全厂VOCs（非甲烷总烃）排放量为3.3615t/a。 洛阳九发实业有限公司生产线技术升级改造项目本次新增VOCs（非甲烷总烃）排放量为2.1212t/a。新增VOCs（非甲烷总烃）排放指标由2020年已实施关停的洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目中削减量代替解决，可实现区域新增大气污染物消减替代。 |  |  |  |  |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，利用现有已建成车间进行建设，施工期影响主要为生产设备设施的安装，施工期较短，施工期影响主要为噪声影响。本评价对施工特提出以下要求： （1）合理安排施工时间：安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，夜间禁止施工，尽量加快施工进度，缩短工期。 （2）尽量选用低噪声的施工机械，对动力机械设备进行定期的维修、养护，闲置不用的设备应立即关闭。 （3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距居民住宅较远处，以减缓对居民生活的影响 （4）车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工场界噪声值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 采取有效措施对项目施工噪声进行控制后，本项目施工噪声对周围影响将会控制在较低水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为1#、4#生产车间塑化工序产生的非甲烷总烃。 （1）1#车间塑化废气 根据1#生产车间现有工序中塑化工序非甲烷总烃产生量核算，非甲烷总烃的产生系数为1.2133kg/t-原料，改建后1#车间原辅材料用量为6000t/a，则项目非甲烷总烃产生量为7.2798t/a。 本项目现有4套拉丝机组，分别在塑化机组出料口处进行二次密闭，经集气管道进入1套活性炭+UV光氧催化装置处理，由15m排气筒排放。设备年有效工作时间约为7200h，集气效率按85%，风机风量为9000m3/h，则UV光氧催化+活性炭吸附装置进口非甲烷总烃产生量为6.1878t/a，产生速率为0.8594kg/h，产生浓度为95.49mg/m3；经活性炭（处理效率80%）+UV光氧催化装置（处理效率30%）处理后（综合处理效率按85%），出口非甲烷总烃排放量为0.9282t/a，排放速率为0.1289kg/h，排放浓度为14.32mg/m3。无组织非甲烷总烃排放量为1.092t/a，排放速率为0.1517kg/h。 （2）4#车间塑化废气 根据1#生产车间塑化工序非甲烷总烃产生量核算，非甲烷总烃的产生系数为1.2133kg/t-原料，4#车间原辅材料用量为3000t/a，则项目非甲烷总烃产生量为3.6399t/a。 本项目新增3条拉丝机组，分别在塑化机组出口进行二次密闭，经集气管道进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，由15m排气筒排放。设备年有效工作时间约为7200h，集气效率按85%，风机风量为6000m3/h，则UV光氧催化+活性炭吸附装置进口非甲烷总烃产生量为3.6399t/a，产生速率为0.4297kg/h，产生浓度为71.62mg/m3；经UV光氧催化（处理效率30%）+活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后（综合处理效率按85%），出口非甲烷总烃排放量为0.4641t/a，排放速率为0.0645kg/h，排放浓度为10.47mg/m3。无组织非甲烷总烃产生量为0.546t/a，产生速率0.0758kg/h。 （3）废气源强核算 根据以上分析，本项目建成后1#、4#生产车间污染物产排污情况见下表。 表17 污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量 t/a; 产生 浓度 mg/ m3; 产生 速率 kg/h; 治理工艺; 排放量 t/a; 排放 浓度mg/ m3; 排放 速率kg/h. 1#车间塑化工序; 非甲烷总烃; 有组织; 6.1878; 95.49; 0.8594; 密闭罩+ UV光氧催化装置+活性炭吸附（1#）+1根15m排气筒DA001; 0.9282; 14.32; 0.1289; 7200. 4#车间塑化工序; 有组织; 3.0939; 71.62; 0.4297; 密闭罩+UV光氧催化+活性炭吸附（3#）+1根15m排气筒DA003; 0.4641; 10.47; 0.0645. 1#生产车间; 无组织; 1.092; /; 0.1517; 车间密闭; 1.092; /; 0.1517. 4#生产车间; 无组织; 0.546; /; 0.0758; 车间密闭; 0.546; /; 0.0758. （4）污染物治理设施基本信息 表18 治理设施基本信息表 污染源; 治理工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术. DA001; 密闭罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置（1#）+15m排气筒; 9000; 85; 85; 是，根据(HJ1122—2020). DA003; 密闭罩+UV光氧催化+活性炭吸附（3#）+15m排气筒; 6000; 85; 85. 由上表可知，本项目采取的治理措施均为可行技术，1#车间塑化工序治理设施排气筒（DA001）有组织排放浓度为14.32mg/m3，4#车间塑化工序治理设施排气筒（DA003）有组织排放浓度为10.47mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。 （5）污染物排放口基本情况 表19 排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型; 排气筒底部中心坐标. 经度; 维度. DA001; 1#车间UV光氧催化+活性炭吸附装置（1#）排气筒; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 112.575124°; 34.841081°. DA003; 4#车间UV光氧催化+活性炭吸附装置（3#）排气筒; 15; 0.4; 常温; 一般排放口; 112.576100°; 34.840393°. （6）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业(HJ1122—2020)》的要求，本项目废气监测计划见下表。 表20 污染物监测计划表 排放口; 排放口名称 监测点位; 监测因子; 监测 频次; 排放标准. DA001; 1#车间UV光氧催化+活性炭吸附装置（1#）排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准要求及（豫环攻坚办[2017]162号）其他企业限值要求。. DA003; 4#车间UV光氧催化+活性炭吸附装置（3#）排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年. /; 厂界监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. /; 车间外监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准要求. 综上所述，虽然项目位于环境空气不达标区，但项目营运期生产过程采取多种措施，减少污染物排放，各工序产生的非甲烷总烃经密闭罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，由15m排气筒排放，处理措施为排污许可规范中可行技术，且污染物排放量小，排放浓度满足标准要求；距离厂界最近的敏感点为南侧170m的雷湾村，随着洛阳市、孟津县大气污染防治措施的落实，区域环境空气质量将逐步改善，本项目对环境空气影响较小可以接受。 2、废水 本项目用水主要为职工日常的生活用水和产品循环冷却排污水。本项目水平衡见下图。 新鲜水 生活污水 产品冷却用水 化粪池 厂区总排口 华阳污水处理厂 0.4 0.24 0.64 0.12 0.44 0.32 0.32 蒸发0.12 11.88 损耗0.08 图2 本项目水平衡图 单位m3/a （1）生活污水 本次项目新增劳动定员10人，均不在厂区食宿。根据《建筑给排水设计规范》（DB50015-2019）人均用水量按40L/d人。。则用水量为0.4m3/d（120m3/a），污水产生系数取0.8，则排放量0.32m3/d（96m3/a），项目污水中主要污染物浓度COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L，产生量为COD 0.0288t/a、SS 0.0192t/a、NH3-N 0.0024t/a；经厂区化粪池预处理后，污染物浓度为COD 240mg/L、SS 140mg/L、NH3-N 24.25mg/L，排放量为COD 0.023t/a、SS 0.0134t/a、NH3-N 0.0023t/a。 （2）产品冷却排污水 产品经塑化机组挤出后的产品需进入冷却水槽进行冷却定型，本扩建工程循环水量为12m3/d（3600m3/a），补充水量按2%计，则补充量为0.24m3/d（72m3/a）。冷却排污水仅盐分增加，水质较清洁，直接排至厂区废水总排口，排放量为0.12m3/d（36m3/a），项目污水中污染物排放浓度COD 50mg/L、SS 15mg/L，产生量为COD 0.0018t/a、SS 0.0005t/a。 （3）废水源强核算 表21 废水污染源源强核算结果一览表 产污环节; 污染物种类; 废水排放量（m3/a）; 污染物的产生; 治理设施; 污染物的排放; 是否为可行技术. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 处理 能力; 去除率（%）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工 生活; COD; 96; 300; 0.0288; 化粪池; 0.5m3/h; 20; 240; 0.023; 是，根据(HJ1122—2020). SS; 200; 0.0192; 30; 140; 0.0134. NH3-N; 25; 0.0024; 3; 24.25; 0.0023. 产品冷却; COD; 36; 50; 0.0018; /; /; /; 50; 0.0018; /. SS; 15; 0.0005; /; 15; 0.0005. （4）排放口基本情况 表22 项目废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口中心地理坐标. 经度; 纬度. DW001; 厂区总排口; 一般排放口; 112.5749677o; 34.8414672o. （5）废水监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业(HJ1122—2020)》，本项目废水监测计划见下表。 表23 废水监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 厂区总排口; COD、氨氮、SS; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1标准要求. 生活污水经厂区的化粪池处理后，与冷却排污水一并排至华阳产业集聚区污水处理厂深度处理，不会对区域的地表水环境产生影响。 综上所述，本项目废水能得到合理处置，对周围水环境影响不大，采取的措施可行。 3、噪声污染源 （1）噪声污染源强 本项目运营期新增噪声主要有4#生产车间上料机、搅拌机、塑化机组、拉丝机和绕丝机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在75-85dB（A）之间。经基础减震和厂房隔声降噪。其主要噪声源强及防治措施见下表。 表24 拟建工程各部门高噪声设备源强 单位dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 产生强度; 降噪措施; 持续时间; 排放强度. 4#生产 车间; 上料机; 3台; 80; 基础减振、厂房隔声; 9h/d; 60. 搅拌机; 3台; 85; 9h/d; 65. 塑化机组; 3台; 75; 24h/d; 55. 拉丝机; 3台; 70; 24h/d; 50. 绕丝机; 3台; 75; 24h/d; 55. 风机; 1台; 85; 24h/d; 65. （2）噪声达标情况 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)，本项目车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测公式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L(r0)—距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m处。 作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r＜a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 面声源衰减到各厂界的预测结果见下表。 表25 面声源在厂界处的预测值 单位：dB(A) 预测点; 时段; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼; 40.08; 54; 54.17; 65; 达标. 夜; 45; 46.21; 55; 达标. 南厂界; 昼; 39.51; 52; 52.24; 65; 达标. 夜; 44; 45.32; 55; 达标. 北厂界; 昼; 35.05; 56; 56.03; 70; 达标. 夜; 46; 46.34; 55; 达标. 根据噪声预测分析，本项目噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，经过几何发散衰减和距离衰减，东、南厂界昼、夜间噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，北厂界昼、夜间噪声叠加值满足（GB12348-2008）中4类标准要求，且项目周围50m范围内无环境敏感目标，对周围环境影响很小。 （3）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819—2017)，本项目噪声监测计划如下表。 表26 噪声监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 东厂界; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准要求. 南厂界. 北厂界. 4、固体废物 扩建工程产生的一般固体废物主要为绕丝、圆织和裁剪工序产生的废边角料、废丝和职工生活垃圾；危险废物有废液压油、废活性炭和废UV灯管。 （1）一般固废 ①废边角料和废丝：本扩建工程在生产过程中会产生一部分废边角料和废丝，新增产生量约为63t/a，固废代码为292-003-006，经收集后暂存厂区一般固废暂存间，定期外售处理。 ②生活垃圾：本扩建工程劳动定员10人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d·人），则产生量为5kg/d（1.5t/a），定期由环卫部门收集，运至垃圾填埋场处置。 （2）危险废物 # ①废液压油：本扩建工程设备生产线配备液压系统，液压油每三年更换一次，产生量约为0.3t/5a，废物类别为HW08废矿物油与含废矿物油废物，废物代码900-218-08，经收集后暂存厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 # ②废活性炭：本扩建工程经活性炭吸附的废气量为5.5226t/a，经UV光氧预处理后，产生量为3.8658t/a。根据《简明通风设计手册》有机废气有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭。根据吸附有机废气量核算，需要活性炭16.1077t/a，则全厂废活性炭产生量为19.97t/a，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 ③废UV灯管：本扩建工程新增1套UV光氧设备，安装灯管数量为24根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，平均每年要全部更换一次，产生量为24根/a，废物类别为HW29含汞废物，废物代码900-023-29，经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 （2）本扩建工程固废产生情况见下表。 表27 本扩建工程固废产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特征; 年度 产生量; 贮存方式; 最终 去向; 利用或处置量. 生产工序; 废边角料和废丝; 一般工业 固废292-003-06; /; 固态; /; 63t/a; 一般固废暂存区; 外售; 63t/a. 职工生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 1.5t/a; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 1.5t/a. 生产设备; 废液压油; 危险废物HW08 废矿物油与含废矿物油废物; 废矿物油; 液态; T，I; 0.3t/5a; 危废暂存间; 交由有资质的单位处置; 0.3t/5a. 环保设备; 废活性炭; 危险废物HW49 其他废物; 废活性炭; 固态; T; 19.97t/a; 19.97t/a. 环保设备; 废UV灯管; 危险废物HW29 含汞废物; 含汞废物; 固态; T; 24根/a; 24根/a. （3）环境管理要求 根据河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》，针对危险废物提出以下管理及防治措施： 1）建设完善管理制度 危险废物应由专人管理，制定有关管理制度，记录危险废物产生、储存、处置情况。 2）危险废物管理要求 ①危险废物应委托有相应资质的危废处置单位进行处置，严禁乱丢乱倒。 ②须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 3）其他管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第八十五条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。 综上所述，本项目采取以上措施后固体废物均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 5、地下水、土壤 本项目原材料全部放至生产车间内，生产车间地面全部硬化，危险废物全部暂存厂区危废暂存间，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资9万元，占总投资的9%。项目环保投资情况见下表。 表28 项目工程环保投资估算一览表 污染物类别; 设施名称; 投资额 （万元）. 废气; 1#车间塑化工序; 塑化工序出料口设密闭罩（4个）+UV光氧催化 +活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; 依托现有工程. 4#车间塑化工序; 塑化工序出料口设密闭罩（3个）+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒3#（1套）; 5. 废水; 生活污水; 化粪池12m3; 依托现有工程. 噪声; 产生噪声各设备; 基础减震和厂房隔声; 1. 一般固体废物; 废边角料和废丝; 一般固废暂存处42m2; 依托现有工程. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 依托现有工程. 危险废物; 废液压油; 危废暂存间21m2; 依托现有工程. 废活性炭. 废UV灯管. “以新 带老”; 印刷设备; 二次密闭; 3. 合 计; 9. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（1#车间塑化工序） | 非甲烷总烃 | 密闭罩（4个）+UV光氧催化+活性炭吸附装置（1#）+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准要求、《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求 |
|  | DA003（4#车间塑化工序） | 非甲烷总烃 | 密闭罩（3个）+UV光氧催化+活性炭吸附装置（3#）+1根15m排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池12m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1标准要求 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 冷却排污水 | COD | / |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 东、南、北 厂界 | 等效连续 声压级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类、4类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产中产生的废边角料和废丝经收集后暂存厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用；车间内设置垃圾桶收集员工生活垃圾，定期由环卫部门清运处理；产生的危险废物经收集后暂存场区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面全部硬化，危废暂存间设置围堰和防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可变更登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳九发实业有限公司生产线技术升级改造项目符合国家产业政策，项目选址可行，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，建成使用后对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 1.2403 |  |  | 2.1212 |  | 3.3615 | +2.1212 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.3456 |  |  | 0.0248 |  | 0.3704 | +0.0248 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.0349 |  |  | 0.0028 |  | 0.0377 | +0.0028 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料和废丝（t/a） | 27 |  |  | 63 |  | 90 | +63 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 18 |  |  | 1.5 |  | 19.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 废液压油（5t/a） | 0.4 |  |  | 0.3 |  | 0.7 | +0.3 |
|  | 废活性炭（t/a） | 15.35 |  |  | 19.97 |  | 35.32 | +19.97 |
|  | 废UV灯管（根/a） | 48 |  |  | 24 |  | 72 | +24 |
|  | 废油墨桶（个/a） | 80 |  |  | 0 |  | 80 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①