报批本

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产6000吨遮阳网4000吨彩条布建设项目

建设单位（盖章）：     洛阳钰润编织有限公司

编制日期：               2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6000吨遮阳网4000吨彩条布建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410322-17-03-052187 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张博洋 | 联系方式 | 185****5455 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 洛阳 市 孟津 县（区） 小浪底镇 （街道） 相留村西 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：112度22分9.233秒，北纬：34度51分11.478秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六-53、塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 16500 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 0.14 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 41292 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区小浪底相留村西，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月），项目所在地不属于生态红线区域。 饮用水源保护区划调查： 本项目位于洛阳市孟津区小浪底相留村西，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级小浪底镇马屯村四队井。 （一）小浪底镇马屯村四队井水源地 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，小浪底镇马屯村四队井位于243省道南侧约200m处，地理坐标为N34°50'59.68"、E112°20'44.09"，井深168m，静水位71.5m，动水位80m，单位涌水量120m3/d·m。该井于2011年竣工，目前尚未启用，启用后可服务人口3500人。马屯村四队井属于孔隙水承压水，其上部潜水的含水层介质主要为卵砾石和中砂。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），马屯村四队井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围200m的区域；不设二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，项目位于小浪底镇马屯村四队井水源地一级保护区东北方向约1875m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与饮用水水源保护区位置关系见附图5。 文物调查： 孟津区重点文物保护单位保护包含邙山陵墓群（北魏陵区）、邙山陵墓群（东汉陵区）、汉魏故城等。距离本项目最近的文物保护单位为项目西南侧7500m邙山陵墓群（北魏陵区），因此，本项目不涉及大遗址保护区域，与文物保护区划位置关系见附图（详见附图6）。 （2）环境质量底线 根据孟津区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，评价区内环境空气质量一般。 本项目生产过程使用电能，拉丝、覆膜、造粒过程产生的非甲烷总烃经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后达标排放；项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区自建隔油池+化粪池收集处理后，排入小浪底镇污水处理厂；本项目生产过程中产生的危险废物废润滑油、废活性炭等由有资质单位运走处置。本项目排放的非甲烷总烃在孟津区区域内进行等量替代，不新增大气污染物的排放量，因此项目建设不会增加区域环境压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约50万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据查阅洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元（相对位置关系图见附图7），本次依据孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析。 表1 孟津区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 孟津县生 态保 护红 线; 优先 保护 单元; 空间布局约束; 1、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 - 现有的渔业养殖不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目为塑料制品制造项目，不属于损害生态保护功能的活动。; 相符. 孟津县水 优先 保护 区; 1、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 项目位于孟津区小浪底镇相留村，项目用地为建设用地，不在河南黄河湿地国家级自然保护区范围内。; 相符. 孟津县一 般生 态空 间; 1、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 3、在湿地保护范围内禁止围垦湿地、填埋湿地等活动。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; 本项目为塑料制品制造项目，项目不涉及无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等活动。项目位于小浪底镇相留村，不在小浪底湿地保护范围。; 相符. 孟津县一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、新建涉VOCs排放的工业企业要符合相关规定。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目为新建涉VOCs排放的项目，根据表2分析，项目非甲烷总烃治理排放满足《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 3、涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。; 项目运输车辆所用燃料均符合国家标准和本省使用要求；项目不涉及含重金属废水和废气排放。; 相符. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集暂存后排入小浪底镇污水处理厂。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水主要为职工生活用水，经化粪池收集预处理后排入小浪底镇污水处理厂，本项目无生产废水外排。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 2.1《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目为塑料制品制造项目，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目；项目所用的生产设备主要为拉丝机、编织机、覆膜机、圆织机等，生产工艺主要为原料（聚乙烯、色母粒等）—热熔（新料）挤出—分切拉伸—编织—（包装袋编织覆膜）—打包—包装销售，均不属于淘汰落后的设备及工艺。且项目已于2020年6月18日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410322-17-03-052187（详见附件2）。因此，项目符合国家产业政策。 2.2《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号） 洛阳市污染防治攻坚战领导小组于2021年2月10日印发了《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表2 项目与洛环攻坚办[2021]18号符合性分析 项目; 洛环攻坚办[2021]18号; 本项目特点; 符合性. 1、扎实推进源头替代; 全面落实生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），积极推进源头替代工作，截止2020年12月31日，未按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求完成源头替代比例的，2021年3月底前，必须完成源头替代任务。相关行业替代比例要求：木质家具制造行业推广使用水性、紫外光固化涂料，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶黏剂、替代比例达到100%。工程机械制造行业推广使用高固体分、粉末涂料，使用比例达到30%以上，探索试用水性涂料。钢结构制造行业大力推广使用高固体分涂料，使用比例达到50%以上，探索试用水性涂料，卷材制造行业全面推广使用自动辊涂技术，配套建设燃烧等治理设施。; 本项目生产过程中不使用胶黏剂等产生挥发性有机物的原料，本项目生产过程中挥发性有机物主要为原料聚乙烯熔融挤出过程产生。; 符合. 3、全面提升VOCs无组织防治水平; 2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶黏剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料储存间、配料间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态，对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集效率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染治理设施去除效率进行核算，去除效率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目属于新建塑料制品制造项目，项目VOCs产生工序主要为拉丝工序的熔融挤出过程，企业拟对拉丝机熔融挤出工段、覆膜机、造粒机进行二次密闭，将熔融挤出、覆膜、造粒过程产生的VOCs废气收集后引入活性炭吸附脱附催化燃烧系统进行处理，处理达标后通过15m高排气筒进行排放。; 符合. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量……新建涉VOCs排放的工业企业要入园区……新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。; 本项目属于新建塑料制品制造项目，选址位于孟津区小浪底镇相留村，VOCs排放量为88.5kg/a，且项目位于城市建成区外，项目产生的非甲烷总烃在孟津区区域内进行等量替代，无新增大气污染物的排放量。项目生产过程中产生的VOCs经活性炭吸附脱附催化燃烧系统处理后排放，对周围环境影响较小。; 符合. 2.3《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 洛阳市污染防治攻坚战领导小组于2021年5月13日印发了《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表3 项目与洛环攻坚[2021]5号符合性分析 洛环攻坚[2021]5号; 本项目情况; 符合. 严格环境准入（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放建设项目，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打压的高压态势。; 本项目属于塑料制品制造行业，不属于左列高耗能、高排放项目和能过剩的产业项目。且本项目已经孟津县发展和改革委员会同意备案。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线，环境质量底线、资源利用上线和生态环境准人清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 项目实施符合“三线一单”管控要求，符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单，根据表4分析，本项目可达到绩效分级重点行业B级以上要求。. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。2021年3月底前，全市木质家具制造、工程机械制造、钢结构制造、卷材制造等行业按照比例完成源头替代，包装印刷、制鞋工业、汽修行业全部完成源头；4月底前，工业涂装、农药制造等涉VOC各行业全部完成源头替代；5月底前，家具制造、制鞋、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。; 本项目生产过程中不使用胶黏剂等产生挥发性有机物的原料，本项目生产过程中挥发性有机物主要为原料聚乙烯熔融挤出过程产生，因此，本项目不需要实行源头替代。; 符合. 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造、农药制造、炼焦化学等涉VOCs行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶黏剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理；5月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目属于新建塑料制品制造项目，项目VOCs产生工序主要为拉丝熔融挤出过程，企业拟对拉丝机熔融挤出工序、覆膜机及造粒机进行二次密闭，密闭间内形成微负压，将拉丝及覆膜、造粒过程产生的VOCs废气收集后引入活性炭吸附脱附催化燃烧系统进行处理，处理达标后通过15m高排气筒进行排放。; 符合. 2.5 企业绩效分级相符性分析 按《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]5号）文件要求，结合企业实际分级评级情况，本次项目应按B级要求进行建设。 本项目属于塑料制品制造项目，执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中“六、塑料制品”相关内容，本项目B级企业绩效分级相关指标分析如下表所示。 表4 “塑料制品”绩效分级指标相符性分析 差异化指标; B级企业; 本项目相符性. 原料、能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目能源使用电。. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》允许类；项目建设符合河南省洛阳市等相关产业政策，符合小浪底镇土地利用总体规划。满足指标要求。. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于 0.3米/秒；; 本项目拟对拉丝熔融挤出工序、覆膜机及造粒机进行二次密闭，将拉丝、覆膜、造粒过程产生的有机废气收集后引入活性炭吸附脱附催化燃烧系统进行处理，处理达标后通过15m高排气筒进行排放。满足指标要求。. 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；; 本项目VOCs治理工艺采用活性炭吸附脱附催化燃烧系统，满足指标要求。. 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术；; 本项目生产过程中，不使用粉状物料，所有生产工艺均在封闭车间内进行。. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目活性炭吸附脱附催化燃烧系统产生的废活性炭经收集后暂存在危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理。符合指标要求。. 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目不涉及。. 无组织排放; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 本项目不涉及。. 粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送；; 本项目生产过程中使用的聚乙烯等粒状物料采用密闭的包装袋、容器进行物料转移。符合指标要求。. 产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；; 项目拉丝、覆膜及造粒过程产生的VOCs废气经收集后引入活性炭吸附脱附催化燃烧系统进行处理，处理达标后通过15m高排气筒。符合指标要求。. 厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路及车间地面硬化，无裸露地面。符合指标要求。. 排放限值; 全厂有组织 PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3。; 本项目非甲烷总烃排放浓度为0.6861mg/m3，小于30mg/m3。符合指标要求。. VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；; 本项目VOCs治理设施与生产设备同步运行，企业生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³。. 锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3。; 本项目不涉及。. 监测监控水平; 有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 本项目建成后按生态环境部门要求安装在线监控设施，并于市生态环境局联网。. 有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 项目建成后按要求进行自行检测。. 涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 项目建成后按要求安装用电监控设施，并于生态环境部门用电监管平台联网。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 环评建议企业在项目建成后按要求完成排污许可证，并制定相应的环境管理制度，废气治理设施运行管理规程等，且本环评已制定相关污染物的自行检测方案，项目建成后企业按要求频次完成自行检测。. 台帐记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气）消耗记录6.固废、危废处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成后，企业按左列要求记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，原辅材料消耗记录，固废、危废处理记录等。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业建成后，拟设立安环部，专门对厂区安全环保方面进行管理，并定期参加环保培训等。. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 项目建成后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输；项目厂区拟设置1台国三以上的叉车，对厂区内物料进行转移。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业日进出货物量小于150吨，项目建成后，企业按照要求建立电子台账记录厂区进厂车辆信息。. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳钰润编织有限公司于2016年1月5日注册成立，法人代表柴建伟，公司统一社会信用代码为91410322MA3X6FE3XM，拟投资16500万元在河南省洛阳市孟津区小浪底相留村西建设年产6000吨遮阳网4000吨彩条布建设项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺设备和产品内容均不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，且项目已于2020年6月18日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410322-17-03-052187（详见附件2）。因此，项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29；53、塑料制品业292”，不以再生塑料为原料，无电镀工艺，不使用溶剂型胶粘剂、涂料；因此，按要求应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于洛阳市孟津区小浪底相留村西，项目厂区占地面积为41292m2（合62亩）。 根据现场勘查，本项目厂址目前为空地，根据小浪底镇人民政府出具的入驻证明（见附件3），同意本项目的入驻。经查阅小浪底镇土地利用总体规划图（2010-2020年）（见附图2），且根据孟津区小浪底镇国土规划建设所出具的用地证明（见附件4），本项目用地为建设用地。 本项目厂址东侧为村道，隔村道为周边居民农用地，项目南侧为树林，项目西侧为村道，隔村道为洛阳科创机械制造有限公司，项目北侧为郑三线。距离本项目最近的敏感点为项目厂区外西侧190m的上村，本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况及敏感目标图见附图4。 3、工程主要建设内容 本项目建设地点位于洛阳市孟津区小浪底相留村西，项目厂区占地面积为41292m2（合62亩）。项目厂区内共建设钢结构厂房（5栋）17000m2，综合楼一栋5层砖混结构（用于办公、员工宿舍、食堂等）4800m2。项目基本情况见表5，主要建设内容见表6。 表5 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳钰润编织有限公司. 统一社会信用代码; 91410322MA3X6FE3XM. 项目名称; 年产6000吨遮阳网4000吨彩条布建设项目. 工程性质; 新建. 建设地点; 河南省洛阳市孟津区小浪底相留村西. 土地性质; 建设用地. 中心点地理坐标; 东经：112度22分9.233秒，北纬：34度51分11.478秒. 产品生产规模; 年产6000吨遮阳网4000吨彩条布建设项目. 生产工艺; 遮阳网、彩条布：原料（聚乙烯、色母粒等）—搅拌—热熔（新料）拉丝—绕丝—编织—打包—包装销售。 包装袋：原料（聚乙烯、色母粒等）—搅拌—热熔（新料）拉丝—绕丝—编织—印刷（外协）—覆膜—打包—包装销售。. 项目组成; 生产设施：1座拉丝生产车间，1座编织车间，1座包装车间，1座原料库，1座成品库； 公辅设施：综合楼（用于办公、员工宿舍、食堂等）； 环保设施：活性炭吸附脱附催化燃烧装置、食堂油烟净化器（中型）、隔油池、化粪池、危险废物暂存间。. 占地面积; 厂区总占地面积41292平方米。. 工程投资; 16500万元，其中环保投资23万元。. 工作制度; 年工作240天，每天3班，每班工作8小时。. 劳动定员; 260人，其中管理人员20人，生产人员240人。. 表6 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 拉丝车间; 1层钢结构，建筑面积5400m2，用于拉丝工序的生产、覆膜、包装袋编织工序的生产。; 新建. 编织车间; 1层钢结构，建筑面积2900m2，用于遮阳网和彩条布的编织。; 新建. 包装车间; 1层钢结构，建筑面积2900m2，用于产品包装。; 新建. 原料仓库; 1层钢结构，建筑面积2900m2，用于原料储存。; 新建. 成品仓库; 1层钢结构，建筑面积2900m2，用于产品储存。; 新建. 辅助工程; 综合楼; 位于项目所在厂区东北角，5层砖混结构，建筑面积4800m2，用于行政办公、员工宿舍、食堂等。; 新建. 公用工程; 供电; 来自孟津区小浪底镇市政电网。; /. 供水; 厂区自备水井供水; /. 排水; 项目无生产废水排放。职工生活污水经化粪池暂存处理后，排入小浪底镇污水处理厂进行处理。; /. 供暖、制冷; 无集中供热及制冷设施，采用分体式空调供暖和制冷。; /. 环保工程; 活性炭吸附脱附催化燃烧装置; 共1套，用于处理拉丝、覆膜、造粒过程产生的有机废气。; 新建. 油烟净化器（中型）; 共1套，用于处理食堂油烟。; 新建. 冷却塔; 共3个，3t/h，拉丝设备冷却水循环利用，定期补充损耗。; 新建. 循环水池; 共1个，容量为10t，拉丝设备冷却水循环利用，定期补充损耗。; 新建. 隔油池; 共1座，容积为1m3，用于处理食堂废水。; 新建. 化粪池; 共1座，容积为70m3，三格化粪池，用于职工生活污水的收集暂存。; 新建. 危险废物暂存间; 共1座，位于拉丝车间南侧，占地面积为10m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 新建. 4、产品方案及生产规模 本项目拉丝机组的产量为2000t丝辊，编织机组产量为10000t/a。项目建成后全厂产能见表7。 拉丝机组设备产能分析：本项目单条拉丝机生产能力为0.05t/h，年工作时间约24h×180天，则拉丝机产能为0.05t/h×10条×24h×180天=2160t/a，可满足需求。 编织机组设备产能分析：本项目单台编织机的生产能力为0.05t/h，年工作时间为24h×240天，则编织机产能为0.05t/h×45台×24h×240天=12960t/a，可满足需求。 本项目产品方案及生产规模及见下表。 表7 产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 规格/型号; 生产规模（t/a）; 备注. 1; 遮阳网; 4m.、6m、8m、10m、12m; 6000; 80g/m2，折合约7500万m2。. 2; 彩条布; 4m.、6m、8m、10m、12m; 4000; 80g/m2，折合约5000万m2。. 合计; 10000; 12500万m2. 5、主要生产设备 本项目生产设备见下表。 表8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注; 年时基数. 1; 拉丝机组; 130/33; 套; 10; 工作温度280℃; 4320h. 2; 编织机组; MFSM-Ⅱ高速双针床遮阳网经编机; 套; 45; /; 5760h. 3; 包装机; /; 台; 1; /; 720h. 4; 印刷机; 3m; 台; 1; 本项目不再建设; /. 5; 覆膜机; 3m; 台; 1; /; 240h. 6; 圆织机; 150型; 台; 2; /; 480h. 7; 造粒机; /; 台; 1; 用于废边角料回收利用; 120h. 8; 冷却塔; 3t/h; 个; 3; 用于设备循环冷却水; 4320h. 9; 冷却循环水罐; 10t; 个; 1; 4320h. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 本项目生产原料主要为丝辊及聚乙烯颗粒，项目年产6000吨遮阳网及4000吨彩条布，共需要原料10000吨，其中8000吨为外购丝辊，另外2000吨为外购聚乙烯颗粒、色母粒等原料使用拉丝机组生产丝辊。 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表9 主要原辅材料及动力消耗 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 主要原辅材料; 丝辊; t/a; 8000; 1kg丝/丝辊，项目共购进800万个丝辊。. 聚乙烯颗粒（PE）; t/a; 1880; 袋装，PE颗粒，粒径3mm~5mm. 色母料（含有颜料的聚乙烯颗粒）; t/a; 60; 袋装，粒径3mm左右. 塑料抗老化剂; t/a; 60; 袋装，颗粒状. 动力能源; 电; 104kwh/a; 50; 小浪底镇电网. 新水; m3/a; 6768; 厂区遗留水井供水. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员260人，其中管理人员20人，生产工人240人，其中200人在厂内食宿。年工作日240天，每天3班，每班工作8小时。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目所在厂区原有一处村民遗留水井，项目建成后，直接从此水井内取水，水井水质、水量可满足本项目生活使用。本项目用水主要为职工生活用水及设备循环冷却用水。 ①设备循环冷却水 本项目生产用水主要为设备循环冷却用水，用水量为432m3/a。 ②职工生活用水 本项目用水主要为生活用水，本项目劳动定员为260人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），住宿人员职工生活用水按照120L/人.d计，本项目200人在厂区食宿，则住宿人员职工生活用水量为24m3/d，非住宿人员职工生活用水按照40L/人.d计，本项目60人不在厂区食宿，则非住宿人员职工生活用水量为2.4m3/d，因此，本项目厂区日生活用水总量为26.4m3/d，年生活用水量为6336m3。 本项目具体用水、排水情况见见表10，水平衡见图1。 表10 项目用水及排水量一览表 序号; 项目名称; 使用人数或单位数; 用水量标准; 日耗量（m3/d）; 年耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 备注. 1; 循环冷却水; /; 2.4m3/d; 2.4; 432; 0; 循环使用不外排. 2; 生活用水; 200人; 120L/人.d; 24; 5760; 4608; 食宿. 3; 60人; 40L/人.d; 2.4; 576; 460.8; 不食宿. 合计; 28.8; 6768; 5068.8; /. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 本项目采用雨污分流制，建有污水收集系统和雨水排放系统，项目生产所用的冷却用水循环使用，不外排。因此，项目所产生的废水主要为职工日常生活所产生的生活污水。 本项目生活用水量为6336m3/a（26.4m3/d），生活污水产生量按照用水量的80%计算，即生活污水产生量为5068.8m3/a（21.12m3/d）。根据现场勘查可知，本项目位于小浪底镇污水处理厂收水范围内，该污水处理厂已建成并投入运行。项目生活污水经厂区内1座隔油池（1m3）和1座化粪池（70m3）收集处理后，排入小浪底镇污水处理厂进行深度处理。 （3）供电 本项目供电由孟津区小浪底镇市政电网集中供给，年用电量为50万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 本项目主要为遮阳网和彩条布的制造，根据建设单位提供资料，项目遮阳网与彩条布生产工艺一样，仅色母粒颜色不一致，生产工艺流程具体如下： 图1 项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 本项目原料主要包括聚乙烯颗粒、色母粒、塑料抗老化剂、丝辊等。项目编织工序所用丝辊中8000吨外购，2000吨使用聚乙烯颗粒等原料生产。本项目生产主要包括丝辊生产、编织、包装袋生产、包装四种工艺。 丝辊生产工艺： 搅拌：将外购的聚乙烯、抗老化剂、色母粒等原辅料（均为颗粒状）按照比例28:1:1在料斗内进行混合后，通过搅拌机的上料口吸入搅拌机内，通过搅拌机进行搅拌，搅拌5min后均匀，进入下一道工序。搅拌机密闭搅拌。在此生产过程中会产生一定的噪声。 热熔拉丝：混合物料进入拉丝机后通过电加热段融化（拉丝机的融化挤出温度约280℃）、挤出后带着粘流态的膜片状物立即进入冷却水箱进行急骤冷却来定型成薄膜，通过划切再经过两组烘箱背部热板的热处理，在拉伸牵引力的作用下（拉伸的过程采用电加热对薄膜加热，加热温度130℃），扁丝拉长分子发生取向作用，使扁丝纵向强度增加。拉丝机电加热段融化挤出过程会产生有机废气。 绕丝：被拉伸之后的扁丝经绕丝段自动收丝成丝辊。 热熔拉丝、绕丝过程会产生少量的废丝，经造粒后回用于生产，不外排。 编织工艺： 编织：将外购的丝辊或绕丝收卷后的丝辊，放入编织机上，开始进行编织成网，编织完成后即为成品。该过程中会产生一定的噪声，编织过程中，原料丝辊上会有剩余少量丝，无法编织完全，此部分废丝经造粒后回用于生产，不外排。 包装袋生产： 包装袋生产工艺为：原料（聚乙烯、色母粒等）—搅拌—热熔（新料）拉丝—绕丝—编织—印刷（外协）—覆膜—打包—包装销售。因此，包装袋生产过程前半部分工艺与丝辊生产工艺相同，均为搅拌-热熔拉丝-绕丝-编织，仅编织过程所用的生产机器不同。 覆膜：包装袋生产需进行覆膜加工，将包装袋基布安装在覆膜机组的放卷轴，在覆膜机料仓中加入聚乙烯覆膜料，覆膜料在一定温度下熔化（融化温度约220℃），经螺杆塑化后由平模头模口成线性挤出、拉伸，利用热合方式将编织袋覆膜和基布复合在一起形成成品包装袋。覆膜机电加热段融化挤出过程产生有机废气。 包装工艺： 包装：将成品遮阳网、彩条布根据客户要求，切割成所需大小，装入包装袋内即为最终成品，后存入仓库待售。 主要污染工序： 本项目生产过程中产生的污染物主要为拉丝机组的熔融挤出工段、覆膜、造粒过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、生活污水及废边角料等少量固体废物。其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表11 本项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染工序/污染源; 污染物; 预防措施. 废气; 熔融挤出工段; 非甲烷总烃; 项目熔融挤出工段、覆膜机、造粒机的熔融挤出工段在车间内进行二次密闭，废气经密闭集气罩收集后通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置进行处理后通过15m排气筒（DA001）排放。. 覆膜工序. 造粒工序. 食堂油烟; 油烟、非甲烷总烃; 通过油烟净化器（中型）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS、动植物油; 经隔油池+化粪池处理后排入小浪底镇污水处理厂. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减震、二次密闭、厂房隔声、距离衰减. 固废; 拉丝、绕丝及编织工序; 废料（废丝）; 一般固废; 收集后经造粒后回用于生产，不外排。. 覆膜工序; 废边角料; 一般固废. 废气治理; 废活性炭; 危险废物HW49 900-041-49; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 机械设备维护; 废润滑油; 危险废物HW08 900-214-08. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 定期清运至垃圾填埋场填埋. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查，本项目厂址目前为荒地，因此本项目不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表12。 表12 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.75; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、O3的日最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表13 孟津区2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 76; 70; 108.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 111; 160; 69.37; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，通过《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》、《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，洛阳市全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量明显改善，环境风险得到有效管控，全市生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽洛阳目标基本实现打下坚实基础。 1.4特征污染因子监测 为了解建设项目周围环境空气中非甲烷总烃的现状，本次评价借用《中国石油化工股份有限公司河南洛阳石油分公司孟津小浪底加油站环境影响报告表》的非甲烷总烃的现状监测数据。2020年10月22日至28日，河南申越检测技术有限公司对上村的环境质量现状进行了监测，监测因子为非甲烷总烃，非甲烷总烃质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定取值“2mg/m3”，监测结果见表14。 表14 特征因子监测及评价结果一览表 项目; 非甲烷总烃1小时平均. 标准值（mg/m3）; 2.0. 上村; 监测值（mg/m3）; 0.49~0.89. 最大浓度占标率; 0.445. 超标率; 0. 达标情况; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃1小时平均监测值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中参照标准限值（2.0mg/m3）的要求。 2、声环境质量现状 为了解厂址周围声环境质量状况，对项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界声环境进行了现状监测。监测结果统计见下表。 表15 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 昼间监测值; 达标分析; 夜间监测值; 达标分析; 执行标准. 东厂界; 51.6~52.8; 达标; 41.5~42.3; 达标; 昼60，夜50. 南厂界; 51.2~51.6; 达标; 40.5~41.1; 达标; 昼60，夜50. 西厂界; 53.6~54.5; 达标; 43.1~43.5; 达标; 昼60，夜50. 北厂界; 56.5~57.8; 达标; 45.5~46.6; 达标; 昼70，夜55. 备注：1、北厂界与其他企业共厂界，现状不具备监测条件； 2、项目北侧距离郑三线约30m，因此，项目北厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。. 由以上监测结果可知，本项目东、南、西、北厂界噪声现状监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查情况，项目选址周边为工业企业或农田，结合项目生产情况，确定本次评价环境保护目标情况见下表。 表16 主要环境保护目标 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 上村; 西; 190; 220; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 居民区. 相留村; 东; 330; 600. 印子沟; 南; 280; 450. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物名称; 车间或生产设施排气筒; 企业边界. 最高允许排放浓度mg/m3; 任何1h平均浓度值. 非甲烷总烃; 60; 4. 颗粒物; 20; 1. 非甲烷总烃同时执行《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1中“建议去除效率70%”及附件2中“其他企业的边界非甲烷总烃无组织排放建议值2.0mg/m3”的要求。 2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放方式; 工艺设施; 排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 无组织; 监控点处1h平均值; 6.0. 监控点处任意一次浓度值; 20. 3、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 饮食业单位规模; 中型. 就餐座位（座）; ＞200，≤250. 折合基准灶头数（个）; 5. 油烟去除率（%）; ≥90. 油烟排放浓度限值（mg/m3）; 1.0. 非甲烷总烃排放浓度限值（mg/m3）; 10.0. 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 标准限值：pH：6～9，SS：400 mg/L，COD：500mg/L，NH3-N：无限值，动植物油：100 mg/L。 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为职工生活污水，其中列入总量控制的污染物为COD和氨氮，根据核算，本项目生活污水产生量为5068.8m3/a，其中污染物产生量为COD1.4193t/a，氨氮0.1475t/a。经隔油池+化粪池预处理后，经市政污水管网进入小浪底镇污水处理厂深度处理，废水污染物总量纳入污水处理厂管理，因此本项目不推荐废水污染物总量控制指标。 根据计算结果，本项目废气污染物新增总量控制建议指标为：非甲烷总烃0.0885t/a。 根据河南省生态环境厅印发的“建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程：建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物总量指标及替代削减方案。因此本项目涉及的总量控制污染物为废气中排放VOCs，具体替代削减方案如下： 本项目产生的VOCs可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减。洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目已于2020年实施关停，工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨、烟粉尘245吨、挥发性有机物920.44吨。 本项目新增排放的大气污染物可从洛阳榕拓焦化有限责任公司减排量中进行替代削减，不增加区域大气污染物排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期对环境的影响及采用的环保措施主要有以下几方面： 一、废气对环境的影响 1.1大气影响分析 （1）运输车辆和施工机械尾气 运输车辆和施工机械和在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx及CO等汽车尾气的排放量。 （2）施工扬尘 本项目施工现场场地平整、砂堆、石灰、进出车轮带泥沙、水泥搬运等场地和工序会产生扬尘。 （3）动力起尘 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 1.2废气污染防治措施 为使项目建设对周围环境空气的影响降至最低，施工期应严格执行《河南省大气污染防治条例》、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件中扬尘治理相关规定：强化各类工地扬尘污染防治，严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”和“两个禁止”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。同时应采取以下扬尘防治措施： （1）项目施工过程中，应采取以下污染防治措施： ①进出施工现场的主要道路必须进行硬化处理；对施工现场裸露地表适当采取覆盖、固化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。根据调查，施工运输路段洒水后，可使扬尘量减少70%。施工现场的材料存放区等场地必须平整夯实。 ②遇有四级或四级以上大风天气不得进行土方回填、转运以及其它可能产生扬尘污染的施工。 ③施工现场应有专人负责环保工作，配备洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。 ④建筑物内施工垃圾清运必须采用封闭式垃圾通道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾收集设施，施工垃圾、生活垃圾分类存放；施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。 ⑤易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。 ⑥从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。出入口处设置一套车辆冲洗设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。 ⑦采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和砂浆。 通过采取以上防治措施，可有效减缓施工扬尘对周边环境空气的影响。随着施工期的结束，该影响也随之消失。 二、废水对环境的影响 2.1废水影响分析 （1）生活污水 施工期施工人员不在施工现场食宿，施工人员及管理人员30人，生活用水量以30L/（人·d）计，施工期约3个月，则施工期生活用水量为81m3（0.9m3/d），污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为64.8m3（0.72m3/d）。项目施工期拟新建一座70m3的化粪池（运营期继续使用），施工生活污水经化粪池暂存后排入小浪底镇污水处理厂。 （2）施工废水 施工用水主要为混凝土养护、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序以及车辆冲洗等，混凝土养护、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等用水全部进入施工原料或自然散失，无废水产生。车辆冲洗废水经废水沉淀池（2m3，设置在厂区出入口处）沉淀后循环使用，不外排。 沉淀池在建设时要进行必要的防渗措施，避免施工废水污染当地的地表水体，严禁将施工废水随意外排。 2.2废水防治措施 为防止污水随意排放造成附近水体污染，评价要求采取以下措施： （1）加强施工期管理，收集处理施工人员的生活污水。 （2）水泥、沙子和砌块等建筑材料需集中堆放，并加盖防雨棚，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。 通过采取以上措施，施工期废水对环境影响较小。 三、固体废弃物对环境的影响 3.1施工人员生活垃圾 施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员30人，施工期约3个月，则施工期产生的生活垃圾共1.35t，应设置临时垃圾箱（筒）收集，并交由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生较大影响。 3.2建筑垃圾与土石方 本项目施工过程会产生建筑垃圾，本项目建筑垃圾产生量依据《洛阳市建筑垃圾量计算标准》进行计算： 房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量。 本项目拟新建17000m2钢结构生产厂房，4800m2砖混办公楼，根据《洛阳市建筑垃圾量计算标准》，房屋建设建设垃圾产生量按钢结构每平方米0.2吨、砖混结构每平方米0.9吨，故本项目共产生建筑垃圾7720吨建筑垃圾，其主要包括废弃土石块、废砖块等。本项目拟将废土石块、废砖块用于厂区及地面平整，多余的运往建筑垃圾填埋场进行处理。 项目施工期不涉及深挖，主要是场地平整，无弃土产生。 建设单位应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》中的要求，具体要求如下： ①任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 ②施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ③施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 ④处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 ⑤任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。 ⑥任何单位和个人不得在街道两侧和公共场地堆放物料。因建设等特殊需要，确需临时占用街道两侧和公共场地堆放物料的，应当征得城市人民政府市容环境卫生主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。 建设单位在严格执行上述措施后，施工期建筑垃圾和土石方对周围环境不会产生大的影响。 四、噪声对环境的影响 4.1噪声影响分析 本项目施工期高噪声源主要为施工车辆以及推土机、装载机等施工机械，这些机械的单体声级一般源强在75-110dB(A)，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化，且施工噪声随着不同施工阶段而改变，时间和空间分布具有很强的随机性，因此很难计算其确切的施工厂界噪声。施工期间应合理安排作业时间并采取一定的隔音降噪措施，评价高噪声设备应尽量远离施工厂界及敏感点布置，以减少对周边环境的影响。禁止夜间（22:00-6:00）施工，减少施工噪声对周边环境的影响。预测施工噪声在项目区内经降噪措施及距离衰减后，达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工噪声对环境的影响也将随施工的结束而消失。 4.2噪声防治措施 建议施工方采取以下措施： （1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （2）严格控制施工时间，禁止在午间12时—14时、夜间22时—次日6时施工，如因施工要求需连续施工，应在开工前报当地环保部门批准，并公告附近居民，以取得谅解。 （3）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。进出施工现场时禁止鸣笛。 （4）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，噪声局部声级过高，并采取适当的封闭和隔声措施。 （5）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业。 （6）建立临时声屏障。对于位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的高度应超过设备1.5m以上，顶部采用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障。 经采取上述措施之后，评价认为本项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 工程废气污染物排放情况统计见下表。 表17 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 年时基数（h）; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 拉丝、覆膜、造粒; 拉丝机组、覆膜机、造粒机; 拉丝、覆膜、造粒; 非甲烷总烃; 4320; 0.7030; 8.5198; 有组织; 项目熔融挤出工段、覆膜工段、造粒机的熔融挤出工段在车间内进行二次密闭，废气经密闭集气罩收集（集气效率为95%）后通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置（处理效率为92%）进行处理后通过15m排气筒排放。; 是; 0.6816; 0.0124; 0.0534; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：车间或车间处理设施排气筒，最高允许排放浓度60mg/m3）. 食堂油烟; 食堂灶台; 食堂; 油烟; 840h; 0.0576; 6.86; 有组织; 抽油烟机+引风机 +食堂油烟净化器（中型）+15m高排气筒（处理效率为90%）; 是; 0.686; 0.0069; 0.0058; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求（油烟：1.0mg/m3，非甲烷总烃10.0mg/m3）. 非甲烷总烃; 0.047; 5.6; 有组织; 是; 0.56; 0.0056; 0.0188. 车间未收集到的非甲烷总烃; /; 0.0351; /; 无组织; /; /; /; 0.0081; 0.0351; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 1.2拉丝、覆膜、造粒生产过程产生的有机废气 本项目共设置10台拉丝机组，根据《空气污染物排放和控制手册-工业污染源调査与研究》（美国环境 保护局编）表5-15未加控制的塑料生产的排放因子，有机气体的产生量为0.35kg/t，本项目聚乙烯及色母颗粒的使用量为2000t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.7t/a。 本项目包装袋生产设置1台覆膜机，覆膜机使用原料、挤出工艺、加热温度、使用原料与拉丝机类似，覆膜机挤出覆膜工序产生非甲烷总烃废气类比拉丝机产污系数。本项目建成后，覆膜工序年使用聚乙烯颗粒量为1t/a，则覆膜工序非甲烷总烃产生量为0.00035t/a。 本项目废边角料回收利用过程需要对废边角料进行熔融造粒，其熔融挤出工艺、加热温度与拉丝机组类似，因此，项目造粒机产污系数类比拉丝工艺产污系数。本项目生产过程中拉丝绕丝过程产生的废丝按原料的0.1%计算，编织过程中废丝产生量按丝辊用量的0.05%计算，则项目生产过程中废丝产生量为7.5t/a。则本项目造粒机非甲烷总烃产生量为0.0026t/a。 针对拉丝机组、覆膜机、造粒机运行过程中产生的有机废气，建设单位拟对该部分生产工序进行二次密闭。具体建设措施为：（1）将拉丝机组的熔融挤出工序设置在全封闭空间内，以收集熔融挤出工段产生的废气，并保证该过程产生的有机废气无逸散；（2）在车间内建设一间全封闭的覆膜间，将覆膜机放置在该封闭空间内，并在封闭空间顶部设施废气收集口；（3）将造粒机的熔融挤出工序设置在全封闭空间内，以收集熔融挤出工段产生的废气，并保证该过程产生的有机废气无逸散；拉丝机组熔融挤出工段、覆膜机、造粒机熔融挤出工段产生的废气通过引风管连接到主风管，每根引风管设置阀门，拉丝机组、覆膜机、造粒机运行过程中产生的有机废气汇集后通过“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。 由于本项目工作中仅拉丝机长时间运转，项目拉丝机组年工作时长为4320h；覆膜机、造粒机工作时长小于等于240h。因此，本项目集气罩设计风量按10台拉丝机组同时运转进行设计。 根据建设单位提供资料，项目拉丝机组熔融挤出工段有效收集面积为：1.0m×1.4m×10=14m2。根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式计算拉丝机熔融挤出工段集气罩需要风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目取0m（全部设置为密闭空间）； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 经计算得，本项目有机废气收集集气罩风量为15120m3/h，考虑风管及环保设施风阻，风量以计算风量的1.2倍进行计算，则项目有机废气收集集气罩总风量按18144m3/h设置。 本项目拉丝机熔融挤出工段、覆膜机挤出工段、造粒机废气进入活性炭吸附床，单套系统活性炭吸附床共有2个，采用离线脱附方式对有机废气进行定时脱附。有机废气可通过气动阀门来切换，使气体进入不同的吸附床，吸附床交替工作，气体进入吸附床后，有机物质被活性炭吸附而停在活性炭的表面从而使气体得以净化，净化后的气体通过15m排气筒达标排放。当吸附床饱和后，启动脱附风机对该吸附床脱附，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的加热下，使气体温度提高到300℃左右，再在催化剂的作用下进行催化燃烧，有机气体被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一步提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分：一部分与净化后的有机废气一同排放，另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时，可启动补冷风机进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内。“活性炭吸附脱附催化燃烧”处理设施在合理设置动态脱附周期、设备正常运行、维护良好的情况下，有机废气综合处理效率可维持在92%左右。 本项目拉丝机熔融挤出工段、覆膜机挤出工段、造粒机熔融挤出工段集气罩对废气的收集效率以95%计，“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理效率为92%计。本项目生产过程中有机废气产生量分两种工况进行计算，具体如下： ①拉丝机组10条线同步运行： 仅拉丝机运转时，集气罩收集到的有机废气量为0.6650t/a，未被集气罩收集到的有机废气量为0.0350t/a。有组织废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置收集处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0532t/a，排放速率为0.0123kg/h，排放浓度为0.6787mg/m3。 ②拉丝机组、覆膜机、造粒机12台设备全部同步运行： 当拉丝机组、覆膜机、造粒机12台设备全部同时运转时，集气罩收集到的有机废气量为0.6678t/a，未被集气罩收集到的有机废气量为0.0351t/a。有组织废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置收集处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0534t/a，排放速率为0.0124kg/h，排放浓度为0.6816mg/m3。 由以上分析可知，本项目拉丝机组、覆膜机、造粒机产生的非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：车间或车间处理设施排气筒，最高允许排放浓度60mg/m3）标准限值要求。 本项目非甲烷总烃无组织排放量为0.0351t/a，排放速率为0.0081kg/h。无组织排放控制浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。 1.3食堂油烟 本项目综合楼共设置200m2的食堂，供200人就餐，规模为中型。食堂在做饭、炒菜时产生饮食油烟，主要污染物为挥发性油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目在厂区就餐人数为200人，根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量约为40g，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目取3%，项目年耗食用油量约1.92t，因此油烟年产生量为0.0576t/a，食堂灶头均配备油烟收集装置，通过配套引风机将油烟废气引至油烟净化器处理，配套1台风机，风量10000m3/h，每天烹调时间共约3.5小时，因此油烟产生浓度约6.86mg/m3，排放浓度为0.686mg/m3。 食堂在工作过程中由于油受热会挥发出非甲烷总烃，根据《排放清单技术手册》（2017年修订版），参照其中餐饮油烟非甲烷总烃挥发系数（5.60mg/m3油烟）进行计算，本项目食堂油烟中非甲烷总烃产生量为0.056kg/h，47.04kg/a。 综上所述：本项目食堂油烟的产生量为0.0576t/a，产生浓度为6.86mg/m3，本项目食堂油烟中非甲烷总烃产生量为47.04kg/a，产生浓度为5.6mg/m3。油烟净化器风量为10000m3/h，油烟净化效率以90%计，非甲烷总烃去除效率以60%计，则油烟排放量为0.0058t/a，排放浓度为0.686mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.0188t/a，排放浓度为0.56mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求（油烟：1.0mg/m3，非甲烷总烃10.0mg/m3）。 1.4废气排放口基本情况 本项目共设置2个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 表18 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 拉丝、覆膜、造粒工序废气排放口; 一般排放口; 112°22′6.850″; 34°51′9.871″; 15; 0.6; 30. DA002; 食堂油烟排放口; 一般排放口; 112°22′12.248″; 34°51′13.965″; 15; 0.4; 30. 1.5废气处理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），企业拟采取的大气污染物防治措施如下： 表19 项目大气污染物防治措施汇总表 污染源; 污染物名称; 防治措施; 是否为可行技术; 预期治理效果. 拉丝、覆膜、造粒工序有机废气; 非甲烷总烃; 项目熔融挤出工段、覆膜机、造粒机的熔融挤出工段在车间内进行二次密闭，废气经密闭集气罩收集后通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m排气筒排放。; 是; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值. 食堂油烟; 油烟、非甲烷总烃; 抽油烟机+引风机 +食堂油烟净化器（中型）+15m高排气筒; /; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求. 因此，本项目废气治理措施可行。 1.6污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见表20。 表20 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 拉丝、覆膜、造粒工序废气排放口; 废气量、非甲烷总烃排放浓度及排放速率; 每年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值. 食堂油烟排放口; 废气量、油烟、非甲烷总烃排放浓度及排放速率; 每年一次; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求. 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 非甲烷总烃; 每年一次; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值，亦执行豫环攻坚办[2017]162号-工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 厂区内无组织非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 特别排放限值-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3。. 备注：具体无组织排放监控点设置要求参照HJ/T5.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》。. 2、废水 2.1源强 本项目拉丝机冷却用水循环使用，定期补充损耗，不外排；运营期产生的废水主要是职工生活污水。 本项目劳动定员为260人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），住宿人员职工生活用水按照120L/人.d计，本项目200人在厂区食宿，则住宿人员职工生活用水量为24m3/d，非住宿人员职工生活用水按照40L/人.d计，本项目60人不在厂区食宿，则非住宿人员职工生活用水量为2.4m3/d，因此，本项目厂区日生活用水总量为26.4m3/d，年生活用水量为6336m3。 污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为5068.8m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油，主要污染因子浓度为COD350mg/L、SS250mg/L、氨氮30 mg/L、动植物油80mg/L，则生活污水中污染物产生量为：COD1.7741t/a、SS1.2672t/a、氨氮0.1521t/a、动植物油0.4055t/a。 厨房废水经隔油池（1m3）处理后与其他生活污水共同进入厂区化粪池（70m3）处理，各污染物出去效率分别为COD20%、SS30%、氨氮3%、动植物油80%，因此，本项目废水中各项污染物排放浓度及排放量为：COD280mg/L、1.4193t/a，SS175mg/L、0.8870t/a，氨氮29.1mg/L、0.1475t/a，动植物油16mg/L、0.081t/a。COD、SS、氨氮和动植物油的排放浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，能够排入小浪底镇污水处理厂。本项目生活污水产排污情况见下表： 表21 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水 5068.8m3/a; 隔油池+化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30; 80. 产生量（t/a）; 1.7741; 1.2675; 0.1521; 0.4055. 处理效率（%）; 20; 30; 3; 80. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1; 16. 排放量（t/a）; 1.4193; 0.8870; 0.1475; 0.081. 排放去向; 小浪底镇污水处理厂. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500; 400; /; 100. 小浪底镇污水处理厂收水标准（mg/L）; 300; /; 50; /. 小浪底镇污水处理厂出水指标（一级A）; 50; 10; 8; 1. 入河量（t/a）; 0.2534; 0.0507; 0.0406; 0.0051. 2.2废水处理措施可行性分析 （1）化粪池合理性分析 本项目生活污水排放量为5068.8m3/a，则每天排放量为21.12m3。考虑到生活污水排放特点及污染物排放浓度的稳定性，企业拟建设1座70m3的化粪池，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）修订版中化粪池需满足全厂生活污水停留时间24h的污水处理需要，本项目70m3化粪池能够满足项目厂区生活污水停留3天（72h）。因此，本项目70m3化粪池能够满足厂区需求。 本企业所在区域地势较为平坦，又结合企业建设时确保生活污水能够自流至化粪池内，企业拟将化粪池建设在厂区东北角，且设置为地埋式化粪池。 （2）生活污水进入小浪底镇污水处理厂可行性分析 本项目位于小浪底镇镇区东侧相留村，处于小浪底污水处理站污水收水范围内。小浪底污水处理站位于小浪底镇政府西南侧160m处，由孟津水务集团负责运营。收水范围为小浪底镇区域范围内生活污水及工业废水，设计规模为日处理600吨废水，污水处理工艺为AO+MBR，污水接管标准为COD≤300mg/L、总磷≤5mg/L、总氮≤50mg/L，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（A）标准，尾水排放去向为通过景观水系进入瀍河。 小浪底污水处理站已经建成并投入使用，本项目所在区域已随路铺设排污管网，项目污水可接入污水管网进入小浪底污水处理站进行处理。本项目废水具备进入小浪底污水处理站的条件，运营期废水总产生量为21.12m3/d，水量占小浪底污水处理站剩余处理能力（约100t/d）的比例较小，不会对污水处理站的运行造成冲击，故本项目运营期废水进入小浪底污水处理站处理可行，对周边地表水环境影响较小。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有拉丝机、编织机、覆膜机等，噪声声级值约为65~90dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表22 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 声源类型（频发、偶发等）. 1; 拉丝机组; 6; 80~85; 室内隔声; -15; 频发. 2; 编织机; 1; 85~90; 基础减振、室内隔声; -20; 频发. 3; 覆膜机; 1; 75~80; -20; 偶发. 4; 圆织机; 1; 85~90; -20; 偶发. 5; 造粒机; 1; 80~85; 室内隔声; -15; 偶发. 3.2 厂界噪声达标情况 本项目各厂界噪声贡献值及敏感点噪声预测结果见下表。 表23 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 45.2; 52.8; 53.5; 60; 达标. 夜间; 45.2; 42.3; 47; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 48.6; 51.6; 53.36; 60; 达标. 夜间; 48.6; 41.1; 49.31; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 48.1; 54.5; 55.4; 60; 达标. 夜间; 48.1; 43.5; 49.39; 50; 达标. 北厂界; 昼间; 41.5; 57.8; 57.9; 70; 达标. 夜间; 41.5; 46.6; 47.77; 55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期生产噪声对四周厂界的噪声贡献值为41.5~48.6dB(A)、昼间预测值为53.56~57.9dB(A)，夜间预测值为47~49.31dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类昼间、夜间标准限值。因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点。本项目运行期噪声监测计划见下表。 表24 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 东厂界、南厂界、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。. 4、固体废物 4.1产生情况 （1）一般固废 本项目废料主要是拉丝、分切收卷、检验、定形拉丝、覆膜工序产生的一些塑料条状物，属于一般固废，在机械加工过程中部分废弃物的产生量占原料用量的0.1%，即废丝产生量约为10t，均经收集造粒后重新回用于生产，不外排。因此，本项目生产过程中无一般固废产生。 （2）危险废物 废润滑油：本项目各类设备使用润滑油进行润滑、冷却、防锈，润滑油循环使用，定期报废，每三年报废一次，每次报废量为150kg。废润滑油属于危险固废（HW08，900-214-08），产生量约为0.05t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废活性炭：本项目拉丝、覆膜、造粒过程产生的有机废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理，正常情况下活性炭吸附饱和后在线进行脱附再生，可继续使用。使用一定时期后，活性炭失去活性，需进行更换。本项目共设置2个活性炭吸附箱，每个在线填充体积为1m3，总重量约1.3t，每3年更换一次，废活性炭残余无法脱附的有机物量约为0.125t/t活性炭，经核算活性炭吸附脱附催化燃烧装置废活性炭产生量为1.4625t/（3a）。废活性炭属于危险废物“HW49其他废物”，危废代码为900-039-49，拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，定期委托具有危废处理资质的单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员260人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为31.2t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表25 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废料; 拉丝、收卷、覆膜等; 一般固废; 10t; 292-001-06; 造粒后回用于生产. 2; 废润滑油; 生产设备; 危险固废; 0.05t/a; HW08 900-214-08; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 3; 废活性炭; 有机废气处理; 危险固废; 1.4625t/（3a）; HW49 900-039-49. 4; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 31.2t/a; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4.2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目拉丝、分切收卷、检验、定形拉丝、覆膜工序产生的一些塑料条状物，均经收集造粒后重新回用于生产，不外排。 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 本项目产生的危险固体废物主要有：废润滑油、废活性炭，以上危废拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.3、环境管理要求 本项目拟在生产车间拉丝车间南侧设置1座危险废物暂存间，用于废润滑油、废活性炭的临时堆存。危险废物暂存间需《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，具体要求为： ①严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施； ②地面及裙脚使用坚固且耐腐蚀的材料建造，地面及内墙均应采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s； ③本项目产生的废润滑油、废活性炭需分别采用无破损的专用容器储存，并将危险废物暂存间分为两个区域，分别将其存放，包装容器上必须粘贴危废标志标签，设置警示标志； ④存放废润滑油的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑤库房内危险废物须定期转运至有资质的危险废物处置单位，在厂区暂存时间不得超过一年； ⑥危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 表26 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 生产设备; 液态; 废矿物油; 每3年1次; T，I; 专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.4625t/（3a）; 有机废气治理; 固态; 挥发性有机物; 每3年1次; T/In. 5、地下水 本项目可能对地下水造成污染的部位主要为危废暂存间、隔油池和化粪池。本项目厂区设置有危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工；危废暂存间做到三防（即防渗漏，防雨淋，防流失）。项目隔油池及化粪池采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 6、土壤 本项目危险废物暂存间设置有围堰，并采取防腐防渗措施，不会对周边土壤环境造成影响；项目可能导致的土壤污染途径为大气沉降，拉丝、覆膜、造粒工序产生的有机废气经密闭集气罩收集后经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理，可达标排放，大气沉降对土壤环境影响很小。 7、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表 B.2中的环境风险物质，故本项目无需进行环境风险分析。 8、排污许可 本项目产品为塑料制品制造，属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于年产1万吨及以上的塑料丝、绳和编织品制造2923，因此，本项目排污许可类别属于简化管理。因此，项目建成后，企业应在全国排污许可证管理信息平台上申请简化管理排污许可，并上报洛阳市生态环境局孟津分局后取得排污许可证。 9、环保投资估算 本项目环保投资总计23万元，占总投资的0.14%。环保投资估算见下表。 表27 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 拉丝、覆膜、造粒工序有机废气; 项目熔融挤出工段、覆膜机、造粒机的熔融挤出工段在车间内进行二次密闭，废气经密闭集气罩收集（集气效率为95%）后通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置（处理效率为92%）进行处理后通过15m排气筒排放。; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值; 1; 15. 食堂油烟; 抽油烟机+引风机 +食堂油烟净化器（中型）+15m高排气筒（处理效率为90%）; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求; 1; 2. 废水; 食堂废水; 隔油池（1m3）; 食堂废水经隔油池（1m3）处理后与其他生活污水共同进入厂区化粪池（70m3）处理后排入小浪底镇污水处理厂; 1; 0.5. 生活污水; 化粪池（70m3）; 1; 3. 生产固废; 危险废物暂存间（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 1. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.5. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求; /; 1. 合计; /; /; 23. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拉丝、覆膜、造粒工序有机废气 | 非甲烷总烃 | 项目熔融挤出工段、覆膜机、造粒机的熔融挤出工段在车间内进行二次密闭，废气经密闭集气罩收集（集气效率为95%）后通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置（处理效率为92%）进行处理后通过15m排气筒排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟、非甲烷总烃 | 抽油烟机+引风机+食堂油烟净化器（中型）（处理效率为90%） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 声环境 | 拉丝机组、编织机等 | 等效A等级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准 |
| 固体废物 | 危险废物暂存间（10m2），危废标识牌，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化，防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0885t/a | / | 0.0885t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.4193t/a | / | 1.4193t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 01475t/a | / | 01475t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.8870t/a | / | 0.8870t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.081t/a | / | 0.081t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 31.2t/a | / | 31.2t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：小浪底镇土地利用规划图；

附图3：本项目厂区总平面布置图；

附图4：项目周围概况及敏感目标图；

附图5：项目与饮用水源地关系图；

附图6：项目厂址与孟津县重点文物分布相对位置关系图；

附图7：项目厂址与洛阳市生态环境管控单元分布相对位置关系图；

附图8：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：镇政府同意入驻证明；

附件4：国土所用地证明。