- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：孟津县和华机车配件加工厂法兰盘生产线技改项目

建设单位（盖章）： 孟津县和华机车配件加工厂

编制日期：          2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 孟津县和华机车配件加工厂法兰盘生产线技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410322-04-02-870683 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭旭辉 | 联系方式 |  | 133****0879 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 平乐镇平乐村 （具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 34 分 2.422 秒，北纬 34 度 45 分 1.902 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484机械零部件加工；C3360金属表面处理及热处理加工 |  | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34中69通用零部件制造348；三十、金属制品业33中67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 □扩建 R技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30 |  | 环保投资（万元） | 10.6 |
| 环保投资占比（%） | 35.3 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市环境管控单元分布图（见附图4），本项目位于孟津区平乐镇平乐村，属于重点管控单元，重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废气经配套除尘设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。 ### 2、《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 根据《孟津区生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 重点管控单元ZH41032220004; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目运营过程废气经配套除尘设施处理后可以达标排放，项目颗粒物排放量约0.075t/a，拟从厂区“以新带老”削减量中进行替代，不新增污染物排量; 相符. ### 二、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控分析 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，并对照洛阳市环境管控单元分布图，孟津生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 2、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目所产废气经配套治理措施处理后均可以实现达标排放，且不新增污染物排放量，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经旱厕收集后用于周边农田肥地；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上限 本项目用水取自当地自来水管网，用电由当地市政电网提供，项目不涉及供热蒸汽和供热，厂区无生产废水，生活污水经旱厕收集后用于周边农田肥地，项目占地属于建设用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 三、文物保护 本项目位于孟津区平乐镇平乐村，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目不在汉魏洛阳古城保护区范围内，距离保护区边界约110m，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图5。 ### 四、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 平乐镇集中供水水源为地下水，共有水源井3眼，分别为镇区井、平乐北2号井、平乐北3号井。 平乐镇镇区井地理坐标为N34°45'20.42"、E112°35'29.09"，井深192m，静水位130m，动水位150m，取水能力50t/h；平乐北二号井地理坐标为N34°45'45.99"、E112°34'49.98"，井深287m，静水位105m，动水位138m，取水能力50t/h；平乐北三号井地理坐标为N34°46'3.11"、E112°34'53.55"，井深280m，静水位157m，动水位205m，取水能力50t/h。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），平乐镇水井保护区范围如下： 一级保护区范围：镇区井外围200米的区域，平乐北二号井、平乐北三号井外围50米的区域。 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，本项目距离最近的饮用水源为平乐北二号井，项目东北距离其一级保护区的最近距离约1.73km；项目距离平乐镇镇区井一级保护区的最近距离约2.04km，距离平乐北三号井2.21km。项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。项目与平乐镇饮用水源地保护区位置关系见附图6。 ### 五、与相关规范性文件符合性分析 1、与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）符合性分析 - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为通用设备制造，位于孟津区平乐镇平乐村，不属于上述禁止类项目; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》要求，项目不新增耗水量符合环境准入的要求; 符合. 《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （三）防范工矿企业用地新增土壤污染. 9.严格建设项目环境准入。; 推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，危废暂存间等均采取了相应的防渗措施; 相符. - 与《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021] 47号）符合性分析 - 项目与涉颗粒物排放工序绩效先进性指标相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目特点; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 本项目以电为能源; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目已在孟津县发展和改革委员会备案，不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术(设计除尘效率不低于99%)。; 本项目采用覆膜滤袋高效袋式除尘器（设计除尘效率不低于99%）; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸。车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目原料为锌丝，运营期运输过程拟采取密闭措施，并在原料库内卸车; 符合. 物料储存。一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目运营期锌丝拟暂存于仓库内，本次技改不新增危废; 符合. 物料转移和输送。粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目不涉及粉状、粒状等易产尘物料; 符合. 成品包装。卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目产品包装过程无粉尘产生; 符合. 工艺过程。各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 喷锌在密闭喷锌房内进行，并采取局部收尘措施，运营过程拟加强管理，保持车间地面干净，生产车间无粉尘外逸; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 喷锌工序及焊接工序废气经处理后排放浓度均低于10mg/m3; 符合. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS),并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 现有厂区已安装用电监管设备，待本项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度; 符合. 环境管理水平; 环保档案。1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估各案证明； 2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求〉。; 现有厂区环保、验收手续齐全，并已进行排污许可登记，待本项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求记录台账，配备环保人员; 符合. 台账记录。1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等〉。. 人员配置。配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。. 运输方式; 1.物料、产品物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源、车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨(或载货车辆日进出10辆次)及以上(货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料)的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后，将按要求建立电子台账; 符合. ### 六、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2107-410322-04-02-870683（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 孟津县和华机车配件加工厂（信用代码：91410322X14831913J）位于河南省洛阳市孟津区平乐镇平乐村，成立于2006年，是一家从事螺栓、轴、法兰等机械零部件加工为主的私营企业。该企业产品主要服务于南车洛阳机车有限公司、洛阳机电有限公司、双瑞风电叶片公司等，同时也为其他公司加工配置一些机械零部件。 2013年，孟津县和华机车配件加工厂投资180万元在平乐镇平乐村建设机械零部件加工项目，生产规模为年产机加工零部件90吨，该项目环境影响报告表于2013年5月由孟津县环境保护局以孟环监审［2013］43号予以批复，并于2014年6月进行了竣工环境保护验收，批复文号为孟环监验［2014］12号文；2018年3月，厂区内新增喷砂、喷塑、喷漆生产线项目，批复文号为孟环审[2018]45号，并于2019年3月完成了自主验收。2020年4月8日进行了排污许可登记，登记编号：91410322X14831913J001Y。 为了满足市场发展需求，孟津县和华机车配件加工厂拟投资30万元在现有厂区内建设法兰盘生产线技改项目，主要是将喷砂喷漆车间内中间的喷砂间改为喷锌间，对厂内自行加工的法兰（盘）进行喷锌处理，并对部分金属零部件来料进行喷锌处理，现有的喷砂处理全部转移至西侧的喷砂间，且喷砂工件量保持不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目法兰（盘）生产属于“三十一、通用设备制造业34”中“69通用零部件制造348”，属于“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，来料加工部分属于“三十、金属制品业33”中“67金属表面处理及热处理加工”，属于“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需要编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《孟津县和华机车配件加工厂法兰盘生产线技改项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津区平乐镇平乐村孟津县和华机车配件加工厂内，西北距孟津城区12.1km，东距平乐镇政府2km。项目地理位置详见附图1。 现有厂区东邻洛阳正丰机械有限公司，西侧、南侧（原为洛阳市艺凯机械有限公司）现状为闲置厂房，北邻中州渠，厂区周边500m范围内无敏感目标。项目周围环境概况详见附图3。 三、项目工程内容 厂区总占地面积4180m2。本次技改工程主要是将喷砂喷漆车间内中间的喷砂间改为喷锌间，对厂内自行加工的法兰（盘）进行喷锌处理，并对部分金属零部件来料进行喷锌处理，现有的喷砂处理全部转移至西侧的喷砂间，且喷砂工件量保持不变。主要建设内容有：喷锌间等主体工程以及焊接工序“以新带老”措施，喷锌工序除尘设施依托喷砂段的袋式除尘器，其它环保工程及公辅工程均保持现状，详见下表。项目所在厂区平面布置图见附图2。 - 本项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 喷锌间; 1座，占地面积30m2，位于喷砂喷漆车间内; 利用中间的喷砂间进行改建. 公用工程; 给水; 由平乐镇供水管网供水; 均利用已有. 供电; 由平乐镇电网供电. 环保 工程; 废气; 焊接工序; 袋式除尘器+15m高排气筒; 以新带老. 喷锌工序; 袋式除尘器+15m高排气筒; 除尘器利用已有，新增喷锌集气设施. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新增焊接除尘器配套风机基础减振. 固体废物; 一般固废; 5m2一般固废暂存区1处; 利用已有. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门统一清运处置; 利用已有. 四、主要产品方案 项目实施后年产喷锌件100t，需要喷锌处理的产品有两部分，其中厂内自行加工的法兰（盘）量为50t/a，来料——金属零部件50t/a。 - 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量. 1; 喷锌法兰（盘）; 50吨. 2; 喷锌金属零部件; 50吨. 合计; 100吨. - 技改后全厂产品方案 序号; 产品名称; 年产量. 1; 喷锌法兰（盘）; 50吨. 2; 喷锌金属零部件; 50吨. 3; （喷漆）金属零部件; 40吨. 合计; 140吨. 五、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原材料为锌丝，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 现有工程年用量; 技改工程年用量; 技改后全厂年用量; 备注. 锌丝; 0; 10t; 10t; 外购. 金属零部件; 0; 50t; 50t; 来料加工. 圆钢; 30t; 0; 30t; 外购. 钢板; 35t; 0; 35t; 外购. 三角铁、槽钢; 30t; 0; 30t; 外购. 机油; 10kg; 0; 10kg; 外购. 润滑油; 10kg; 0; 10kg; 外购. 焊条; 5.8t; 0; 5.8t; 外购. 氧气; 18瓶; 0; 18瓶; 外购. 乙炔; 16瓶; 0; 16瓶; 外购. 面漆（水性醇酸快干漆）; 2t; 0; 2t; 外购. 钢砂; 5t; 0; 5t; 外购. 电; 10万kwh; 1.8万kwh; 11.8万kwh; 平乐镇电网. 水; 110t; 0; 110t; 平乐镇自来水管网. 六、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备为喷枪，具体见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 分布位置; 数量（台/套）; 备注. 1; 电弧喷锌枪; /; 喷锌间; 1; 新增，工件喷锌处理. 2; 空压机; BK55-8GH; 喷砂喷漆间; 1; 利用已有，提供压缩空气. 依托设备可行性分析：BK55-8GH型空压机供气量为10m3/min，根据企业提供资料，厂区现有喷砂喷漆用气量约2.25m3/min，余量7.75m3/min，本次喷锌用气量约2m3/min，可以满足项目所需，依托可行。 七、劳动定员及工作制度 本次技改工程所需劳动定员从现有厂区内进行调剂，不新增劳动定员。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 工艺流程简述： 喷锌：利用电加热，用净化过的压缩空气推动锌丝前进，并使熔融的部分形成一种雾状通过专用工具(喷枪)喷射到基体金属表面上，形成均匀的金属保护层，厚度在200μm。喷锌在喷锌间内进行。根据客户需求，无需后续封闭处理。 图1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 喷锌工序; 颗粒物; 间断; 袋式除尘器+15m高排气筒. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废锌粉; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 除尘过程; 袋式除尘器收集粉尘; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 孟津县和华机车配件加工厂位于孟津区平乐镇平乐村。2013年1月，河南源通环保工程有限公司编制完成了《孟津县和华机车配件加工厂机械零部件加工项目环境影响报告表》，2013年5月孟津县环境保护局以孟环监审［2013］43号予以批复，并于2014年6月进行了竣工环境保护验收，批复文号为孟环监验［2014］12号文；2018年3月，厂区内新增喷砂、喷塑、喷漆生产线项目，环评批复文号为孟环审[2018]45号，并于2019年3月完成了自主验收。2020年4月8日进行了排污许可登记，登记编号：91410322X14831913J001Y，并按排污许可要求开展了例行监测。 厂区现有生产线生产规模为年产机加工零部件90t，主要生产工艺为车、钻等机加工、焊接、喷砂、喷漆（采用水性漆）。主要生产设备（设施）有车床、钻床、二保焊、电焊机、喷砂间2个（共用一套喷砂设施，不同时运行）、喷漆间1个等，喷塑生产线尚未建设。 一、现有工程概况 1. 现有工程建设内容 现有工程主要建设内容详见下表。 - 现有工程主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规格; 数量; 备注. 主体工程; 喷砂喷漆车间; 500m2; 1栋. （1）喷漆间; 30m2; 1个. （2）喷砂间; 30m2; 2个; 本次技改将中部的喷砂室改为喷锌室. 机加工车间; 1100m2; 1栋. 辅助工程; 办公楼; 185m2; 1栋，2层. 仓库; 200m2; 1个. 160m2; 1个. 配电间; 10m2; 1个. 环保工程; 袋式除尘器; /; 2套; 共用1根排气筒. 油膜吸附+活性炭吸附+UV光氧; /; 1套. 移动式焊接烟尘净化器; /; 4套; 本次技改要求建设中央收尘设施. 危废暂存间; 10m2; 1座. 一般固废暂存区; 5m2; 1个. 生活垃圾收集桶; /; 2个. - 现有工程生产规模 - 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格; 数量; 年产量. 1; 根部法兰（盘） (内径为2000mm，外径为2200mm); 50kg/件; 200件; 10吨. 200kg/件; 100件; 20吨. 500kg/件; 40件; 20吨. 2; 金属零部件; 100kg/件; 100件; 10吨. 400kg/件; 75件; 30吨. 3. 现有工程公用工程 （1）给、排水 项目用水主要为职工生活用水，来自镇区自来水管网。 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为88t/a，经旱厕收集后用于肥田。 （2）供电 现有工程年用电量为10万kw·h，引自当地电网。 4. 现有工程劳动定员及生产制度 厂区现有工程职工人数8人，年生产280天，实行单班8小时工作制。均不在厂区食宿。 - 现有工程生产工艺 - 根部法兰（盘）工艺流程 图2 根部法兰（盘）生产工艺流程及产污环节示意图 - 金属零部件工艺流程 图3 金属零部件生产工艺流程及产污环节示意图 三、现有工程“三废”排放情况 现有工程的“三废”排放情况结合现场调查情况、排污许可以及现有工程的环评报告、验收报告、例行监测数据（2021年5月1日）进行综合统计。 1.废气 （1）有组织废气 现有工程喷漆废气经“油膜吸附+活性炭吸附+UV光氧”处理后通过15m 高排气筒排放，喷砂过程废气经过袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。 根据2021年4月29日河南申越检测技术有限公司对孟津县和华机车配件加工厂厂区有组织废气例行监测数据，并结合《孟津县和华机车配件加工厂新增喷砂、喷塑、喷漆生产线项目（新增喷砂、喷漆生产线分阶段验收）竣工环境保护验收监测报告》，现有工程废气污染物排放情况详见下表。 - 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001 （喷漆工序）; 颗粒物*; 5.8; 0.0644; 120; 3.5; 达标. 非甲烷总烃; 7.12; 0.0261; 50; 10; 达标. DA002 （喷砂工序）; 颗粒物*; 8.6; 0.078; 120; 3.5; 达标. 备注：颗粒物为验收期间数据；. 根据上表可知，喷漆废气中颗粒物排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准（DB41/1951—2020）》中限值要求；喷砂废气中颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准要求。 （2）无组织废气 现有工程无组织废气主要为焊接烟尘以及喷漆工序无组织非甲烷总烃。根据现有工程例行监测报告中的监测数据，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度为0.68mg/m3~0.86mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放建议值（2.0mg/m3）要求。 根据《孟津县和华机车配件加工厂新增喷砂、喷塑、喷漆生产线项目（新增喷砂、喷漆生产线分阶段验收）竣工环境保护验收监测报告》，厂界颗粒物无组织排放浓度为0.330mg/m3~0.483mg/m3（监测时间2018年12月20日~12月21日），符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”周界外浓度最高点：颗粒物 1.0mg/m3的要求。 2.废水 现有工程不产生生产废水，生活污水经旱厕收集后用于周边农田施肥。 3.噪声 厂区主要噪声源为车床等机加工设备运行过程中产生的噪声以及喷砂机、喷漆房风机等设备运行噪声，噪声值在75~85dB（A）之间。建设单位采取了厂房隔声、减振基础等措施。根据《孟津县和华机车配件加工厂新增喷砂、喷塑、喷漆生产线项目（新增喷砂、喷漆生产线分阶段验收）竣工环境保护验收监测报告》，项目噪声排放情况（监测时间2018年12月20日~12月21日）见下表。 - 现有工程噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间. 南厂界; 53.9~55.7. 西厂界; 55.2~56.1. 北厂界; 56.2~57.1. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类; 60. 备注：东侧为公共厂界. 根据上表可知，厂界噪声排放值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准2类限值要求。 4.固废排放情况 现有工程产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物。其中一般固体废物主要有废边角料、废焊条、不合格品、除尘器收集粉尘等；危险废物主要有废活性炭和废油漆和溶剂包装物、漆渣等。 厂区生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门定期清运；废边角料和废焊条等一般固体废物在厂区一般固废暂存区暂存后外售废品回收公司；废活性炭和废油漆和溶剂包装物、漆渣等危险废物在危险废物暂存间暂存后定期委托洛阳昊海环保科技有限公司等有资质单位处理。 现有工程固体废物产生量及处理去向见下表。 - 现有工程固体废物产生及处理情况表 单位：t/a 固废类别; 固废名称; 产生量; 危废代码; 处理处置情况. 一般工业固体废物; 废边角料; 3; /; 集中收集后定期外售. 废焊条; 0.58; /. 不合格品; 0.05; /. 除尘设施收集的粉尘; 1.234; /. 小计; 4.864; /. 危险废物; 漆渣; 0.31; HW12; 厂区危废暂存间暂存后交由洛阳昊海环保科技有限公司等有资质单位处理. 废活性炭; 0.35; HW49. 废油漆及溶剂包装物; 0.2; HW49. 废灯管; 0.02; HW29. 废机械油; 0.2T/5a; HW08. 小计; 0.92; /. 职工生活垃圾; 2.24; /; 集中收集后定期由环卫部门清运处置. 四、现有工程“三废”排放情况汇总 根据上述内容，现有工程三废排放情况见下表。 - 现有工程三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0292. 颗粒物 （其中焊接烟尘）; 0.3608 （0.1180）. 废水 88t/a; COD; 0.0197. 氨氮; 0.0026. 固废 处置量; 危险废物; 0.92. 一般工业固废; 4.864. 生活垃圾; 2.24. 五、现存环保问题及整改要求 根据现场调查，项目存在主要环境问题如下： - 存在环境问题及整改措施 序号; 现存问题; 整改措施. 1; 现有焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后排放，不符合现行环保政策要求; 焊接设置固定工位、上方设集气罩，废气经收集后进入袋式除尘器进行处理，后经15m高排气筒排放. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量现状 厂区生活污水经旱厕收集后用于周边农田施肥。为了解该项目所在区域的洛河水环境质量现状，本次评价采用洛阳市2020年鉴中白马寺断面（项目东南约5km）的监测结果，监测因子为COD、氨氮。根据洛阳市地面水环境功能区划分，白马寺断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。监测结果见下表。 - 洛河常规断面监测数据 监测 断面; 月份; 监测值（mg/L）. 化学需氧量; 氨氮. 白马寺断面（Ⅲ类）; 1月; 19; 0.692. 2月; 17; 2.084. 3月; 14; 0.4205. 4月; 17; 0.63. 5月; 18; 0.474. 6月; 25; 0.318. 7月; 17; 0.2465. 8月; 19; 0.376. 9月; 17; 0.363. 10月; 14; 0.2815. 11月; 14; 0.3695. 12月; 17; 0.5505. 平均值; 17.09; 0.5671. 标准值; ≤20; ≤1. 标准指数; 0.7~1.25; 0.2465~2.084. 超标率%; 8.33; 8.33. 最大超标倍数; 0.25; 1.084. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 20; 1.0. 由上表可知，洛河白马寺断面2020年有部分月份出现超标现象，主要是白马寺沿河两岸部分生活污水排放所致。目前洛阳市正在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等相关政策，区域在严格落实“以提高污水收集率为目标，扩大污水收集管网覆盖范围，推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造。各县(区)尽快完善城市建成区管网系统，消除城中村、老旧城区、城乡结合部等污水收集空白区，杜绝污水排入雨水管道或直排水体”等措施后，可逐步提升区域地表水水质。 三、土壤环境质量现状 为了了解项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司对厂区喷砂喷漆车间西侧空地的土壤表层（取样深度0-0.2m）进行了补充监测，监测时间为2021年8月27日，具体监测结果见下表。监测布点图见附图7。 - 土壤环境监测结果分析 监测因子; 取样深度; 监测值(mg/kg); 标准值 (mg/kg); 标准指数; 检出率; 超标率; 最大超标倍数. 锌; 0-0.2m; 87; 10000; 0.87%; 100%; 0; 0. 备注：标准值采用北京市《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）中工业/商服用地标准. 由上表可知，厂区土壤中锌的现状监测结果满足北京市《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）中工业/商服用地标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津区平乐镇平乐村，据现场调查，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，500m范围内无大气环境保护目标，主要保护目标为文物保护区，具体见下表。项目周围概况见附图3。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 文物; 汉魏洛阳古城; 东厂界外，110m; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 标准 污染物; 最高允许排放速率 （15m高排气筒，kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （15m高排气筒，mg/m3）. 颗粒物; 3.5; 1.0; 120. 2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A). 2类; 60. - 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.075t/a，拟从厂区“以新带老”削减量中进行替代，不新增污染物排量。 2、废水总量控制指标 本次技改工程不新增生产废水和生活污水排放量，故不新增废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要是喷锌设备的安装和“以新带老”除尘设施的安装等，工程量较小且在密闭建筑内进行，环评要求建设单位在昼间施工。项目施工期较短，施工期基本不会对周围环境产生影响，施工期影响将随着施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目运营期废气主要为喷锌工序产生的粉尘以及“以新带老”焊接烟尘。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），喷锌工序废气采用产污系数法核算，本次产污系数参考《涂装技术实用手册》（叶扬祥，潘肇基：机械工业出版社）中相关资料，喷涂距离在15~20cm之间时，涂着效率约为75%~85%，本项目喷涂效率取80%，剩余20%的未附着的在喷涂过程中损耗。损耗中的25%固态组份作为废锌粉沉降地面，75%固态组份为喷锌废气。本项目年使用锌丝10t，则喷锌废气产生量约为1.5t/a，废锌粉产生量约为0.5t/a，喷锌工序年运行时间1120h。厂区现有焊接工序废气采用产污系数法核算，本次产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中机械行业系数手册，手工电弧焊颗粒物产污系数为20.2kg/t-原料，二氧化碳保护焊颗粒物产污系数为20.5kg/t-原料，厂区电焊机及二保焊焊条用量均为2.9t/a，则焊接烟尘产生量为0.1180t/a，焊接工序年运行时间250h。 2、废气污染防治措施及达标分析 通用设备制造业目前尚未发布专项的排污许可相关规范。考虑本项目“以新带老”涉及焊接工序，本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中的相关可行技术进行判定，零部件及配件制造过程焊接烟气污染防治可行技术包括：袋式过滤除尘、静电净化除尘。喷锌工序废气污染防治未明确可行技术。 本项目喷锌粉尘经喷锌间（负压密闭）内集气罩及侧墙集气口收集后进入袋式除尘器（原中间喷砂间配套的）处理后经15m高排气筒排放；现有焊接工序废气设置固定工位、上方设集气罩，废气经收集后进入配套袋式除尘器进行处理，后经15m高排气筒排放。 脉冲袋式除尘器的具体工作原理如下： 脉冲袋式除尘器属于高效干式除尘设备，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘；滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用将含尘气体中的粉尘阻留在布袋上的除尘装备；除尘器主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。 含尘空气由集尘设备入口进入除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，较细小粉尘随气体经布袋过滤后，阻留在布袋表面，通过布袋的洁净空气经过除尘器出风口排出；脉冲电磁阀自动控制喷吹，使粘附在布袋表面之粉尘落入导灰板跌至灰斗，后续进行清理即可。除尘器过滤室及密封室内为正压式，除尘器处在正压的状态下运行。 袋式除尘器与其他除尘器相比，具有除尘效率高、适应性强、使用灵活、结构简单、工作稳定、维护简单等特点，除尘效率一般可达99%以上，可以收集不同性质的粉尘，处理风量可由每小时数百立方米到数十万立方米，可以耐高温、耐腐蚀。 本项目喷锌粉尘温度较高，浓度也相对较大，袋式除尘器适用范围较广，通过对洛阳周边热喷锌行业的走访调查，袋式除尘器可以有效处理热喷锌工序粉尘，技术可行。 袋式除尘器依托可行性分析：根据现场调查，厂区内两个喷砂间共用一套喷砂设施，不同时运行，两个喷砂间分别配备一套袋式除尘器，经处理后废气通过一根15m高排气筒排放。根据厂区验收期间数据，喷砂工序排气筒出口颗粒物监测浓度为8.6mg/m3，排放速率0.078kg/h，本项目实施后全厂需喷砂处理的工件量不变，仍为90t/a，配套风机风量（16000m3/h，喷砂间和喷锌间共用）不变，故西侧喷砂间的运行时间加倍（由192h调整为384h）、污染物年排放量也加倍，全厂喷砂工序颗粒物年排放量不变，喷砂工序进/出口速率、浓度较本项目实施前变化不大，项目实施后喷砂工序出口采取验收期间数据，即排放浓度为8.6mg/m3，排放速率为0.078kg/h，对照表4-1，本次喷锌段颗粒物排放浓度为8.37mg/m3，排放速率为0.067kg/h，则项目实施后喷锌喷砂工序排气筒（DA002）合计排放速率为0.145kg/h，排放浓度为9.06mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，依托袋式除尘器可行。 根据前述产污系数及治理措施，本项目废气污染物产排情况详见下表。 |

|  | - 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 喷锌工序; 颗粒物; 1.5; 167.41; 有组织; TA002袋式除尘器+DA002排气筒; 16000; 100; 95; 袋式过滤除尘、静电净化除尘; 是; 8.37; 0.0670; 0.075; 120; 3.5. 喷砂工序（厂区现有工程）; 颗粒物; 0.6; 195; 有组织; TA003袋式除尘器+DA002排气筒; 100; 95; /; /; 8.6; 0.078; 0.03; 120; 3.5. 喷锌（喷砂）工序DA002排气筒出口合计（序号1+序号2）; 9.06; 0.145; 0.105; 120; 3.5. 焊接工序(“以新带老”); 颗粒物; 0.118; 53.1; 有组织; TA004袋式除尘器+DA003排气筒; 8000; 90; 90; /; 是; 5.31; 0.0425; 0.0106; 120; 3.5. 机加工车间; 颗粒物; 0.0118; /; 无组织; 生产车间密闭; /; /; /; /; /; /; /; 0.0118; 1.0; /. 采取上述措施后，喷锌（喷砂）工序及焊接工序所排粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物排放浓度：120mg/m3；排放速率：3.5kg/h），同时满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚【2019】11号）中限值要求（10mg/m3），措施可行。项目运营过程对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 - 项目主要废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA002; 喷锌（喷砂）工序; 一般排放口; 112.3422292; 34.4527131; 15; 0.5; 25. DA003; 焊接工序; 一般排放口; 112.3412057; 34.4520951; 15; 0.4; 25. 注：DA001为现有工程喷漆工序排气筒。. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA002、DA003排气筒; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；洛环攻坚【2019】11号. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值. 二、水环境影响分析 本次技改工程不新增劳动定员，因此本项目不新增生活污水排放量。厂区生活污水经旱厕收集后用于周边农田施肥。 |
| --- | --- |

|  | 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目新增噪声源主要为电弧喷锌枪和风机，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、基础减震等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 电弧喷锌枪; 喷砂喷漆车间; 1台; 75; 车间隔声; 50. 风机; 机加工车间; 1台; 85; 车间隔声、基础减震; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，东侧为公共厂界，本次评价仅预测西厂界、南厂界和北厂界，具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 43.1; 29.4; 45.5. 背景值; 56.1; 55.7; 57.1. 叠加值; 56.3; 55.7; 57.7. 标准值; 60; 60; 60. 由上表预测结果可知，项目运营期西厂界、南厂界和北厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 西厂界、南厂界和北厂界; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目不新增劳动定员，运营期新增的固体废物主要为废锌粉、袋式除尘器收集粉尘等一般固体废物。 喷锌过程产生一定的废锌粉，约0.5t/a，在厂区一般固废暂存区集中收集后定期外售。喷锌（喷砂）袋式除尘器等新增收尘量合计约1.52t/a，收集后定期外售。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |

|  | - 本项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 喷锌; 废锌粉; 一般固废; /; 固体; /; 0.5; 一般固废暂存区暂存; /; /; 0.5; /; /; 0. 2; 除尘; 袋式除尘器收集粉尘; 一般固废; /; 固体; /; 1.52; /; /; 1.52; /; /; 0. - 技改工程完成后全厂固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 职工 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 2.24; 垃圾桶收集; /; /; /; /; 2.24; 0. 2; 喷锌; 废锌粉; 一般固废; /; 固体; /; 0.5; 一般固废暂存区暂存; /; /; 0.5; /; /; 0. 3; 除尘; 袋式除尘器收集粉尘; 一般固废; /; 固体; /; 2.754; /; /; 2.754; /; /; 0. 4; 生产加工; 废边角料; 一般固废; /; 固体; /; 3; /; /; 3; /; /; 0. 5; 焊接; 废焊条; 一般固废; /; 固体; /; 0.58; /; /; 0.58; /; /; 0. 6; 检验; 不合格品; 一般固废; /; 固体; /; 0.05; /; /; 0.05; /; /; 0. 7; 有机废气治理; 漆渣; 危险废物; 树脂、锌粉、芳烃溶剂等; 固体; T，I; 0.31; 危废暂存间暂存; /; /; /; /; 0.31; 0. 8; 废活性炭; 危险废物; 二甲苯; 固体; T; 0.35; /; /; /; /; 0.35; 0. 9; 废灯管; 危险废物; 汞; 固体; T，I; 0.2; /; /; /; /; 0.2; 0. 10; 废机械油; 危险废物; 芳烃溶剂、苯系物; 液体; T，I; 0.2T/5a; /; /; /; /; 0.2T/5a; 0. 11; 喷漆; 废油漆及溶剂包装物; 危险废物; 二甲苯、醇酸树脂等; 固体; T; 0.02; /; /; /; /; 0.02; 0. |
| --- | --- |

|  | 五、土壤、地下水影响分析 本项目主要废气污染源为锌粉，不新增危废，土壤污染途径以大气沉降为主。 厂区现有的车间和厂区内大部分地面均进行了硬化，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本次技改项目不涉及风险源。厂区现有工程涉及的危险物质主要有乙炔、润滑油等，润滑油及乙炔分区存放于厂区东侧库房内，风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 矿物油（润滑油、机油等）; 0.02; 2500; 0.000008. 乙炔; 0.014; 10; 0.0014. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值约为0.001408＜1。 项目运行过程主要风险类型为：矿物油（润滑油、机油等）等危险化学品在设备维修或使用过程可能发生危险化学品泄漏，乙炔钢瓶等存放不当可能发生危险化学品泄漏，造成人员中毒，或泄漏物料遇明火引发火灾。 厂区内已采取的风险防范措施如下： - 严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 - 总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定。 - 危险化学品储存区地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的防火堤围堰，高度0.3m，防火堤内的有效容积不小于最大储存量的容积。 - 提高操作管理水平，储存区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 - 配备应急设备和资源，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 综上，项目运行过程通过加强管理和严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 七、本项目建设前后“三笔账”情况 本项目建设前后全厂污染物的产生、削减、排放“三笔账”统计情况分别见下表。 - 污染物排放“三本帐”一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程新增 排放量; “以新带老” 削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0292; 0; 0; 0.0292; +0. 颗粒物 （其中焊接烟尘）; 0.3608 （0.1180）; 0.075; 0.0956; 0.3402; -0.0206. 废水; 废水量; 88; 0; 0; 88; +0. COD; 0.0197; 0; 0; 0.0197; +0. 氨氮; 0.0026; 0; 0; 0.0026; +0. 固体废物; 生活垃圾; 2.24; 0; 0; 2.24; +0. 一般固废; 4.864; 2.02; 0; 6.884; +2.02. 危险废物; 0.92; 0; 0; 0.92; +0. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资30万元，环保投资约10.6万元，占总投资35.3%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 喷锌（喷砂）工序; 集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒; 1套; 配套风量16000m3/h; 0.5; 新建集气罩，除尘器利旧. 焊接工序; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 配套风量8000m3/h; 10.0; 以新带老. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 0.1; 新增减振. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1座; 5m2; /; 利旧. 总计; 10.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，同时满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚【2019】11号）中要求 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废产生量分别为：废锌粉0.5t/a、除尘器收集粉尘1.52t/a，集中收集后定期外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区现有的车间和厂区内地面均进行了硬化，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

孟津县和华机车配件加工厂法兰盘生产线技改项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废气、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0292 |  |  | 0 | 0 | 0.0292 | +0 |
|  | 颗粒物 | 0.3608 |  |  | 0.075 | 0.0956 | 0.3402 | -0.0206 |
| 废水 | COD | 0.0197 |  |  | 0 | 0 | 0.0197 | +0 |
|  | NH3-N | 0.0026 |  |  | 0 | 0 | 0.0026 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 废锌粉 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | 1.234 |  |  | 1.52 | 0 | 2.754 | +1.52 |
|  | 废边角料 | 3 |  |  | 0 | 0 | 3 | +0 |
|  | 废焊条 | 0.58 |  |  | 0 | 0 | 0.58 | +0 |
|  | 不合格品 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | +0 |
| 危险废物 | 漆渣 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | +0 |
|  | 废活性炭 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | +0 |
|  | 废油漆及溶剂包装物 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | +0 |
|  | 废灯管 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0.02 | +0 |
|  | 废机械油 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①