- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工20万件拖拉机配件项目

建设单位（盖章）：洛阳凯能机械设备有限公司

编制日期： 2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳凯能机械设备有限公司年加工20万件拖拉机配件项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410322-04-01-444359 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵旭强 | 联系方式 |  | 186****7615 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 县 城关 镇 瀍阳村八组 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 50 分 34.641 秒， 112 度 23 分 45.354 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3576农林牧渔机械配件制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35 70—农、林、牧、渔专用机械制造357 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200万元 |  | 环保投资（万元） | 41.6 |
| 环保投资占比（%） | 20.8 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳市孟津县城关镇，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 ### 2、生态保护红线 ### 孟津县生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津县生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津县一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于周围农田肥地，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上限 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为156t/a，取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量2.8万kwh，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 5、《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码为ZH41032220003，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津县城镇重点单元 ｜ 大气重点管控区ZH41032 220003; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、橡胶、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括有色、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为拖拉机配件加工项目，为新建项目，主要废气污染物包括颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX，不属于高排放、高污染等禁止建设的项目。; 符合. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 项目运输车辆所用燃料均符合国家标准和本省使用要求。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2107-410322-04-01-444359（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为拖拉机配件生产项目，为新建项目，主要废气污染源为切割和焊接烟尘、喷砂和喷塑粉尘、烘干固废废气等，经采取相应措施处理后排放量较小，不属于高耗能、高排放、产能过剩等禁止建设的项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为拖拉机配件生产项目，属于机械加工项目，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的相关要求；本项目符合国家绩效分级重点行业B级指标要求。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. 19、严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目为拖拉机配件生产项目，属于机械加工项目， 生产过程中不涉及用水，用水主要为职工生活用水，耗水量较小。; 符合. 2、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号） - 项目与洛环攻坚办[2021]18号文符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。; 本项目为新建项目，位于孟津县城关镇瀍阳工业园，项目所使用的含VOCs原料为塑粉，有机废气采用光氧+活性炭吸附装置进行处理，VOCs排放量实现区域内倍量削减替代。; 符合. 3、提升监测监控能力; 5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并于市生态环境局平台联网。; 本项目VOCs排放量为0.0044t/a，排放量较小。. 3、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》（2020-138号） - 项目与2020-138号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 三、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 城市建成区外新建涉VOCs年排放量在100千克（含）以下的工业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克以上的工业项目应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。; 本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，属于城市建成区外，项目为新建项目，建成后VOCs排放量为0.0044t/a（4.4kg/a），排放量不超过100kg。; 符合. 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目所用VOCs物料主要为塑粉，均为密闭包装袋储存于车间内。; 符合. 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目所用VOCs物料为粉状，采用密闭包装袋转移输送。; 符合. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.2有机聚合物用于制品生产过程中，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目烘干固化工序为在烤箱内进行，产生的有机废气通过烤箱工件出口处集气罩进行收集，收集的废气通过光氧+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程中产生NMHC初始排放速率＜2kg/h，经集气罩收集后通过管道引入光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理效率70%，NMHC排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求和《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. 5、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号） - 项目与洛环攻坚办[2020]14号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （3）工业焊接烟气无组织排放治理; 全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目焊接工序均设置固定点位焊接烟尘收集系统，并配套袋式除尘器，采取措施后，焊接过程中颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 符合. 6、关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号） 本项目属于专用设备制造业，涉及喷粉工序，属于重点行业中的工业涂装行业，对照工业涂装行业B级绩效分级指标，本项目相符性分析见下表。 - 项目与涂装行业B级绩效分级指标相符性分析 差异化指标; B级绩效指标要求; 本项目特点; 相符性. 原辅 材料; l 、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》 (GB 38469-2019) 、《木器涂料中有害物质限量(GB18581- 2020) 、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020) 、《工业防护涂料中有害物质限量》( GB30981- 2020) 等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2 、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 (GBIT 38597-2020) 规定的溶剂型涂料产品。; 本项目所用涂料为粉末涂料，属于低挥发性有机化合物含量的涂料。; 符合. 无组织排放; 1 、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 特别控制要求； 2 、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压CHVLP) 喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 1、本项目满足满足《挥发性有机物无组织排放控制标》(GB37822 -2019) 特别控制要求； 2、本项目VOCs物料存储于密闭包装袋中； 3、本项目烘干工序在密闭烤箱内进行； 4、本项目不涉及； 5、本项目不涉及； 6、本项目采用静电喷涂技术。; 符合. VOCs治污设施; 采用粉末涂料或VOCs 含量≤60 g/L 的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。; 本项目采用粉末涂料，相应烘干工序设置有光氧+活性炭吸附装置末端治理设施。; 符合. 排放 限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、TVOC为50-60 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、 任意一次浓度 值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 本项目建成后将严格执行排放限值要求。; 符合. 监测监控水平; l 、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》 (HJ 942-2018) 以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2 、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器) ，自动监控数据保存一年以上； 3 、安装DCS 系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。; 本项目建成后，将严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》 (HJ 942-2018)规定的自行监测管理要求；项目废气排放口均为一般废气排放口，不需安装自动在线监控设施；项目建成后将按要求安装DCS 系统、PLC系统、仪器仪表等装置。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 本项目正在办理环评手续，待项目建成后将严格执行排污许可、竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求记录台账，配备环保人员。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率(水性涂料)等信息的检测告) ； 2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)； 3、监测记录信息(主 要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等) ； 4、主要原辅材料消耗记录；5 、燃料(天然气)消耗记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，井具备相应的环境管理能力。. 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆(含燃气)或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆。; 符合. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 项目建成后，将按要求设置门禁系统和台账。; 符合. 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津县城关镇瀍阳村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级小浪底镇马屯村四队井。 （一）小浪底镇马屯村四队井水源地 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，小浪底镇马屯村四队井位于243省道南侧约200m处，地理坐标为N34°50'59.68"、E112°20'44.09"，井深168m，静水位71.5m，动水位80m，单位涌水量120m3/d·m。该井于2011年竣工，目前尚未启用，启用后可服务人口3500人。马屯村四队井属于孔隙水承压水，其上部潜水的含水层介质主要为卵砾石和中砂。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），马屯村四队井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围200m的区域； 不设立二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，项目西北距离小浪底镇马屯村四队井水源地取水井最近距离约4630m，距其一级保护区边界4430m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津县小浪底镇乡镇级集中式饮用水水源保护区位置关系见附图六。 五、文物古迹 本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，根据调查，本项目不在邙山陵墓群保护范围和建设控制地带内，项目西南距离邙山陵墓群西段建设控制地带的最近距离约5km。项目与孟津县重点文物相对位置关系见附图七。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳凯能机械设备有限公司位于孟津县城关镇瀍阳村，该公司统一社会信用代码为91410322MA9GLCBA72。根据市场发展需求，洛阳凯能机械设备有限公司拟建设年加工20万件拖拉机配件项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35”中的“70 农、林、牧、渔专用机械制造357”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳凯能机械设备有限公司年加工20万件拖拉机配件项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，东距孟津县城2km。项目为租用洛阳拖都工贸有限公司闲置厂房，拖都工贸公司厂区东侧为经四路，西侧为王湾村集体地，南侧为瀍阳村集体地，北侧为S243省道，最近敏感点为本项目车间北侧100m处的瀍阳村，瀍阳村距离本项目所租拓都工贸厂区边界35m。项目地理位置详见附图一，项目周围环境概况见附图二。 三、项目工程内容 本项目总占地面积1000m2，为租用洛阳拓都工贸有限公司闲置厂房进行建设，具体建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图三。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积1000m2，包括原料区、生产区、成品区等; 租用已有. 公用工程; 给水; 由城关镇管网供水; 利用所租厂区. 排水; 生活污水经所租厂区化粪池暂存后，定期清运肥田. 供电; 由城关镇电网供电. 环保 工程; 废气; 切割和焊接工序、1#和3#喷砂机、1#和2#喷粉室废气; 切割机下方设置收尘管，焊机设置固定工位，工位上方设置集气罩（单个集气罩面积约1m2），1#和3#喷砂机、1#和2#喷粉室顶部设收尘管，废气经收集后通过1套袋式除尘器（TA01）进行处理，处理后废气通过 1根15m高排气筒排放（DA001）; 新建. 2#喷砂机、3#、4#、5#、6#喷粉室废气; 2#喷砂机顶部设置收尘管，3#、4#、5#、6#喷粉室均在顶部设置收尘管各产尘点废气通过管道引至1套袋式除尘器（TA02）进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA002）; 新建. 1#、2#、3#烤箱废气; 3个烤箱出口处分别设置集气罩（1#、3#集气罩面积约0.5m2，2#集气罩面积0.85m2），3个烤箱分别配备1套光氧+活性炭吸附装置，处理后的废气合并为1根15m高排气筒排放（DA003）; 新建. 废水; 生活 污水; 1个12m3的化粪池; 利用所租厂区. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建. 固体废物; 一般 固废; 在车间内设置1处5m2的一般固废暂存区，主要用于金属边角料; 新建. 危险 废物; 在车间内设置1个3m2的危废暂存间，主要用于暂存各类危险废物; 新建. 生活 垃圾; 厂区设置3个生活垃圾收集桶，定期由环卫部门统一清运处置; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为拖拉机配件，年产20万件，产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量. 拖拉机配件; 20万件/年. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备有激光切割机、折弯机、喷砂机、二保焊机、喷粉室、烤箱等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 功能. 1; 激光切割机; 4020型; 1; 钢板下料. 2; 数控折弯机; /; 1; 折弯加工. 3; 二保焊机; /; 2; 焊接加工. 4; 喷砂机; Q377; 1; 对工件表面进行喷砂处理. /; 2（1用1备）. 5; 喷粉室; /; 6; 对工件表面进行喷塑粉. 6; 烤箱; /; 3; 喷粉后工件进行烘烤. 7; 烘干炉; /; 3; 燃烧液化气，给烤箱提供热烟气. 8; 空压机; /; 1; 提供气源动力. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括钢板、焊丝、塑粉等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 钢板; 130t/a; 外购. 2; 焊丝; 2t/a; 外购. 3; 钢砂; 6t/a; 外购. 4; 塑粉; 10t/a; 外购. 6; 液化气; 10000m3/a; 外购，瓶装，每瓶100kg. 7; 水; 117t/a; 城关镇供水管网. 8; 电; 2.8万kW·h/a; 城关镇电网. 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员13人，其中管理人员1人，生产职工12人，职工均不在厂区食宿。工作制度为一班制（8:00~12:00、14:00~18:00），每班8h，年生产天数300天。激光切割机、焊机、1#和3#喷砂机、1#和2#喷粉室年运行时间1000h，2#喷砂机和3#、4#、5#、6#喷粉室年运行时间2400h，3个烤箱年运行时间600h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 切割：根据产品部件要求，将外购钢板通过激光切割机进行切割下料，切割过程中主要产污环节为切割烟尘、噪声和固体废物。 折弯：下料后的钢板通过折弯机加工成所需要形状，折弯过程中主要产污环节为噪声。 焊接：折弯加工后的工件通过二保焊机进行焊接处理，焊接过程中会产生焊接烟尘。 喷砂：采用喷砂机对工件表面进行喷砂处理，喷砂过程中会产生粉尘、噪声和固体废物。 喷塑：采用静电喷塑，供粉系统把压缩空气与塑粉末充分混合后形成流体状并通过粉泵送入到喷枪中，喷枪内带有高压发生器，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区时带上负电荷，通过电场力的作用，粉末被吸附到工件表面，形成一层厚度约为50~60μm的塑粉膜。喷塑过程中会产生粉尘。 烘干：喷塑后的工件送入烤箱内进行烘干固化，烘干采用液化石油气燃烧产生的热烟气直接加热，烘干固化温度180℃~200℃，烘干固化时间约15min，烘干结束并经自然冷却后的工件即为成品。烘干过程中会产生液化气燃烧废气和塑粉固化产生的有机废气，以及废气处理过程中产生的固体废物。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 切割; 颗粒物; 间断; 切割机下方设置收尘管，焊机设置固定工位，工位上方设置集气罩（单个集气罩面积约1m2），1#和3#喷砂机、1#和2#喷粉室顶部设收尘管，废气经收集后通过1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过 1根15m高排气筒排放（DA001）. 焊接; 颗粒物; 间断. 喷砂; 颗粒物; 间断; 2#喷砂机顶部设置收尘管,3#、4#、5#、6#喷粉室均在顶部设置收尘管各产尘点废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA002）. 喷塑; 颗粒物; 间断. 烘干; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 间断; 3个烤箱出口处分别设置集气罩（1#、3#集气罩面积约0.5m2，2#集气罩面积0.85m2），3个烤箱分别配备1套光氧+活性炭吸附装置，处理后的废气合并为1根15m高排气筒排放（DA003）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经所租厂区化粪池处理暂存后用于肥地. 噪声; 激光切割机、折弯机、焊机、喷砂机、风机; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 金属边角料; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 喷砂过程; 废钢砂; 间断. 危险废物; 光氧+活性炭装置; UV灯管、废活性炭; 间断; 分类存放在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为租用河南拓都工贸有限公司的闲置厂房，所租用时为空车间，本项目为新建项目，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 本次评价借用《洛阳中木木业有限公司年加工全屋定制家具4万平方米建设项目环境影响报告表》中对项目所在区域的其他污染物环境空气质量监测结果，监测因子为非甲烷总烃，监测点为王湾村（位于本项目西南侧610m），监测时间2019年5月19日至5月23日，监测结果见下表。 - 环境空气监测结果一览表 单位：mg/Nm3 监测点位; 监测因子; 1小时平均浓度监测结果. 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 王湾村; 非甲烷总烃; 0.23~0.44; 0; 0. 由上表中的监测结果可知，监测点位王湾村非甲烷总烃1小时平均浓度值均能满足河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中限值要求（非甲烷总烃参照河北省地方标准）。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年8月10日，监测点位位于所租厂区四周边界和敏感点，监测布点图见附图四，监测结果见下表。 - 声环境监测结果一览表 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 瀍阳村. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 2021.8.10; 50; 51; 49; 53; 50. 标准值; 60; 60; 60; 70; 60. 注：北侧厂界临S243省道，执行4a类标准。. 由上表监测结果可知，项目东、西、南三侧厂界昼间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准，北侧厂界昼间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准，敏感点昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津县城关镇瀍阳村，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距本项目车间边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 （500m范围内）; 瀍阳村; N 100m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 声环境; 瀍阳村; N 100m; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：1.0. 2. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） 污染物; 浓度限值. 非甲烷总烃; 有组织排放限值; 50mg/m3. 无组织排放限值; 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3; 在涂装工序厂房外设置监控点. 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3. 3、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） 污染物; 颗粒物; SO2; NOX. 浓度限值; 30mg/m3; 200mg/m3; 300mg/m3. 4、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号） 污染物; 颗粒物排放浓度限值. 焊接烟尘; 10mg/m3. 5. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装行业 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 70%; 2.0. 6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A). 2类; 60. 4类; 70. 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.657t/a、VOCs排放量为0.0044t/a、SO2排放量为0.0069t/a、NOX排放量为0.0596t/a。孟津县于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，VOCs减排量为920.44t，SO2减排量为120t、NOX减排量为3654.5494t。本项目排放的颗粒物、VOCs、SO2、NOX均可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于农田肥地，废水全部综合利用，不外排，因此，不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用河南拓都工贸有限公司已建闲置厂房进行建设，项目不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 项目废气污染源主要为切割和焊接工序产生的烟尘、喷砂和喷塑工序产生的粉尘、 烘干过程有机废气和液化气燃烧废气。建设单位根据车间内设备布局，拟设置2套袋式除尘器对生产过程中产生的粉尘进行处理，3套光氧+活性炭吸附装置对烘干过程中产生的废气进行处理。 TA01袋式除尘器主要收集切割工序、焊接工序、1#和3#喷砂机、1#和2#喷粉室产生的粉尘，处理后的废气通过15m高排气筒（DA001）排放。 TA02袋式除尘器主要收集2#喷砂机和3#、4#、5#、6#喷粉室产生的粉尘，处理后的废气通过15m高排气筒（DA002）排放。 TA03光氧+活性炭吸附装置主要收集1#烤箱产生的废气，TA04光氧+活性炭吸附装置主要收集2#烤箱产生的废气，TA05光氧+活性炭吸附装置主要收集3#烤箱产生的废气，处理后的废气合并通过1根15m高排气筒（DA003）排放。 项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h. 切割 工序; 颗粒物; 有组织; 107; 0.107; 0.1287; TA01袋式除尘器+DA001排气筒; 90%; 是; 8660; 1000; 8.5; 0.074; 0.0737; 120; 3.5. 焊接 工序; 颗粒物; 有组织; 55; 0.014; 0.0166. 1#、3#喷砂机; 颗粒物; 有组织; 475; 0.475; 0.0512. 1#、2#喷粉室; 颗粒物; 有组织; 270; 0.27; 0.54. 2#喷砂机; 颗粒物; 有组织; 475; 0.475; 0.2050; TA02袋式除尘器+DA002排气筒; 90%; 是; 12000; 2400; 8.2; 0.099; 0.2365; 120; 3.5. 3#、4#、5#、6#喷粉室; 颗粒物; 有组织; 300; 1.08; 2.16. 1#、2#、3#烤箱; 非甲烷总烃; 有组织; 3.7; 0.003; 0.0108; 3个烤箱分别配套1套 光氧+活性炭吸附装置，处理后的 废气通过1根15m高排气筒DA003排放; 70%; 是; 2000; 600; 2.7; 0.005; 0.0032; 50; /. 颗粒物; 有组织; 3.4; 0.003; 0.0020; 0; /; 1.7; 0.003; 0.0020; 30; /. SO2; 有组织; 10.7; 0.008; 0.0062; 0; /; 5.2; 0.010; 0.0062; 200; /. NOX; 有组织; 92.5; 0.070; 0.0536; 0; /; 22.3; 0.089; 0.0536; 300; /. 切割、焊接、喷塑、烘干; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.3448; /; /; /; /; 0.3448; 1.0; /. 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 0.0012; /; /; /; /; 0.0012; 2.0; /. SO2; 无组织; /; /; 0.0007; /; /; /; /; 0.0007; /; /. NOX; 无组织; /; /; 0.0060; /; /; /; /; 0.0060; /; /. |
| --- | --- |

|  | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 ①切割烟尘 切割过程中烟尘产污系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，等离子切割过程中颗粒物产污系数为1.10千克/吨-原料，本项目共设置1台激光切割机，激光切割过程中产污系数参照等离子切割产污系数。项目钢板总用量为130t/a，经计算，切割过程中颗粒物产生量为0.143t/a。 ②焊接烟尘 焊接过程中烟尘产污系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊焊接过程中颗粒物产生量为9.19千克/吨-原料，本项目所用焊机为二保焊机，焊丝用量为2t/a，经计算，焊接过程中颗粒物总产生量为0.0184t/a。 ③喷砂粉尘 喷砂过程中粉尘产污系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，喷砂过程中颗粒物产生量为2.19千克/吨-原料，项目原料用量为130t/a，则喷砂过程中粉尘产生量为0.2847t/a。本项目共设置3台喷砂机，其中1#和3#喷砂机为一用一备，喷砂工作量占20%，2#喷砂机工作量占80%，则1#和3#喷砂机粉尘产生量为0.0569t/a、2#喷砂机粉尘产生量为0.2278t/a。 ④喷塑粉尘 喷塑过程中粉尘产污系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，喷塑过程中颗粒物产生量为300千克/吨-原料，项目塑粉用量为10t/a，则喷塑过程中粉尘产生量为3t/a。本项目共设置6个喷粉室，其中1#和2#喷粉室占总喷粉工作量的20%，3#、4#、5#、6#喷粉室占总喷粉工作量的80%，即1#和2#喷粉室粉尘产生量为0.6t/a，3#、4#、5#、6#喷粉室粉尘产生量为2.4t/a。 ⑤烘干废气和液化气燃烧废气 喷塑后的工件需进入烤箱进行烘干固化，烘干过程塑粉加热熔融会产生有机废气，烘干采用液化气燃烧提供热烟气直接加热工件，因此，烤箱内废气包括有机废气和液化气燃烧废气，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX。 烘干过程中有机废气产污系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，挥发性有机物产生量为1.2千克/吨-原料；液化气燃烧过程中废气产污系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，液化石油气工业炉窑产污系数为颗粒物0.00022千克/立方米-原料、SO2 0.000002S千克/立方米-原料（液化石油气S取值343）、NOX 0.00596千克/立方米-原料。 本项目塑粉用量为10t/a，则烘干过程中有机废气产生量为0.012t/a，以非甲烷总烃计；液化气用量为10000m3/a，则液化气燃烧废气中颗粒物产生量为0.0022t/a、SO2产生量为0.0069t/a、NOX产生量为0.0596t/a。 （2）达标分析 建设单位拟在1台激光切割机下方设置收尘管，采用下抽风的方式进行收尘；2台焊机均设置固定焊接工位，每个工位处设置1个收尘软管，软管前端采用集气罩（单个集气罩面积约1m2）收集焊接烟尘；2台喷砂机均通过设备顶部收尘管进行收尘；1#和2#喷粉室为三面封闭状态，喷粉室顶部设置收尘管进行收尘，废气收集效率按90%考虑，各产尘点废气通过管道引至1套袋式除尘器（TA01）进行处理，集气罩控制风速不低于3m/s，经核算，废气处理设施配套风机风量约为8660m3/h，设备年运行时间1000h，除尘器去除效率90%，则废气经处理后颗粒物排放量为0.0737t/a，排放速率为0.074kg/h，排放浓度为8.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，同时能够满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）文中排放浓度限值要求。 建设单位拟在2#喷砂机顶部设置收尘管进行收尘；4#和5#喷粉室为全密闭状态，仅留工件进出口，在其顶部设置收尘管进行收尘；3#和6#喷粉室为三面封闭状态，在其顶部设置收尘管进行收尘，废气收集效率按90%考虑，各产尘点废气通过管道引至1套袋式除尘器（TA02）进行处理，经核算，废气处理设施配套风机风量约为12000m3/h，设备年运行时间2000h，除尘器去除效率90%，则废气经处理后颗粒物排放量为0.2365t/a，排放速率为0.099kg/h，排放浓度为8.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 烤箱运行过程中为密闭状态，建设单位拟在3个烤箱出口处分别设置集气罩（1#、3#集气罩面积约0.5m2，2#集气罩面积0.85m2），废气收集效率按90%考虑，3个烤箱分别配备1套光氧+活性炭吸附装置，处理后的废气合并为1根排气筒排放（DA003），集气罩控制风速不低于3m/s，经核算，废气处理设施配套风机风量约为2000m3/h，设备年运行时间600h，光氧+活性炭吸附装置去除效率70%，则废气经处理后非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别为2.7mg/m3、1.7mg/m3、5.2mg/m3、22.3mg/m3，非甲烷总烃排放浓度均能满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）涂装行业要求，颗粒物、SO2、NOX排放浓度均能满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求。 3、废气处理措施可行性分析 本项目所属行业属于专用设备制造业，目前该行业暂无行业可行技术指南，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”。 本项目产生的废气包括切割、焊接、喷砂、喷塑过程中产生的粉尘，采用袋式除尘器进行处理，烘干固化过程中产生的有机废气采用光氧+活性炭吸附装置进行处理，其中袋式除尘器具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率可以达到99%以上，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备；光氧+活性炭吸附装置采用两者一体机设施，此种设施即可起到光氧催化治理废气的作用，同时兼有活性炭吸附治理废气的作用，具有净化效率高、占地面积小、安全稳定、方便先进、使用范围广等特点。因此，本项目采用的两种废气治理措施均为常见的、广泛应用的处理措施，本项目废气产生量均较小，采用上述治理措施可行。 4、废气排放口基本情况 本项目共设置3个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 切割、焊接工序、1#、3#喷砂机、和1#、2#喷粉室除尘器排气筒; 一般排放口; 112.395658; 34.843069; 15; 0.3; 20. DA002; 2#喷砂机和3#、4#、5#、6#喷粉室除尘器排气筒; 一般排放口; 112.395796; 34.843039; 15; 0.5; 20. DA003; 1#、2#、3#烤箱光氧+活性炭吸附装置排气筒; 一般排放口; 112.396289; 34.842791; 15; 0.3; 20. 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 切割、焊接工序、1#、3#喷砂机、和1#、2#喷粉室除尘器排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值. 2#喷砂机和3#、4#、5#、6#喷粉室除尘器DA002; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值. 1#、2#、3#烤箱光氧+活性炭吸附装置排气筒DA003; 非甲烷总烃; 排放浓度; 每年1次; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中涂装行业标准限值. 颗粒物、SO2、NOX; 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. 厂界组组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 排放浓度; 半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中工业企业边界排放建议值. 二、水环境影响分析 项目生产过程不需用水，用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员13人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为117t/a（0.39t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为93.6t/a（0.312t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水通过厂区化粪池进行收集暂存，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 项目所租厂区化粪池容积为12m3，拓都工贸厂区生活污水产生量为0.48t/d，本项目生活污水产生量为0.312t/d，在建洛阳杰旺机械有限公司年加工15万件拖拉机配件项目生活污水产生量为0.24t/d，因此，化粪池可满足约12天的废水暂存量，厂区南侧瀍阳村有大量农田分布，因此，化粪池定期清掏可用于周边农田肥地。项目废水产排情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水93.6t/a; COD; 250; 0.0234; 12; 化粪池; 20%; 是; 200; 0.0187; 周边农田施肥. BOD5; 180; 0.0168; 10%; 162; 0.0152. 氨氮; 20; 0.0019; 3%; 19.4; 0.0018. SS; 200; 0.0187; 30%; 140; 0.0131. 综上所述，项目产生的生活污水能够得到合理处置，措施可行，对周围地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为激光切割机、折弯机、焊机、喷砂机、风机等，噪声值在75~90dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 激光切割机; 生产车间内; 1台; 85; 基础减振、建筑隔声; 60. 数控折弯机; 2台; 85; 60. 二保焊机; 2台; 75; 50. 喷砂机; 3台; 80; 55. 空压机; 1台; 90; 65. 风机; 3台; 85; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，因此只预测厂界四周（以所租厂区厂界为准）和敏感点（敏感点瀍阳村距离所租厂区边界距离为35m）的昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 瀍阳村. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 噪声源距（m）; 30; 150; 20; 65; 100. 贡献值; 38.0; 24.0; 41.5; 31.2; 27.5. 现状值; /; /; /; /; 50. 预测值; /; /; /; /; 50. 标准值; 60; 60; 60; 70; 60. 注：北侧厂界临S243省道，执行4类标准。. 由上表预测结果可知，项目运营期东、西、南三侧厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，北侧厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求，敏感点瀍阳村昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、南、北四周厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员13人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.95t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 项目产生的一般固体废物包括生产过程中的废弃金属边角料和喷砂机产生的废钢砂。根据建设单位提供经验数据，边角料产生量约占原料用量的2%，即2.6t/a；喷砂机钢砂每月更换一次，废钢砂产生量约为6t/a，金属边角料和废钢砂经收集后在一般固废暂存区存放，定期外售。 3、危险废物 ①废活性炭：活性炭吸附装置定期更换的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。活性炭吸附装置处理有机废气量约0.0076t/a，活性炭饱和吸附量按0.15t/t有机物计，则理论上所需活性炭量为0.051t/a，废活性炭总产生量为0.059t/a（包括活性炭0.051t/a和吸附的有机废气0.0076t/a）。 ②废UV灯管：UV光氧催化装置定期更换的废UV灯管约为0.005t/a，属于危险废物，废物类别HW29（900-023-29）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 1.95; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 生产过程; 金属边角料; 一般 固废; 固态; 2.6; 一般固废暂存区; 外售; 0. 喷砂机; 废钢砂; 一般 固废; 固态; 6; 一般固废暂存区; 外售; 0. 光氧+活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险 废物; 固态; 0.059; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 废UV灯管; 危险 废物; 固态; 0.005; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.059; 光氧+活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 一年一次; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 光氧+活性炭吸附装置; 固态; 汞; 汞; 一年一次; T. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在车间北侧建设1个3m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 3m2; 袋装; 2t; 半年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW49、HW29，项目周边危险废物处置公司有洛阳雷蒙环保科技有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为有机废气及危废暂存间，影响途径有大气沉降、垂直入渗等，主要涉及因子为石油烃。 项目拟进行分区防渗，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 危废暂存间; 地面; 重点. 2; 生产车间; 地面; 一般. 重点防渗区：危险废物暂存间混凝土敷设厚度为200mm，上部采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：生产车间采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本项目涉及的风险物质主要为液化石油气，采用钢瓶储存。风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 液化石油气; 0.2; 50; 0.004. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.004＜1。 项目运行过程主要风险类型为：液化石油气配套管线等老化可能发生泄漏，遇明火引发火灾或爆炸。 本项目主要风险防范措施如下： - 严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 - 总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定。 - 加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故。 - 提高操作管理水平，储存区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 - 储存区必须作防静电、防雷接地设计。 - 配备应急设备和资源、制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 综上，项目运行过程通过加强管理和严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 七、环境保护措施投资 本项目总投资200万元，环保投资约41.6万元，占总投资20.8%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 切割和焊接工序、1#和3#喷砂机、1#和2#喷粉室废气; 切割机下方设置收尘管，焊机设置固定工位，工位上方设置集气罩（单个集气罩面积约1m2），1#和3#喷砂机、1#和2#喷粉室顶部设收尘管，废气经收集后通过1套袋式除尘器（TA01）进行处理，处理后废气通过 1根15m高排气筒排放（DA001）; 风量8660 m3/h; 10; 新建. 2#喷砂机、3#、4#、5#、6#喷粉室废气; 2#喷砂机顶部设置收尘管，3#、4#、5#、6#喷粉室均在顶部设置收尘管各产尘点废气通过管道引至1套袋式除尘器（TA02）进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA002）; 风量12000 m3/h; 12; 新建. 1#、2#、3#烤箱废气; 3个烤箱出口处分别设置集气罩（1#、3#集气罩面积约0.5m2，2#集气罩面积0.85m2），3个烤箱分别配备1套光氧+活性炭吸附装置，处理后的废气合并为1根15m高排气筒排放（DA003）; 风量2000 m3/h; 10; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 12m3; /; 依托所租厂区. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; 2; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 5m2; 0.5; 新建. 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 3m2; 1.0; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 3个; /; 0.1; 新建. 总计; 41.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 切割机下方设置收尘管，焊机设置固定工位，工位上方设置集气罩（单个集气罩面积约1m2），1#和3#喷砂机、1#和2#喷粉室顶部设收尘管，废气经收集后通过1套袋式除尘器（TA01）进行处理，处理后废气通过 1根15m高排气筒排放（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 2#喷砂机顶部设置收尘管，3#、4#、5#、6#喷粉室均在顶部设置收尘管各产尘点废气通过管道引至1套袋式除尘器（TA02）进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | DA003排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX | 3个烤箱出口处分别设置集气罩（1#、3#集气罩面积约0.5m2，2#集气罩面积0.85m2），3个烤箱分别配备1套光氧+活性炭吸附装置，处理后的废气合并为1根15m高排气筒排放（DA003） | 非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）和豫环攻坚办[2017]162号中建议值；颗粒物、SO2、NOX执行 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
| 地表水环境 | / | 生活污水 | 依托所租厂区12m3化粪池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 金属边角料、废钢砂 | 一般固废暂存区，5m2 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 光氧+活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险废物暂存间，3m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目总占地面积1000m2，用地性质为工业用地，项目建成后，通过采取相应的绿化措施后，不会对周围生态环境造成不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏；储存区严禁明火；储存区必须作防静电、防雷接地设计；配备应急设备和资源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳凯能机械设备有限公司年加工20万件拖拉机配件项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.657t/a |  | 0.657t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0044t/a |  | 0.0044t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0069t/a |  | 0.0069t/a |  |
|  | NOX |  |  |  | 0.0596t/a |  | 0.0596t/a |  |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 |  |  |  | 2.6t/a |  | 2.6t/a |  |
|  | 废钢砂 |  |  |  | 6t/a |  | 6t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.059t/a |  | 0.059t/a |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①