- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：金属件、塑胶件及模具制造项目（二期）

建设单位（盖章）： 洛阳婷微塑模有限公司

编制日期： 2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳婷微塑模有限公司金属件、塑胶件及模具制造项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-410322-04-01-604005 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 辛晓锋 | 联系方式 |  |  | 139****1111 |
| 建设地点 | 河南省 洛阳市 孟津 区 白鹤镇 牛庄村 （华阳产业集聚区炎黄大道中段） |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 50 分 51.680 秒， 112 度 33分 23.300 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 C3525模具制造 C3599其他专用设备制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 塑料制品业292 |  |
|  |  |  |  | 三十二、专用设备制造业35 化工、木材、非金属加工专用设备制造352；环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津区华阳产业集聚区 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |  |
| 总投资（万元） | 6000万元 |  | 环保投资（万元） | 55.1 |  |
| 环保投资占比（%） | 9.2 |  | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划方案（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：豫发改工业[2012]2213号）。 （备注：目前《孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》已经审查通过，规划编制单位正根据（豫集聚办[2020]1号）及规划环评审查意见进行修编和调整；调整后的规划期限为2021-2030年，规划范围、规划发展目标、主导产业、产业布局等均保持不变，报批版将规划期限调整为2021-2030年。目前尚未审批） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（2020年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。 |  |  |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ### 一、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030） 1、规划期限 规划期限为2021-2030年。 2、规划范围 孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”，即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 （1）华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 （2）循环园区规划范围 规划范围：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17 km2。 3、发展定位 洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津县经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 4、产业结构 孟津县华阳产业集聚区重点发展装备制造、新材料、化工材料产业。通过吸引相关企业入驻，发展下游关联产业，延伸产业链条，增强产业配套能力，完善公共服务体系，不断壮大产业集群规模，使之成为具有地方特色的支柱产业。同时第三产业也得到迅速发展，规划期末集聚区内三产服务业增加值占GDP比重为15%。 5、产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”，即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 （1）能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 （2）装备制造产业园片区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；凤凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 （3）新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 （4）公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 （5）配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 本项目位于华阳园区新材料产业园，符合园区产业空间布局规划。 ### 二、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书及审查意见相符性分析 2009年9月，环境保护部南京环境科学研究所完成了孟津县华阳产业集聚区规划环境影响报告书，并于2011年9月以豫环审[2011]243号文形成了该报告书的审查意见。2012年12月孟津华阳产业集聚区规划进行了调整，2017年8月中色科技股份有限公司编制完成了《孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案（2015-2020）环境影响评价报告书》，2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，集聚区环境准入条件见下表。 - 项目与华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应急预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目排放污染物实行区域替代。; 符合. 允许 发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目为金属件、模具和塑胶件加工，属于允许发展项目。; 符合. 限制 发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。.; 本项目为金属件、模具和塑胶件加工，不属于限制发展类项目。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。.; 本项目为金属件、模具和塑胶件加工，不属于禁止类项目。; 不属于. - 项目与华阳产业集聚区生态环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目位于华阳产业集聚区，距离黄河2km，不属于禁止建设项目；本项目为金属件、模具和塑胶件加工，污染物排放量较小，项目建设符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单” 管控要求，确保集聚区环境安全。 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管。 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局。 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力。; 本项目满足华阳园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单”管控要求；项目生产车间、危废暂存间均按相关要求采取防渗措施；产生的废气均采取措施处理后达标排放；生活污水经化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂处理；主要风险源为天然气，储存量较小，不构成重大危险源，风险影响较小。; 符合. 污染物 排放管控; 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 本项目产生的颗粒物采用袋式除尘器进行处理，有机废气采用光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气均能达标排放，废气总量控制指标均通过区域削减替代；生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4三级标准要求，同时能够满足白鹤镇污水厂设计进水水质要求；项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理；施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制；厂区设置危险废物暂存间，并加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 本项目所用能源为天然气，属于清洁能源；项目用水量较小，生产废水不外排，生活污水排入白鹤镇污水厂处理；厂区清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. - 项目与华阳产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. (一)合理用地布局 进一步加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用；在集聚区华阳园区东北侧与黄河湿地保护区之间设置绿化隔离带，绿地范围内企业近期维持现状，远期予以搬迁，以避免对湿地造成不良影响；在黄河干流沿岸1公里范围内不再布局能源化工片区用地，在华阳园区化工产业园片区四周设置缓冲带；化工产业园区西侧属于交支沟汇水范围，项目建设时应在交支沟汇水区域间利用地形高差形成防护区域，防止对周边地表水造成不良影响；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于华阳产业集聚区，本次为扩建项目，不新增占地，符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. (二)优化产业结构 结合洛阳市副中心城市建设以及黄河流域高质量发展要求，建设“高水平、高起点”园区，推进园区产业结构调整和优化升级。入驻项目应实施清洁生产，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻；严格控制新建涉及镉、铬、铅、汞、砷等重点重金属排放的项目；严格控制氯气生产和使用项目以及高耗水项目；禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造项目，无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目以及使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止新建涉及光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等相关剧毒化学品、硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目(小试、中试等科研项目除外)；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为金属件、模具和塑胶件加工，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，不属于禁止建设项目。; 符合. (四)严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放；涉及有毒有害气体的项目，应加强对无组织排放气体的收集，严格执行有关标准。严格控制进入污水处理厂的各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准，其中化学需氧量和氨氮浓度满足《地表水环境质量标准》( GB3838-2002) V类标准。; 本项目新增颗粒物排放量0.011t/a、VOCs排放量0.4508t/a，均通过区域削减替代；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足白鹤镇污水厂设计进水水质要求，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入黄河渠。; 符合. ### 综上分析，本项目符合华阳产业集聚区规划环评和审查意见的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 2、生态保护红线 孟津区生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津区华阳产业集聚区，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境中PM10、PM2.5、O3相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂处理，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上限 本项目用水引自产业区市政管网，生产废水不外排，生活污水排入白鹤镇污水厂处理；用地引自产业区电网，所用天然气为外购瓶装气，本次不新增占地，厂区用地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 5、《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码为ZH41032220001，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津区华阳产业集聚区 ｜ 重点管控单元ZH41032 220001; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50 米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、东区禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目位于华阳产业集聚区，为金属件、模具和塑胶件加工，污染物排放量较小，项目建设符合华阳产业集聚区空间布局要求，不属于禁止建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A 标准。; 本项目新增颗粒物排放量0.011t/a、VOCs排放量0.4508t/a，均通过区域削减替代；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足白鹤镇污水厂设计进水水质要求，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入黄河渠。; 符合. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。; 项目涉及风险物质为天然气，储存量较小，不构成重大危险源，风险影响较小，项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水主要为职工生活用水，无生产废水产生，生活污水排入白鹤镇污水厂处理。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津区华阳产业集聚区备案，项目代码为：2104-410322-04-01-604005（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚办[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为金属件、模具和塑胶件加工，属于专用设备制造业和塑料制品业，主要废气污染物为颗粒物和VOCs，经处理后排放量均较小，不属于禁止新建的项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为金属件、模具和塑胶件加工，属于专用设备制造业和塑料制品业，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求；企业属于省绩效分级重点行业，为扩建项目，达到B级以上要求。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. 19、严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目为金属件、模具和塑胶件加工，属于专用设备制造业和塑料制品业，生产过程无废水外排，废水主要为生活污水，不属于高耗水、高排放工业项目。; 符合. 2、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号） - 项目与洛环攻坚办[2021]18号文符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。; 本项目为金属件、模具和塑胶件加工，废气污染物主要为颗粒物和VOCs，颗粒物采用集气罩+袋式除尘器处理，VOCs采用集气罩+光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后污染物排放量均较小，通过区域削减替代。; 符合. 3、提升监测监控能力; 5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。; 本次新增VOCs排放量0.4508t/a，建成后全厂VOCs排放量为0.6612t/a，小于1t/a。; 符合. 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目所用VOCs物料均为颗粒料，采用包装袋储存于车间内。; 符合. 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目所用VOCs物料为粒料，采用密闭包装容器转移输送。; 符合. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.2有机聚合物用于制品生产过程中，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产过程中采用集气罩对废气进行收集，将产生的有机废气由管道引出，废气经收集后引至1套光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程中产生NMHC初始排放速率＜2kg/h，经集气罩收集后通过管道引入光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理效率80%，NMHC排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准二级限值要求和《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. 4、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版） 本项目生产的改性塑料和滚塑件产品属于塑料制品业，属于河南省重污染天气管控的重点行业，对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中塑料制品行业B级绩效分级指标，本项目相符性分析见下表。 - 项目塑料制品行业B级绩效分级指标相符性分析 差异化指标; 塑料制品企业B级绩效指标要求; 本项目特点; 相符性. 原料、能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目所用能源为天然气。; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，符合相关行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合市级规划。; 符合. 废气收集及处理工艺; 1、投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2、VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1、VOCs产生点位采用集气罩收集，距离集气罩开口最远处控制风速不低于0.3米/秒，废气经收集处理后，车间外无异味； 2、本项目VOCs治理工艺采用光氧+活性炭吸附组合工艺； 3、本项目所用原料均为粒料，不涉及粉料； 4、废活性炭等吸附剂采用袋装暂存于厂区危废暂存间内，并建立储存、处置台账； 5、本项目滚塑机为采用天然气燃烧明火直接对设备进行加热，NOx产生量较小，无组织散失。; 符合. 无组织管控; - VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； - 粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； - 产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； - 厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、本项目VOCs物料均为袋装储存，非取用状态时均为封口保存； 2、项目所用原料均为粒料，采用袋装进行物料转移； 3、产生VOCs的生产工序挤出造粒机和滚塑机均设置有集气装置并引至VOCs末端治理设施； 4、厂区道路及车间地面硬化，现有一期生产车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘，待二期工程建成后，企业将按要求做到二期生产车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂区内地面全部硬化或绿化，无成品裸露土地。; 符合. 排放 限值; 1. 全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30 mg/m3； 2. VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3. 锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3。; 1、现有一期工程有组织NMHC最大排放浓度为6.25mg/m3，颗粒物最大排放浓度为7.9mg/m3；本次二期扩建工程有组织NMHC最大排放浓度为9.3mg/m3，颗粒物最大排放浓度为5.8mg/m3；全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度均不高于10、30mg/m3； 2、VOCs治理设施同步运行率达到100%，VOCs去除率达到80%； 3、厂区内无锅炉。; 符合. 监测监控水平; - 有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； - 有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； - 涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1、生态环境部门未要求安装烟气排放自动监控设施； 2、企业严格按照排污许可申请与核发技术规范要求进行自行监测； 3、已按生态环境部门要求安装用电监管设备。. 环境管理水平; 环保档案; - 环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； - 国家版排污许可证； - 环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； - 废气治理设施运行管理规程； - 一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 企业现有工程已按相关要求进行环评、验收、排污许可登记，环保档案齐全，本次扩建工程正在办理环评，项目建成后将按要求进行排污许可变更、验收等相关环保手续；公司制定有环境管理制度、废气治理设施运行管理规程；企业每年委托第三方进行手工监测，并出具监测报告。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录等) ； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账(进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等)。; 企业建立有完善的台账记录，生产设施运行管理信息和废气污染治理设施运行管理信息均有日报表（人工记录）；监测为委托第三方手工监测，每年出具有监测报告；燃料、原辅材料和能源消耗情况均有月报表记录。固废、危废均有台账。运输车辆设有电子台账。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业设置有环保部门，配备有专职的环保人员，具备良好的环境管理能力。. 运输 方式; 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准)或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准)或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准(重型燃气车辆达到国五及以上排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械占比不低于80%。; 1、厂区主要原材料和产品采用汽车运输，采用公路运输，已委托第三方进行，公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆； 2、厂区内使用（国三）叉车和电动搬运车、人工搬运方式。; 符合. 运输 监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 厂区已安装门禁视频监控系统。; 符合. 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）和《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复》（洛政文[2017]63号），洛阳市孟津区平庄水源地和白鹤镇饮用水源地现已关停。平庄水源地供水由新规划的位于集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代。目前王庄水源地可研已完成，孟津区发展和改革委员会已批复，正在委托第三方机构做饮用水源地保护规划，制定保护范围等工作。根据可研，王庄水源地共有12眼井，取水量2万m3/d。 根据调查，本项目西北距离王庄水源地取水范围5.5km，项目与王庄饮用水源地位置关系图见附图五。 五、文物保护 本项目位于孟津区华阳产业集聚区，距离本项目最近的文物保护区为孟津北魏陵区保护区和洛北东汉陵区保护区，根据调查，项目不在其保护区和建设控制地带保护范围内。项目与孟津区重点文物分布图见附图六。 六、河南黄河湿地国家级自然保护区 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津区与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津区黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津区境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津区内为7000公顷左右。 根据孟津区黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，本项目位于湿地自然保护区外南侧，不在保护区范围内，距离实验区边界约730m，符合该总体规划要求。本项目与黄河湿地保护区相对位置关系图见附图九。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳婷微塑模有限公司位于孟津区华阳产业集聚区炎黄大道中段，该公司成立于2014年1月，统一社会信用代码为91410322MA40D8FF5C。2018年19月，洛阳婷微塑模有限公司投资建设了金属件、塑胶件及模具制造项目（一期）（以下简称“现有工程”），并于2019年11月完成了一期现有工程分阶段验收。 根据市场发展需求，洛阳婷微塑模有限公司拟在现有厂区投资6000万元扩建金属件、塑胶件及模具制造项目（二期），主要产品包括金属件、模具、后加工塑胶件、改性塑料及滚塑塑胶件等，市场前景良好。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目产品包括金属件、模具、后加工塑胶件及滚塑塑胶件，其中金属件和模具属于“三十二 专用设备制造业35”中的“70 化工、木材、非金属加工专用设备制造352 和 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制报告表；后加工塑胶件、改性塑料及滚塑塑胶件属于“二十六 橡胶和塑料制品业29”中的“53 塑料制品业 292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”， 应编制报告表；综上，本项目应编制报告表。 为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进 行了现场踏勘，委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域声环境质量现状和土壤进行了监测，环境空气和地表水为引用数据，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳婷微塑模有限公司金属件、塑胶件及模具制造项目（二期）环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津区华阳产业集聚区炎黄大道中段，东侧临凤凰路，西侧和北侧为空地，厂区南侧临炎黄大道，最近敏感点为东侧160m处的牛庄村。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本项目位于现有工程厂区内，不新增占地，本次扩建工程主要建设内容为新建一个二期生产车间及相关配套的环保工程，具体见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 一期生产车间; 1个，总占地面积9600m2，包括一期注塑件生产区、二期金属件和模具生产区、二期塑胶件后加工区、各类原料、产品存放区等; 依托现有，在一期生产车间内增加设备. 二期生产车间; 1个，总占地面积6460m2，包括二期改性塑料颗粒生产区、滚塑件生产区、各类原料、产品存放区等; 本次新建. 辅助工程; 办公楼; 1栋，位于一期生产车间南侧，占地面积660m2; 依托现有. 冷却水池; 1个，容积13m3，主要为挤出造粒工序提供循环冷却水; 本次新建. 餐厅; 1个，占地面积300m2; 本次新建. 公用工程; 给水; 由华阳产业集聚区市政管网供水; 依托现有. 排水; 生活污水经厂区化粪池预处理后，通过市政管网排入华阳产业集聚区污水处理厂处理。. 供电; 由华阳产业集聚电网供电. 环保 工程; 废气; 颗粒物; 6个集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA004）; 6个集气罩为本次新建，除尘器和排气筒为依托现有. 有机 废气; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA005）; 本次新建. 废水; 生活 污水; 1个50m3的化粪池; 依托现有. 噪声; 密闭隔声、基础减振等; 本次新建. 固体废物; 一般 固废; 1个20m2的一般固废暂存间，主要用于暂存金属边角料、废转印纸、烫印纸; 依托现有. 危险 废物; 1个10m2的危废暂存间，主要用于暂存各类危险废物; 依托现有. 生活 垃圾; 2个生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运处置; 本次新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品包括金属件、模具、后加工塑胶件、滚塑塑胶件等，具体产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 金属件; 20万件/年; 产品主要为拖拉机配件、连接器配件等专用设备零部件. 2; 模具; 200套/年; 产品主要为拖拉机配件模具、机油桶模具、连接器模具等. 3; 后加工塑胶件; 20万件/年; 对现有一期工程加工的部分塑胶件进行后加工. 4; 改性塑料; 3000吨/年; 包括聚丙烯改性塑料颗粒、聚乙烯改性塑料颗粒、聚碳酸酯改性塑料颗粒、尼龙6改性塑料颗粒、ABS树脂改性塑料颗粒五种产品，其中聚丙烯改性塑料颗粒用作一期注塑件和本次滚塑件原料，其余四种均作为一期现有工程注塑件生产原料。. 5; 滚塑塑胶件; 2万件/年; 产品主要为拖拉机驾驶室顶棚和油箱等. 五、主要生产设施及设施参数 本项目新增生产设备主要包括金属件和模具生产用的各类机加工设备，塑胶件后加工生产用的超声波焊接机、热转印机、烫印机等，改性塑料生产用的破碎机、撕碎机、挤出造粒机等，以及滚塑塑胶件生产用的干燥机、搅拌机、滚塑机等。具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 金属件、模具生产设备. 1; 线切割机; DK7750/DK7780; 2; 一期生产车间一层. 2; 慢走丝切割机; 4530; 2; 一期生产车间一层. 3; 数控车床; 6451/6180; 2; 一期生产车间一层. 4; 加工中心; V331i/1613/850/2015; 8; 一期生产车间一层. 5; 磨床; 618; 25; 一期生产车间一层. 6; 铣床; 3E; 6; 一期生产车间一层. 7; 摇臂钻; Z3050; 1; 一期生产车间一层. 8; 电火花放电机; 450/1050; 8; 一期生产车间一层. 9; 数控雕铣机; JDLVM400P; 1; 一期生产车间一层. 10; 磨刀机、砂轮机; /; 3; 一期生产车间一层. 塑胶件后加工生产设备. 1; 超声波焊接机; HH-1532/US2615; 2; 一期生产车间二层. 2; 热转印机; MT3055N; 2; 一期生产车间二层. 3; 烫印机; TYPB400; 2; 一期生产车间二层. 4; 手枪钻; /; 10; 一期生产车间二层. 改性塑料生产设备. 1; 破碎机; /; 5; 二期生产车间. 2; 撕碎机; /; 1; 二期生产车间. 3; 混料机; 100/5000/15000; 2; 二期生产车间. 4; 挤出造粒机; /; 5; 二期生产车间. 滚塑塑胶件生产设备. 1; 干燥机; /; 3; 二期生产车间. 2; 搅拌机; 3000; 1; 二期生产车间. 3; 滚塑机; /; 2; 二期生产车间. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括钢材、铜材、热转印纸、烫印纸、聚丙烯、聚乙烯、色母料等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 金属件、模具原辅材料. 1; 钢材; 80吨/年; 外购. 2; 铜材; 5吨/年; 外购. 3; 模具配件; 3000件/年; 外购. 4; 切削液; 0.24t/a; 外购. 5; 机油; 0.2t/a; 外购. 塑胶件后加工原辅材料. 1; 塑胶件; 20万件/年; 现有工程生产. 2; 热转印纸; 200卷/年; 外购. 3; 烫印纸; 60卷/年; 外购. 改性塑料原辅材料. 1; 聚丙烯; 1400吨/年; 均为外购新料，袋装，颗粒料，不涉及再生废料. 2; 聚乙烯; 400吨/年. 3; 聚碳酸酯; 400吨/年. 4; 尼龙6; 400吨/年. 5; ABS树脂; 400吨/年. 6; 色母粒; 5吨/年; 外购，袋装，颗粒料. 7; 添加剂; 1吨/年; 外购，袋装，颗粒料. 滚塑塑胶件原辅材料. 1; 聚丙烯改性塑料; 1000吨/年; 本项目自产. 2; 聚丙烯; 600吨/年; 外购新料，袋装，颗粒料，不涉及再生废料. 3; 色母粒; 3吨/年; 外购，袋装，颗粒料. 能源消耗. 1; 水; 1297.5t/a; 产业区自来水管网. 2; 电; 100万kW·h/a; 产业区电网. 3; 天然气; 15000m3/a; 外购，瓶装贮存. - 原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 聚丙烯; 聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，系白色蜡状材料，外观透明而轻，密度只有0. 90~0. 91g/cm3，是所有塑料中最轻的品种之一，熔点164~170℃，热分解温度328~410℃。广泛应用于纤维制品、医疗器械、汽车、化工容器等产品的生产，也用于食品、药品的包装。. 聚乙烯; 聚乙烯简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），熔点112℃，热分解温度335~450℃。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。广泛应用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等。. 聚碳酸酯; 聚碳酸酯简称PC，是一组化学结构中含有碳酸酯基团的热塑性聚合物，密度1200kg/m3，熔点220℃，热分解温度340℃，无色透明，耐热，PC工程塑料的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。. 尼龙6; 尼龙6的单体为己内酰胺，是由己内酰胺聚合而成的高分子化合物。密度1.13g/cm3，熔点220℃，熔点164~170℃，热分解温度310~380℃，尼龙6熔点较低、工艺温度范围较宽、抗冲击性和抗溶更好、吸湿性更强。. ABS树脂; ABS树脂是指丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，其是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。密度1.03~1.07g/cm3，熔点175℃，热分解温度270℃。用于制备仪表、电气、电器、机械等各种零件。. 色母粒; 色母粒是指由高比例的 颜料或 添加剂与 热塑性树脂，经良好分散而成的 塑料着色剂，其所选用的 树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。. 七、公用工程 1、给、排水 本项目用水包括生产用水和职工生活用水，均引自产业区市政管网。 生产用水主要为改性塑料生产过程中破碎料水漂分离过程用水和挤出造粒过程冷却用水，破碎料水漂分离用水不外排，定期补充新鲜水，新鲜水补充量为2t/d、600t/a；挤出造粒过程冷却水循环使用，循环水量为10t/d，新鲜水补充量为1t/d、300t/a。因此，生产过程中无废水外排。 本次扩建项目新增劳动定员25人，职工中午在厂区吃一顿饭，用水量按53L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为397.5t/a（1.325t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为318t/a（1.06t/d）。 本项目水平衡见下图。 图1 本项目水量平衡图 单位：t/d 2、供电 本项目用电引自华阳产业集聚区电网，每年新增用电量100万kwh。 八、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员18人，本次扩建工程新增劳动定员25人，职工中午在厂区就餐，不在厂区住宿。工作制度为一班制（8:00~12:00、14:00~18:00），每班8h，年运行300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、金属件、模具生产工艺 图1 金属件、模具生产工艺流程及产污环节图 外购钢材、铜材均为按所需尺寸已下料好的，通过线切割机、数控车床、加工中心、铣床、数控雕铣机、磨床、摇臂钻、放电机等进行机械加工，加工后的金属件即为成品，模具需要进行其他零配件的组装后即为成品。 金属件、模具生产过程中的主要产污环节为设备运行噪声和机加设备定期更换的废机油、废切削液。 2、塑胶件后加工生产工艺 图2 塑胶件后加工生产工艺流程及产污环节图 塑胶件后加工是对现有工程生产的部分塑胶件进行后序的一些加工，主要包括超声波焊接、热转印、烫印和打孔。 超声波焊接：现有工程生产的部分小型注塑件需进行超声波焊接加工，主要为两个工件焊接在一块即为成品。超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需要焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层直接的熔合。整个焊接过程是在一瞬间完成的，不需使用焊剂、粘接剂或其他辅助品，塑胶件表面无熔化、不发热，因此，超声波焊接过程无废气产生，主要为噪声影响。，而且提高了 热转印、烫印：热转印、烫印主要是对现有工程生产的部分塑胶件进行烫印商标，热转印纸和烫印纸由供应厂家设计加工好直接购买回来使用。热转印和烫印均为通过设备热压作用将纸上的图案转印在工件表面即为成品。热转印和烫印过程无废气废水产生，主要产污环节为设备运行噪声和废热转印纸、烫印纸边角料。 打孔：现有工程生产的部分塑胶件需进行打孔，通过手枪钻进行操作，打孔过程中主要产污环节为设备运行噪声和废弃塑料边角料。 3、改性塑料生产工艺 图3 改性塑料生产工艺流程及产污环节图 改性塑料共包括5种产品，分别为聚丙烯改性塑料颗粒、聚乙烯改性塑料颗粒、聚碳酸酯改性塑料颗粒、尼龙6改性塑料颗粒、ABS树脂改性塑料颗粒，其中聚丙烯改性塑料颗粒为本次扩建项目滚塑件和一期现有工程注塑件的原料，其他四种均为一期现有工程注塑件原料，生产工艺均相同，具体如下： 废塑料边角料破碎：现有工程和本次扩建工程产生的废塑料边角料中的较大件首先通过撕碎机进行撕碎后再进行破碎，较小件直接进行破碎，破碎后的物料通过水槽进行水漂分离，比重较轻的破碎料浮于水面，比重大的破碎料沉于底层，然后分别进行收集存放。 搅拌、挤出造粒： 原料聚丙烯、聚乙烯、聚碳酸酯、尼龙6、ABS树脂、色母料均为外购袋装颗粒料，每种产品分别对应相应的原料颗粒，生产时按比例分别掺入不同比重的破碎料和添加剂。 首先将各种原料通过混料机进行充分搅拌混合，混合后的物料进入挤出造粒机内进行造粒，共设置5套挤出造粒生产线，分别对应生产5中不同产品。挤出造粒机为电加热，温度约为150~180℃，挤出后的塑料颗粒进入水槽内进行冷却，冷却用水循环使用。冷却后的塑料颗粒即为成品，无需烘干，装袋存放，待滚塑件和注塑件生产时再进行烘干。 改性塑料颗粒生产过程中主要产污环节为撕碎机和破碎机运行时产生的粉尘和噪声、挤出造粒过程中产生的有机废气和噪声。 4、滚塑塑胶件生产工艺 图4 滚塑件生产工艺流程及产污环节图 图5 滚塑件生产工艺流程及产污环节图 滚塑件产品生产原料包括两种，分别为聚丙烯塑料颗粒原料和本项目生产的聚丙烯改性塑料。采用聚丙烯塑料颗粒作为原料时，首先将聚丙烯和色母粒送至干燥机内进行烘干，烘干后的物料在搅拌机内进行混合，然后放入滚塑机内滚塑成型并自然冷却后取出，经人工修整毛刺后即为成品；采用聚丙烯改性塑料作为原料时，直接将聚丙烯改性塑料放入滚塑机内滚塑成型，并经人工修整毛刺后即为成品。 滚塑工作原理：滚塑成型又称旋塑、旋转成型、旋转模塑、回转成型等，其成型工艺是先将塑料原料加入模具中，然后模具沿滚塑机内两垂直轴不断旋转，同时对滚塑机内部进行加热，模具内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀的涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需的形状。 本项目滚塑机采用明火加热式工艺，在滚塑机下方和两侧按顺序安装有天然气的喷嘴，生产时点燃喷嘴，火焰直接烘烤模具(250℃)，根据产品大小持续加热10~30min左右，同时模具本身前后摇摆（旋转）和自身旋转，这样模具内的滚塑原料在高温烘烤下逐渐熔融，并随着模具不同方向的旋转而附着在整个模腔上，在达到一定温度和时间后熄火、保温产品逐渐成型。 滚塑件生产过程中产污环节主要为设备运行噪声、滚塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和天然气燃烧废气（SO2、NOX、颗粒物），有机废气通过集气罩收集进行处理，天然气燃烧废气无组织散失。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 撕碎、破碎工序; 颗粒物; 间断; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）. 挤出造粒工序; 非甲烷总烃; 间断; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA005）. 滚塑工序; 非甲烷总烃; 间断. 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOX; 间断; /. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经厂区化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂. 噪声; 切割机、车床、加工中心、铣床、数控雕铣机、磨床、摇臂钻、放电机、破碎机、撕碎机、混料机、挤出造粒机、滚塑机; 噪声; 连续; 基础减振、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 金属件、模具生产过程; 金属边角料; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 热转印、烫印过程; 废热转印纸、烫印纸; 间断. 塑胶件打孔过程; 废塑料边角料; 间断; 经破碎机破碎后，回用于改性塑料颗粒生产. 滚塑件修剪过程; 废塑料边角料; 间断; 经破碎机破碎后，回用于改性塑料颗粒生产. 危险废物; 机加设备保养; 废机油; 间断; 集中存放在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 机加设备; 废切削液; 间断. 光氧+活性炭吸附装置; 废UV灯管、废活性炭; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 2018年，洛阳婷微塑模有限公司在孟津区华阳产业集聚区投资建设金属件、塑胶件及模具制造项目（一期），该项目环境影响报告表于2018年9月19日由原孟津县环境保护局予以批复，批复文号为孟环审[2018]172号，见附件3。 2019年12月，洛阳婷微塑模有限公司对金属件、塑胶件及模具制造项目（一期）进行了分阶段自主验收，见附件4。 2020年5月，洛阳婷微塑模有限公司进行了排污许可证登记，登记编号：91410322MA40D8FF5C001W，有效期限2020年05月08日至2025年05月07日，见附件5。 综上所述，现有工程已取得环境影响评价报告表批复、竣工环境保护验收意见和排污许可证，环保手续完善。 二、现有工程项目概况 1、现有工程建设内容 现有工程厂区总占地面积18000m2，建设内容包括一期生产车间、办公楼及配套环保工程等，具体见下表。 - 现有工程建设内容一览表 类别; 建设内容; 主要建设内容. 主体 工程; 一期生产车间; 1个，总占地面积9600m2，包括一期注塑件生产区、各类原料、产品存放区等. 辅助工程; 办公楼; 1栋，位于一期生产车间南侧，占地面积660m2. 公用工程; 给水; 由华阳产业集聚区市政管网供水. 排水; 生活污水经厂区化粪池预处理后，通过市政管网排入华阳产业集聚区污水处理厂处理。. 供电; 由华阳产业集聚电网供电. 环保 工程; 废气; 注塑废气; 2套光氧催化+活性炭吸附装置+2根22m高排气筒（DA001、DA002）. 1套光氧催化+活性炭吸附装置+1根20m高排气筒（DA003）. 破碎粉尘; 1套袋式除尘器+1根22m高排气筒（DA004）. 废水; 生活污水; 1个50m3的化粪池. 噪声; 密闭隔声、基础减振等. 固体废物; 一般固废; 1个20m2的一般固废暂存间. 危险废物; 1个10m2的危废暂存间. 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶. 2、现有工程生产规模 现有工程主要产品为注塑件，环评设计生产规模为100万件/年，验收期间生产规模为50万件/年。 3、现有工程主要原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料按实际生产规模50万件/年进行统计，具体见下表。 - 现有工程原辅材料及能源消耗一览表 内容; 名称; 用量; 来源. 原料; 聚丙烯; 400t/a; 外购. 聚乙烯; 400t/a; 外购. 聚碳酸酯; 400t/a; 外购. 尼龙6; 400t/a; 外购. ABS树脂; 400t/a; 外购. 色母料; 0.05t/a; 外购. 液压油; 1.25t/a; 外购. 能源; 电; 25万kw•h/a; 产业区电网. 水; 630t/a; 产业区供水管网. 4、现有工程生产设备 现有工程主要生产设备包括干燥机、搅拌机、注塑机、破碎机等，待本次二期扩建项目完成后，建设单位拟将现有工程配套的破碎机、干燥机和搅拌机移至二期生产车间内，设备数量不变，具体见下表。 - 现有工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 注塑机; BL4000EKⅡ; 1台; 一期生产车间. BL1600EKⅡ; 1台. HTF750C; 1台. HTF450X1; 1台. MA4700/2950; 1台. MA3800/2250; 1台. MA3200/1700; 2台. MA1600/540; 1台. HTB240B; 1台. LS90V-1; 1台. L110FE; 2台. HTF300B; 1台. 2; 破碎机; SJBC-650; 1台; 目前在一期生产车间，待二期建成后，移至二期生产车间内. /; 1台. 3; 搅拌机; /; 2台. 4; 干燥机; 1.5T; 1台. 3.0T; 1台. 5; 风机; /; 4台; 一期生产车间. 6; 冷却塔; /; 1台; 一期生产车间. 7; 水泵; /; 2台; 一期生产车间. 8; 废气处理设施; 1套袋式除尘器+1根22m高排气筒（DA004）; 1套; 目前在一期生产车间，待二期建成后，移至二期生产车间内. 2套光氧催化+活性炭吸附装置+2根22m高排气筒（DA001、DA002）; 2套; 一期生产车间. 1套光氧催化+活性炭吸附装置+1根20m高排气筒（DA003）; 1套; 一期生产车间. 5、现有工程劳动定员及生产制度 现有工程劳动定员18人，职工中午在厂区就餐，不在厂区住宿。工作制度为一班制（8:00~12:00、14:00~18:00），每班8h，年运行300天。 三、现有工程污染物排放情况 现有工程环评设计生产规模为年产100万件注塑件，验收为分阶段验收，即验收期间生产规模为年产50万件注塑件，根据现场调查，现有工程与验收期间一致，生产规模仍为年产50万件注塑件，现有工程第二阶段暂未实施。现有工程污染物排放量按最大规模年产100万件注塑件考虑，根据现有工程一期分阶段验收中监测数据（监测时间为2019.11.12~11.13）并结合现有工程环评报告进行统计，现有工程污染物排放情况如下。 1、废气排放情况 现有工程废气主要为注塑过程中产生的非甲烷总烃和不合格料破碎产生的粉尘。根据验收监测数据，废气排放情况如下： （1）有组织废气 现有一期车间光氧催化+活性炭吸附装置DA001排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为5.12mg/m3~6.25mg/m3，排放速率为0.0152kg/h~0.0186kg/h；光氧催化+活性炭吸附装置DA002排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为5.24mg/m3~6.12mg/m3，排放速率为0.0344kg/h~0.0397kg/h；光氧催化+活性炭吸附装置DA003排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为5.35mg/m3~6.12mg/m3，排放速率为0.0515kg/h~0.0586kg/h；袋式除尘器DA004排气筒出口颗粒物排放浓度为6.8mg/m3~7.9mg/m3，排放速率为0.0142kg/h~0.0167kg/h，现有工程各排放口非甲烷总烃、颗粒物排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996 )表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017] 162号文）的要求。 （2）无组织废气 现有工程厂界无组织非甲烷总烃排放浓度为0.56~0.79mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996 )表2二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017] 162号文）要求；厂界无组织颗粒物排放浓度为0.333~0.441mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996 )表2二级标准要求。 2、废水排放情况 现有工程废水主要为生活污水，根据现有工程验收监测报告中的监测数据，生活污水排放量为106t/a，待现有工程第二阶段实施后，生活污水总排放量为212t/a，废水中各污染物排放浓度分别为COD215mg/L、氨氮22.6mg/L，生活污水经厂区化粪池预处理后排入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 3、噪声 现有工程噪声污染源主要为注塑机、搅拌机、破碎机等设备运行产生的噪声，源强为75~83dB（A）之间，建设单位采取了选用低噪声生产设备、隔声、减振等措施降低噪声。根据现有工程验收监测报告中的监测数据，现有工程四周厂界昼间噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物 现有工程固体废物主要为废塑料边角料、废液压油、废UV灯管、废活性炭及职工生活垃圾。废塑料边角料属于一般固废，经破碎后回用于生产；废液压油、废UV灯管、废活性炭均属于危险废物，在厂区危废间暂存后定期交由危废处置资质单位处理；生活垃圾收集后定期由环卫部门统一清运处置。 5、现有工程“三废”排放情况汇总 - 现有工程“三废”排放情况汇总表 种类; 污染物名称; 排放量(t/a). 废气; 颗粒物; 0.06. 非甲烷总烃; 0.4208. 生活污水; 废水量; 212. COD; 0.0456. 氨氮; 0.0048. 固废; 一般固废; 60. 危险废物; 7.508. 生活垃圾; 6. 三、现有工程存在的环保问题及整改措施 根据现场调查，现有工程各项环保措施均已落实到位，符合现行相关环保政策要求，不存在现存环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 本项目其他污染物为非甲烷总烃，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》中范村点位（位于本项目厂区西南1280m）的监测数据，监测时间为2019年12月17日~23日，监测结果见下表。 - 环境空气监测结果一览表 监测 点位; 监测 因子; 1小时平均浓度监测结果. 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 范村; 非甲烷总烃; 0.35~0.6; 30; 0. 由上表中的监测结果可知，监测点位范村的非甲烷总烃1小时平均浓度值均能满足河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中限值要求（非甲烷总烃参照河北省地方标准）。 二、地表水环境质量现状 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂黄河渠入口下游1km断面的监测数据，监测时间为2019年12月17日~19日。监测结果见下表。 - 地表水监测结果一览表 监测断面; 指标; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 白鹤镇污水处理厂黄河渠入口下游1km; 监测范围; 7.73~7.88; 18~19; 3.5~3.7; 0.150~0.156. 标准指数; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.88~0.93; 0.15~0.16. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 由上表中的监测结果可知，黄河渠监测断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年6月19日，监测点位位于厂区四周边界，监测布点图见附图三，监测结果见下表。 - 声环境监测结果一览表 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 2021.6.19; 53; 52; 52; 53. 标准值; 65; 65; 65; 65. 由上表监测结果可知，项目四周厂界昼间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 3类标准。 四、土壤环境质量现状 为了解建设项目所在区域的土壤质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的土壤质量现状进行了监测，监测时间为2021年6月19日，监测因子为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项基本因子和特征因子石油烃，监测结果见下表。 - 土壤环境监测结果一览表 单位：mg/Nm3 监测点位 监测因子; 厂区内办公楼处绿化带; 标准值. 镍; 34; 900. 铅; 22; 800. 镉; 0.52; 65. 铜; 15; 18000. 六价铬; 未检出; 5.7. 汞; 0.0765; 38. 砷; 7.62; 60. 四氯化碳; 未检出; 2.8. 氯仿; 未检出; 0.9. 氯甲烷; 未检出; 37. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 9. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 5. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 54. 二氯甲烷; 未检出; 616. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 6.8. 四氯乙烯; 未检出; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 2.8. 三氯乙烯; 未检出; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 0.5. 氯乙烯; 未检出; 0.43. 苯; 未检出; 4. 氯苯; 未检出; 270. 1,2-二氯苯; 未检出; 560. 1,4-二氯苯; 未检出; 20. 乙苯; 未检出; 28. 苯乙烯; 未检出; 1290. 甲苯; 未检出; 1200. 对间二甲苯; 未检出; 570. 邻二甲苯; 未检出; 640. 硝基苯; 未检出; 76. 苯胺; 未检出; 260. 2-氯酚; 未检出; 2256. 苯并[a]蒽; 未检出; 15. 苯并[a]芘; 未检出; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 15. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 151. 䓛; 未检出; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 15. 萘; 未检出; 70. 石油烃; 未检出; 4500. 根据监测结果，项目厂区土壤监测结果均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地第二类用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津区华阳产业集聚区，主要环境保护目标为项目周围的居民区。主要环境保护目标见下表。 - 环境空气敏感目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 （500m范围内）; 牛庄村; E 160m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 牛庄村; NE 425m. 山底村; SE 345m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; 1.0. 非甲烷总烃; 60; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t-产品. 2.《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0. 3.《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 4.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 三级; 500mg/L; 300mg/L; -; 400mg/L. 5.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A). 3类; 65. 6.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.011t/a，VOCs排放量为0.4508t/a。孟津区于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，VOCs减排量为920.44t，本项目颗粒物和VOCs排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，COD排放量为0.0636t/a、氨氮排放量为0.0062t/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入白鹤镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入白鹤镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目工程内容主要为新建1栋生产车间，施工期预计3个月。施工期主要环境影响为施工活动产生的扬尘、施工过程产生的废水、施工期机械及运输车辆噪声以及施工产生的固体废物等。 1、施工扬尘 根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件相关要求，施工单位在施工作业过程中应严格执行文件相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。严格落实“七个100%”要求，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 （2）采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 （3）对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （4）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （5）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 2、施工废水 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 3、施工噪声 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程及运输车辆噪声。施工时间应尽量避开居民中午和夜间休息时间；选择低噪声施工设备，加强机械设备的维修、管理，使其处于低噪声、高效率的良好工作状态；设备安装调试过程均在车间内进行；运输车辆应合理安排路线、调度运输时间，经过沿线敏感点时降低车速、禁止鸣笛，以减轻对沿线声环境的影响。 4、施工固体废物 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期扬尘、生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 项目废气污染源主要为改性塑料生产过程中废料撕碎和破碎工序产生的粉尘、挤出造粒工序和滚塑件生产过程滚塑工序产生的有机废气、天然气燃烧废气。 本次扩建工程完成后建设单位拟将现有一期工程的破碎机和配套的袋式除尘器搬至二期生产车间内，新增的破碎机与一期破碎机共用一套袋式除尘器，破碎粉尘通过集气罩收集后通过管道引至袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA004）排放；挤出造粒工序和滚塑工序产生的有机废气，均通过集气罩收集后，由管道引至1套光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒（DA005）排放；滚塑机下方设置天然气喷嘴，生产时直接点燃喷嘴，火焰直接烘烤模具，因此，天然气燃烧废气无组织散失。 项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h. 撕碎破碎 工序; 颗粒物; 有组织; 115; 0.229; 0.0413; 袋式除尘器+DA004排气筒; 95%; 是; 2000; 180; 5.8; 0.012; 0.0021; 20; /. 挤出造粒工序; 非甲烷总烃; 有组织; 46.3; 0.394; 0.945; 光氧+活性炭吸附装置+DA005排气筒; 80%; 是; 12960; 2400; 9.3; 0.121; 0.2898; 60; /. 滚塑 工序; 非甲烷总烃; 有组织; 46.7; 0.21; 0.504. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; /; /; /; /; /; 0.063 kg/t-产品; 0.3kg/t-产品. 破碎、挤出造粒、天然气燃烧; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.0089; /; /; /; 0.0089; 1.0; /. 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 0.161; /; /; /; 0.161; 2.0; /. SO2; 无组织; /; /; 0.0060; /; /; /; 0.0060; /; /. NOX; 无组织; /; /; 0.0281; /; /; /; 0.0281; /; /. 注：破碎工序以本次扩建完成后全厂破碎量进行核算。. |
| --- | --- |

|  | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 ①废料破碎过程粉尘 参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中废弃资源综合利用行业系数手册，再生塑料粒子破碎过程中颗粒物产生量为425克/吨-原料，本次扩建工程破碎物料量为48t/a，则颗粒物产生量为0.0204t/a。 由于本次二期扩建工程建成后，一期现有工程破碎机和配套袋式除尘器均移至二期生产车间，且本次新增破碎机与一期现有工程共用袋式除尘器，因此，本次对二期扩建工程建成后，全厂破碎过程中颗粒物进行核算。二期工程建成后全厂需破碎物料量为108t/a，经核算，颗粒物产生量为0.0459t/a。 ②挤出造粒工序非甲烷总烃 参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料原料，本项目改性塑料颗粒原料用量为3000t/a，经计算，非甲烷总烃产生量为1.05t/a。 ③滚塑工序非甲烷总烃 参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料原料，本项目滚塑件产品原料用量为1600t/a，经计算，非甲烷总烃产生量为0.56t/a。 ④天然气燃烧废气 参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中天然气燃烧产污系数，天然气燃烧产污系数为颗粒物0.000286千克/立方米-原料、SO2 0.000002S千克/立方米-原料（天然气S取值200）、NOX 0.00187千克/立方米-原料。天然气用量为15000m3/a，经计算，天然气燃烧废气中颗粒物产生量为0.0043t/a、SO2产生量为0.0060t/a、NOX产生量为0.0281t/a。 （2）达标分析 现有工程2台破碎机上方均设置集气罩，并在集气罩四周加装软帘，建设单位拟在本次新增6台破碎机上方设置集气罩，同时四周加装软帘，集气罩控制风速不低于0.3m/s，破碎机单次运行1~2台设备，设备年运行时间180h，风机风量2000m3/h，经核算，废料破碎工序产生的粉尘经袋式除尘器进行处理后，DA004排气筒粉尘排放浓度为5.8mg/m3、排放速率为0.012kg/h，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求，同时能够满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2019]11号）中“其他排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米”的要求。 本次共新增5台挤出造粒机和2台滚塑机，建设单位拟在每台挤出造粒机上方设置集气罩（单个集气罩面积约1.6m2），在滚塑机出料口一侧设置侧吸集气罩（单个集气罩面积约2m2），集气罩控制风速不低于0.3m/s，经核算，所需风量约为12960m3/h，废气收集效率按90%考虑，废气经收集后通过管道引至1套光氧+活性炭吸附装置进行处理，去除效率80%，处理后的废气通过DA005排气筒，设备年运行时间2400h，经核算，DA005排气筒非甲烷总烃排放浓度为9.3mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业要求。 3、废气处理措施可行性分析 ①破碎工序废气处理措施可行性分析 现有工程设置有2台破碎机，配套设置1台袋式除尘器，风机风量2100m3/h，根据现有工程验收资料，破碎工序袋式除尘器能够稳定运行且达标排放。本次扩建工程新增6台破碎机，待二期生产车间建成后，现有工程一期生产车间的2台破碎机和配套的除尘器均移至二期生产车间，二期新增的破碎机与一期破碎机共用1套袋式除尘器。根据建设单位提供资料，新增破碎机主要用于破碎不同颜色的废料，以免不同颜色废料混合共用破碎机对后序产品生产造成影响，破碎机不同时运行，单次运行1~2台设备，根据现有工程验收资料，2台破碎机同时运行时袋式除尘器能够稳定运行且达标排放，因此，本次扩建工程新增破碎机可依托现有袋式除尘器进行处理。 ②挤出造粒工序和滚塑工序废气处理措施可行性分析 本项目改性塑料和滚塑件产品所属行业属于塑料制品行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术：塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气非甲烷总烃过程控制技术为“溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集”，可行污染防治技术为“喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”。 本项目挤出造粒工序和滚塑工序过程控制技术采用局部集气罩收集废气，末端治理措施采用“光氧+活性炭吸附”组合技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中可行技术，因此，措施可行。 4、废气排放口基本情况 本次二期扩建工程新增1个废气排放口，同时将现有一期工程破碎DA004排气筒移至本次扩建工程二期生产车间，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA004; 破碎工序除尘器排气筒; 一般排放口; 112.556278; 34.848938; 15; 0.25; 20. DA005; 挤出造粒工序和滚塑工序排气筒; 一般排放口; 112.556020; 34.848273; 15; 0.6; 20. 5、废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 破碎工序除尘器排气筒DA004; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 挤出造粒工序和滚塑工序排气筒DA005; 非甲烷总烃; 排放浓度; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业排放限值要求. 厂界组组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中工业企业边界排放建议值. 二、水环境影响分析 1、废水产排情况 ①生产用水 项目生产过程中用水包括废料破碎水漂分离过程用水和挤出造粒机冷却用水。破碎料水漂分离用水不外排，定期补充新鲜水，补充水量约为2t/d、600t/a；挤出造粒过程冷却水循环使用，厂区设置1个13m3的循环水池，循环水量为10t/d，新鲜水补充量为1t/d、300t/a。因此，生产过程中无废水外排。 ②生活污水 本次扩建项目新增劳动定员25人，职工中午在厂区吃一顿饭，用水量按53L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为397.5t/a（1.325t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为318t/a（1.06t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L。生活污水经厂区化粪池进行预处理后排入白鹤镇污水处理厂，根据现有工程验收监测数据，化粪池出口污染排放浓度分别为COD215mg/L、氨氮22.6mg/L，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，化粪池对BOD5、SS的去除效率分别为10%、30%，则经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD215mg/L、BOD5162mg/L、氨氮22.6mg/L、SS140mg/L。项目废水产排情况及废水排放基本信息见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理设施; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 名称; 处理能力; 工艺; 是否为可行技术. 职工生活; 生活污水; COD; 250; 0.0795; 化粪池; 50 m3; 厌氧; 是; 215; 0.0684; 间接排放; 白鹤镇污水处理厂; 间歇. BOD5; 180; 0.0572; 162; 0.0515. 氨氮; 25; 0.0080; 22.6; 0.0072. SS; 200; 0.0636; 140; 0.0445. - 废水间接排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求; 是否达到要求. DW 001; 厂区污水总排口; 间接排放口; 112.556693; 34.846449; 白鹤镇污水处理厂; COD; 350mg/L; 是. BOD5; 180mg/L; 是. SS; 260mg/L; 是. 氨氮; 32mg/L; 是. 2、依托可行性分析 现有工程厂区设置1个容积为50m3的化粪池，现有工程生活污水产生量为106t/a，本次新增生活污水量为318t/a，废水在化粪池内可暂存约35天，化粪池污水停留时间能够满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留时间12~24h的要求，因此，生活污水可依托现有工程化粪池进行预处理。 白鹤镇污水处理厂位于白鹤镇东南，会小路南侧雷湾村西北200m处，设计远期规模为7.5万m3/d，近期规模2万m3/d，其中近期分两期建设，一期已建成规模1万m3/d，采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质要求为COD≤380mg/L、BOD5≤190mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤32mg/L。该污水处理厂项目于2010年通过洛阳市环保局审批，批复文号为洛环监表[2010]66号，孟津县环保局于2015年12月对其进行了竣工验收，验收文号为孟环监验[2015]31号。2017年4月孟津县环境保护局以孟环审[2017]22号文对白鹤镇污水处理厂升级改造项目进行批复，并于2018年11月完成自主验收。升级改造项目完成后，白鹤镇污水处理厂收水范围为：东至光武路、西至任庄路(原小浪底路)、南至石化路、北至鹤飞大道，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入黄河渠。 本项目位于孟津区白鹤镇牛庄村（华阳产业集聚区炎黄大道中段），在白鹤镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足污水厂设计进水水质要求，且项目废水排放量较小，污水厂有能力接纳本项目废水，因此，本项目废水可依托白鹤镇污水处理厂处理，废水处理措施可行。 3、废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废水监测计划见下表。 - 废水监测计划一览表 编号; 监测点位; 污染物; 监测因子; 监测频次. DW001; 厂区污水总排口; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 每年1次. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为切割机、车床、加工中心、铣床、数控雕铣机、磨床、摇臂钻、放电机、破碎机、混料机、破碎机、撕碎机、挤出造粒机、滚塑机等，噪声值在80~90dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 切割机; 一期生产车间内; 4台; 90; 基础减振、建筑隔声; 65. 车床; 2台; 80; 55. 加工中心; 8台; 80; 55. 铣床; 6台; 80; 55. 数控雕铣机; 1台; 80; 55. 磨床; 25台; 85; 60. 摇臂钻; 1台; 85; 60. 放电机; 8台; 80; 55. 破碎机; 二期生产生产车间内; 1台; 85; 60. 撕碎机; 1台; 85; 60. 挤出造粒机; 5台; 85; 60. 滚塑机; 2台; 80; 55. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，因此只预测四周厂界昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 51.0; 51.0; 24.0; 35.5. 现状值; 53; 52; 52; 53. 预测值; 55.1; 54.5; 52.0; 53.1. 标准值; 65; 65; 65; 65. 由上表预测结果可知，项目运营期东、西、南、北四周厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、南、北四周厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 本次扩建项目新增劳动定员25人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3.75t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 ①金属边角料：金属件、模具生产过程中会产生金属边角料，根据建设单位提供经验数据，边角料产生量约占原料用量的2%，即1.7t/a，金属边角料在一般固废暂存区暂存，定期外售。 ②废转印纸、烫印纸：塑胶件后加工过程中热转印和烫印工序会产生废弃热转印纸和烫印纸，为塑料制品，产生量约为0.2t/a，属于一般工业固废，在一般固废暂存区暂存，定期外售。 ③废塑料边角料：塑胶件后加工打孔过程和滚塑件修剪过程中会产生塑料边角料，产生量约为48t/a，经收集后存放至破碎料存放区，后经破碎后回用于改性塑料颗粒生产用。 3、危险废物 ①废机油：项目金属件、模具生产过程中设备保养维护需定期更换机油，废机油产生量约为0.2t/a，属于危险废物，废物类别HW08（900-214-08）。 ②废切削液：项目金属件、模具生产过程中机加设备使用的切削液需定期更换，废切削液产生量为0.24t/a，属于危险废物，废物类别HW09（900-006-09）。 ③废UV灯管：光氧催化装置灯管每半年更换一次，每次更换数量约30根，产生量约为0.005t/a，属于危险废物HW29（900-023-29）。 ④废活性炭：活性炭吸附装置中的活性炭需定期更换，需处理的有机废气量为1.1592t/a，活性炭饱和吸附量按0.15t/t活性炭计，则饱和活性炭的产生量为8.8872t/a（包括活性炭7.728t/a和有机废气1.1592t/a），活性炭吸附装置活性炭装载量为1.5t，则活性炭更换周期约为50天，属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 3.75; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 金属件、模具生产过程; 金属边角料; 一般固废; 固态; 1.7; 一般固废暂存区; 外售; 0. 机加设备保养维护; 废机油; 危险废物; 液态; 0.2; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 机加设备; 废切削液; 危险废物; 液态; 0.24; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 热转印、烫印过程; 废热转印纸、烫印纸; 一般固废; 固态; 0.2; 一般固废暂存区; 外售; 0. 塑胶件打孔、滚塑件修剪过程; 废塑料; 一般固废; 固态; 48; 破碎料存放区; 破碎后回用于生产; 0. 光氧+活性炭吸附装置; 废UV灯管; 危险废物; 固态; 0.005; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 废活性炭; 危险废物; 固态; 8.8872; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.2; 机加设备保养维护; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 每月一次; T，I; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-06-09; 0.24; 机加设备; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 一年一次; T. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 光氧催化装置; 固态; 汞; 汞; 半年一次; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.8872; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 50天一次; T/In. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。现有一期工程已建一个10m2的危废暂存间，且已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行了防渗处理，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，设置有严格管理制度。现有工程危废产生量为7.518t/a，本次新增危废量为9.3322t/a，危废总产生量为16.8502t/a，危废暂存间贮存能力为18t，因此，扩建工程可依托现有工程危废暂存间暂存危废。危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 10m2; 桶装; 18t; 半年. 废切削液; HW09; 900-06-09; 桶装. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW08、HW09、HW29、HW49，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为有机废气及危废暂存间，影响途径有大气沉降、垂直入渗等，主要污染因子为石油烃。 项目拟进行分区防渗，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 危废暂存间; 地面; 重点. 2; 生产车间; 地面; 一般. 重点防渗区：危险废物暂存间混凝土敷设厚度为200mm，上部采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：生产车间采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本项目涉及的风险物质主要为天然气，采用钢瓶储存。风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 天然气; 0.39; 50; 0.0078. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.0078＜1。 项目运行过程主要风险类型为：天然气在厂区储存和使用过程中可能发生泄漏，遇明火引发火灾或爆炸。 本项目主要风险防范措施如下： - 严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 - 总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定。 - 加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故。 - 提高操作管理水平，储存区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 - 储存区必须作防静电、防雷接地设计。 - 配备应急设备和资源、制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 综上，项目运行过程通过加强管理和严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 七、污染物排放“三本账” 本项目建设完成后，整个厂区污染物排放情况“三本账”见下表。 - 本项目实施后全厂主要污染物排放情况“三本账” 类别; 污染物; 现有工程排放量t/a; 本项目排放量 t/a; 以新带老削减量t/a; 本项目建成后总排放量t/a; 排放增减量t/a. 废气; 颗粒物; 0.06; 0.011; 0; 0.071; +0.011. 非甲烷总烃; 0.4208; 0.4508; 0; 0.8716; +0.4508. SO2; 0; 0.0060; 0; 0.0060; +0.0060. NOX; 0; 0.0281; 0; 0.0281; +0.0281. 废水; 废水量; 212; 318; 0; 530; +318. COD; 0.0456; 0.0684; 0; 0.114; +0.0684. BOD5; 0.0344; 0.0515; 0; 0.0859; +0.0515. NH3-N; 0.0048; 0.0072; 0; 0.012; +0.0072. SS; 0.0296; 0.0445; 0; 0.0741; +0.0445. 固体废物; 一般固废; 60; 49.9; 0; 109.9; +49.9. 危险废物; 7.508; 9.3322; 0; 16.8402; +9.3322. 生活垃圾; 6; 3.75; 0; 9.75; +3.75. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资6000万元，环保投资约55.1万元，占总投资0.92%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 破碎工序粉尘; 6个集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）; 1套; 风量2000 m3/h; 5; 6个集气罩为新建，除尘器和排气筒为依托现有. 挤出造粒和滚塑工序有机废气; 5台挤出造粒机上方设置集气罩+软帘，2台滚塑机出料口一侧设置侧吸集气罩，废气经收集后引至1套光氧催化+活性炭吸附装置，处理后废气通过15m高排气筒（DA005）排放; 1套; 风量12960m3/h; 40; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 50m3; /; 依托 现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; 10; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 20m2; /; 依托 现有. 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 10m2; /; 依托 现有. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 2个; /; 0.1; 新建. 总计; 55.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎工序袋式除尘器排气筒DA004 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |
|  | 挤出造粒和滚塑工序废气处理设施排气筒DA005 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业排放限值要求 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经厂区化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和污水厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属件、模具生产过程 | 金属边角料 | 一般固废暂存区，20m2 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 塑胶件后加工过程 | 废转印纸、烫印纸 |  |  |
|  | 塑胶件后加工打孔和滚塑件修剪过程 | 废塑料边角料 | 破碎料存放区 |  |
|  | 机加设备维护保养 | 废机油 | 危险废物暂存间，10m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 机加设备 | 废切削液 |  |  |
|  | 光氧催化+活性炭吸附装置 | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地性质为工业用地，项目建成后，通过采取相应的绿化措施后，不会对周围生态环境造成不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏；储存区严禁明火；储存区必须作防静电、防雷接地设计；配备应急设备和资源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳婷微塑模有限公司金属件、塑胶件及模具制造项目（二期）符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.06 |  |  | 0.011 | 0 | 0.071 | +0.011 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4208 |  |  | 0.4508 | 0 | 0.8716 | +0.4508 |
|  | SO2 | 0 |  |  | 0.0060 | 0 | 0.0060 | +0.0060 |
|  | NOX | 0 |  |  | 0.0281 | 0 | 0.0281 | +0.0281 |
| 生活污水 | 废水量 | 212 |  |  | 318 | 0 | 530 | +318 |
|  | COD | 0.0456 |  |  | 0.0684 | 0 | 0.114 | +0.0684 |
|  | BOD5 | 0.0344 |  |  | 0.0515 | 0 | 0.0859 | +0.0515 |
|  | NH3-N | 0.0048 |  |  | 0.0072 | 0 | 0.012 | +0.0072 |
|  | SS | 0.0296 |  |  | 0.0445 | 0 | 0.0741 | +0.0445 |
| 固体废物 | 一般固废 | 60 |  |  | 49.9 | 0 | 109.9 | +49.9 |
|  | 危险废物 | 7.508 |  |  | 9.3322 | 0 | 16.8402 | +9.3322 |
|  | 生活垃圾 | 6 |  |  | 3.75 | 0 | 9.75 | +3.75 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①