- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产200万平方米单层彩钢板、100万平方平

方米彩钢复合板项目

建设单位（盖章）： 洛阳圣迪彩钢有限公司

编制日期：            2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳圣迪彩钢有限公司年产200万平方米单层彩钢板、100万平方平方米彩钢复合板项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410322-04-05-486747 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈更军 | 联系方式 |  | 130****7977 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 送庄 镇 护庄村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 46 分 34.290 秒， 112 度 34 分 29.749 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3359其他建筑、安全用金属制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33； 建筑安全用金属制品制造335 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 5300万元 |  | 环保投资（万元） | 57.7 |
| 环保投资占比（%） | 1.1 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 5933 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ②审批机关：洛阳市人民政府 ③审批文件名称及文号：洛政文[2012]167号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环评文件名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》（2012年12月） ②审查机关：洛阳市环境保护局 ③审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ### 本项目位于孟津区送庄镇护庄村，位于洛阳循环经济园区南园范围内，洛阳循环经济园区为洛阳市人民政府划定的园区，由北园和南园两个园区组成；孟津区华阳产业集聚区为河南省划定的产业集聚区，由华阳园区和循环园区两个园区组成，其中循环园区包括了洛阳循环经济园区北园的部分区域，本项目位于洛阳循环经济园区南园，因此，不在华阳产业集聚区范围内。项目与洛阳循环经济园区的发展规划及规划环评相符性分析如下。 ### 一、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ### 洛阳循环经济园区位于孟津区东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。 ### 2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。2013年，孟津县人民政府根据国家对“城市矿产”示范基地的建设要求向洛阳市人民政府请示将洛阳循环经济园区南园的范围扩大，2013年10月15日，洛阳市人民政府对该请示进行了批复，同意洛阳循环经济园区南园范围扩大，园区扩大后，南园的范围为南至连霍高速，东至洛常路，西至南北大道约700m，北至焦枝铁路西段延伸至裴坡到送庄镇的生产路，新增面积约3km2。 ### （1）园区主导产业 ### 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 ### （2）产业空间布局 ### 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 ### （3）园区准入条件 ### ① 应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ### ② 在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ### ③ 建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ### ④ 环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ### ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 ### （4）用地规划 ### 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 ### 本项目位于洛阳循环经济园区南园扩大范围内，用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区的主导产业及准入条件。 ### 二、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》 ### 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。根据《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》，规划环评提出的环境准入条件见下表。 - 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限值行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. ### 本项目彩钢板加工项目，属于金属制品业，用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区环境准入条件。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳市孟津区送庄镇护庄村，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 ### 2、生态保护红线 ### 本项目位于孟津区送庄镇护庄村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入送庄镇污水厂处理，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上限 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为355.5t/a，取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量2万kwh，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供汽和供热，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 5、《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码为ZH41032220004，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 河南省生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津县重点管控单元; 孟津县大气弱扩散区; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目为金属制品加工项目，排放的污染物主要为切割工序产生的粉尘、焊接烟尘和上胶工序产生的VOCs，颗粒物排放量为0.1558t/a、VOCs排放量为0.252t/a，可从孟津县洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目颗粒物减排量中削减替代，满足总量减排要求。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2107-410322-04-05-486747（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚办[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为彩钢板加工项目，属于金属制品加工行业，主要废气污染物为切割工序粉尘、焊接烟尘和上胶废气。其中切割粉尘和焊接烟尘经袋式除尘器收集处理后排放，上胶废气经光氧催化+活性炭处理后排放。不属于禁止新建的项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为彩钢板加工项目，属于金属制品加工行业，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求；项目不属于国家、省级绩效分级重点行业。; 符合. 2、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2021〕18号）相符性分析 - 项目与洛环攻坚办〔2021〕18号文相符性分析 洛环攻坚办〔2021〕18号文中相关要求; 本项目特点; 相符性. 二、主要任务; （一）工业源VOCs污染治理。3、全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料储存间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为彩钢板加工项目，属于金属制品行业，上胶工序涉VOCs产生点采用集气罩收集，收集到的废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒达标排放。; 符合. （四）强化VOCs环境监管。1、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实施区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为彩钢板加工项目，属于金属制品行业，上胶工序涉VOCs产生点采用集气罩收集，收集到的废气均经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒排放；本项目为新建项目，项目厂区位于洛阳循环经济园区内，并实现了区域倍量替代。; 符合. 3、《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2021〕47号）相符性分析 - 项目与洛市环〔2021〕47号涉VOCs管控相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 原料、能源类型; 能源使用电、天然气等清洁能源。; 项目使用能源为电; 符合. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品; 项目不采用粉末涂料，使用的涉VOCs原料为水性聚氨酯胶，根据厂家提供检测报告，属于低挥发性有机化合物含量的胶粘剂。; 符合. 生产工艺及装备水平; 1、不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类级省市淘汰项目。; 符合. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理.工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺(包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理，或采用活性炭吸附(采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上)等高效处理工艺。; 项目上胶工序采用集气罩进行收集，收集的废气采用光氧催化+活性炭吸附处理。; 符合. 无组织管控; 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存; 项目使用胶水采用外购桶装封闭储存。; 符合. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 项目胶水使用桶装容器添加。; 符合. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 项目涉VOCs原料储存、转移过程为密闭桶装，工艺过程中产生的废气全部收集至VOCs处理系统。; 符合. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、酒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化、无成片裸露地面; 项目建成后，厂区道路均硬化，未利用地进行绿化，无成片裸露空地; 符合. 排放限值; 1、全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3； 2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界任意1h NMHC平均浓度低于2mg/m3， 3、其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 项目颗粒物和非甲烷总烃排放浓度均不高于10、20mg/m3；VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%。; 符合. 监测监控水平; 1、重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、主要涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 项目建成后，将按要求安装用电监管设备及视频监控设备。; 符合. 根据以上分析可知，本项目建设符合《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2021〕47号）中涉VOCs排放工序差异化管控的相关要求。 4、河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）相符性分析 - 河南省重污染天气通用行业应急减排措施相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目涉VOCs原料为水性聚氨酯胶，采用外购桶装封闭储存。; 符合. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 水性聚氨酯胶采用密闭容器转移、输送。; 符合. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 项目所用水性聚氨酯胶不需用调配，涂胶工序产生的有机废气采用集气罩进行收集，废气经收集后引至VOCs处理系统。; 符合. 根据以上分析可知，本项目建设符合河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）的相关要求。 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇护庄村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级送庄镇饮用水源地。 （一）送庄镇饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津区送庄镇饮用水源地共设置1眼水井，一级保护区范围为取水井外围50m的区域，不设立二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于送庄镇护庄村，根据调查，项目西北距离送庄镇取水井2100m，距其一级保护区距离2050m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津区送庄镇饮用水水源保护区位置关系见附图四。 五、文物古迹 1、邙山陵墓群 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津区境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津区常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。 2、中段保护范围 邙山陵墓群（中段）保护范围：北界孟津区送庄镇东立射村—孟津区会盟镇靳村；西界孟津区送庄镇东立射村—送庄镇左坡村南；东界孟津区会盟镇靳村—孟津区平乐镇半个寨；南界孟津区送庄镇左坡村南—孟津区平乐镇金村。 3、保护要求 a、邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。如确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 b、文物保护单位的保护范围内禁止存放易燃、易爆、放射性、毒害、腐蚀性等危害文物安全的物品。 c、在文物保护单位保护范围内进行地下采矿或其它施工时，必须采取有效措施，确保文物安全，对文物安全有影响的地带禁止爆破。 本项目位于孟津区送庄镇护庄村，根据调查，项目位于邙山陵墓群中段保护范围内，项目为利用现有车间进行生产，不新增土建工程，因此，不会对地表范围内文物造成影响，根据孟津县文武管理局对洛阳神木实业有限公司出具的文件，本项目所在厂址已经过勘探，未发现文物遗迹，同意项目选址建设。 六、《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 本项目位于送庄镇护庄村，位于镇区规划范围内，项目用地属于工业用地，项目符合《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），见附图七。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳圣迪彩钢有限公司位于孟津区送庄镇护庄村，该公司统一社会信用代码为9141030706384805XJ。该公司于2021年7月14日在孟津区发展和改革委员会进行了备案，主要工艺为：外购彩钢板—上轴—高分子隔热内芯—冷弯碾压成型—折弯—上下压制—成型—销售。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十 金属制品业”中的“66 建筑、安全用金属制品制造335”，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托洛阳德方环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳圣迪彩钢有限公司年产200万平方米单层彩钢板、100万平方平方米彩钢复合板项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津区送庄镇护庄村，西北距孟津城区12km，西北距送庄镇政府2km。项目厂区北侧临三权路，西侧为洛阳市金桐工贸有限公司，东侧为送庄镇派出所，南侧为大洋耐火材料厂，最近敏感点为北侧隔路的康怡医院老年公寓。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本项目为租用洛阳神木实业有限公司的闲置厂区，厂区总占地面积5933m2，项目主要建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二。 - 项目主要工程建设内容 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1间，规格为68×60×11.5m，钢构厂房; 新建. 辅助工程; 办公室; 1栋，规格为21.6×8m2，3层钢构，每层设6间办公室; 新建. 门卫; 1间，20m2; 已建. 公用工程; 给水; 引自送庄镇市政管网供水; 新建. 排水; 生活污水经厂区化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂. 供电; 引自送庄镇电网. 环保 工程; 废气; 上胶 废气; 岩棉板生产线集气罩1.5×1.2m、阻燃板和净化板生产线集气罩规格均为2.5m×2m，每两条生产线配备1套光氧+活性炭吸附装置（共2套），处理后的废气合并为1根15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 切割粉尘、焊接烟尘; 切割机二次密闭房间（1.5m×1.5m×2.2m），并在顶部设置抽风管，固定焊接工位，各焊机工位处设置收尘软管，软管前端采用集气罩（单个集气罩面积约0.8m2），废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 废水; 生活 污水; 1个2m3的化粪池; 新建. 噪声; 密闭隔声等; 新建. 固体废物; 危险 废物; 设置1个5m2的危废暂存间; 新建. 一般 固废; 设置1个10m2的一般固废暂存间; 新建. 生活 垃圾; 设置1个生活垃圾收集桶; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为彩钢板和复合彩钢板，产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格. 单层彩钢板; 200万m2; 根据订单要求. 彩钢复合板; 100万m2. 其他建筑材料; 500t; 和彩钢板配套附件. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备有金属隔热夹芯板生产线、剪板机、折弯机、压瓦机、分条机、切割机、焊机等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 功能. 1; 净化板生产线; YMF-VIIC; 1台; 主要加工夹层为泡沫板的彩钢复合板. 2; 岩棉板生产线; YMF-VIIC; 1台; 主要加工夹层为岩棉板的彩钢复合板. 3; 阻燃板生产线; YMF-VIIC; 2台; 主要加工夹层为阻燃板的彩钢复合板. 4; 分条机; /; 1台; 将彩钢卷纵切为所需规格. 5; 剪板机; /; 1台; 剪切彩钢卷. 6; 折弯机; /; 1台; 进行折弯处理. 7; 压瓦机; YX24-840A; 2台; 压瓦成型加工. YX15-900A; 2台. YX-850; 4台. 8; C型钢成型机; /; 1台; C型折弯成型加工. 9; 手工切割机; /; 1台; 切割物料. 10; 焊机; /; 4台; 焊接处理. 11; 空压机; /; 1台; 提供气源动力. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括彩钢卷、泡沫板、岩棉板、阻燃板等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 彩钢卷; 400万m2; 外购，规格1m和1.2m宽，厚度为0.2-1.0mm. 2; 泡沫板; 10万m2; 1.2×1m，厚度包括50mm、75mm、100mm、150mm、200mm. 3; 岩棉板; 10万m2. 4; 阻燃板; 80万m2. 5; 彩钢板用水性聚氨酯黑白胶; 30t/a; 外购，黑白胶配比为1:1. 6; 焊丝; 0.5t/a; 外购. 7; 焊条; 0.5t/a; 外购. 8; 钢材; 500t/a; 外购成品，包括方管、角钢、槽钢、圆钢等. 9; 电; 2万kW·h/a; 送庄镇电网. 10; 水; 355.5t/a; 送庄镇供水管网. - 水性聚氨酯黑白胶成分一览表 原料名称; 所含成分名称; 所占比例. 水性聚氨酯白胶; 聚醚多元醇; 40~45%. 聚酯多元醇; 40~45%. 硅油; 1.0~2.0%. 催化剂（三乙烯二胺）; 4.0~6.0%. 水; 1~3%. 水性聚氨酯黑胶; 多亚甲基多苯基多异氰酸酯; 60~100%. 七、公用工程 1、给、排水 本项目劳动定员15人，职工在厂区食宿，根据《河南省工业与城镇生活用水定额（DB41/T385-2020）》，用水量按80L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为360t/a（1.2t/d），废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为288t/a（0.96t/d），生活污水经厂区化粪池预处理后排入送庄镇污水处理厂处理。 2、供电 本项目用电引自送庄镇电网，厂区内设置1座变配电站。 八、劳动定员及工作制度 项目劳动定员15人，年工作300天，每天工作一班，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1.1彩钢复合板生产工艺 图1 彩钢复合板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 外购彩钢卷首先进行上轴处理，然后通过压瓦机压制成需要的瓦型，再分别通过净化板生产线、岩棉板生产线、阻燃板生产线进行不同种类的复合彩钢板生产。 水性聚氨酯黑白胶按1:1配比直接通过泵打入复合板生产线上的上胶设施内，通过设备将胶均匀涂抹在彩钢板上，然后将不同内芯材料分别和彩钢板进行挤压、复合成型，最后再利用切割机将复合板按规格进行切断后即为成品。 复合彩钢板生产过程中主要产污环节为上胶工序产生的有机废气、切割工序产生的粉尘以及设备运行噪声、边角料。 1.2单层彩钢板生产工艺 图2 单层彩钢板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 外购彩钢卷直接通过压瓦机压制为所需要的瓦型即为成品。 单层彩钢板生产过程中主要产污环节为设备运行噪声。 1.3其他配套建筑材料生产工艺 图3 其他配套建筑材料生产工艺流程及产污环节图 外购彩钢卷首先通过分条机纵切为所需规格，再通过剪板机进行剪切，然后通过折弯机进行折弯处理，最后再进行焊接后即为成品。 其他配套建筑材料生产过程中主要产污环节为焊接烟尘和设备运行噪声。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 上胶工序; 非甲烷总烃; 连续; 岩棉板生产线集气罩1.5×1.2m、阻燃板和净化板生产线集气罩规格均为2.5m×2m，每两条生产线配备1套光氧+活性炭吸附装置（共2套），处理后的废气合并为1根15m高排气筒（DA001）排放. 切割工序; 颗粒物; 连续; 切割机二次密闭房间（1.5m×1.5m×2.2m），并在顶部设置抽风管，固定焊接工位，各焊机工位处设置收尘软管，软管前端采用集气罩（单个集气罩面积约0.8m2），废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA002）排放. 焊接工序; 颗粒物; 连续. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经厂区化粪池预处理后排入送庄镇污水处理厂. 噪声; 复合板生产线、分条机、剪板机、折弯机、压瓦机、切割机、焊机、空压机; 噪声; 连续; 基础减震、建筑. 固体废物声; 一般固废; 生产过程; 边角料; 间断; 收集后作为产品外售. 危险废物; 光氧+活性炭吸附装置; 废活性炭、废UV灯管; 间断; 集中存放在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为租用洛阳神木实业有限公司闲置厂区，所租厂区为空地，无生产车间、生产设施等，本项目为新建项目，因此，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 本次评价借用《洛阳晨玉玻璃科技有限公司年加工15万平方米特种玻璃项目环境影响报告表》中对项目所在区域的其他污染物环境空气质量监测结果，监测因子为非甲烷总烃，监测点为后沟（位于本项目西南侧1340m），监测时间2021年1月16日~1月22日，监测结果见下表。 - 环境空气监测结果一览表 单位：mg/Nm3 监测点位; 监测因子; 1小时平均浓度监测结果; 标准值. 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 后沟村; 非甲烷总烃; 0.62~0.80; 0; 0; 2.0. 由上表中的监测结果可知，监测点位后沟村非甲烷总烃1小时平均浓度值均能满足河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中限值要求（非甲烷总烃参照河北省地方标准）。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，企业委托河南鼎晟检测技术有限公司对项目所在区域声环境质量现状的监测结果，监测点位为厂界四周，敏感点监测点位为康怡医院老年公寓和送庄镇派出所，监测时间为2021年9月20-21日，监测结果见下表。 - 声环境监测结果一览表 采样点位; 昼 间 dB（A）; 夜 间 dB（A）. 2021.09.20; 2021.09.21; 2021.09.20; 2021.09.21. 东厂界; 53; 52; 40; 42. 南厂界; 51; 54; 41; 41. 西厂界; 52; 52; 41; 42. 北厂界; 53; 53; 43; 41. 康怡医院老年公寓; 49; 50; 41; 40. 送庄镇派出所; 48; 49; 40; 39. 由上表监测结果可知，四周厂界昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准，敏感点昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津区送庄镇护庄村，主要环境保护目标见下表。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 送庄派出所; E 4m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准. 康怡医院老年公寓; N 35m. 洛阳养老保健院; E 106m. 送庄成人学校; E 178m. 博爱国学幼儿园; E 243m. 洛阳市第一商业技工学校; ENE 386m. 声环境; 康怡医院老年公寓; N 35m; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准. 送庄派出所; E 4m. 文物; 邙山陵墓群中段; 保护范围内; 国家重点文物保护 单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：4.0. 2、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号） 污染物; 颗粒物排放浓度限值. 焊接烟尘; 10mg/m3. 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0. 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 5.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A). 2类; 60. 6.《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.1558t/a、VOCs排放量为0.252t/a。孟津区于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，VOCs减排量为920.44t，本项目颗粒物、VOCs排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，COD排放量为0.0569t/a、氨氮排放量为0.336t/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入送庄镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目工程内容主要为新建1栋生产车间和1栋办公楼，施工期预计2个月。施工期主要环境影响为施工活动产生的扬尘、施工过程产生的废水、施工期机械及运输车辆噪声以及施工产生的固体废物等。 1、施工扬尘 根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件相关要求，施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。严格落实“七个100%”要求，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 （2）采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 （3）对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （4）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （5）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 2、施工废水 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 3、施工噪声 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程及运输车辆噪声。施工时间应尽量避开居民中午和夜间休息时间，设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 4、施工固体废物 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期扬尘、生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 项目废气污染源主要为岩棉板切割工序产生的粉尘、焊接工序产生的烟尘、上胶工序产生的有机废气，项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。项目共设置4条彩钢复合板生产线，每两条生产线配备1套光氧+活性炭吸附装置，处理后的废气合并为1根15m高排气筒排放；切割工序和焊接工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 设备运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 上胶工序; 非甲烷总烃; 有组织排放; 30.0; 0.54; 0.81; 光氧+活性炭吸附; 80; 是; 18144; 1500; 6.0; 0.108; 0.162; 120; 10. 切割工序; 颗粒物; 有组织排放; 164; 0.968; 0.9675; 袋式除尘器; 95; 是; 5886; 1000; 8.2; 0.048; 0.0483; 120; 3.5. 焊接工序; 颗粒物; 有组织排放. 上胶工序; 非甲烷总烃; 无组织排放; /; /; 0.09; /; /; /; /; /; /; /; 0.09; 4.0; /. 切割、焊接工序; 颗粒物; 无组织排放; /; /; 0.1075; /; /; /; /; /; /; /; 0.1075; 1.0; /. |
| --- | --- |

|  | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本项目废气污染源强采用产污系数法进行核算。 ①上胶工序有机废气 彩钢复合板生产过程中上胶工序会产生有机废气，项目所用胶为水性聚氨酯黑白胶，黑白胶按1:1配比分别通过泵打入设备并涂抹在彩钢板上，黑白胶发生反应后，挥发分比例按3%考虑，胶水总用量为30t/a，则有机废气产生量为0.9t/a，以非甲烷总烃计。 ②切割工序粉尘 复合岩棉彩钢板切割过程中会产生一定粉尘，参照《第二次污染源普查 机械行业系数手册》中产污系数，非金属材料切割过程中颗粒物产生系数为5.3千克/吨-原料，本项目需切割岩棉板物料量约为200t/a，则经计算，切割过程中颗粒物产生量为1.06t/a。 ③焊接烟尘 参照《第二次污染源普查 机械行业系数手册》中产污系数，采用焊丝焊接过程中颗粒物产生量为9.19千克/吨-原料，采用焊条焊接过程中颗粒物产生量为20.2千克/吨-原料，本项目焊丝和焊条用量均为0.5t/a，则经计算，焊接过程中颗粒物产生量为0.015t/a。 （2）达标分析 项目共设置4条彩钢复合板生产线，建设单位拟在每台复合板生产设备涂胶工序上方设置集气罩（岩棉板生产线集气罩规格为1.5m×1.2m、阻燃板和净化板生产线集气罩规格均为2.5m×2m），集气罩控制风速不低于0.3m/s，则经核算，4条生产线所需总风量为18144 m3/h，废气收集效率90%，各处废气经收集后通过管道引至光氧+活性炭吸附装置进行处理，其中每两条生产线共用1套废气处理设施，处理后的废气合并为1根排气筒（DA001）排放，设备年运行时间1500h，废气处理设施去除效率按80%考虑，则废气经处理后非甲烷总烃排放量为0.162t/a，排放速率为0.108kg/h，排放浓度为6.0mg/m3，排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业排放限值要求（非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和70%去除率的要求）。 建设单位拟将切割机设置二次密闭房间（1.5m×1.5m×2.2m），并在顶部设置抽风管，4台焊机设置固定焊接工位，每个工位处设置1个收尘软管，软管前端采用集气罩（单个集气罩面积约0.8m2）收集焊接烟尘，集气罩控制风速不低于0.3m/s，经核算，所需风机总风量为5886m3/h，废气收集效率90%，各处废气经收集后通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，除尘器去除效率95%，设备年运行时间1000h，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放，则废气经处理后颗粒物排放量为0.0483t/a，排放速率为0.048kg/h，排放浓度为8.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，同时能够满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）文中排放浓度限值要求。 3、废气处理措施可行性分析 本项目所属行业属于金属制品业，目前该行业暂无行业可行技术指南，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”。 本项目产生的废气包括岩棉板切割工序产生的粉尘和焊接工序产生的烟尘，采用袋式除尘器进行处理，上胶工序产生的有机废气采用光氧+活性炭吸附装置进行处理，其中袋式除尘器具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率可以达到99%以上，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备；光氧+活性炭吸附装置拟采用两者一体机设施，此种设施即可起到光氧催化治理废气的作用，同时兼有活性炭吸附治理废气的作用，具有净化效率高、占地面积小、安全稳定、方便先进、使用范围广等特点。因此，本项目采用的两种废气治理措施均为常见的、广泛应用的处理措施，本项目废气产生量均较小，采用上述治理措施可行。 4、废气排放口基本情况 本项目共设置2个废气排放口，有组织废气产排情况及废气排放口基本信息见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 上胶工序排气筒; 一般排放口; 112.577960; 34.776095; 15; 0.5; 20. DA002; 切割、焊接工序排气筒; 一般排放口; 112.575268; 34.776116; 15; 0.3; 20. 5、废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 有组织废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值. DA002排气筒; 颗粒物; 每年1次. 厂界无组织排放监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 二、水环境影响分析 1、废水产排情况 本项目劳动定员15人，职工在厂区食宿，根据《河南省工业与城镇生活用水定额（DB41/T385-2020）》，用水量按80L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为360t/a（1.2t/d），废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为288t/a（0.96t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。厂区设置1个容积为2m3的化粪池，生活污水经厂区化粪池进行预处理后排入送庄镇污水处理厂，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。项目废水产排情况及废水排放基本信息见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理设施; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 名称; 处理能力; 工艺; 是否为可行技术. 职工生活; 生活污水; COD; 250; 0.072; 化粪池; 2m3; 厌氧; 是; 200; 0.0576; 间接排放; 送庄镇污水处理厂; 间歇. BOD5; 180; 0.0518; 162; 0.0466. 氨氮; 20; 0.0058; 19.4; 0.0056. SS; 200; 0.0576; 140; 0.0403. - 废水间接排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求; 是否达到要求. DW 001; 厂区污水总排口; 间接排放口; 112.575066; 34.776822; 送庄镇污水处理厂; COD; 350mg/L; 是. BOD5; 160mg/L; 是. SS; 250mg/L; 是. 氨氮; 30mg/L; 是. 2、依托送庄镇污水处理厂可行性分析 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。送庄镇污水处理厂设计进水水质为：COD350mg/L、BOD160mg/L、氨氮30mg/L、悬浮物250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于送庄镇护庄村，在送庄镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足污水厂设计进水水质要求，且项目废水排放量较小，污水厂有能力接纳本项目废水，因此，本项目废水可依托送庄镇污水处理厂处理，废水处理措施可行。 3、废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废水监测要求见下表。 - 废水监测计划一览表 编号; 监测点位; 污染物; 监测因子; 监测频次. DW001; 厂区污水总排口; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 每年1次. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为复合板生产线、分条机、剪板机、折弯机、压瓦机、切割机、焊机、空压机等，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 复合板生产线; 生产车间内; 4台; 80; 基础减振、建筑隔声; 55. 分条机; 1台; 85; 60. 剪板机; 1台; 85; 60. 折弯机; 1台; 75; 50. 压瓦机; 8台; 75; 50. 切割机; 1台; 85; 60. 焊机; 4台; 75; 50. 空压机; 1台; 80; 55. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，因此，只预测四周厂界和敏感点的昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 康怡医院老年公寓; 送庄派出所. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 噪声源距（m）; 5; 5; 5; 49; 84; 3. 贡献值; 46.0; 46.0; 46.0; 26.2; 21.5; 50.5. 现状值; /; /; /; /; 49.5; 48.5. 预测值; /; /; /; /; 49.51; 52.62. 标准值; 60; 60; 60; 60; 55; 55. 由上表预测结果可知，项目运营期四周厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，敏感点昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为2.25t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 一般固体废物主要为生产过程中产生的边角料，产生量约为5t/a，经收集后定期外售。 3、危险废物 ①废活性炭：活性炭吸附装置定期更换的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。活性炭吸附装置处理有机废气量约0.648t/a，活性炭饱和吸附量按0.3t/t有机物计，则理论上所需活性炭量为2.16t/a，废活性炭总产生量为2.808t/a（包括活性炭2.16t/a和吸附的有机废气0.648t/a）。 ②废UV灯管：UV光氧催化装置定期更换的废UV灯管约为0.005t/a，属于危险废物，废物类别HW29（900-023-29）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 2.25; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 生产过程; 边角料; 一般固废; 固态; 5; 一般固废暂存间; 外售; 0. 光氧+活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物; 固态; 2.808; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 废UV灯管; 危险废物; 固态; 0.005; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.808; 光氧+活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 一年一次; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 光氧+活性炭吸附装置; 固态; 汞; 汞; 一年一次; T. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟建设1个5m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 5m2; 袋装; 5t; 半年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW49、HW29，项目周边危险废物处置公司有洛阳雷蒙环保科技有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为有机废气及危废暂存间，影响途径有大气沉降、垂直入渗等，主要涉及因子为石油烃。 项目拟进行分区防渗，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 危废暂存间; 地面; 重点. 2; 生产车间; 地面; 一般. 重点防渗区：危险废物暂存间混凝土敷设厚度为200mm，上部采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：生产车间采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本项目涉及的风险物质主要为水性聚氨酯黑胶，其主要成分为多亚甲基多苯基多异氰酸酯，属于有毒有害物质，对人体眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性，在贮存和使用过程中可能存在泄漏等风险事故，一旦发生泄漏，会对距离较近的生产人员造成不利影响，建设单位拟采取如下风险防范措施： ①设置专门区域贮存有毒有害风险物质，并设置明显警示标志，贮存区域地面做防渗处理，四周设置围堰，防止液态危险物质泄漏至厂房外，一旦发生泄漏，立即用沙、土等不燃物质进行覆盖。 ②加强风险管理，对生产人员进行岗前培训，并在操作过程中佩戴防护手套、防护眼镜等防护措施，避免对人身造成伤害。 综上，项目运行过程通过加强管理和严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 七、环境保护措施投资 本项目总投资5300万元，环保投资约57.1万元，占总投资1.1%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 上胶工序; 岩棉板生产线集气罩1.5×1.2m、阻燃板和净化板生产线集气罩规格均为2.5m×2m，每两条生产线配备1套光氧+活性炭吸附装置（共2套），处理后的废气合并为1根15m高排气筒（DA001）排放; 废气量18144 m3/h; 30; 新建. 岩棉板切割工序、焊接工序; 切割机二次密闭房间（1.5m× 1.5m×2.2m），并在顶部设置抽风管，固定焊接工位，各焊机工位处设置收尘软管，软管前端采用集气罩（单个集气罩面积约0.8m2），废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA002）排放; 废气量5886 m3/h; 15; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 2m3; 1; 新建. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 10; 新建. 固体废物; 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 5m2; 0.5; 新建. 一般固废; 一般固废暂存间; 1个; 10m2; 0.5; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 1个; /; 0.1; 新建. 总计; 57.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 设备上方集气罩+光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 切割机密闭房间+焊机上方集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池，2m3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 边角料 | 定期外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 光氧+活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险废物暂存间，5m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳圣迪彩钢有限公司年产200万平方米单层彩钢板、100万平方平方米彩钢复合板项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1558 |  | 0.1558 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.252 |  | 0.252 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0569 |  | 0.0569 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0461 |  | 0.0461 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0055 |  | 0.0055 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.0398 |  | 0.0398 |  |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 2.808 |  | 2.808 |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①