- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南荣冠管业科技有限公司年产HDPE管材、钢塑复合管材1万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-410322-04-01-367044 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘杰 | 联系方式 | 138****2613 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县送庄镇连霍高速洛阳东出口名特路1号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°34′8.055″，北纬34°46′39.802″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六 橡胶和塑料制品业29 塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-410322-04-01-367044 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 40.1 |
| 环保投资占比（%） | 0.80 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价；本项目不新增直接排放工业废水，故不设置地表水专项评价；本项目有毒有害和易燃易爆危险物质储量未超过临界量，故不设置环境风险专项评价；本项目不涉及生态、海洋，故不设置生态、海洋专项评价；本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故不设置地下水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《洛阳循环经济园发展规划》（2011~2020） 审批机关：洛阳市人民政府 审批文号：洛政文[2012]167号； 2013年10月15日，洛阳市人民政府《关于孟津县扩大洛阳循环经济园区南区范围的批复》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《洛阳循环经济园发展规划（2011~2020）环境影响报告书》 审查机关：洛阳市环境保护局 审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 洛阳循环经济园区位于孟津县县城东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。 2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。2013年，孟津县人民政府根据国家对“城市矿产”示范基地的建设要求向洛阳市人民政府请示将洛阳循环经济园区南园的范围扩大，2013年10月15日，洛阳市人民政府对该请示进行了批复（批复见附件），同意洛阳循环经济园区南园范围扩大，园区扩大后，南园的范围为南至连霍高速，东至洛常路，西至南北大道约700m，北至焦枝铁路西段延伸至裴坡到送庄镇的生产路，新增面积约3km2。 （1）园区主导产业 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 （2）产业空间布局 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 （3）园区准入条件 ①应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ②在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ③建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ④环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 （4）用地规划 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 本项目位于洛阳循环经济园区南园扩大范围内，项目属于塑料制品业，产品为HDPE双壁波纹管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、聚乙烯缠绕管，广泛应用于为市政排水排污、供水、燃气、地源热泵、农田灌溉、电力通信工程，项目用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区的准入条件，洛阳循环经济园区管委会已同意本项目入驻（准入证明见附件）。 2、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。根据《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》，规划环评提出的环境准入条件见下表。 表1 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限值行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. 本项目为塑料管材制造项目，位于洛阳循环经济园区南区扩大范围内，项目用地为工业用地，符合园区用地规划及准入条件，洛阳循环经济园区管委会已出具本项目准入证明（见附件），允许入驻。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 3、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》 本项目生产工艺装备和产品均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内，符合河南省相关政策。 4、“三线一单” 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津县送庄镇，属于重点管控单元。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津县送庄镇，系租用河南天路桥梁工程机械有限公司（以下简称“天路机械”）内闲置厂房进行建设，属于工业用地，符合送庄镇土地利用总体规划。不在孟津县生态保护红线和一般生态空间范围内。 饮用水源保护区划调查：根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津县送庄镇地下水井（共1眼井），一级保护区范围：取水井外围50米的区域。送庄镇地下水井位于送庄村，位于本项目北1.33km处。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。本项目与饮用水源保护区位置关系详见附图8。 文物调查：邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村——洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村——山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护范围分为：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）；建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 项目位于孟津县送庄镇东山头村，依据《孟津县重点文物分布图》可知，本工程项目位于邙山陵墓群（中段）保护范围内。本工程租用现有已建厂区，孟津县文物管理局2010年12月对该地块出具地下文物处理证明书（第223号）“经勘探，未发现地下文物遗迹。”，本项目与文物关系图详见附图7。且本项目建设内容不存在爆破、钻探等作业，因此不会对文物保护区产生影响。不会破坏区域土地结构与自然环境，以及环境风貌。 （2）环境质量底线 本项目所在区域孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目南侧850m处后沟村非甲烷总烃监测值满足《大气污染综合排放标准详解》中的小时浓度限值2.0mg/m3要求。 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中黄河渠水质监测数据，其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域地表水黄河渠环境较好。 本项目各厂界噪声现状监测值，均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。项目厂界声环境质量具有一定环境容量。 本项目运行过程中产生的噪声通过厂房隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及送庄镇污水处理厂进水指标。 生产过程中产生的颗粒物及非甲烷总烃经收集处理后均通过15m高排气筒排放，废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业以上相关要求。 本项目各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津县送庄镇洛阳循环经济园区内，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津县电网统一提供；项目用水由区域供水管网提供，不涉及自备井取水；项目系租用天路机械现状厂房，项目用地为工业用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据洛阳市孟津区准入清单，本项目位于洛阳循环经济园区（送庄镇），属于大气重点管控区。单元特点：弱扩散区。主要环境问题：现有企业较多，环境管理需要加强。管控要求：重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。本项目为塑料制品项目，排放污染物主要为颗粒物及VOCs，排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业相关要求。 5、孟津县送庄镇总体规划（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 本项目位于洛阳循环经济园区南园扩展范围，在送庄镇规划范围内，用地为工业用地，符合孟津县送庄镇总体规划--土地使用规划（2018-2035）。送庄镇政府已出具证明，同意本项目入驻（入驻证明见附件）。 6、洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办（2020）14号）相符性分析 表2 与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》相符性分析一览表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. （一）污染治理任务. 2、全面执行行业特排限值; 全市的石油炼制、石油化学、氧化铝焙烧、合成树脂、无机化学、铁矿采选企业、镁钛企业全面执行行业特别排放限制。使用氨法脱硝的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米并纳入在线监控。; 本项目为塑料制品行业，拟执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值标准。; 符合. - 工业无组织排放全面控制到位; （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目原辅材料为密封袋/桶盛装，不拆包堆存在密闭原料仓库内，上料过程产生的粉尘经集气罩收集后进入1台覆膜滤袋除尘器进行处理后通过15m高排气筒有组织排放，混合后物料通过密闭的螺旋输送机输送至加热挤出工序入料口，入料口与螺旋输送机密闭连接；原料仓库内地面进行硬化。加热挤出、涂塑、注塑过程中产生的废气全部设置有废气收集系统，收集后的废气通过有机废气处理装置处理达标后通过15m高排气筒排放。; 符合. 3.扩大工业企业用电监控范围; 2020年9月底前，在未加装污染物排放在线监测设施的中小企业中加装用电监控设施，用电监控设施与市局平台联网。主要涉及电线电缆制造企业、非金属矿产开采加工企业、焊材工业、有喷涂工艺的机械制造加工企业、有热处理工艺的机械制造加工企业、钢制家具企业、矿石开采加工企业、磨料磨具粉砂企业、耐火材料企业、石材开采加工企业。非电力设备开采加工的免装用电监控设施。; 本项目拟于主要生产设备及废气处理装置处安装用电监控系统，并按要求与市局平台联网。; 符合. 4.推行视频在线监控; 推广“孟津经验”，重点涉气企业加装视频监控设施，通过提升技术监控能力减少人力现场核查的频次，减少对企业生产的影响。2020年9月底前，各县（市）依托现有在线监控机房和设施，进行功能升级改造，辖区重点涉气企业（可以不含煤电电厂，不含有保密要求的军工企业）在主要生产厂房、工业窑炉、工业堆场加装视频监控设施，视频监控影像上传市、县环保局监控平台，影像资料保存半年以上。具体企业清单由各县（市、区）确定，偃师、新安、伊川、孟津县视频监控企业不少以150家，汝阳县、宜阳县视频监控企业不少以100家，栾川县、洛宁县、嵩县视频监控企业不少以50家。各县（市）在进行系统建设时要预留与市局平台的对接口。; 本项目拟于项目建成后，于生产车间内安装视频监控设施，并将视频监控影像上传至监控平台。; 符合. 2.严格排污许可管理; 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业29 62塑料制品业292 年产1万吨及以上塑料板、管、型材制造2922，实行排污许可简化管理，拟于项目建成投产前完成排污许可证申报。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办（2020）14号）中相关要求。 7、洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]18号） 为加快推进我市挥发性有机物（以下简称“VOCs”）治理，有效遏制臭氧污染，持续改善我市空气质量，按照《生态环境部关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气[2020]33号）要求，结合我市实际，制定本方案。 本项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析见下表。 表3 本项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 二、主要任务. 3.全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目属于塑料制品行业，设立有专门原辅材料仓库，物料转移均在密闭容器内；产生有机废气的工艺全部在封闭车间内进行，且该类设备除进出料口外全密闭，并安装有有机废气收集处理装置对该部分VOCs废气进行收集处理并达标排放。; 符合. （四）强化VOCs环境监管 1、严格建设项目环境准入 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；…严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。…在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目生产过程中排放有VOCs，位于华阳产业集聚区循环园区。严格按照规定实行区域内VOCs排放削减替代。本项目系租用天路机械现状厂房进行建设，位于邙山陵墓群建设控制地带，该地块已由孟津县文物管理局于2010年进行过文物勘探，并出具《孟津县地下文物处理证明书》“经勘探，未发现地下文物遗迹”。; 符合. 3.提升监测监控能力 进一步扩大VOCs企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业企业要全部建设VOCs排放在线监控设施；5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。; 本项目属于塑料制品行业，根据工程分析，本项目生产过程中VOCs年排放量未达到1吨，暂不安装在线监控设施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》中的相关规定。 8、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 表4 本项目与洛环攻坚[2021]5号文件相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目不属于高耗能、高排放行业。符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求。严格执行“三同时”制度。同时按照不低于国家、省绩效分级重点行业塑料制品行业B级企业要求进行建设。; 符合. 6.持续排查整治“散乱污”企业。完善“散乱污”排查整治长效工作机制，压实县（区）、乡镇（街道）主体责任，加强环境监管和巡查检查，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，确保全方位、全覆盖、无缝隙监管，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业在乡村死灰复燃、异地转移。强化部门联动和联合执法，对已整治的“散乱污”企业要定期开展“回头看”，持续巩固“散乱污”企业治理成效，确保动态清零。; 本项目为新建项目，正在办理环评手续，项目生产过程中产生的废气、废水、固废均得到妥善处置。; 符合. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理. 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物流全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。……; 本项目所有涉气工序均位于密闭的生产车间内，同时设置有有机废气收集处理装置。无废气排放系统旁路。使用的HDPE、PP、色母粒、粘接树脂、硬脂酸等均置于密闭容器内，实现物流全方位、全链条、全环节密闭管理。; 符合. 由上表可知，本项目符合洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中的相关规定。 9、《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号） 为贯彻落实《河南省发展改革委 河南省生态环境厅关于印发<加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号），进一步加强白色污染治理，结合我市实际，制定本方案。 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》相符性分析见下表。 表5 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （一）强化源头管控，构建塑料制品禁限体系. 1.禁止生产、销售的塑料制品。全市范围内禁止生产和销售厚度低于0.025毫米超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠日化产品。; 本项目产品为塑料管材，未使用医疗废物，不属于禁止生产、销售的塑料制品。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》中的相关规定。 10、洛阳市生态环境局《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》 塑料污染治理事关人民群众健康及我国生态文明建设和高质量发展，党中央、国务院高度重视此项工作，国家发改委、生态环境部在2020年1月联合下发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号），省发改委、生态环境厅也于2020年6月制定了《加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号）对我省塑料污染治理工作进行了安排部署，我市做为河南省四个试点城市之一先行推进开展了试点示范，于2020年9月引发了《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号）（以下简称“实施方案”）。为贯彻落实党中央、国务院关于加强塑料污染治理的决策部署，进一步推动塑料污染治理工作，根据“实施方案”重点任务先将相关事宜通知如下： 表6本项目与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 2、严格环境准入。严格项目环评审批，对列入禁止生产的超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等项目不予环评审批；新上废旧塑料资源化利用项目环评审批执行入驻产业集聚区、合规的工业园区或循环经济园区原则，VOCs排放量不超过0.5吨/年，并实行VOCs排放总量削减替代；持续推进废塑料回收利用企业废气提标治理，废气污染物全面执行VOCs特别排放标准限值。; 本项目为新建塑料制品项目，采用新料，不使用废旧塑料，位于洛阳循环经济园区，产品为塑料管材。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》中的相关规定。 10、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（塑料制品） 塑料制品，指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。适用于全省符合产业政策要求的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C292塑料制品业的企业（不含C2925塑料人造革、合成革制造）。 表7本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业B级企业绩效分级指标相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 原料、能源类型. 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目采用电加热。; 符合. 生产工艺及装备水平. 1属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目，符合塑料制品行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合洛阳市相关规划。; 符合. 废气收集及处理工艺. 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑…等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目加热挤出、涂塑、注塑扩口工序产生VOCs，各生产线为密闭式生产线，于挤出口处设置集气罩收集废气，集气罩开口控制风速为0.5m/s，废气经有机废气处理装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）。; 本项目有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。; 符合. 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术。; 本项目粉料投料过程在封闭车间内进行，并设置覆膜滤袋除尘器收集处理物料投加过程产生的粉尘，混料过程在密闭的混料机内进行，无废气逸出。; 符合. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目产生的废活性炭属于危废，经收集后置于密封铁桶内暂存，并定期交由有资质的单位进行处置，同时建立储存、处置台账。; 符合. 5.NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目不涉及。; /. 无组织管控. 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目HDPE、PP、色母粒、粘接树脂、硬脂酸等均采用密封袋/桶盛装，日常储存于符合要求的原料库内，包装容器在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送。; 本项目混合后物料采用螺旋输送机输送物料。; 符合. 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施。; 本项目涉及VOCs的生产工序和装置均设置有效的集气装置，并将废气引至处理设施。; 符合. 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 本项目租用现状车间，车间内部以进行硬化，厂区内地面道路硬化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值. 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3。; 本项目有组织PM最大排放浓度为7.16mg/m3，NMHC最大排放浓度为4.16mg/m3。; 符合. 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3; 本项目VOCs治理设施与设备采用“一键式”控制，同步运行率为100%；治理措施去除率为82%。; 符合. 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 本项目不涉及锅炉烟气; /. 监测监控水平. 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 根据（洛环攻坚办[2021]18号）文，本项目属于塑料制品行业，VOCs年排放量未超过1t/a，暂不安装烟气排放自动监控设施。; 符合. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 本项目有组织排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求安排自行监测计划。; 符合. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目生气生产工序及污染治理设施，安装用电监管设备，并与市生态环境局联网。; 符合. 环境管理水平. 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目为新建项目。拟在投产后按照要求建立生产设施运行管理信息、废气污染治理设施允许管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废危废处理记录、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械信息等电子台账。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 安排专职环保人员负责环保相关工作。; 符合. 运输方式. 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准。; 本项目使用运输车辆及非道路移动机械按要求执行。; 符合. 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）。. 厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。. 运输监管. 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物约67t，日进出约7辆次，本项目与天路机械使用同一个出入口，拟依托天路机械门禁视频监控系统，并单独建立电子台账。; 符合. 本项目建设过程中严格按照塑料制品企业绩效分级B级企业标准进行建设。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 本项目为河南荣冠管业科技有限公司（统一社会信用代码：91410322MA9K3F2D8Y）于孟津县送庄镇，租用河南天路桥梁工程机械有限公司现状厂房6000平方米，投资5000万元建设的年产HDPE管材、钢塑复合管材1万吨项目。本项目产品可广泛用于市政排水排污、供水、燃气、地源热泵、农田灌溉、电力通信等领域，市场前景良好。 项目已于2021年8月31日在孟津县发展和改革委员会进行备案，项目代码为2108-410322-04-01-367044（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须进行环境影响评价。本项目使用高密度聚乙烯颗粒料（HDPE）、聚丙烯颗粒料（PP）、活性钙、消泡剂、钢带等原材料，通过混合搅拌、加热挤出、冷却定型、切割生产HDPE管材、钢塑复合管材，无电镀工艺。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）（生态环境部部令第16号）的相关要求，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 2、主要工程内容 本项目系河南荣冠管业科技有限公司（统一社会信用代码：91410322MA9K3F2D8Y）租用河南天路桥梁工程机械有限公司现状厂房（面积6000m2）及办公用房进行建设。项目主要工程内容见下表。 表8 项目主要工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，6000m2; 租用现状. 其中; 原料仓库; 1370m2. 生产区域; 4630m2. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托厂区. 供电; 接自孟津电网; 依托厂区. 配套工程; 办公; 150m2; 租用现状. 检验室; 50m2; 租用现状. 循环水池+冷却水塔; 100m3; 新建. 环保工程; 废水; 生活废水; 化粪池+市政污水管网; 依托厂区. 废气; 投料粉尘; 集气罩（6个）+袋式除尘器+15m高排气筒P1; 新建. 边角料破碎粉尘. 中空壁缠绕管生产有机废气; 集气罩（6个）+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒P2; 新建. HDPE双壁波纹管生产有机废气; 集气罩（12个）+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒P3; 新建. 钢带增强螺旋波纹管生产有机废气; 集气罩（11个）+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒P4; 新建. 噪声; 厂房隔声、固定减振; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 新建. 一般固废; 一般固废暂存处50m2; 新建. 危险废物; 危废暂存间10m2; 新建. 3、生产规模及产品方案 本项目具体产品方案及规模如下。 表9 项目产品方案及规模 单位：t/a 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; HDPE双壁波纹管; 6000; 产品长度为6m，型号为DN200、DN300、DN400、DN500、DN600、DN800mm，等级为SN4/SN8KN/m2. 2; 中空壁缠绕管; 2000; 产品长度为6m，型号为DN200、DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000mm，等级为SN4/SN8/SN10/SN12.5KN/m2. 3; 钢带增强螺旋波纹管; 2000; 产品长度为6m，型号为DN200、DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN1000、DN1200、DN1500，等级为SN8/SN10/SN12.5KN/m2. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目具体原辅材料及能源消耗见下表。 表10 项目原辅材料用量表 单位：t/a 产品名称; 名称; 年用量; 形态; 规格. HDPE双壁波纹管; HDPE; 1840; 颗粒料; 密封袋装，25kg/袋. PP; 1840; 颗粒料; 密封袋装，25kg/袋. 活性钙; 1970; 粉料; 密封袋装，25kg/袋. 消泡剂; 120; 颗粒料; 密封桶装，25kg/桶. 色母粒; 180; 颗粒料; 密封袋装，25kg/袋. 硬脂酸; 60; 颗粒料; 密封袋装，25kg/袋. 中空壁缠绕管; HDPE; 565; 颗粒料; 密封袋装，25 kg/袋. PP; 565; 颗粒料; 密封袋装，25 kg/袋. 活性钙; 775; 粉料; 密封袋装，25kg/袋. 消泡剂; 40; 颗粒料; 密封桶装，25kg/桶. 色母粒; 60; 颗粒料; 密封袋装，25kg/袋. 钢带增强螺旋波纹管; 钢带; 900; 条状; 600公斤每盘. HDPE; 900; 颗粒料; 密封袋装，25kg/袋. 消泡剂; 50; 颗粒料; 密封桶装，25kg/桶. 粘接树脂; 150; 颗粒料; 密封袋装，25kg/袋. 色母粒; 40; 颗粒料; 密封袋装，25kg/袋. 机油; 1; 液体; 密封桶装，170kg/桶. 水; 6225; 市政供水. 电（万kW·h/a）; 100; 市政供电. 原辅材料理化性质见下表： 表11 项目原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 高密度聚乙烯（HDPE）; 密度在0.941~0.965的聚乙烯称为高密度聚乙烯（High Density Polyethylene）。熔化温度120-160℃，分解温度为300℃。高密度聚乙烯用低压法生产，因此有称为低压聚乙烯。生产方式有液相法、气相法两种。液相法又包括了溶液法和淤浆法。高密度聚乙烯有均聚物和共聚物之别，所谓共聚就是在聚合是渗入少量的а-烯烃，这些少量的а-烯烃的加入可以降低聚乙烯的密度和结晶度，因而相对于均聚物来说有更优良的乃环境应力开裂性能，较高的表面硬度和较好的尺寸稳定性。高密度聚乙烯比低密度聚乙烯提高了耐热性和机械强度（如拉伸，弯曲，压缩和剪切强度）并且提高了对水蒸气和气体的阻隔性。. 聚丙烯（PP）; 粒料为本色、圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm～5mm，无臭无毒，无机械杂质。是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状，比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬。聚丙烯树脂具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30℃～140℃。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。熔点温度为164℃---170℃，热稳定性较好，分解温度可达300℃以上。. 活性钙; 即碳酸钙，白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气；相对密度（g/cm3，25/4℃）：2.6-2.7；相对蒸汽密度（g/cm3，空气=1）：2.5~2.7；熔点：1339℃；闪点：138℃。碳酸钙是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石、方解石，是一种化合物，呈中性，基本上不溶于水，溶于酸。它是地球上常见物质，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内。. 消泡剂; 塑料消泡剂也称塑料干燥剂、塑料消泡母料，生产塑料制品过程中，一部分塑料原料含有微量水分，如不消除，会在所加工的制品表面形成气泡或水纹，对制品的性能和外观造成影响。而利用电热干燥机械消除水分的传统工艺，需要提前干燥原料造成生产不便，存在着延长制品加工时间而导致生产效率低下，电量消耗、加工环境恶化、生产成本增加等不足之处，塑料消泡剂是专为解决以PE、PP为原材料的塑料制品在加工过程中的水泡问题而开发的一种新型功能母料。该母料在塑料成型加工前，通过少量添加和简单的混合，而不用经过干燥过程，就可以成型加工，具有使用方便，提高生产效率，降低能耗的优点。成分：95%氧化钙：5%聚乙烯。. 粘接树脂; 其为聚乙烯成分，白色均匀颗粒，密度0.940（g/cm3），拉伸断裂强度25（Mpa），熔点145℃，粘合强度高，粘接效果好，与铝材有极佳的粘接力，持久性、优良的耐候性，耐化学性，易加工，流动性好，通过熔融共挤出实现与HDPE铝带复合，获得高性能复合管，色泽光亮，颗粒均匀，卫生安全，无毒物残留。. 硬脂酸; 即十八烷酸，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。纯品味白色略带光泽的蜡状小片结晶体，熔点为56℃-69.6℃，沸点为232℃（2.0kPa），自燃点为444.3℃，相对密度：0.9408，微溶于冷水，溶于酒精、丙酮、易融于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二氧化碳、醋酸戊酯和甲苯等，无毒。 硬脂酸广泛应用于塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。在塑料管中，硬脂酸有助于防止加工过程中的“焦化”，在薄膜加工中添加是一种有效的热稳定剂，同时可以防御暴置于硫化物所引起的成品薄膜变色。塑料工业广泛用作增塑剂、稳定剂及内润滑剂。本项目使用的硬脂酸为片状颗粒，采用塑料编织袋包装。. 5、原辅材料及成品储运 本项目设有封闭的原料仓库，安装有硬质门，日常处于常闭状态，原料的卸载在仓库内进行，无露天作业。所有原材料均为密封袋/桶盛装，在厂区内带包装储存，在封闭的原料仓库内分区储存，原料在转运至生产线的过程中，保持盛装容器完整，由自动上料机完成，在混料机处由人工完成拆包投料。混合后物料暂存于密闭料斗内，由螺旋输送机输料。 成品管材于生产车间南侧空地有序堆放。 本项目原辅材料在厂区内储存情况见下表： 表12 本项目原辅材料储存量一览表 序号; 名称; 最大储存量（t）; 年用量（t/a）; 储存状态及位置. 1; HDPE; 110; 3305; 密封袋盛装，储存于原料仓库内. 2; PP; 80; 2405; 密封袋盛装，储存于原料仓库内. 3; 活性钙; 92; 2745; 密封袋盛装，储存于原料仓库内. 4; 消泡剂; 7; 210; 密封桶盛装，储存于原料仓库内. 5; 色母粒; 10; 280; 密封袋盛装，储存于原料仓库内. 6; 硬脂酸; 2; 60; 密封袋盛装，储存于原料仓库内. 7; 钢带; 30; 900; 捆装，储存于原料仓库内. 8; 粘结树脂; 5; 150; 密封袋盛装，储存于原料仓库内. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表13 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 生产设备. 1; 双壁波纹管; 自动上料机; /; 3; /. 2; 混料机; /; 3; /. 3; 双壁波纹管生产线; JWSBGL-600PE; 6; 加热挤出、冷却成型工段. 4; 自动切割机; QY600; 6; 定尺切割. 5; 翻管机; /; 6; /. 6; 中空壁缠绕管; 自动上料机; /; 2; /. 7; 混料机; /; 2; /. 8; 中空壁缠绕管生产线; JWZPG-800; 3; 加热挤出、冷却成型工段. 9; 自动切割机; QY600; 3; 定尺切割. 10; 翻管机; /; 3; /. 11; 钢带增强螺旋波纹管; 混料机; /; 2; /. 12; 加料机; /; 2; /. 13; 钢带涂塑线; /; 3; 粘接树脂挤出. 14; 钢带管生产线; PE1200; 3; /. 15; 挤出机; /; 6; 管体塑料树脂挤出. 16; 自动切割机; QY600; 3; /. 17; 翻管机; /; 3; /. 18; 注塑扩口生产线; M800-12B; 2; /. 19; 冷却塔; /; 1; /. 20; 刀式破碎机; /; 1; /. 实验室设备. 1; 微控型电子万能试验机; WDT-W-60E1; 1; 主要进行产品拉伸延展性、强度测试. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员25人，均不在厂内食宿。工作制度为24小时三班倒制，每班8小时，年工作300天。在重污染天气，按照环保主管部门发布的应急减排措施，弹性安排工作时间。 8、给排水 本项目给水采用市政供水，厂区内已铺设供水管网。 根据厂区整体设计，厂区内排水采用雨污分流制。铺设有专门的雨水管网，厂区内雨水经收集后通过雨水管网排出厂区，进入市政雨水管。厂区生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 本项目用水包括生活用水及生产用水。本项目新鲜水用水量为20.75m3/d，即6225m3/a，其中生活用水量225m3/a，生产用水量6000m3/a，项目详细用排水情况如下。 ①生活用水 本项目营运期劳动定员25人，分为3班，均不在厂内食宿。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工作人员生活用水量以30L/人·班计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.75m3/d，即225m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.6m3/d，即180m3/a。 ②生产用水 本项目生产用水为冷却定型工序用冷却水。 本项目管材生产过程中冷却工序采用水冷，本项目设置1个100m3循环水池及冷却水塔，用于收集冷却水，冷却用水循环使用不外排，每天补充新水，补水量约为20m3/d，即6000m3/a。 本项目水平衡图如下： 0.15 0.75 0.6 0.6 生活用水 化粪池 市政污水管网 20.75 新鲜水 20 冷却用水 20 循环水池 图1 本项目水平衡图 单位（m3/d） 9、平面布置 本项目系租用天路机械现有厂房进行建设，根据调查，整个厂区呈矩形，出入口位于厂区南侧，厂区南部为天路机械厂区，共建设有1栋4连跨标准化厂房，1栋办公用房，2座仓库，1座喷漆房；厂区北部原为天路机械预留用地，于2018年租赁给洛阳格友能源有限公司。本项目租用天路机械4连跨标准厂房南部3跨进行生产。 生产车间出入口位于车间东侧，原料仓库、一般固废暂存处、危废暂存间均位于生产车间内部，成品区位于生产车间外南侧区域。项目所有设备均位于生产车间内，在有利于生产和管理的同时避免高噪声设备运行对周边环境的影响，符合环境保护要求，布局合理。厂区平面布置见附图3，生产车间平面布置见附图4。 10、依托关系及可行性分析 （1）供水 本项目用水为生活用水，项目办公区位于厂区办公楼内，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 本项目外排废水为生活污水。 厂区内设置有化粪池1个（容积20m3）及污水管网，用于厂区各企业工作人员生活污水的收集及预处理。厂区生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理，最终排入黄河渠。 根据调查，厂区内现有企业有河南天路桥梁工程机械有限公司及洛阳格友能源有限公司（简称“格友能源”），其中天路机械生活污水产生量约为5.04m3/d，格友能源生活污水产生量约为1.2m3/d。本项目与上述企业共用厂区内化粪池（容积20m3）进行处理，该化粪池停留时间为24h，故天路机械化粪池能够满足上述企业（含本项目）的生活污水处理的需要。 （3）办公 本项目办公区租用厂区内公用办公用房，不影响其他企业的办公。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期生产工艺及产污环节 一、HDPE双壁波纹管及中空壁缠绕管生产工艺流程及产污环节见下图。 外购原材料 （HDPE、PP、活性钙等） 混合搅拌 噪声、粉尘 废气 加热挤出 冷却定型 破碎 噪声、粉尘 噪声 切割 边角料 检验 入库销售 图2 HDPE双壁波纹管及中空壁缠绕管工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程说明： 外购原材料：本项目HDPE双壁波纹管原材料包括高密度聚乙烯颗粒料、聚丙烯颗粒料、活性钙、消泡剂、硬脂酸以及不同颜色的色母粒，中空壁缠绕管原材料包括高密度聚乙烯颗粒料、聚丙烯颗粒料、活性钙、消泡剂以及不同颜色的色母粒。双壁波纹管与中空壁缠绕管生产工艺相同，原料不同。原材料均为密封袋装，不拆包储存于原料库中。 混合搅拌：将各种物料以及色母粒（按客户订单颜色要求进行添加）按一定的配比倒入混料机内进行机械混料，混料机不对产品进行加热；混合后物料由螺旋输送机输送至管材生产线挤出单元。混合搅拌过程中混料机为密闭状态，投料口及出料口均密闭，无废气逸出，仅在活性钙（粉料）投料过程中产生粉尘。该工序主要产生噪声及粉尘。 加热挤出：将混合的物料送至挤出单元，根据工艺参数要求，设定挤出温度，开启控制柜上对应各点加热开关进行升温，观察各温控表指示是否正常，当挤出单元各区温度达到设定值后，搅拌均匀的混合料通过储料分料斗将原辅料输入，挤出单元采用电对原料进行加热，温度控制在180-200℃。加热后的原料熔化后通过挤出头挤出后进入模具成型。原料熔化为浆状，但未达塑料粒子的裂解温度，仅析出少量未聚合的有机废气。该工序主要产生噪声及有机废气。 冷却成型：产品通过挤出单元挤出成型后，进入冷却工段，采用自来水进行冷却，HDPE双壁波纹管为间接冷却，冷却水在模具内流动，中空壁波纹管为直接冷却，冷却水直接喷淋到管材上进行冷却降温。冷却水经收集后回流至循环水池，经冷却水塔加压后回用，不外排。 切割：将冷却完成的管材送至切割机中，本项目切割机为封闭箱体，通过数控系统切割出规格长度的管材，切割过程中产生少量粉尘，大部分在自封闭箱体内沉积。在切割过程中，会产生一定量的边角料（约占产品产量的2%），经破碎后回用于生产。该工序主要产生噪声。 破碎：本项目切割过程中产生的边角料经收集后，定期使用刀式破碎机破碎成1-2cm的碎片回用于生产。该工序主要产生噪声和粉尘。 检验：由人工对产品尺寸，厚度进行检验，采用万能试验机对产品拉伸延展性、强度进行抽检。 入库销售：使用叉车将产品移至成品区，入库待售。 二、钢带增强螺旋波纹管生产工艺流程及产污环节见下图。 外购原材料 （HDPE、消泡剂、色母粒） 噪声 混合搅拌 废气 加热挤出 钢带 涂塑 卷曲 噪声、废气 冷却定型 粘接树脂 切割 噪声、固废 废气 外购原材料 （HDPE、消泡剂、色母粒） 混合搅拌 注塑扩口 检验 入库销售 图3 钢带增强螺旋波纹管工艺流程及产污环节示意图 外购原材料：本项目钢带增强螺旋波纹管原材料包括高密度聚乙烯颗粒料、消泡剂以及不同颜色的色母粒，均为密封袋装，钢带为捆装，储存于原料库中。 钢带增强螺旋波纹管的生产主要分为管体的生产以及扩口的生产。 管体涂塑、卷曲：外购钢带首先经钢带涂塑线将加热至150℃的粘接树脂均匀涂至钢带上下两侧，经涂塑后的钢带进入钢带管生产线，将平直钢带卷曲成横截面为“U”型的钢带，然后以螺旋缠绕的方式形成波纹状钢带管，并进入加热挤出工序。该工序主要产生有机废气。 混合搅拌：将各种物料以及色母粒（按客户订单颜色要求进行添加）按一定的配比倒入混料机内进行机械混料，混料机不对产品进行加热；混合后物料由螺旋输送机输送至管材生产线挤出单元。混合搅拌过程中混料机为密闭状态，投料口及出料口均密闭，无废气逸出。该工序主要产生设备运行噪声。 加热挤出：将混合的树脂类物料送至加热挤出单元，根据工艺参数要求，设定加热挤出温度，开启控制柜上对应各点加热开关进行升温，观察各温控表指示是否正常，当挤出单元各区温度达到设定值后，搅拌均匀的混合料通过储料分料斗将原辅料输入，挤出单元采用电对原料进行加热，温度控制在180-200℃。加热后的原料熔化后通过挤出头挤出至波纹状钢带管外侧，使管道外侧均匀包裹一层树脂塑料，管材以螺旋旋转的方式通过挤出工段。加热挤出时树脂原料熔化为浆状，但未达塑料粒子的裂解温度，仅析出少量未聚合的有机废气。该工序主要产生噪声及有机废气。 冷却成型：产品通过加热挤出单元后，进入冷却工段，采用自来水进行冷却，冷却水直接喷淋到管材上进行冷却降温。冷却水经收集后回流至循环水池，经冷却水塔加压后回用，不外排。 切割：将冷却完成的管材送至切割机中，本项目切割机为封闭箱体，通过数控系统切割出规格长度的管材，切割过程中产生少量粉尘，大部分在自封闭箱体内沉积。该工序主要产生噪声及切割边角料。 注塑扩口：经切割后的管材进入注塑扩口连接头工序，扩口连接头与管体树脂塑料原材料相同，使用同一混料生产线，混合后物料使用注塑机加热至160-180℃后，将管材端头放置于扩口模具连接处，加热后物料通过注塑机挤出头挤出至扩口模具中定型并与管体连接为一体，然后使用自来水进行冷却，经冷却后脱模即为成品。扩口注塑过程中会产生有机废气。 检验：由人工对产品尺寸，厚度进行检验，采用万能试验机对产品拉伸延展性、强度进行抽检。 入库销售：使用叉车将产品移至成品区，入库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目系租用河南天路桥梁工程机械有限公司现状厂房进行建设。天路机械于2013年12月编制完成《河南天路桥梁工程机械有限公司年产230台套架桥机、起重机建设项目环境影响报告书》，并于2014年1月取得洛阳市环境保护局批复，环评批复文号为洛市环监[2014]3号。该项目于2016年委托孟津县环境监测站进行验收监测，验收文号为孟环监验[2016]64号。 本项目为新建项目，租用厂房原为天路机械板材加工、焊接、喷漆晾干车间，产生污染物有颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，天路机械拟将喷漆晾干工序改造为于喷漆房内烘干。天路机械已将该车间内板材加工、焊接工序全部设置于该厂房北侧1跨内进行，喷漆晾干工序撤离，南侧3跨目前为闲置状态。 本项目为新建项目，不存在与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市环境空气质量达标天数为244天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。区域空气质量现状见下表。 表14 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 86; 70; 122.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 166; 160; 103.75; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 （2）评价区域环境空气质量 本次评价利用孟津县2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测结果统计见下表。 表15 2020年孟津县环境空气质量现状监测值 单位：μg/m3 项目; 监测值; 标准值; 最大值 标准指数; 最大超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 0.20; 0. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 111; 160; 0.69; 0. 由以上监测结果可以看出，孟津县2020年环境空气监测结果除PM10、PM2.5外，其他监测因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 （3）其他污染物环境质量现状 本项目排放的废气其他污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目区域非甲烷总烃环境质量现状情况，评价借用《洛阳名特智能设备有限公司年产80套高端智能设备技术改进项目环境影响报告表》2020年12月11日~12月17日布设于后沟村（南850m）处的环境空气监测点的监测数据进行区域环境空气质量评价。具体位置见下表。 表16 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 后沟村; 112°34´3.915"; 34°46´8.212"; 非甲烷总烃; 2020.12.11-12.17; 南; 850. 监测结果见下表。 表17 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 后沟村; 112°34´3.915"; 34°46´8.212"; 非甲烷总烃; 时均值; 2.0; 0.25~0.47; 23.5; /; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 2、地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧5.05km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表18 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 为了解项目厂址周围声环境质量现状，本次环评对项目厂区厂界的噪声环境进行了现状监测，监测时间为2021年10月18日~19日。监测结果统计见下表。 表19 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测值. 昼间; 夜间. 东厂界; 2021.10.18; 55; 47. 2021.10.19; 57; 47. 南厂界; 2021.10.18; 57; 48. 2021.10.19; 57; 49. 西厂界; 2021.10.18; 54; 44. 2021.10.19; 55; 44. 北厂界; 2021.10.18; 53; 44. 2021.10.19; 53; 43. 由以上监测结果可知，本项目厂界噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明区域声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目位于洛阳循环经济园区南区扩大范围，系租用天路机械现状厂房进行建设，厂区已经过开发，车间地面已经过硬化，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为塑料制品项目，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表20 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 东山头村; -333; 128; 居民; 276人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西; 357m. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9： 颗粒物：特别排放限值20mg/m3，企业边界浓度限值1.0mg/m3； 非甲烷总烃有组织：特别排放限值60mg/m3，企业边界浓度限值4.0mg/m3。 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度：NMHC监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3。 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类：昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 5、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期工作人员生活污水在厂区排口新增控制量为COD 0.0360t/a，氨氮 0.0035t/a。即厂区生活污水总排口控制量为：COD 0.5580t/a，氨氮 0.0511t/a。 本项目营运期生活污水经送庄镇污水处理厂处理后，新增总量指标为：COD0.0090t/a，氨氮 0.0014t/a。 本项目废水最终进入送庄镇污水处理厂深度处理，因此总量纳入送庄镇污水处理厂统一监管，本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 项目VOCs排放量为0.7735t/a，颗粒物排放量为1.0500t/a，拟从洛阳榕拓焦化有限公司削减的污染物排放量中进行替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现状生产车间进行建设，施工期仅对现有车间内部进行隔断，并进行设备安装，不涉及土建等工程。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）施工现场生活垃圾利用厂内垃圾桶收集，日产日清。 （2）不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 （3）施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。设置巡视保洁制度，保持施工范围内清洁。 2、废水 施工期间的废水主要为施工人员产生的生活污水。拟依托厂内20m3的化粪池对施工人员生活污水进行预处理后，排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 3、噪声 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （2）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （3）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、设备包装等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）设备包装 分类收集后，外售处理或随生活垃圾一同处置。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产设备为电加热，无燃煤、燃油及燃气设备，根据生产工艺分析可知本项目运营期大气污染物主要是混合搅拌工序产生的粉尘，破碎工序产生的粉尘颗粒物，以及加热挤出、涂塑、注塑工序产生的非甲烷总烃。 1.1废气污染源分析 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本项目投料过程产生的粉尘源强采用产污系数法，加热挤出工序、注塑扩口以及涂塑工序污染源源强采用产污系数法。 （1）投料粉尘 本项目HDPE双壁波纹管及中空壁缠绕管的生产过程中，使用活性钙为1250目的粉料，在投料过程中会产生一定的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“2922塑料板、管型材制造行业系数表”，塑料板、管、型材 树脂、助剂 配料-混合-挤出 废气产污系数为：颗粒物的产污系数6.00kg/t-产品。本项目使用的原料中仅活性钙为粉料，其他原料均为颗粒料，且在搅拌过程中混料机为封闭状态，无废气溢出，仅活性钙投料过程中会产生一定量的粉尘，故本次评价以颗粒物产污系数的20%计，即1.2kg/t-产品。本项目年生产HDPE管材8000t（使用活性钙粉料产品），则本项目投料过程中粉尘颗粒物产生量为9.6t/a。 本项目HDPE双壁波纹管及中空壁薄缠绕管生产线共设置有5台混料机，拟于每台混料机投料口上方各设置1个集气罩（共5个集气罩，集气罩面积为0.5*0.5m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）收集废气，并设置1套覆膜滤袋除尘器装置（TA001）对收集废气进行处理。 根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s） 集气罩为0.5×0.5m的扩口型集气罩，污染源距离取0.5m，控制风速取0.5m/s，项目单个混料机投料口集气罩风量为2520m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目投料过程设计风量为13500m3/h。要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个混料机投料口，产生的废气通过风机进行收集，废气收集率约90%，收集后的废气经覆膜滤袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）外排，覆膜滤袋除尘器除尘效率99%。经收集后除尘灰回用于生产。 项目粉料投料工序有效工作时间约为894h。故本项目投料工序颗粒物有组织排放量为0.0864t/a，排放速率0.0966g/h，排放浓度为7.16mg/m3。无组织排放量为0.9600t/a，排放速率1.0738kg/h。 （2）破碎粉尘 本项目边角料在破碎过程中会产生一定量的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”，废PE/PP 干法破碎工艺废气产污系数均为：颗粒物产污系数375g/t-原料。本项目需破碎边角料量约为160t/a，则破碎粉尘产生量约为0.06t/a。 本项目破碎机为半封闭式，仅进料口开放，出料口由连接输料管连接储料罐，故本项目拟于破碎机进料口上方设置1个集气罩收集产生的破碎粉尘，并通过密闭管道将收集的废气引至覆膜滤袋除尘器（TA001）进行处理。 集气罩为0.9×0.9m的扩口型集气罩，四周设置软帘，污染源距离取0.1m，控制风速取0.5m/s，项目破碎机集气罩风量为907m3/h，为保证抽风效果，项目破碎工序设计风量为1000m3/h。要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个破碎机进料口，产生的废气通过风机进行收集，废气收集率约95%，收集后的废气经覆膜滤袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）外排，覆膜滤袋除尘器除尘效率99%。 项目破碎工序有效工作时间约为160h。故本项目破碎工序粉尘经覆膜滤袋除尘器处理后，有组织排放量为0.0006t/a，排放速率0.0036kg/h，排放浓度为3.56mg/m3。未收集的粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘排放量为0.0030t/a，排放速率0.0188kg/h。 本项目边角料破碎与混合搅拌工序使用同一套覆膜滤袋除尘器，使用同一个排气筒。则排气筒（P1）颗粒物排放量为0.0870t/a。两个工序同时工作时，排放速率0.1002g/h，排放浓度为6.91mg/m3。 （3）有机废气 本项目HDPE双壁波纹管、中空壁缠绕管、钢带增强螺旋波纹管生产过程中加热挤出、注塑扩口、涂塑工序中均产生有机废气，根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局），在无任何措施时非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-产品。 A.中空壁缠绕管 本项目年生产中空壁缠绕管2000t，则本项目中空壁缠绕管加热挤出工序有机废气产生量为0.70t/a（以非甲烷总烃计）； 本项目中空壁缠绕管生产线加热挤出工序为封闭式，仅在出料口处开放，3条生产线共设置有6个挤出头，拟于每个挤出口处各设置1个集气罩（共6个集气罩，集气罩面积为0.5*0.4m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）收集产生的有机废气。集气罩距离污染源距离取0.2m，边缘控制点控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式计算可知，单个集气罩风量为907m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目中空壁缠绕管加热挤出工序总设计风量为6000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个挤出口，废气收集率约95%。收集后的废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（UV光氧催化对非甲烷总烃的处理效率约为40%，活性炭对非甲烷总烃的吸附效率约为70%。TA002）处理后经15m高排气筒（P2）外排。 故本项目中空壁缠绕管生产线非甲烷总烃经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（TA002）处理后，有组织排放量为0.1197t/a，排放速率0.0166kg/h，排放浓度为2.77mg/m3；无组织排放量为0.0350t/a，排放速率0.0049kg/h。 B.HDPE双壁波纹管 本项目年生产HDPE双壁波纹管6000t，则本项目HDPE双壁波纹管有机废气产生量为2.1t/a（以非甲烷总烃计）。 本项目HDPE双壁波纹管生产线加热挤出为封闭式，仅在出料口处开放，6条生产线共设置有12个挤出头，拟于每个挤出口处各设置1个集气罩（共12个集气罩，集气罩面积为0.5*0.4m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）收集产生的有机废气。集气罩距离污染源距离取0.2m，边缘控制点控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式计算可知，单个集气罩风量为907m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目HDPE双壁波纹管加热挤出工序总设计风量为12000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个挤出口，废气收集率约95%。收集后的废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（UV光氧催化对非甲烷总烃的处理效率约为40%，活性炭对非甲烷总烃的吸附效率约为70%。TA003）处理后经15m高排气筒（P3）外排。 故本项目HDPE双壁波纹管生产线非甲烷总烃经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（TA003）处理后，有组织排放量为0.3591t/a，排放速率0.0499kg/h，排放浓度为4.16mg/m3；无组织排放量为0.1050t/a，排放速率0.0146kg/h。 C.钢带增强螺旋波纹管 本项目年生产钢带增强螺旋波纹管2000t。则本项目钢带增强螺旋波纹管加热挤出、注塑扩口、涂塑工序有机废气产生量为0.70t/a（以非甲烷总烃计）。 本项目钢带增强螺旋波纹管涂塑生产线共有3个挤出头，每个挤出口处各设置1个集气罩（共3个集气罩，集气罩面积为0.2*0.2m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）；加热挤出工序共有6个挤出头，每个挤出口处各设置1个集气罩（共6个集气罩，集气罩面积为0.5*0.4m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）；注塑扩口生产线共有2个挤出头，每个挤出口处各设置1个集气罩（共2个集气罩，集气罩面积为0.6*0.4m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）收集产生的有机废气。 设置集气罩距离污染源距离取0.2m，边缘控制点控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式计算可知，涂塑生产线单个集气罩风量为403m3/h，加热挤出生产线单个集气罩风量为907m3/h，注塑扩口生产线单个集气罩风量为1008m3/h，为保证抽风效果，项目钢带增强螺旋波纹管生产线总设计风量为9600m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个挤出口，废气收集率约95%。收集后的废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（UV光氧催化对非甲烷总烃的处理效率约为40%，活性炭对非甲烷总烃的吸附效率约为70%。TA004）处理后经15m高排气筒（P4）外排。 故本项目钢带增强螺旋波纹管生产线非甲烷总烃经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”（TA004）处理后，有组织排放量为0.1197t/a，排放速率0.0166kg/h，排放浓度为1.73mg/m3；无组织排放量为0.0350t/a，排放速率0.0049kg/h。 本项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表21 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 投料、破碎; 颗粒物; 9.66; 766; 有组织（P1）; 封闭车间，集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒; 14500; 90; 99; 布袋除尘; 是; 6.91; 0.1002; 0.0870; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业; 10; /. 无组织; /; 1.0926; 0.9630; 1.0; /. 2; 中空壁缠绕管生产; 非甲烷总烃; 0.7; 16; 有组织（P2）; 过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附; 6000; 95; 82; 吸附; 是; 2.77; 0.0166; 0.1197; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，豫环攻坚办[2017]162 号，同时参考《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业; 30; /. 无组织; /; /; /; /; 0.0049; 0.0350; 2.0; /. 3; HDPE双壁波纹管生产; 非甲烷总烃; 2.1; 24; 有组织（P3）; 过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附; 12000; 95; 82; 吸附; 是; 4.16; 0.0499; 0.3591; 30; /. 无组织; /; /; /; /; 0.0146; 0.1050; 2.0; /. 4; 钢带增强螺旋波纹管; 非甲烷总烃; 0.7; 10; 有组织（P4）; 过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附; 9600; 95; 82; 吸附; 是; 1.73; 0.0166; 0.1197; 30; /. 无组织; /; /; /; /; 0.0049; 0.0350; 2.0; /. |
| --- | --- |

|  | #### 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），评价要求： #### A、项目各生产线加热段均为密闭段； #### B、各工序有机废气均排至有机废气收集处理系统； #### C、企业建立台账，记录含VOCs原辅材料（HDPE、PP、有色色母、粘接树脂、消泡剂、硬脂酸）的名称、使用量、 回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。 #### 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29 62塑料制品业292 年产1万吨及以上的塑料板、管、型材制造2922”，实行排污许可简化管理。排放口类型划分及监测计划均按照简化管理排污单位要求执行。 #### 1.2排放口基本情况 项目排放的主要大气污染物为颗粒物及非甲烷总烃，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表22 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒P1; 颗粒物; 112°34′7.037″; 34°46′38.562″; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. 2; DA002; 排气筒P2; 非甲烷总烃; 112°34′8.495″; 34°46′38.436″; 15; 0.35; 常温; 一般排放口. 3; DA003; 排气筒P3; 非甲烷总烃; 112°34′9.654″; 34°46′39.157″; 15; 0.45; 常温; 一般排放口. 4; DA004; 排气筒P4; 非甲烷总烃; 112°34′9.811″; 34°46′40.772″; 15; 0.45; 常温; 一般排放口. #### 1.3监测计划 #### 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表23 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒（P1）; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业. 排气筒（P2）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，豫环攻坚办[2017]162 号）》附件1，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业. 排气筒（P3）; 非甲烷总烃; 1次/年. 排气筒（P4）; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织排放监测点位; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，豫环攻坚办[2017]162 号 附件2，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业. 1.4大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目厂区东侧为郑州三和饲料有限公司，北侧为东山头村农田，西厂界临送庄村道，南侧为名特路。距离项目最近的大气环境敏感点为西侧357m处的东山头村；项目排放废气主要为颗粒物及非甲烷总烃，颗粒物经覆膜袋式除尘器收集处理后最大排放浓度为7.16mg/m3，非甲烷总烃经有机废气处理装置处理最高排放浓度为4.16mg/m3，排气筒高度均为15m，均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求，同时可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业，以及《关于全身开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》的相关要求；无组织颗粒物排放量为0.9630t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.1750t/a，排放量较小。 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；周边敏感点距离较远，大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 本项目运营期废水主要是工作人员生活污水。 2.1废水污染源分析 （1）生活污水 本项目营运期劳动定员25人，分为3班，均不在厂内食宿。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工作人员生活用水量以30L/人·d计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.75m3/d，即225m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.6m3/d，即180m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：250mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L。则生活污水水污染物产生量约为COD：0.0450t/a，SS：0.0360t/a，氨氮：0.0036t/a。 生活污水拟经依托厂区生活污水管网排入厂区化粪池，经化粪池预处理后生活污水中污染物浓度为COD：200mg/L，SS：120mg/L，氨氮：19.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水污染物排放量为COD：0.0360t/a，SS：0.0216t/a，氨氮：0.0035t/a。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 - 污水处理设施 A.化粪池 根据天路机械排水管网设置，厂区内生活污水由生活污水管网收集，收集后经公用化粪池处置后排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准及送庄镇污水处理厂收水浓度要求，该部分废水经排水口DW001排入市政污水管网进入送庄镇污水处理厂。该化粪池容积为20m3，设计停留时间24h，据工程分析，天路机械内项目（含本项目）生活污水总排放量为6.99m3/d，故该化粪池满足本项目生活污水处理的要求。 B.送庄镇污水处理厂 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。本项目位于其收水范围内。送庄镇污水处理厂设计进水水质为COD：350mg/L，BOD：160mg/L，氨氮：30mg/L，悬浮物：250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，区域市政污水管网已经建成投用，且项目生活污水依托天路机械化粪池处理后，出水浓度可满足送庄镇污水处理厂设计进水水质要求，故本项目废水依托送庄镇污水处理厂进行处理是可行的。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表24 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 20; 化粪池; 是; 180; 6~9; /; 进入送庄镇污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 250mg/L; 0.0450; 200mg/L; 0.0360; 500mg/L. 氨氮; 20mg/L; 0.0036; 19.4mg/L; 0.0035; /. SS; 200mg/L; 0.0360; 120mg/L; 0.0216; 400mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### 2.2排放口基本情况 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）本项目废水排放口为一般排放口，无主要排放口。本项目生活废水全部依托天路机械化粪池处理后，通过天路机械废水排放口（DW001）进行排放，项目自身不设废水排放口。 #### 废水排放口基本情况见下表： #### 表25 废水间接排放口基本情况表 #### 序号; #### 排放口编号; #### 排放口地理坐标; #### 废水排放量（t/a）; #### 排放去向; #### 排放规律; #### 间歇排放时段; #### 受纳污水处理厂信息. #### 经度; #### 纬度; #### 名称; #### 污染物种类; #### 浓度限值. #### 1; #### DW001; #### 112°34´12.734"; #### 34°46´36.515"; #### 180（本项目）; #### 送庄镇污水处理厂; #### 连续排放，流量稳定; #### /; #### 送庄镇污水处理厂; #### COD; #### 350. #### BOD5; #### 160. #### SS; #### 250. #### NH3-N; #### 30. #### 2.3监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目仅排放生活污水，且为间接排放，无需开展废水监测。 2.4废水环境影响分析 综上所述，本项目外排废水为工作人员生活污水，经化粪池（20m3）预处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。本项目废水对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期新增噪声源主要为自动上料机、混拌机、破碎机、风机等，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为80~95B(A)。 项目所有设备均置于车间内部，经隔声等措施可达到30-40dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表26 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续时间; 治理措施. 1; 自动上料机; 生产车间; 5; 85; 55; 全天; 厂房隔声. 2; 混料机; 7; 85; 55; 厂房隔声. 3; 加料机; 2; 80; 50; 厂房隔声. 4; 双壁波纹管生产线; 6; 80; 50; 厂房隔声. 5; 中空壁缠绕管生产线; 3; 80; 50; 厂房隔声. 6; 钢带管生产线; 3; 85; 55; 厂房隔声. 7; 挤出机; 9; 80; 50; 厂房隔声. 8; 注塑扩口生产线; 2; 80; 50; 厂房隔声. 9; 自动切割机; 12; 85; 55; 厂房隔声. 10; 翻管机; 12; 85; 50; 厂房隔声. 11; 风机; 2; 95; 55; 厂房隔声，隔声罩. 12; 破碎机; 1; 90; 60; 昼间; 厂房隔声. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），将车间面向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用多点源叠加及面源预测模式。 表27 本项目噪声面源源强一览表 面源名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; a/π（m）; b/π（m）; 噪声源强[dB（A）]; 距厂界距离（m）. 东; 西; 南; 北. 生产车间; 东侧墙壁; 75; 10; 23.87; 3.18; 59.2; 127; /; /; /. 西侧墙壁; 75; 10; 23.87; 3.18; 54.1; /; 4; /; /. 南侧墙壁; 80; 10; 25.46; 3.18; 50.4; /; /; 43; /. 北侧墙壁; 80; 10; 25.46; 3.18; 52.3; /; /; /; 108. 本次评价将生产车间作为面源进行预测。预测结果见下表。 表28 本项目昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标状况. 昼; 夜. 东厂界; 35.9; 65; 55; 达标. 西厂界; 52.9; 65; 55; 达标. 南厂界; 36.2; 65; 55; 达标. 北厂界; 30.8; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目四厂界昼、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表29 项目噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 本项目固体废物包括一般固废及危险废物。 - 一般固废 一般固废包括生活垃圾，除尘灰，边角料，废催化剂。 ①生活垃圾 本项目劳动定员25人，年工作天数300天，按人均生活垃圾产生量0.6kg/d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a（15kg/d）。由厂内垃圾桶收集暂存，定期交由环卫部门处置。 ②除尘灰 本项目投料工序产生粉尘采用覆膜滤袋除尘器收集处理，除尘灰定期吹落至收灰斗，除尘灰产生量约为8.61t/a，经收集后盛装于密封袋内，在原料仓库内固定区域储存，定期回用于生产。 ③边角料 本项目生产过程中产生管材边角料，包括HDPE管材边角料及钢带管边角料。HDPE管材边角料产生量约占产品的2%，约为160t/a，暂存于一般固废暂存处内，经破碎后装袋暂存，定期回用于生产；钢带管边角料产生量约为37t/a，收集后暂存于一般固废暂存处内定期外售。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物为含油废抹布、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭。 ①本项目设备内机油不进行更换，仅在设备维护时采用抹布进行擦拭，产生废抹布，产生量约为1.2t/a，因沾染有机油属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由有资质单位进行清运处置。 ②本项目废气治理过程中过滤棉需定期更换，更换量约为1t/a，更换后废过滤棉，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 ③本项目有机废气处理装置采用UV光氧催化+活性炭吸附，为保证处理效率，UV光氧催化装置中UV灯管须定期更换，更换量约为60支/a，更换后废UV灯管因含有汞，因此属于属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW29 含汞废物“非特定行业”中废物代码900-023-29类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 ④本项目有机废气处理共设置有三套有机废气处理装置，每套装置含一个活性炭箱。 中空壁缠绕管生产过程中TA002活性炭箱吸附非甲烷总烃的量约为0.2793t/a，活性炭可吸收自重约30%的非甲烷总烃，故本项目TA002装置中理论最少需要0.931t/a的活性炭可完全吸收进入该活性炭箱的非甲烷总烃。为保证处理效率，本项目设置TA002装置中活性炭箱内填装活性炭300kg，每60个工作日更换1次，产生废活性炭约1.7793t/a（含非甲烷总烃）。 HDPE双壁波纹管生产过程中TA003活性炭箱吸附非甲烷总烃的量约为0.8379t/a，活性炭可吸收自重约30%的非甲烷总烃，故本项目TA003装置中理论最少需要2.793t/a的活性炭可完全吸收进入该活性炭箱的非甲烷总烃。为保证处理效率，本项目设置TA003装置中活性炭箱内填装活性炭450kg，每30个工作日更换1次，产生废活性炭约5.3379t/a（含非甲烷总烃）。 钢带增强螺旋波纹管生产过程中TA004活性炭箱吸附非甲烷总烃的量约为0.2793t/a，活性炭可吸收自重约30%的非甲烷总烃，故本项目TA004装置中理论最少需要0.931t/a的活性炭可完全吸收进入该活性炭箱的非甲烷总烃。为保证处理效率，本项目设置TA004装置中活性炭箱内填装活性炭300kg，每45个工作日更换1次，产生废活性炭约1.7793t/a（含非甲烷总烃）。 则本项目废活性炭产生量为8.8965t/a，更换后废活性炭属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-039-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂区暂存产生的危险废物，本项目拟在生产车间内设置1处危险废物暂存间（10m2），评价要求该暂存间四面封闭，设有硬质门及双重锁，挂设危险废物暂存间标识及危废标签；暂存间地面采取防渗措施，有防腐蚀的硬化地表且表面无缝隙，并设置围堰（高度15cm）。建立完善的废物管理制度，建立危险废物的产生、存贮、转运台账，废物管理落实到人，危废收集后每班转送至危废暂存间相应区域暂存。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表27 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危废暂存间; 含油废抹布; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 2m2; 铁桶; 1.2t; 12. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1m2; 塑料桶; 1t; 12. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 2m2; 塑料桶; 60支; 12. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5m2; 塑料桶; 9t; 12. 由上表可知，危废暂存间贮存能力可满足本项目需求，要求企业定期对危废暂存间所暂存的危险废物承装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。委托有资质的单位定期对暂存的危险废物清运进行安全处置。 危险废物在贮存、运输过程中可能因为操作不当、容器质量问题造成危险废物泄露，造成环境污染。为了减小环境风险，评价提出以下措施： （1）使用密闭效果好的，正规厂家生产的铁桶/箱等盛装危险废物。 （2）设置危废暂存间，并安置危废标识；危废暂存间地面以防渗水泥硬化，内置铁桶/箱，分别盛装本项目产生的危废，不得混装；该暂存间以围堰与其他区域分割开来。危废暂存间位于车间内部，防风、防雨、防晒、防渗漏。 （3）建立完善的危废管理制度，将废物管理落到实人。 （4）加强危废管理，一旦发生泄露，应用砂土或其他不燃材料吸收或吸附；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。 （5）运输前应先检验包装容器是否完整、密封，运输过程要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与氧化剂等混装混运。 （6）使用危废专用车运输，并按规定路线行驶。 （7）危险废物的处理应依照相关规定，采用“五联单制”。须在涉及危险废物的产生单位、接受单位、运输单位、产生单位和接受单位相关主管部门等五个单位有留档。 本项目位置交通情况较好，项目周边有238省道等现状道路可用于危险废物运输。本项目危险废物直接以桶装，密封完毕后以危废专用车运出，沿途危废泄露的可能性很小，对周边环境的影响很小。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表28 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量（t/a）; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 4.5; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 4.5; 0. 2; 废气处理; 除尘灰; 一般固废; /; 固体; /; 8.61; 原料仓库; /; 8.61; /; /; /; 0. 3; 切割; 边角料; 一般固废; /; 固体; /; 37; 一般固废暂存处; /; /; /; 37; /; 0. 4; 设备维护; 含油废抹布; 危险废物; 矿物油; 固体; /; 1.2; 危废暂存间; /; /; /; /; 1.2; 0. 5; 废气处理; 废过滤棉; 危险废物; VOCs; 固体; /; 1; 危废暂存间; /; /; /; /; 1; 0. 6; 废UV灯管; 危险废物; 汞; 固体; /; 60支/a; 危废暂存间; /; /; /; /; 60支/a; 0. 7; 废活性炭; 危险废物; VOCs; 固体; /; 8.8965; 危废暂存间; /; /; /; /; 8.8965; 0. |
| --- | --- |

|  | 5、土壤 本项目为塑料制品项目，土壤环境影响源主要为投料、加热挤出、注塑等工序生产过程中产生的颗粒物和非甲烷总烃通过大气沉降到土壤环境中，造成土壤污染，以及设备运转使用的机油（车间内部及厂区道路已硬化），垂直入渗到土壤环境中，造成土壤污染。 本项目投料过程中产生的颗粒物，通过大气沉降的方式进入土壤中，可能造成土壤污染，建设单位配套覆膜滤袋除尘器处理该过程产生的废气。生产过程中产生的非甲烷总烃通过大气沉降的方式进入土壤中，可能造成土壤污染，建设单位配套1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理该过程产生的废气；最后通过高空排放的方式排放到大气环境中，再通过大气沉降的方式进入到土壤环境中，对土壤环境的影响较小。 为进一步降低大气沉降对土壤环境的污染，评价单位要求建设单位做到以下几点：生产设备和环保设备同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制，防治废气未经处理直接排放，导致土壤和大气环境受到污染；设置专人定期维护环保设备，定期更换滤袋、活性炭等，并记录UV光氧催化和活性炭吸附装置的运行时间、废气处理量、关键运行参数等，保证环保设备稳定有效的运行。 原料仓库内机油储存区域，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施。地面及内墙或围堰均采取防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。不同危险废物由专用容器收集后分类分区储存，并设置危险废物标志，制定危废管理制度，做好台账记录。 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃和颗粒物，均以大气沉降的方式进入到土壤中可能造成土壤污染，通过在产污环节安装相应的环保措施对产生的废气进行收集处理，最终通过高空排放的措施，本项目的废气排放浓度满足国家和地方的相关要求，对大气和土壤环境的影响较小。危险废物事故排放垂直入渗到土壤中，可能造成土壤污染，通过采取硬化、防渗、设置围堰等措施后，可有效减少危废对外环境的风险，对土壤环境的影响较小。 6、地下水 本项目为塑料制品项目，生产车间地面、原料仓库、危废暂存间地面进行分区防渗处理，循环冷却水经收集后于循环水池及冷却塔内冷却后回用，循环水池及集水管网均进行防渗处理，切断了污染途径，不会对地下水产生污染。 7、环境风险 本项目涉及的危险物质为机油、HDPE、PP、消泡剂、色母粒、硬脂酸、粘接树脂、非甲烷总烃、危险废物以及管材产品，其中机油为《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B突发环境事件风险物质表中重点关注的风险物质，临界量为油类物质：2500t。 本项目机油主要存在于生产设备内部（0.8t）以及车间内备用油（0.2t），其总量为1t，故本项目风险潜势Q=1/2500=0.0004<1。对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，Q＜1 时项目环境风险潜势为 I。需对环境风险进行简单分析。 表29 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南荣冠管业科技有限公司年产HDPE管材、钢塑复合管材1万吨项目. 建设地点; 洛阳市孟津县送庄镇. 地理坐标; 东经112°34′8.055″，北纬34°46′39.802″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：机油、HDPE、PP、消泡剂、色母粒、硬脂酸、粘接树脂、非甲烷总烃、危险废物以及管材产品 分布：原料库、生产车间、危废暂存间、成品区. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：机油、HDPE、PP、消泡剂、色母粒、硬脂酸、粘接树脂以及管材产品遇明火燃烧，引发火灾，次生污染物通过大气扩散；机油泄露挥直接污染大气环境，污染土壤，进入水体污染水体；非甲烷总烃未经处理排放；危险废物泄漏至外环境污染土壤。 危害后果：火灾对周边人群安全造成直接威胁，火灾次生污染物CO在高浓度下可致人窒息；非甲烷总烃超标排放引起大气环境污染。机油、危险废物泄漏没有及时处理，可能会污染周边土壤。. 风险防范措施要求; ①原材料分区、分类贮存。原料库、成品区、生产车间以及危废暂存间内严禁明火； ②原料库内机油存放区域地面进行防渗处理，并设置围堰；危废暂存间地面进行防渗处理，并设置围堰； ③车间内必须设置消防通道和紧急疏散通道，于车间内设置干粉灭火器、消防沙及消防栓等消防设施； ④加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故； ⑤生产车间、原料库、成品区、危废暂存间定期巡检； ⑥定期检查废气处置装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ⑦设置危险废物暂存间，严格执行危险废物各项管理制度。按照相关规定进行安全评价，按照安评要求采取必要的安全防范措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为塑料制品项目，涉及的危险物质为机油、HDPE、PP、消泡剂、色母粒、硬脂酸、粘接树脂、非甲烷总烃、危险废物以及管材产品，其中机油、HDPE、PP、消泡剂、色母粒、硬脂酸、粘接树脂以及管材产品存在一定的火灾风险，机油泄露会污染大气、土壤、水体，非甲烷总烃为有毒有害气体，危险废物具有一定的危险性。机油属于《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 突发环境事件风险物质表，储存量较小，不构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控范围内，环境风险可以接受。. 8、环保投资 本项目总投资为5000万元，其中环保投资40.1万元，占总投资0.80%。环保具体投资估算见下表。 表30 本项目环保投资估算表 项目内容; 治理措施; 投资金额（万元）. 废气; 投料粉尘; 集气罩（6个）+覆膜滤袋除尘器+15m高排气筒; 8. 破碎粉尘. 中空壁缠绕管产生有机废气; 集气罩（6个）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 8. HDPE双壁波纹管产生有机废气; 集气罩（12个）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 8. 钢带增强螺旋波纹管产生有机废气; 集气罩（11个）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 8. 废水; 生活污水; 20m3化粪池; /. 固废; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶; 0.1. 除尘灰; 原料仓库内单独封闭区域储存（4m2）; 2. 边角料; 一般固废暂存处（50m2）; 2. 含油废抹布、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭; 危废暂存间（10m2）+密封容器若干; 3. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声; 1. 合计; 40.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 排气筒 （DA001） | 颗粒物 | 集气罩（5个）+覆膜滤袋除尘器+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时参考《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业 |
|  |  | 排气筒 （DA002） | 非甲烷总烃 | 集气罩（6个）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时参考豫环攻坚办[2017]162号文，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业 |
|  |  | 排气筒 （DA003） | 非甲烷总烃 | 集气罩（12个）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 |  |
|  |  | 排气筒 （DA004） | 非甲烷总烃 | 集气罩（11个）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 |  |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 封闭车间 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时参考豫环攻坚办[2017]162号文，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业B级企业 |
| 地表水环境 |  | DW001 | COD | 生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 50m2一般固废暂存处，10m2危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 原料库、生产车间、危废暂存间等地面均进行防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①原材料分区、分类贮存。原料库、成品区、生产车间以及危废暂存间内严禁明火； ②原料库内机油存放区域地面进行防渗处理，并设置围堰；危废暂存间地面进行防渗处理，并设置围堰； ③车间内必须设置消防通道和紧急疏散通道，于车间内设置干粉灭火器、消防沙及消防栓等消防设施； ④加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故； ⑤生产车间、原料库、成品区、危废暂存间定期巡检； ⑥定期检查废气处置装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ⑦设置危险废物暂存间，严格执行危险废物各项管理制度。按照相关规定进行安全评价，按照安评要求采取必要的安全防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 门禁视频监控系统，主要生产设备及废气处理装置处安装用电监控系统，生产车间视频监控系统 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。