- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    新能源汽车端板及配件加工项目

建设单位（盖章）：  洛阳恒源机械有限公司

编制日期：              2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新能源汽车端板及配件加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-410322-04-05-782109 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋宏超 | 联系方式 | 159****8098 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县麻屯镇上河村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 21分 17.801秒， 34 度 43分 41.299秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3489其他通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34—通用零部件制造348 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 6.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.065 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 27733 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、孟津县麻屯镇总体规划( 2010-2030 ) （1）规划期限 近期：2010-2015年；远期：2016-2030年。 （2）规划范围 镇域规划范围：镇行政辖区，面积48.1平方公里。 镇区规划范围：东、南、北分别至麻屯镇行政边界，西至洛阳市城市总体规划确定的改线小浪底专用线，规模1951.2公顷 。 （3）镇区产业空间结构 规划麻屯镇区产业空间结构为“六区三轴”。 六区：位于聂屯、薄姬岭的烟叶粮食种植区，大力发展烟草种植及深加工产业；位于杨岭、庙后、下河、任屯、庄沟五村的粮食种植区，大力推广优良品种的小麦、玉米种植；位于下洼和潘沟的蔬菜种植区，大力发展大棚蔬菜种植；位于柏树沟和杨树湾的果树种植区，重点发展樱桃、草莓、杏等水果种植；位于韩庄和霍村的旅游经济区，重点发展寺庙旅游业和都市观光农业；位于镇区的综合经济区，重点发展装备制造、建材和商贸业。 三轴：沿麻聂公路和中兴路（现名阿新大道）的产业发展主轴和沿规划小浪底专用线的发展次轴。沿麻聂公路的东西向株洲主要发展乡镇企业、商业、农副业；沿中兴路的南北向发展主轴主要发展机械制造、商贸、房地产服务业。 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇金水大道（原小浪底专线）西侧上河村段，租赁上河村委会土地，并利用土地上原洛阳国盟热能有限公司遗留的闲置生产车间、办公楼等进行建设，项目所在车间、办公楼等已于2005年建成，孟津县麻屯镇总体规划( 2010-2030 )将项目所在地规划为农林用地（见附图4），该规划目前未实施，项目所在地及周边目前仍为工业厂房。另根据洛阳市孟津区麻屯镇国土所出具的证明（见附件4）：本项目利用国盟热能有限公司空闲场地进行建设，该地块用地现状为工业用地，符合麻屯镇土地利用总体规划，同意其入驻并进行建设。同时洛阳恒源机械有限公司承诺若将来规划实施到该地块时，洛阳恒源机械有限公司将积极配合进行处理（企业承诺书详见附件5）。 2、与饮用水源保护规划的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县麻屯镇地下水井共2眼井： ①麻屯镇东井 孟津县麻屯镇水源地东井中心点坐标为34°45′7.90″N、112°22′12.15″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 ②麻屯镇西井 孟津县麻屯镇水源地西井中心点坐标为34°45′8.61″N、112°22′2.22″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 水源保护区管理要求： 各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目距离麻屯镇西井一级保护区边界2.8km，距离东井一级保护区边界2.7km，不在其水源保护范围内，因此符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划。本项目厂址与饮用水源地的相对位置关系见附图5。 3、与文物保护规划的相符性分析 洛阳市城市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于孟津区麻屯镇上河村，距离本项目厂址较近的文物保护单位为邙山陵墓群，属国家级重点文物保护单位。 邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一） 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二） 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三） 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四） 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，距离邙山陵墓群保护范围边界最近距离1.0km。本项目利用已建成厂房及办公楼等，不涉及土建，其开工建设应当以文物保护相关部门意见为准，在建设过程中应当符合邙山陵墓群保护规划，不得破坏邙山陵墓群的环境风貌。本项目厂址与孟津县重点文物分布图相对位置关系见附图6。 4、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目行业类别属于：C3489其他通用零部件制造。经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺装备和产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属允许建设项目，且本项目所用设备既不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“淘汰类、限制类”设备之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内。本项目已经洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码： 2108-410322-04-05-782109。 5、符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政[2021]7号）》 2021年7月7日，洛阳市政府办公室发布了《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），本项目与洛政[2021]7号文的相符性分析见表1-3和表1-4。 表1-3 本项目与洛政[2021]7号文的相符性分析 类别; 相关内容. 总体目标; 到2025年，在优化国土空间开发保护格局的基础上，生产、生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，环境风险得到有效控制；生态文明制度体系更加健康，生态文明建设水平与全面小康相适应，城乡人居环境明显改善。 ——水环境：加强水污染防治，严格落实河长制，全面完成“四河五渠”综合治理，实现城镇污水管网全覆盖，全面消除黑臭水体，全市域干支流水质优良比例达到90%以上。 ——大气环境：加强大气污染防治，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加大细颗粒物和臭氧协同治理力度，基本消除重污染天气。 ——土壤环境：加强土壤污染管控和修复，推进化肥农药减量化和白色污染治理，强化危险废物、医疗废物规范化管理与安全管控，建设土壤污染防治先行区。 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽洛阳建设目标基本实现。. 主要内容; （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。. 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。; 本项目位于重点管控单元。. （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。. 本项目位于洛阳市孟津县麻屯镇上河村，对照孟津县环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在区域隶属于孟津县禁燃区，本项目与其生态环境准入清单的相符性分析见下表。 表1-4 与孟津县环境管控单元生态环境准入清单的相符性分析 环境管控单元编码; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH41032220005孟津县禁燃区; 空间布局约束. 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。; 本项目使用电能，不使用高污染燃料。; 相符. 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目所在地不在疑似污染地块名单。; 相符. 污染物排放管控. 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 不涉及。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）的相关管控要求。 6、符合《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号） 2021年5月13日，洛阳市污染防治攻坚战领导小组下发了《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）。本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-5 项目与洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 文件环保要求; 本项目特点; 相符性. 洛阳市2021年大气污染治理攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2. 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据前述分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。不属于国家、省绩效分级重点行业。; 符合. 洛阳市2021年水污染治理攻坚战实施方案. （四）深化流域综合治理. 12.实施工业企业废水深度治理。严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB41 2087-2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水，“散乱污”企业排查整治。严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目所在区域不属于水环境承载力相对较弱的重点区域，本项目废水经市政污水管网排至麻屯镇污水处理厂，满足要求。; 相符. （五）做好水生态环境管理基础工作. 19.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平，推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目满足“三线一单”相关要求，本项目不属于高耗水、高排放工业项目。; 相符. 洛阳市2021年土壤污染治理攻坚战实施方案. （三）防范工矿企业用地新增土壤污染. 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目为通用零部件制造，属于Ⅲ类项目不敏感，可不开展土壤环境影响评价；且本项目厂区均已硬化，对土壤环境影响较小。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）的相关要求。 7、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版） 本项目属于机械加工，生产过程仅涉PM，故执行通用行业基本要求，具体要求见下表。 表1-6 河南省重污染天气通用行业要求 通用行业要求; 本项目. （一）涉PM企业基本要求. 1、物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目车辆运输的物料主要为不易产尘的铝合金型材、铝板、铜板等，喷砂机所需的圆角钢砂为袋装物料，要求在车间或料棚中装卸。. 2、物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目为机加工项目，主要原料为不产尘的金属型材，厂区地已硬化，无粉状物料，进出大门设置自动感应门。危险废物按要求设置符合规范要求的危险废物储存间。. 3、物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目为机加工，无粉状、粒状等易产尘物料。仅在喷砂工序有少量金属粉尘产生，已要求设置收集与处理措施。. 4、成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目成品不产尘，包装采用塑料袋包裹后装纸箱。. 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目为机加工，无物料破碎、筛分、配料、混料等工序。仅在喷砂工序有少量金属粉尘产生，已要求设置收集与处理措施。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着我国汽车行业的迅猛发展，老百姓对汽车的需求量急剧加大，随之符合节能、减排、降耗、环保要求的新能源汽车成为人们的首选。洛阳恒源机械有限公司专业生产加工与新能源汽车锂电池配套的产品：端板及导电条。目前市场前景广阔，需求旺盛，行业发展稳定。为满足日益扩大的市场需求，洛阳恒源机械有限公司决定投资10000万元在洛阳市孟津区麻屯镇上河村(金水大道西侧)租赁闲置生产厂房及土地建设“新能源汽车端板及配件加工项目”。本项目已经洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2108-410322-04-05-782109。项目备案表见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于《名录》中“三十一项、通用设备制造业34——69通用零部件制造348”。该类别建设项目中涉及“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，应编制环境影响报告书，涉及“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。本项目为新能源汽车端板及配件加工项目，依据分类名录应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业34. 69.锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 受建设单位委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，环评工作委托书见附件1。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批并作为污染防治设施建设的依据。 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点位于洛阳市孟津区麻屯镇上河村，项目租赁上河村委会土地，并利用土地上原洛阳国盟热能有限公司遗留的闲置生产车间、办公楼等进行建设，该地块用地现状为工业用地，土地租赁协议见附件3，土地证明见附件4。项目厂址东侧为金水大道（原小浪底专线），南侧为红山乡文家沟村村道，西侧为空地，北侧为洛阳古德重型机械有限公司。厂址中心点地理坐标为：E112°21'17.801"，N34°43'41.299"，海拔高度229m。项目区域地理位置图见附图1。 3、项目主要建设内容 本项目总投资10000万元，项目占地面积41.6亩（约27733m2）。本项目基本情况见表2-2，主要建设内容见表2-3。 表2-2 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳恒源机械有限公司. 统一社会信用代码; 9141032257761199X5. 法人代表; 宋宏超. 项目名称; 新能源汽车端板及配件加工项目. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 洛阳市孟津区麻屯镇上河村，工业用地. 产品方案及生产规模; 年生产端板2000万套，导电条100万套. 生产工艺; 端板工艺:铝型材→下料→精加工→打磨→喷砂→拉丝→过水风干→检验→包装→入库；导电条工艺：原材料（铝板、铜板等）→下料→焊接→折弯→冲孔→精加工→打磨→包装→入库。. 项目组成; 生产设施：生产车间 辅助设施：办公楼、食堂 环保设施：喷砂机配套除尘器、隔油池、化粪池、一般固废暂存间、危废暂存间等. 占地面积; 占地41.6亩（约27733m2），其中厂房建筑面积6528m2，办公楼建筑面积1700m2. 工程投资; 总投资10000万元，其中环保投资6.5万元. 工作制度; 年工作日 320天，2班/天，8小时/班. 劳动定员; 100人，其中10人午餐. 工程进度; 1个月，预计投产日期为 2021年 11月. 表2-3 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间1; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积2304m2; 利用现有. 生产车间2; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积2304m2. 生产车间3; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积1920m2. 辅助工程; 办公楼1; 1座，砖混结构，共3层，总建筑面积1200m2; 利用现有. 办公楼2; 1座，砖混结构，共2层，总建筑面积500m2. 食堂; 1层，砖混结构，建筑面积100m2; 利用现有. 公用工程; 供电; 国网电力公司孟津县电网统一供电; 利用现有. 供水; 孟津汇兴水务供水; 利用现有. 排水; 雨污分流；雨水经厂区内雨水管沟收集后排放至厂区外；职工生活污水（食堂含油废水先经隔油池隔油）经化粪池（10m3）收集处理后由市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂进一步深度处理; 隔油池为本次新建，化粪池为利用厂区 现有. 环保工程; 废气; 粉尘; 喷砂机配套除尘器，用于处理喷砂过程产生的粉尘。; 本次新建. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道于屋顶排放; 本次新建. 废水; 隔油池; 共1座，用于处理职工食堂产生的废水。; 本次新建. 化粪池; 共1座，容积为10m3，用于职工生活污水的收集处理。; 利用厂区 现有. 固废; 一般固废; 1座一般固废暂存间，占地面积50 m2，用于一般固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 危废; 1座危废暂存间，占地面积10m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 噪声; 厂房隔音、基础减振等; /. 4、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 表2-4 本项目主要产品及产能 产品名称; 规格/型号; 产量（万套/a）. 端板; D148N50D-DB、D148N58F-DB等; 2000. 导电条; L173F163A-DDT-01、L173F100-DDT-01等; 100. 备注：公司产品多为定制，产品规格、每种规格产量等均由订单决定，产品规格可根据市场需求调整。. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 加工中心; VH-11; 台; 300; 用于铣削加工. 2; 数控车床; CK6163; 台; 60; 用于加工产品特征. 3; 锯床; JX-505CNC; 台; 20; 用于切割下料. 4; 钻攻机; T-500B; 台; 30; 用于加工孔、槽等产品特征. 5; 磨床; M7132; 台; 5; 用于磨削加工. 6; 线切割; DK77; 台; 10; 用于切割成型. 7; 剪板机; W6132; 台; 5; 用于板材下料. 8; 折弯机; 25T/1600; 台; 5; 对薄板进行折弯. 9; 冲床; JCZ3-25; 台; 20; 主要对板材冲孔. 10; 喷砂机; Z800-28A; 台; 10; 去型腔毛刺. 11; 打磨机; MP3040; 台; 10; 表面抛光处理. 12; 过水风干线; /; 台; 10; 清洗表面污渍并通风吹干. 13; 拉丝机; /; 台; 30; 表面粗糙度加工. 14; 空压机; BMVF110; 台; 8; 制造压缩空气，提供设备动力. 15; 高分子扩散焊; GKH-4; 台; 15; 主要用于铜板压焊. 16; 分条机; M-165K; 台; 2; 用于金属分切下料. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备。 6、主要原辅材料、能源及动力消耗 本项目主要原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表2-6 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 年使用量; 备注. 原料; 铝合金型材; t/a; 2400; 外购，用于端板生产加工，主要规格有BS-230B\244\242. 铝板; t/a; 10; 外购，用于导电条生产加工，主要规格有2000mm*1000mm*3mm. 铜板; t/a; 50; 外购，用于导电条生产加工，主要规格有2000mm*1000mm*3mm. 辅助材料; 切削原液; t/a; 1.2; 外购原液，与水的配比为1：20. 润滑油; t/a; 0.4; 180kg/桶，设备润滑. 圆角钢砂; t/a; 5; 外购，用于喷砂. 纸箱; 万个/a; 20; 外购，用于端板装箱，每100个端板为一箱. 塑料包装袋; 万个/a; 2000; 外购，用于端板包装，每个端板外套一个包装袋. 动力及能源 消耗; 电; 104kwh/a; 90; 孟津电网. 水; 工业用水; m3/a; 100.8; 孟津汇兴水务供水. 生活用水; m3/a; 1328. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员100人，工人大多为附近村镇居民，不在厂区食宿，仅10人午餐。年工作320天，每天2班，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水 本项目给水由孟津汇兴水务集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为1428.8m3/a。 ①生活用水 本项目劳动定员为100人，其中10人午餐。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，午餐按照15L/次.人计，则职工生活用水量为4.15m3/d，年生活用水量为1328m3。 ②生产用水 本项目生产用水主要以下四种：一是与切削原液配制成切削液，用作钻攻机设备的冷却，外购原液（1.2.t/a）与水的配比为1:20，切削液循环使用，定期补充，切削液配比用水量为24t/a（0.075m3/d）；二是拉丝机配套水箱补充用水量为32m3/a（0.1m3/d）；三是过水风干线过水装置补充用水量为40m3/a（0.125m3/d）；四是高分子扩散焊焊接时使用瓶装自来水喷洒焊件冷却，水量小易挥发损耗，用水量约4.8t/a（0.015m3/d）。 以上生产总用水量为100.8m3/a，生产用水均定期补充，不排放生产废水。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水经厂区内雨水管沟收集后排放至厂区外；项目不排放生产废水，职工生活污水（食堂含油废水先经隔油池隔油）经化粪池（10m3）收集处理后由市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂进一步深度处理。 （3）供电 本项目供电由孟津电网集中供给，年用电量为90万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 9、厂区平面布置 本项目总平面布置按照生产工艺流程进行合理布设，厂区大门南北两侧各一座办公楼，北面办公楼西设一排一层职工食堂，南面办公楼西侧目前搭建彩钢棚，三座生产车间位于厂区内中部区域，南北依次排开，其中两座端板生产间和一座导电条生产间。厂区西部区域现为备用地。具体厂区总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 1.1施工期 本项目租赁上河村委会土地，并利用土地上原洛阳国盟热能有限公司遗留的闲置生产车间、办公楼等进行建设，施工期无土建施工，主要为生产设备的安装与调试，因此项目施工期不做评述。 1.2运营期 （一）端板生产工艺 铝型材 下料 精加工 打磨 喷砂 拉丝 过水风干 检验 包装 入库 图1 端板生产工艺流程及产排污节点 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 噪声 固废 粉尘、固废、噪声 端板具体工艺描述如下： - 下料：外购铝合金型材原料按照订单尺寸进行切割下料，切割下料采用锯床完成。主要污染因素：下料过程产生的废边角料，设备运行噪声。 - 精加工：主要加工孔、槽等产品特征，使用设备为钻攻机，钻攻机采用切削液对刀具起到冷却、润滑、清洗等作用。本项目定期清理切削液底部金属铝屑，并补充添加新切削液，若变质有异味时及时更换切削液。主要污染因素：加工过程中产生的金属铝屑，定期更换的废切削液，设备运行噪声。 - 打磨：使用打磨机去除外部毛刺，主要污染因素：设备运行噪声。 - 喷砂：使用输送式自动喷砂机去除金属件表面的污垢、毛边毛刺、划痕及其他杂物。输送式自动喷砂机利用压缩空气为动力，金属磨料（120目）为介质，当输送带将工件输送到喷砂室后喷枪组往复循环喷砂作业，喷砂完成后，输送带把产品带入吹净室自动吹干净，输送带自动将产品带出。本机配置有气吹装置+吸尘装置，气吹装置能将可以再继续使用的磨料和无用的微小粉尘分离，吸尘装置只吸收粉尘，因此能够确保喷砂的颗粒的精度要求，提高喷砂工艺的表面处理精度，同时大大降低磨料的消耗。除尘箱设计旋风+滤芯两级除尘，过滤精度0.1-0.3um。主要污染因素：粉尘，定期更换的废磨料及废滤芯，设备运行噪声。 - 拉丝：使用拉丝机对工件表面进行粗糙度加工，拉丝后需要清洗工件表面金属屑，清洗采用清水，不添加清洗剂、酸等其他物质，清洗水循环使用，定期添加，不排放。主要污染因素：定期清理水箱底部的废金属屑，设备运行噪声。 - 过水风干：使用过水风干线对产品进行清洗去除表面污渍，产品过水清洗后，使用50-60℃热风（电加热）吹干工件表面残留水分，风干过程无废气产生，清洗采用自来水，不添加清洗剂、酸等其他物质，清洗水循环使用，定期添加，不排放。主要污染因素：设备运行噪声。 - 检验、包装、入库：成品送检验人员按照订单以及产品规格标准要求进行检验，主要用卡尺检验尺寸，检验合格后每件产品套上一个塑料包装袋，每100件产品进行纸箱包装后入库。 （二）导电条生产工艺 原材料（铝板、铜板等） 下料 焊接 折弯 冲孔 精加工 打磨 包装 入库 噪声、固废 噪声 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 图2 导电条生产工艺流程及产排污节点 噪声 导电条具体工艺描述如下： - 下料：根据客户订单要求，对外购的原料铜板等采用剪板机或分条机下料，主要污染因素：下料过程产生的废边角料，设备运行噪声。 - 焊接：焊接工艺采用高分子扩散焊（此焊接方式无需焊料，因此无焊烟产生），其原理是在一定温度和压力下将焊件紧密贴合一段时间，使接触面之间的原子相互扩散形成联接的焊接方式。焊接时使用瓶装自来水喷洒焊件冷却，水量小极易挥发损耗，无外排废水产生。主要污染因素：设备运行噪声。 - 折弯：工件进行折弯，主要污染因素：设备运行噪声。 - 冲孔：采用冲床进行孔的加工。主要污染因素：废金属屑，设备运行噪声。 - 精加工：使用线切割等设备加工产品特征。主要污染因素：废金属边角料，设备运行噪声。 - 打磨：使用打磨机去除外部毛刺，主要污染因素：设备运行噪声。 - 包装、入库：完工后的产品使用塑料薄膜缠绕包装后入库。 2、产排污环节 （1）废气 本项目运营期废气产污环节主要为：喷砂工序产生的粉尘；职工食堂油烟。 （2）废水 本项目运营期不排放生产废水，产生的废水主要为职工生活污水。 （3）噪声 本项目运营期产生的噪声主要为：空压机、锯床、钻攻机、打磨机、剪板机等设备运行产生的噪声。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为：废金属边角料，废金属屑，除尘器收尘灰，喷砂机定期更换的废磨料及废滤芯，废切削液，废润滑油以及职工生活垃圾等。 （5）产污环节汇总 本项目运营期产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表2-8 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 类别; 代码; 产污环节; 主要污染物; 治理措施及去向. 废气（G）; G1; 喷砂粉尘; 颗粒物; 设备配套除尘器+15m排气筒. G2; 食堂油烟; 颗粒物; 油烟净化器. 废水（W）; W; 生活污水; COD、SS、NH3-N、动植物油; 生活污水（食堂含油废水先经隔油池隔油）经化粪池（10m3）处理后经市政污水管网进麻屯镇污水处理厂深度处理. 固体废物（S）; S1; 废金属边角料; 一般固废; 外售综合利用. S2; 废金属屑; 一般固废; 外售综合利用. S3; 除尘器收尘灰; 一般固废; 外售综合利用. S4; 废磨料; 一般固废; 外售综合利用. S5; 废滤芯; 一般固废; 厂家回收. S6; 废切削液; 危险废物; 妥善储存于危废暂存间，定期外协有危废处理资质的单位处理. S7; 废润滑油. S8; 生活垃圾; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 噪声（N）; 设备噪声; 空压机、锯床、钻攻机、打磨机、剪板机等设备; 噪声; 建筑物隔声、选用低噪声设备、设备基础减振、加强设备保养. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租赁上河村委会土地，并利用土地上原洛阳国盟热能有限公司遗留的闲置生产车间、办公楼等进行建设。根据现场勘查，本项目不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目所在地属于空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年洛阳市环境质量状况公报》，区域环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价结果表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 0.46; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 0.3; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 166; 160; 0.04; 不达标. 由上表可知，洛阳市区域SO2、NO2、CO的相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM2.5、PM10、O3的相应浓度不能满足GB3095-2012中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的区域达标判定要求，2020年度洛阳市属于不达标区。 目前，洛阳市正在积极推进实施《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》及《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化。预计随着大气污染防治攻坚战的组织实施，区域环境空气质量将不断改善。 2、地表水环境质量现状 生活污水经厂区化粪池处理后，经市政污水管排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理，污水处理厂出水经邙山渠向东排入瀍河。为了解瀍河现状水质，引用洛阳市环境监测站2020年对瀍河中后李断面的监测数据，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 表3-2 瀍河中后李断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 时间; 断面; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2020.1.7; 中后李断面; 8; 20; /; 0.432; 1.0; /; 0.111; 0.2; /. 2020.1.20; 19; 20; /; 1.28; 1.0; 0.28; 0.098; 0.2; /. 2020.3.3; 11; 20; /; 0.573; 1.0; /; 0.090; 0.2; /. 2020.3.17; 9; 20; /; 0.637; 1.0; /; 0.068; 0.2; /. 2020.4.1; 16; 20; /; 0.677; 1.0; /; 0.118; 0.2; /. 2020.4.14; 50; 20; 1.5; 3.11; 1.0; 2.11; 0.769; 0.2; 2.85. 2020.5.7; 25; 20; 0.25; 3.20; 1.0; 2.20; 0.463; 0.2; 1.32. 2020.5.21; 45; 20; 1.25; 1.78; 1.0; 0.78; 0.195; 0.2; /. 2020.6.2; 17; 20; /; 0.966; 1.0; /; 0.185; 0.2; /. 2020.6.16; 13; 20; /; 0.134; 1.0; /; 0.040; 0.2; /. 2020.9.1; 10; 20; /; 0.048; 1.0; /; 0.062; 0.2; /. 2020.10.12; 9; 20; /; 0.208; 1.0; /; 0.024; 0.2; /. 由上表可知，2020年1月～2020年10月中瀍河中后李断面COD出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为1.5；NH3-N出现超标的月份为1月、4月、5月，最大超标倍数为2.20；TP出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为2.85；超标原因主要为河道流量小，沿途排入的生活污水较多，加上降雨量少，造成水体自净能力较差，污染源得不到有效稀释。该断面其他月份断面水质因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求，通过实施《洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2020〕3号），将不断改善该区域地表水环境质量。 3、声环境质量现状 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇上河村，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目周围50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次环评不再调查声环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 结合本项目所在区域功能区划，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表3-3 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址 方位; 规模; 相对厂界距离(m). 环境空气; 文家沟; 居民; 二类; SW; 约320人; 142. 上河村; NW; 约240人; 110. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 注：文家沟、上河村部分村民位于环境空气500m范围内，距离厂界最近一户距离. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目废气、废水、噪声及固体废物污染物排放执行标准见下表。 表3-4 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 排放浓度; 120mg/Nm3. 排放速率; 3.5kg/h （15m排气筒）. 企业边界浓度限值; 1.0mg/m3. 河南省饮食业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）; 油烟; 最高允许排放浓度; 1.5mg/m3. 去除效率; ≥90%. 废水; 《污水综合排放标准》三级标准值; pH（无量纲）; 6~9. COD; 500mg/L. 氨氮; --. SS; 400mg/L. BOD5; 300mg/L. 动植物油; 100mg/L. 麻屯镇污水处理厂进水水质要求; pH（无量纲）; 6~9. COD; 380mg/L. 氨氮; 32mg/L. SS; 220mg/L. BOD5; 190mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效连续A声级; 昼间60dB(A) ，夜间50dB(A). 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入麻屯镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 需替代的大气总量控制指标为颗粒物0.2175t/a，可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减。洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目已于2020年实施关停，工业减排量为：烟粉尘245吨。 本项目新增排放的大气污染物可从洛阳榕拓焦化有限责任公司减排量中进行替代削减，不增加区域大气污染物排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成生产车间进行建设，简单装修后即可进行设备的安装和调试，工程量较小，因此本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 ①喷砂粉尘 本项目使用的喷砂机为输送式自动喷砂机，工件为传输前进，一端进件，另一端出件，传输段为密闭，进件与出件处均设置有抽风装置，自带有除尘装置。根据建设单位提供资料，本项目喷砂机年耗圆角钢砂磨料约5t/a，其中约20%-30%废弃作为一般工业固废，约60-70%因撞击成为细小颗粒物被抽风系统抽走进入除尘器处理，剩余部分为留存在喷砂机中可继续使用。喷砂过程在近乎密闭的喷砂室内（进件与出件处均设置有抽风装置）进行，砂粒之间相互碰撞，以及圆角钢砂磨料撞击工件表面，会产生粉尘。评价按金刚砂70%成为粉尘计，则本项目喷砂机粉尘产生量约为3.5t/a。 每台喷砂机配套除尘装置设计风量约800m3/h，每天工作约16h，车间共设置10台喷砂机。各喷砂机自带除尘装置设计为旋风+滤芯两级除尘，捕集率可按95%考虑，废气处理效率可达98%以上。 因此，本项目有组织粉尘产生浓度约为81.2mg/m3，产生速率约为0.42kg/h。各喷砂机粉尘分别经配套除尘器处理后，经排风管引至排气筒（DA001）排放，排放浓度约为1.62mg/m3，排放速率约为0.0083kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 喷砂产生的无组织粉尘量约为0.175t/a，排放速率为0.034kg/h。 ②厨房油烟 项目设置食堂，食堂共设2个灶头，厨房每天炒菜类工作最多1小时（备菜清洗不需要开油烟机），排气系数以2500m3/h·灶头计算，则油烟废气排放量为5000 m3/d（1.6×106 m3/a），每天提供10人午餐一次，按人均食用油用量25g/人·次，油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟产生量为0.0024t/a，产生浓度为1.5mg/m3。项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至厨房楼顶烟囱排放，去除效率90%以上，则油烟排放量为0.00024t/a，排放浓度为0.15mg/m3。油烟废气排放量较小，对周围环境的影响较小。 本项目运营期废气污染源强见下表。 表4-1 本项目废气污染源强核算结果一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 废气产生量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率%; 废气排放量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 喷砂工序; 喷砂机; 排气筒DA001; 颗粒物; 产污系数法; 8000; 81.2; 0.42; 旋风+滤芯两级除尘; 98%; 8000; 1.62; 0.0083; 5120. 厨房; 灶头; 厨房; 油烟; 产污系数法; 5000; 1.5; 0.0075; 油烟净化器; 90%; 5000; 0.15; 0.00075; 320. （2）环保措施可行性分析 本项目废气治理措施可行性分析表见下表。 表4-2 废气治理措施可行性分析表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 治理措施; 是否为可行技术及依据. 工艺; 处理能力; 收集效率; 去除率. 喷砂工序; 排气筒DA001; 颗粒物; 旋风+滤芯两级除尘+15m排气筒; 8000m3/h; 95%; 98%; 是，依据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）. 由表4-1和表4-2可知，本项目采取的废气治理措施为可行技术，喷砂工序颗粒物有组织排放浓度为1.62mg/m3，排放速率为0.0083kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 旋风+滤芯两级除尘：旋风+滤芯组合式两级除尘，前置旋风离心过滤，后置滤芯过滤，含尘气体先经过前置旋风除尘，旋风除尘原理为当粉尘由离心风机抽入旋风除尘器内，会沿壁由上而下做旋转运动。粉尘颗粒也因此受离心力的作用从气流中分离出来，再受重力作用沿壁落入灰斗，而气体沿排出管从滤芯除尘器下部的进风口进入底部的气箱内，然后从底部进入到上箱体的各除尘室内；粉尘吸附在滤芯的表面上，过滤后的洁净气体透过滤芯进入上箱体的净气腔并聚集至出风口排出。随着过滤工况持续，积聚在滤芯表面上的粉尘将越积越多，相应就会增加设备的运转阻力，为了保证系统的正常运转，除尘器阻力的上限应维持在1400～1600Pa范围内，当超越此限定范围，由PLC脉冲自动控制器经过定阻或定时发出指令，进行清灰。该清灰过程是先切断某一室的净气出口通道，使该室处于气流静止状态，然后停止紧缩空气脉冲反吹清灰，清灰后再经若干秒钟时间的自然沉降后，再翻开该室的净气出口通道，不但清灰彻底，还防止了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附，清灰各室依次进行，如此逐室循环清灰。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。 环境管理要求：建设单位在项目运营过程中，必须切实使用废气处理装置，如发生处理效率降低或故障情况时，必须立即停止生产，进行废气处理设备维修或者更换，以确保不发生大气污染物扰民的情况。建设单位需通过以下措施加强废气的无组织控制：①加强对操作人员的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。②加强废气收集措施，减少无组织逸散，加强车间通风，防止废气车间浓度累计过高。实践证明，采用上述措施后，可尽可能减少本项目无组织排放废气的产生，使废气污染物无组织排放量降低到较低的水平。 （3）废气排放口基本情况 根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口为一般排放口，无主要排放口。废气排放口基本情况见下表。 表4-3 本项目废气一般排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度m; 出口内径m; 温度℃; 流速. DA001; 喷砂粉尘排放口; 颗粒物; 112.355015; 34.727851; 15; 0.3; 20; 20.14. 2、地表水环境影响和保护措施 （1）项目用排水量及水平衡 本项目新水用量为1428.8m3/a，全部来源于自来水，项目用水主要包括生产用水以及职工生活用水。 ①生产用水 本项目生产用水总用水量为100.8m3/a。其中切削液配比用水为24m3/a（0.075m3/d）；拉丝工序补充水为32m3/a（0.1m3/d）；过水风干线补充水为40m3/a（0.125 m3/d）；高分子扩散焊冷却水4.8m3/a（0.015m3/d）。本项目生产用水全部蒸发损耗，不排放生产废水。 ②生活用水 本项目劳动定员为100人，其中10人午餐，年工作320d。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人·d计，午餐按照15L/次·人计，则职工生活用水量为4.15m3/d，年生活用水量为1328m3。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为1062.4m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油。本项目职工生活污水（食堂含油废水先经隔油池隔油）经化粪池（10m3）收集处理后由市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂进一步深度处理。 ③项目水平衡 本项目水平衡见下图。 生活用水 化粪池 麻屯镇污水处理厂 4.15 3.2 3.32 0.8 拉丝工序清洗水箱 0.1 生产用水 0.315 0.315 自来水 4.465 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/d 隔油池 0.15 0.12 0.1 切削液配比用水 0.075 0.075 0.015 0.015 高分子扩散焊冷却水 过水风干线水箱 0.125 0.125 0.03 循环水量 32m3/d 循环水量 40m3/d 散失水： （2）废水排放源强核算 本项目运营期废水污染源强见下表。 表4-4 本项目废水污染源强核算结果一览表 工序; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 产生量（m3/a）; 浓度（mg/l）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 排放量（m3/a）; 浓度（mg/l）; 排放量（t/a）. 职工生活; COD; 类比法; 1062.4; 350; 0.3718; 化粪池; 20; 1062.4; 280; 0.2975; 5120. NH3-N; 30; 0.0319; 3; 29.1; 0.0309. SS; 250; 0.2656; 30; 175; 0.1859. 动植物油; 28; 0.03; 隔油池; 60; 11.3; 0.012; 320. （3）环保措施可行性分析 本项目废水治理措施可行性分析表见下表。 表4-5 本项目废水治理措施可行性分析表 工序/ 生产线; 废水类别; 污染物; 治理措施; 是否为 可行技术. 工艺; 处理能力; 去除率%. 职工生活; 生活污水; COD; 生活污水（食堂含油废水先经隔油池隔油）经化粪池（10m3）收集处理后由市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂进一步深度处理; 化粪池：10m3; 20; 是. SS; 30. NH3-N; 3. 动植物油; 隔油池; 60. 依托合理性分析： 化粪池合理性分析：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）要求，污水在化粪池中停留时间宜采用12~24h，厂区化粪池总容积为10m3，本项目生活污水产生量为3.32m3/d，则本项目建设完成后厂区生活污水可满足在化粪池停留12~24h的设计要求，因此化粪池设置合理。 麻屯镇污水处理厂依托可行性分析：根据《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响评价报告表的审批意见》（孟环审〔2020〕11号），麻屯镇污水处理厂现有工程的收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，现状排水管道主要集中于阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路，此次扩建工程服务范围为麻屯镇整个镇区及产业集聚区，服务面积约48.1km2，该污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、BOD5≤190 mg/L、SS≤220mg/L，氨氮≤32mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目位于洛阳市孟津县麻屯镇上河村，本项目在其收水范围内，且本项目生活污水水质满足麻屯镇污水处理厂进水标准，污水排放量很小，废水的排入对麻屯镇污水处理厂的冲击影响较小，因此本项目生活污水可排入麻屯镇污水处理厂。 综上所述，本项目不排放生产废水，生活污水经厂区原有化粪池处理经市政污水管网排至麻屯镇污水处理厂深度处理，对周围地表水环境的影响较小。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目高噪声设备主要有空压机、锯床、钻攻机、打磨机、剪板机等，噪声声级值约为60~80dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。本项目设备噪声源强及采取的降噪措施见下表。 表4-6 本项目噪声源强及采取的治理措施 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 运行情况. 1; 加工中心; 300; 65; 基础减振、建筑物隔声、距离衰减; -15; 连续. 2; 数控车床; 60; 70; -15; 连续. 3; 锯床; 20; 75; -15; 连续. 4; 钻攻机; 30; 75; -15; 连续. 5; 磨床; 5; 75; -15; 间断. 6; 线切割; 10; 70; -15; 间断. 7; 剪板机; 5; 75; -15; 间断. 8; 折弯机; 5; 75; -15; 间断. 9; 冲床; 20; 75; -15; 间断. 10; 喷砂机; 10; 70; -15; 间断. 11; 打磨机; 10; 75; -15; 间断. 12; 过水风干线; 10; 60; -15; 间断. 13; 拉丝机; 30; 70; -15; 间断. 14; 空压机; 8; 80; -15; 间断. 15; 高分子扩散焊; 15; 65; -15; 间断. 16; 分条机; 2; 70; -15; 间断. （2）噪声预测与达标分析 ①评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ②预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m。 ③评价方法及预测模式 户外声传播衰减基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6 dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） ④预测结果 本项目两班制生产，8小时/班，白班8:00-11:30，13:00-17:30，夜班17:30-21:30，22:00-02:00。根据企业提供资料，因日常生产主要涉及两种规格不同的产品，考虑设备程序输入便利性和稳定性，故本项目每班次仅运行一半设备，采用上述噪声预测模式进行预测，本项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-7 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 39.26; 60; 达标. 夜间; 39.2; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 47.78; 60; 达标. 夜间; 47.72; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 34.65; 60; 达标. 夜间; 34.59; 50; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界最大噪声贡献值约47.78dB(A)，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （3）环保措施可行性分析 ①空压机、锯床、钻攻机、打磨机、剪板机等生产设备噪声源分散布置在生产车间内，并对设备基础加装有减振垫，同时企业加强了生产区域门窗的隔声性能。考虑到项目营运期生产过程中车间建筑门窗基本保持关闭状态，因此生产设备的整体降噪能力可达15 dB(A)以上。 ②本项目所在位置远离居民点，厂界距离最近一户居民110m，车间距离最近一户居民142m，且所有设备并不同时开启，故噪声对周边居民影响较小。 ③选用低噪声型号设备，从源头控制噪声。 以上噪声污染防治措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在技术及经济上均是可行的。 4、固体废物环境影响和保护措施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43 号）、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017），并结合前述工程分析结果，本项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）固体废物产生及处置情况 ①一般工业固体废物 废金属边角料、金属屑：本项目金属原料在加工过程中会产生部分边角料、金属屑等。根据建设单位提供的经验数据，本项目废金属边角料、金属屑产生量约为10t/a，属于一般工业固体废物（代码：348-001-10），经集中收集后全部外售。 除尘器收集粉尘：本项目在对喷砂过程中会产生少量金属粉尘，主要成分为金属颗粒物，根据废气源强分析可知除尘器收集粉尘量约为3.2585t/a，属于一般工业固体废物（代码：348-999-66），经集中收集后全部外售处理。 废磨料：本项目喷砂机产生的废磨料约为使用量的20%-30%，评价按30%计，约为1.5t/a，属于一般工业固体废物（代码：348-999-09），经集中收集后全部外售处理。 废滤芯：本项目喷砂机自带旋风+滤芯两级除尘，其中滤芯半年更换一次，每台喷砂机每次更换8个，共计10台，则每年更换160个，属于一般工业固体废物（代码：348-999-99），经集中收集后厂家回收处理。 ②危险废物 废切削液：本项目切削液主要用于机加设备润滑与冷却，切削液原液年用量为1.2t，切削液与水以1：20的稀释比例用水稀释后使用，切削溶液总量为25.2t /a。切削液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理。据建设单位的技术人员介绍，项目用于生产设备上的切削溶液一般每年更换一次，切削液约60%损失，则废切削液产生量约为10.08t/a ，属于危险固废（HW09—油/水、烃/水混合物或乳化液），拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废润滑油：本项目生产设备需用机械润滑油润滑，年用量约为0.4t，定期添加的过程中产生少量废机械润滑油，其产生量一般为年用量的30%，则废润滑油产生量为0.12t/a，属于危险固废（HW08—废矿物油与含矿物油废物），拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③生活垃圾 本项目劳动定员100人，每年工作时间为320天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.天计算，则产生量为16t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后，定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 本项目固体废物污染产生及处置情况见下表。 表4-8 本项目固体废物产生及处置情况一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物 名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 生产过程; 生产设备; 废金属边角料、金属屑; 一般工业固体; 经验法; 10; 委托利用; 10; 外售综合利用. 喷砂; 喷砂机; 废磨料; 经验法; 1.5; 委托利用; 1.5. 废气治理; 除尘器; 除尘器收 尘; 物料衡算法; 3.2585; 委托利用; 3.2585. 废气治理; 除尘器; 废滤芯; 经验法; 160个/a; 委托利用; 160个/a; 厂家回收处理. 生产过程; 生产设备; 废润滑油; 危险废物; 经验法; 0.12; 委托处置; 0.12; 暂存于危废间内，定期委托有资质单位处置. 生产设备; 废切削液; 经验法; 10.08; 委托处置; 10.08. 职工生活; /; 生活垃圾; 生活 垃圾; 产污系数法; 16; 委托处置; 16; 环卫部门定期清运. （2）固体废物防治措施及运营期管理要求 根据河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，所有危险废物产生和经营单位应建造专用的危险废物贮存设施，贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。本项目拟在厂区南侧设置一处一般固废暂存间（面积50m2）和一座危险废物暂存间（面积10m2）。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-9 危险废物贮存基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.12; 生产设备; 液体; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 10.08; 生产设备; 液体; 烃/水混合物; 烃/水混合物; 1年; T. 本次环评针对本项目固体废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危险废物应设置专门的区域进行存放，危险废物暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施的建设要求 厂区内危险废物暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危险废物暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑥一般工业固体废物贮存场所 一般工业固体废物贮存场所的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关规定，尽可能设置于室内。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、环境风险 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中的环境风险物质，且本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表 1 和表 2 中的环境风险物质，因此本项目不开展环境风险影响分析。 6、环境管理及环境监测 （1）环境管理 根据本项目生产特点，本次评价对企业环境管理机构的设置建议如下：环境管理工作应由厂长直接负责，并与各职能部门保持密切的联系，其主要职责为：①贯彻执行国家和本省市的各项环境保护法规和标准；②接受环保主管部门的监督检查，定期上报各项环境管理工作的执行情况；③组织制定公司的各项环境管理规章制度；④负责保证各项环保设施的正常运转，以及环境监测计划的组织实施。 （2）环境监测计划 本项目废气考核点为喷砂工序废气排气筒和厂区外上、下风向；废水考核点为厂区化粪池；厂界噪声考核边界为租赁厂区四周厂界外 1 m；上述环保责任主体均为本项目建设单位。 根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测[2017]86 号)，本项目不属于重点排污单位。参考《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》，本次评价制定如下运营期监测计划，如经检测发现废气、废水和噪声超标，建设单位应及时进行整改，以降低对周边环境的污染影响。 表4-10 本项目营运期环境监测计划 检测类别; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 执行标准. 废气; 喷砂工序排气筒出口（DA001：一般排放口）; 颗粒物; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 下风向10m内1#、2#、3#、4#; 颗粒物浓度; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监控浓度限值. 废水; 化粪池; COD、氨氮; 年; 《污水综合排放标准》三级标准值. 噪声; 四周厂界; Leq(dBA); 季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 7、环保竣工验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订)的相关规定，建设项目在设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本省市有关环境保护法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）中规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息， 接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 本项目环保设施验收主要内容见“五、环境保护措施监督检查清单”。 8、排污许可 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中的“二十九、通用设备制造业34”—“83.通用零部件制造348”—“其他类”，应执行排污登记管理。本项目排污许可分类管理类型判定见下表。 表4-11 排污许可管理类型判别一览表 行业类别; 行业代码; 行业名称; 排污许可管理等级; 办理类型. 通用零部件制造; 3489; 其他通用零部件制造; 登记管理; 固定污染源排污登记表. 9、环保投资 本项目环保投资总计6.5万元，占总投资的0.065%。环保投资估算见下表。 表4-12 环保投资估算一览表 产污环节; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资（万元）. 废气; 喷砂机粉尘; 配套除尘器; 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 10; 5. 食堂油烟; 油烟净化器; 河南省饮食业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）; 1; 0.3. 废水; 生活 污水; 隔油池; 食堂含油废水先经隔油池隔油后进化粪池; 1; 0.05. 依托租赁厂区原有化粪池（10m3）; 生活污水经化粪池收集处理后进入麻屯镇污水处理厂深度处理。; 1; /. 生产固废; 一般固废暂存间（50m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染。; 2; 0.3. 危险废物暂存间（10m2）; 1; 0.3. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; /; 0.5. 合计; 6.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厨房油烟 | 颗粒物 | 油烟净化器（1套） | 河南省饮食业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018） |
|  | 喷砂工序（DA001） | 颗粒物 | 旋风+滤芯两级除尘（10套）+15m排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、动植物油 | 隔油池、化粪池（10m3） | 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准值 |
| 声环境 | 空压机、锯床、钻攻机、打磨机、剪板机等设备 | 等效连续A 声级 | 合理布局远离敏感保护目标，选用高效低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 厂区南侧设置一处一般固废暂存间（面积50m2）和一座危险废物暂存间（面积10m2）。固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目应按照文中监测计划对项目各污染物的排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方的资质。项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物的产生、排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目符合“三线一单”的要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，就可以确保污染物达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

- 附表:

- 建设项目污染物排放量汇总表         单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2175 |  | 0.2175 | +0.2175 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.2975 |  | 0.2975 | +0.2975 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0309 |  | 0.0309 | +0.0309 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料、金属屑 |  |  |  | 10 |  | 10 | +10 |
|  | 废磨料 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | +1.5 |
|  | 除尘器收 尘 |  |  |  | 3.2585 |  | 3.2585 | +3.2585 |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 160个/a |  | 160个/a | +160个/a |
| 危险废物 | 废切削液 |  |  |  | 10.08 |  | 10.08 | +10.08 |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 | +0.12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：项目周围环境及监测点位分布图；

附图3：本项目厂区平面布置图；

附图4：麻屯镇规划图；

附图5：项目厂址与饮用水源保护区相对位置关系图；

附图6：项目厂址与文物保护区相对位置关系图；

附图7：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：租赁协议；

附件4：土地证明；

附件5：企业承诺书。