- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨智能数控化装备制造高新汽车零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-410322-04-01-247207 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蔡庄彪 | 联系方式 | 17634264888 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县麻屯镇金水大道22号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 22 分 3.102 秒， 34 度 44 分 56.377 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C342金属加工机械制造 C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 金属加工机械制造342 三十三、汽车制造业36 汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 54.3 |
| 环保投资占比（%） | 0.54% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年4月） 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审核意见》（豫环函[2019]190号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030）》符合性分析 - 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 - （1）规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 （2）发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 - （3）产业空间布局 - 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近常袋镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于孟津区麻屯镇金水大道22号，系租用洛阳汇翔精机有限公司厂房进行建设，位于洛阳空港产业集聚区配套生活片区，根据《国有土地使用证》（孟津县国用[1998]字第壹伍零76号，详见附件），本项目用地属于工业用地。同时，本项目不在《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》负面清单中，不属于产业政策限制类及淘汰类项目，生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，采取措施后，各项污染物均能达标排放，符合环境准入条件，洛阳空港产业集聚区管委会同意其入驻（详见附件），洛阳市维展机械科技有限公司承诺若将来洛阳空港产业集聚区规划实施到该地块时，洛阳市维展机械科技有限公司积极配合洛阳空港产业集聚区规划的实施，自愿按照洛阳空港产业集聚区管理委员会意见处理（企业承诺书详见附件）。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年4月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，原河南省环境保护厅于2019年08月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，集聚区主导产业为以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业等。洛阳空港产业集聚区负面清单见表1和环境准入条件见表2，《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》的审查意见符合性分析见下表3。 - 表1 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件加工项目，不属于上述禁止行业；项目采用的设备主要有数控车床，加工中心，激光切割机，感应加热器，数控自动锯床，机器人等，不涉及落后生产工艺装备、落后产品。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目不涉及。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及此类电炉。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不涉及。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于限制类项目。; 符合. - 表2 环境准入条件 类别; 准入条件; 本项目情况; 符合性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件加工项目，符合园区产业定位，符合国家产业政策，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。符合产业负面清单要求。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件加工项目，生产工艺属于国内行业领先水平。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目入驻后可以达到相关要求。; 符合. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放量较小，满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 表3 本项目与规划环评审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件加工项目，属于装备制造业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目租用汇翔精机现状厂房建设，用地为工业用地；项目不涉及大气环境防护距离。且在靠近居住区厂界处设置绿化带。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局项目除外）；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件加工项目，不属于上述禁止行业。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目雨污分流，生活污水经市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂深度处理处理，不单独设置废水排放口。项目产生的废边角料、切削废料、不合格品、除尘灰为一般固体废物，经收集后定期外售；项目产生的废机油、废液压油、废工作液等均属于危险废物，经专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位无害化处置，危险废物的转运按照《危险废物转移联单管理办法》执行。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿金水大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目严格控制污染物排放，切割下料、焊接、打磨抛丸粉尘采用集中收尘+滤筒除尘器进行处理，可以实现污染物达标排放；生活污水经厂区内化粪池预处理后通过市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目为新建项目，拟于项目建成后建立健全事故风险防范和应急处理体系。; 符合. 本项目位于洛阳空港产业集聚区，本项目属于金属加工机械制造、汽车零部件制造项目，属于集聚区主导产业项目，根据《国有土地使用证》（孟津县国用[1998]字第壹伍零76号，详见附件），本项目用地属于工业用地。同时，本项目不在《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030）》负面清单中，不属于产业政策限制类及淘汰类项目，生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，采取措施后，各项污染物均能达标排放，符合环境准入条件，洛阳空港产业集聚区管委会同意其入驻。 |
| 其他符合性 分析 | 1、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目属于智能数控自动化机电装备制造以及汽车零部件及配件制造项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2109-410322-04-01-247207。 2、“三线一单” 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。 （1）《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政[2021]7号）》分析 2021年6月23日洛阳市人民政府发布了《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政[2021]7号）》，在该意见中提出了以下内容。本项目与生态环境分区管控意见的相符性分析见表4和表5。 表4 《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 类别; 相关内容. 总体目标; 2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽河南建设目标基本实现。. 主要内容; （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。. 其中：重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。; 本项目位于重点管控单元. （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。. 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区，对照孟津区环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在区域环境管控单元属于洛阳空港产业集聚区，本项目与洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单的相符性分析见表5。. 表5 本项目与孟津区洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单的相符性分析 环境管控单元编码; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH41032220002; 空间布局约束. 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。; 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件制造，不属于禁止建设行业，本项目不涉及喷涂、电镀等工艺，不涉及重金属排放。; 相符. 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。; 本项目不在麻屯镇饮用水源地一级保护区内。; 相符. 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目不属于化工生产企业。; 相符. 污染物排放管控. 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。; 本项目使用清洁能源电，不使用燃煤锅炉。; 相符. 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，尾水禁止排入金水河。; 本项目仅生活污水外排，生活污水依托汇翔精机的化粪池处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂深度处理。; 相符. 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目不属于重点行业，仅涉及颗粒物排放，拟采用区域削减污染源进行替代。不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs的排放。; 相符. 环境风险防控. 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面应急工作。; 集聚区已编制环境风险应急预案，并建立风险防范体系。本项目无生产废水，不涉及重大危险源。; 相符. 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。; 不涉及。; 相符. 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理; 不涉及。; 相符. 资源开发效率. 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、橡胶、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本项目位于空港产业集聚区，不属于人口密集区；属于金属加工机械制造及汽车零部件制造项目，本项目无恶臭气体产生。; 相符. 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括、有色、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。; 本项目不属于高排放、高污染项目。不属于有色、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。; 相符. 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 不涉及。; /. 由以上分析可知，本项目符合洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政[2021]7号）》和孟津区环境管控单元生态环境准入清单的相关要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据洛阳市环境监测站公开发布的2020年环境质量监测数据，PM10、PM2.5、臭氧超标。因此，判定洛阳市属于不达标区。 目前洛阳市正在实施《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）等一系列措施，深入实施大气污染防治计划、着力强化环境执法监管，实行以上区域削减措施后，本项目所在地环境空气质量将得到改善。 ②地表水 根据《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》中邙山渠的监测数据，其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域地表水邙山渠具有一定容量。 ③声环境 本项目各厂界噪声现状监测值，均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。周边敏感点北侧林沟村及东侧前楼村噪声现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 本项目生活废水（食堂废水经隔油池后）经汇翔精机厂区内化粪池预处理后，经市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理，对水环境影响较小。废气经废气治理措施后，能够实现稳定达标排放；各类高噪声设备经基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声达标排放；项目产生固体废物均妥善处置，零排放。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为电，项目所在区域供电能够满足本项目的使用需求，本项目建设不会超过当地资源利用上线。 （4）负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。本项目生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》的淘汰之列。经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中。同时对照《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030）》，本项目不属于洛阳空港产业集聚区内禁止和限制行业，不在负面清单范围内。 3、洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析 表6 与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》相符性分析一览表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. （一）污染治理任务. - 工业无组织排放全面控制到位; （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目原材料为钢材，在车间内原料区储存，产品储存于车间内成品区。所有生产设备及生产工序均在车间内部进行，无露天作业及露天堆放。; 符合. （3）工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目焊接采用自动焊接设备进行焊接，固定工位。设置集气罩收集焊接烟尘，设置除尘器处理后通过15m高排气筒排放。排放浓度低于10毫克/立方米。. 3.扩大工业企业用电监控范围; 2020年9月底前，在未加装污染物排放在线监测设施的中小企业中加装用电监控设施，用电监控设施与市局平台联网。主要涉及电线电缆制造企业、非金属矿产开采加工企业、焊材工业、有喷涂工艺的机械制造加工企业、有热处理工艺的机械制造加工企业、钢制家具企业、矿石开采加工企业、磨料磨具粉砂企业、耐火材料企业、石材开采加工企业。非电力设备开采加工的免装用电监控设施。; 本项目拟于主要生产设备及废气处理装置处安装用电监控系统，并按要求与市局平台联网。; 符合. 2.严格排污许可管理; 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十九、通用设备制造业34 83、金属加工机械制造342 其他”，“三十一、汽车制造业36 85汽车零部件及配件制造367 其他”实行排污许可登记管理，拟于项目建成投产前完成排污许可登记。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 4、符合《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 2021年5月13日，洛阳市污染防治攻坚战领导小组下发了《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）。本项目与该文件的相符性分析见下表。 表7 项目与洛环攻坚[2021]5号文的相符性分析 文件环保要求; 本项目; 相符性. 洛阳市2021年大气污染治理攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2. 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据前述分析，本项目符合洛阳市“三线一单”生态环境分区管控要求，严格执行“三同时”制度。同时按照《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》，涉颗粒物排放工序差异化管控措施要求进行建设。; 符合. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 4、深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输，装卸储存，厂内转移与输送，物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。玻璃、陶瓷、耐材、碳素（石墨）、有色金属冶炼及压延行业力争50%以上企业，铝工业、砖瓦窑、铁合金、铸造、石灰行业力争30%以上企业，能源类型、污染治理技术、排放限值和无组织排放四项指标达到绩效分级B级以上标准。其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平。; 本项目感应加热器及箱式电炉采用电加热，无污染物排放。; 符合. 洛阳市2021年水污染治理攻坚战实施方案. （四）深化流域综合治理. 12.实施工业企业废水深度治理。严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB412087-2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水，“散乱污”企业排查整治。严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区，所在区域不属于水环境承载力相对较弱的重点区域，本项目仅生活污水排放，经市政污水管网排至麻屯镇污水处理厂，满足要求。; 相符. （五）做好水生态环境管理基础工作. 19.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平，推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目满足“三线一单”相关要求，本项目不属于高耗水、高排放工业项目。; 相符. 洛阳市2021年土壤污染治理攻坚战实施方案. （三）防范工矿企业用地新增土壤污染. 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件制造项目，且本项目厂区均已硬化，对土壤环境影响较小。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）的相关要求。 - 5、《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号） - 本项目属于机械加工行业，未纳入国家和省级重点行业，生产过程中涉及下料、打磨抛丸等工序，产生的大气污染物为颗粒物，按照涉颗粒物排放工序差异化管控措施执行。 表8 项目与洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目生产以电为能源。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类项目；不属于河南省和洛阳市明确列入限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）; 本项目采用滤筒除尘器，设计除尘效率为99.5%。; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目的原料为各类钢材等，不易产尘，在封闭厂房内的原料区中进行卸料。; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目原料及产品均不产尘，在固定的原料区及成品区有序存放。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目不涉及易产尘物料的厂内转移输送。; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目产品不产尘，由人工进行包装。; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目生产工艺中下料、打磨、抛丸工序会产生粉尘颗粒物，拟在各产尘点上方设置集气罩收集废气，并通过滤筒除尘器处理后排放。; 符合. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目租用汇翔精机现状厂房进行生产，厂区内道路均已经过硬化，并定期清扫、洒水。; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目最大颗粒物排放浓度为8.88mg/m3。; 符合. 监测监控要求; - 重点排放单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； - 3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； - 4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目为新建项目，暂不安装烟气排放自动监控设施，项目建成后若列入重点排放单位名录，严格按照生态环境部门要求安装相关监控设施。 拟于主要涉气工序、生产装置及污染治理设施位置安装用电监控设备，并与市生态环境部门用电监管平台联网。 有组织排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1124—2018）要求进行自行监测。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; - 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明； - 2.国家版排污许可证； - 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； - 4.废气治理设施运行管理规程； - 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目为新建项目，尚未开始建设，建成后，拟按照要求建立相关台账记录。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目拟设1名专职人员分管环保相关工作。; 符合. 运输方式; - 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源； - 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报A、B级企业是，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目拟参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. 6、与饮用水源保护规划的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），孟津区麻屯镇地下水井（共2眼井）： （1）麻屯镇厂区井 一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 （2）麻屯镇西井。 一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 本项目位于孟津区麻屯镇，与本项目距离最近的地下水井为麻屯镇西井。本项目距离麻屯镇供水西井一级保护区范围边界约388m，距麻屯镇厂供水区井一级保护区范围边界约696m，因此不在水源保护区范围内，符合孟津区饮用水源保护规划。 7、文物古迹 洛阳市大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。邙山陵墓群保护范围分为西段、中段、东段和夹河段。 本项目位于洛阳空港产业集聚区，根据《孟津县重点文物分布图》，本项目所在区域位于邙山陵墓群建设控制地带内，项目租用已建厂房进行建设，不涉及土建工程。项目运营后污染物可达标排放，对邙山陵墓群文物保护单位影响较小。根据文物保护相关法律法规的要求，建议建设单位办理文物相关手续，具体意见以文物保护行政主管部门审批意见为准，本项目与洛阳市孟津区重点文物分布图关系见附图6。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市维展机械科技有限公司（统一社会信用代码：91410322MA448GTL11）成立于2017年8月，主要经营机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；模具销售；机械设备研发；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造等。随着机械加工领域自动化程度的提高，数控自动化机电装备制造业迅速发展，以及汽车行业的快速发展，企业拟投资10000万元在洛阳空港产业集聚区建设年产10万吨智能数控化装备制造高新汽车零部件项目。本项目建成后可年产2万吨智能数控自动化机电装备以及8万吨高新汽车零部件。 本项目产品智能数控自动化机电装备，主要为数控切削类机械装备、数控自动化挤压类装备等，汽车零部件主要为用于新能源汽车发动机及底盘零部件，以及重型汽车发动机及底盘零部件。经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2109-410322-04-01-247207。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目智能数控自动化机电装备属于“三十一、通用设备制造业 34 锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”；高新汽车零部件属于“第三十二项、汽车制造业 36 71.汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目无电镀工艺、无喷涂工序，属于“其他”类建设项目，因此应编制环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境概况 本项目系洛阳市维展机械科技有限公司租用洛阳汇翔精机有限公司闲置厂房进行建设，位于洛阳空港产业集聚区。厂区北侧为麻屯镇村道，隔路为林沟村，东侧为金水大道，隔路为杭萧钢构、前楼村以及艮通智能装备有限公司，南侧为信祥农机配件以及消防队，西侧为村办机加工企业废弃厂房。 3、项目主要建设内容 本项目系租用洛阳汇翔精机有限公司现状厂房（面积10000m2）进行建设。项目主要工程内容见下表。 表9 项目主要工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢结构厂房，共1层，建筑面积10000m2; 租用现有. 其中; 原料区; 880m2. 成品库区; 500m2. 下料车间; 1320m2. 抛丸车间; 1144m2. 冲压车间; 1760m2. 1#机加车间; 1144m2. 2#机加车间; 1552m2. 3#机加车间; 1700m2. 公用工程; 供电; 来自洛阳空港产业集聚区市政电网; 依托现有. 供水; 来自洛阳空港产业集聚区市政自来水管网; 依托现有. 排水; 雨污分流。雨水排至市政雨水管网；职工生活污水（食堂废水经隔油池后）排入厂区现有化粪池，处理达标后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂; 依托现有. 环保工程; 废水; 生活废水; 隔油池1m3+化粪池20m3; 新建隔油池，化粪池依托现有. 废气; 下料废气; 集气罩（26个）+滤筒除尘器+15m高排气筒; 新建. 焊接废气. 打磨抛丸废气; 集气罩（14个）+滤筒除尘器+15m高排气筒; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒; 新建. 噪声; 厂房隔声、固定减振; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 新建. 一般固废暂存间; 50m2; 新建. 危废暂存间; 55m2; 新建. 配套工程; 办公楼; 741m2，砖混结构，4F; 租用现状. 设计及检验中心; 520m2; 租用现状. 宿舍; 500m2，砖混结构; 租用现状. 食堂; 112m2，砖混结构; 租用现状. 机油储存处; 78m2+导流槽+1m3事故池; 新建导流槽及事故池. 4、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 表10 项目产品方案及规模 单位：t/a 产品名称; 产量; 备注. 智能数控自动化机电装备; 2万; 主要为数控切削类机电装备、自动化挤压类机电装备等，均为客户定制装备。. 高新汽车零部件; 8万; 主要为汽车底盘配套使用零部件及发动机配套使用零部件. 备注：本项目产品根据客户订单要求，加工工艺一致，仅更换模具即可。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表11 主要生产设备一览表 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 数控自动锯床; /; 10; 下料设备. 切断机; /; 10. 激光切割机; /; 3. 砂轮切割机; /; 10; 主要用于设备维修及样品切割. 感应加热器; /; 24; 电加热设备. 冷却塔; /; 1; 配套感应加热器使用. 压力机; 600T; 3; 压力成型设备. #### 1000T; 4. 1600T; 5. 2000T; 6. 2500T; 4. 4000T; 2. 冲床; 80T; 4. 100T; 2. 250T; 2. 500T; 4. 折弯机; /; 3. 机器人; /; 30; 配套压力成型设备使用. 自动焊接设备; /; 3; /. 砂轮机; /; 10; 干式打磨设备. 抛丸机; /; 4; 抛丸设备. 普通车床; /; 5; 精加工设备. 钻床; /; 5. 加工中心; AOCABMA; 1. MA655A12; 1. 友佳650; 1. 友佳1300; 1. MƏKINOH1210; 2. CINCINATI500-8T; 1. TC30-8000; 1. TC15-2500; 1. TC20-800; 1. KURAKI-1500; 1. SORALUCE-5000; 1. 台湾大力2100; 2. MAZAK65S; 3. USSR4000; 2. CINCINNATI2000; 2. 数控车床; 沈阳CKS6136A; 5. CKS6132A; 3. 宝鸡CK7516GS; 2. MAZKA车床; 3. 沈阳立车6070; 5. YV320B; 3. YV650; 2. YV200B; 3. CINCINNATI车床; 6. OKUMA; 5. HITACHISEIKI20/25/30/35; 1. HARDINGE-46; 3. 立车欧马EUMATV-35A; 3. HESSƏPPDVT450L; 3. 数控复合机; 2. NƏKƏMURƏTOME; 2. 线切割机; /; 10. 数控磨齿机; /; 5; 齿轮设备，用于精加工工序. 复合机; /; 5. 滚齿机; /; 5. 花键铣; /; 5. 剃齿机; /; 5. 电火花机; /; 5; 模具加工设备. 箱式电炉; /; 5. 三坐标仪; /; 3; 检验设备. 硬度仪; /; 3. 轮廓仪; /; 3. 万能拉伸试验机; /; 2. 注：对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、主要原辅材料、能源及动力消耗 本项目主要原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表12 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 名称; 单位; 年使用量; 备注. 智能数控自动化机电装备; 板材类钢材; t/a; 8400; /. 管材类钢材; t/a; 5250; /. 型材类钢材; t/a; 2100; /. 配件; t/a; 3000; 主要为连接线、螺栓、铆钉、轴承等配件. 控制系统; t/a; 2000; 主要为中控系统. 高新汽车零部件; 板材类钢材; t/a; 10500; /. 管材类钢材; t/a; 21000; /. 棒材类钢材; t/a; 52500; /. 模具毛坯件; t/a; 5; /. 焊丝; t/a; 5; /. CO2气体; t/a; 2; /. 切削液; t/a; 2; 外购成品，密封塑料桶装，每桶120kg。加工中心添加用切削液，与纯水1：30配比后使用。. 切削液; t/a; 3; 外购成品，密封塑料桶装，每桶120kg。成品汽车零部件防锈用。. 机油; t/a; 3; 设备维护使用. 液压油; t/a; 1; 液压设备维护使用. 线切割工作液; t/a; 0.5; 外购成品，密封塑料桶装，每桶50kg，线切割机用工作液，与纯水按1：20进行配比后使用. 电火花工作液; t/a; 0.2; 外购成品，密封塑料桶装，每桶50kg，电火花机用工作液，与纯水按1：20进行配比后使用. 钢丸; t/a; 4; 抛丸机更换用. 砂轮片; t/a; 1; 砂轮机及砂轮切割机更换. 纯水; t/a; 2234; 外购成品，塑料桶装，每桶50kg. 电; 104kw·h/a; 600; 市政电网. 水; m3/a; 20700; 市政供水. 切削液：本项目采用全合成切削液，主要成分为表面活性剂5-8%，胺基醇20-50%，防锈剂20-60%。 线切割工作液：本项目使用的线切割工作液为水溶性工作液，由乳化剂、矿物油、水溶性防锈剂等构成，矿物油含量约为15%，使用时须按一定的比例兑水使用。 电火花工作液：本项目实用的电火花工作液主要由基础油、水、表面活性剂、乳化剂等组成，其中基础油含量约为10%，使用时须按一定的比例兑水使用。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员200人，其中约50人在厂区内食宿。工作制度为三班倒制，年工作300天。在重污染天气，按照环保主管部门发布的应急减排措施，弹性安排工作时间。 8、公用工程 本项目给水由洛阳空港产业集聚区市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。 （1）给水 生活用水：本项目劳动定员为200人，其中50在厂内食宿，其余人员均不在厂区内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），无食宿职工生活用水按照30L/人·d计，食宿职工生活用水按照90L/人·d计，则本项目职工生活用水量为9m3/d，年生活用水量为2700m3。 生产用水：本项目生产用水主要为设备冷却循环系统用水、切削液稀释用水、线切割工作液稀释用水以及电火花工作液稀释用水。其中设备冷却循环系统内部净冷却水、切削液稀释用水、线切割工作液稀释用水以及电火花工作液稀释用水均为外购纯水，用量为2234m3/a；设备冷却循环系统冷却塔内喷淋水为自来水，用量为18000m3/a。 （2）排水 本项目厂区内雨污分流。雨水排至雨水管网；项目无生产废水外排，生活污水产生量按用水量的80%计算，即生活污水产生量为2160m3/a（7.2m3/d）。食堂废水经隔油池预处理后通过厂区内污水管网进入厂区现有化粪池处理，其他生活污水直接排入厂区现有化粪池进行处理，生活污水经化粪池处理后通过经市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理，最后进入邙山渠。 （3）供电 本项目供电由洛阳空港产业集聚区市政电网，年用电量为600万kw·h，供电负荷可满足生产、生活要求。 9、厂区平面布置 项目系租用汇翔精机现有厂房进行建设，整个厂区不规则形状，厂区共有三个出入口，其中1#、2#出入口位于厂区东侧，临金水大道，3#出入口位于厂区北侧，临麻屯镇村道。本项目主要使用东侧临金水大道1#出入口。厂区内共建设有5栋标准化厂房，2栋办公用房。本项目租用厂区东部靠南三座厂房1#、2#、3#及1#厂房内办公用房进行建设，以及厂区东部的1#办公楼办公用，2#办公楼1层作为职工宿舍使用。3#厂房东部为原材料（钢材）及成品区，3#厂房西部及其余厂房均为生产加工区，1#厂房办公用房作为设计及检验中心。项目所有设备均位于生产车间内，有利于生产和管理的同时避免高噪声设备运行对周边环境的影响，符合环境保护要求，布局合理。一般固废暂存间及危废暂存间均位封闭式建筑物。厂区平面布置见附图3，生产车间平面布置见附图4。 10、依托关系及可行性分析 （1）供水 本项目用水为生活用水及生产用水，项目办公区位于厂区办公楼内，办公楼及车间内均已铺设有供水管网，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 本项目厂区内雨污分流，雨水沿地势漫流至厂区外进入市政雨水管网。厂区内已铺设污水管网，通过厂区总排口进入市政污水管网。 厂区内设置有化粪池1个（容积20m3），用于厂区各企业工作人员生活污水的收集及预处理。厂区生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理，最终排入邙山渠。 根据调查，厂区内现有项目有洛阳福迪机械制造有限公司年产1500套整机底盘及前桥装配、1500套机械零部件项目，以及力衡鑫实业有限公司年产10万套抗震之架和500吨通风管道项目。其中福迪机械劳动定员30人，年工作300天，外排废水为生活污水，排放量为0.96m3/d（288m3/a）；力衡鑫劳动定员12人，年工作294天，外排废水为生活污水，排放量为0.384m3/d（112.9m3/a）。上述企业生活污水总排放量约为1.344m3/d，本项目入驻后厂区内企业生活污水总排放量约为9.744m3/d，共用厂区内化粪池（容积20m3）进行处理，该化粪池停留时间为24h，故厂区内现有化粪池能够满足上述企业（含本项目）的生活污水处理的需要。厂区内企业共用1个现状污水排放口，本项目不再单独设置污水排放口。 （3）办公 本项目办公区租用厂区内1#办公楼进行办公，不影响其他企业的办公。并租用2#办公楼1层，作为职工宿舍，可满足本项目50人的住宿需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、生产工艺流程 - 一、智能数控自动化机电装备生产工艺及产污环节见下图 钢材 下料 精加工 压力成型 组装 外售 调试 - ：噪声 ：废气 ：固废 图1 智能数控自动化机电装备生产工艺及产污环节图 具体工艺流程如下： 外购钢材：本项目外购钢材包括板材、管材、型材。在车间内原料区 堆存。 下料：根据不同产品的要求，分别采用数控自动锯床、激光切割机、切断机等进行切割下料至所需坯料的规格。该过程主要产生设备噪声，钢材边角料，切割碎屑，粉尘颗粒物。 压力成型：将下料后的工件运至感应加热器加热，加热时间为15~60s，加热温度约为950~1050℃。本项目感应加热器采用电加热。加热器配备有冷却装置，冷却水循环使用，不外排。经加热后由机器人将工件放置于压力机、冲床、折弯机进行热压成型。该工序主要产生设备噪声，及废液压油。 精加工：经压力成型后的工件进入加工中心、数控车床对工件平面进行精加工、钻孔等加工处理。该工序主要产生设备噪声、切削废料。 组装：由人工将外购连接线、铆钉、轴承、控制系统等与加工后的工件进行组装为数控自动化机电装备。配件均采用压力连接，不采用焊接工艺。该工序主要产生设备噪声。 调试：经组装后的机电装备加注机油后，经人工调试后入库待售。 外售：本项目自动化机电装备采用符合要求的运输车辆运输至客户处。 - 高新汽车零部件 外购钢材 下料 压力成型 打磨、抛丸 精加工 外购模具毛坯件 - 工装模具加工 加热保温 精加工 检验 外售 - ：噪声 ：废气 ：固废 图2 高新汽车零部件生产工艺及产污环节图 外购钢材：本项目外购钢材包括板材、管材、棒材。在车间内原料存放处堆存。 下料：根据产品要求采用数控自动锯床、激光切割机等进行切割下料至所需坯料的规格。该过程主要产生设备噪声，钢材边角料，切割碎屑，粉尘颗粒物。 压力成型：将下料后的工件运至感应加热器加热，加热时间为15~60s，加热温度约为950~1050℃。本项目感应加热器为电加热器，经加热后由机器人将工件放置于压力机进行热压成型。压力成型过程根据不同的零件要求采用不同的模具，最后开启模具将定型好的各类工件从模具中落下，该工序主要产生设备噪声及废液压油。 打磨、抛丸：经过压力成型后的工件，经检视个别表面出现坑槽不平的状况时，则须采用自动焊接设备堆焊填充坑槽，焊接后采用砂轮对其进行打磨。所有工件均须放入抛丸机中进行抛丸除锈处理，一方面清除工件表面的金属氧化层，另一方面使其表面达到一定的粗糙度，以满足客户要求。该工序主要产生设备噪声及粉尘。 精加工：经压力成型后的工件进入加工中心、线切割、数控车床、滚齿机、花键铣等设备对工件进行切割、钻孔、车丝、剃齿等精加工处理。该工序主要产生设备噪声、切削废料、废工作液。 检验：本项目设置有检验中心对产品进行检验，主要进行尺寸、硬度、延展性等物理方面检验。该工序主要产生一定量的不合格品，产生量约为总产量的0.3%。经检验后合格产品，经浸切削液防锈后，自然晾干，即为成品。 外售：经检验合格后的产品，由人工包装后，暂存于成品仓库，待客户订单全部完成后集中外运。 零部件压力成型及精加工工序中使用的工装模具部分采用外购，部分自主生产。自主生产工装模具采用外购模具毛坯件，放入箱式电炉内于800℃温度下，保温1.5-2h，然后经加工中心或电火花机加工后，采用自动焊接设备焊接制作为工装模具。该工序主要产生设备噪声、焊接烟尘及废工作液。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目系租用洛阳汇翔精机有限公司现状厂房进行建设。由于市场原因汇翔精机已全面停产，厂区内厂房全部空置。 其中4#厂房已租赁给洛阳福迪机械制造有限公司，该企业于2020年12月编制完成《洛阳福迪机械制造有限公司年产1500套整机底盘及前桥装配、1500套机械零部件项目环境影响报告表》，并于2020年12月17日取得孟津县环保局批复，环评批复文号为孟环告知[2020]50号。并于2021年1月22日取得《固定污染源排污登记回执》，登记编号为：91410322MA9FURXX44001X。该企业生产过程中产生的主要污染物为一般固废及危险废物。 5#厂房已租赁给力衡鑫实业有限公司，该企业于2020年12月编制完成《力衡鑫实业有限公司年产10万套抗震之架和500吨通风管道项目环境影响报告表》，并于2020年12月31日取得孟津县环保局批复，环评批复文号为孟环告知审[2020]127号。并于2021年1月22日取得《固定污染源排污登记回执》，登记编号为：91410300MA9FNLHG9B001W。该企业生产过程中产生的主要污染物为一般固废及危险废物，无生产废水排放，废气污染物主要为焊接过程中产生的颗粒物，经袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放。 本项目为新建项目，不存在与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区域判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境空气质量公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2），结果见下表。 表13 洛阳市2020年环境空气质量现状评价情况一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM2.5; 平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.7; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 根据上表可知，2020年区域范围内的CO日均值、SO2和NO2年均值浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，PM2.5、PM10年平均浓度、O3 8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在评价区域为不达标区。 目前，洛阳市正在积极推进实施《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化。预计随着大气污染防治攻坚战的组织实施，预计将不断改善区域大气环境质量。 （2）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表14 孟津区空气质量现状评价表 单位：μg/m3 项目; 监测值; 标准值; 最大值 标准指数; 最大超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 0.20; 0. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 111; 160; 0.69; 0. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间2019年10月10日、2019年10月11日，邙山渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准。监测结果见下表。 表15 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. pH值; /; 6.95~6.99; 7.01~7.04; 7.07~7.12; 6~9. 悬浮物; mg/L; 14~15; 11~17; 8~11; /. 化学需氧量; mg/L; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.1~3.6; 3.2~3.5; 3.4~3.6; 4. 氨氮; mg/L; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414; 1.0. 总磷; mg/L; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16; 0.2. 总氮; mg/L; 0.49~0.51; 0.43~0.53; 0.59~0.63; 1.0. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.2. 由上表可知，3个监测断面水质情况均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 为了解项目厂址周围声环境质量现状，本次环评对项目厂区厂界及周围敏感点的噪声环境进行了现状监测，监测时间为2021年9月24日~25日。监测结果统计见下表。 表16 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测值. 昼间; 夜间. 东厂界; 2021.9.24; 55; 49. 2021.9.25; 54; 45. 南厂界; 2021.9.24; 53; 46. 2021.9.25; 52; 45. 西厂界; 2021.9.24; 52; 44. 2021.9.25; 53; 43. 北厂界; 2021.9.24; 53; 43. 2021.9.25; 52; 42. 北侧林沟村; 2021.9.24; 51; 43. 2021.9.25; 50; 41. 东侧前楼村; 2021.9.24; 52; 44. 2021.9.25; 51; 42. 由以上监测结果可知，本项目厂界噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感点林沟村及前楼村的噪声检测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表17 本项目环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 级别; 相对厂址方位; 厂界距离m. X; Y. 1; 林沟村; 112°22'2.981"; 34°45'0.753"; 居民区; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; S/W/N; 9. 2; 前楼村; 112°22'8.733"; 34°44'57.274"; E; 44. 3; 麻屯镇; 112°22'2.674"; 34°44'40.142"; ES; 289. 1; 林沟村; 112°22'2.981"; 34°45'0.753"; 居民区; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; S/W/N; 9. 2; 前楼村; 112°22'8.733"; 34°44'57.274"; E; 44. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 - 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 颗粒物（其他）：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率（15m）：3.5kg/h； 周界外浓度最高点1.0mg/m3。 - 3、《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准：油烟1.5mg/m3，油烟去除率90% - 4、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） - 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、3类标准： - 2类：昼间60dB（A）、夜间50dB（A） - 3类：昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 6、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期工作人员生活污水在厂区排口新增控制量为COD 0.4320t/a，氨氮 0.0419t/a。即厂区生活污水总排口控制量为：COD 0.5442t/a，氨氮 0.0536t/a。 本项目生活污水（食堂废水经隔油池）经化粪池处理后经厂区总排口排入市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂进行深度处理，因此总量纳入麻屯镇污水处理厂统一监管，本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 本项目颗粒物排放量为2.2883t/a，拟从洛阳榕拓焦化有限公司削减的颗粒物排放量中进行替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现状生产车间进行建设，施工期仅对现有车间内部进行隔断，并进行设备安装。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 （2）施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。设置巡视保洁制度，保持施工范围内清洁。 2、废水 施工期间的废水主要为施工人员产生的生活污水。拟依托厂内20m3的化粪池对施工人员生活污水进行预处理后，通过市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理。 3、噪声 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （2）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （3）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、设备包装等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）设备包装 分类收集后，外售处理或随生活垃圾一同处置。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气污染源分析 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。 根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），新（改扩）工程污染源源强，正常工况下，手工电弧焊、二氧化碳保护焊、氩弧焊设施产生的颗粒物…优先采用产污系数法核算，其次采用类比法核算。 火焰气割、砂轮切割、激光切割、等离子切割等下料设施产生的颗粒物，表面抛丸、喷丸等锻件表面清理设施产生的颗粒物，……，优先采用类比法核算，其次采用产污系数法核算。…抛丸清理、打磨、喷砂、清理滚筒等机械预处理设施产生的颗粒物…优先采用类比法核算，其次采用产污系数法核算。 本项目下料工序、焊接、打磨抛丸工序污染源源强核算均采用产污系数法进行核算。 （1）下料工序 本项目下料工序采用切断机、激光切割机以及数控自动锯床切割下料，采用砂轮切割机切割样品。其中切断机下料方式为剪式压断，几乎不产尘，激光切割机、数控自动锯床、砂轮切割机工作过程中产生粉尘颗粒物。激光切割机、数控自动锯床年有效工作时间约为6000h，砂轮切割机年有效工作时间约为300h。 激光切割机产尘系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“C33-C37行业核算环节（04 下料） 等离子切割 颗粒物产污系数为1.10kg/t-原料”，数控自动锯床及砂轮切割机产尘系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“C33-C37行业核算环节（04 下料） 锯床、砂轮切割机切割 颗粒物产污系数为5.30kg/t-原料”。 本项目采用激光切割机切割原材料量约占钢材用量的30%，约为29925t/a，采用数控自动锯床切割原材料量约占钢材用量的50%，约为49875t/a，则本项目下料工序产生的粉尘量为297.2550t/a。砂轮切割机切割量约为300t/a。 本项目共设置有3台激光切割机、10台数控自动锯床、10台砂轮切割机。其中激光切割机切割废气经设备上自带的底部抽气措施进行收集；每台数控自动锯床产尘处各设置1个集气罩（共10个集气罩，集气罩面积为0.5*0.4m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）收集产生的下料工序产生的含尘废气；每台砂轮切割机产尘处各设置1个集气罩（共10个集气罩，集气罩面积为0.2*0.2m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）收集产生的下料工序产生的含尘废气。 该工序集气罩距离污染源距离取0.25m，控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s） 项目数控自动锯床单个集气罩风量为1134m3/h，砂轮切割机单个集气罩风量为504m3/h，激光切割机单个抽气风量为3000m3/h。为保证抽风效果，项目下料工序总设计风量为26500m3/h，要求数控自动锯床及砂轮切割机集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个切割产尘处，废气收集效率为95%。收集后的废气经1套滤筒除尘器处理后（处理效率99.5%），经15m高排气筒（P1）外排。考虑未收集金属粉尘比重较大，沉降速率较快，生产工序设置在封闭性车间内，不能完全收集的部分全部在生产车间内沉降。车间内需定期清扫降尘。 则本项目下料粉尘有组织排放量为1.4120t/a，排放速率为0.2353kg/h，排放浓度为8.88mg/m3。 （2）焊接烟尘 本项目采用二氧化碳保护焊对部分工件进行焊接，以实芯焊丝为焊接材料，源强采用产污系数法核算，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“33-37机械行业系数手册”09焊接，实芯焊丝二氧化碳保护焊废气颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料。本项目焊丝用量为5t/a，故焊接工序颗粒物产生量为0.0460t/a。 本项目共设置有3台自动焊接设备，设置焊接固定工位，每台自动焊接设备上方设置1个0.2*0.2m的集气罩连接1只收尘臂，焊接全部在收尘臂的集气罩下进行，集气罩距离污染源距离取0.25m，控制风速取0.5m/s。 则项目自动焊接设备单个集气罩风量为504m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目焊接工序总设计风量为1800m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个焊接产尘处，废气收集效率为95%。收集后的废气经1套滤筒除尘器处理后（与下料工序共用1套除尘设备，处理效率99.5%），经15m高排气筒（P1）外排。不能完全收集的部分无组织排放。 本项目焊接工序平均每台自动焊接设备有效工作时间为300h，则本项目焊接粉尘有组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为0.40mg/m3；无组织排放量为0.0023t/a，排放速率为0.00001kg/h。 本项目下料及焊接工序共用1套滤筒除尘器处理含尘废气，共用1根15m高排气筒（P1）排放处理后的废气，因此P1有组织颗粒物排放量约为1.4122t/a，排放速率为0.2360kg/h，排放浓度为8.34mg/m3。 （3）打磨、抛丸废气 本项目共设置有10台砂轮打磨机进行对工件个别不平整焊接点及切割面进行打磨，共设置有4台抛丸机进行抛丸除锈。打磨、抛丸的过程中产生颗粒物粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“C33-C37行业核算环节（06 预处理）抛丸、喷砂、打磨、滚筒 颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料”，本项目汽车零部件钢材原料量约为84000t/a，则本项目打磨、抛丸工序颗粒物产生量约为183.96t/a。 本项目拟于每台砂轮打磨机处各设置1个集气罩（共10个集气罩，集气罩面积为0.4*0.4m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）用于收集打磨废气；抛丸机工作时设备整体密闭，含尘废气通过设备预留的呼吸口经集气管道抽出。废气收集效率为95%。考虑未收集金属粉尘比重较大，沉降速率较快，生产工序设置在封闭性车间内，不能完全收集的部分全部在生产车间内沉降。车间内需定期清理降尘。 集气罩距离污染源距离取0.25m，控制风速取0.5m/s。每台砂轮打磨机集气罩风量为1008m3/h，每台抛丸机呼吸口风量为3000m3/h，本项目打磨、抛丸工序总设计风量为23000m3/h，含尘废气经收集后通过密闭管道进入滤筒除尘器处理后（处理效率99.5%），经15m高排气筒（P2）排放。 本项目打磨、抛丸工序年有效工作时间约为6000h，则打磨、抛丸粉尘有组织排放量为0.8738t/a，排放速率为0.1456kg/h，排放浓度为6.33mg/m3。 （4）食堂油烟 项目设置食堂一处，为50名员工提供三餐。食堂内含标准灶头2个，灶头设置集气罩对油烟进行收集，每个集气罩风机风量2000m3/h，以每日运行3小时，年运行300天计，则职工餐厅油烟废气排放量为12000m3/d，根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约15g/人·餐，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目取3%。本项目每天就餐员工150人·次，则油烟产生量约为0.0675kg/d（20.25kg/a），产生浓度5.63mg/m3。 项目拟设置去除效率90%的标准型油烟净化器处理食堂油烟，经处理后油烟通过排气筒（P3）排放。排气筒设置高于建筑物屋顶，与周边敏感点距离不小于20m。则项目食堂油烟排放量为0.0068kg/d（2.0250kg/a），排放浓度0.56mg/m3。可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准，油烟允许排放浓度1.5mg/m3，净化设施最低去除效率90%（小型灶）油烟经净化后通过排气筒排放。 1.2废气处理措施可行性分析 ①含尘废气常见的处理方法 机加工企业通常处理含粉尘废气的方法主要有脉冲袋式除尘法、覆膜滤袋除尘法、脉冲滤筒除尘法、旋风式除尘法、湿式除尘法等。 a脉冲袋式除尘法：是一种周期性地向滤袋内或滤袋外喷吹压缩空气来达到清理滤袋上积尘的袋式除尘器，含尘气体由进气口进入，大颗粒尘经布板直接落入下部集灰壮斗，微小粉尘被滤在滤袋外表面，气体得到净化后从排气口排走。同时随着粉尘不断增加，压缩空气高速向滤袋内喷射，滤袋瞬间由星形变成圆形使粘在滤袋表面的灰尘震落到集尘斗中，经卸料阀排出。 b旋风式除尘法：利用旋转的含尘气气体所产生的离心力，将粉尘从气流中分离出来的一种干式气固分离。当含尘气流由进气管进入旋风除尘设备时，气流将由直线运动变为圆周运动。密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达锥体时，因圆锥形的收缩而向尘器中心靠拢。当气流到达锥体下端某一位置时，即以同样的旋转方向从旋风除尘设备部，由下而上继续做螺旋形流动。然后净化气经排气管排出器外。一部分未被捕集的尘粒也由此逃失。对于捕集、分离5-10um以上的粉尘效率较高。 c湿式除尘法：含尘气体进入除尘器通道，通过多孔喷头喷淋而进入筛管，通过筛孔在负压的引力下高速喷出，在水中高速撞击气泡破于水中。而水在气流冲击下沸腾起来，因而达到含尘气体充分水浴的目的。 d覆膜滤袋除尘法：覆膜除尘布袋覆膜滤料，是将膨体聚四氟乙烯（e PTFE）微孔滤膜用特殊工艺复合在各种除尘布袋基材上，覆膜除尘布袋滤料既保持聚四氟乙烯所固有的高化学不乱性、低摩擦系数、耐高低温、防老化等，能抵抗微小颗粒，又有一般除尘布袋滤料无可相比的透气性、防水性等特性。聚四氟乙烯（PTFE）薄膜的纤维组织极为细密，使含尘气体经过滤料后的粉尘排放量接近于零；另外膨体聚四氟乙烯（PTFE）薄膜本身具有不粘灰、憎水和化学性能稳定等特点，使薄膜滤料具有了极佳的清灰性能，能使过滤阻力始终能保持在很低的水平，使处理气流量始终保持在较高的水平，从而实现袋式除尘器的“表面过滤”。 e滤筒除尘法：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时进行清灰，此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。 ②本项目含尘废气处理方法的选择 本项目在切割下料、打磨抛丸工序中产生一定量的含尘废气，主要为金属粉尘，产生浓度较大，风速较大，同时对含尘废气处理效率要求较高，因此本项目选用滤筒除尘法处理生产过程中产生的含尘废气。 本项目共设置2套滤筒除尘器用于生产过程中含尘废气的处理， 除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转。除尘效率高（一般可达99.6%以上），操作方便。 本项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表18 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 下料; 颗粒物; 297.255; 1869; 有组织（P1）; 滤筒除尘器; 28300; 95; 99.5; 袋式过滤，湿式除尘; 是; 8.34; 0.2360; 1.4122; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》; 10; /. 2; 焊接; 颗粒物; 0.0460; 85. 无组织; /; /; /; /; 0.00001; 0.0023; 1.0; /. 3; 打磨抛丸; 颗粒物; 183.96; 1333; 有组织（P2）; 滤筒除尘器; 23000; 95; 99.5; 袋式过滤，湿式除尘; 是; 6.33; 0.1456; 0.8738; 10; /. 4; 食堂; 油烟; 0.02025; 5.63; 有组织（P3）; 油烟净化器; 4000; 100; 90; /; /; 0.56; 0.0022; 0.0020; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准; 1.5; /. |
| --- | --- |

|  | #### 1.3排放口基本情况 - 项目排放的主要大气污染物为颗粒物，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表19 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒P1; 颗粒物; 112°22′1.593″; 34°44′56.834″; 15; 0.6; 25; 一般排放口. 2; DA002; 排气筒P2; 颗粒物; 112°22′1.441″; 34°44′55.539″; 15; 0.6; 25; 一般排放口. 3; DA003; 排气筒P3; 油烟; 112°22′5.234″; 34°44′53.921″; 15; 0.3; 40; 一般排放口. #### 1.4监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表20 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒（P1）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》. 排气筒（P2）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》. 排气筒（P3）; 油烟; 1次/年; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准. 无组织排放监测点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》. - 1.5大气环境影响分析 - 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目厂区北侧为麻屯镇村道，隔路为林沟村，东侧为金水大道，隔路为杭萧钢构、前楼村以及艮通智能装备有限公司，南侧为信祥农机配件以及消防队，西侧为村办机加工企业废弃厂房。距离项目最近的大气环境敏感点为北侧9m处的林沟村；项目排放废气主要为颗粒物，经滤筒除尘器处理排气筒P1最高排放浓度为8.88mg/m3，排气筒高度为15m，排气筒P2最高排放浓度为6.33mg/m3，排气筒高度为15m，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准，同时可以满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》及《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》的相关要求；无组织颗粒物排放量为0.0023t/a，排放量较小。食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于建筑物的排气筒排放，排放浓度为0.34mg/m3，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准。 - 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 2.1 废水污染源分析 （1）生活污水 本项目营运期劳动定员200人，分为3班，年工作300天。其中50人在厂区食宿，其他工作人员均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），无食宿职工生活用水按照30L/人·d计，食宿职工生活用水按照90L/人·d计，则本项目职工生活用水量为9m3/d，年生活用水量为2700m3。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为7.2m3/d，即2160m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：250mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L。则生活污水污染物产生量约为COD：0.5400t/a，SS：0.4320t/a，氨氮：0.0432t/a。 其中食堂废水经隔油池（容积为1m3）处理后经厂区污水管网进入汇翔精机厂区现有化粪池处理，其他生活污水经厂区污水管网，进入汇翔精机厂区现有化粪池预处理。经化粪池处理后生活污水中污染物浓度为COD：200mg/L，SS：120mg/L，氨氮：19.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水污染物排放量为COD：0.4320t/a，SS：0.2592t/a，氨氮：0.0419t/a。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理。 （2）生产用水：本项目生产用水主要为设备冷却循环系统用水、切削液稀释用水、线切割工作液稀释用水以及电火花工作液稀释用水。 ①设备冷却循环系统用水包括内部净冷却水以及冷却塔内喷淋水： 内部净冷却水采用外购纯水，净冷却水通过管道进入设备配套的冷却塔进行冷却，冷却后通过管道返回设备内部循环使用，定期补充损耗，不外排，每套净冷却水容积约为3m3，共24套，每天损耗量约为10%。补水量共约7.2m3/d（2160m3/a）。 冷却塔内喷淋水：该部分水采用自来水，在冷却塔内喷淋至净冷却水管道，使管道内净冷却水散热。该部分水通过冷却塔底部集水池收集后循环使用，定期补充损耗，不外排，集水池容积约为300m3，每天损耗量约为20%。该部分补水量共约60m3/d（18000m3/a）。 ②切削液稀释用水： 本项目各加工中心采用切削液作为冷却及润滑用，用量为2t/a，根据企业提供资料，原液须使用纯水稀释后使用，与纯水的配比比例为1:30，则纯水用量为60t/a（0.2m3/d）。在设备内部经过滤网过滤后循环使用不外排，定期补充产品沾染及挥发损耗。 ③线切割工作液稀释用水： 本项目线切割机采用专用工作液原液，通过纯水稀释后使用，与纯水的配比比例为1：20，工作液用量为0.5t/a，则纯水用量为10t/a（0.033m3/d），该部分水在设备内部经过滤网过滤后循环使用，定期更换，更换后同工作液一同作为危险废物处理。 ④电火花工作液稀释用水： 本项目电火花机采用专用工作液原液通过纯水稀释后使用，工作液原液与纯水的配比比例为1：20，工作液用量为0.2t/a，则纯水用量为4t/a（0.013m3/d），该部分水在设备内部经过滤网过滤后循环使用，定期更换，更换后同工作液一同作为危险废物处理。 本项目具体用水、排水情况见表21，水平衡见图3。 表21 项目用水及排水量一览表 序号; 项目名称; 日耗量（m3/d）; 年耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 排放去向. 1; 自来水; 生活用水; 食宿; 4.5; 1350; 1080; 食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池，其他生活污水直接进入化粪池. 不食宿; 4.5; 1350; 1080. 2; 冷却塔喷淋水; 60; 18000; 0; 蒸发损耗. 合计; 69; 20700; 2160; /. 3; 纯水; 内部净冷却水; 7.2; 2160; 0; 蒸发损耗. 4; 切削液稀释用水; 0.2; 60; 0; 产品沾染、挥发损耗. 5; 线切割工作液稀释用水; 0.033; 10; 0; 作为危险废物处置. 6; 电火花工作液稀释用水; 0.013; 4; 0; 作为危险废物处置. 合计; 7.446; 2234; 0; /. 9 1.8 7.2 7.2 生活用水 隔油池+化粪池 市政污水管网 69自来水 60 冷却塔喷淋水 60 300 76.446 新水 7.2 内部净冷却水 7.2 0.2 72 切削液稀释用水 7.446 0.2 纯水 0.033 线切割工作液稀释用水 定期替换后废工作液作为危废处置 0.033 0.013 电火花工作液稀释用水 0.013 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 2.2废水处理措施可行性分析 （1）化粪池依托可行性分析 本项目租用洛阳汇翔精机有限公司的闲置厂房进行生产，厂区内建设有1处化粪池（容积为20m3）。化粪池由厂区内所有企业共用，厂区内已建设有完善的污水管网。根据调查，厂区内现有项目有洛阳福迪机械制造有限公司年产1500套整机底盘及前桥装配、1500套机械零部件项目，以及力衡鑫实业有限公司年产10万套抗震之架和500吨通风管道项目。两个企业均仅排放生活污水，根据企业环评，其中福迪机械外排为生活污水量为0.96m3/d，力衡鑫外排生活污水量为0.384m3/d，本项目生活污水量为7.2m3/d，汇翔精机厂区内化粪池有充足的余量，本项目依托厂区现状化粪池可行。 （2）污水处理厂依托可行性分析 孟津区麻屯镇污水处理厂位于孟津区麻屯镇上河村，设计处理规模5000m3/d，目前处理量达到4000m3/d。其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，现状排水管道主要集中于阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路，孟津区污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、BOD5≤190mg/L、SS≤220mg/L，氨氮≤32mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于麻屯镇污水处理厂收水范围内，区域市政污水管网已经建成投用，项目外排废水出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且能满足麻屯镇污水处理厂设计进水水质要求。故本项目废水依托麻屯镇污水处理厂进行处理是可行的。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表22 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 20; 隔油池、化粪池; 是; 2160; 6~9; /; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 250mg/L; 0.5400; 200mg/L; 0.4320; 500mg/L. SS; 200mg/L; 0.4320; 120mg/L; 0.2592; /. 氨氮; 20mg/L; 0.00432; 19.4mg/L; 0.0419; 400mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### 2.3排放口基本情况 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）本项目废水排放口为一般排放口，无主要排放口。 #### 本项目废水最终全部依托汇翔精机化粪池进行处理后，通过汇翔精机废水排放口进行排放，项目自身不设废水排放口。 #### 厂区废水排放口基本情况见下表： #### 表23 废水间接排放口基本情况表 #### 序号; #### 排放口编号; #### 排放口地理坐标; #### 废水排放量（t/a）; #### 排放去向; #### 排放规律; #### 间歇排放时段; #### 受纳污水处理厂信息. #### 经度; #### 纬度; #### 名称; #### 污染物种类; #### 浓度限值. #### 1; #### DW001; #### 112°22´55.74"; #### 34°44´55.26"; #### 2160; #### 麻屯镇污水处理厂; #### 废水间断排放，排放期间流量不稳定，且无周期性规律; #### 全天; #### 麻屯镇污水处理厂; #### COD; #### 350. #### BOD5; #### 160. #### SS; #### 250. #### NH3-N; #### 30. #### 2.4监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目仅排放生活污水，且为间接排放，无需制定废水监测计划。 - 2.5废水环境影响分析 综上所述，本项目外排废水主要为工作人员生活污水，经（食堂废水经隔油池后）化粪池（20m3）预处理后通过市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂。本项目废水对周边环境影响很小。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有切割机、切断机、自动锯床、冲床、加工中心等，噪声声级值约为65~95dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、厂房隔声等措施可达到30dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表24 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 位置; 数量; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续时间; 治理措施. 1; 数控自动锯床; 生产车间; 10台; 80; 50; 全天; 基础减振、厂房隔声. 2; 切断机; 10台; 90; 60; 基础减振、厂房隔声. 3; 激光切割机; 3台; 90; 60; 基础减振、厂房隔声. 4; 压力机; 24台; 95; 65; 基础减振、厂房隔声. 5; 冲床; 12台; 95; 65; 基础减振、厂房隔声. 6; 砂轮机; 10台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 7; 抛丸机; 4台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 8; 切割机; 10台; 90; 60; 基础减振、厂房隔声. 9; 普通车床; 5台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 10; 钻床; 5台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 11; 电火花机; 5台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 12; 加工中心; 21台; 90; 60; 基础减振、厂房隔声. 13; 数控车床; 51台; 80; 50; 基础减振、厂房隔声. 14; 线切割机; 10台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 15; 数控磨齿机; 5台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 16; 复合机; 5台; 80; 50; 基础减振、厂房隔声. 17; 滚齿机; 5台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 18; 花键铣; 5台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 19; 剃齿机; 5台; 85; 55; 基础减振、厂房隔声. 20; 风机; 4台; 90; 60; 基础减振、厂房隔声. 3.2 厂界噪声达标情况 本次声环境影响评价范围为厂界外1m、敏感点林沟村、前楼村。 本次评价采用噪声衰减模式和噪声级叠加模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目的厂界噪声达标情况。 ①户外声传播衰减基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) ②点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 ③面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6 dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 ④多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） 经预测，本项目各厂界噪声贡献值及敏感点噪声预测结果见下表。 表25 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 时段; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 48.7; /; /; 昼间; 65; 达标. /; /; 夜间; 55; 达标. 南厂界; 54.6; /; /; 昼间; 65; 达标. /; /; 夜间; 55; 达标. 西厂界; 53.8; /; /; 昼间; 65; 达标. /; /; 夜间; 55; 达标. 北厂界; 42.3; /; /; 昼间; 65; 达标. /; /; 夜间; 55; 达标. 林沟村; 41.3; 51; 51.4; 昼间; 60; 达标. 43; 45.2; 夜间; 50; 达标. 前楼; 41.2; 52; 52.3; 昼间; 60; 达标. 44; 45.8; 夜间; 50; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运期生产噪声对各厂界贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜间标准限值，对敏感点林沟村及前楼村的贡献值与背景值叠加后均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.3监测要求 本项目运行期噪声监测计划见下表。 表26 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 各厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值. 4、固体废物 4.1产生情况 本项目固体废物包括一般固废及危险废物。 （1）一般固体废物 ①生活垃圾 本项目劳动定员200人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为30t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运处置。 ②钢材边角料及切削废料 本项目生产过程中会产生少量废钢材边角料以及切削废料，均属于一般固废，产生量约为4000t/a，集中收集后在一般固废暂存间内暂存，定期外售。 ③不合格品 本项目生产汽车零件的过程会产生一定量的不合格品，不合格品占产量的0.3%，约为240t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ④废包装材料 本项目生产过程中产生的原辅材料包装物，主要为塑料、纸箱、木板等，均属于一般固废，产生量约为20t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ⑤除尘灰 本项目切割下料、打磨抛丸加工产生的粉尘经滤筒除尘器净化处理后排放，除尘器除尘灰属于一般固废，产生量约为464t/a，经落灰收集后装入密封袋内，暂存于一般固废暂存间，定期外售。 - （2）危险废物 - 本项目产生的危险废物为废液压油、废机油、废过滤网、废工作液、废抹布。 - ①本项目压力机、冲床等设备内液压油需定期更换，更换量约为1t/a，更换后废液压油属于《国家危险废物名录（2021 年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物 非特定行业”中废物代码900-218-08类危险废物，须按危险废物进行收集和贮存，定期交由有资质单位进行清运处置。 - ②本项目设备维护过程中会产生一定量的废机油，产生量约为3t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物 非特定行业”中废物代码900-214-08类危险废物，须按危险废物进行收集和贮存，定期交由有资质单位进行清运处置。 - ③本项目加工中心切削液经过滤后循环使用，过滤系统采用过滤棉及过滤网对切削液进行过滤以去除杂质，过滤棉及过滤网每6个月更换1次，更换量约为1.54t/a，更换后的废过滤棉及过滤网属于《国家危险废物名录（2021 年版）》“HW49 其他废物 非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，须按危险废物进行收集和贮存，定期交由有资质单位进行清运处置。 - ④本项目线切割机以及电火花机中使用专用工作液，属于油水混合物，定期更换，更换量约为14.7t/a（包含稀释水），更换后废工作液属于《国家危险废物名录（2021年版）》“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 非特定行业”中废物代码900-007-09类危险废物，须按危险废物进行收集和贮存，定期交由有资质单位进行清运处置。 - ⑤本项目设备维护过程中，会产生一定量的含油废抹布，产生量约为2t/a，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》“HW49 其他废物非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，须按危险废物进行收集和贮存，定期交由有资质单位进行清运处置。 企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂区暂存产生的危险废物，本项目拟设置1处危险废物暂存间（55m2），评价要求该暂存间四面封闭，设有硬质门，挂设危险废物暂存间标识及危废标签；暂存间地面采取防渗措施，有防腐蚀的硬化地表且表面无缝隙，并设置围堰（高度20cm）。建立完善的废物管理制度，建立危险废物的产生、存贮、转运台账，废物管理落实到人，危废收集后每班转送至危废暂存间相应区域暂存。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表27 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 危废暂存间; 5m2; 密封铁桶; 1t; 12. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 10m2; 密封铁桶; 3t; 12. 3; 废过滤棉、过滤网; HW49; 900-041-49; 2m2; 密封铁桶; 1.54t; 12. 4; 废工作液; HW09; 900-007-09; 35m2; 密封铁桶; 14.7t; 12. 5; 废抹布; HW49; 900-041-49; 3m2; 铁桶; 2t; 12. 由上表可知，危废暂存间贮存能力可满足本项目需求，要求企业定期对危废暂存间所暂存的危险废物承装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。委托有资质的单位定期对暂存的危险废物清运进行安全处置。 - 危险废物在贮存、运输过程中可能因为操作不当、容器质量问题造成危险废物泄露，造成环境污染。为了减小环境风险，评价提出以下措施： - （1）使用密闭效果好的，正规厂家生产的铁桶/箱等盛装危险废物。 - （2）设置危废暂存间，并安置危废标识；危废暂存间地面以防渗水泥硬化，内置铁桶/箱，分别盛装本项目产生的危废，不得混装；该暂存间以围堰与其他区域分割开来。危废暂存间需防风、防雨、防晒、防渗漏。 - （3）建立完善的危废管理制度，将废物管理落到实人。 - （4）加强危废管理，一旦发生泄露，应用砂土或其他不燃材料吸收或吸附；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。 - （5）运输前应先检验包装容器是否完整、密封，运输过程要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与氧化剂等混装混运。 - （6）使用危废专用车运输，并按规定路线行驶。 - （7）危险废物的处理应依照相关规定，采用“五联单制”。须在涉及危险废物的产生单位、接受单位、运输单位、产生单位和接受单位相关主管部门等五个单位有留档。 本项目位置交通情况较好，项目周边有310国道等现状道路可用于危险废物运输。本项目危险废物直接以桶装，密封完毕后以危废专用车运出，沿途危废泄露的可能性很小，对周边环境的影响很小。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 - 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表28 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量（t/a）; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 30; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 30; 0. 2; 原材料; 废包装材料; 一般固废; /; 固体; /; 20; 一般固废暂存间; /; /; /; 20; /; 0. 3; 机加工; 废钢材边角料及切削废料; 一般固废; /; 固体; /; 4000; 一般固废暂存间; /; /; /; 4000; /; 0. 4; 检验; 不合格品; 一般固废; /; 固体; /; 240; 一般固废暂存间; 240; /. 5; 废气处理; 除尘灰; 一般固废; /; 固体; /; 464; 一般固废暂存间; /; /; /; 464; /; 0. 6; 机加工; 废工作液; 危险废物; 油; 液体; /; 14.7; 危废暂存间; /; /; /; /; 14.7; 0. 7; 设备维护; 废液压油; 危险废物; 矿物油; 液体; /; 1; 危废暂存间; /; /; /; /; 1; 0. 8; 废机油; 危险废物; 矿物油; 液体; /; 3; 危废暂存间; /; /; /; /; 3; 0. 9; 废过滤棉、过滤网; 危险废物; 油; 固体; /; 1.54; 危废暂存间; /; /; /; /; 1.54; 0. 10; 废抹布; 危险废物; 矿物油; 固体; /; 2; 危废暂存间; /; /; /; /; 2; 0. |
| --- | --- |

|  | 5、土壤及地下水 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件生产项目，在生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为切割下料、打磨抛丸工序产生的粉尘，本项目生活污水依托厂区现状化粪池进行与处理后，排入麻屯镇污水处理厂深度处理，主要污染物为COD、SS和氨氮，可达标排放。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：厂区内液压油、机油、切削液及工作液泄漏情况下经垂直入渗污染土壤、地下水环境；危险废物暂存间在危险废物泄漏或渗漏经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①本项目拟设置1处机油储存处用于储存液压油、机油、切削液及工作液；拟设置1座55m2的危险废物暂存间。均按照相关要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ②生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 突发环境事件风险物质表，本项目所涉及的主要危险品为液压油、机油以及危废暂存间内暂存的废液压油、废机油，均采用密封铁桶盛装，液压油厂内最大储存量为2桶（约340kg），机油厂内最大储存量为3桶（约510kg），废液压由厂区内最大储存量为1t，废机油厂区内最大储存量为3t。 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 突发环境事件风险物质表，本项目涉及的风险物质为液压油、机油以及危废暂存间内暂存的废液压油、废机油。油类物质临界量为2500t，本项目液压油、机油、废液压油、废机油最大储存量约为3.85t，远小于临界量。 根据附录C危险物质数量及工艺系统危险性分级原则，本项目Q值为3.85/2500=0.00154<1，故判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，需对环境风险做简单分析。 表29 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10万吨智能数控化装备制造高新汽车零部件项目. 建设地点; 洛阳市孟津县麻屯镇金水大道22号. 地理坐标; 东经112°22′3.102″，北纬34°44′56.377″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：液压油、机油、危险废物 分布：机油储存处、生产车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：①液压油或机油泄露扩散至空气污染大气环境、土壤、地表水，遇明火燃烧，引发火灾，次生污染物通过大气扩散。②危险废物散落至外环境，污染土壤、地表水。 危害后果：①火灾对周边人群安全造成直接威胁，火灾次生污染物CO在高浓度下可致人窒息。②油类物质挥发直接污染空气，引发火灾对周边人群安全造成直接威胁，火灾次生污染物CO在高浓度下可致人窒息。③油类物质泄露造成土壤污染，进入水体污染地表水。④危险废物泄漏没有及时处理，可能会污染周边土壤。. 风险防范措施要求; ①对厂区的液压油、机油设置阴凉通风良好专门的机油储存处，密封良好。 ②机油储存处按照要求设置地面防渗，导流槽，事故池等设施。 ③生产车间地面进行硬化防渗处理。 ④设置符合要求的危废暂存间。 ⑤在机油储存处区、生产车间、危废暂存间常备消防器材、惰性吸附材料。 ⑥为操作人员配备必要的个人防护用具制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，制定完备的管理制度，对油类物质的使用状况进行登记，严格执行生产管理的规章制度和操作规程。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为金属加工机械制造及汽车零部件生产项目，涉及的危险物质为液压油、机油、危险废物，存在一定的爆炸及火灾风险。储存量较小，未构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控范围内，环境风险可以接受。. 7、环保投资估算 本项目环保投资总计54.3万元，占总投资的0.54%。环保投资估算见下表。 表30 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 下料、焊接粉尘; 集气罩（26个）+滤筒除尘器+15m高排气筒; 1; 10. 打磨抛丸粉尘; 集气罩（14个）+滤筒除尘器+15m高排气筒; 1; 10. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒; 1; 2. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 1; 0.2. 生产固废; 一般固废暂存间（50m2）; 2; 1. 危废暂存间（55m2）; 1; 4. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.1. 噪声; 基础减振、厂房隔声等; /; 2. 风险; 机油储存处地面防渗，设导流槽及1m3事故池; /; 10. 其他; 门禁视频监控系统; 1; 5. 主要生产装置及污染治理设施用电监控系统; 2; 10. 合计; /; 54.3. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1排气筒（下料、焊接） | 颗粒物 | 集气罩（26个）+滤筒除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》；及《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》 |
|  | P2排气筒（打磨抛丸） | 颗粒物 | 集气罩（14个）+滤筒除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》 |
|  | P3排气筒（食堂） | 油烟 | 油烟净化器+排气筒 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准 |
| 声环境 | 切割机、冲床、砂轮机等 | 等效连续A 声级 | 合理布局，选用高效低噪声设备、安装减振基础、加装消声器、厂房隔声等 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 》 （GB12348-2008） 中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后定期由环卫部门清运处理； 废钢材边角料暂存于一般固废暂存间，切削废料装袋后暂存于一般固废暂存间，除尘灰装入密封袋后暂存于一般固废暂存间，废包装材料暂存于一般固废暂存间，一般固废经收集后定期外售； 危险废物经收集后，由专用容器分类盛装，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①本项目拟设置1处机油储存处用于储存液压油、机油、切削液及工作液，拟设置1座55m2的危险废物暂存间。均按照相关要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ②生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置专门的机油储存处，地面进行防渗，设置导流槽，设1m3事故池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌；门禁视频监控系统及电子台帐；主要涉气工序、生产设备及污染治理设施用电监控系统。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。