- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目  名  称：年产100套机器人、300吨

模具及配件项目

建设单位（盖章）：洛阳市缇珂科技有限公司

编   制  日  期 ：      2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产100套机器人、300吨模具及配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-410322-04-01-829826 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曾亚宏 | 联系方式 | 138****0270 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区常袋镇常袋村双月路3号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 东经112 度21分47.774秒， 北纬34度47分15.010秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3491 工业机器人制造 C3525模具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34- 其他通用设备制造业 349 三十二、专用设备制造业 35- 化工、木材、非金属加工专用 设备制造352 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 孟津区发展与改革管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 10.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.212 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》（2016-2030）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：洛阳空港产业集聚区规划环境影响评价报告书； 召集审查机关：河南省环境保护厅； 审查文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1. 洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030） （1）规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（注：即洛阳市区规划的北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 （2）规划期限 规划期限：2016年-2030年。 其中，近期：2016-2020年；远期：2021-2030年。 （3）主导产业 以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业为主导产业。 （4）产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 相符性分析：本项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造及配套产业园，项目为机器人、模具及配件生产项目，用地为工业用地，符合园区规划。 2. 洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）环境影响报告书 本项目位于洛阳空港产业集聚区，2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。本项目与产业发展负面清单及环境准入要求相符性见下表。 表1 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品; 依据; 本项目情况. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 国家产业政策淘汰类; 本项目无落后生产工艺装备，不涉及落后产品生产。. ·煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、炼焦、塑料加工、电镀、染料、农药等重污染项目； ·高耗水项目; 河南省碧水工程、洛阳市水污染行动方案；水资源欠缺、地表水环境敏感; 本项目为机器人、模具及配件生产项目，不属于重污染、高耗水项目。. ·钢铁、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·新建燃煤设施; 河南省蓝天工程、洛阳市大气污染防治行动方案; 本项目不属于高污染项目，无燃煤设施。. 冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合我省、市重大产业布局的项目除外）; 洛阳市深化建设项目环评审批制度改革实施意见; 本项目不属于冶金、钢铁、铁合金行业，不属于单纯扩大产能项目。. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉; 铸造行业准入条件; 本项目不属于铸造行业。. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 国家产业政策限制类; 本项目不属于产业政策限制类项目。. 表2 环境准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准. 根据上表可知，本项目为机器人、模具及配件生产项目，位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造及配套产业园，用地为工业用地，与规划相符。项目生产规模和工艺技术先进性符合国家相关要求，产生的废气、废水、噪声、固废经合理处理后，对周围环境影响较小，排放的污染物满足产业集聚区总量控制指标要求，因此本项目入驻洛阳空港产业集聚区可行。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 依据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》， 本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，属于允许建设的项目，符合国家产业政策。 2、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021] 7号）相符性分析 2.1 与生态保护红线相符性分析 本项目位于洛阳空港产业集聚区洛阳迈乐耐火材料有限公司厂区内，用地为工业用地，不在洛阳市生态保护红线范围内，符合洛阳市生态红线区域保护规划。 2.2 与环境质量底线相符性分析 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》数据，项目区域SO2、NO2年均浓度，CO24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数均超标。洛阳市正在实施洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚［2021］5号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办［2020］14号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 本项目废气污染物主要为颗粒物，对本项目废气采取处理措施后，各大气污染物均可达标排放，不会改变区域环境质量；设备均在密闭建筑内，经建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围的声环境影响较小。废金属边角料及废金属屑、废焊材及焊渣和包装废物经收集后定期外售，生活垃圾及除尘器收集的粉尘由环卫部门定期清运，危险废物经设置的危废暂存间暂存后定期交由具有危废处理资质的单位进行处理。因此本项目产生的污染物均能实现达标排放或合理处置，不会降低区域环境质量现状，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 2.3 项目与资源利用上线相符性分析 本项目用水取自当地自来水管网，用电由当地市政电网提供，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目无生产废水排放，项目用地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 2.4 环境准入负面清单 表3 孟津区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 洛阳市孟津区生态环境总体准入要求; 本项目建设情况; 相符性. 维度; 清单编制要求; 管控要求. 洛阳空港产业集聚区（ZH41032220002）; 空间布局约束; 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 项目为机加工项目，不属于集聚区禁止项目，不属于电镀项目，不属于高耗能、高污染的项目，不属于化工项目，不在水源地保护区内。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料（集中供热设施除外）。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 项目不使用煤、重油等高污染燃料，废水全部经管网收集后进入常袋镇污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目不属于重点行业，主要污染物排放应满足总量减排要求。. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放，制定有突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 相符. 资源开发效率; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目水淬池水循环使用，定期添加。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政［2021］7号）要求。 3、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 表4 项目与工业炉窑大气污染综合治理方案相符性 文件要求; 工程建设情况; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为新建涉工业炉窑项目，位于洛阳空港产业集聚区内。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 采用清洁能源电，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目涉及工业窑炉，位于空港产业集聚区内，利用清洁能源电。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的要求。 4、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）的相符性分析 表5 与洛环攻坚〔2021〕5号相符性分析一览表 洛环攻坚〔2021〕5号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 2.严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目新建机械加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求。; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理; 2.开展工业企业全面达标行动。......严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放。; 本项目涉及工业炉窑，利用清洁能源电，生产过程中的不涉及煤炭、矿石等物料。满足相关绩效要求，具体见表6。; 相符. 4.深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。玻璃、陶瓷、耐材、碳素（石墨）、有色金属冶炼及压延行业力争50%以上企业，铝工业、砖瓦窑、铁合金、铸造、石灰行业力争30%以上企业，能源类型、污染治理技术、排放限值和无组织排放四项指标达到绩效分级B级以上标准。其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平。; 相符. 洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案. （四）深化流域综合治理; 12.实施工业企业废水深度治理。严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准人，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB41 2087-2021)的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区，所在区域不属于水环境承载力相对较弱的重点区域，本项目废水经园区污水管网排至常袋镇污水处理厂，满足要求。; 相符. （五）做好水生态环境管理基础工作; 19.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目满足“三线一单”相关要求，本项目不属于高耗水、高排放工业项目。; 相符. 根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排技术指南》、《河南省重污染重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》，本项目不属于国家、省绩效分级重点行业，为通用行业涉颗粒物及炉窑企业，本项目与其相符性分析详见下表。 表6 项目与“通用行业应急减排措施制定技术指南”相符性分析 一、通用行业基本要求; 本项目相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。; 符合。项目原料为钢材、铝材，不涉及粉状、粒状、块状散装物料，原料运输车辆采取密闭苫布覆盖。. 物料储存; 一般物料。袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 符合。项目原辅料为不产尘物料，储存于密闭生产车间内，车间门为良好的硬质门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 符合。厂区设置4m2危废暂存间，按照规范要求进行建设，设置“四防”措施，门口张贴标准规范的危废标识和危废信息版，并建立台账。. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 符合。项目原辅料为不产尘物料，生产过程位于密闭生产车间内，焊机产生的烟尘经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 符合。项目焊接工序产生的烟尘经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放，车间地面干净，无积灰现象。. 二、涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求; 本项目相符性. 差异化指标; A 级企业; B 级企业. 能源类型; 以电、天然气为能源; 其他; 本项目以电为能源，能够达到A级指标要求. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019 年版）》允许类；符合相关行业产业政策；符合河南省相关政策要求；符合市级规划。能够达到A级指标要求。. 污染治理技术; 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR 等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM 采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； （2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低85%）； （3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； 2.电窑、燃气锅炉/炉窑：未达到 A级要求。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 本项目热处理炉为电炉；焊接工序烟尘采用袋式除尘器处理。能够达到B级指标要求。. 排放限值; 锅炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30【4】 mg/m 3 （基准含氧量：3.5%）; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：燃煤/生物质：10、35、50mg/m 3 燃油：10、20、80mg/m3燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：燃煤/生物质/燃油/燃气：9%/9%【5】/3.5%/3.5%）; 本项目不涉及锅炉. 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂. 加热炉、热 处理炉、干 燥炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 电窑：10 mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 10、50、100mg/m3（基准含氧量：燃油/燃煤3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计; 本项目热处理炉废气经小火炬燃烧处理，污染物较小，能够达到B级指标要求。. 其他工序; PM 排放浓度不高于 10mg/m3; 焊接工序烟尘采用袋式除尘器处理后排放浓度为1.35mg/m3，能够达到A级指标要求. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。. 由上表5、表6可知，项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）的要求。 5、与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办［2020］14号文）相符性分析 表7 与洛环攻坚办［2020］14号相符性分析一览表 文件要求; 本项目特点; 相符性. 工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。; 本项目严格落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施。; 相符. 严格源头管控。全市新建涉气工业炉窑实行大气污 染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代； 城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城 市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工 业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业工业炉窑原则上进入产业集聚区，现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目涉及工业窑炉，位于空港产业集聚区内，利用清洁能源电。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办［2020］14号）中相关要求。 6、与饮用水源保护区的位置关系 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号文件），孟津共有9处饮用水源保护区。距离本项目最近的水源地为常袋镇地下水饮用水源保护区，常袋镇集中式饮用水地为：常袋镇地下水井群(共3眼井)。 一级保护区范围：1号取水井外500米的区域(1、2号取水井)，3号取水井外围50米的区域。 据调查，1号、2号取水井位于西小凡村，地理坐标分别为34°48'14.79"N、112°27'19.99"E，34°48'14.22"N、112°21'20.43"E。3号水井位于常袋村，地理坐标为34°47'49.16"N、112°21'10.98"E。距离项目最近的取水井为3号水井。项目距离孟津区常袋镇地下水保护区范围约1.23km，不在其保护区范围内，符合饮用水水源保护区划要求。项目与饮用水源的位置关系图详见附图九。 7、洛阳市邙山陵墓群保护条例 第十二条 邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一） 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二） 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三） 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四） 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 - 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于洛阳空港产业集聚区常袋镇常袋村，位于邙山陵墓群建设控制地带（西段）。本项目拟建厂址不属于重要墓葬和遗址，且用地为工业用地，符合洛阳空港产业集聚区发展规划。项目运营后污染物可达标排放，对邙山陵墓群文物保护单位影响较小。项目建设应严格按照建设控制地块内施工要求进行，在项目建设实施前取得市文物行政部门同意。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 洛阳市缇珂科技有限公司是一家以机器人设计制造，工业自动化设备的设计及制造，机械零部件、模具制造及配件的销售为一体的企业。鉴于目前机器人及模具制造及配件的良好市场前景，该公司拟投资5000万元在洛阳空港产业集聚区建设洛阳市缇珂科技有限公司年产100套机器人、300吨模具及配件项目（以下简称“本项目”）。 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”、“淘汰类”项目，符合国家产业政策。本项目已经孟津区发展与改革管委会备案，项目代码为2110-410322-04-01-829826，备案证明见附件2。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“三十一、通用设备制造业 34”中“69其他通用设备制造业 349”和“三十二、专用设备制造业 35”中“70化工、木材、非金属加工专用设备制造352”，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”类应编制报告书，“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”类应编制报告表，本项目属于“其他”类，需编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受洛阳市缇珂科技有限公司的委托（详见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，经现场调查、收集查阅相关资料，本着“客观、公开、公正”的原则，编制本项目环境影响报告表。 2、项目建设基本情况 本项目基本情况见表8，主要建设内容见表9。 表8 项目基本情况表 项目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳市缇珂科技有限公司. 统一社会信用代码; 91410322MA9K7PNJXF. 法人代表; 曾亚宏. 项目名称; 年产100套机器人、300吨模具及配件项目. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 洛阳空港产业集聚区；工业用地. 产品方案及生产规模; 年产100套机器人、300吨模具及配件. 占地面积; 4000m2. 工程投资; 5000万元. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班8小时，如遇管控时按管控要求生产. 劳动定员; 30人，厂区有食堂，无住宿、洗浴. 表9 项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 建设内容及规模（长×宽）; 备注. 主体工程; 生产厂房1#; 机器人制造区：20m×12m×8m，1层，建筑面积240m2，主要进行机器人加工。 机器人成品区：20m×12m×8m，1层，建筑面积240m2。 仓库：20m×12m×8m，1层，建筑面积240m2。; 依托现有. 生产厂房2#; 1座，1层，建筑面积2000m2。主要进行机械加工和热处理。; 新建. 试验车间; 1座，1层，建筑面积380m2。; 依托现有并改建. 辅助工程; 办公楼; 占地面积400m2，2层，砖混结构; 依托现有. 水淬池; 容积27.5m3，两格，用于水冷工艺; 依托现有并改建. 公用工程; 给水; 由常袋镇供水公司的供水系统提供; 依托现有. 排水; 排水采用雨污分流的形式，排水采用雨污分流制，雨水经道路两侧雨水口汇集，直接进入市政雨水管网；厂区生活污水由化粪池处理后，经厂区总排口排入市政污水管网，进入常袋镇污水处理厂进行深度处理; 依托现有. 供电; 由常袋镇供电所提供; 依托现有. 环保工程; 废水治理; 5m3化粪池1个; 依托现有. 0.5m3隔油池1个; 新建. 废气治理; ①焊接烟尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放； ②热处理废气：小火炬燃烧处理； ③食堂油烟：油烟净化器1套。; 新建. 噪声治理; 基础减震，厂房隔声; 新建. 固废治理; 生活垃圾：垃圾桶若干; 新建. 10m2一般固废暂存区; 新建. 4m2危废暂存间1个; 新建. 3、项目主要设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量和符合环保要求为前提，选用成熟的生产设备，主要设备设施见下表。 表10 本项目主要设备一览表 序号; 生产设备名称; 型号/规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 线切割; 7735; 1; 切型. 2; 7750; 1; 切型. 3; 刨床; BC6063B; 10; 对工件平面、沟槽进行刨削. 4; 磨床; M7480; 2; 对工件表面进行磨削. 5; 磨床; 卧式; 1; 对工件表面进行磨削. 6; 铣床; X630; 1; 用于工件粗铣. 7; /; 1. 8; 数控铣床; XC50; 4; 用于工件精铣. 9; 加工中心; NMC-36VS; 2; 对工件进行精密加工. 10; 加工中心; 1150; 2; 对工件进行精密加工. 11; 钻床; Z3050×16/1; 1; 用于产品打孔使用. 12; 热处理炉; /; 2; 碳氮共渗多用炉. 13; 空压机; /; 3; /. 14; 焊机; /; 1; 焊接. 15; 校直机; /; 1; 对热处理后发生弯曲变形的工件检测校直. 16; 行车; 5t; 1; /. 全厂设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 4、产品方案 本项目建成后年产100套机器人、300吨模具及配件，产品方案见下表。 表11 产品方案一览表 产品种类; 单位; 产量; 备注. 模具; t/a; 300; 耐火砖模具，根据客户需求进行设计. 机器人; 套/a; 100; 工业机器人，用于工业使用. 工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3～6个运动自由度，其中腕部通常有1～3个运动自由度；驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作；控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。 本项目主要加工生产机器人机座、机械部分零部件，其他诸如驱动系统、控制平台均采用外购形式，在机器人组装平台完成装配工作，最终于机器人调试平台完成系统调试，方可外售。 5、主要原辅材料及理化性质 本项目主要原辅材料见下表。 表12 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 数量; 单位; 备注. 1; 模具; 钢材; 305; t/a; 外购. 2; 机器人; 铝材; 10; t/a; 外购. 3; 钢材; 20; t/a; 外购. 4; 电机; 400; 个/a; 外购. 5; RV减速器; 400; 个/a; 外购. 6; 控制柜; 100; 套/a; 外购. 7; 机器人底座; 100; 套/a; 外购. 8; 机器人大、小臂; 200; 个/a; 大、小臂各100个. 9; 整机线束（电线、电缆）; 100; 套/a; 外购. 10; 标准件; 100; 套/a; 外购. 11; 零配件; 100; 套/a; 外购. 12; 其他; 焊条; 200; kg/a; 外购. 13; 乳化液; 80; kg/a; 外购. 14; 润滑油; 100; kg/a; 外购. 15; 热处理工序; 煤油; 1; t/a; 外购，渗碳剂，180kg桶装. 16; 液氨; 0.4; t/a; 外购，渗氮剂，钢瓶装， 400kg/瓶. 17; 工业酒精; 2.4; t/a; 外购，渗碳剂，200kg 桶装. 表13 主要原辅材料的理化性质及用途 序号; 名称; 性质及用途. 1; 乳化液; 是一种用在金属切削、冲孔等加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，具有润滑、冷却、清洗、防锈等作用，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。其主要化学成分包括：水、基础油（矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物）、表面活性剂、防锈添加剂（环烷酸锌、石油磺酸钠（亦是乳化剂）、石油磺酸钡、苯并三唑，山梨糖醇单油酸酯、硬脂酸铝）、极压添加剂（含硫、磷、氯等元素的极性化合物）、摩擦改进剂（减摩剂或油性添加剂）、抗氧化剂。. 2; 液氨; 又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。水溶液pH值：11.7，自燃点：651.11℃，蒸汽压：882 kPa（20℃），危险货物编号：23003，爆炸极限：16%～25%。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。液氨易溶于水，溶于水后形成铵根离子NH4+、氢氧根离子OH-，溶液呈碱性。液氨多储于耐压钢瓶或钢槽中，且不能与乙醛、丙烯醛、硼等物质共存。. 3; 工业酒精; 无水乙醇，乙醇含量大于或等于95%，无色透明、易燃易挥发液体，有酒的气味和刺激性辛辣味。相对密度（20℃/4℃）0.793，闪点（开口）16ºC，沸点 78.32℃，燃点 390-430℃。能与水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。与铬酸、次氯酸钙、过氧化氢、硝酸及氧化剂反应剧烈，有发生爆炸的危险。蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 4.3-19.0%（体积）。微毒，有麻醉性。. 4; 煤油; 又称火油、火水，是一种通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物的混合物。危险货物编号：33501，水白色至淡黄色流动性油状液体，易挥发。相对密度（水=1）：0.8-1.0，相对密度（空气=1）：4.5。不不溶于水、溶于醇、等多数有机溶剂。易挥发。易燃。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂爆炸的危险。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。. 6、能源消耗 本项目能源消耗见下表。 表14 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m³/a; 1290.8; 由常袋镇供水公司的供水系统提供. 2; 电; 万（kW·h）/a; 20; 由常袋镇供电所提供. 7、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目营运期用水主要为生活用水和生产用水，生活用水主要是职工日常生活用水，生产用水主要是乳化液配制用水、水淬工序用水。用水量为1290.8m3/a，由常袋镇供水公司的供水系统提供，完全可满足项目用水。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流的形式，厂区已建有完善的雨污管网，雨水经道路两侧雨水口汇集，直接进入市政雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入常袋镇污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。 （3）供电 本项目用电量约为20万(kW·h)/a，由常袋镇供电所提供，厂区内设一台250KV的变压器，主要用于设施设备运转、办公生活用电，可以满足项目要求。 （4）采暖制冷 项目冬季采暖和夏季制冷均采用分体式空调。 8、劳动定员及工作制度 本项目职工人数共计30人。年工作时间为300天，每天1班，每班工作8小时，如遇管控时按管控要求生产。厂区内设食堂，提供午、晚餐，无住宿、无洗浴。 9、本项目与租赁厂区的依托关系 本项目与租赁厂区原有工程的依托关系见表15。 表15 本项目与租赁厂区原有工程的依托关系表 项目; 本项目; 可行性分析. 生产厂房1#; 依托厂区原有的生产车间; 厂区原有生产厂房已建，建筑面积800m2，主要用作机器人制造、机器人成品堆放、仓库，各功能区间合理设置，能够满足本项目需要. 试验车间; 依托厂区原有库棚并改建; 厂区原有库棚建筑面积380m2，项目将其改建为试验车间能够满足项目需求. 辅助工程; 依托厂区原有的办公楼; 厂区原有办公楼已建，内设办公室、财务室等，满足项目办公生活需求. 依托厂区已建池子，并进行改建; 厂区原有池子规格为17m×7.5m×2.5m，项目将其进行改建，能够满足项目需求. 公用工程; 给水; 依托厂区原有的给水管网; 厂区给水管网已建成，能够满足本项目需要. 排水; 依托厂区原有的雨污管网; 按雨污分流设置，厂区雨污水管网已建成，能够满足本项目需要. 环保工程; 废水治理; 项目生活废水依托厂区原有的化粪池处理；化粪池的容积为5m3，洛阳迈乐排水量为0.32m3/d。化粪池仍有4.68m3的容量。; 厂区原有化粪池容积为5m3，经调查，洛阳迈乐污水排放量为0.32m3/d，化粪池剩余容量4.68m3。本项目废水排放量为1.44m3/d，满足要求. 综上所述，本项目依托租赁厂区原有工程可行。 10、项目平面布置合理性 本项目位于洛阳空港产业集聚区常袋镇常袋村，租赁1座闲置生产厂房及库棚，厂房内呈南北向，从北到南依次为机器人成品间、机器人制造间、仓库。库棚改建为试验车间。新建1座厂房，厂房内呈南北向，按生产流程依次分布，同时车间中间预留安全通道，供产品运转和员工通行，布局紧凑合理，车间中转运输量少，便于生产管理。 本项目生产厂房位于租赁厂区内东侧，办公楼位于厂区西北侧，根据调查，项目建成后，生产作业期间对生活办公影响较小，厂区布局合理；本项目厂区及车间平面布置图见附图三、附图四。 综上，本项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污简述（图示）: 施工期工艺流程简述： 本项目机器人装配、成品堆放和仓库依托已建厂房，机加工车间利用厂区现有空地进行建设，施工期产生的主要污染为：施工期间挖掘地基、土地平整和汽车运输导致的扬尘、废水、施工噪声、施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾及挖填土方及运输过程中造成的轻微程度的水土流失。项目施工期工艺流程及产污环节流程图如下。 平整土地 基础工程 土建工程 主体工程 外部罩面工程 内部设施装修工程 扫尾 运行使用 废气、废水、噪声、固废 废水、噪声、固废 废气、噪声、固废 废水、噪声、固废 图1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 营运期工艺流程简述： 1、耐火砖模具 原料 磨 铣 刨 成品 噪声、废气 噪声、固废 热处理 数控加工 修整 噪声、固废 检查 废气、固废 图2 耐火砖模具工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）机加工：耐火砖模具主要以机械加工为主，原料为钢材，原料进厂后，经过磨床、铣床、刨床、钻床、加工中心、数控铣床等设备进行一系列机械加工。该工序产生的污染物主要是废乳化液、噪声、下角料。 #### （2）热处理：采用碳氮共渗热处理工艺，即向钢件表面同时渗入碳、氮的化学表面热处理工艺。将加工件装入密闭的碳氮共渗炉内，滴入煤油、酒精，通入氨气等气体，在高温下（900℃～950℃，电加热）分解出活性碳原子、氮原子，共同渗入工件表面，保温足够时间后，随即浸入水淬池中快速冷却，可得到含碳奥氏体。水淬后进行回火，即将淬硬后的工件加热到190℃～200℃（电加热），保温一段时间后空冷，可降低工件的脆性。水淬池清水定期补充损耗，不外排。 #### （3）修整：对于稍有变形的工件，使用校直压力机进行校直，再用磨床对热处理后的工件进行精磨加工。该工序产生的污染物主要是废磨泥、废乳化液及噪声。 #### （4）检查：对加工件进行检查，对部分需要进行焊补的产品进行焊补，最终进行外售。该工序产生的污染物主要是产品再进行焊补过程中产生焊接烟尘。 #### 2、机器人 加工中心 修整 调试 热处理 噪声、固废 噪声、固废 钢材、铝材 下料 机加工 焊接 去毛刺 噪声、固废 组装 噪声、固废、废气 噪声、废气 成品 机器人底座，大、小臂 图3 机器人工艺流程及产污环节图 #### 工艺流程说明： #### （1）下料：将外购钢材、铝材采用线切割将材料切割成一定大小尺寸。该工序产生的污染物主要是废乳化液、噪声、下角料。 #### （2）机加工：切割后的钢材、铝材经各种机床设备加工成一定的外形尺寸的零部件。该工序根据产品工艺设计要求分别使用铣床、刨床、磨床、加工中心、钻床等设备加工。机加工是工件或者零件制造加工的步骤，采用机械加工的方法，直接改变毛坯件的形状、尺寸和表面质量等，使其成为零件的过程。该工序产生的污染物主要是噪声、下角料、废乳化液。 #### 以上机加工过程中会使用水性乳化液，乳化液与水的比例为 1:10，乳化液在设备内循环利用，定期更换下来的废乳化液作为危险废物委托有资质单位处置。 #### （3）焊接：根据工艺需要采用焊接机对部分零部件进行焊接。该工序产生的污染物主要是烟尘、噪声、焊渣。 #### （4）去毛刺：将加工好的工件，预先使用毛刺刀或刮刀人工去除工件表面较大毛刺物， 产生少量的金属颗粒物直接散落在地面（金属屑）。 #### （5）热处理：采用渗氮热处理工艺，是在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。将加工件装入密闭的炉内，通以流动的氨气并加热（530℃～570℃，电加热），保温较长时间后，氨气热分解产生活性氮原子，不断吸附到工件表面，并扩散渗入工件表层内，从而改变表层的化学成分和组织，获得优良的表面性能。 #### （6）修整：对加工件进行检查，对于稍有变形的工件，使用校直压力机进行校直，再用磨床对其进行精磨加工。 #### （7）组装、调试：经机加工处理后加工件和经数控加工中心加工处理后的大、小臂、底座与其他外购的配件进行组装，组装完成后进行调试，调试合格后进行外售。 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源情况见下表。 表16 项目主要污染物类型、产物来源一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 营运期; 废气; 焊接烟尘; 焊接工序; 颗粒物. 热处理废气; 热处理工序; CO2、H2O、未裂解气氛. 食堂油烟; /; 油烟. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体 废物; 机械加工区; 机械加工; 废金属边角料及废金属屑. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 除尘器; 废气治理; 除尘器收集的粉尘. 焊机; 焊接工序; 废焊材及焊渣. 包装区; 包装工序; 包装废物. 机械设备; 设备维护、机加工; 废乳化液、废磨泥、废润滑油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目租用洛阳迈乐耐火材料有限公司闲置厂房及场地。根据孟津县环境保护局出具的证明，该企业年组装200套智能机器人项目不需办理环境影响评价审批手续，属豁免（详见附件4）。本项目所租用洛阳迈乐耐火材料有限公司厂区东侧厂房、库棚及空地，该车间内设备已全部拆除，厂房目前闲置，并已清理干净。无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，具体情况见下表。 表17 洛阳市2020年空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 166; 160; 103.75; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 由上表可知，污染物PM10、PM2.5年评价指标、O3日最大8h平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年度洛阳市属于不达标区。 目前，洛阳市正在实施符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政［2021］7号）及《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）要求等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 1.2 环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表18 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经厂区污水管网排入常袋镇污水处理厂进行深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1一级A标准后排放。经调查，常袋镇现有排污口调整至邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日~2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 表19 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 检测结果. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. pH值; 无量纲; 6.95~6.99; 7.01~7.04; 7.07~7.12. 悬浮物; mg/L; 14~15; 11~17; 8~11. 化学需氧量; mg/L; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3. 五日生化需氧量; mg/L; 3.1~3.6; 3.2~3.5; 3.4~3.6. 氨氮; mg/L; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414. 总磷; mg/L; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16. 总氮; mg/L; 0.49~0.51; 0.43~0.53; 0.59~0.63. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，邙山渠3个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 - 土壤环境质量现状 为了了解本项目所在区域土壤环境质量状况，本次评价引用《洛阳双月固化剂有限公司遗留地块土壤污染状况初步调查报告》中2020年7月14日对本地块的监测分析结果。监测因子为砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃类：石油烃（C10-C40）、丁酮、领苯二甲酸二甲酯。 根据《洛阳双月固化剂有限公司遗留地块土壤污染状况初步调查报告》监测分析结果，本地块监测因子48项中，除去砷、镉、镍、铅、铜、汞、石油烃7项有检出，其余41项均未检出，各监测因子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值，厂区土壤环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标主要为居住区，详见下表。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。项目环境保护目标见下表。 表20 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 规模（人）; 相对厂界距离(m). 环境 空气; 常袋村; 居民; 二类; N; 889户，3147人; 210. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级： 15m高排气筒：颗粒物120mg/m3，3.5kg/h； 无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3。 2、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中工业焊接烟气“颗粒物排放浓度不高于10mg/m3”。 3、《河南省饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准“油烟排放限值为1.5mg/m3，油烟去除效率≥90”。 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准： 3类：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求： pH6~9，COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤100mg/L。 - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）： 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、 防扬尘等环境保护要求。 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0008t/a，孟津区2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物排放量可从中替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，主要污染物排放量为COD0.1210t/a、氨氮0.0126t/a，通过市政污水管网排入常袋镇污水处理厂进行处理，排放量为COD 0.0216t/a、氨氮0.0035t/a，纳入常袋镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、扬尘环境影响分析 施工期间挖掘地基、土地平整等将导致泥土裸露、原材物料的大量堆存、施工区内车辆运输引起的道路扬尘等均会造成地面扬尘污染周围大气环境。根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政［2021］7号）中相关要求，在施工期采取如下控制措施： （1）建设场地内施工过程中必须做到 “7个100%”， 即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米以上的施工工地100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。禁止施工现场熔融沥青、焚烧垃圾、使用高污染燃料、搅拌石灰土。 （2）做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对砂石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表面，如果只洒水，可使扬尘量减少70%~80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达到90%以上；在施工场地每天扫水抑尘作业4~5 次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的颗粒物 污染距离可缩小到100m 范围。因此，本项目可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘。 （3）石灰、砂等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。 （4）车辆装载不能过满，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，施工现场定时洒水降尘。 （5）尽量使用商品混凝土，如需进行现场搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不撒不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； （6）施工场地要设置围挡，4级以上大风天气，停止施工，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施； （7）使用产污较小的焊接方式和焊接材料，减少钢结构焊接产生的焊接烟尘； （8）合理安排施工进度，选择信誉高、手段先进的施工队伍进行施工，以加快项目进度，缩短施工时间，减少对环境的影响。 综上所述，本评价认为上述大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减少施工期扬尘的污染影响。 2、废水环境影响分析 施工期主要的废水是施工废水及施工人员的生活污水，依托厂区现有旱厕处置。施工期废水可合理处理，施工期结束后，临时设施均拆除，项目建设过程中不会对周围水环境产生较大影响。 3、噪声环境影响分析 施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与削减措施，故施工噪声传播较远，受影响范围较大。为减小项目施工期噪声对周围敏感点的影响，使施工期噪声满足符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本评价对施工特提出以下要求： （1）合理安排施工时间：安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，夜间禁止施工，尽量加快施工进度，缩短工期。 （2）尽量选用低噪声的施工机械，对动力机械设备进行定期的维修、养护，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛。 （3）施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工场界噪声值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 采取有效措施对项目施工噪声进行控制后，本项目施工噪声对周围影响将会控制在较低水平。在采取以上措施的前提下，评价认为施工期噪声对环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目施工过程产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 - 施工人员生活垃圾：本项目施工期人员将产生一定量的生活垃圾，按 0.5kg/(d·p)计，施工期12个月，施工人员为10人/d，施工人员生活垃圾产生量为0.005t/d，产生总量为1.825t。施工现场设置垃圾收集箱，生活垃圾日产日清，收集后交由环卫部门，对周边环境影响较小。 - 建筑垃圾：本项目施工过程会产生一定量的建筑垃圾。根据企业提供资料项目施工过程产生的建筑垃圾量约为10t，可回收利用的外售处理，不适合利用的全部运至镇政府指定建筑垃圾填埋场处理。 项目建设过程中对固体废弃物定点堆放、管理，及时清理，所以对周围环境影响甚微。控制固体废弃物措施如下： （1）施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，建筑垃圾尽量综合利用，不能利用的垃圾及时清运。 （2）生活垃圾应集中收集，做到日产日清，严禁随地丢弃。 5、生态环境影响分析 项目建设需进行土地平整、开挖建设，会破坏原有植被和地貌，造成轻微的水土流失。而且废渣的堆放不当会对生态环境有一定的影响。 环评建议尽量避免雨天施工，采取防止水土流失的有效措施，及时对裸露地进行固化和绿化，减缓水土流失。同时及时清运弃渣，避免随意堆放对生态环境造成的影响。施工期应采取尽量利用地形合理布置建筑工程，避免大开挖；修筑排水沟；建筑材料建工棚活围栏堆放；弃土及时回填或运走；尽量做到挖方填方平衡等措施防止水土流失发生。施工时应采取以下防治措施： 对场地开挖平整形成的裸露地表，采取固土固化的措施进行处理，具有很好的水土保持效果，能有效地防止水土流失的产生。 为了拦挡雨水和及时排出施工场地内积水，为防止雨水冲刷造成水土流失，场地雨水采用明沟截水和道路排雨水相结合的方式排水，在项目区内布设排水设施。施工期结束后，对项目区进行绿化处理。 施工场地平整时，对表面土层，应堆置在施工场地内指定地点，并对堆置场坡脚采取一定的临时防护措施，施工单位在建设时应在施工区内设置临时的排水设施，如排水沟，并在出口布设沉砂池。 施工临时工区使用完毕，施工单位须将地表建筑物及固化地面全部清除，废弃物及时运至集中堆放地点并做好防护工作。 工程建成后，临时占用的场地采取翻土复耕、植树种草方式对其进行恢复。把施工初期堆积在指定地点的表层土重新均匀覆盖在需恢复植被的地面。 另外，工程土建施工要尽量避开雨季，大风天气要对易起尘场所采取遮盖、洒水等措施，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间。 总之，只要在施工过程中认真落实各项水土保持防治措施，并在施工结束及时进行项目区绿化，预计本工程施工不会造成区域水土流失等生态污染影响。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 1.1废气产排情况 本项目废气污染物排放情况统计见下表。 表21 本项目营运期废气污染物有组织产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况; 限值mg/m3; 标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 排放时间h/a; 处理能力t/a; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 焊接工序; 颗粒物; 12; 0.0036; 有组织; 集气罩+1台袋式除尘器处理+1根15m高排气筒; 2000; 150; 0.0032; 90; 90; 是; 1.35; 0.0027; 0.0004; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中工业焊接烟气要求; 达标. 焊接工序未收集到的颗粒物; 0.0004; 无组织; 车间密闭; /; 150; /; /; /; 是; /; 0.0027; 0.0004; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /. 职工食堂; 油烟; 6; 0.0054; 有组织; 油烟净化器1套; 1000; 900; 0.00486; 100; 90; 是; 0.6; 0.0006; 0.00054; 1.5; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 达标. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目为“涉及通用工序简化管理的”类项目，属于简化管理，废气排放口类型均为一般排放口。 表22 本项目大气污染物排放口信息 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 焊接工序废气治理设施排气筒; 颗粒物; 112.740281; 34.615079; 15; 0.2; 常温. DA002; 职工食堂废气治理设施排气筒; 油烟; 112.363063; 34.788306; 15; 0.2; 常温. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强核算 本项目营运期废气主要为焊接烟尘、热处理废气和食堂油烟。 （1）焊接烟尘 本项目焊接烟尘主要来自电焊，采用焊条，在焊接过程中产生少量焊接烟尘。经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册-09焊接 焊机焊条的发尘量为20.2千克/吨-原料，本项目焊条用量总计为0.2t/a，则焊接烟尘产生量为0.004t/a。 根据建设单位提供资料，本项目设置1台焊机，本环评要求在焊接上方安装集气罩（集气效率约为90%），将焊接工序产生的颗粒物引至1台袋式除尘器处理，风量为2000m3/h。 本项目焊接工序颗粒物产生量为0.004t/a，年工作时间为150h，集气效率90%，袋式除尘器处理效率为90%，则焊接工序颗粒物有组织排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0027kg/h，排放浓度为1.35mg/m3。无组织排放量为0.0004t/a。项目有组织颗粒物排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2污染源二级标准“最高允许排放速率3.5kg/h（15m）”限值要求及《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中工业焊接烟气“颗粒物排放浓度不高于10mg/m3”的要求。 （2）热处理废气 项目渗氮、碳氮共渗过程中，煤油、乙醇、氨气在炉体内通过高温裂解为活性炭原子，裂解产生的其他气体会在炉内自行燃烧，生成二氧化碳和水，这些过程均在封闭的环境下进行操作。一少部分未分解的气氛在出口出采用小火炬燃烧处理，因此，对周围环境影响较小。 （3）食堂油烟 本项目设1个食堂，提供午、晚餐，营运期就餐人数可达30人。主要以液化气作为燃料。食堂会产生烹饪油烟，油烟主要由烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解、或裂解产物组成。按照每人每餐食用油用量为10g，其中约3%转化为油烟，食堂设1个基准灶头，其烟气量约为1000m3/h，年工作日300d，日工作时间约3h，则日耗油量为0.6kg，年耗油为0.18t/a，产生油烟量为0.0054t/a，即0.006kg/h，产生浓度为6mg/m3。评价要求安装1台油烟净化器对油烟进行净化处理，去除效率为90%，经油烟净化器处理后的油烟的排放浓度为0.6mg/m3，排放速率为0.0006kg/h，排放量为0.00054t/a，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定“小型：油烟去除效率≧90%、油烟排放浓度≦1.5mg/m3”的要求。 1.3废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 项目排放的大气污染物为颗粒物，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目为“涉及通用工序简化管理的”类项目，属于简化管理，废气排放口类型均为一般排放口。本项目有组织排放量核算如下。 表23 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 焊接工序排气筒DA001; 颗粒物; 1.35; 0.0027; 0.0004. 2; 食堂油烟排气筒DA002; 油烟; 0.6; 0.0006; 0.00054. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0004. 油烟; 0.00054. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0004. 油烟; 0.00054. （2）无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算如下。 表24 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 生产车间; 焊接、; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”要求; 1; 0.0004. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0004. （3）大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算如下。 表25 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0008. 2; 油烟; 0.00054. 1.4废气污染治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ842-2018）中 “4.5.2废气污染防治可行性技术”分析本项目废气污染防治措施可行性。 表26 废气治理可行性技术污染物末端治理可行技术分析 废气来源; 污染物; 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ842-2018）废气治理技术; 本项目采取废气治理可行技术; 与推荐废气治理措施是否一致. 焊接; 颗粒物; 袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 由上表可知，本项目焊接工序采用的废气治理措施可行。 1.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017），并参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目监测计划见下表。 表27 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒DA001; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”同时满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中工业焊接烟气“颗粒物排放浓度不高于10mg/m3”要求. 排气筒DA002; 油烟; 每年一次; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定“小型：油烟去除效率≧90%、油烟排放浓度≦1.5mg/m3”的要求. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值. 综上所述，本项目大气污染物经处理后排放量极低，可达标排放，对周边环境影响可以接受。 2、运营期水环境影响和保护措施 本项目营运期用水主要是生活用水和生产用水。废水主要为职工生活污水。 2.1项目水污染物排放信息 本项目水污染物排放信息见下表： 表28 本项目水污染物排放信息一览表 产排污环节; 职工生活. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 180; 200; 30; 50. 产生量（t/a）; 0.1512; 0.0778; 0.0864; 0.0130; 0.0216. 治理设施名称; 隔油+化粪池. 处理能力（t/a）; 0.0302; 0.0094; 0.0259; 0.0004; 0.0151. 治理工艺; 化粪池厌氧. 治理效率（%）; 20; 12; 30; 3; 70. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 432. 污染物排放量（t/a）; 0.1210; 0.0684; 0.0605; 0.0126; 0.0065. 浓度（mg/L）; 280; 158.4; 140; 29.1; 15. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 常袋镇污水处理厂. 排放规律; 连续排放. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 2.2废水源强核算及达标分析 （1）生活废水 本项目劳动定员为30人，不在厂区住宿、洗浴，厂区提供午、晚餐，参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），营运期员工生活用水量按60L/人·d计（含餐饮用水），年工作300d，则项目生活用水量为1.8m3/d（540m3/a）。按排污系数80%计算，生活污水的产生量为432m3/a。项目生活污水经厂区现有化粪池处理后排入常袋镇污水处理厂进行处理，项目生活污水污染物的产排情况见下表。 表29 废水污染物产排情况一览表 类别; 水量（m3/d）; 污染物; 处理前; 处理设施; 去除率（%）; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 1.44; COD; 350; 0.1512; 隔油池+化粪池; 20; 280; 0.1210. BOD5; 180; 0.0778; 12; 158.4; 0.0684. SS; 200; 0.0864; 30; 140; 0.0605. NH3-N; 30; 0.0130; 3; 29.1; 0.0126. 动植物油; 50; 0.0216; 70; 15; 0.0065. （2）生产用水 乳化液配水：根据企业提供资料，项目乳化液的使用量为0.08t/a，乳化液与水的配比为1：10，则用水量为0.8t。本项目乳化液循环使用，定期补充。 水淬池补充水：项目热处理生产线水淬池需根据生产消耗情况定期补充少量新鲜水。根据企业提供资料，水淬池最大持水量为25t，日损耗率为10%，则水淬池补充水量为2.5t/d，折合750t/a。 2.3废水污染治理措施可行性分析 （1）依托租赁厂区化粪池可行性分析 租赁厂区现有化粪池1座，容积为5m3。洛阳迈乐废水量为0.32m3/d，本项目废水量为1.44m3/d。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，经核算可知厂区现有化粪池有足够的余量接纳本项目生活污水。因此，项目废水预处理依厂区现有化粪是可行的。 （2）废水进入常袋镇污水处理厂可行性分析 ①处理规模及运行时间 常袋镇污水处理厂位于孟津县常袋镇半坡村西南角，日处理污水3000吨，配套管网12.157公里，现在已投入运行。该污水处理厂主要收集处理常袋镇规划镇区内村庄（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵洼村部分）生活污水及常袋拓展园区废水（空港产业园北部常袋镇区部分）。项目位于常袋镇污水处理厂的收水范围内。 - ②处理工艺 常袋镇污水处理厂处理工艺采用CASS工艺，深度处理采用“混凝+活性砂滤池+二氧化氯消毒”处理工艺，执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 - ③废水水质满足常袋镇污水处理厂进水水质要求 本项目外排废水浓度为COD280mg/L、BOD5158.4mg/L、SS140mg/L、NH3-N29.1mg/L、动植物油15mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求（pH6~9，COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤100mg/L）要求，且满足常袋镇污水处理厂进水水质要求（pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L）。 - ④常袋镇污水处理厂排水情况 常袋镇污水处理厂处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准（COD：50mg/L，BOD5：10mg/L，SS:10mg/L，氨氮：5（8）mg/L）。 综上所述，本项目在运营期废水量为432m3/a，项目位于孟津区常袋镇污水处理厂收水范围之内，且外排废水水量和水质均满足常袋镇污水处理厂的收水要求，故本项目污水排入常袋镇污水处理厂可行。 评价认为项目废水对周围环境影响较小。 2.4环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017），并参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本次评价项目废水监测计划见下表。 表30 项目废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 厂区总排口; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油、流量; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和常袋镇污水处理厂进水指标要求. 3、运营期噪声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目高噪声设备主要是线切割、刨床、铣床、数控铣床、加工中心、钻床、空压机等机械设备；根据类比调查可知，车间内噪声源强70-85dB（A）之间，仅昼间生产。针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见下表。 表31 项目主要噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号; 生产设备名称; 数量（台/套）; 源强〔dB(A)〕; 降噪措施; 治理后的噪声值〔dB(A)〕. 1; 线切割; 2; 80; 厂房隔声、基础减振; 60. 2; 刨床; 10; 78; 厂房隔声、基础减振; 58. 3; 磨床; 3; 80; 厂房隔声、基础减振; 60. 4; 铣床; 2; 78; 厂房隔声、基础减振; 58. 5; 数控铣床; 4; 78; 厂房隔声、基础减振; 58. 6; 加工中心; 4; 80; 厂房隔声、基础减振; 60. 7; 钻床; 1; 75; 厂房隔声、基础减振; 55. 8; 热处理炉; 2; 70; 厂房隔声、基础减振; 50. 9; 空压机; 3; 85; 厂房隔声、基础减振; 65. 10; 焊机; 1; 70; 厂房隔声; 55. 11; 校直机; 1; 70; 厂房隔声、基础减振; 50. 3.2声环境影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 ①噪声源衰减（面源） 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π＜r≤b/π，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： L(r)=L（r0）—10lg（r/r0） 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： L(r)=L（r0）—20lg（r/r0） 式中：L (r) —距离噪声源 r处的等效 A 声级值，dB(A)； L (r0) —距离噪声源r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 预测时，根据判别结果，取合式公式进行预测。 ②多点源叠加公式为： 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 ③厂界噪声预测与评价 本次评价对四周厂界噪声进行预测。项目噪声源对四周厂界噪声值预测情况见下表。 表32 项目噪声预测一览表 预测点 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 到达各厂界贡献值; 59.2; 42.7; 55.9; 40.6. 背景值; /; /; /; /. 预测值; /; /; /; /. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类：昼间≤60dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目仅昼间进行生产，由上表可知，本项目运营期间高噪声设备对厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准“昼间65dB（A）”的要求，对周围环境的影响较小。 3.3噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017），并参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目噪声监测方案如下： 表33 项目噪声监测方案 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 西厂界; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 备注：东厂界、南厂界、北厂界为公共厂界。 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废主要包括包装废物、废金属边角料及废金属屑、废焊材及焊渣、除尘器收集的粉尘，危险废物主要包括废润滑油、废乳化液、废磨泥。 （1）一般工业固废 包装废物：外购原辅料使用后会产生包装废物，产生量为0.03t/a，集中收集后外售。 废金属边角料及废金属屑：本项目原料在机械加工过程中产生废金属边角料及废金属屑，根据企业提供资料，废金属边角料及废金属屑年产生量约为8.75t/a。 废焊材及焊渣：主要为焊条加持部分使用后产生的废弃物及焊接过程产生焊渣。焊材的使用量为0.2t/a，焊材加持部分约占0.1，则废焊材的产生量为0.02t/a；焊接完成后需要清理焊缝，根据类比调查，焊接过程根据焊条质量、操作水平不同，产渣率一般为1%~3%之间，计算按照3%计，则焊渣的产生量为0.026t/a。企业集中收集后外售。 除尘器收集的粉尘：本项目除尘器运行过程中会产生除尘器收尘，产生量约为0.0032t/a。 （2）危险废物 废乳化液：本项目机械加工过程需要使用乳化液，乳化液可循环使用，但考虑长时间使用过程中会有水份挥发和杂质使其变质，需要定期更换，更换频率为每半年一次。数控铣床、加工中心、线切割、磨床需要使用乳化液， 根据企业提用供资料，乳化液年用0.08t/a，使用时需与水以1：10 比例配置，乳化液其中约30%损耗，废乳化液产生量约为0.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知废乳化液属于危险废物，危废代码分为 HW09（900-006-09），危险特性为 T（毒性），在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处置。 废润滑油：本项目的机加工设备在维修、保养过程中会产生废润滑油。根据企业提供资料可知，废润滑油的产生量为0.04t/a。废润滑油危废代码为 HW08（900-214-08），危险特性为 T，I（毒性，易燃性物质），在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处置。 磨削泥：项目磨床3台，加工产生的磨削泥约为0.09t/a，磨削泥主要为打磨过程产生的废油泥，磨削泥危废代码为 HW08（900-200-08），危险特性为 T，I（毒性，易燃性物质），在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员为30人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为4.5t/a，暂存于厂区，定期由环卫部门清运。 表34 项目固废产生量及处理方式一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 4.5; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运. 2; 废金属边角料及废金属屑; 8.75; 一般固废; 集中收集后外售. 3; 废焊材及焊渣; 0.026; 一般固废; 集中收集后外售. 4; 除尘器收集的粉尘; 0.0032; 一般固废; 收集后定期由环卫部门清运. 5; 包装废物; 0.03; 一般固废; 集中收集后外售. 6; 废润滑油; 0.04; 危险废物HW08; 4m2危废暂存间暂存定期交由有资质单位处理. 7; 废乳化液; 0.6; 危险废物HW08. 8; 废磨泥; 0.09; 危险废物HW09. - 本项目危废情况见下表。 表35 本项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.04; 设备维修; 液态; 矿物油; 废矿物油; /; T，I; 危废暂存处分区暂存，后交由有资质单位处理. 2; 废乳化液; HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.6; 机加工; 液态; 矿物油; 废矿物油; 0.5a; T. 3; 废磨泥; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-200-08; 0.09; 机加工; 固态; 矿物油、金属屑; 废矿物油; /; T，I. - 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表见下表。 表36 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废桶1#; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 生产车间内部东南角; 1; 均置于相应危废收集桶内; 0.8t; 300d. 2; 危废桶2#~4#; 废乳化液; HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 1; 0.8t; 100d. 3; 危废桶5#; 废磨泥; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-200-08; 1; 0.8t; 300d. 本环评要求在生产厂房2#东南角设置危废暂存桶和1座4m2一般危废暂存间，一般危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，设置管理台账，防治二次污染。 危废暂存间选址可行性分析： ①危废暂存处选取在生产厂房2#内部，占地面积约4m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防晒的要求； ②本项目选取塑料/铁桶作为危废暂存桶，危废暂存桶置于危废暂存处。本项目危废主要含有废矿物油等有机成分，与塑料容器相容（不互相反应），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危废贮存容器的要求。 ③本环评要求危废暂存处采取相应的防渗措施，防渗要求应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。本项目拟采取的防渗措施为：将危废暂存间地面刷上2mm厚的环氧树脂地坪漆。 ④本项危废处拟设置在生产厂房2#东南角，危废间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。 本项目采取以上措施后固废、危废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 5、运营期地下水和土壤环境影响分析 本项目可能对地下水造成污染的部位主要为危险物质仓库、危废暂存间和化粪池。液氨钢瓶存放区、煤油及酒精桶存放区严格按化学品仓库进行建设和管理，厂区设置有危废暂存间，危废间设围堰，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行设计、施工；危废暂存间做到三防（即防渗漏，防雨淋，防流失）。项目化粪池采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 经采取措施后，本项目对地下水和土壤的影响很小。 6、运营期环境风险影响分析 6.1主要危险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 进行本项目危险物质识别，本项目主要危险物质为工业酒精、液氨、煤油，其中工业酒精、煤油采用桶装，液氨采用瓶装，工业酒精、煤油与液氨存放于仓库中。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级中 C.1.1 公式和附录 B 中对应临界量的比值。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 表37 本项目危险物质的临界量 序号; 物质名称; 最大储存量（t）; 标准临界量（t）; q/Q值. 1; 煤油; 0.72; 2500; 0.0003. 2; 酒精; 0.8; 500; 0.0016. 3; 液氨; 0.4; 5; 0.08. 合计; 0.0819. 经上表可知，本项目主要危险物质数量与临界量比值 Q=0.0819＜1，因此，本项目环境风险潜势为 I。 6.2环境影响途径 本工程酒精、液氨、煤油储存过程中存在的环境风险主要为泄露、火灾、爆炸引发的污染问题。泄露主要是管理、使用不善导致。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花； 未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。 影响途径主要为酒精、液氨、煤油泄露可能会对周围空气、地表水、地下水及土壤造成污染。火灾、爆炸发生时产生的有害气体对周围大气环境造成不良影响。 6.3环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①液氨钢瓶存放区、煤油及酒精桶存放区严格按化学品仓库进行建设和管理，按要求配备自然通风窗和防爆通风机、消防器材等，确保出现煤油、液氨和酒精泄漏时可及时疏散泄漏气体，避免可燃气体集聚、遇明火后发生爆炸、火灾事故。 ②生产期间安排专人对液氨钢瓶存放区、酒精桶、煤油桶存放区进行定期检查，发现泄漏现象时马上停产进行处理。 ③完善企业安全管理制度和安全操作规程。建立企业生产安全、置业卫生管理机构，配备专职管理人员并明确责任。主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格，持证上岗。特种作业人员必须经过专门安全教育和技术培训，取得操作资格证书后，方准上岗。建立技术档案，做好定期检修和日常维修工作。 （2）风险应急处理措施 ①发生煤油、液氨、酒精泄漏时，迅速切断液氨、酒精来源，加强现场通风，疏散附近人群。 ②及时查明原因，提出防范措施。本着“三不放过”（即查不出原因不放过、找不出责任不放过、提不出措施不放过）的原则，及时召开事故分析会，查明原因，提出防范措施；未查明原因、采取必要的安全措施之前，不得恢复生产。 ③发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废水， 并在厂内采取导流方式将消防废水、泡沫等统一收集，而后将其交由有资质单位处理。 6.4环境风险分析结论 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，企业风险程度可以接受。 7、电磁辐射影响分析 本项目为通用、专用设备制造业项目，不涉及电磁辐射内容。 8、环保投资估算 本项目总投资5000万元，环保投资约10.6万元，占总投资0.212%。环境保护措施及投资见下表。 表38 环境保护措施投资一览表 项目; 污染源或污染物; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 焊接废气; 集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒; 1套; 2000m3/h; 3; 新建. 热处理废气; 小火炬; 1套; /; 0.5; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; /; 0.5; 新建. 废水; 生活污水; 0.5m3隔油池; 1座; 0.5m3; 0.1; 新建. 5m3化粪池; 1座; 5m3; /; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 5; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 1.0; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 4m2. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; 0.5; 新建. 总计; 10.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接工序排气筒DA001 | 颗粒物 | 安装集气罩，将焊接工序产生的颗粒物引至1台除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”，同时满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中工业焊接烟气“颗粒物排放浓度不高于10mg/m3”要求 |
|  | 热处理炉 | CO2、H2O、未裂解气氛 | 小火炬燃烧 | / |
|  | 食堂油烟排气筒DA002 | 油烟 | 油烟净化器1套 | 《河南省饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准 |
| 地表水 环境 | 厂区总排口 | COD、 NH3 -N、 SS | 隔油池+化粪 池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经厂区垃圾桶收集后和除尘器收集的粉尘定期由环卫部门清运；包装废物、废金属边角料及废金属屑、废焊材及焊渣经收集后，定期外售；废润滑油、废乳化液、废磨泥经危废暂存间收集后，定期交由具有危废处置资质的单位进行处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，液氨钢瓶存放区、煤油及酒精桶存放区严格按化学品仓库进行建设和管理，危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，选址合理，各项污染物经处理、处置后均能达标排放，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、废气、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废水、废气、噪声和固废达标排放，建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，本项目从环保的角度上看是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | +0.0008t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.00054t/a | / | 0.00054t/a | +0.00054t/a |
| 一般工业固体废物 | 废金属边角料及废金属屑 | / | / | / | 8.75t/a | / | 8.75t/a | +8.75t/a |
|  | 废焊材及焊渣 | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | +0.026t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 0.0032t/a | / | 0.0032t/a | +0.0032t/a |
|  | 包装废物 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废乳化液 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废磨泥 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | +0.09t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①