报批本

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产12万张菱镁防火板项目

建设单位（盖章）：    孟津县运海新型建材厂

编制日期：               2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产12万张菱镁防火板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-410322-04-01-832254 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王运海 | 联系方式 | 138****7826 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 洛阳 市 孟津 县（区） 平乐镇 （街道） 翟泉村8组（工业区内） |  |  |
| 地理坐标 | 东经：112度36分24.147秒，北纬：34度43分40.814秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七-56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 11.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.88 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇翟泉村8组，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月），项目所在地不属于生态红线区域。 饮用水源保护区划调查：根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，孟津区平乐镇水源地设有3眼井，具体水源保护区的范围和相关管理要求如下： 孟津区平乐镇地下水井群（共3眼井）：镇区井、平乐北二号井、平乐北三号井。一级保护区范围：镇区井外围200米的区域；平乐北二号井、平乐北三号井外围50米的区域。 本项目位于孟津区平乐镇翟泉村8组，与本项目距离最近的地下水井为镇区井，本项目距离镇区井一级保护区范围边界约3110m，因此本项目不在水源保护区范围内，符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划。本项目与平乐镇饮用水水源保护区位置关系见附图6。 文物调查： 1）汉魏故城 汉魏故城，是国家首批重点保护的36处大遗址之一，位于洛阳市东约15公里，洛阳市洛龙区与偃师区、孟津区相毗连的伊洛平原上。始建于西周初年，废弃于唐初，前后延续使用近1600年。东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代后以此作为国都，都城史长达540年以上，汉魏洛阳故城是中国所有都城遗址中，历代定都总时间最长，规模最大且保存较为完整的古城遗址。 保护范围：东至偃师区首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津区平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至伊滨区佃庄镇王圪垯村南东西一线界桩以内的区域。北界孟津区城关镇水泉村一孟津区白鹤镇牛庄村一孟津区会盟镇李家庄；西界孟津区城关镇水泉村一洛阳市瀍河区小李村南：东界孟津区与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 保护要求：在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖据等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。 2）邙山陵墓群 邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津区境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津区常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殷村一山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵群保护区分为四个区：四段（北陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉，西吾、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。 中段保护范围边界及保护要求： 中段：洛阳市北郊、孟津区境内，东汉陵区。 保护范围：北界孟律区送庄镇东立射村一孟津区会盟镇靳村；西界孟津区送庄镇东立射村一送庄镇左坡村南；东界孟津区会盟镇靳村一孟津区平乐镇半个寨；南界孟津区送庄镇左坡村南一孟津区平乐镇金村。 保护范围要求： a、文物保护单位的保护范围内禁止存放易燃、易爆、放射性、毒害、腐蚀性等危害文物安全的物品； b、在文物保护单位保护范围内进行地下采矿或其它施工时，必须采取有效措施，确保文物安全，对文物安全有影响的地带禁止爆破。 3）白马寺 白马寺古称金刚崖寺，号称“中国第一古刹”，是佛教传入中国后第一所官办寺院，它建于东汉明帝永平11年(公元68年)，距今已有近2000年的历史。现在，白马寺为国家级文物保护单位和4A级旅游景点。 保护范围及建设控制地带边界： 保护范围：东至洛阳荣康医院东墙外南北一线，西至寺院西和尚墓地西墙外南北一线，北至白马寺院北墙北100m规划道路东西一线，南至陇海铁路北侧东西一线。 建设控制地带：在文物保护范围范围东、西、北三面各外延100m。 本项目位于孟津县平乐镇翟泉村8组，位于汉魏洛阳城遗址的保护范围内，不在白马寺保护范围和建设控制地带范围内。本项目所在洛阳市基信机械制造有限公司厂区内另外三个企业孟津县平乐亿达金属制品厂、洛阳星利达热力设备有限公司及孟津县鼎睿电控设备厂均分别于2018年11月、2019年9月、2020年9月办理环评手续，且孟津县环保局已对其环境影响报告表进行批复，批复文号分别为：孟环审[2018]131号、孟环审[2019]127号、孟环告知[2020]27号。另外由于本项目主要租用原有闲置厂房进行生产，不进行土工作业，因此项目的建设对地下文物的影响较小，具体要求以文物部门的意见为准。项目与孟津县重点文物相对位置关系见附图7。 （2）环境质量底线 根据孟津区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，评价区内环境空气质量一般。 本项目生产过程使用电能，项目生产过程中锯末筛分、投料、切割等过程中产生的粉尘经覆膜高效布袋除尘器处理后达标排放；本项目生产过程中无生产废水产生，项目废水主要为生活污水，生活污水依托厂区已建的化粪池收集后，定期清掏用于周边农田施肥；本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目排放的颗粒物在孟津区区域内进行等量替代，不新增大气污染物的排放量，因此项目建设不会增加区域环境压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约2万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本次依据孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析。 表1 孟津区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 大气环境重点管控区; 空间布局约束：. 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、橡胶、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本工程为其他建筑材料制造项目，项目位于孟津区平乐镇翟泉村，距离本项目最近的敏感点为项目北侧10m洛阳佳林学校，且不属于制药、橡胶、饲料等易产生恶臭气体的生产项目。; 相符. 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括有色、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。; 本项目属于新建其他建筑材料制造项目，项目无生产废水产生，项目生产过程中产生的污染物主要为颗粒物，排放量较小，不属于高排放、高污染物项目，项目无重金属、持久性有机污染物产生。; 相符. 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目位于孟津县平乐镇翟泉村，不在城镇居民区等人口集中区域，且本项目不属于畜禽养殖场、养殖小区项目。; 不涉及. 污染物排放管控：. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目位于重点管控单元。本项目属于新建项目，锯末筛分、投料、切割等过程中产生的粉尘经覆膜高效布袋除尘器处理后达标排放。项目的建设符合重点管理单元污染物排放管控要求，且项目产生的颗粒物在孟津区区域内进行等量替代。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 2.1《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目为其他建筑材料制造项目，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目；项目所用的生产设备主要为菱镁板生产线、切割机、粉碎机、砂光机等，均不属于淘汰落后的设备及工艺。且项目已于2021年8月17日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2108-410322-04-01-832254（详见附件2）。因此，项目符合国家产业政策。 2.2《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 洛阳市污染防治攻坚战领导小组于2021年5月13日印发了《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表2 项目与洛环攻坚[2021]5号符合性分析 洛环攻坚[2021]5号; 本项目情况; 符合性. 严格环境准入（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放建设项目，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打压的高压态势。; 本项目属于其他建筑材料制造行业，不属于左列高耗能、高排放项目和能过剩的产业项目。且本项目已经孟津县发展和改革委员会同意备案。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线，环境质量底线、资源利用上线和生态环境准人清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 项目实施符合“三线一单”管控要求，符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单，根据表3分析，本项目可达到绩效分级通用行业B级要求。; 符合. 由以上分析可知，本项目符合《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）的相关要求。 2.3企业绩效分级相符性分析 按《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]5号）文件要求，结合企业实际分级评级情况，本次项目应按涉PM通用行业基本要求进行建设。 本项目属于C3039其他建筑材料制造，按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021那边修订版）中涉PM行业基础要求内容，本项目企业绩效分级相关指标分析如下表所示。 表3 涉PM通用行业绩效分级指标相符性分析 基础指标要求; 基本要求内容; 本项目相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目原辅材料（氯化镁、氧化镁、锯末等）进厂时均为密闭袋装，进厂后直接用在车间内卸载至车间内原料暂存区，不在厂区内空地进行临时堆存。符合绩效分级指标要求。. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目拟在1#车间东北角设置一间危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，符合指标要求。. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目氯化镁、氧化镁、锯末等原料进行均为密闭袋装粉状、粒装料，项目原料暂存于车间内暂存区，物料厂区内转送采用叉车、升降机，项目搅拌机上方设置集气罩收集下料过程产生的粉尘。符合指标要求。. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目原料卸料口上方设置集气罩手机卸料过程产生的粉尘，项目拟设置专人每天对生产车间进行打扫，保证车间内无粉尘堆积，亦无粉尘外逸。符合指标要求。. 工艺过程; 各种物料粉碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。粉碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目拟设置专人每天对生产车间进行打扫，保证车间内无粉尘堆积，亦无粉尘外逸。符合指标要求。. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（B级100%）。; 项目建成后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输；项目厂区拟设置1台国三以上的叉车，对厂区内物料进行转移。. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 企业日进出货物量小于150吨，项目建成后，企业按照要求建立电子台账记录厂区进厂车辆信息。. 环境管理要求; 环保档案齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 环评建议企业在项目建成后按要求完成排污许可证，并制定相应的环境管理制度，废气治理设施运行管理规程等，且本环评已制定相关污染物的自行检测方案，项目建成后企业按要求频次完成自行检测。. 台帐记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的）。; 项目建成后，企业按左列要求记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，原辅材料消耗记录，固废、危废处理记录等。. 人员配置：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业建成后，设专人对厂区安全环保方面进行管理，并定期参加环保培训等。. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。符合指标要求。. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目投料、切割、粉碎等过程产生的粉尘经覆膜高效布袋除尘器处理后排放，覆膜高效布袋除尘器下方设置密闭卸灰口，建设单位定期通过气力输送方式进行卸灰，产生的除尘灰经袋装后回用于生产，不外排。符合指标要求。. 用电量/视频监控; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目建成后按要求安装用电监控设施，并于生态环境部门用电监管平台联网。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目租用洛阳市基信机械制造有限公司闲置厂房进行建设，项目厂区内无裸露土地，拟设专人每天对厂区进行清扫。符合指标要求。. 排放限值; 其他工序-PM排放浓度限值执行10mg/m3。; 本项目厂区排气筒排放浓度均小于10mg/m3，满足指标要求。. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 菱镁版具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点，可以直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯性、可钉、可锯、可粘，装修方便，是种新型不燃性装饰材料，主要用于移动式活动房地板、烟道板、装饰板等，具有广阔的市场前景。 孟津县运海新型建材厂于2021年5月12日注册成立，法人代表王运海，公司统一社会信用代码为92410322MA9GTJWCXF，拟投资400万元洛阳市孟津区平乐镇翟泉村8组（工业区内）建设年产12万张菱镁防火板项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺设备和产品内容均不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，且项目已于2021年8月17日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2108-410322-04-01-832254（详见附件2）。因此，项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30；56、砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的其他建筑材料制造；因此，按要求应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于河南省洛阳市孟津区平乐镇翟泉村8组（工业区内），项目租用洛阳市基信机械制造有限公司闲置厂房进行建设，本项目生产车间总占地面积为1500平方米。 根据洛阳市基信机械制造有限公司集体土地使用证（孟集用（2000）第零玖壹号），具体文件见附件5，本项目用地性质为工业用地。项目所在厂区北侧为洛阳佳林学校，东侧临路，南侧为河南省鑫龙轴承有限公司，西侧为锦华驾校。距离本项目最近的敏感点为项目北侧洛阳佳林学校，距离约10m。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况及敏感目标图见附图5。 3、工程主要建设内容 本项目建设地点位于河南省洛阳市孟津区平乐镇翟泉村8组（工业区内），本项目生产车间总占地面积为1500平方米。项目基本情况见表4，主要建设内容见表5。 表4 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 孟津县运海新型建材厂. 统一社会信用代码; 92410322MA9GTJWCXF. 项目名称; 年产12万张菱镁防火板项目. 工程性质; 新建. 建设地点; 河南省洛阳市孟津区平乐镇翟泉村8组（工业区内）. 土地性质; 工业用地. 中心点地理坐标; 东经：112度36分24.147秒，北纬：34度43分40.814秒. 产品生产规模; 年产12万张菱镁防火板. 生产工艺; 外购原料（氧化镁、氯化镁、锯末等）-混合搅拌-压板成型-装架-凝固-脱模-自然养护-切割-（砂光）-检验包装-销售。. 项目组成; 生产设施：1#生产车间（840m2）、2#生产车间（500m2）、粉碎、切割间60m2、产品养护间100m2。 公辅设施：办公室； 环保设施：覆膜高效布袋除尘器（3套）、化粪池、一般固废暂存区、危险废物暂存间。. 占地面积; 1500平方米。. 工程投资; 400万元，其中环保投资11.5万元。. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班工作8小时。. 劳动定员; 15人，其中管理人员2人，技术人员3人，生产人员10人。. 表5 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1层砖混结构，建筑面积840m2，1#生产线的生产生产加工区。; 租用现有. 2#生产车间; 1层砖混结构，建筑面积500m2，2#生产线的生产生产加工区。; 租用现有. 切割粉碎间; 1层钢结构，建筑面积60m2，用于1#车间产品切割及边角料粉碎。; 租用现有. 产品养护间; 1层钢结构，建筑面积100m2，用于产品固化养护。; 租用现有. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内，建筑面积15m2。; 租用现有. 公用工程; 供电; 来自孟津区平乐镇市政电网。; /. 供水; 来自孟津区平乐镇翟泉村自来水管网。; /. 排水; 项目无生产废水排放。职工生活污水经化粪池暂存处理后，定期清运肥田。; /. 供暖、制冷; 无集中供热及制冷设施，采用分体式空调供暖和制冷。; /. 环保工程; 覆膜高效布袋除尘器; 共3套，1套用于处理切割、粉碎工序产生的粉尘、1套用于1#生产车间投料、砂光工序产生的粉尘，1套用于2#生产车间锯末筛分、切割、投料工序产生的粉尘。; 新建. 化粪池; 共1座，容积为10m3，三格化粪池，用于职工生活污水的收集暂存。; 新建. 一般固废暂存区; 共1座，位于生产车间内，占地面积为10m2，用于不合格品、废包装物等一般固体废物的收集和临时储存。; 新建. 危险废物暂存间; 共1座，位于拉丝车间南侧，占地面积为5m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 新建. 4、产品方案及生产规模 本项目生产规模为年产菱镁防火板12万张（其中1#车间6万张，2#车间6万张），菱镁板可作为新型建筑材料用于移动式活动房地板、烟道板、装饰板等。具体产品规格及产量见表6，根据企业提供资料，项目1#车间菱镁板的质量约为11.7kg/张，1#车间菱镁板的质量约为13.3kg/张，则项目年产菱镁防火板1500吨。 表6 产品方案及生产规模 序号; 车间名称; 产品名称; 规格/型号; 生产规模. 1; 1#车间; 菱镁防火板; 2.4m×1.2m×1.3cm; 6万张/a（约700t）. 2; 2#车间; 3.0m×1.2m×1.5cm; 6万张/a（约800t）. 合计; 12万张/a（约1500t）. 5、主要生产设备 本项目生产设备见下表。 表7 主要生产设备一览表 车间名称; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1#生产车间; 菱镁板生产线; Bmb1200型; 条; 1; /. 其 中 包 括; 搅拌机; 250kg; 台; 1; 用来混合各种物料，使其搅拌均匀. 50kg; 台; 2. 升降机; SC200/200; 台; 4; 用于上料. 制版成型机; /; 台; 1; 含自动上浆、自动铺布、自动摊平、一次成型工艺. 砂光机; R-RP1300; 台; 1; 用于成品抛光. 2#生产车间; 菱镁板生产线; Bmb1200型; 条; 1; /. 其 中 包 括; 搅拌机; 50kg; 台; 2; 用来混合各种物料，使其搅拌均匀. 升降机; SC200/200; 台; 2; /. 制版成型机; /; 台; 1; 含自动上浆、自动铺布、自动摊平、一次成型工艺. 切割机; CG1-30B; 台; 1; 对成型后的板材按指定规格进行切割. 锯末筛分机; KL220型; 台; 1; 用于原料锯末筛分. 切割 粉碎间; 切割机; CG1-30B; 台; 1; 对成型后的板材按指定规格进行切割. 锤式粉碎机; D-750型; 台; 1; 用于不合格产品的粉碎. /; 叉车; /; 辆; 2; 用于厂区内物料转运. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表8 主要原辅材料及动力消耗 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 主要原辅材料; 氧化镁; t/a; 600; 小于2μm，粉末状，袋装. 氯化镁; t/a; 600; 片状（3cm），袋装. 锯末; t/a; 120; 小于2.25mm，粉末状，袋装. 钙粉; t/a; 30; 600目，粉末状，袋装. 纸石; t/a; 3; EPS泡沫小颗粒. 无纺布; t/a; 6; 1.3m宽，100m长卷装. 玻璃纤维布; t/a; 12; 1.3m宽，100m长卷装. 脱模剂; t/a; 0.5; 水性脱模剂，用于板材脱模. 压板模具; t/a; 600; PVC材质. 动力能源; 电; 104kwh/a; 20; 平乐镇电网. 新水; m3/a; 180; 翟泉村自来水管网. 原料材料性质： ①氯化镁：化学式MgCl2，氯化镁纯品为无色单斜结晶，工业品通常呈黄褐色有苦咸味。容易吸湿，溶于水100℃时失去2分子结晶水。常温下其水溶液呈中性。在110℃开始失去部分氯化氢而分解，强热转为氧氯化物，当急速加热时约118℃分解。溶于水和乙醇。 ②氧化镁：常温下是白色固体。氧化镁有高度耐火绝缘性能，容易吸收水分和二氧化碳逐渐成为碱式碳酸镁。分为轻质氧化镁和重质氧化镁两种。轻质体积疏松，为白色无定型粉末。无臭无味无毒。重质体积紧密，为白色或米黄色粉末。与氯化镁溶液混合易胶凝硬化。 ③玻璃纤维布：玻璃纤维布是用玻璃纤维织成的织物。具有防水、防火、耐酸碱、抗腐蚀等性能，主要用作绝缘材料、玻璃钢的增强材料、化学品过滤布、高压蒸汽绝热材料、防火制品、高弹性传动带、建筑材料和贴墙布等。玻璃质脆，较粗的玻璃纤维织造时容易折断，所以一般用于织制玻纤布的纤维直径为3~15.5微米。 ④脱模剂：本品为水性脱模剂，产品为红褐色，稀释后为白色，pH为6~8，密度为0.86~0.91；产品成膜时间快，脱模后即可生产无需等待；无毒、无异味、无腐蚀、无刺激性气体。适用于ABS或聚苯系等模具模板，可增加制品表面的光洁度。符合严格的环保要求。产品贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期36个月以上，按非危险品类标准储运。产品涂于PVC压板模具上，全部附着于菱镁板上，无废物产生。 ⑤钙粉：钙粉俗称石灰石、石粉，是一种化合物，主要成分是是CaCO3，呈弱碱性，溶于水，溶于酸。广泛应用于造纸、塑胶、塑胶薄膜、化纤、橡胶、胶粘剂、密封剂、日用化工、化妆品、建材、涂料、油漆、油墨、油灰、封蜡、腻子、毡层包装、医药、食品（如口香糖、巧克力）、饲料中，其作用有：增加产品体积、降低成本，改善加工性能（如调节粘度、流变性能、硫化性能），提高尺寸稳定性，补强或半补强，提高印刷性能，提高物理性能（如耐热性、消光性、耐磨性、阻燃性、白度、光泽度）等。 ⑥纸石：纸石为白色圆形泡沫小颗粒，无静电、无气味、无响声、手感好、无毒、可阻燃、粒径均匀。是一种具有高强缓冲、抗震能力的新型环保发泡材料它柔韧、质轻，富有弹性，能通过弯曲来吸收和分散外来的撞击力，达到缓冲的效果。同时具有保温、防潮、隔热、隔音、防摩擦、抗老化、耐腐蚀等一系列优越的使用特性。除用于包装外，还可能用于建筑，机电工程等广泛领域。良好的抗冲击性和缓冲效果的不变性等等优点使得其广泛运用于高档家具、家用电器、仪器仪表工艺礼品、木制品、玻璃陶瓷、建筑防水、地毯夹层、隔音、旅游箱包、精密零配件、各种管道保温等领域。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员2人，技术人员3人，生产工人10人，均不在厂区食宿。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目给水由平乐镇翟泉村自来水管网集中供给，水质、水量可满足本项目生活使用。 本项目用水主要为氯化镁配置用水及职工生活用水。 氯化镁配置用水：项目首先需要配置氯化镁溶液，配置的氯化镁溶液浓度为20%，项目年用氯化镁600t，则配置溶液用水量约为2400m3/a（8m3/d），此部分用水全部进入半成品中，最后晾晒养护挥发到空气中，此过程无废水产生。 本项目用水仅为生活用水，本项目劳动定员为15人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，则职工生活用水量为0.6m3/d，年生活用水量为180m3。 （2）排水 本项目无生产废水产生及外排。废水主要是职工的生活污水，生活污水依托厂区现有化粪池暂存处理后定期清掏肥田。 本项目水平衡见下图。 图1 本项目水平衡图 （单位：m3/a） （3）供电 本项目供电由孟津区平乐镇市政电网集中供给，年用电量为2.0万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为菱镁防火板生产项目，项目1#车间及2#车间生产产品用途不一样，生产工艺略有不同，具体生产工艺流程及产污环节如下： 1#车间工艺流程 图2 项目1#车间生产工艺流程图 1#车间工艺流程简述： 原料进厂：项目外购原料氯化镁（片状袋装固体）、氧化镁（粉末状袋装固体）、钙粉（粉末状袋装固体）、纸石（颗粒状袋装固体），由汽车运输进厂后，在车间内卸载堆放在原料暂存区备用。 氯化镁溶液配制：将氯化镁（片状）倒入车间外氯化镁溶解池内，按比例将氯化镁溶解成20%的氯化镁溶液（氯化镁与水的配比为1:4）。 混合搅拌：本项目1#车间菱镁板生产线配备三台搅拌机，位于制版机上方，料浆制作工序：首先先将氧化镁、钙粉、纸石破袋后按比例称重后放在提升机上，将各物料倒入搅拌机内，同时用泵将车间外氯化镁溶解池内的氯化镁溶液抽至搅拌机内，然后将进料口加盖，搅拌时加料口密闭，搅拌时间为3~5min。此过程产生的污染物主要为搅拌机进料过程产生的粉尘及提升机、搅拌机运行产生的设备噪声。 压板成型、装架：项目外协制作的PVC材质的压板模具，规格为：长2.4m×宽1.2m。压板时，先在模具上使用毛滚筒刷一层脱模剂（项目使用脱模剂为水性脱模剂），再在模具内铺上一层无纺布，再铺上一层玻璃纤维布，然后将混合池内搅拌混合均匀的料浆通过搅拌机下方放料口放料至全自动压板输送机的模具内，设备自带辊压机将料浆辊压平整，然后加盖一层玻璃纤维布，再放一层料浆并辊压平整，最后再在上方铺上一层玻璃纤维布和一层无纺布。摊铺完成后连同模具一并输送至铁托架。此过程产生的污染物主要设备运行噪声。 凝固：铁托架整齐有序的放置在养护间内，根据当时的气温，半成品大致需要5~8h外层可初凝固，达到脱模条件。 脱模：凝固完成后，半成品已经与模具分离，人工将晒干后的产品从模具上取出来，此过程不需要任何设备。 自然养护：根据客户需求，部分产品需要在养护间内进行自然养护，养护时间约为1~3天不等。 切割：使用叉车将木托架上的半成品运输至切割车间，使用全自动纵向横向切割机切割成客户所需的产品，切割边角料、次品使用粉碎机粉碎后回用于生产。此过程产生的污染物主要为切割、粉碎过程产生的粉尘及设备运行噪声。 砂光：切割完成的防火板放入砂光机，对表面比较糙的地方进行磨砂抛光，使其变得光滑。此过程产生的污染物主要为砂光过程产生的粉尘及设备运行噪声。 检验、打包入库：切割完成后由人工使用度量工具检验尺寸，检验合格后人工使用打包带捆扎成捆，由叉车运入产品库房待售。 2#车间工艺流程 图3 项目2#车间生产工艺流程图 2#车间工艺流程简述： 原料进厂：项目外购原料氯化镁（片状袋装固体）、氧化镁（粉末状袋装固体）、钙粉（粉末状袋装固体）、纸石（颗粒状袋装固体）、锯末（颗粒状吨包装固体），由汽车运输进厂后，在车间内卸载堆放在原料暂存区备用。 氯化镁溶液配制：将氯化镁（片状）倒入车间外氯化镁溶解池内，按比例将氯化镁溶解成20%的氯化镁溶液（氯化镁与水的配比为1:4）。 锯末筛分：原料锯末为散装物料，到厂后需对锯末进行筛分，除去其中杂物及大块物料，筛分后的锯末装入编织袋中分类堆存在2#车间锯末堆存区备用。锯末筛分采用的是人工将外购的袋装锯末揉入锯末筛分机中进行筛选，筛网孔径为8目（2.25mm）~10目（1.8mm）。此过程产生的污染物主要为锯末筛分产生的粉尘、杂物及设备运行噪声。 混合搅拌：本项目2#车间菱镁板生产线配备两台搅拌机，位于制版机上方，料浆制作工序：首先先将氧化镁、钙粉、纸石破袋后和锯末一起按比例称重后放在提升机上，将各物料倒入搅拌机内，同时用泵将车间外氯化镁溶解池内的氯化镁溶液抽至搅拌机内，然后将进料口加盖，搅拌时加料口密闭，搅拌时间为3~5min。此过程产生的污染物主要为搅拌机进料过程产生的粉尘及提升机、搅拌机运行产生的设备噪声。 压板成型、装架：项目外协制作的PVC材质的压板模具，规格为：长3.0m×宽1.2m。压板时，先在模具上使用毛滚筒刷一层脱模剂（项目使用的脱模剂为水性脱模剂），再在模具内铺上一层无纺布，再铺上一层玻璃纤维布，然后将混合池内搅拌混合均匀的料浆通过搅拌机下方放料口放料至全自动压板输送机的模具内，设备自带辊压机将料浆辊压平整，然后在上方铺上一层玻璃纤维布和一层无纺布。摊铺完成后连同模具一并输送至铁托架。此过程产生的污染物主要设备运行噪声。 凝固：铁托架整齐有序的放置在养护间内，根据当时的气温，半成品大致需要5~8h外层可初凝固，达到脱模条件。 脱模：凝固完成后，半成品已经与模具分离，人工将晒干后的产品从模具上取出来，此过程不需要任何设备。 自然养护：根据客户需求，部分产品需要在养护间内进行自然养护，养护时间约为1~3天不等。 切割：使用叉车将木托架上的半成品运输至2#车间切割区，使用全自动纵向横向切割机切割成客户所需的产品，切割边角料、次品经叉车输送至1#车间北侧切割粉碎车间，使用粉碎机将边角料粉碎后回用于生产。此过程产生的污染物主要为切割、粉碎过程产生的粉尘及设备运行噪声。 检验、打包入库：切割完成后由人工使用度量工具检验尺寸，检验合格后人工使用打包带捆扎成捆，由叉车运入产品库房待售。 主要污染工序： 本项目生产过程中产生的污染物主要为锯末筛分、物料投料、切割、粉碎、砂光过程产生的粉尘，生活污水及废边角料等少量固体废物。其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表9 本项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染工序/污染源; 污染物; 预防措施. 废气; 1#车间投料粉尘; 颗粒物; 通过集气罩收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒（DA001）排放。. 1#车间砂光. 切割; 颗粒物; 通过集气罩收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒（DA002）排放。. 粉碎. 2#车间锯末筛分; 颗粒物; 通过集气罩收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒（DA003）排放。. 2#车间投料粉尘. 2#车间切割. 物料装卸、输送、装运过程; 颗粒物; 原料袋装进厂，物料装卸、输送、转运均在车间内进行，原料不得在车间外堆存、装卸。. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 化粪池（10m3）收集暂存后清掏肥田，不外排。. 噪声; 设备噪声; 噪声; 二次密闭、厂房隔声、距离衰减。. 固废; 切割; 废边角料; 一般固废; 经粉碎后回用于生产，不外排。. 锯末筛分; 废杂物; 一般固废; 收集后外售废品收购站，不外排。. 原料进厂; 废包装袋; 一般固废. 废气处理; 除尘器除尘灰; 一般固废; 经收集后回用于生产，不外排。. 机械设备维护; 废润滑油; 危险废物HW08 900-214-08; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 定期清运至垃圾填埋场填埋. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设地点位于河南省洛阳市孟津区平乐镇翟泉村8组（工业区内），项目租用洛阳市基信机械制造有限公司闲置厂房进行建设。因此，本项目不存在原有污染情况。 根据现场勘查，项目所在厂区内除本项目外，另外还有孟津县平乐亿达金属制品厂、洛阳星利达热力设备有限公司及孟津县鼎睿电控设备厂。 孟津县平乐亿达金属制品厂于2018年委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制完成《年加工金属门框5000个、金属器具箱柜3000个项目环境影响报告表》，孟津县环保局于2018年11月对该项目进行批复，批复文号为：孟环审[2018]131号。 孟津县鼎睿电控设备厂于2019年委托湖北黄环环保科技有限公司编制完成《孟津县鼎睿电控设备厂年组装高中频加热电炉30套建设项目环境影响报告表》，孟津县环保局于2019年9月对该项目进行批复，批复文号为：孟环审[2019]127号。 洛阳星利达热力设备有限公司于2020年委托河南泰悦环保科技有限公司编制完成《洛阳星利达热力设备有限公司年产1000件非标准配件及1500吨整体型螺旋翅片管项目环境影响报告表》，孟津县环保局于2020年9月对该项目进行告知承诺制审批申请的批复，批复文号为：孟环告知[2020]27号。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表10。 表10 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.75; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、O3的日最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表11 孟津区2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 76; 70; 108.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 111; 160; 69.37; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，通过《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》、《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，洛阳市全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量明显改善，环境风险得到有效管控，全市生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽洛阳目标基本实现打下坚实基础。 2、声环境质量现状 为了解厂址周围声环境质量状况，对项目东厂界、西厂界、北厂界及项目北侧洛阳佳林学校声环境进行了现状监测。监测结果统计见下表。 表12 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 昼间监测值; 达标分析; 夜间监测值; 达标分析; 执行标准. 东厂界; 52.6~53.8; 达标; 41.5~42.3; 达标; 昼60，夜50. 西厂界; 51.4~54.6; 达标; 41.1~42.3; 达标; 昼60，夜50. 北厂界; 52.3~52.8; 达标; 41.6~42.5; 达标; 昼55，夜45. 洛阳佳林学校; 52.5~53.8; 达标; 42.1~42.4; 达标; 昼55，夜45. 备注：南厂界与其他企业共厂界，现状不具备监测条件；. 由以上监测结果可知，本项目东、西厂界及噪声现状监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目北厂界及项目北侧洛阳佳林学校噪声现状值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 3、地表水环境质量现状 为了解洛河水质现状，本评价引用洛阳市环境监测站公开发布的2020年1-12月份洛阳市环境监测月报中白马寺断面的监测数据（http://www.lyhbj.gov.cn/news/show_45122.html）。本次所选监测因子为COD、氨氮、总磷。 依据《洛阳市2020年水污染防治攻坚战》（洛环攻坚[2020]3号）中2020年地表水环境质量目标规划表，洛河白马寺断面按照III类水体标准考核，水质标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类水体标准执行。监测结果见下表。 表13 洛河水环境现质量状监测结果 监测点位; 监测因子 采样时间; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 洛河-白马寺断面; 1月; 19; 0.692; 0.098. 2月; 17; 2.084; 0.1025. 3月; 14; 0.4205; 0.087. 4月; 17; 0.63; 0.128. 5月; 18; 0.474; 0.089. 6月; 25; 0.318; 0.151. 7月; 17; 0.2465; 0.1225. 8月; 19; 0.376; 0.126. 9月; 17; 0.363; 0.131. 10月; 14; 0.2815; 0.1075. 11月; 14; 0.3695; 0.09. 12月; 17; 0.5505; 0.0695. 平均值; 17.09; 0.5671; 0.1085. 标准值; ≤20; ≤1; ≤0.2. 标准指数; 0.7~1.25; 0.2465~2.084; 0.0695~0.131. 超标率%; 8.33; 8.33; 0. 最大超标倍数; 1.25; 2.084; /. 根据监测结果可知，洛河白马寺断面2020年有部分月份出现超标现象，主要是白马寺沿河两岸部分生活污水排放所致。 目前洛阳市正在加大洛河各排污口排查力度，督促中州渠人工湿地提标改造进度，加强对所接纳水体的白马寺镇污水处理厂及沿岸企业所排废水水质的检查。为改善水环境质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚【2020】3号）文，提出全市地表水国、省重点监控的7个断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到100%，其中伊河潭头、洛河长水、汝河紫罗山断面水质保持或优于Ⅱ类；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到100%，其中伊河鸣皋断面水质到达或优于Ⅱ类。主要任务包括：（一）持续实施饮用水源地保护专项规划、（二）全面消除城市黑臭水体、（三）持续实施河流清洁行动、（四）深入推进农村污染防治、（五）做好黄河流域水生态环境保护工作、（六）做好水生态环境管理基础工作、（七）统筹推进其他各项水污染防治工作。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计洛河水质将得到有效改善。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查情况，项目选址周边为工业企业或农田，结合项目生产情况，确定本次评价环境保护目标情况见下表。 表14 主要环境保护目标 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 洛阳佳林 学校; 北; 10; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 学校. 二; 声环境保护目标. 洛阳佳林 学校; 北; 10; 500; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准; 学校. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 排放浓度; 排放速率; 监控点; 浓度. 颗粒物; 15m; 120mg/m3; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 2、河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值执行10mg/m3。 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类。 1类：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)； 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为职工生活污水，其中列入总量控制的污染物为COD和氨氮，根据核算，本项目生活污水产生量为144m3/a，其中污染物产生量为COD0.0403t/a，氨氮0.0042t/a。依托厂区现有化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，因此本项目无需申请COD、氨氮的总量指标。 本项目生产过程中颗粒物的排放量为0.1708t/a，颗粒物可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减。洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目已于2020年实施关停，工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨、烟粉尘245吨、挥发性有机物920.44吨。 本项目新增排放的大气污染物可从洛阳榕拓焦化有限责任公司减排量中进行替代削减，不增加区域大气污染物排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成厂房建设，后续施工活动主要为生产设备的进场安装调试及配套环保设施的完善等，无土建工程，施工期主要影响主要是生产设备安装过程中产生的设备安装噪声和废弃材料等。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站，因此施工过程中产生的固体废物均得到合理处置。 施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 工程废气污染物排放情况统计见下表。 表15 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 年排放小时数; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 1#生产车间; 投料、砂光机; 物料投料、砂光; 颗粒物; 0.3938; 58.33; 有组织; 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。; 是; 5.83; 0.04; 0.0394; 900h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 切割、粉碎间; 切割机、粉碎机; 切割、粉碎; 颗粒物; 0.522; 68.24; 有组织; 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。; 是; 6.82; 0.06; 0.0522; 900h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 2#生产车间; 投料、砂光机; 物料投料、砂光; 颗粒物; 0.5195; 123.69; 有组织; 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率95%）后通过15m排气筒排放。; 是; 6.18; 0.02; 0.0260; 1200h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 车间未收集到的颗粒物; 0.1595; /; 无组织; /; /; /; 0.05; 0.0638; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 由上表可知，本项目1#生产车间废气排放口（DA001）、切割粉碎车间废气排放口（DA002）、2#生产车间废气排放口（DA003）颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（120mg/m3），同时可以满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 1.2 废气源强核算 （1）锯末筛分粉尘 本项目锯末筛分工序会产生少量粉尘，本项目锯末筛分工序粉尘产生量参照《第二次全国污染物普查产排污系数手册》中生物质致密成型燃料加工行业木屑等生物质原料筛分过程产尘系数，即0.669kg/t产品，本项目锯末年用量为120t，则此过程粉尘产生量为0.08t/a。 （2）投料粉尘 项目需要将各种原材料进行混合搅拌，混合搅拌过程设置在密闭搅拌机内进行，在投料过程中，项目大部分原材料为粉状材料，故会有部分粉尘产生，其表征污染物为颗粒物。 根据《工业源产排污核算方法和系数手册》轻质建筑材料制品业产排污系数表，搅拌粉尘产污系数取0.325kg/t-产品，本项目1#车间产品产量为700t/a，2#车间产品产量为800t/a，则本项目1#车间搅拌工序投料粉尘产生量为0.2275t/a，2#车间搅拌工序投料粉尘产生量为0.26t/a。 （3）切割粉尘 项目生产完成后，需根据客户要求尺寸对产品进行切割，切割工序会产生少量粉尘，本项目参考《美国环保局-空气污染排放和控制手册》中纤维板切割过程的颗粒物排放系数，每生产1t纤维板，产生的颗粒物为0.3kg。 根据建设单位提供资料，本项目1#车间产品产量为700t，项目2#车间产品产量为800t，则本项目切割粉碎车间切割过程粉尘产生量为0.21t/a。2#生产车间切割过程粉尘产生量为0.24t/a。 （4）砂光粉尘 项目1#车间需要对产品板材进行砂光，本项目参考《美国环保局-空气污染排放和控制手册》中纤维板打磨制造过程中颗粒物的排放系数，每生产1t纤维板，产生的颗粒物为0.3kg。则本项目1#车间板材砂光过程粉尘产生量为0.21t/a。 （5）粉碎粉尘 项目切割工序会产生少量的边角料，经粉碎机粉碎后可回用于生产。根据建设单位提供资料，边角料产生量约为加工量的6%，项目板材成型后总量约为1500t/a，均需经切割加工，则边角料产生量为90t/a。 根据《工业源产排污核算方法和系数手册》轻质建筑材料制品业产排污系数表，粉碎工序产污系数取4.08kg/t-产品，项目粉碎切割车间粉碎工序产品产量为90t/a，则粉碎切割车间粉碎工序粉尘产生量为0.3672t/a。 1.3 废气收集排放情况 针对项目生产过程中产生的废气，项目拟在1#车间设置1台覆膜高效布袋除尘器主要处理1#车间投料、砂光过程产生的粉尘，在切割粉碎车间设置1台覆膜高效布袋除尘器处理板材切割、边角料粉碎过程产生的粉尘，2#车间设置1台覆膜高效布袋除尘器处理2#车间锯末筛分、投料、板材切割过程产生粉尘。 具体建设措施为：（1）在搅拌机上方设置集气罩，集气罩罩口位于搅拌机上方60cm处，集气罩下方设置软帘，遮盖住搅拌机进料口，单个集气罩面积设置为1m×1m=1m2，本项目1#车间共设置3台搅拌机，则1#车间搅拌机上方集气罩总面积为3m2；2#车间共设置2台搅拌机，则2#车间搅拌机上方集气罩总面积为2m2；（2）将项目1#生产线所用切割机放置在切割粉碎车间内，对车间进行全封闭，切割机上方设置1.5m×1.5m大小集气罩，集气罩下方三侧使用彩钢板进行密闭，因此，本项目切割粉碎车间切割机上方集气罩面积为2.25m2，项目2#车间切割机上方设置集气罩，集气罩面积为1.5m×1.5m=2.25m2，集气罩罩口边缘位于切割机上方60cm处；（3）项目所用粉碎机位于切割粉碎间内，并将粉碎机设置于地下，地面上方设置彩钢板对切割机所在地三侧进行密闭，另外一侧设置软帘，顶部设置集气罩对粉碎过程产生的粉尘进行收集，粉碎工序集气罩面积为1.2m×1.2m=1.44m2；（4）项目砂光机放置于1#车间南侧，砂光机上方设置集气罩，集气罩罩口位于砂光机上方60cm处，集气罩面积为1m×1m=1m2；（5）项目锯末筛分工序位于2#车间东侧，项目拟将锯末筛分机设置所在区域进行二次密闭，并在锯末筛分机上方设置集气罩，集气罩罩口位于锯末筛分机上方60cm处，集气罩面积为1m×1m=1m2。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式计算项目各工段集气罩需要风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；1#车间砂光、2#车间切割工段取0.6m，搅拌、1#车间切割、粉碎工段、2#车间锯末筛分工段取0m（搅拌机上方设置软帘，切割、粉碎、锯末筛分工序进行二次密闭）。 A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m /s。 经计算得，项目1#车间覆膜高效布袋除尘器所需风量为6156m3/h，考虑风管及环保设施风阻，风量以计算风量的1.2倍进行计算，则1#车间覆膜高效布袋除尘器总风量取7000m3/h；项目切割粉碎车间覆膜高效布袋除尘器所需风量为2988.9m3/h，考虑风管及环保设施风阻，风量以计算风量的1.2倍进行计算，则切割粉碎车间覆膜高效布袋除尘器总风量取3500m3/h；项目2#车间覆膜高效布袋除尘器所需风量为7168.5m3/h，考虑风管及环保设施风阻，风量以计算风量的1.2倍进行计算，则2#车间覆膜高效布袋除尘器总风量取8500m3/h。 ①1#车间粉尘产排情况： 本项目1#车间粉尘产生总量为0.4375t/a，根据建设单位提供资料，项目1#车间搅拌机投料工序年工作时长为600h，砂光工序年工作时长为900h，则1#车间有组织颗粒物产生量为0.3938t/a，产生速率为0.44kg/h，产生浓度为58.33mg/m3，经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放，则1#车间颗粒物有组织排放量为0.0394t/a，有组织排放速率为0.04kg/h，有组织排放浓度为5.83mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（120mg/m3），同时可以满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 本项目1#车间无组织粉尘产生量为0.0438t/a，通过车间自然沉降后排放，去除效率取60%，则本项目1#车间粉尘无组织排放量为0.0175t/a，排放速率0.02kg/h。 ②粉碎切割车间粉尘产排情况： 本项目粉碎切割车间粉尘产生总量为0.5772t/a，根据建设单位提供资料，项目切割机年工作时长为1200h，粉碎机年工作时长为500h，则项目粉碎切割车间有组织颗粒物产生量为0.5195t/a，产生速率为0.43kg/h，产生浓度为123.69mg/m3，经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率95%）后通过15m排气筒排放，则粉碎切割车间颗粒物有组织排放量为0.026t/a，有组织排放速率为0.02kg/h，有组织排放浓度为6.18mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（120mg/m3），同时可以满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 本项目粉碎切割车间无组织粉尘产生量为0.0577t/a，通过车间自然沉降后排放，去除效率取60%，则本项目粉碎切割车间粉尘无组织排放量为0.0231t/a，排放速率0.0192kg/h。 ③2#车间产排情况： 本项目2#车间粉尘产生总量为0.58t/a，根据建设单位提供资料，项目2#车间投料工序年工作时长为500h，锯末筛分工序年工作时长为600h，切割工序年工作时长为900h，则2#车间有组织颗粒物产生量为0.522t/a，产生速率为0.58kg/h，产生浓度为68.24mg/m3，经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放，则2#车间颗粒物有组织排放量为0.0522t/a，有组织排放速率为0.06kg/h，有组织排放浓度为6.82mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（120mg/m3），同时可以满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 本项目2#车间无组织粉尘产生量为0.058t/a，通过车间自然沉降后排放，去除效率取60%，则本项目2#车间粉尘无组织排放量为0.0232t/a，排放速率0.03kg/h。 1.4废气排放口基本情况 本项目共设置3个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 表16 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 1#生产车间废气排放口; 一般排放口; 112.606833; 34.728060; 15; 0.4; 20. DA002; 切割、粉碎间废气排放口; 一般排放口; 112.606598; 34.728246; 15; 0.4; 20. DA003; 2#生产车间废气排放口; 一般排放口; 112.606102; 34.727972; 15; 0.4; 20. 1.5废气处理措施可行性分析 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），企业拟采取的大气污染物防治措施如下： 表17 项目大气污染物防治措施汇总表 污染源; 污染物名称; 防治措施; 是否为可行技术; 预期治理效果. 1#生产车间投料、砂光废气（DA001）; 颗粒物; 覆膜高效布袋除尘器+15m高排气筒; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 切割、粉碎间废气（DA002）; 颗粒物; 覆膜高效布袋除尘器+15m高排气筒; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 2#生产车间锯末筛分、投料、切割废气（DA003）; 颗粒物; 覆膜高效布袋除尘器+15m高排气筒; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 备注：有组织废气颗粒物预期治理效果同时应满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。. 因此，本项目废气治理措施可行。 1.6污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见表18。 表18 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#生产车间废气排放口; 废气量、颗粒物排放浓度及排放速率; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 切割、粉碎间废气排放口; 废气量、颗粒物排放浓度及排放速率; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 2#生产车间废气排放口; 废气量、颗粒物排放浓度及排放速率; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 厂界; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. 备注：1、具体无组织排放监控点设置要求参照HJ/T5.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》。 2、有组织废气监测点颗粒物排放限值同时应满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。. 2、废水 2.1源强 本项目无生产废水产生，外排废水仅为生活污水。 本项目劳动定员为15人，均不在厂内食宿，全年工作300d。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人.d计，则职工生活用水量为180m3/a，主要为职工洗漱用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为144m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。本项目生活污水经厂区内1座10m3的三格化粪池处理，定期由附近村民用吸粪车抽走用于肥田。 本项目废水污染物产排情况见下表： 表19 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 生活污水 144m3/a; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0504; 0.0360; 0.0043. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0403; 0.0252; 0.0042. 排放去向; 清掏肥田. 2.2废水处理措施可行性分析 本项目生活污水排放量为144m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清运肥田。化粪池对COD、SS和氨氮的去除效率分别为20%、30%和3%，经化粪池处理后的废水水质为：COD280mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L。根据现场勘查，本项目所租用洛阳市基信机械制造有限公司厂区内除本项目外，另外还有孟津县平乐亿达金属制品厂、洛阳星利达热力设备有限公司及孟津县鼎睿电控设备厂，根据现场勘察，另外3个企业总职工人数为40人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），项目所在厂区内生活污水产生总量为2.2m3/d（本项目产生0.6m3/d，另外3个企业产生1.6m3/d），厂区现有1座容积为10m3的化粪池，能够容纳全厂生活污水停留4.5天，可以满足全厂生活污水停留时间24h的污水处理需要。本项目建成运行后，化粪池生活污水每4天用吸粪车清运一次，污泥及生活污水均可用于附近农田施肥。 综上所述，本项目生活污水经厂区现有化粪池收集处理可行。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有锯末筛分机、搅拌机、切割机、粉碎机等，噪声声级值约为70~85dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表20 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 声源类型（频发、偶发等）. 1; 锯末筛分机; 1; 80~85; 厂房隔声; -10; 偶发. 2; 搅拌机; 6; 75~80; -10; 偶发. 3; 切割机; 2; 80~85; -10; 偶发. 4; 锤式粉碎机; 1; 80~85; -10; 偶发. 5; 砂光机; 1; 75~80; -10; 偶发. 6; 除尘器风机; 1; 75~80; -10; 偶发. 3.2评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2009）-建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5 dB(A) [含5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。本项目所在区域北侧为洛阳佳林学校，为1类声环境功能区，因此，本项目声环境评价等级为二级评价。 3.3预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围：项目所在厂区厂界外200m内； 预测点位：四周厂界、北侧洛阳佳林学校； 预测因子：等效连续A声级。 3.4预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 项目所在厂区厂界噪声预测结果见下表（项目仅昼间运行），项目噪声预测等值线图见图4。 表21 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 42.2; 53.8; 54.09; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 46.1; 54.6; 55.17; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 47.5; 52.8; 53.92; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 40.6; /; /; 60; 达标. 洛阳佳林学校; 昼间; 46.3; 53.8; 54.51; 55; 达标. 注：项目南厂界为共用厂界，现状不具备监测条件；. |
| --- | --- |

|  | 图4 噪声预测等值线图 |
| --- | --- |

|  | 由上表21预测结果及图4可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期生产噪声对四周厂界及北侧洛阳佳林学校的噪声贡献值为40.6~47.5dB(A)、昼间预测值为53.92~55.17dB(A)，项目东、西、南厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目北厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，项目北侧洛阳佳林学校噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间标准限值。 因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点。本项目运行期噪声监测计划见下表。 表22 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 东厂界、西厂界、北厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 东厂界、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。. 洛阳佳林学校; 等效连续A声级; 每季度1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。. 4、固体废物 4.1产生情况 （1）一般固废 1）废边角料 项目生产过程中，需要对半成品板材进行切割，根据建设单位提供资料，项目切割过程废边角料产生量为90t/a，经粉碎机粉碎后回用于生产，不外排。 2）废锯末 本项目废锯末产生量约占原料用量的0.5%，本项目锯末使用量为120t。则废锯末产生量为0.6t/a，外售废废品收购站综合利用。 3）废包装材料 本项目锯末、氯化镁、氧化镁、钙粉等原料进厂时均为编织袋包装，因此，项目原料使用会产生少量编织袋，根据建设单位介绍，项目废编织袋产生量为1.2t/a，收集后外售废废品收购站综合利用。 4）除尘器除尘灰 根据项目废气环境影响分析可知，项目废气处理过程覆膜高效布袋除尘器收集到的除尘灰的量为1.3457t/a，经收集后置于固废暂存桶内，定期回用到生产搅拌工序，不外排。 （2）危险废物 废润滑油：本项目各类设备使用润滑油进行润滑、冷却、防锈，润滑油循环使用，定期报废，每三年报废一次，每次报废量为150kg。废润滑油属于危险固废（HW08，900-214-08），产生量约为0.05t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为2.25t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表23 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废边角料; 切割; 一般固废; 90t; 303-01-49; 经粉碎机粉碎后回用到生产搅拌工序. 2; 废包装袋; 原料使用; 一般固废; 1.2t/a; 303-01-07; 外售废品收购站综合利用. 3; 废锯末; 锯末筛分; 一般固废; 0.6t/a; 303-01-03. 4; 除尘器除尘灰; 废气处理; 一般固废; 1.3457t/a; 303-01-66; 收集后定期回用到生产搅拌工序. 5; 废润滑油; 生产设备; 危险固废; 0.05t/a; HW08 900-214-08; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 6; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 2.25t/a; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4.2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废边角料经粉碎机粉碎后回用于生产搅拌工序，项目覆膜高效布袋除尘器收集到的除尘灰经收集后定期回用到生产搅拌工序，项目原料包装袋及废锯末经收集后外售废品收购站综合利用。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。本次评价要求建设单位在车间内设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，一般固废暂存区需严格按要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废润滑油，由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.3、环境管理要求 本项目拟在1#生产车间东北角设置1座危险废物暂存间，用于废润滑油的临时堆存。危险废物暂存间需《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，具体要求为： ①严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施； ②地面及裙脚使用坚固且耐腐蚀的材料建造，地面及内墙均应采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s； ③本项目产生的废润滑油需采用无破损的专用容器储存，并存放在危险废物暂存间内，包装容器上必须粘贴危废标志标签，设置警示标志； ④存放废润滑油的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑤库房内危险废物须定期转运至有资质的危险废物处置单位，在厂区暂存时间不得超过一年； ⑥危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 表24 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 生产设备; 液态; 废矿物油; 每3年1次; T，I; 专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托处置. 5、地下水及土壤 本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：生活污水化粪池、危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①厂区化粪池严格按照设计规范做好防渗防腐处理，防渗系数达到设计要求，生活污水经化粪池暂存后清掏肥田。 ②生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ③厂区危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ④加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表 B.2中的环境风险物质，故本项目无需进行环境风险分析。 7、排污许可 根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于不含仅切割加工的C3039其他建筑材料制造中，因此，本项目排污许可类别属于简化管理。项目建成后，企业应在全国排污许可证管理信息平台上申请简化管理排污许可，并上报洛阳市生态环境局孟津分局后取得排污许可证。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计11.5万元，占总投资的2.88%。环保投资估算见下表。 表25 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 1#生产车间投料、砂光废气; 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。; 1; 3. 切割、粉碎间废气; 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。; 1; 3. 2#生产车间锯末筛分、投料、切割废气; 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率95%）后通过15m排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。; 1; 3. 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 经化粪池收集处理后，定期清运肥田。; 1; 依托现有. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.5. 危险废物暂存间（10m2）; 1; 1. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.5. 噪声; 合理布局、厂房隔声等; 厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类标准要求; /; 0.5. 合计; /; /; 11.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#生产车间废气排放口 | 颗粒物 | 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 |
|  | 切割、粉碎间废气排放口 | 颗粒物 | 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 |
|  | 2#生产车间废气排放口 | 颗粒物 | 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜高效布袋除尘器进行处理（处理效率95%）后通过15m排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池 | 定期清掏肥田，不外排 |
| 声环境 | 搅拌机、切割机、粉碎机、砂光机等 | 等效A等级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类、2类标准 |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区（10m2），固体废物分区暂存； （2）危险废物暂存间（10m2），危废标识牌，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化，防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1814t/a | / | 0.1814t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0403t/a | / | 0.0403t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0042t/a | / | 0.0042t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0252t/a | / | 0.0252t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废锯末 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：平乐镇土地利用规划图；

附图3：本项目厂区总平面布置图；

附图4-1：本项目1#车间总平面布置图；

附图4-2：本项目2#车间总平面布置图；

附图5：项目周围概况及敏感目标图；

附图6：项目与饮用水源地关系图；

附图7：项目厂址与孟津县重点文物分布相对位置关系图；

附图8：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：镇政府同意入驻证明；

附件4：租赁协议；

附件5：项目所在厂区集体土地使用证；

附件6：用地承诺；

附件7：专家函审意见。