报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10万立方米挤塑泡沫板项目

建设单位（盖章）：洛阳昊卓保温材料有限公司

编制日期： 2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳昊卓保温材料有限公司年产10万立方米挤塑泡沫板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-410322-04-01-673461 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 尤振甫 | 联系方式 | 152****1717 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县送庄镇洛阳市洛钢集团厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | E112°35′1.960″，N34°47′59.390″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 第二十六、橡胶和塑料制品业29中53塑料制品业292类 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 31.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.04 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)》 《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 孟津华阳产业集聚区作为省级产业集聚区之一，2010年确定面积为8.5km2，2011年环境保护部南京环境科学研究所编制完成了《孟津华阳产业集聚区总体发展规划环境影响报告书》，2011年9月30日河南省环境保护厅豫环审[2011]243号文审查通过。2012年12月，经河南省发展和改革委批准，孟津华阳产业集聚区面积调整为13.67km2，新增规划面积5.17km2，2017年8月中色科技股份有限公司编制完成了《孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案(2015-2020)环境影响报告书》，2017年8月15日河南省环境保护厅以豫环函[2017]238号文进行批复。2019年11月，孟津县华阳产业集聚区对原规划进行重新编制，委托中色科技股份有限公司编制《孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，并通过了河南省生态环境厅审查，审查文号：豫环函[2020]174号。 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）》的空间布局结构为集“一区两园”，即华阳园区和循环园区。其中华阳园区规划范围为东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路），面积为8.04km2；循环园区规划范围为南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。主导产业为装备制造和新材料。 - 本项目与集聚区环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目; 相符性. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求；; 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设类项目。; 相符. 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；; 满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。. 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求；; 项目的建设符合河南省主体功能区规划的要求。. 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求；; 项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求。. 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；; 本项目实施过程中严格执行环境影响评价和“三同时”制度。. 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目排放的废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关浓度限值，非甲烷总烃同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求；废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，并达到送庄镇污水处理厂接管水质要求；固体废物均妥善处置；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求；企业制定预防措施，避免事故风险发生。. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目总投资3000万元，用地面积6000m2，合9亩，投资强度为333.33万元/亩（5000万元/公顷），满足《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）“投资强度不小于470万元/公顷”，《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）“投资强度不低于234万元/亩”。; 相符. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目。 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业。 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业。 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目不属于左侧鼓励项目。; 不属于. 优先发展; 1、新材料产业：高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业：电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业：发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目不属于左侧优先发展产业。; 不属于. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目位于循环园区现有建成区范围内，不新增工业用地。本项目为塑料制品制造，租赁洛阳洛钢集团钢铁有限公司的闲置厂房，所占土地属于工业用地，符合集聚区用地规划要求，经环保评估当地资源环境可接受。; 相符. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目不属于以上限制发展项目; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目不属于以上禁止项目。; 不属于. 项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中所列及的工艺装备与产品，项目位于孟津县华阳产业集聚区中的循环园区，项目用地属于工业用地，符合集聚区管制要求，符合“三线一单”控制要求。本项目属于塑料制品行业，大气污染物排放可满足相关环保标准要求。根据孟津华阳产业集聚区环境准入条件，允许发展在评价提出的环境准入条件基础上，符合集聚区用地规划要求的项目，本项目不属于限制发展和禁止项目，属于允许发展项目，符合孟津华阳产业集聚区环境准入条件要求。本项目在孟津县华阳产业集聚区循环园区的位置见附图5。 - 孟津县送庄镇总体规划（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，在送庄镇规划范围内，租赁洛阳洛钢集团钢铁有限公司的闲置厂房，用地为工业用地，符合孟津县送庄镇总体规划--土地使用规划（2018-2035）。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策 1.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 本项目为泡沫塑料制造项目，项目产品和设备均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类范围内，为允许建设项目；本项目已于2021年11月5日在孟津县发展和改革委员会备案，代码为2111-410322-04-01-673461，项目的建设符合国家产业政策。 1.2与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》相符性 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》共有四批，对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），本项目使用设备均不在其淘汰目录内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 1.3与《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》相符性 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目使用设备均不在其淘汰落后的目录内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 - 河南省生态环境分区管控总体要求 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： - 《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目; 相符性. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目为泡沫塑料制造项目，不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类范围内，不在《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类范围内，不属于“两高”项目。; 相符. 产业集聚区（园区）; 5. 限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 6. 加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 7. 禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。; 本项目为泡沫塑料制造项目，不属于高耗能、高污染项目。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；……。; 本项目所在地不属于生态红线区域; 不涉及. 一般生态空间; 水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要求区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他; 本项目不涉及左列所述区域; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径 30 公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 本项目为泡沫塑料制造项目，使用电能，不涉及锅炉；不属于重点污染企业，不属于严格限制类项目，新增的VOCs 排放量实行区域等量削减替代。; 相符. 污染物排放管控; 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到 B 级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 本项目为泡沫塑料制造项目，不属于重点行业。废料破碎过程产生的颗粒物利用袋式除尘器进行处理，熔融挤出过程产生的非甲烷总烃和苯乙烯利用“UV光氧+活性炭”两级处理，排放的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求。 本项目按照绩效分级B级指标进行建设；不涉及铁路专用线和工业炉窑，不使用燃煤。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4. 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 5. 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs 无组织排放特别控制要求，实现VOCs 集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 6. 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 本项目为泡沫塑料制造项目，使用电能，不涉及工业炉窑。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 - 项目与“三线一单”相符性分析 3.1生态保护红线 经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，详见附图7。 3.2环境质量底线 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%；环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)；洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，2020年度洛阳市属于不达标区。根据洛阳市孟津区2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，其他因子均满足相关要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）等相关大气治理文件提出了新增 VOCs 项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭的生产车间，熔融发泡挤出过程产生的有机废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后由15m高排气筒排放，废料破碎过程产生的颗粒物利用袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放；项目无工艺废水产生，职工生活污水利用化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂；项目产生的一般固废经收集暂存后定期外卖，危险废物委托有资质单位处置。 为了不增加对区域环境的压力，项目排放的有机废气实行区域内VOCs排放等量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目VOCs排放量为0.6401t/a，其替代来源为洛阳榕拓焦化有限责任公司削减量。 因此，本项目建设不会加剧区域环境恶化，不触及环境质量底线。 3.3资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目属于塑料制品业，无行业资源利用率指标相关要求。项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响。 3.4环境准入负面清单 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，对照洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单，区域环境管控单元编码ZH41032220001，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为孟津县华阳产业集聚区。本项目与环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 华阳产业集聚区生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，在“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，不在3个重点保护区范围内，位于一般保护区。本项目建设钢结构厂房，基建过程不深挖地基，无大型震动设备，对地下文物影响不大。 本项目属于泡沫塑料制造项目，不属于禁止新建的项目范围内。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/20878-2021）中的相关标准。; 本项目排放颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求。 本项目排放的颗粒物总量为0.0016t/a，VOCs总量为0.1484t/a，可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减，该公司于2020年实施关停，实现了烟粉尘（颗粒物）、SO2、NOx和挥发性有机物的总量削减，其中颗粒物削减量为245吨，挥发性有机物削减量为920.44吨，本项目可从中进行替代削减。 本项目的外排废水全部进入送庄镇污水处理厂，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/20878-2021）; 相符. 环境风险防控; - 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 - 建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 - 做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直径进入地表水体。; 本项目运营期无危险化学品，项目建成后为防止火灾等事故发生，厂区内按要求安装消防设施。做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直径进入地表水体。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为泡沫塑料制造项目，清洁生产水平达到国内先进水平，生产过程中无工艺废水产生。; 相符. 由上述分析可知，本项目的建设符合孟津区华阳产业集聚区生态环境准入清单中管控要求。 - 与洛环攻坚〔2021〕5号文相符性分析 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）文件的相关要求相符性分析内容见下表。 - 项目与洛环攻坚〔2021〕5号文相符性分析一览表 文件相关要求; 本项目; 相符性. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查、强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为塑料制品项目，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。 项目已于2021年11月5日在孟津县发展和改革委员会备案。; 相符. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据分析，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求，建设单位执行“三同时”管理。 根据要求，本项目按B级要求进行建设，本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）（六、塑料制品业）》中B级要求相应指标相符性见表10。; 相符. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理. 1．大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。2021年3月底前，全市木质家具制造、工程机械制造、钢结构制造、卷材制造等行业按照比例完成源头替代，包装印刷、制鞋工业、汽修行业全部完成源头替代；4月底前，工业涂装等涉VOCs行业企业全部完成源头替代；5月底前，家具制造、制鞋、包装印刷及含涂装工序企业，原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业全部纳入包括夏季在内的错峰生产调控。; 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原料，项目属于塑料制品业，按照重点行业绩效分级B级指标进行建设。; 相符. 2．加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报区生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造等涉VOCs行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理；5月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目产生的有机废气经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置收集处理后经15m高排气筒排放，废气收集效率达90%，设施同步运行率为100%，去除率大于80%。; 相符. 由上述分析可知，本项目符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）中相关要求。 - 与洛环攻坚办[2021]18号文相符性分析 根据洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]18号），与本项目相关的内容相符性分析见下表。 - 与洛环攻坚办[2021]18号文相符性分析 序号; 方案要求; 本项目; 相符性. 1; - 工业源VOCs污染治理 3.全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目属于塑料制品行业，原辅料均在原料库内存放；生产过程均在密闭车间内进行，产生的有机废气经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置收集处理后，经排气筒排放，VOCs无组织排放满足GB 37822-2019和豫环攻坚办[2017]162号要求。; 符合. 2; - 强化VOCs环境监管 1．严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地抱去区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目属于新建塑料制品项目，选址位于孟津县华阳产业集聚区循环园区。项目生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 符合. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》相关要求。 - 与洛发改[2020]2号文相符性分析 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号）相关要求相符性分析内容见下表。 - 与洛发改[2020]2号文相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （一）强化源头管控，构建塑料制品禁限体系. 1.禁止生产、销售的塑料制品。全市范围内禁止生产和销售厚度低于0.025毫米超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠日化产品。; 本项目以聚苯乙烯颗粒生产聚苯乙烯挤塑板，不属于左侧禁止生产及销售的产品。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》中的相关规定。 - 与《洛阳市生态环境局关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 - 与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 《洛阳市生态环境局关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》（本项目涉及内容）; 本项目; 相符性. 一、重点任务. 2、严格环境准入 严格项目环评审批，对列入禁止生产的超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一¦次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等项目不予环评审批；新上废旧塑料资源化利用项目环评审批执行入驻产业集聚区、合规的工业园区或循环经济园区原则VOCs排放量不超0.5吨/年，并实行VOCs排放总量削减替代；持续推进废塑料回收利用企业废气提标治理，废气污染物全面执行VOCs特别排放标准限值。; 本项目位于孟津华阳产业集聚区循环园区，以聚苯乙烯颗粒生产聚苯乙烯挤塑板，挤出工序产生的VOCs废气经过收集、“UV光氧催化+活性炭吸附”设施处理，污染物排放执行VOCs特别排放标准限值。; 相符. 由上表可知，本项目符合《洛阳市生态环境局关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》中的相关规定。 - 绩效分级指标相符性分析 按《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）文件要求，结合企业实际分级评级情况，本项目应按B级要求进行建设。 根据“《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品”相关内容，本项目与B级企业绩效分级相关指标分析如下表所示。 - 塑料制品行业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; B级企业; 本项目相符性. 原料、能源类型; 能源使用电、天然气液化石油气等能源。; 本项目以电为能源。. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》允许类项目，无相关行业产业政策，符合相关政策及规划要求。. 废气收集及处理工艺; 1、同 A 级第 1 条要求：投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3 米/秒；; 投料过程不涉及VOCs，挤出过程设置集气罩，并配备有机废气处理设施。各集气罩开口面最远处风速均为0.67m/s，大于 0.3m/s。. 2、VOCs治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理；; 项目VOCs 治理采用“UV光氧+活性炭吸附装置”，属于两级组合处理工艺。. 3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM 有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术；; 本项目无粉状物料，无需配备除尘技术。. 4、同A级第4条要求：废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目的吸附剂为活性炭，废活性炭利用密闭包装袋包装后，严格按照危险废物管理制度进行暂存、转运和处置，并建立台帐。. 5、同A级第5条要求：NOx 治理采用低氮燃烧、 SNCR/SCR 等适宜技术。; 本项目不涉及. 无组织管控; 1.同 A 级第 1 条要求：VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 涉及VOCs物料均存放于密闭的包装袋内，并存放于生产车间内。. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送；; 本项目无粉状物料和液态物料，粒状物料采用密闭的包装袋转移。. 3.同A级第3条要求：产生VOCs 的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至 VOCs末端处理设施；; 产生VOCs 的生产工序均设置集气罩并引至配套的有机废气处理设施。. 4.同A级第4条要求：厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 厂区及车间地面全部硬化，无成片裸露土地。. 排放限值; 1、全厂有组织 PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m³；; 排气筒排放的颗粒物浓度为2.1mg/m³，不高于10mg/m³；非甲烷总烃浓度为26.30mg/m³，不高于30mg/m³。. 2、同A级第2条要求：VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；; 废气处理设施与生产设备同步运行，运行率达100%，对非甲烷总烃的去除率达80%以上。. 3、锅炉烟气排放限值要求： （1）PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： a) 燃煤 /生物质： 生物质： 10、35、50mg/m3 b) 燃油：10、20、80mg/m3 （基准氧含量：燃油 （基准氧含量：燃油 （基准氧含量：燃油 3.5%，燃煤 /生物质 9%） （2）氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、 尿素作还原剂）。; 本项目不涉及锅炉. 监测监控水平; 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 按要求安装监控设施. 2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 按要求开展自行监测. 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 按要求安装用电监管设备. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 按左列要求存档. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。; 按左列要求记录和管理台帐. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备专职环保人员. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；; 使用符合左列标准的车辆. 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准；; 使用符合左列标准的车辆. 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 使用符合左列标准的车辆. 运输监管; 日均进出货物 150 吨及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 项目原料总量为3018t/a，日均进出货物量为24.144吨，不属于左列中的规模以上企业。. 根据以上分析内容，本项目建成后符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业B级企业相应指标要求。 - 饮用水源保护规划 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，租赁洛阳洛钢集团钢铁有限公司的闲置厂房，项目选址最近的集中式水源地为送庄镇水源地。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津县送庄镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围为取水井外围50米的区域，不设立二级保护区和准保护区。 本项目位于位于送庄镇水源地一级保护区边界外1.49km，不在该水源地划定的保护范围内，本项目的建设符合饮用水源地保护规划，项目与集中式饮用水水源地保护区位置关系见附图4。 - 文物古迹 本项目所在地主要文物保护单位为邙山陵墓群。邙山陵墓群为第五批全国重点文物保护单位，划定了孟津北魏陵区保护区和洛北陵区保护区两个区域，孟津县华阳产业集聚区循环园区位于洛北陵区保护范围内。洛北陵区保护范围分东周陵区保护范围、洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围两个区域保护范围。其中包含重点范围区4处，其它范围为一般保护区。孟津县华阳产业集聚区的循环园区位于洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围内，该区内西至双坡村董庄村-白鹿庄村一线，东至张凹村-刘坡村东一线，北至送庄北沟-邙山山脚一线，南至G55二广高速-汉魏洛阳城北侧坡底一线，面积为6697.3hm2，其中包含重点保护区3处，其他范围为一般保护区。 洛北东汉-曹魏-后唐陵区3个重点保护区包括：①东汉、曹魏陵区重点保护区（L8ZH2）位于孟津县送庄镇东南，分别以刘家井大冢（坐标N34°47.244′，E112°35.239′为中心）、朱家大冢（坐标N34°46.581′，E112°36.227′为中心）、大汉冢（坐标N34°46.520′，E112°34.975′为中心）、二汉冢（坐标N34°45.977′，E112°35.070′为中心）、三汉冢（坐标N34°45.701′，E112°35.125′为中心）、曹体墓（坐标N34°46.461′，E112°34.705′为中心）等6处大型墓冢的中心各外扩500m合形成的区域，面积为636.53hm2。②北魏孝明帝定陵重点保护区（LB-Z8H3）位于孟津县送庄镇东山头村东南。以坐标N34°46.506′，E112°33.764′为中心，向东南西北各延伸300m，面积为36hm2。③后唐明宗陵重点保护区（LB=ZBH4）位于孟津县送庄镇送庄村东南。以坐标N34°47.088′，E112°33.912′为中心，向东南西北各延伸500m，面积为100hm2。 本项目位于洛北东汉-曹魏-后唐陵区一般保护区，东汉、曹魏陵区重点保护区范围外西北侧925m，北魏孝明帝定陵重点保护区范围外东北侧2.72km，后唐明宗陵重点保护区范围外东北侧1.38km，本项目与文物保护区划位置关系见附图6。本项目租赁洛阳洛钢集团钢铁有限公司的现有厂房，洛阳洛钢集团钢铁有限公司建设前已进行了文物勘探，详见附件重孟津县文物管理局的证明。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及项目概况 洛阳昊卓保温材料有限公司（914103223999684340）注册地址为河南省洛阳市孟津县送庄镇洛阳市洛钢集团厂区内，公司投资3000万元租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置厂房建设年产10万立方米挤塑泡沫板项目。该项目安装3条聚苯乙烯挤塑板生产线，以聚苯乙烯颗粒为原料加入滑石粉和色母粒，以液体CO2为发泡剂经过熔融、发泡、挤出等工序生产聚苯乙烯挤塑板（XPS），预计年产量为10万立方米。本项目的产品为连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》相关规定和要求，本项目需要进行环境影响评价。经查阅生态保护部2020年11月30日第16号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“第二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”类，“以再生塑料为原料生产的、有电镀工艺的、年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的、年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应当编制环境影响报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应当编制环境影响报告表。本项目不使用再生塑料，无电镀工艺，不使用溶剂型胶粘剂、溶剂型涂料。因此，本项目环境影响评价的类别为环境影响报告表。 1.1建设场地 洛阳昊卓保温材料有限公司年产10万立方米挤塑泡沫板项目位于洛阳市孟津县送庄镇，属于孟津县华阳产业集聚区循环园区范围内，租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置厂房，租赁协议见附件。本项目租赁的厂房以及周边空地可视为独立场地，占地面积为6000m2，厂房建筑面积为4000m2，本次环评以本项目租赁区域为项目评价厂界，项目中心坐标为东径112°35′1.96″，北纬34°47′59.39″，项目地理位置见附图1。 洛阳洛钢集团钢铁有限公司占地面积42330m2（约64亩），用地性质属于工业用地，详见附件中土地证。洛钢集团厂区北侧为农田，东北侧为焦枝铁路，东侧和西侧为均为农田，东南角相邻为国家烟库，最近敏感目标为北侧59m处的裴坡村居民点（距离本项目265m）。项目在洛钢集团厂区位置关系见附图3，项目周边环境概况见附图4。 1.2工程内容 本项目利用现有厂房进行建设，供电、给排水等辅助设施均依托厂区内现有设施。本项目主要工程内容见下表。 - 主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 80m×20m；内含3条聚苯乙烯挤塑板生产线. 辅助工程; 原料库; 20m×20m；主要储存原料. 成品库; 100m×20m；主要储存成品. 办公室; 2间，3m×7m；位于项目区东南角. 公用工程; 给水; 来自集中供水，依托厂区内现有供水设施. 供电; 1台630KVA变压器. 排水; 依托厂区内现有排水设施，雨污分流，雨水随雨水沟排出厂外，污水（主要为职工的生活污水）利用化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂. 环保工程; 废气; 有机废气; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒. 破碎粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; 生活污水; 1个2m×1.5m×0.8m化粪池. 冷却水; 1个50m3冷却水池. 噪声; 安装减震、隔声、降噪设施. 固废; 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶。生活垃圾经收集后定期送附件垃圾中转站。. 一般工业固体废物; 600m2废料棚，位于生产车间东侧。不合格产品和边角料在废料区暂存，定期利用废料回收处理设施加热熔融、破碎处理后回用于生产；废包装材料经收集后定期外卖。. 危险废物; 收集桶/收集箱+9m2危废暂存间。废活性炭、废UV灯管、废润滑油等危险废物分别由密闭容器盛装后存放于危废暂存间，定期委托有相应危险废物处理资质单位处置。. 1.3 主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 - 主要产品及产能一览表 产品名称; 规格; 年产量. 聚苯乙烯挤塑板; 长度1200mm，宽度600mm，厚度20~100mm， 防火等级B1级; 10万m3/a. 1.4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 - 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量. 生产单元; 挤出成型; 双阶式挤出发泡机组; 含真空上料系统、上阶TDS-75双螺杆挤出机、下阶TDD-150单螺杆挤出机、静态混合器、模具、温控系统、定型台、模切机等; 3套. 公用单元; 供气设施; 空压机; 1台. 二氧化碳储罐; 120m3; 1个. 废气处理; 袋式除尘器; /; 1台. 有机废气处理设施; UV光氧催化+活性炭吸附; 1套. 排气筒; 15m高; 2根. 固废处理; 废料粉碎融化机; 1台. 破碎机; 300Z; 1台. 1.5 原辅材料及能源 本项目的主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 项目原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 原料; 聚苯乙烯颗粒; t/a; 1500; 袋装，颗粒状. 辅料; 滑石粉颗粒; t/a; 10; 袋装，颗粒状. 色母粒; t/a; 8; 袋装，颗粒状. 二氧化碳; t/a; 30; 液态，罐车运输，存放在储罐内. 纯水; t/a; 840; 外购. 能源; 电; 万度/年; 70; 孟津县华阳产业集聚区电网供应. 水; m3/a; 300; 孟津县华阳产业集聚区集中供水. 1.6 水平衡分析 给水：本项目新鲜水用量为1140m3/a（4.56m3/d），包括职工生活用水300m3/a（1.2m3/d）和冷却用水840m3/a（3.36m3/d）。 排水：本项目的废水主要为职工生活污水，利用化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂。 生产过程冷却需要冷却用水，采用间接冷却，冷却水循环使用不外排，只需定期补充蒸发损耗。 - 本项目用水及排水情况一览表 类别; 用水单元; 用水系数; 使用单位; 用水量; 排水量; 排放去向. 生活用水; 职工生活; 40L/人·d; 30人; 300m3/a（1.2m3/d）; 240m3/a（0.96m3/d）; 化粪池处理后，排入送庄镇污水处理厂. 冷却用水; 挤出机组冷却段; 5.6m3/t; 1500t; 8400m3/a（33.6m3/d），其中新鲜用水量为840m3/a（3.36m3/d）; 0; 利用冷却水池全部循环使用，不外排. 水平衡分析见下图： 职工生活 新鲜水 1.2 损耗0.24 化粪池 污水处理厂 0.96 0.96 冷却用水 冷却水池 损耗3.36 3.36 30.24 33.6 4.56 图1 工程水平衡分析示意图 单位：m3/d 1.7 劳动定员及劳动制度 项目劳动定员30人，工作制度实行8h工作制，全年工作250天。 1.8 厂区平面布置 本项目利用现有的2个厂房，西侧厂房作为生产车间，内设3套挤出发泡机组，配套的废气处理设施设置在车间东侧；北侧厂房作为仓库，将其一分为二，分别储存原料和成品。危废间利用生产车间南侧现有建筑物改造而成，二氧化碳储罐和冷却水池设置在生产车间北侧，生产车间东侧建棚储存边角料、不合格产品等废料，项目厂区平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺及产污环节 2.1生产工艺 聚苯乙烯颗粒、滑石粉、色母粒 搅拌 袋式除尘器 加热熔融 CO2 混合 冷却 挤出 切割 压花 检测 打断 加热熔融 破碎 UV光氧+活性炭 2#排气筒 1#排气筒 包装入库 边角料 不合格产品 冷却水池 冷却水 废气 发泡 废气 废气 图2 工艺流程图 本项目采用聚苯乙烯颗粒、色母粒、滑石粉为原料，二氧化碳为发泡剂，通过搅拌、加热熔融、混合发泡、冷却定型、切割等工序制作聚苯乙烯挤塑板，整个生产过程中利用双阶式挤出发泡机组完成，该机组由真空上料系统、双螺杆挤出机、单螺杆挤出机、模具、温控系统、定型台、模切机等组成。 工艺流程简述： ①搅拌：将外购的聚苯乙烯颗粒、色母粒、滑石粉通过真空上料系统进入混料机内搅拌混合均匀。本项目使用的聚苯乙烯、色母粒、滑石粉均为颗粒状，并采用密闭上料系统进料，在封闭搅拌机内搅拌，该过程不易产尘。 ②熔融、发泡、挤出：混合后的原料通过双螺杆挤出机加热将温度升至200℃，使原料熔融形成聚合物熔体，将CO2通过发泡剂注入系统从双螺杆挤出机的中段注入到熔体中，形成可发泡的凝胶，通过调节双螺杆挤出机来升高系统压力，系统压力为8〜15MPa，将CO2与聚苯乙烯的熔体混合，这个压力足以防止形成的塑料凝胶真正发泡或者足以防止可发泡凝胶内的发泡剂失去均勻的分散；经过单螺杆挤出机和静态混合器的混合与降温冷却（利用冷却水进行间接冷却，冷却水利用冷却水池全部循环使用），以降低该凝胶的温度至最佳发泡温度（110°C 〜135°C），然后使冷却了的凝胶通过模具挤出，形成泡沫结构，即制成聚苯乙烯泡沫挤塑板。 2台挤出机内部以及挤出机之间均封闭，产生的有机废气（以非甲烷总烃和苯乙烯计）由产品挤出口逸散。挤出口上方安装集气罩，将产生的废气引入“UV光氧催化+活性炭吸附”两级处理后由1#排气筒排放。 ③切割：挤出后的挤塑板利用风机冷却，然后使用模切机切割成需要的尺寸。切割过程为常温切割，该过程有边角料产生，利用废料回收处理设施处理后全部回用。废料回收处理设施包括1台废料粉碎融化机和1台破碎机，边角料利用粉碎融化机打断、加热融化后成坯体（直径200~300mm）后，利用破碎机破碎成粒径为8mm的小粒，装袋后暂存于仓库内。 ④压花：双阶式挤出发泡机组自带压花装置，在成品聚苯乙烯挤塑板上利用压力印上需要的花纹。 ⑤检测：人工检测，合格产品包装入库待售，不合格产品利用废料回收处理设施处理后全部回用。 2.2产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 - 本项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 有机废气; 熔融、发泡、挤出过程; 非甲烷总烃、苯乙烯. 粉尘废气; 废料破碎过程; 颗粒物. 废水; 职工生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 冷却水; 冷却定型过程; 水温. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备运行过程; 等效声级. 固体废物; 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 废包装材料; 原料拆包; 一般工业固体废物. 除尘灰; 袋式除尘器. 废边角料; 切割过程. 不合格产品; 检测过程. 废活性炭; 活性炭吸附装置定期更换; 危险废物. 废UV灯管; UV光氧催化装置定期更换. 废润滑油; 机修过程. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 原有污染问题 洛阳洛钢集团钢铁有限公司（以下简称“洛钢集团”）是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，成立于2003年8月28日。洛钢集团2005年建设“40万t/a生铁易地配套技改工程”，2017年建设“年产50万吨棒材轧钢生产线项目”、“电弧炉精品钢升级改造（产能置换）项目”和“年回收、处理、加工废钢、废铁20万吨项目”。本项目租用的厂房原为成品库，无原有污染问题，不会对本项目的建设产生影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》可知：2020年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为PM2.5，其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。 - 区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 1.2基本污染物环境质量现状 本次评价利用孟津区2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测结果统计见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 42µg/m3; 35µg/m3; 120; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 76µg/m3; 70µg/m3; 109; 不达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 111µg/m3; 160µg/m3; 69; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7µg/m3; 60µg/m3; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15µg/m3; 40µg/m3; 38; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20; 达标. 由上表结果可知：孟津县2020年环境空气监测结果除PM10、PM2.5外，其他监测因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 1.3特征污染物环境质量现状评价 本项目的特征污染因子为非甲烷总烃和苯乙烯，本次评价借用《洛阳奥腾再生资源有限公司年加工1万吨塑料颗粒项目环境影响报告书》中的大气监测资料：检测单位为河南摩尔监测有限公司，监测时间为2019年3月22日至28日，监测因子为非甲烷总烃和苯乙烯，监测点位为奥腾公司厂址（位于本项目东南2.09km）和三十里铺村（位于本项目东南1.62km）。监测点位见附图4，监测结果见下表。 - 其他污染物环境质量现状（监测结果） 监测点位; 污染物; 评价指标; 评价标准（mg/m3）; 浓度范围（mg/m3）; 占标率 （%）; 超标率（%）; 达标情况. 三十里铺村; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2; 0.43~0.74; 21.5~37; 0; 达标. 苯乙烯; 1小时平均; 0.01; 未检出; /; 0; 达标. 奥腾公司厂址; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2; 0.42~0.78; 21~39; 0; 达标. 苯乙烯; 1小时平均; 0.01; 未检出; /; 0; 达标. 根据监测结果可知，奥腾公司厂址和三十里铺村的非甲烷总烃1小时平均浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求，苯乙烯1小时平均浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中苯乙烯质量浓度限值要求。 1.4区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）等相关大气治理文件提出了新增 VOCs 项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标 类别; 保护目标; 方位; 与项目距离/m; 与厂界距离/m; 户数/户; 人数/人; 保护级别; 环境功能区划. 环境 空气; 裴坡村; NNW; 265; 59; 468; 1638; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 居住区. 护庄村; SSW; 1120; 328; 425; 1487; 居住区. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水 环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态 环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准 污染物项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 表5; 颗粒物; 20mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃; 60mg/m3. 苯乙烯; 20mg/m3. 表9; 颗粒物; 1.0mg/m3; 企业边界. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 2、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级 苯乙烯厂界外浓度最高点浓度限值：5.0mg/m3 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 厂房外设置监控点，非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值6mg/m³，监测点处任意一次浓度值20mg/m³ 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 污染物类别; COD; BOD5; SS; 氨氮. 三级标准限值; 500mg/L; 300mg/L; 400mg/L; /. 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类 类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 废气污染物总量控制指标： 本项目颗粒物排放量为0.0016t/a，非甲烷总烃排放量为0.1484t/a。可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减，该公司于2020年实施关停，实现了烟粉尘（颗粒物）、SO2、NOx和挥发性有机物的总量削减，其中颗粒物削减量为245吨，挥发性有机物削减量为920.44吨，本项目可从中进行替代削减，其中颗粒物排放量为倍量替代，非甲烷总烃排放量为等量替代。 废水污染物总量控制指标： 厂区总排口控制污染物排放量为：COD0.0672t/a、氨氮0.0070t/a。 本项目废水进入送庄镇污水处理厂处理达标后最终新增污染物排放总量为：COD0.0120t/a、氨氮0.0019t/a。 本项目的COD和氨氮排放指标纳入送庄镇污水处理厂进行消减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 企业租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置车间，购置设备安装后进行生产。施工期主要影响为设备安装过程产生的噪声，因在车间内施工，且距离敏感目标较远，施工期间噪声对敏感目标影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | - 运营期环境影响 2.1 废气 2.1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 - 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 污染源; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; GB31572-2015. 核算方法; 废气量(m3/h); 浓度(mg/m3); 总量(t/a); 污染治理设施名称; - 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 浓度(mg/m3); 总量(t/a); 速率(kg/h); 标准限值; 达标分析. 1#排气筒（熔融发泡挤出废气）; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数; 8000; 31.48; 0.4772; UV光氧+活性炭吸附; 90; 80; 是; 6.3; 0.0954; 0.0504; 2000; 60mg/m3; 达标. 无组织; /; /; 0.0530; 0.0530; 0.0280; /; /. 苯乙烯; 有组织; 产污系数; 8000; 9.0; 0.1364; 1.8; 0.0273; 0.0144; 20mg/m3; 达标. 无组织; /; /; 0.0151; 0.0151; 0.008; /; /. 2#排气筒（破碎废气）; 颗粒物; 有组织; 产污系数; 2000; 25.0; 0.0050; 袋式除尘器; 90; 99（实际处理效率约80%）; 是; 5.0; 0.001; 0.01; 100; 20mg/m3; 达标. 无组织; /; /; 0.0006; /; 0.0006; 0.006; /; /. 1#排气筒排放的非甲烷总烃和苯乙烯以及2#排气筒排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.1.2污染源源强核算 - 有机废气 加热熔融工序温度约200℃，未达到聚苯乙烯塑料颗粒的裂解温度，因此该加热过程未纯物理过程，仅少量游离态的有机物挥发出来，以苯乙烯和非甲烷总烃计。 参考《空气污染物排放和控制手册》非甲烷总烃产污系数0.35kg/t原料，本项目聚苯乙烯颗粒年消耗量为1500t/a，则3套挤出发泡机组非甲烷总烃产生总量为0.525t/a；边角料及不合格产品总量约15t/a，则废料粉碎融化机非甲烷总烃产生量为0.0052t/a。因此，本项目运营期非甲烷总烃产生量共计0.5302t/a。 类比同类行业，苯乙烯产污系数按0.1kg/t原料，本项目聚苯乙烯用量为1500t/a，废料量为15t/a，则苯乙烯产生量为0.1515t/a（其中3套挤出发泡机组苯乙烯产生量为0.15t/a，废料粉碎融化机苯乙烯产生量为0.0015t/a）。 - 废料破碎粉尘 本项目设有1台破碎机对废料融化后的坯体进行破碎。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》42废弃资源综合利用行业“表4220非金属废料和碎屑加工处理行业”中破碎工序颗粒物产污系数为375g/吨-原料。本项目废料量为15t/a，则废料破碎过程产生的粉尘量约为0.0056t/a。 2.1.3大气污染防治设施 - 项目主要大气污染物治理设施汇总表 生产线; 产污环节; 污染物种类; 运行时间; 污染治理方法; 集气罩边缘风速校核. 3套挤出发泡机组; 熔融发泡挤出; 非甲烷总烃、苯乙烯; 2000h/a; 每个挤出机出料口上方安装封闭式集气罩，集气效率为90%，废气经集气罩收集后引至“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经1#15m高排气筒排放（3套挤出发泡机组共用1套废气处理设施，处理效率为80%）; 根据集气罩面积、风速和风量关系公式：Q=0.75（10X2+A）×VX； 污染物产生点至集气罩口距离X：0.3m 集气罩面积A：0.32m2（0.8m×0.4m） 配套风量Q：0.56m3/s（2000m³/h）， 核算集气罩最小控制风速为：0.61m/s，满足最小控制风速0.3m/s要求. 废料粉碎融化机; 加热熔融; 非甲烷总烃、苯乙烯; 300h/a; 挤出机出料口上方安装封闭式集气罩，集气效率为90%，废气经集气罩收集后引至“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经1#15m高排气筒排放（与挤出发泡机组共用1套有机废气处理设施）; 根据集气罩面积、风速和风量关系公式：Q=0.75（10X2+A）×VX； 污染物产生点至集气罩口距离X：0.3m 集气罩面积A：0.2m2（0.4m×0.5m） 配套风量Q：0.56m3/s（2000m³/h）， 核算集气罩最小控制风速为：0.68m/s，满足最小控制风速0.3m/s要求. 破碎机; 破碎; 颗粒物; 100h/a; 上方安装封闭式集气罩，集气效率为90%，废气经集气罩收集后引至袋式除尘器处理后经2#15m高排气筒排放; 根据集气罩面积、风速和风量关系公式：Q=0.75（10X2+A）×VX； 污染物产生点至集气罩口距离X：0.3m 集气罩面积A：0.2m2（0.4m×0.5m） 配套风量Q：0.56m3/s（2000m³/h）， 核算集气罩最小控制风速为：0.68m/s，满足最小控制风速0.3m/s要求. 2.1.4大气排放口 大气排放口信息见下表。 - 大气排放口基本信息表 排放口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒 高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 1#排气筒; 非甲烷总烃、苯乙烯; 112°35′3.35″; 34°48′0.66″; 15; 0.5; 常温. DA002; 2#排气筒; 颗粒物; 112°35′2.66″; 34°48′0.73″; 15; 0.2; 常温. 2.1.5非正常工况 本项目非正常排放主要为废气处理设施发生故障时排放污染物，包括风管破损、阀门老化、布袋破损、过滤棉或活性炭堵塞、UV灯管损坏等，事故排放时，无组织排放增加、排气筒排放的污染物浓度增大。故企业生产过程中应加强对环保设施的维护、管理，定期排查风险隐患，避免事故排放的发生，尽可能减少污染物的排放量。 2.1.6环境影响分析 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，该区域环境空气属于二类。根据洛阳市孟津区2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，其他因子均满足相关要求。距离本项目最近的环境保护目标为西北侧265m的裴坡村。 本项目营运期针对废气采取的措施为：配料搅拌过程和废料破碎过程产生的颗粒物经集气罩收集、袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放，废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值；生产线加热熔融、发泡挤出过程产生的有机废气，废料加热熔融过程产生的有机废气，经集气罩收集、“UV光氧+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒达标排放，排放非甲烷总烃和苯乙烯浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值。 因此，本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2.2. 废水 2.2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 化粪池; 生活污水; COD; 350; 0.084; 0.96; 化粪池; 20%; 是; 280; 0.0672; 排入送庄镇污水处理厂. SS; 200; 0.048; 40%; 120; 0.0288. 氨氮; 30; 0.0072; 3%; 29.1; 0.0070. 2.2.2环保措施可行性分析 本项目的废水主要为职工的生活污水，利用化粪池（2m×1.5m×0.8m）处理后通过污水管网排入送庄镇污水处理厂。根据《建筑给水排水设计规范》要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h。本项目生活污水产生量为0.96m3/d，化粪池容积为2.4m3，废水在化粪池内的停留时间超过24小时，因此化粪池能够满足本项目生活污水处理要求。 送庄镇污水处理厂位于送庄镇区东北部与焦枝铁路东南角，处理规模为3000m³/d，污水处理工艺采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺。进水水质要求为：COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，出水经排污渠排入黄河渠。送庄镇污水处理厂收水范围为送庄镇区和洛阳循环经济园区（南园），洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到南梁路，北至焦枝铁路。本项目位于循环经济园区（南园）在其收水范围之内，化粪池出水COD、SS和氨氮浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准以及送庄镇污水处理厂进水水质要求。 综上所述，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂，不会对当地的地表水环境产生影响。 2.3噪声 2.3.1噪声源强及污染防治措施 本项目营运期噪声主要为挤出发泡机组、废料粉碎融化机、破碎机、废气处理设施风机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在70～85dB（A）之间。根据同类型企业的类比调查，主要设备噪声源强见下表。 - 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 产生强度（dB(A)）; 防治措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 （h/d）. 挤出发泡机组; 3套; 70; 减振、隔声; 50; 16. 废料粉碎融化机; 1台; 70; 减振、隔声; 50; 4. 破碎机; 1台; 85; 减振、隔声; 65; 4. 袋式除尘器风机; 1台; 80; 减振、隔声; 60; 16. 有机废气处理设施风机; 1台; 80; 减振、隔声; 60; 16. 2.3.2 预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）， 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 2.3.3噪声影响分析 - 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 23.4; 44.8; 40.8; 39.2. 标准值; 昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目高噪声设备对厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。 2.4固体废物 2.4.1固体废物产排情况 本项目固体废物包括职工生活垃圾、废包装材料、袋式除尘器收集的除尘灰、有机废气处理设施定期更换的废活性炭和废UV灯管、设备维修过程产生的废润滑油等。本项目的固体废物产生情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 年产生量t/a; # 利用处置方式和去向. 职工生活; 生活垃圾; # 生活垃圾; # 3.75; 垃圾桶收集后，定期由当地环卫部门清运. 原料拆包; 废包装材料; # 一般工业固体废物; # 0.5; # 打包暂存于废料棚，定期外卖. 袋式除尘器; 除尘灰; # 0.004; # 装袋后暂存于废料棚，定期外卖. 活性炭吸附 装置; 废活性炭; # 危险废物; # 1.44; 密闭收集箱收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. UV光氧催化装置; 废UV灯管; # 0.2; 密闭收集桶收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 设备维修; 废润滑油; 0.1; 密闭收集桶收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. - 生活垃圾 职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目职工30人，年工作250天，则本项目生活垃圾产生量为3.75t/a，经垃圾桶收集暂存后定期由环卫部门统一处理。 - 一般工业固体废物 本项目的一般工业固体废物主要为废包装材料和袋式除尘器收集的除尘灰。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 一般固体废物分类与代码 名称; 行业来源; 类别; 类别代码; 代码; 名称. 废包装材料; 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物; 其他废物; 99; # 900-999-99; 非特定行业生产过程中产生的其他废物. 除尘灰; 工业粉尘; 66; # 900-999-66; 非特定行业生产过程中产生的工业粉尘. - 危险废物 本项目的危险废物包括有机废气处理设施定期更换的废活性炭、废UV灯管以及设备维修过程产生的废润滑油，利用密闭收集箱/桶收集后，暂存于危废暂存间内，并委托有相应危险废物处理资质的单位处理。根据《国家危险废物名录》（2021年），本项目危险废物汇总见下表。 - 危险废物汇总表 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治 措施. 废活性炭; # HW49; # 900-039-49; # 1.44; 有机废气处理设施; 固态; 活性炭和被吸附物; 1次/月; 毒性; 密闭收集箱收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废UV灯管; # HW29; 900-023-29; # 0.2; 固态; 含汞废物; 1次/a; 毒性; 密闭收集桶收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 1次/a; 毒性; 密闭收集桶收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 本项目的活性炭吸附箱内存放活性炭量约100kg，1kg活性炭饱和吸附有机物约0.2kg，活性炭箱吸附有机废气量为0.1909t/a，则活性炭箱平均1个月更换一次，每次更换下来的废活性炭量为120kg，则废活性炭年产生量为1.44t/a。 2.4.2 环境管理要求 （1）一般固废暂存间 厂区内生产车间东侧设置1个600m2废料棚，并配备1台废料粉碎融化机和1台破碎机，不合格产品和边角料在废料区暂存，定期利用废料回收处理设施加热熔融、破碎处理后回用于生产；废包装材料经收集后定期外卖。 废料棚的建设符合相关防风、防雨、防晒的要求，并建立工业固体废物管理台账，记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 （2）危废暂存间 建设单位计划将生产车间南侧的现有建筑物改造为危废暂存间，面积约9m2，计划按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行改造，具备防风、防雨、防晒、防渗、防溢流功能，地面及裙角采取防渗措施，盛装危险废物的收集箱和收集桶加盖密闭，设置危险废物识别标志。 环境管理要求：危险废物并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 2.5地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废活性炭、废UV灯管、废润滑油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 2.6环保投资估算 本项目总投资为3000万元，环保投资为31.1万元，占总投资的1.04%，环保投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 项目; 处理措施; 投资(万元). 废气; 有机废气; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 5. 粉尘废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 2. 废水; 生活污水; 1个2m×1.5m×0.8m化粪池; 2. 冷却水; 1个50m3冷却水池; 5. 噪声; 高噪生产设备; 安装减震、隔声、降噪设施; 2. 固废; 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶; 0.1. 一般工业固体废物; 600m2废料棚; 10. 危险废物; 收集桶/收集箱+9m2危废暂存间; 5. 合计; /; 31.1. 2.7自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目各污染物的监测频次，具体见下表。 - 监测指标及频次一览表 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 标准限值; 标准名称. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 30mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；塑料制品行业绩效分级B级企业指标. 苯乙烯; 1次/年; 20mg/m3. DA002; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；豫环攻坚办〔2017〕162号文. 苯乙烯; 5.0mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）. 厂区内生产车间门窗外1m处; 非甲烷总烃; 1次/年; 1h平均浓度值6mg/m³，任意一次浓度值20mg/m³; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水; 生活污水排放口; 化学需氧量; /; 500mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. 氨氮; /. 悬浮物; 400mg/L. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1次/季; 昼间65dB(A)，夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 (1#排气筒) | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值和塑料制品行业绩效分级B级企业指标“颗粒物10mg/m3、非甲烷总烃30mg/m3、苯乙烯20mg/m3” |
|  | DA002 (2#排气筒) | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物 | 封闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）、豫环攻坚办〔2017〕162号文“颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3、苯乙烯5mg/m3” |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 封闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）“1h平均浓度值6mg/m³，任意一次浓度值20mg/m³” |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 1个2m×1.5m×0.8m化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级“COD500mg/L、SS400mg/L” |
|  | 冷却水 | 水温 | 1个50m3冷却水池 | 全部循环使用不外排 |
| 声环境 | 四周厂界 | 噪声 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类“昼间65dB(A)，夜间55dB(A)” |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 经生活垃圾收集桶收集后定期送附件垃圾中转站 | 合理处置 |
|  | 废包装材料 | 原料拆包 | 打包暂存于废料棚，定期外卖 |  |
|  | 除尘灰 | 袋式除尘器 | 装袋后暂存于废料棚，定期外卖 |  |
|  | 废活性炭 | 活性炭吸附装置定期更换 | 由密闭容器盛装后存放于1个9m2危废暂存间，定期委托有相应危险废物处理资质单位处置 |  |
|  | 废UV灯管 | UV光氧催化装置定期更换 |  |  |
|  | 废润滑油 | 机修过程 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照塑料制品行业B级绩效分级指标相关要求： 按要求存档环保档案、记录台账、配备专职环保人员，采用符合要求的运输车辆等。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳昊卓保温材料有限公司年产10万立方米挤塑泡沫板项目位于洛阳市孟津县送庄镇，属于孟津县华阳产业集聚区循环园区范围内，租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置厂房进行建设。项目占地面积为6000m2，厂房建筑面积为4000m2，所占土地属于工业用地。本项目符合国家相关产业政策。项目选址位于洛钢集团现有厂区内，不存在环境制约因素，选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1484t/a | / | 0.1484t/a | +0.1484t/a |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.0424t/a | / | 0.0424t/a | +0.0424t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0016t/a | / | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0672t/a | / | 0.0672t/a | +0.0672t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0070t/a | / | 0.0070t/a | +0.0070t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | # 0.5t/a | / | # 0.5t/a | # +0.5t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | # 0.004t/a | / | # 0.004t/a | # +0.004t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | # 1.44t/a | / | 1.44t/a | +1.44t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | # 0.2t/a | / | # 0.2t/a | # +0.2t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①