《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年印刷80吨纸张图书项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳市旭航印务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谷训豪 |  |  |  |  | 联系人 |  | 谷训豪 |  |  |
| 通讯地址 | 河南省洛阳市孟津县麻屯镇开元路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 185****6555 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮编 | 471100 |  |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县麻屯镇开元路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2020-410322-23-03-107963 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 本册印刷C2312 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 17274.19 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 500 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 51 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 12.7 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 24.9% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预计投产日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 随着我国经济建设的迅速发展，印刷业呈现快速发展势头。经过市场调查，洛阳市旭航印务有限公司拟在洛阳市孟津县麻屯镇开元路1号（位于洛阳空港产业集聚区）投资51万元进行年印刷80吨纸张图书项目的建设。 本项目不在国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策，并于2020年12月15日在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定和要求，本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业”中的“39印刷231*”类别。该类别中，年用溶剂油墨10吨及以上的项目应编制环境影响报告书；其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）项目应编制环境影响报告表。本项目印刷工艺为胶版印刷工艺，使用的油墨为大豆油墨，年用量为0.8t，项目生产工艺为：纸张—印刷—覆膜—装订—裁切—打包—成品，其中装订工艺有两种，分别为EVA热熔胶胶订工艺和手工刷白乳胶装订工艺，同时本项目书本类产品书皮需采用覆膜工艺进行加工，以上生产工艺均会产生有机废气，因此本项目应编制环境影响报告表。 受洛阳市旭航印务有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我们在对现场进行详细调查、监测和类比分析的基础上，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2. 建设场地及工程内容 2.1建设场地 洛阳市旭航印务有限公司年印刷80吨纸张图书项目位于洛阳市孟津县麻屯镇开元路1号（位于洛阳空港产业集聚区），项目租赁洛阳九都超硬材料厂土地进行建设，租赁面积为17274.19m2（租赁合同见附件4）。根据洛阳空港产业集聚区土地使用规划图（2016-2030），本项目所占地块用地性质为工业用地；根据孟津县国土资源局出具的孟国用（2013）第116号土地使用证，本项目所在场地用途为工业用地。 项目现状西侧为洛阳国润管业有限公司；北侧为科派（上海）机电洛阳分公司；东侧为开元路；南侧为创业大道。距离本项目最近的敏感点为西300m的前楼村。项目具体地理位置见附图一，厂区平面布置图见附图二。 2.2工程内容 本项目主要工程内容为生产车间，办公室等，具体工程内容见下表。车间平面布局见附图3。 表1 本项目工程概况一览表 名称; 规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1200m2; 轻型钢结构，租赁场地内已建成的车间. 2#生产车间; 400m2; 轻型钢结构，租赁场地内已建成的车间. 3#生产车间; 900m2; 轻型钢结构，租赁场地内已建成的车间. 4#生产车间; 1500m2; 轻型钢结构，拟新建. 5#生产车间; 7000m2; 轻型钢结构，拟新建. 辅助工程; 办公区; 800m2; 砖混结构. 公用工程; 供电工程; /; 麻屯镇电网. 给水工程; /; 自来水管网. 环保工程; 废气; UV光氧催化+活性炭吸附1套; 处理工艺有机废气. 废水; 化粪池1个10m3; 收集生活污水. 固废; 一般固废暂存区1个10m2; 用于一般固废暂存. 危险废物暂存间1个10m2; 用于废活性炭暂存. 3. 主要产品及产量 本项目主要产品为练习册、口算本、作文本、卷子，年产量共计66万册，核80吨。具体产品方案见下表。 表2 主要产品情况一览表 序号; 产品类型; 年产量. 1; 练习册; 30万册. 2; 口算本; 8万册. 3; 作文本; 16万册. 4; 卷子; 12万册. 5; 合计; 66万册. 4. 主要生产设备（设施） 本项目主要生产设备为印刷机、堆积机、裁切机、配页机、胶钉包装机、订书机、切书机、捆扎机、弯板机、覆膜机、插页机等，项目具体生产设备见下表。 表3 主要生产设备（设施）一览表 序号; 所在车间; 设备名称; 型号（规格）; 数量. 1; 1#生产车间; 印刷机; JJ204; 1. 4890; 1. 2890; 1. 海德堡102-4; 1. 小深546; 1. 小深625; 1. 2; 堆积机; 东和达18183; 1. 东和达12126; 1. 3; 程控裁切机; QZYKL920; 1. 4; 骑马订书机; 天马390; 1. TYP325; 1. 5; 胶钉包装机; 马天尼3001; 1. 6; 2#生产车间; 自动配页机; PYG470; 1. 7; 胶钉包装机; 7B500; 1. 8; 三面切书机; JD1A-40; 2. 9; 捆扎机; MH-101B; 2. 10; 弯版机; WB5427-626; 1. WB540; 1. 11; 覆膜机; KMM-1050C; 1. 12; 插页机; JXC-CY880; 1. 本项目设备对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》无淘汰落后设备。 5. 主要原辅材料、能源消耗情况及材料性质 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表4 原辅材料及能源消耗情况一览表 名称; 年用量; 备注. 主料; 纸张; 80t; 外购. 书皮; 15t; 外购. 订书钉; 20盘; 外购. PS板; 2100块; 外购已制成的PS版. 绿色大豆油墨; 0.8t; 外购，液态桶装. EVA热熔胶; 0.5t; 外购，颗粒袋装. 白乳胶; 0.6t; 外购，液态桶装. 免酒精润版液; 0.06t; 外购，液态桶装，使用时与水配比为1:5. EVA胶膜; 2t; 外购，热熔胶膜，覆膜过程无需添加乳白胶，该过程需要加热至约130℃. 辅料; 油墨清洗剂; 0.3t; 外购，液态桶装. 擦机布; 0.1t; 外购. 活性炭; 0.7t; 外购. 资（能）源; 水; 120.3t; 自来水. 电; 3万kW·h; 市政电网. 绿色大豆油墨：大豆油墨是将大豆油轻度提纯后，与色素、树脂等添加剂混合，用植物油替代矿物油。大豆油墨是真正意义的可应用的环保型油墨，且其产量丰富，价格便宜，性能安全可靠，印刷效果良好并且符合印刷油墨的各项标准，环保性绝佳。与传统油墨相比，大豆油墨具有色泽鲜艳、浓度高、光泽好、较好的水适应性和稳定性、耐摩擦、耐干燥等性能。大豆油墨主要成分为：改性大豆油45%，松香改性酚醛树脂20%，溶纤剂4.0%，颜料23%，石蜡4.0%，助剂4%。 免酒精润版液：润版液是印刷过程中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。与传统润版液相比，免酒精润版液不含有乙醇或异丙醇，具有不易挥发、加速油墨干燥、加速印品成型、防粘、延长印版使用寿命等作用。免酒精润版液主要成分为：甘油、树胶、聚醚、柠檬酸、柠檬酸钠、戊二酸等。根据本项目所用免酒精润版液的检验检测报告（见附件9），润版液中甲醇及六类邻苯二价酸酯类的检测结果均为未检出，本项目所用免酒精润版液符合《环境标志产品技术要求 印刷》的相关要求。 白乳胶：简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂；是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。主要作为粘接剂，用于木材、纺织、涂料、纸加工、建筑等行业。本项目使用的白乳胶配方为聚醋酸乙烯酯45%、聚乙烯醇5%，邻苯二甲酸二丁酯4%，辛醇1%，过硫酸铵0.1%，水44.9%。 EVA热熔胶：EVA是乙烯和醋酸共聚而成的，一般醋酸乙烯（VA）的含量在5%~40%，中文化学名称:乙烯-醋酸乙烯共聚物（乙烯-乙酸乙烯共聚物），英文化学名称:Ethylene Vinyl Acetate Copolymer。分子量114.143、熔点99℃、沸点170.6℃、密度0.92~0.98g/cm3。EVA热熔胶是一种不需要溶剂、不含水分、100%的固体可熔性聚合物，它在常温下为微黄色粒状或棒状固体，加热熔融到一定温度可变为能流动，且具有一定粘性的液体。熔融后的热熔胶呈浅棕色或白色。热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。其中热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即为EVA树脂。热熔胶熔点在80~85℃，固化速度约为8~10秒。 油墨清洗剂：用于清洗印版、墨辊、金属辊、橡皮布上的油墨，由工业洗油、非离子表面活性剂、有机酸、有机胺和水，按一定的工艺进行混合、乳化形成。具有无毒、无腐蚀形、无污染、不燃烧、去污力强、流动性好、不变质、安全性高、清洗速度快等优点。 EVA胶膜：EVA一种热固性有粘性的胶膜，是聚乙烯-聚醋酸乙烯酯的共聚物。使用该种胶膜在覆膜过程无需添加覆膜胶，过程需要加热至约130℃。 6. 用、排水情况 本项目所在厂区用水由自来水管网供给，新鲜水用量为120.3t/a，主要为职工日常生活用水和生产过程中润版液配制用水。 本项目办公楼所在位置设置有一个10m3化粪池，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网后进入孟津县麻屯镇污水进行处理。 7. 职工定员与劳动制度 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿，实行一班工作制（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00），年工作日为200天。 8. 总投资 本项目总投资51万元，全部由企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，项目租用场地原为洛阳九都超硬材料厂生产区，该公司主要从事非金属矿物制品的生产及销售，原厂房内主要污染为生产过程中产生的废气、职工生活污水、生产设备噪声及生产过程中产生的固废等。根据调查，洛阳九都超硬材料厂由于市场转移、资金短缺等原因已于2020年10月停产，该厂生产车间及场地不再使用，项目调查期间该厂车间内生产设备、设施已全部拆除清空，原有污染已停止。洛阳九都超硬材料厂停产证明见附件3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然情况及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水温、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置与交通 孟津县位于河南省中西部，居黄河中下游交界处，属洛阳市辖县。地理坐标在北纬34°43′～34°57′，东经112°12′～112°49′之间。东连偃师、巩义市，南依洛阳市区，西邻新安县，北接济源市、吉利区和孟州市。东西长55.5km，南北宽26.9km，总面积758.7km2，距洛阳市区10km，距省会郑州134km。 麻屯镇位于孟津县西南部，北依黄河小浪底旅游风景区，南临古都洛阳，小浪底专用线贯穿全境，洛阳飞机场紧临镇境，洛阳北部交通干线王常路和常平路在此交叉穿过，地理位置优越，交通极为便利。 本项目位于洛阳市孟津县麻屯镇开元路1号（位于洛阳空港产业集聚区），项目租赁洛阳九都超硬材料厂土地进行建设，项目现状西侧为洛阳国润管业有限公司；北侧为科派（上海）机电洛阳分公司；东侧为开元路；南侧为创业大道。项目具体地理位置见附图一。 2. 地形、地貌 孟津县地处洛阳盆地和济源盆地之间，中西部为邙山覆盖，属于黄土高原的一部分。东部南北两侧为洛河黄河阶地，较为平坦。西部山区最高海拔481m，东部黄河滩地最低海拔120m，全县平均海拔262m。邙山南接洛阳盆地，北至黄河谷地，由西而东贯穿全境，全长约55km，宽17km，总面积约568km2，占全县总面积的74.8%。邙山为黄土地貌类型，丘陵起伏，呈丘岗形态，冲沟发育，北侧沟谷为南北向与黄河谷地连通，南侧沟谷为西北、东南向，通向洛河谷地，沟谷一般深40~60m，多呈“U”形。根据境内地貌类型和成因，还可分为西北部的构造侵蚀基岩丘陵、中部的侵蚀堆积黄土台塬、东北和东南部河流堆积阶地三类。 本项目所在厂区地势平坦。 3. 气候、气象特征 孟津地处豫西丘陵地区，属亚热带和温带的过渡地带，大陆性季风气候比较明显，春季多风常干旱，夏季炎热雨充沛，秋高气爽日照长，冬季寒冷雨雪稀。年平均气温14.7℃，七月平均气温26.2℃，一月平均气温为-0.5℃，全年无霜期为235天。年平均降水量585.2mm，降水时间分布极不均匀，季节变化非常明显，主要集中在6~9月份，约占全年降水量的63.5%，而12、1、2月三个月降水量仅占全年降水量的5.7%，而且年际变化较为明显。年最大、最小降水量分别为（1035.4mm，1964年）、（406mm，1956年），多年平均蒸发量为1577.3mm，其中6月份最多，平均达245.8mm，相对湿度为66%，年最大风力为7级，最大冻土厚度0.5m。全年主导风向为东北风，年平均风速2.8m/s，夏季主导风向也为东北风，夏季平均风速2.7m/s。 4. 水文 孟津属黄河水系，境内主要地表水体有黄河、金水河、瀍河。 黄河：黄河由县区边界自西向东流过，境内全长56km，流域面积384.5km2，多年平均流量为1099.53m3/s，多年平均含沙量24.612kg/m3。 金水河：由新安县入境，境内全长6.5km，流域面积62.7km2，常年流量0.3-0.5m3/s。 瀍河：发源于境内横水镇，由北向南流入洛河，境内全长18.5km，流域面积141.5km2。 孟津县地下水可分为两大类型：松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水。由于地形地貌复杂，地下水埋藏也比较复杂，黄河一级阶地和洛河二级阶地地下水位埋藏浅，黄土苔原地区地下水埋深较深。 5. 生物多样性 孟津县的土壤分2个土类，6个亚类，17个土属，50个土种。其中：褐土占93%，主要分布在丘陵浅山区，其特征是土层深厚，土心层多有粘化现象，保水保肥性质良好，酸碱度适中；潮土类占7%，分布在黄河漫滩和一、二级阶地。 评价区范围内主要农作物有小麦、玉米、花生、大豆等。根据现场调查结果，本项目评价区域无珍稀动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1. 交通运输 交通条件发达。百里黄河上有5座铁路、公路桥和山西、河北、焦作、济源等省市相通；陇海铁路纵贯全境，焦枝铁路在孟津设有3个车站；被称为欧亚大陆桥的连霍高速公路在孟津县开设有3个上下道口，太澳高速、洛阳西南绕城高速、310国道、207国道、洛常公路等交通干线在境内纵横交叉，全县227个行政村全部实现了村村通油路；国家二类航空口岸洛阳飞机场坐落在孟津县的麻屯镇。快捷的立体交通网络既带来大量的人流、物流、信息流，又为生产经营提供了强大的运力支撑。孟津邮电通讯设施发展迅猛，传输光缆化、电话程控化、通讯多元化、管理微机化可满足各种通讯需要。本项目东为开元路，南为创业大道，项目周边交通运输便利。 2. 文物保护规划 孟津是一个具有4000年文明史的中州名县，是河洛文化的发祥地，有“河图之源、人文之根”之说，洛阳被称为13朝古都，其中有6个朝代都定都在孟津，因此，地上地下文物古迹丰富。龙马负图寺、王铎故居、汉魏故城等40多处古文化遗址被列为国家首批重点文物单位。古人以“生在苏杭、葬在北邙”为荣，帝王将相墓冢，是全国最大的皇家陵园和古墓葬群，北邙山百分之九十以上地域在孟津境内，有以汉光武帝陵、魏孝文帝陵为代表的500多座皇家陵园和不计其数的王公大臣墓葬，2001年，邙山古墓群被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位，2002年汉魏洛阳故城被国务院公布为第五批重点文物保护单位。 本项目厂址位于邙山陵墓群建设控制地带内，不在文物保护区内，本项目建设过程中主要为车间的建设、设备的安装和调试，没有深挖作业，不会对文物历史风貌造成影响，涉及文物相关问题，以文物部门意见为准。本项目与孟津县重点文物分布位置关系见附图五。 3. 饮用水水源保护区划分析 距本项目最近的饮用水源保护区为孟津县麻屯镇水源地。根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）和《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号），孟津县麻屯镇水源地基本情况及具体水源保护区的范围和相关管理要求如下： （1）麻屯镇厂区井 孟津县麻屯镇水源地厂区井中心点坐标为N34°45′7.90″、E112°22′12.15″，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 （2）麻屯镇西井 孟津县麻屯镇水源地西井中心点坐标为N34°45′8.61″、E112°22′2.22″，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 （3）管理要求 严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目距麻屯镇水源地厂区井一级保护区边界距离为550m，项目距麻屯镇水源地西井一级保护区边界距离为700m。不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。本项目与水厂的位置关系见附图六。 4. 洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030） （1）规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（注：即洛阳市区规划的北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 （2）规划期限 规划期限：2016年-2030年。 其中，近期：2016-2020年；远期：2021-2030年。 （3）主导产业 以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业为主导产业。 （4）产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 （5）环境准入及负面清单 根据国家产业政策、行业发展规划及行业准入要求，结合洛阳空港产业集聚区规划及资源环境承载力综合分析，对规划实施提出产业发展负面清单及环境准入要求，详见下表。 表5 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品; 依据; 本项目情况. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 国家产业政策淘汰类; 本项目无落后生产工艺装备，不涉及落后产品生产。. ·煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、炼焦、塑料加工、电镀、染料、农药等重污染项目； ·高耗水项目; 河南省碧水工程、洛阳市水污染行动方案；水资源欠缺、地表水环境敏感; 本项目不属于重污染项目，无生产废水产生。. ·钢铁、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·新建燃煤设施; 河南省蓝天工程、洛阳市大气污染防治行动方案; 本项目不属于高污染项目，无燃煤设施。. 冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合我省、市重大产业布局的项目除外）; 洛阳市深化建设项目环评审批制度改革实施意见; 本项目不属于冶金、钢铁、铁合金行业，不属于单纯扩大产能项目。. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉; 铸造行业准入条件; 本项目不属于铸造行业。. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 国家产业政策限制类; 本项目不属于产业政策限制类项目。. 表6 环境准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准. 综上所述，本项目位于洛阳空港产业集聚区内，不在《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》负面清单中，符合环境准入条件，项目与洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）土地使用规划图关系见附图七。 5. 孟津县麻屯镇污水处理厂 孟津县麻屯镇污水处理厂位于麻屯镇上河村，设计处理规模10000m3/d，一期建设规模为5000m3/d，采用改良型氧化沟工艺，进水水质要求为COD：380mg/L，氨氮：32mg/L；出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。孟津县麻屯镇污水处理厂于2012年11月建成投产，于2014年通过洛阳市环境保护局验收，验收文号为洛环验[2014]36号。目前麻屯镇区域主干道两侧实现排污管网全覆盖，现状排水管道主要集中在阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路。水泉村东和王村南分布设有污水提升泵站，水泉村东污水泵站收集镇区东北侧区域污水、王村南污水泵站收集南区污水，然后提升至污水管网进入麻屯镇污水处理厂集中处理。 本项目位于孟津县麻屯镇污水处理厂收水范围内，生活污水可通过市政污水管网进入污水处理厂进行处理。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年洛阳市生态环境状况公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表7 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、臭氧的日平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。 根据《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号），工作目标为：2020年，城市区PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）年均浓度及优良天数完成省定目标，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，其它县（市、区）完成年度空气质量改善目标，全面完成年度及三年攻坚目标任务。 1.2补充监测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，评价借用《洛阳优继机械有限公司年产600件风力发电机风叶零部件项目环境影响报告表（报批版）》和《洛阳淦呈家具有限公司年加工2000件全屋定制家具、展柜项目环境影响报告表（报批版）》中相关监测数据，监测点分别位于本项目东330m的李营村、南1040m的卢村和西南2200m的单寨村，监测点均位于本项目2.5km范围内。非甲烷总烃监测数据，采样时间不少于45分钟，每天检测4次（02:00、08:00、14:00、20:00）；连续检测3天，环境空气监测点布设详见附图三，监测点位信息见表8，检测结果见表9。 表8 非甲烷总烃补充监测点位基本信息 监测点; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 李营村; 非甲烷总烃; 2018年12月10日~12日（02:00、08:00、14:00、20:00）; 东南; 670. 卢村; 东南; 1220. 单寨村; 2020年3月26日~4月2日（02:00、08:00、14:00、20:00）; 西南; 1900. 表9 非甲烷总烃检测结果 单位：mg/m3 监测点; 非甲烷总烃. 1小时平均值mg/m3. 李营村; 检测值范围; 0.26~0.46. 超标率; 0. 最大超标倍数; /. 卢村; 检测值范围; 0.23~0.45. 超标率; 0. 最大超标倍数; /. 单寨村; 检测值范围; 0.30~0.56. 超标率; 0. 最大超标倍数; /. 标准限值; 2. 由上表可知，各监测点的特征因子监测浓度一次值均可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃1小时平均值：2.0mg/m3的标准要求。 2. 声环境现状 为了解本项目区域的声环境质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目厂界的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2020年12月7日、8日。根据项目周围现状布设噪声监测点。监测点位置见附图二。监测结果见下表。 表10 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点; 2020.12.7; 2020.12.8; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52; 42; 50; 42; 3类：昼间65、夜间55. 南厂界; 53; 41; 51; 40. 由上表可知，本项目所在区域厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求，该区域声环境质量现状较好。 3. 地表水环境质量现状 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入孟津县麻屯镇污水处理厂处理，污水处理厂出水最终排放至洛河。 洛河规划功能区为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本次评价采用洛阳市环境监测站2018年对洛河下游白马寺断面（项目东侧约22.9km）年监测数据平均值进行评价，监测因子为COD和氨氮，监测及评价结果见下表。 表11 地表水监测断面监测结果 单位：mg/L 项目; COD; 氨氮. 洛河白马寺断面; 年均值; 12.6; 0.506. 评价标准; ≤20; ≤1.0. 超标率; 0; 0. 由上表可知，项目排口下游白马寺断面监测因子COD和氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在地地表水环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见下表。 表12 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距本项目距离; 人口（人）; 环境功能. 环境空气; 前楼村; 西; 300m; 1500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 后楼村; 西北; 1020m; 1000. 小崔沟村; 东北; 1830m; 710. 石碑凹村; 东北; 2160m; 2600. 沟上村; 东北; 1750m; 1000. 水泉村; 东北; 630m; 1804. 李营村; 东; 330m; 1400. 卢村; 南; 1040m; 850. 冢头村; 东南; 2150m; 1500. 王家村; 东南; 1470m; 827. 宋岭村; 东南; 2270m; 700. 刘家楼; 西南; 1580m; 1580. 麻屯镇; 西南; 800m; 3004. 上河村; 西南; 1230m; 1958. 单寨村; 西南; 2200m; 1230. 林沟村; 西北; 1250m; 975. 半坡村; 西北; 2360m; 1126. 土门沟村; 西北; 2930m; 500. 董村; 西北; 1430m; 890.

环评适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 SO2： 24小时平均浓度限值150µg/m3；1小时平均浓度限值500µg/m3； NO2： 24小时平均浓度限值80µg/m3；1时平均浓度限值200µg/m3； PM10：24小时平均浓度限值150µg/m3； PM2.5：24小时平均值75μg/m3； CO：小时平均值4mg/m3； O3：日最大8小时平均值160μg/m3。 2、《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃1小时平均值：2.0mg/m3 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 3类：昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） 2、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 非甲烷总烃：最高允许排放速率：1.0kg/h、最高允许排放浓度：40mg/m3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值：监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办2017（162号） 非甲烷总烃建议处理效率：70% 工业企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃厂区内监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L SS：400mg/L 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 3类：昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水经化粪池处理后COD排放量为0.0269t/a、氨氮排放量为0.0028t/a，通过市政污水管网孟津县麻屯镇污水处理厂进行处理，经污水处理厂处理后，本项目主要污染物排放量为COD：0.0048t/a、氨氮：0.0008t/a，纳入孟津县麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 本项目VOCs排放量为0.0686t/a，可通过河南金彭车业有限公司削减的VOCs排放量中进行替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 1. 生产工艺 图1 生产工艺流程及产污环节示意图 （1）PS版安装：PS版为外购制作好的，印刷前需要用弯版机将PS版进行折边，再安装在印刷机上。 （2）印刷：将外购纸张按照PS版上的图文通过印刷机进行印刷，印刷前需要使用润版液对PS版进行润版，印刷机日常维护采用擦机布蘸取油墨清洗剂的方式对印版、墨辊、金属辊、橡皮布上的油墨进行清理。 （3）覆膜：根据不同产品的需求，书本类产品封皮需要进行覆膜操作，使用EVA热熔胶膜进行覆膜，覆膜过程无需添加胶粘剂，覆膜温度约为130℃，年覆膜时间约300h。 （4）装订：根据产品需求不同，通过分切、折页、配液、胶钉、骑订等工序制成半成品。其中书本类需要采用胶订，通过胶钉包装机进行装订，胶钉机工作温度约130℃；卷子类装订采用白乳胶，通过人工手刷进行装订。 （5）裁切：通过三面切书机对半成品进行裁切，使边缘整齐。 （6）打包：按照不同产品分类进行打包，成品入库存放。

主要污染工序： 1. 废气：印刷有机废气；覆膜有机废气；热熔胶胶订有机废气；白乳胶装订有机废气； 2. 废水：职工生活污水； 3. 噪声：印刷机、堆积机、裁切机、配页机、胶钉包装机、订书机、切书机、捆扎机、弯板机、覆膜机、插页机、风机等设备产生的噪声； 4. 固废：生活垃圾；废边角料；含油墨废抹布；废油墨桶；废润版液桶；废清洗剂桶；废活性炭；废UV灯管；废PS版。

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 印刷有机废气 | 非甲烷总烃 | 21.7mg/m3 | 0.1899t/a | 5.4mg/m3 | 0.0475t/a |
|  | 覆膜有机废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  | 热熔胶胶订有机废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  | 白乳胶装订有机废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  | 生产车间无组织排放 | 非甲烷总烃 | / | 0.0211t/a | / | 0.0211t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.0336t/a | 280mg/L | 0.0269t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0029t/a | 29mg/L | 0.0028t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0192t/a | 120mg/L | 0.0115t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 2t/a | / | 0 |
|  | 生产过程 | 废边角料 | / | 1t/a | / | 0 |
|  |  | 含油墨废抹布 | / | 0.1t/a | / | 0 |
|  |  | 废油墨桶 | / | 0.07t/a | / | 0 |
|  |  | 废润版液桶 | / | 0.003t/a | / | 0 |
|  |  | 废清洗剂桶 | / | 0.006t/a | / | 0 |
|  |  | 废活性炭 | / | 0.7424t/a | / | 0 |
|  |  | 废UV灯管 | / | 0.01t/a | / | 0 |
|  |  | 废PS版 | / | 0.588t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是印刷机、堆积机、裁切机、配页机、胶钉包装机、订书机、切书机、捆扎机、弯板机、覆膜机、插页机、风机等，声源声级值在65~85dB（A）之间。经厂房隔声等降噪措施，厂界昼间噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目周围没有珍稀动植物种群和生态敏感点，本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期涉及土建工程主要为生产车间的建设及生产设备的安装及调试等。施工期间对周围环境的影响主要是建筑施工和物料运输过程产生的扬尘、施工噪声、施工废水、施工期生活污水及施工时产生的固体废物等。 1.1施工期大气环境影响分析 施工扬尘的产生主要来自露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的扬尘，会对附近环境空气质量产生影响，使得环境空气中TSP浓度增高。 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、中共洛阳市委 洛阳市人民政府《关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发〔2018〕23号）中均对建筑施工工地扬尘提出了防治要求：严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 按照相关规定，为减轻施工期大气污染程度和影响范围，建设单位施工期应按以下要求进行施工扬尘的防治： （1）施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。施工厂界围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。 （2）施工现场应设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。 （3）施工现场出入口处应设置车辆清洗设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。 （4）建筑工程工地出入口应硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 （5）施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。 （6）施工现场裸露的空地和集中堆放的渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （7）施工扫尾阶段清理的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （8）遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 （9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 （10）施工工地安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 本项目在按照以上要求认真贯彻落实施工期防尘措施的前提下，施工期扬尘可得到有效的控制，对环境影响较小。 1.2施工期声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声。施工期间机械噪声主要是吊车、桩机、切割机、振动棒等。根据有关资料，运输车辆噪声值为80～85dB(A)，机械设备噪声值在78～100dB(A)，施工机械设备声级值见下表。 表13 设备噪声声级值 单位：dB(A) 名称; 噪声值; 类型; 安放方式; 运行情况. 桩机; 100; 间歇; 移动式; 仅昼间运行. 挖掘机; 90; 间歇; 移动式; 仅昼间运行. 振动棒; 100; 间歇; 移动式; 仅昼间运行. 切割机; 100; 间歇; 固定式; 仅昼间运行. 吊车; 85; 间歇; 移动式; 仅昼间运行. 名称; 噪声值; 类型; 安放方式; 运行情况. 施工机械设备噪声影响随距离衰减变化结果见下表。 表14 机械设备噪声影响距离 单位：dB(A) 最大源强; 距噪声源不同距离处噪声级值. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 100; 80; 74; 71; 68; 66; 60; 54. 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）：昼间：70dB(A)。. 由上表可知，施工现场机械产生的噪声影响范围有限，在距离噪声源40m处昼间即能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求。运输车辆为不连续噪声，其影响较小。为减轻施工噪声对周围环境造成的影响，环评要求建设单位应加强管理，结合相应的防治措施以减轻对周围声环境的影响，防治措施主要包括： （1）尽量使用低噪声施工机械设备，对机械设备进行定期的维护、养护，闲置不用的设备立即关闭；运输车辆进入现场应当减速行驶，避免鸣笛。 （2）将切割机、电锯等施工高噪声设备集中安排（安排位置远离施工边界），并入棚操作；其他高噪声设备合理安排工期 （3）严禁夜间（22:00至次日6:00）施工，避免中午休息时段施工。 （4）加强现场管理，文明施工，自觉减少人为噪声。 施工期的噪声影响是临时的，在建设单位认真贯彻落实施工期噪声防治措施的前提下，施工期噪声不会对周围的声环境造成不良影响。 1.3施工期水环境影响分析 本项目施工期间产生的废水主要为混凝土养护、施工机械和运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工期施工废水的主要污染物为悬浮物，废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。评价要求建设单位在施工场地内设置1个5m3沉淀池，并在冲洗区和施工场地设置排水沟，废水经沉淀池收集处理后回用于施工过程或用于施工场地洒水降尘，不外排。施工单位应加强对建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。施工期废水预处理后全部回用，对环境影响较小。 （2）施工人员生活污水 本项目施工工人约10人，均为附近村民，不在施工场地内食宿。施工人员生活污水经化粪池处理后排入孟津县麻屯镇污水处理厂进行处理。因此，施工人员生活污水对周围水环境不会造成不利影响。 1.4施工期固体废物影响分析 施工场地产生的建筑垃圾主要为少量的混凝土块及建筑边角料，采取分类收集措施，及时清理，不在项目施工场地堆存，部分金属类建筑垃圾在厂区内集中收集后外卖。 本项目施工工人约10人，每人每天生活垃圾集中收集后，由环卫部门人员定期清运，保持施工现场作业环境整洁，避免对周围环境产生影响。本项目施工中固体废物主要是建筑垃圾和少量的生活垃圾。 1.5生态影响 为防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本剩减少水土流失量，需挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，并做好厂区地面硬化和绿化。 本项目施工期只要加强管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物及生态影响的防治，评价认为其对环境的影响是有限的，也是可以接受的。

运营期环境影响分析 1. 大气环境影响分析 本项目的大气污染物主要为印刷有机废气；覆膜有机废气；热熔胶胶订有机废气；白乳胶装订有机废气。 1.1废气排放情况 （1）印刷有机废气 本项目印刷过程为常温印刷，自然干燥，无需烘干，项目印刷油墨使用绿色大豆油墨，属于植物油基脚印油墨，具有不含苯及苯类溶剂、无毒、无刺激性气味、无腐蚀性、不易燃易爆、使用安全性好等特点，是印刷行业大气污染防治技术中可行的原辅材料替代技术。印刷过程中，由于印刷机发热（温度一般为40~50℃）会使油墨中的VOCs挥发到大气中。本项目使用大豆油墨量为0.8t/a，参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》附录B油墨印刷工序使用新型油墨印刷，有机废气的产生量为100g/kg油墨，则大豆油墨印刷过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.08t/a。本项目印刷工序年运行时间为1600h。 本项目印刷所用PS版采用免酒精润版液进行润版保护，根据《印刷工业污染物防治可行技术指南（HJ1089-2020）》，免酒精润版液不含醇类等挥发性物质添加剂，可避免润版工序VOCs的产生。因此本项目润版过程中不会产生有机废气。 （2）覆膜有机废气 本项目书本类产品封面需要进行覆膜，使用EVA胶膜，覆膜过程无需胶粘剂，覆膜机运行温度约为130℃，覆膜工序年运行时间约300h。覆膜机运行过程中会产生有机废气，主要为烯烃类为主，以非甲烷总烃计。类比《洛阳龙森包装材料科技有限公司年产1000万个包装材料（纸盒、纸箱）项目环境影响报告表（报批版）》中的有关数据（该项目覆膜工艺与本项目相同，所用胶膜与本项目相同），覆膜工序有机废气产生量约为胶膜总用量的5%，本项目EVA胶膜用量为2t/a，则本项目覆膜有机废气非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 （3）热熔胶胶订有机废气 本项目书本类产品胶订采用EVA热熔胶胶订工艺，胶钉机工作温度约130℃，EVA热熔胶受热熔化后会产生少量有机废气，类比同类型生产项目，胶订工序EVA热熔胶受热有机废气产生系数为5%，以非甲烷总烃计。本项目EVA热熔胶用量为0.5t/a，则胶订工序热熔胶挥发产生的非甲烷总烃量为0.025t/a。本项目热熔胶胶订工序年运行时间为600h。 （4）白乳胶装订有机废气 本项目卷子类产品装订过程需要使用白乳胶，根据白乳胶成分，按照辛醇（1%）全部挥发计算，本项目白乳胶用量为0.6t/a，则卷子类产品装订过程中白乳胶挥发的非甲烷总烃量为0.006t/a。 1.2废气收集治理情况 （1）有组织废气 本项目拟采用1套“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附”装置对印刷有机废气、覆膜有机废气、热熔胶胶订有机废气、白乳胶装订有机废气进行收集治理。同时根据《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号）的相关规定，评价要求建设单位对各印刷机工序采取二次密闭措施，以减少有机废气的无组织排放。各产污点的有机废气经集气罩收集后通过风管汇集至1套“UV光氧催化+活性炭吸附”治理设施中，废气经处理后通过1根15m排气筒排放。 本项目拟在印刷机上方加装顶吸式集气罩（共6个，单个尺寸为1.5m×1m），在覆膜机上方加装顶吸式集气罩（共1个，尺寸为1.5m×1m），在胶钉包装机热熔胶盒上方加装顶吸式集气罩（共2个，单个尺寸为0.4m×0.5m），在白乳胶装订工位上方加装顶吸式集气罩（共1个，尺寸为1m×0.5m），各集气罩位置不高于产污点50cm，对废气进行收集。根据《环境工程设计手册（修订版）》（主编：魏先勋）中的相关资料，顶吸式外部集气罩排放量可以按下式计算： L=kPHvr P——排风罩口敞开面的周长，m； H——罩口至污染源距离，m；根据操作所需空间，取0.3m； Vr——污染源边缘控制风速，m/s；取0.3m/s； k——安全系数，一般取1.4。 根据以上公式，计算出本项目集气所需风量为18869.76m3/h，考虑到管道风损，本项目有机废气处理设施风机设计风量为20000m3/h。 集气罩捕集率按90%计，有机废气治理效率按75%计。按照印刷、覆膜、热熔胶胶订工序、白乳胶装订工序同时运行的最不利情况进行核算，本项目有组织非甲烷总烃产生量为0.1899t/a，产生浓度为21.7mg/m3，经有机废气治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.0475t/a。排放浓度为5.4mg/m3，排放速率为0.109kg/h。非甲烷总烃排放浓度和排放速率可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准要求（非甲烷总烃最高允许排放速率1.0kg/h，最高允许排放浓度40mg/m3），有机废气治理设施处理效率能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的有关要求（非甲烷总烃建议处理效率70%）。 （2）无组织废气 本项目集气罩收集效率为90%，经过核算，未被收集的印刷有机废气、覆膜有机废气、热熔胶胶订有机废气、白乳胶装订有机废气量共计0.0211t/a，在车间内以无组织形式排放。 1.3 大气环境影响预测与评价 1.3.1大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的非甲烷总烃为主要污染物，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表15 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表16 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 1小时平均值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 1.3.2大气污染源强的确定 本项目共有1根15m排气筒，以厂区西南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，本项目大气污染物排放源参数见表17、表18。 表17 污染物排放点源参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内 径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 有机废气治理设施排气筒; 112.3799; 34.7461; 265; 15; 0.8; 11.05; 293; 1600; 正常; 非甲烷总烃 0.109. 表18 污染物排放矩形面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子源强/（kg/h）. X; Y. 1; 生产车间; 112.3797; 34.7459; 265; 50; 34; 0; 5; 1600; 正常; 非甲烷总烃 0.0132. 1.3.3项目参数 估算模式所用参数见下表。 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市人口数）; 21074. 最高环境温度; 39℃. 最低环境温度; -11.0℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 1.3.4评级工作等级确定 本项目污染源正常排放的污染物的估算模型计算结果如下。 表20 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 点污染源; 面污染源. 有机废气治理设施排气筒; 生产车间. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 100; 0.002042; 0.10; 0.009778; 0.49. 200; 0.002498; 0.12; 0.009682; 0.48. 300; 0.002644; 0.13; 0.008952; 0.45. 400; 0.002519; 0.13; 0.007162; 0.36. 500; 0.002402; 0.12; 0.00563; 0.28. 600; 0.002244; 0.11; 0.004484; 0.22. 700; 0.002169; 0.11; 0.00364; 0.18. 800; 0.002172; 0.11; 0.00304; 0.15. 900; 0.002286; 0.11; 0.002579; 0.13. 1000; 0.002322; 0.12; 0.002223; 0.11. 1100; 0.002277; 0.11; 0.001943; 0.10. 1200; 0.002212; 0.11; 0.001718; 0.09. 1300; 0.002179; 0.11; 0.001533; 0.08. 1400; 0.002226; 0.11; 0.001376; 0.07. 1500; 0.002249; 0.11; 0.001244; 0.06. 1600; 0.002252; 0.11; 0.001133; 0.06. 1700; 0.002241; 0.11; 0.001037; 0.05. 1800; 0.002218; 0.11; 0.0009529; 0.05. 1900; 0.002187; 0.11; 0.0008793; 0.04. 2000; 0.002149; 0.11; 0.000815; 0.04. 2100; 0.0021; 0.11; 0.0007607; 0.04. 2200; 0.002051; 0.10; 0.0007126; 0.04. 2300; 0.002; 0.10; 0.0006694; 0.03. 2400; 0.00195; 0.10; 0.0006305; 0.03. 2500; 0.0019; 0.09; 0.0005954; 0.03. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.002671; 0.13; 0.009872; 0.49. Pmax最远距离/m; 325; 136. 根据以上估算模式计算结果可知，项目正常运行条件下，点源下风向最大地面质量浓度占标率为0.13%，Pmax＜1%；生产车间面源下风向最大地面质量浓度占标率为0.49%，Pmax＜1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级判据，确定本项目为三级评价，不需要进行进一步预测与评价。 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 有机废气治理设施排气筒; 非甲烷总烃; 5400; 0.109; 0.0475. 主要排放口合计; 非甲烷总烃; 0.0475. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0475. 表22 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(μg/m3). 1; 生产 车间; 印刷、覆膜、装订; 非甲烷总烃; 封闭车间 二次密闭; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、豫环攻坚办[2017]162号; 2000; 0.0211. 无组织排放合计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0211. 1.4厂界污染物达标排放分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式，计算本项目无组织排放的非甲烷总烃对厂房外、厂界外浓度贡献值下表。 表23 厂界外无组织废气浓度贡献值一览表 面源名称; 项目; 北; 南; 西; 东. 生产车间无组织非甲烷总烃; 排放源距厂区外1m距离; 48m; 99m; 95m; 26m. 非甲烷总烃浓度贡献值（mg/m3）; 0.008537; 0.009766; 0.009734; 0.006119. 生产车间无组织非甲烷总烃; 排放源距车间外1m距离; 18m; 38m; 26m; 26m. 非甲烷总烃浓度贡献值（mg/m3）; 0.004903; 0.007435; 0.006119; 0.006119. 由上表可知，本项目无组织非甲烷总烃对四周厂界浓度贡献值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的有关要求（边界非甲烷总烃2.0mg/m3）；厂区内非甲烷总烃无组织排放限值满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 1.5大气环境防护距离 项目无组织排放源主要为车间排放的无组织非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模式计算项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期浓度贡献值不超过环境质量浓度限值，因此，无需设置大气环境防护距离。 1.6污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）有关内容，制定本项目污染源监测计划见下表。 表24 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有机废气治理设施排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 表25 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 非甲烷总烃; 1次/年; 豫环攻坚办[2017]162号. 1.7大气环境影响评价结论 本项目大气污染物主要为印刷有机废气；覆膜有机废气；热熔胶胶订有机废气；白乳胶装订有机废气。各工序产生的有机废气经集气罩收集后由1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理，通过一根15m排气筒排放。 经过核算，本项目有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准要求，有机废气治理设施处理效率能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的有关要求。 经过估算，本项目无组织非甲烷总烃厂界贡献值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的有关要求。项目无需设置大气环境防护距离。 2. 水环境影响分析 2.1排水情况 本项目生产过程中用水主要为润版液配制用水，润版液年用量为0.6t，使用时按照润版液:水=1:5的比例进行配制，则润版液配制用水量为0.3t/a。润版液在印刷过程中带入产品，随纸张挥发，因此本项目无生产废水产生。 本项目职工人数为20人，均不在厂内食宿，用水主要为工人的洗手洗脸用水，人均用水量按每人30L/d计算，生活用水量为0.6t/d（120t/a），污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48t/d（96t/a）。 2.2地表水环境影响评价等级判定 本项目生活污水经化粪池处理后进入孟津县麻屯镇污水处理厂进行处理，排放方式属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的判定标准，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响预测，可仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托污水处理设施的环境可行性进行评价。 2.3排水达标分析 本项目办公区设置有一个10m3化粪池，本项目生活污水排放量为0.48t/d（96t/a），经过类比，生活污水中COD、氨氮和SS的浓度分别为350mg/L、30mg/L、200mg/L，则COD、氨氮和SS的产生量分别为0.0336t/a、0.0029t/a、0.0192t/a。化粪池对COD、氨氮和SS的去除效率分别20%、3%和40%，则化粪池处理后的COD、氨氮和SS的浓度分别为280mg/L、29mg/L、120mg/L，产生量分别为0.0269t/a、0.0028t/a、0.0115t/a。 2.4污水进污水处理厂可行性分析 孟津县麻屯镇污水处理厂位于麻屯镇上河村，设计处理规模10000m3/d，一期建设规模为5000m3/d，采用改良型氧化沟工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。孟津县麻屯镇污水处理厂于2012年11月建成投产，于2014年通过洛阳市环境保护局验收，验收文号为洛环验[2014]36号。目前麻屯镇区域主干道两侧实现排污管网全覆盖，现状排水管道主要集中在阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路。水泉村东和王村南分布设有污水提升泵站，水泉村东污水泵站收集镇区东北侧区域污水、王村南污水泵站收集南区污水，然后提升至污水管网进入麻屯镇污水处理厂集中处理。 根据现场调查，本项目厂区所在位置在孟津县麻屯镇污水处理厂收水范围内。孟津县麻屯镇污水处理厂进水水质要求为COD：380mg/L、氨氮：32mg/L、BOD5：190mg/L、SS：220mg/L，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目生活污水经化粪池与处理后水质为COD：280mg/L、氨氮：29mg/L、SS：120mg/L，浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时也可以满足麻屯镇污水处理厂进水水质要求。因此，本项目生活污水排入孟津县麻屯镇污水处理厂处理可行。 3. 声环境影响分析 本项目噪声源主要是印刷机、堆积机、裁切机、配页机、胶钉包装机、订书机、切书机、捆扎机、弯板机、覆膜机、插页机、风机等，声源声级值在65～85dB（A）之间，本项目噪声源参数见下表。 表26 主要噪声源参数 单位：dB（A） 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 安放方式; 运行情况. 印刷机; 5台; 80～85; 车间内; 昼间. 堆积机; 2台; 70～75. 程控裁切机; 1台; 70～75. 自动配页机; 1台; 70～75. 胶钉包装机; 2台; 75～80. 骑马订书机; 2台; 70～75. 三面切书机; 2台; 65～70. 捆扎机; 2台; 70～75. 弯板机; 2台; 70～75. 覆膜机; 1台; 65～70. 插页机; 1台; 65～70. 本项目生产设备均安置于厂房内，经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低。 预测点位：厂界，预测因子为等效连续A声级。 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表27 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 标准限值. 昼间贡献值; 49.2; 37.8; 65. 从上表可以看出，本项目运营期间厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。不会对周围声环境产生不良影响。 4. 固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、含油墨废抹布、废油墨桶、废润版液桶、废清洗剂桶、废活性炭、废PS版。 4.1生活垃圾 本项目职工定员20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的产生量为2t/a。产生的生活垃圾由垃圾桶收集后送垃圾中转站由当地环卫部门进行处理。 4.2一般固废 根据建设单位提供资料，废边角料产生量约为1t/a，主要为裁切产生的废纸屑。评价要求在车间内设置一个10m2的一般固废暂存区，废边角料在此处按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定暂存，一般固废暂存区地面硬化处理，并设置表示，废边角料在此暂存后定期外售。 4.3危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021），确定本项目产生的危险废物为含油墨废抹布、废油墨桶、废润版液桶、废清洗剂桶、废活性炭、废UV灯管、废PS版。 （1）含油墨废抹布 本项目印版、墨辊、金属辊、橡皮布上的油墨采取擦机布蘸取油墨清洗剂的方式进行清理，在此过程中会产生含油墨废抹布，属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49），产生量为0.1t/a。 （2）废油墨桶 项目产生的废油墨桶量约为0.07t/a，属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49）。 （3）废润版液桶 项目产生的废润版液桶量约为0.003t/a，属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49）。 （4）废清洗剂桶 项目产生的废清洗剂桶量约为0.006t/a，属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49）。 （5）废活性炭 1t活性炭可以吸附0.25t有机废气，本项目有机废气非甲烷总烃吸附量为0.1424t/a，需要活性炭0.5696t/a。本项目活性炭一次填充量为0.6t，12个月更换一次，废活性炭产生量为0.7424t/a，废物类别为HW49（900-039-49）。 （6）废UV灯管 本项目有机废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附”设施进行处理，该设施产生的废UV灯管属于危险废物，产生量为0.01t/a，废物类别为HW29（900-023-29）。 （7）废PS版 本项目印刷过程产生的废PS版量约为0.588t/a，属于危险废物，废物类别为HW16（231-002-16）。 4.4固废防治措施可行性分析 一般固体废物：评价要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定，设置1个10m2一般固废暂存区，并设置标识标牌，暂存区地面经硬化处理，废边角料经过集中收集后定期外卖。本项目一般固体废物防治措施可行。 危险废物：环评要求在生产车间内单独设置一个10m2危险废物暂存间，各种危险废物在危废暂存间内分区分类存放，定期交有资质的单位进行处理。本项目危险废物产生情况见下表。 表28 危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 含油墨废抹布; HW49; 900-041-49; 0.1; 印刷机; 固态; 沾染油墨; 10天; T/Tn; 专用容器收集，在危废暂存间内集中存放，定期送有资质单位进行处理。. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.07; 印刷机; 固态; 沾染油墨; 1个月; T/Tn. 废润版液桶; HW49; 900-041-49; 0.003; 印刷机; 固态; 甘油 树胶 聚醚; 1个月; T/Tn. 废清洗剂桶; HW49; 900-041-49; 0.006; 印刷机; 固态; 表面活性剂; 1个月; T/Tn. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.7424; 有机废气治理设施; 固态; 含有机物废物; 1年; T. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 有机废气治理设施; 固态; 含重金属; 1年; T. 废PS版; HW16; 231-002-16; 0.588; 印刷机; 固态; 沾染油墨; 1个月; T; 专用容器收集，在危废暂存间内集中存放。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，实行“点对点”定向利用，由PS版供货厂家回收利用。. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关内容，评价要求：危废暂存间地面采取防渗处理，各种危险废物在危废暂存间内分区分类存放，由专人管理，做好登记。装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并按规定设立环保部门统一危险废物标志，容器上粘贴危险废物标签。做好防风、防雨、防晒、防渗漏废等措施。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，在环境风险可控的前提下，本项目产生的废PS版可实行“点对点”定向利用，即由本项目的PS版供货厂家进行回收利用，此种危废的利用过程可不按危废管理，其他环节（产生、收集、贮存、运输、处置）过程仍按危废管理。本项目产生的其他危废（含油墨废抹布、废油墨桶、废润版液桶、废清洗剂桶、废活性炭、废UV灯管）定期交由有资质单位处理的措施进行处理，本项目危险废物贮存场所情况见下表。 表29 危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存 方式; 贮存量; 贮存 周期. 危废暂存间; 含油墨废抹布; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 专用容器; 0.1t; 12个月. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 1m2; 专用容器; 0.07t. 废润版液桶; HW49; 900-041-49; 1m2; 专用容器; 0.003t. 废清洗剂桶; HW49; 900-041-49; 1m2; 专用容器; 0.006t. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3m2; 专用容器; 0.7424t. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 1m2; 专用容器; 0.01t. 废PS版; HW16; 231-002-16; 1m2; 专用容器; 0.588t. 综上所述，本项目的固体废物均得到了合理处置，不会对外环境产生较大的影响。 5. 土壤环境影响分析 5.1识别内容 本项目对比土壤技术导则附录A，土壤环境影响评价项目类别，本项目不在表A.1所列类别中，参照其他相近或相似项目，确定本项目土壤环境影响评价项目类别对应Ⅲ类项目，对照污染影响型敏感程度分级表如下。 表30 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 建设项目周边无土壤敏感目标，敏感程度属于不敏感。 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地规模属于小型。 5.2级别判定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表31 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于Ⅲ类项目，敏感程度属于不敏感，占地规模属于小型，对比污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6. 相关政策文件相符性 6.1产业政策相符性分析 本项目设备和产品均不在国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 6.2《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）相符性分析 本项目与《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）相符性分析见下表。 表32 洛环攻坚[2020]2号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目不属于禁止类建设项目。; 符合. 提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市建成区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市建成区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目为新建项目，选址位于洛阳空港产业聚集区。; 符合. 综合考虑行业产能利用率、污染物排放及去除率等情况，对涉VOCs企业实施季节性差异化生产调控，对于污染防治设施安装到位、污染物排放浓度及去除率达到国家和省定标准、安装在线监控设施并与市监控中心联网的企业豁免错峰生产。对于未治理到位的，引导企业合理安排生产工期，落实错峰生产计划。; 本项目计划制定错峰生产计划、重污染天气应急减排措施，并积极配合环境管理部门的管控。; 符合. 6.3《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发〔2018〕23号）相符性分析 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发〔2018〕23号）相符性分析见下表。 表33 洛发〔2018〕23号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 深化无组织排放治理。加快推进全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业无组织排放治理工作，2018年10月底前，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”以及“场地硬化、机械清扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，尽快完成工艺环节废气及堆场的无组织排放治理。对未按时完成无组织排放治理改造的企业，依法予以处罚，实施停产整治。; 本项目所有生产设施均安置于封闭车间内，生产车间覆盖所有生产工序及原料、成品的堆存，车间封闭，地面全部硬化。; 符合. 加强源头严控。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。; 本项目为新建项目，选址位于洛阳空港产业聚集区，使用油墨为大豆基油墨，不属于高VOCs含量油墨。; 符合. VOCs净化技术升级。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术，应当定期更换饱和活性炭，按规定处置饱和活性炭或进行饱和活性炭脱附。; 本项目生产过程中产生的有机废气集中收集后采用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，饱和活性炭定期更换，废气处理达标后排放。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发〔2018〕23号）的有关要求。 6.4《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号）相符性分析 项目与《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号）相符性分析见下表。 表34 洛环攻坚办[2020]15号相符性分析一览表 要求; 本项目情况; 相符性. 印刷行业VOCs治理。印刷企业（含出版物印刷、包装印刷、一般装潢印刷，不含商业文印店）应优先选用水性油墨、大豆基油墨、UV（光固）油墨等低（无）VOCs油墨，采用先进的印刷工艺，源头上减少VOCs的产生和排放。2020年6月底前，印刷企业对印刷、烘干、覆膜等工艺排放的VOCs进行收集治理，落实密闭印刷措施，VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，VOCs有组织排放满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准要求。; 本项目印刷使用的油墨为大豆基油墨，润版使用无酒精润版液，可有效从源头上减少VOCs的产生和排放。印刷工序采取二次密闭措施，对印刷、覆膜、装订等工序产生的有机废气进行收集治理，废气排放能够满足相关标准要求。; 符合. 严格VOCs项目环境准入。提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，城市建成区内不再新建涉VOCs工业项目，城市建成区现有涉VOCs工业项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市建成区外新建涉VOCs工业项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目。; 本项目为新建项目，选址位于洛阳空港产业聚集区，使用油墨为大豆基油墨，不属于高VOCs含量油墨。; 符合. 大力推进源头替代。全面落实《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（工信部联节〔2016〕217号），通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用油墨为大豆基油墨，属于植物基低VOCs含量油墨；胶订使用的EVA热熔胶属于不需要溶剂的固体胶粘剂；润版使用无酒精润版液。可有效从源头减少VOCs产生。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号）的有关要求。 6.5《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析具体见下表。 表35 环大气〔2019〕53号相符性分析一览表 方案要求; 本项目情况; 相符性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用油墨为大豆基油墨，属于植物基低VOCs含量油墨；胶订使用的EVA热熔胶属于不需要溶剂的固体胶粘剂；润版使用无酒精润版液。可有效从源头减少VOCs产生。. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目油墨、白乳胶等含VOCs物料均在封闭车间内存放，所有生产工序均在封闭车间内进行，各工序有机废气经过收集治理后排放。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目印刷工序采取二次密闭措施，各工序有机废气有局部集气罩进行收集。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目有机废气治理采用UV光氧催化+活性炭吸附两级处理方式，可以提高VOCs治理效率。活性炭定期更换，废活性炭委托有资质单位进行处理。; 符合. 包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。; 本项目使用油墨为大豆基油墨，属于植物基低VOCs含量油墨；胶订使用的EVA热熔胶属于不需要溶剂的固体胶粘剂；润版使用无酒精润版液。可有效从源头减少VOCs产生。; 符合. 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。; 本项目印刷工序采取二次密闭措施，各工序有机废气有局部集气罩进行收集，进入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后达标排放。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的有关要求。 6.6《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》的有关内容，本项目的建设情况与标准的相符性及本环评对项目的要求具体见下表。 表36 GB37822-2019相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况及环评要求. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、这样和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目所使用的油墨、白乳胶等含VOCs物料均在封闭车间内存放；油墨桶、白乳胶桶、热熔胶包装袋等在非取用状态时采取加盖、封口，保持密闭。. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 含VOCs产品的使用过程。VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目各工序产生的有机废气经集气罩收集后由一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，废气可达标排放。. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求：VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 评价要求有机废气治理设施与生产工艺设备同步运行，若废气收集处理系统发生故障或检修时，及时停运对应的生产工艺设备，待检修完毕后同步投入使用。. 废气收集系统要求：1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法的因素，对VOCs废气进行分类收集。2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。3.废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行。; 评价要求在有机废气产污点设置外部集气罩，集气罩在不影响操作的情况下尽量靠近产污点，集气罩面积大于产污点面积，废气输送管道密封，保持集气罩负压收集废气。. VOCs排放控制要求; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气经过收集治理后，排放浓度可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求。. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附处理后由一根15m高排气筒排放。. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 要求企业建立台账，记录有机废气治理系统的运行时间、废气处理量、活性炭更换周期和更换量等信息，台账保存期限不少于3年。. 根据上表可知，本项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》，评价要求建设单位按照标准要求做好有机废气治理的有关工作，确保有机废气稳定达标排放。 7. 环保投资估算 本项目总投资为51万元，其中环保投资为12.7万元，占总投资的24.9%。环保投资估算见下表。 表37 环保投资估算一览表 序号; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 1; 集气罩（10个）+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒1根; 1套; 8. 2; 印刷机二次密闭措施; /; 2. 3; 化粪池; 1个10m3; 依托已有. 4; 生活垃圾桶; 若干; 0.1. 5; 一般固废暂存区; 1个10m2; 0.1. 6; 危废暂存间; 1个10m2; 0.5. 7; 绿化; 500m2; 2. 8; 合计; 12.7. 8. 选址合理性分析 （1）洛阳市旭航印务有限公司年印刷80吨纸张图书项目位于洛阳市孟津县麻屯镇开元路1号（位于洛阳空港产业集聚区），项目租赁洛阳九都超硬材料厂土地进行建设，项目现状西侧为洛阳国润管业有限公司；北侧为科派（上海）机电洛阳分公司；东侧为开元路；南侧为创业大道。根据洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030），本项目所占地块用地性质为工业用地；根据孟津县国土资源局出具的孟国用（2013）第116号土地使用证，本项目所在场地用途为工业用地。 （2）本项目距麻屯镇水源地厂区井一级保护区边界距离为550m，项目距麻屯镇水源地西井一级保护区边界距离为700m。不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。 （3）本项目用水为自来水，用电由孟津县麻屯镇电网供应。项目运行过程中有机废气经过收集处理后可以达标排放，计算大气环境防护距离无超标点，不设置大气防护距离；项目不产生生产废水，生活污水经化粪池收集后排入麻屯污水处理厂进行处理；项目运行各种设备产生的噪声经过车间隔声、距离衰减等作用后，厂界噪声昼间贡献值可以达标；本项目各种固体废物能够得到合理处置。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址可行，不存在政策、规划、环境等方面制约因素。

建设项目拟采取的治理措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩（10个）+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒1根 | 达标排放 |
|  | 覆膜有机废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 热熔胶胶订有机废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 白乳胶装订有机废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 生产车间 | 无组织非甲烷总烃 | 封闭车间，印刷工序二次密闭 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 化粪池收集排入麻屯污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  | 生产过程 | 废边角料 | 定期外卖 | 合理处置 |
|  |  | 含油墨废抹布 | 委托有资质单位进行处理 | 合理处置 |
|  |  | 废油墨桶 | 委托有资质单位进行处理 | 合理处置 |
|  |  | 废润版液桶 | 委托有资质单位进行处理 | 合理处置 |
|  |  | 废清洗剂桶 | 委托有资质单位进行处理 | 合理处置 |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位进行处理 | 合理处置 |
|  |  | 废UV灯管 | 委托有资质单位进行处理 | 合理处置 |
|  |  | 废PS版 | PS版供货厂家回收利用 | 合理处置 |
| 噪声 | 对生产设备采取隔声降噪等措施。经厂房阻隔、距离衰减，厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目拟对厂区进行绿化，绿化面积为500m2，在美化环境的同时可在一定程度上起到降噪的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论 1. 政策相符性 本项目设备和产品不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 本项目的建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发〔2018〕23号）、《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》等有关文件的规定。 2. 选址可行性 洛阳市旭航印务有限公司年印刷80吨纸张图书项目位于洛阳市孟津县麻屯镇开元路1号（位于洛阳空港产业集聚区），厂区所在位置交通便利。项目建设符合国家产业政策；用水、用电均有充足保证；废气、噪声能够达标排放，生活污水经化粪池收集后排入麻屯污水处理厂进行处理；各种固体废物能够得到合理处置，对环境影响较小。因此，本项目选址从环保角度分析是可行的。 3. 环境质量现状 3.1 环境空气现状 洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、臭氧的日平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。补充监测点的特征因子监测浓度一次值均可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃1小时平均值：2.0mg/m3的标准要求。 3.2 声环境现状 本项目厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求，区域声环境质量现状较好。 3.3地表水现状 项目排口下游白马寺断面监测因子COD和氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在地地表水环境质量现状良好。 4. 环境影响分析 4.1大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为印刷有机废气；覆膜有机废气；热熔胶胶订有机废气；白乳胶装订有机废气。各工序产生的有机废气经集气罩收集后由1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理，通过一根15m排气筒排放。 经过核算，本项目有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准要求，有机废气治理设施处理效率能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的有关要求。 经过估算，本项目无组织非甲烷总烃厂界贡献值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的有关要求。项目无需设置大气环境防护距离。 4.2水环境影响分析 本项目职工生活污水由化粪池集中收集，通过市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂，不会对地表水环境产生不良影响。 4.3声环境影响分析 本项目噪声源主要是印刷机、堆积机、裁切机、配页机、胶钉包装机、订书机、切书机、捆扎机、弯板机、覆膜机、插页机、风机等，经过预测，运营期间厂界昼噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.4固体废物影响分析 本项目生活垃圾由垃圾桶暂存后及时运往生活垃圾填埋场集中处置；废边角料定期外售；含油墨废抹布、废油墨桶、废润版液桶、废清洗剂桶、废活性炭、废UV灯管和废PS版在危险废物暂存间收集后委托由有资质的单位进行处理。本项目的固体废物均得到了合理的处理、处置，不会对周围环境产生大的影响。

建议与要求 1、运营期加强设备管理、维护，派专人定期检查环保设备设施，保证设备长期、稳定、良好运行； 2、落实好项目“三同时”工作，确保项目建设与环保工程同步进行，保证项目环保措施落实到位； 3、积极配合当地环保部门工作，接受当地环境保护部门的监督和管理。 综上所述，本项目建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设备、设施 | 数量、规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷有机废气 | 集气罩（8个）+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒1根，印刷工序二次密闭 | 1套 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、豫环攻坚办（2017）162号文 |
|  | 覆膜有机废气 |  |  |  |
|  | 热熔胶胶订有机废气 |  |  |  |
|  | 白乳胶装订有机废气 |  |  |  |
|  | 无组织非甲烷总烃 | 封闭车间、印刷工序二次密闭 | / | 豫环攻坚办（2017）162号 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1个10m3 | 排入麻屯镇污水处理厂进行处理 |
| 噪声 | 生产设备 | 距离衰减、隔声降噪 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 垃圾中转站 |
|  | 废边角料 | 一般固废暂存区 | 1个10m2 | 定期外卖 |
|  | 含油墨废抹布 | 危险废物暂存间 | 1个10m2 | 定期交由有资质单位处理 |
|  | 废油墨桶 |  |  |  |
|  | 废润版液桶 |  |  |  |
|  | 废清洗剂桶 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  |
|  | 废PS版 |  |  | PS版供货厂家回收利用 |