《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南东方正大有限公司洛阳饲料厂采暖锅炉建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南东方正大有限公司洛阳饲料厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋小兵 |  |  |  | 联系人 | 梁光辉 |  |
| 通讯地址 | 洛阳市孟津县平乐镇新庄村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 187****87151 |  | 传真 | / |  | 邮编 | 471100 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县平乐镇新庄村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 孟津县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 2020-410322-44-03-101322 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 | D4430热力生产和供应 |  |
| 占地面积（平方米） | 280 |  |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 23 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 5.5 | 环保投资占总投资比例 | 23.91% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  | 预期 投产日期 | 2021年2月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河南东方正大有限公司洛阳饲料厂位于洛阳市孟津县平乐镇新庄村，主要进行畜禽饲料加工生产，根据调查，2017年8月由临沧尚德环境技术有限公司编制完成《河南东方正大有限公司洛阳饲料厂年产24万吨（猪、鸡、牛、羊）饲料项目环境影响评价报告表》，2019年10月11，孟津县环境保护局对该项目进行了批复，批复文件号为孟环审[2019]132号（后附批复文件）。 厂内锅炉房内现设有1台4T燃气锅炉，生产的蒸汽主要用于原料烘干、产品制粒，该锅炉产生的蒸汽仅够生产使用。 洛阳榕拓焦化有限公司位于河南东方正大有限公司洛阳饲料厂东北1.3km处，该公司内有3台20t/h燃气锅炉，热源丰富，河南东方正大有限公司洛阳饲料厂考虑以此为热源，为厂内职工供暖。根据调查，饲料厂于2020年5月已完成厂内供暖管网敷设，主要为办公区、职工宿舍区等区域进行供暖，供暖面积约为6005m2，但区域内管网一直未能敷设接通，且冬季已然来临，供暖较为紧迫，因此河南东方正大有限公司洛阳饲料厂决定投资23万元于原锅炉房内部闲置位置建设1座2T燃气锅炉，作为热源为厂内职工进行供暖。 本项目设备和产品均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策，企业已于2020年11月26日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410322-44-03-101322。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91. 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，其中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的”编制报告书，“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”编制报告表，本项目为建设1台2T燃气锅炉，因此需编制环境影响评价报告表。受河南东方正大有限公司洛阳饲料厂委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2.现有工程简介 现有工程名称为河南东方正大有限公司洛阳饲料厂年产24万吨（猪、鸡、牛、羊）饲料项目，位于洛阳市孟津县平乐镇新庄村，项目总占地89300m2（合134亩），现有工程劳动定员157人，年工作日300天，每天生产12小时，两班倒。 现有工程相关背景如下： 2017年8月，临沧尚德环境技术有限公司编制完成《河南东方正大有限公司洛阳饲料厂年产24万吨（猪、鸡、牛、羊）饲料项目环境影响评价报告表》。 2019年10月11日，孟津县环境保护局以“孟环审[2019]132号”文件对该项目环评报告表予以批复。批复文件见附件。 2020年4月29日，建设单位完成排污许可填报，项目属于登记管理类，登记编号为91410300X14832342U001X。后附固定污染源排污登记回执单。 经调查，该项目已于2020年12月进行自主验收，目前处于验收公示状态。 经查阅相关资料及现场调查，现有工程内容及环保设施建设具体情况见下表。 表1 现有工程内容及环保设施建设情况表 建设内容; 名称; 建筑面积/数量; 建设情况. 主体工程; 加工车间; 1800m2/2F一座; 已建. 储运工程; 成品仓库; 2400m2/1F一座; 已建. 原料仓库; 6000m2/1F一座; 已建. 卸料仓库; 584m2/1F一座; 已建. 立筒仓; 3500t/6座; 已建. 立筒仓; 800t/4座; 已建. 立筒仓; 500t/1座; 已建. 立筒仓; 250t/3座; 已建. 办公生活等设施; 综合办公楼; 495m2/2F一座; 已建. 宿舍楼; 2500m2/5F一座; 已建. 餐厅; 500m2/1F一座; 已建. 会议中心; 1580m2/2F一座; 已建. 机修楼; 540m2/2F一座; 已建. 展厅; 330m2/1F一座; 已建. 门卫室; 60m2/1F一座; 已建. 其他工程; 锅炉房; 280m2/1F一座; 已建. 环保工程; 废气治理; 畜禽生产线：原料库投料系统除尘器8台、粉碎系统除尘器8台、混合系统除尘器3台、制粒系统除尘器8台、打包系统除尘器1台； 反刍料生产线：原料投料系统除尘器3台、粉碎系统除尘器6台、混合系统除尘器3台、制粒系统除尘器2台、打包系统除尘器1台； 食堂油烟废气：油烟净化器处理排放； 锅炉废气：低氮燃烧器、15m高排气筒。; 已建. 废水治理; 生活污水; 化粪池1座（容积20m3）; 已建. 噪声治理; 各生产设备; 隔声、减振; 已设置. 固废治理; 生产固废; 一处一般固废堆场; 已建. 生活垃圾; 垃圾收集箱若干; 已建. 公用工程; 给水; 厂区自备水井供给; /. 排水; 孟津县送庄镇污水处理厂; /. 供电; 孟津县市政电网; /. 现有工程能源消耗情况见下表。 表2 现有工程主要原辅材料用量情况表 能源消耗. 1; 水; 5664.3; 生活用水量为5.768m3/d，生产用水量为 8m3/d，软水制备系统清洗用水量平均为 0.833m3/d. 2; 天然气; 72万; 锅炉运行8h/d. 3.改扩建项目简介 3.1项目概况 本项目位于洛阳市孟津县平乐镇新庄村，地理位置见附图1。 本项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，现有工程锅炉房占地面积约为280m2，锅炉房西北、西南、东南侧均为厂区内空地，东北侧为厂区内道路。根据调查河南东方正大有限公司洛阳饲料厂西南侧为农田大棚，西北为中国再生资源洛阳循环经济园，东南为常付线（S328），东北为010乡道，距离本项目最近的环境敏感点为项目西南侧290m的刘家井村。该饲料厂占地89300.00m2，根据孟津县人民政府颁发的土地证，该宗地用途为工业用地，项目周围环境见附图3。 3.2主要工程内容及建筑规模 本项目主要工程内容为利用现有工程锅炉房内闲置区域进行1台2T燃气锅炉安装，并依托现有工程软水制备系统。项目建成后主要为厂内办公、生活区域进行供暖，供暖区域面积约6005m2，供暖人数为全厂157人。 本项目与现有工程位置关系见附图2.1，平面布置见附图2.2。本项目主要工程内容见下表。 表3 项目主要工程内容 工程内容; 名称; 规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 280m2; 利用现有工程锅炉房内闲置区域进行1台2T燃气锅炉安装，闲置区域占地面积约100m2. 公用工程; 给水; /; 厂区自备水井供给，井深120m. 排水; /; 孟津县送庄镇污水处理厂. 供电; /; 孟津县市政电网，厂区现配有2台1000kva的变压器. 环保工程; 废气; /; 安装低氮燃烧器、配置1根8m排气筒（新上）. 废水; /; 依托现有工程排水系统，锅炉废水为清净水，直接排入市政污水管网，最终进入孟津县送庄镇污水处理厂进行处理. 噪声; /; 减震、隔声. 固废; /; 主要为废离子交换树脂，为一般固废，由供货厂家定期更换时，进行回收. 3.3 生产设备 本项目所使用设备见下表。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 锅炉; WNS2-1.25-Y.Q; 1台; 新上，2T蒸汽锅炉. 2; 软水制备系统; NLZ-3; 1台; 依托现有工程. 3; 储水池（软水箱）; 20m3; 1个; 依托现有工程. 3.4主要原辅材料及能源耗量 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表5 主要原辅材料及能源耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 天然气; 万m3/a; 24; 管道天然气. 2; 再生盐; t/a; 0.5; 用于树脂再生. 3; 离子交换树脂; t/a; 0.1; 树脂更换. 4; 水; t/a; 824; 厂区自备井. 5; 电; 万度/a; 2; 洛阳市电网. 3.6供电及给排水 3.6.1供电 本项目电力由孟津县电网统一供应，现有工程厂区配备有2台1000kva的变压器，能够满足项目用电要求，年用电量约为2万度。 3.6.2给水 本项目用水由厂区自备井供给，用水量为824t/a，主要为锅炉用水。 3.6.3排水 本项目不新增职工人数，不增加生活污水排放量，现有工程生活污水处理方式为：项目产生的生活污水经20m3化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政污水管网进入孟津县送庄镇污水处理厂深度处理。 本项目锅炉排污水及离子交换树脂再生废水直接排入市政污水管网，然后统一进入孟津县送庄镇污水处理厂进一步深度处理。 3.7职工定员及劳动制度 本项目工程主要内容扩建1台2T燃气锅炉，该设备操作人员于现有工程职工人员中进行调剂，不增加职工人数。该锅炉运行时间为12月初至次年3月初，约100天，该供暖锅炉间断运行，运行时间约为16h/d。 3.8总投资 本项目总投资为23万元，全部为企业自筹。 3.9热平衡核算 ①厂区供暖所需热量计算： Q=q×S×h×10-9 Q：热量（GJ）； q：供暖面积热指标，根据查阅《城市热力网设计规范》，本项目供暖面积热指标q取值100W/m2； S：供暖面积，本项目为6005m2； h：供暖时长，本项目为100×24×3600=8.64×106s。 根据上述计算，本项目理论所属热量为5188.32GJ/年。 ②燃气锅炉产热计算： 本项目拟上的2吨蒸汽锅炉理论热功率为1.4MW，据上可知锅炉间断运行，运行时间约为16h/d。热能有效使用率取70%，则锅炉产热=p（功率）×h（时长）×η（效率）=5644.8GJ/年。 综上对比，燃气锅炉理论产热略大于厂区供暖所需热量，本项目拟上的2吨蒸汽锅炉能够满足生活供暖所需。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为河南东方正大有限公司洛阳饲料厂采暖锅炉建设项目，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题主要为河南东方正大有限公司洛阳饲料厂年产24万吨（猪、鸡、牛、羊）饲料项目生产营运过程中所带来的大气、噪声、废水、固废等方面污染。 1.现有工程生产工艺 工流程图示： 图1：配合饲料生产工艺流程及产污环节图 图2：浓缩饲料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 现有工程采用“先粉碎后配料再混合”加工工艺。原料在进厂前经取样化验合格后方可进厂过磅。 - Ⅰ.畜禽生产线 （1）原料接收、清理与储存工序 原料车进厂后，经地中衡过磅到原料库等待卸车。玉米、小麦入筒仓储存，豆粕入豆粕仓或袋装打垛存放，其他原料（粉状）袋装打垛存放。 - ①玉米、小麦进筒仓 玉米、小麦从外投口投入经刮板、斗提、三通、圆通清理筛、三通、刮板进入圆筒仓 ②玉米、小麦进车间 筒仓储存的玉米、小麦经筒仓闸板阀、刮板进入斗提，玉米、小麦从外投口投入经刮板、斗提、三通、圆筒清理筛、三通、分配器进入车间待粉碎仓。 - ③其他原料（袋装）进车间 粉状原料（粕类、玉米副产品等）从原料库内投口、刮板、斗提、三通、圆筒清理筛、分配器进入车间待粉碎仓、配料仓。 - ④筒仓豆粕入车间 储存在筒仓中的豆粕经仓下的绞龙、刮板、电动三通、斗提、刮板、原料库内4#投料口、刮板、斗提、三通、待粉碎仓、刮板、圆通清理筛、永磁筒、分配器（1-12）→配料仓。 原料接收、清理与储存工序：进入车间的原料共有四处投料口，在各个投料口处、分配器均配有除尘设备，为了防止原料间的交叉污染，在投完一种原料后，有现场有投料人员检查确认原料拉空，通知中控，再投另一种原料。仓顶取样人员在仓顶取样检查，确保入仓准确。 - （2）原料粉碎工序 ①1#粉碎系统 待粉碎仓原料经喂料器、粉碎机、绞龙、斗提、分配器进入配料仓。 - ②2#粉碎系统 待粉碎仓原料→喂料器、2#粉碎机、绞龙、斗提、分配器进入配料仓。 - ③3#粉碎系统（二次粉碎，一般用于鱼料生产） 经过混合后的半成品放入粉碎仓经粉碎绞龙、粉碎喂料器、3#粉碎机、风运、沙克龙、绞龙、三通进入配料仓及待制粒仓。 - ④4#粉碎系统 待粉碎仓原料经喂料器、4#粉碎机、绞龙、斗提、分配器进入配料仓。 原料粉碎工序：共有四台粉碎机，其中一台是超微粉碎，粉碎机前配有磁选设备清除原料中的铁杂，每台粉碎机具有独立的除尘设备，经粉碎后的样品由仓顶取样人员取样检查粉碎细度是否符合要求。粉碎结束后，由中控员通知取样员查看、确认料仓不再进料，方可进行下一种原料的粉碎。 - （3）配料混合工序 配料仓原料经绞龙、1#配料秤进入混合机内。小料人工配料经电子称进入混合机内。微量配料仓（赖氨酸、氯化钠等小料人工添加到微量配料仓）原料经绞龙、2#配料秤、配料秤刮板进入混合机内。液体罐原料（豆油、氯化胆碱等）经液体泵、3#配料秤进入混合机内。液体罐（液体蛋氨酸）经液体泵、液体流量计进入混合机内。配料仓原料经绞龙、4#配料秤进入混合机后经缓冲斗、刮板、斗提（颗粒大进入待粉碎仓，小颗粒进入分配器后至待制粒仓）、混合清理筛、混合分配器（一部分进入配料仓，一部分进入待制粒仓）进入成品仓。 配料混合系统：配料仓的原料进行独立、固定分仓存放，运用美国houghWEM3000计算机自动配料控制系统，快速混合机完成快速混合。配料混合系统配有除尘设备。 - （4）制粒系统 ①1#制粒系统 待制粒仓经喂料器、调制器、制粒机、冷却器、破碎机、刮板、斗提、三通、 分级筛、分配器进入成品仓，经分级筛筛下的粉进入待制粒缓冲斗。 ②2#制粒系统 待制粒仓经喂料器、调制器、制粒机、冷却器、破碎机、刮板、斗提、三通、分级筛、分配器进入成品仓。分级筛筛下的粉进入待制粒缓冲斗 ③3#制粒系统 待制粒仓经刮板、喂料器、调制器、制粒机、冷却器、破碎机、刮板、斗提、三通、分级筛、分配器进入成品仓。分级筛筛下的粉进入待制粒缓冲斗。 ④4#制粒系统 待制粒仓、喂料器、调制器、制粒机、冷却器、破碎机、刮板、斗提、三通、分级筛、分配器进入成品仓。分级筛筛下的粉进入待制粒缓冲斗 - 制粒系统：共有四条制粒系统，混合后的半成品经过调制熟化，再制粒。制粒机换品种由操作人员负责清理制粒机、冷却器、斗提底座等，中控员通知仓顶人员所制产品是否下料，确保无交叉污染。制粒系统配有相应的除尘设备。 - Ⅱ.反刍料生产线 - （1）原料接收系统 ①大宗袋装原料经投料口、刮板输送机、提升机、初清筛、待粉碎仓、永磁筒、分配器，一部分进入待粉碎仓，一部分进入配料仓。 - ②筒仓玉米经刮板输送机进入待粉碎仓。 ③筒仓豆粕经气动三通、刮板输送机、刮板输送机、分配器进入待粉碎仓。一部分进入配料仓。 原料接收系统小结：除筒仓原料玉米和豆粕外，其他奶牛料袋装原料有专用投料口，以防交叉污染，投料口处、输送设备、分配器配有除尘设备。 - （2）粉碎系统 ①1#粉碎系统： - 待粉碎仓经喂料器、粉碎机、螺旋输送机、提升机、分配器进入配料仓。 ②2#粉碎系统： - 待粉碎仓经喂料器、粉碎机、螺旋输送机、提升机、分配器、配料仓。 粉碎系统小结：两条粉碎线，保证原料的粉碎，粉碎线有独立的除尘设备。 - （3）配料混合系统 ①1#混合机系统： 各种配料仓原料经配料称后进入混合机、刮板输送机、提升机一部分进入待粉碎仓，另一部分经混合清理筛、永磁筒、分配器进入待制粒仓。经分配器一部分进入配料仓，一部分进入成品仓。 ②2#混合系统： 配料仓料经配料称称重后与手工投料斗料共同进入混合机、刮板输送机、提升机、初清筛、永磁筒、分配器进入待粉碎仓。 配料混合系统小结：经过两台配料秤自动配料，同时手投处有复验秤，确保配料精准，使用1吨快速混合机完成快速混合，0.5吨快速混合机起到对原料预混合的作用。 - （4）制粒系统 待制粒仓经喂料器、调制器、制粒机、冷却器、破碎机、刮板输送机、提升机、三通一部分进入待制粒仓，一部分经分配器进入成品仓，一部分经分级筛、分配器进入成品仓。 制粒系统小结：待制粒的原料经过双层调制器加热熟化后再制粒。调制温度按照工艺标准执行。 - （5）打包系统 成品仓成品一部分经刮板输送机后散装车运走。一部分经刮板输送机、打包称、打包机等袋装打垛 打包系统：成品仓的饲料根据需要，可进行散装和包装。 2.现有工程主要污染工序 废气：主要大气污染物为粉尘，产生环节为原料投料、粉碎、混合以及制粒时产生的粉尘、锅炉燃烧时产生的NOx、SO2、少量无组织粉尘等以及食堂产生的油烟。 废水：主要为员工办公生活产生的生活污水和锅炉系统排水。 噪声：主要来源于锅炉风机、粉碎机、搅拌机、制粒机、空气压缩机等主要噪声设备运行产生的机械噪声。 固废：主要包括实验室废物、除尘器收集的粉尘、圆筒清理筛等处产生的杂质和员工生活垃圾等。 3.污染物产生情况 ①废气 根据原项目环评报告表，锅炉房设置有1台4T燃气锅炉，安装低氮燃气器，并配置1根15m高排气筒，环评预测烟尘排放量0.05t/a；SO2排放量0.036t/a；NOX排放量0.3456t/a。 项目针对生产过程中产生的粉尘共设有43套袋式除尘器及10根有组织排气筒，据统计，粉尘排放量为21.6449t/a。 项目食堂油烟经油烟净化器处理后由专设烟道达标排放，油烟排放量为0.019t/a。 项目于2019年8月29日委托洛阳黎明检测服务有限公司对锅炉房排气筒进行了监测，监测结果如下。 表6 4T燃气锅炉排气筒监测结果 检测 点位; 检测 周期; 检测 频次; 废气流量(Nm3/m3); 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 含氧量 %. 实测浓度 mg/m3; 折算浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 实测浓度 mg/m3; 折算浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 实测浓度 mg/m3; 折算浓度mg/m3; 排放速率 kg/h. 4吨天然气锅炉排气筒出口; Ⅰ 周 期; 1; 3.71×103; 3.5; 3.7; 0.013; 3; 3; 0.011; 28; 30; 0.104; 4.4. 2; 3.52×103; 4.0; 4.2; 0.014; 5; 5; 0.018; 25; 27; 0.088; 4.5. 3; 3.65×103; 3.7; 3.9; 0.014; 未检出; /; /; 26; 27; 0.095; 4.2. 均值; 3.63×103; 3.7; 3.9; 0.014; 3; 3; 0.010; 26; 28; 0.096; 4.4. 根据上表可知，现有工程颗粒物、SO2、NOx折算排放浓度分别为3.9mg/m3、3mg/m3、28mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求（燃气锅炉--烟尘：20mg/m3； SO2：50mg/m3； NOx：150 mg/m3）。 根据上表可知，颗粒物平均排放速率为0.014kg/h，即为0.0336t/a；SO2平均排放速率为0.010kg/h，即为0.024t/a；NOX平均排放速率为0.096kg/h，即为0.2304t/a。 ②废水 原项目环评报告表和现场调查，项目厂区实施雨污分流，锅炉废水属于清净下水，直排入厂外污水管网，食堂废水经隔油池处理后和生活废水一起经进化20m3化粪池处理后，排入厂外污水管网，然后通过管网进入孟津县送庄镇污水处理厂。项目生活污水排放量为1730.4t/a，COD排放浓度为200mg/L，排放量为0.3461t/a，氨氮排放浓度为19.4mg/L，排放量为0.0336t/a；项目锅炉废水排放量为2410t/a，COD排放浓度为30mg/L，排放量为0.0723t/a。 综上，现有工程综合废水排放量为4140.4t/a，COD排放浓度为101.1mg/L，排放量为0.4184t/a，氨氮排放浓度为8.12mg/L，排放量为0.0336t/a。其排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准（COD：500mg/L，氨氮：/）及孟津县送庄镇污水处理厂进水标准（COD：350mg/L，氨氮：35mg/L）。 ③噪声 项目噪声主要为粉碎机、制粒机、混合机、锅炉风机等运转时产生的噪声，源强值约70~100dB（A），其中粉碎机、制粒机、混合机位于项目中部的生产车间，锅炉风机位于项目西侧锅炉房内。 我们于2020年12月11日、12日对现有工程的四周厂界进行了监测，根据调查，项目所在厂区沿东北轴向分布，四周厂界名称分布为东北厂界、西北厂界、西南厂界、东南厂界。监测结果见下表。 表7 现有工程厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2020.12.11; 2020.12.12; 昼间标准; 夜间标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东北厂界; 54.6; 43.8; 54.5; 44.2; 65; 55. 西北厂界; 53.8; 42.2; 53.3; 43.0. 西南厂界; 53.6; 42.5; 53.7; 42.8. 东南厂界; 58.1; 47.3; 58.0; 47.2; 70; 55. 由上表可知，现有工程东北厂界、西北厂界、西南厂界昼、夜噪声监测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；东南厂界昼、夜噪声监测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 ④固体废物 根据原环评报告表，项目产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物，危险废物主要为实验室产生的废物，一般固体废物主要为生产过程中除杂工序产生的原料杂质、职工办公生活垃圾。 ①危险废物 项目配套建设实验室一个，主要用于原料进厂前和产品出厂前检验。在抽检过程中会产生实验室废物（900-047-49），主要为废酸液、废碱液等，实验室废物委托有资质的单位进行处理。实验室内部设置危险废物暂存处，废物由暂存桶暂存，定期交由有资质单位进行处理。 ②一般固体废物 项目原料杂质产生量为60t/a，储存于厂区固废暂存间（原料仓库北侧，面积为20m2），用于废料出售；生活垃圾产生量为23.85t/a，经厂区垃圾桶收集后，定期由环卫部门负责统一清运处置。 4.污染物排放情况统计 根据《河南东方正大有限公司洛阳饲料厂年产24万吨（猪、鸡、牛、羊）饲料项目环境影响报告表》中的分析数据及锅炉提标监测数据，现有工程污染物产排情况统计见下表。 表8 污染物产排情况统计表 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评批复排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 大气污染物; 4T燃气锅炉; 烟尘; 0.05; 0.0336. SO2; 0.036; 0.024. NOx; 0.3456; 0.2304. 生产过程; 颗粒物; 21.6449; 21.6449. 食堂; 食堂油烟; 0.019; 0.019. 水污染物; 综合废水 4140.4t/a; COD; 0.4184; 0.4184. 氨氮; 0.0336; 0.0336. 一般固废 （产生量）; 职工生活; 生活垃圾; 23.85; 23.85. 除尘器; 除尘器收集的粉尘; 132.5; 132.5. 生产过程; 圆筒清理筛等处产生的杂质; 60; 60. 离子交换树脂; 0.1; 0.1. 实验室废物; 0.1; 0.1. 5.现有工程环保现存问题 根据现场调查，河南东方正大有限公司洛阳饲料厂年产24万吨（猪、鸡、牛、羊）饲料项目环保措施齐全，该项目已于2020年12月进行自主验收，目前处于验收公示状态，不存在现存问题。 |

建设项目所在地自然情况及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水温、植被、生物多样性等）： 1.地理位置与交通 洛阳市孟津县位于河南省西部偏北，居黄河中下游交界处，属洛阳市辖县。县域东连偃师市、巩义市；南依洛阳市市区；西临新安县；北与济源市、吉利区、孟州市相接。全县跨东径112°12′—112°49′，北纬34°43′—34°57′。东西长 55.51km，南北宽26.91km，面积758.71km2。 孟津县平乐镇位于孟津县东南方，距县城20公里,距市中心15公里。南与千年古刹白马寺毗邻，东与偃师市接壤，北与无卧牛之地邙山紧依，西与十三朝古都洛阳相望。是典型的城乡结合部。 本项目位于洛阳市孟津县平乐镇新庄村，利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地。 2.地形、地貌 孟津地处邙山丘陵区，西高东低，形如鱼脊，境内地形复杂，沟壑纵横。西北部为构造侵蚀基岩丘陵，中部为侵蚀堆积黄土台塬，东北和东南部为河流堆积阶地，全县平均海拔262m，相对高差360m。境内中西部为邙山，属于黄土高原的一部分。邙山南接洛阳盆地，北至黄河谷底，由西向东贯穿全境；境东部平乐镇有凤凰山，海拔高333m。 基岩丘陵区：基岩丘陵起伏很大，海拔一般为300-450m。冲沟发育切割强烈，切割深度为100-250m，二叠系砂页岩广泛出露。冲沟呈树枝状或羽毛状，上游纵剖面较陡，横剖面呈“V”型，两壁多出露黄土及卵石层；下游纵剖面稍平缓，横剖面呈“U”型，两壁为砂石岩。一般上游沟底有泉水汇成的小溪，山岭走向和沟谷一致，山顶多为黄土覆盖。 黄土台塬区：黄土台塬地形可分为黄土丘陵和黄土塬两个亚区。黄土丘陵区表面多为中、上更新统棕红色、浅黄色风成黄土，海拔一般为300-400m。冲沟发育，在平面上呈树枝状和羽状，切割密度较大，切割深度4-60m，冲沟壁陡，横剖面呈“V”和“U”型，纵剖面较陡，下伏下更新统砂土及砂卵石，局部有二叠系砂页岩被切割出露；黄土塬区塬面为上、中更新统浅黄色风积黄土覆盖，地表平坦，海拔一般为200-230m。塬面高出黄河阶地、洛河阶地50-100m，中部冲沟较少，二南北边缘冲沟较发育。冲沟深而短，横剖面呈“V”型，黄土柱、天生桥、黄土崩塌、黄土滑坡等微型地貌形态发育。 河谷阶地区：沿黄河、洛河一带属阶地地形，系黄河、洛河冲积而成。黄河一级阶地地区海拔为120-130m，高出黄河水位5-15m。地表为全新统冲积灰黄色亚粘土及亚砂土覆盖，阶地地面平坦，略向黄河倾斜，倾斜度为/3左右，阶地宽1-4km，顺黄河呈西北-东南延伸，阶地前缘局部有沼泽分布，并与漫滩相连，由于河床经常南北移动，河床中心多滩心，阶地后缘与黄土塬陡坎接触，陡坎高40-80m；黄河二级阶地区海拔一般为160-200m，地表为上更新统洪水冲积黄土状亚粘土覆盖，阶地略向黄河倾斜，倾斜度为0.013，阶地前缘与黄河漫滩陡坎接触，陡坎高20-40m；洛河阶地区地势平坦，略向南倾斜，海拔为125-135m左右，地表为上更新统洪冲积褐红色亚粘土覆盖，倾斜度为/4，后缘与黄土塬斜披接触，分界明显。 根据调查，本项目所在区域地势平坦。 3.气候、气象 孟津地处豫西丘陵地区，属亚热带和温带的过渡地带，季风环流影响明显，春季多风常干旱，夏季炎热雨充沛，秋高气爽日照长，冬季寒冷雨雪稀。平均气温13.7℃，1月最冷，平均为-0.5℃，7月最热，平均为26.2℃，平均降水量为650.2毫米，年平均风速为2.8m/s。 全县地形复杂，光、热、水等资源差异明显。全年平均日照时数为2270.1小时，6月份日照时数最长，为247.6小时；2月份日照时数最短，为147.5小时。全年平均日照率为51%；在作物生长的4—10月份，日温差5月份最大为12.7℃，8月份最小为8.6℃，积温平均为5046.4℃；平均无霜期为235天；年平均降水量为650.2毫米，保证率80％的降水量为600毫米。最高年降水量1035.4毫米，最低年降水量406毫米。7月降水最多，平均为164.1毫米，1月降水量较少，仅6.9毫米，特别是夏季降水量变化大，易造成旱涝不均。 4.水文 4.1地表水 孟津县属黄河流域，县内地表水体主要有黄河、金水河和瀍河，还有人工开挖的黄河渠、中州渠蜿蜒其间。黄河为孟津县的最大河流，黄河自新安县从西进境，向东流入巩义市，蜿蜒县境北部，流程59km。小浪底水利枢纽工程能够人为有效控制其流量，位于其下游的西霞院水利工程对黄河流量人为控制将提高到更高程度。金水河经麻屯镇入洛阳涧河，县境内长6.5km，流域面积62.7km2。瀍河、横水、图河为季节性河流，近年流量或减少、或干涸。 本项目附近无地表水体。 5.动、植物状况 孟津地处丘陵地区，地形多样，野生动植物资源较丰富，种类较多。 动物：黄河湿地有动物724种，其中鸟类175种，兽类22种，两栖类10种，爬行类17种，昆虫437种，鱼类63种。国家一级保护动物有大鸨、黑鹳、白鹳、金雕、白肩雕、白头鹤、白鹤、玉带海雕、白尾海雕、丹顶鹤等10种；二级保护动物有大天鹅、灰鹤、白琵鹭等31种。 植物：全县树木种类繁多。截止二十世纪八十年代，全县有树种119个，隶属48科。近年来又引进很多新树种和优良品种，但在生产中应用的主要有泡桐、杨、柳、中国槐、刺槐等用材树种和梨、苹果、桃、李、杏等果木树种以及杜仲、银杏、花椒等特用经济树种。其余多是野生自然分布和庭院绿化观赏树种。 根据现场调查，项目周边没有需要特殊关注和保护的野生动植物物种。 6.矿产资源 据矿产部门提供的资料，全县已勘测探明储量的矿产主要有原煤、紫砂岩、砂岩、沙、粘土等5种。 原煤：主要分布在横水、麻屯等镇，2003—2004年，义马煤业集团公司和国家l29勘探队在横水境内勘探，预测其总储量6.5亿吨左右。2004年12月份义煤集团在元庄村南进行开采，设计规模为年产量150万吨，已基本具备生产条件。 紫砂岩：主要分布于小浪底镇西部，总储量约1.5亿吨，科技人员已进行过初步开发，品质较好，可用于制做墙面砖和普通陶瓷器具。 建筑用砂岩：主要分布在白鹤、小浪底2个镇，储量丰富。小浪底水利枢纽工程大坝主要用此建设。周围县市公路、边坡、护沟均用此建筑。黄河岸边分布大量卵石，或用于直接建筑和建材原料，或用于奇石欣赏，声名远扬。 建筑用沙：主要分布于黄河南岸边范围内，由黄河水长期冲涮作用从上游携带而来，广泛用于周边的工程建筑。 砖瓦用粘土：分布广泛，土层深厚，质量上乘，主要用于建筑用砖瓦烧制，近年出于耕地保护，已停止开发。 经调查，本项目不占用矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护）： 1.社会经济结构 孟津县辖十镇一区，226个行政村，总面积758.7平方公里，总人口约46万，市内教育、医疗、卫生、文化、通讯、金融、服务及供电等基础设施完善，2014年获得“河南省级生态县”称号。 按新的统计口径，规模以上企业达到180家，初步形成能源电力、化工、装备制造、冶金建材、耐火材料、再生资源、新兴电子等产业支撑的工业框架体系。举办了洛阳市产学研金合作活动孟津专场，新建研发中心8家，新增高新技术企业3家，高成长重点后备企业达8家，科技型企业达25家；新申报省市科技项目16项，新获国家驰名商标1个，省名牌4个，省优质产品8个，新通过ISO9000系列质量体系认证企业95家。 2.交通运输现状 黄河孟津段有5座铁路、公路桥分别和山西、河北、焦作、济源等省市相通；陇海铁路纵贯全境，焦枝铁路在孟津设有3个车站；被称为欧亚大陆桥的连霍高速公路在孟津有3个上下道口，二广高速、洛阳西南绕城高速、310国道、207国道、洛常公路等交通干线在境内纵横交叉，全县228个行政村全部实现“村村通”；洛阳飞机场坐落在孟津县麻屯镇。 3.饮用水源保护区 根据调查并查阅《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》，本项目区域分布有平乐镇饮用水源井、送庄镇饮用水源井、会盟镇饮用水源井等，其水源地具体情况及与本项目的位置关系见下表，饮用水水源井沿线分布情况见附图5。 表9 水源井分布情况一览表 名称; 基本情况; 保护区范围划定; 与本项目位置关系. 孟津县平乐镇地下水井群; 镇区井1口; 一级保护区：以开采井为中心200m的范围； 二级保护区：不设立； 准保护区：不设立。; 本项目距该水源井保护区3.31km，在其保护区之外. 平乐北二号井1口; 一级保护区：以开采井为中心50m的范围； 二级保护区：不设立； 准保护区：不设立。; 本项目距该水源井保护区3.05km，在其保护区之外. 平乐北三号井1口; 一级保护区：以开采井为中心50m的范围； 二级保护区：不设立； 准保护区：不设立。; 本项目距该水源井保护区2.52km，在其保护区之外. 孟津县送庄镇地下水井; 镇区井1口; 一级保护区：以开采井为中心50m的范围； 二级保护区：不设立； 准保护区：不设立。; 本项目距该水源井保护区2.83km，在其保护区之外. 孟津县会盟镇地下水井; 马庄村水源井1口; 一级保护区：以开采井为中心100m的范围； 二级保护区：不设立； 准保护区：不设立。; 本项目距该水源井保护区3.19km，在其保护区之外. 从上表可知，本项目所在位置在区域平乐镇水源井、送庄镇地下水源井、会盟镇地下水源井保护区范围之外，符合饮用水源保护要求。 4.文物保护 洛阳是一座具有悠久历史的文化名城，素有“九朝古都”之称，是国务院首批公布的历史文化名城和中国七大古都之一，现已成为重要的旅游城市。在我国七大古都中，洛阳建都时间最早，年代最长，朝代最多，因而洛阳的名胜古迹、遗址及旅游景点众多。洛阳风景优美，洛阳牡丹更是闻名天下。一年一度的洛阳牡丹花会自83年创办以来，已迎送数百万中外游客，以花为媒，广招四方宾客，不仅扩大了对外交流，而且振兴了洛阳经济。 洛阳有着5000多年文明史、4000年的建城史和1500多年的建都史，是中国建城最早，建都积年最长的城市，是国务院首批公布的历史文化名城。根据洛阳市大遗址保护区划，其主要包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。 本项目所在位置位于邙山陵墓群（中段），该文物保护单位为全国重点文物保护单位，建设项目与文物保护区位置关系见附图6。 邙山陵墓群（中段）保护范围：位于洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。其保护范围，北界孟津县送庄乡东立射村——孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄乡东立射村——送庄乡左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村——孟津县平乐乡半个寨；南界孟津县送庄乡左坡村南——孟津县平乐乡金村。 邙山陵墓群（中段）建设控制地带：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。北界孟津县长华乡水泉沟村——孟津县白鹤乡牛庄村——孟津县会盟镇李家庄；西界孟津县水泉沟村——洛阳市瀍河区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》第十五条，在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 本项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，且闲置区域已预留混凝土台面，本项目仅进行2T燃气锅炉安装，不进行爆破、钻探、挖掘等土方作业，符合《洛阳市邙山陵墓群保护条例》要求。 根据孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案（2019-2025年），东区原洛阳循环经济产业园区，规划用地位于邙山陵墓群西段划定的保护范围之内，规划范围内现有建成区维持现状，不再安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目。本项目所在厂区用地属于保留的现状二类工业用地，项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，符合规划要求。 5. 孟津县城市总体规划（2010-2030） 规划范围：孟津县行政管辖范围，总面积758.7km2，下辖10个镇。城市性质定义为：洛阳都市区北部重要卫星城，沿黄河旅游、邙山旅游文化基地，县域综合服务中心，生态宜居城市。 城市总体结构：可概括为“一廊、三区、四轴”，“一廊”—即以瀍河沟以两侧林地形成的城市生态走廊：“三区”—老城区、城市新区、瀍河沟西片区；“四轴”—城市四条发展轴。分别为小浪底大道、洛孟路城市纵向发展轴和桂花大道、汉魏大道城市横向发展轴。 《孟津县城市总体规划（2010-2030）》中仅对孟津县城的土地使用进行了规划，本项目厂址位于县城东南约13.4km处，不在孟津县城市总体规划范围内。 6.孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030） （1）规划范围 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030)》，华阳产业集聚区概况如下： 规划范围：规划总面积9.21平方公里，孟津华阳产业集聚区为“一区、两园”的空间构成，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。其中：“一区”为华阳产业集聚区， “两园”为华阳园区、循环园区。 华阳园区：规划用地面积 8.04 平方公里，在原有范围基础上减少 1.68 平方公里。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、 北至鹤飞大道（会小路）。 循环园区：保留原“循环园区”1.17 平方公里，范围和用地面积不变。 经查，本项目位于循环园区内。 （2）产业园区公辅设施 ①供水设施 本项目现状用水采用厂区内自备井，用水主要为职工生活用水，能够满足厂区用水需要。 ②排水设施 送庄镇已建设1座污水处理厂，位于镇区东北部，洛阳烟草储备库东墙铁路以南100m处，占地面积约18亩，污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到送平线，北至焦枝铁路。工程处理规模为3000m3/d。该污水处理厂二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，进水水质要求为：COD 350mg/L、BOD5160mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，总磷4mg/L，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，出水经排污渠汇入黄河渠。目前污水处理厂已开始运行。本项目北侧临送平线，所排污水进入送平线污水管网，属于孟津县送庄镇污水处理厂收水范围内，本项目污水排入该污水处理厂处理可行。 本项目位于孟津华阳产业集聚区东区，洛阳循环经济园区，属于现状保留区，规划范围内现有建成区维持现状，不再安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目。本项目厂区所占用地于1998年6月办理土地证，用地性质为工业用地。本项目所占土地属于保留的现状二类工业用地上，符合园区用地规划要求。 本项目用地位于邙山陵墓群中段划定的保护范围之内，规划范围内现有建成区维持现状，不再安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目。本项目所在用地属于保留的现状二类工业用地上，符合园区用地规划要求。 近期孟津华阳产业集聚区总体发展规划进行了调整，调整后的规划对循环经济园区的规定未发生变化，本项目所占土地属于保留的现状二类工业用地上，仍符合园区用地规划要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年洛阳市环境空气质量公报，2019年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为177天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2018年（181天）减少4天，达标率为48.5%。环境空气中首要污染物为PM2.5其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。 表10 洛阳市环境空气监测结果统计表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，以及O3的日最大8h平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 本次评价选择孟津县环境监测站2019年连续一年的常规监测数据。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表11 孟津县区域环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津县2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 1.3区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前孟津县正在实施《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年底，孟津县可以达到 “2020年度目标，全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在85微克/立方米以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在50微克/立方米以下，年度优良天数达标率达到71.2%以上”的目标要求。 2、声环境现状 为了解本项目区域的声环境质量现状，我们于2020年12月11日、12日对该项目所在河南东方正大有限公司洛阳饲料厂的四周厂界进行了监测，根据调查，项目所在厂区沿东北轴向分布，四周厂界名称分布为东北厂界、西北厂界、西南厂界、东南厂界。其中东南厂界临常付线（S238），该厂界应执行4a类标准，项目位于孟津华阳产业集聚区东区（洛阳循环经济园区），其余厂界执行3类标准。监测时，项目正常生产，具体监测布点详见附图3，监测结果见下表。 表12 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2020.12.11; 2020.12.12; 昼间标准; 夜间标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东北厂界; 54.6; 43.8; 54.5; 44.2; 65; 55. 西北厂界; 53.8; 42.2; 53.3; 43.0. 西南厂界; 53.6; 42.5; 53.7; 42.8. 东南厂界; 58.1; 47.3; 58.0; 47.2; 70; 55. 由上表可知，本项目所在河南东方正大有限公司洛阳饲料厂东北厂界、西北厂界、西南厂界昼、夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求；东南厂界昼、夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见下表。区域敏感点分布见附图4。 表13 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. x; y. 刘家井村; -282; -68; 村庄; 378人; 大气 二类区; 西南; 290m. 三十里铺村; -323; -433; 村庄; 2830人; 西南; 540m. 护庄村; -1790; 0; 村庄; 1530人; 西; 1790m. 裴坡村; -1476; 1790; 村庄; 2420人; 西北; 2320m. 陈龙沟村; -1208; 1742; 村庄; 280人; 西北; 2120m. 新庄村; 0; 880; 村庄; 3270人; 北; 880m. 屋鸾村; 0; 2240; 村庄; 540人; 北; 2240m. 齐窑村; 762; 2307; 村庄; 328人; 东北; 2430m. 王窑村; 2265; 1203; 村庄; 350人; 东北; 2265m. 太平庄村; 2935; 1662; 村庄; 150人; 东北; 2935m. 崔街; 2036; 751; 村庄; 1030人; 东北; 2170m. 北寨; 2329; 728; 村庄; 740人; 东北; 2440m. 宋街; 2485; 158; 村庄; 820人; 东北; 2490m. 朱家仓村; 1854; -1059; 村庄; 1860人; 东南; 2135m. 妯娌村; 1003; -2208; 村庄; 1700人; 东南; 2425m. 平乐镇区水源井; 0; -3310; 河南省乡镇级集中式饮用水源地; 南; 3.31km. 平乐北二号井; -900; -2914; 西南; 3.05km. 平乐北三号井; -881; -2361; 西南; 2.52km. 送庄镇区井; 0; -2830; 西; 2.83km. 马庄村水源井; 570; 3139; 东北; 3.19km. 邙山陵墓群（中段）; /; /; 国家级文物保护单位; 本项目位于保护区中段保护范围内.

环评适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg/m3，年平均浓度70μg/m3 SO2：24小时平均浓度150μg/m3，1小时平均浓度500μg/m3，年平均浓度60μg/m3 NO2：24小时平均浓度80μg/m3，1小时平均浓度200μg/m3，年平均浓度40μg/m3 PM2.5：24小时平均浓度75μg/m3，年平均浓度35μg/m3 CO：24小时平均浓度4mg/m3，1小时平均浓度10mg/m3 O3：日最大8小时平均浓度 160μg/m3，1小时平均浓度200μg/m3 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类 3类：昼间：65dB（A）夜间：55dB（A） 4a类：昼间：70dB（A）夜间：55dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值（燃气锅炉） 烟尘：20mg/m3； SO2：50mg/m3； NOx：150 mg/m3 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮/ 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类 3类：昼间：65dB（A）夜间：55dB（A） 4类：昼间：70dB（A）夜间：55dB（A） 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量控制指标 | 本项目建设完成后，锅炉房SO2总排放量为0.032t/a，NOX总排放量为0.3072t/a，不超过原环评批复总量（SO2：0.036t/a，NOx：0.3456t/a），故不推荐总量控制指标。 本项目废水仅涉及锅炉排污水，排污水为请净水，直排厂区外污水管网，污染物排放量为COD 0.0055t/a，已纳入孟津县送庄镇污水处理厂已申报的总量中，本项目不再申报水污染物总量指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 1.工艺流程图： 天然气锅炉 新鲜水 热蒸汽 含烟尘、SO2、NOx的废气；锅炉排污水；噪声 软水制备 天然气燃料 废离子交换树脂、 废水 冷凝水回用 厂区供暖 项目工艺流程图 2.工艺流程简述： 项目建设2T燃气锅炉，锅炉加热制造热蒸汽，通过厂区内热力管网及散热装置，对厂区内办公、生活区进行供暖。锅炉用气为管道天然气，年用气量约为24万m3，年运行时间约为100天，16h/d。 锅炉用水来源厂区自备井，年用水量约为824t，其中800t/a需进行软水制备，制备依托现有工程4T燃气锅炉配置的软水制备设施进行。软水制备采用离子交换方式进行，具体工作原理如下： 水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（Ca2+）、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用NaCl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。

主要污染工序： 1.废气 主要为燃气锅炉排放的含SO2、NOx、颗粒物的废气。 本项目锅炉房内设有1台2t/h的燃气锅炉，天然气燃烧产生的废气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘，根据企业提供的资料，燃气锅炉年运行时间为100天，每天运行16h，天然气年用量为24万m3。 要求：新上2T锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经新设置的8m排气筒排放。 本项目与现有工程锅炉类型、燃料类型、污染防治措施等相同，本项目锅炉燃气废气源强核算采用类比法。 现有工程为1台4T燃气锅炉，运行时间为2400h/a，年用气量为72万m3/a，根据其近期检测报告（后附），平均风量为3630m3/h，颗粒物平均排放速率为0.014kg/h，即为0.0336t/a；SO2平均排放速率为0.010kg/h，即为0.024t/a；NOX平均排放速率为0.096kg/h，即为0.2304t/a。 本项目为1台2T燃气锅炉，运行时间为1600h/a，年用气量为24万m3/a，类比本项目颗粒物排放量为0.0112t/a，SO2排放量为0.008t/a，NOX排放量为0.0768t/a，配套风机风量为1815m3/h。 本项目2T燃气锅炉经新配置的1根8m排气筒排放，该排气筒排放情况见下表。 表14 锅炉房8m排气筒污染物排放情况表 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 产排浓度mg/m3. 颗粒物; 0.0112; 0.007; 3.86. SO2; 0.008; 0.005; 2.75. NOX; 0.0768; 0.048; 26.45. 根据上表可知，项目颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为3.86mg/m3、2.75mg/m3、26.45mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求（燃气锅炉--烟尘：20mg/m3； SO2：50mg/m3； NOx：150 mg/m3），同时满足《关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2020]2号）中强化锅炉污染治理中有关要求[烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50 毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30 毫克/立方米）]。 2.废水 主要为软水制备过程排放反冲洗废水、锅炉定期排水，以及锅炉值班人员生活污水。 ①生活污水 本项目不新增职工人数，不增加生活污水排放量。 ②锅炉废水 本项目锅炉新鲜用水量为824t/a。 本项目锅炉为2T燃气锅炉，运行时间为1600h/a，年蒸发量为3200t。排污率是指锅炉排污水量占锅炉总蒸发量的百分率。通常，低压小容量锅炉排污率约为5%，则锅炉定期排污水约为160t/a。 本项目供暖系统配有冷凝水回收系统，重新回到锅炉内用于制造蒸汽，循环率约80%，即循环水量约为2560t/a，散失量为640t/a。 综上可知，项目需年制备软水800t（散失水量、锅炉排污水合计），本项目采用单纳离子交换工艺，其树脂再生废水约占用水量的3%，则树脂再生过程需用水约24t/a。 综上，锅炉废水产生量为184t/a，为清净水，直接排入市政污水管网，最终进入孟津县送庄镇污水处理厂进行处理，根据经验数据，COD排放浓度为30mg/L，排放量为0.0055t/a。 软水制备系统依托可行性分析： 现有工程所需制备软水4t/h，本项目所需制备软水0.5t/h，本项目建设完成后共需制备软水4.5t/h，本项目依托现有工程软水制备系统进行软水制备，该设备型号为NLZ-3，软水制备能力为6t/h，能够满足制备能力需求。配置的软水箱为20m3，能够存储约4h的软水量，能够满足两台锅炉使用所需。因此项目依托该软水制备系统可行。 项目水平衡图如下： 锅炉 用水 树脂再生用水 24 24 新鲜用水 824 市政污 水管网 单位：t/a 散失： 循环： 项目水平衡图 640 800 循环2560 160 送庄镇污水处理厂 184 3.噪声 主要为锅炉风机等设施运行时产生的机械噪声。 表15 声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 工作方式; 减噪措施; 降噪效果. 锅炉风机; 1台; 88; 连续; 厂房隔声、减震、消声; 降噪30. 4.固体废物 主要为软水制备过程产生的废弃离子交换树脂，以及锅炉值班人员生活垃圾。 本项目不新增职工人数，不增加生活垃圾产生量。 本项目离子交换树每年更换一次，废弃离子交换树产生量约为0.1t/a，由供货厂家更换回收，不在厂内暂存。

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 （本项目2T燃气锅炉） | 颗粒物 | 3.86mg/m3 | 0.0112t/a | 3.86mg/m3 | 0.0112t/a |
|  |  | SO2 | 2.75mg/m3 | 0.008t/a | 2.75mg/m3 | 0.008t/a |
|  |  | NOx | 26.45mg/m3 | 0.0768t/a | 26.45mg/m3 | 0.0768t/a |
| 水 污 染 物 | 锅炉值班人员 生活污水（不新增） | COD、氨氮 | / | 不新增 | / | / |
|  | 锅炉排污水 184t/a | COD | 30mg/L | 0.0055t/a | 30mg/L | 0.0055t/a |
| 固 体 废 物 | 锅炉值班人员 | 生活垃圾 | / | 不新增 | / | / |
|  | 软水制备 | 废弃离子交换树脂 | / | 0.1t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 主要为锅炉风机等设施运行时产生的机械噪声，声源声级值约为88dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，闲置区域已预留混凝土台面，本项目仅进行2T燃气锅炉安装，不进行土方作业。且项目所在区域主要植被为人工绿化等，没有珍稀动植物分布，项目建设不会对其区域生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地。项目施工期环境影响主要为：设备、相关辅助设施进场安装，工程量较小，施工期较短，对周围环境影响不大。

运营期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 1.1大气污染源强 根据工程分析，本项目大气污染因子主要为：锅炉燃烧天然气产生的含烟尘、SO2、NOx的废气。以厂区西南角为坐标原点，东北为X轴，西北为Y轴，以本项目2T燃气锅炉运行时污染物排放源参数见下表。 表16 本项目污染物排放点源参数一览表 点 源 编 号; 点 源 名 称; 中 心 坐 标; 排 气 筒 高 度; 排 气 筒 内 径; 烟 气 出 口 速 度; 烟 气 出 口 温 度; 年 排 放 小 时 数; 排 放 工 况; 评价因子源强. 烟（粉）尘; SO2; NOx. /; m; m; m; m; m/s; k; h; /; kg/h. 1; 2T锅炉排气筒; (2，135); 8; 0.2; 16.1; 343; 1600; 正常排放; 0.007; 0.005; 0.048. 1.2评价标准 评价因子和评价标准见下表。 表17 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段标准; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）. SO2; 1小时; 500. NOx; 1小时; 250. 1.3估算模型参数选取 本项目估算模型参数选取见下表。 表18 估算模型参数选取表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 8300. 最高环境温度/℃; 43.70. 最低环境温度/℃; -17.20. 土地利用类; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/; /. 1.4评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目排放污染物的最大影响程度和最远影响范围（D10%），然后确定项目的大气环境评价工作等级。 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。其分级判据及估算模式计算结果见下表。 表19 估算模式计算结果一览表 下风向距离; 点源. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%); SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%). 50.0; 0.3229; 0.0717; 0.2306; 0.0461; 2.2140; 0.8856. 100.0; 0.2981; 0.0662; 0.2129; 0.0426; 2.0440; 0.8176. 200.0; 0.4825; 0.1072; 0.3447; 0.0689; 3.3087; 1.3235. 300.0; 0.3709; 0.0824; 0.2649; 0.0530; 2.5432; 1.0173. 400.0; 0.2849; 0.0633; 0.2035; 0.0407; 1.9535; 0.7814. 500.0; 0.2257; 0.0502; 0.1612; 0.0322; 1.5477; 0.6191. 600.0; 0.1841; 0.0409; 0.1315; 0.0263; 1.2627; 0.5051. 700.0; 0.1539; 0.0342; 0.1100; 0.0220; 1.0555; 0.4222. 800.0; 0.1313; 0.0292; 0.0938; 0.0188; 0.9003; 0.3601. 900.0; 0.1139; 0.0253; 0.0813; 0.0163; 0.7809; 0.3124. 1000.0; 0.1000; 0.0222; 0.0714; 0.0143; 0.6859; 0.2743. 1200.0; 0.0795; 0.0177; 0.0568; 0.0114; 0.5452; 0.2181. 1400.0; 0.0653; 0.0145; 0.0466; 0.0093; 0.4476; 0.1790. 1600.0; 0.0549; 0.0122; 0.0392; 0.0078; 0.3764; 0.1506. 1800.0; 0.0470; 0.0105; 0.0336; 0.0067; 0.3226; 0.1290. 2000.0; 0.0409; 0.0091; 0.0292; 0.0058; 0.2807; 0.1123. 2500.0; 0.0304; 0.0068; 0.0217; 0.0043; 0.2083; 0.0833. 3000.0; 0.0237; 0.0053; 0.0170; 0.0034; 0.1627; 0.0651. 3500.0; 0.0192; 0.0043; 0.0137; 0.0027; 0.1318; 0.0527. 4000.0; 0.0160; 0.0035; 0.0114; 0.0023; 0.1095; 0.0438. 4500.0; 0.0135; 0.0030; 0.0097; 0.0019; 0.0929; 0.0371. 5000.0; 0.0117; 0.0026; 0.0083; 0.0017; 0.0800; 0.0320. 10000.0; 0.0046; 0.0010; 0.0033; 0.0007; 0.0314; 0.0126. 11000.0; 0.0042; 0.0009; 0.0030; 0.0006; 0.0289; 0.0116. 12000.0; 0.0039; 0.0009; 0.0028; 0.0006; 0.0267; 0.0107. 13000.0; 0.0036; 0.0008; 0.0026; 0.0005; 0.0248; 0.0099. 14000.0; 0.0034; 0.0008; 0.0024; 0.0005; 0.0232; 0.0093. 15000.0; 0.0032; 0.0007; 0.0023; 0.0005; 0.0217; 0.0087. 20000.0; 0.0024; 0.0005; 0.0017; 0.0003; 0.0163; 0.0065. 25000.0; 0.0019; 0.0004; 0.0013; 0.0003; 0.0127; 0.0051. 下风向最大浓度; 0.5136; 0.1141; 0.3668; 0.0734; 3.5216; 1.4086. 下风向最大浓度出现距离; 153.0; 153.0; 153.0; 153.0; 153.0; 153.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 表20 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由上表可知： a、本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率为NOx为1.4086%，大于1%，小于10%，确定大气环境影响评价等级为二级，因此，确定评价项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 b、本项目锅炉排气筒有组织烟尘下风向最大质量浓度为0.5136µg/m3，占标率为0.1141%，SO2下风向最大质量浓度为0.3668µg/m3，占标率为0.0734%，NOx下风向最大质量浓度为3.5216µg/m3，占标率为1.4086%，因此，项目大气污染物排放对周围环境空气影响较小。 1.5污染物排放量核算 本项目新上2T燃气锅炉污染物排放量核算见下表。 表21 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 排放口类型; 污染物; 核算排放浓度/（µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 锅炉排气筒; 一般排放口; 烟尘; 3860; 0.007; 0.0112. SO2; 2750; 0.005; 0.008. NOX; 26450; 0.048; 0.0768. 表22 大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 烟尘; 0.0112. 2; SO2; 0.008. 3; NOX; 0.0768. 1.2.6监测计划 依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“96、热力生产和供应443”，其中“单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）” 属于重点管理，“单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）” 属于简化管理。经查，本项目锅炉为2T燃气锅炉，属于简化管理。根据《锅炉排污许可证申请与核发技术规范》（HJ953-2018），项目监测计划见下表。 表23 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 锅炉排气筒; 烟尘、SO2; 1年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3（燃气锅炉特排）. NOx; 1月1次. 1.3大气环境影响结论 通过以上分析，本项目达产时所排放的烟尘、SO2、NOX均能够达标排放。在该厂按照环评建议配备专职人员，负责环保设施的运转、维护，确保设施的正常有效运行，做到污染物长期、稳定、达标排放后，该项目对大气环境的影响不是很大。 项目大气环境影响评价自查表见下表。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; 基本污染物（PM10、SO2、NOx ） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据√; 主管部门发布分数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的 污染源□; 其他在建、拟建 项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境 影响预测 与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（PM10、SO2、NOx）; 不包括二次PM2.5√ 包括二次PM2.5□. 正常排放短期 浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年平 均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放 1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率>100%□. 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的 整体变化情况; k ≤ -20%□; k >-20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数（ / ）; 无监测√. 评价 结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境 防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2 （0.008）t/a; NOx （0.0768）t/a; 颗粒物 （0.0112）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2.地表水环境影响分析 根据工程分析，现有工程锅炉废水属于清净下水，直排入厂外污水管网，食堂废水经隔油池处理后和生活废水一起经进化20m3化粪池处理后，排入厂外污水管网，然后通过污水管网进入孟津县送庄镇污水处理厂。 本项目产生的废水主要为锅炉排污水及离子交换树脂再生废水，属于清净水，直接排入市政污水管网，然后随污水管网排放至孟津县送庄镇污水处理厂处理达标后，排入黄河渠。参照《环境影响评价技术导则地表水环境》HJ2.3-2018，本项目废水为间接排放，所以本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。具体评价如下： ①根据调查，项目区域污水管网完善，项目产生的废水沿市政污水管网排入孟津县送庄镇污水处理厂。 ②根据现有工程废水排放情况，以及本项目废水排放情况，项目废水排放情况见下表。 表25 厂区废水排放情况表 内容; 废水量（t/a）; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 本项目; 184; 30; /. 现有工程; 4140.4; 101.1; 8.12. 总排口; 4324.4; 98.1; 7.77. 由上表可知，厂区排口COD、氨氮排放浓度分别为98.1mg/L、7.77mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，亦满足孟津县送庄镇污水处理厂接管要求（COD：350mg/L、氨氮：35mg/L）。 水环境影响评价自查表如下： 表26 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他√; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级□；三级 A □；三级 B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时间; 数据来源. 丰水期□；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 调查范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 调查因子. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类□；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.0055; /. 氨氮; 0; /. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动√；自动□；无监测□. 监测点位; （ ）; （排污口）. 监测因子; （ ）; （COD、氨氮）. 污染物排放清单; /. 评价结论; 可以接受√；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3.地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，“热力生产和供应工程”编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类，根据导则评价工作等级划分情况及要求，Ⅳ类项目无需地下水评价。 4.声环境影响分析 本项目噪声主要来源于锅炉风机设备运行时产生的噪声。噪声源强见下表。 表27 声源参数 单位：dB（A） 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 工作方式; 减噪措施; 降噪效果. 锅炉风机; 1台; 88; 连续; 厂房隔声、减震、消声; 降噪30. 根据高噪声设备源强、安装位置以及治理措施，按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测各厂界昼夜间噪声值。 预测模式如下： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) 其中：L(r)，L(r0)——分别是r和r0的声级，dB（A）； r——点声源到受声点的距离，m。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 噪声预测结果见下表。 表28 各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 昼间; 夜间; 标准值 （昼/夜）; 达标情况. 背景值; 叠加值; 背景值; 叠加值. 东北厂界; 7.1; 54.6; 54.6; 44.2; 44.2; 65/55; 达标. 西北厂界; 18.0; 53.8; 53.8; 43.0; 43.0; 达标. 西南厂界; 35.5; 53.7; 53.8; 42.8; 43.5; 达标. 东南厂界; 16.4; 58.1; 58.1; 47.3; 47.3; 70/55; 达标. 由上表可知，项目运营时，本项目所在河南东方正大有限公司洛阳饲料厂东北厂界、西北厂界、西南厂界昼、夜噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；东南厂界昼、夜噪声监测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 4.固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为软水制备过程产生的废弃离子交换树脂，以及值班人员生活垃圾。 本项目不新增职工人数，不增加生活垃圾产生量。生活垃圾定期清由环卫部门运至生活垃圾填埋厂进行填埋处理。 本项目离子交换树每年更换一次，废弃离子交换树产生量约为0.1t/a，由供货厂家更换回收，不在院内暂存。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理的处置，对周围环境影响较小。 5.土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，土壤环境影响评价项目类别表：“电力热力燃气及水生产和供应业”的分类要求，本项目属于热力生产工程，建设1台2T燃气锅炉，属于Ⅳ类项目。根据导则评价工作等级划分情况及要求，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6.“三本账”的清算 依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），现有工程主行业属于“10、饲料加工132”，其中“饲料加工132（有发酵工艺的）”属于简化管理，“饲料加工132（无发酵工艺的）”属于登记管理；现有工程具有1台4T燃气锅炉，查找通用工序中“109锅炉”，其中“纳入重点排污单位名录的 ”属于重大管理，“除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉） ”属于简化管理，“除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉） ”属于登记管理。 综上，现有工程饲料加工过程无发酵工艺，锅炉为1台4T燃气锅炉，排污许可为登记管理，建设单位已于2020年4月29日填报完成排污许可登记，登记编号为91410300X14832342U001X。根据登记管理要求，现有工程污染物无许可排放量。“三本账”分析以原环评中许可排放量进行分析，具体见下表。 表29 工程完成后本项目污染物排放量一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程实际排放量; 本项目 排放量; 本项目完成后总排放量; 原环评许可排放量; 建设完成后与批复量比较. 废气; 烟尘; 0.0336; 0.0112; 0.0448; 0.05; -0.0052. SO2; 0.024; 0.008; 0.032; 0.036; -0.004. NOX; 0.2304; 0.0768; 0.3072; 0.3456; -0.0384. 颗粒物; 21.6449; 0; 21.6449; 21.6449; 0. 食堂油烟; 0.019; 0; 0.019; 0.019; 0. 废水; COD; 0.4184; 0.0069; 0.4253; 0.4253; +0.0069. 氨氮; 0.0336; 0; 0.0336; 0.0336; 0. 固废 （产生量）; 生活垃圾; 23.85; 0; 23.85; 23.85; 0. 除尘器收集的粉尘; 132.5; 0; 132.5; 132.5; 0. 圆筒清理筛等处产生的杂质; 60; 0; 60; 60; 0. 离子交换树脂; 0.1; 0.1; 0.2; 0.2; +0.1. 实验室废物; 0.1; 0; 0.1; 0.1; 0. 7.环保投资估算 本项目总投资23万元，估算环保投资约5.5万元，占总投资的23.91%，具体环保投资估算见下表。 表30 环保投资估算表 分类; 环保设施; 规格/数量; 投资（万元）. 废气; 锅炉房排气筒; 1根8m高排气筒; 0.5. 低氮燃气器; 1套; 4. 噪声; 锅炉风机隔声、消音、减震措施; 1套; 1. 合计; 5.5. 8.政策规划相符性分析 8.1产业政策相符性分析 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目。目前，本项目通过孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410322-44-03-101322。 8.2项目与《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）文件相符性分析 表31 项目与文件相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （三）产业结构调整专项行动; 1.严格新建项目准入管理 全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 项目为企业自建供暖项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、耐火材料、陶瓷等行业，不属于禁止行业。 项目设置的锅炉燃料为管道天然气，为清洁能源。 项目不涉及炉窑。 本项目建设完成后，不增加大气污染物排放量。; 符合. （六）工业污染深度治理专项行动; 3.锅炉污染治理。（1）燃气锅炉治理。2020 年6月底前，全省4 蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50 毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30 毫克/立方米）。; 本项目建设1台2T燃气锅炉，燃料为管道天然气，拟安装低氮燃烧器，预测烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别3.7、3、26mg/m3，满足要求。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）的相关要求。 8.3《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 表32 项目与文件相符性分析一览表 专项方案名称; 方案; 本项目. 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》; 6、锅炉综合整治 燃气锅炉低氮改造。2020 年9 月底前，全市域4 蒸吨/小时及以上燃气锅炉和直燃机全部加装低氮燃烧器，改造后在基准含氧量3.5%、锅炉负荷75%以上工况下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50 毫克/立方米，不治理或达不到超低排放的由辖区政府强制拆除。; 本项目建设1台2T燃气锅炉，燃料为管道天然气，拟安装低氮燃烧器，预测烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别3.7、3、26mg/m3，满足要求。. 根据上表可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相关要求。 9.项目选址合理性分析 本项目位于洛阳市孟津县平乐镇新庄村，利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，现有工程锅炉房占地面积约为280m2，用途性质为工业用地；距离本项目最近的环境敏感点为项目西南侧290m的刘家井村；经预测分析，项目建成后对周围大气环境、地表水环境、声环境影响较小，固体废物得到合理处置；经查阅洛阳市大遗址保护区划图，本项目位于邙山陵墓群（中段），项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，且闲置区域已预留混凝土台面，本项目仅进行2T燃气锅炉安装，不进行爆破、钻探、挖掘等土方作业，符合《洛阳市邙山陵墓群保护条例》要求；项目所在位置在区域平乐镇水源井、送庄镇地下水源井、会盟镇地下水源井保护区范围之外，符合饮用水源保护要求；项目的建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》洛环攻坚[2020]2号、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相关文件要求。由此可知，本项目选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的治理措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 （本项目2T燃气锅炉） | SO2、NOx、颗粒物 | 新上低氮燃烧器，配置1根8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 本项目不新增排放量，经现有工程设置的化粪池预处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 锅炉废水 | COD | / |  |
| 固 废 | 软水制备过程 | 废弃离子交换树脂 | 供货厂家回收 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶（依托） | 合理处置 |
| 噪 声 | 主要为锅炉风机运行时产生的噪声，经减震、隔声、消声等措施后，经实测，项目所在厂区四周厂界昼间噪声相应能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3、4类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，闲置区域已预留混凝土台面，本项目仅进行2T燃气锅炉安装，不进行土方作业。且项目所在区域主要植被为人工绿化等，没有珍稀动植物分布，项目建设不会对其区域生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1.评价结论： 1.1产业政策相符性 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目。目前，本项目通过孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410322-44-03-101322。 1.2选址可行性 本项目位于洛阳市孟津县平乐镇新庄村，利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，现有工程锅炉房占地面积约为280m2，用途性质为工业用地；距离本项目最近的环境敏感点为项目西南侧290m的刘家井村；经预测分析，项目建成后对周围大气环境、地表水环境、声环境影响较小，固体废物得到合理处置；经查阅洛阳市大遗址保护区划图，本项目位于邙山陵墓群（中段），项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地，且闲置区域已预留混凝土台面，本项目仅进行2T燃气锅炉安装，不进行爆破、钻探、挖掘等土方作业，符合《洛阳市邙山陵墓群保护条例》要求；项目所在位置在区域平乐镇水源井、送庄镇地下水源井、会盟镇地下水源井保护区范围之外，符合饮用水源保护要求；项目的建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》洛环攻坚[2020]2号、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相关文件要求。由此可知，本项目选址从环境保护角度分析是可行的。 1.3环境质量现状 1.3.1环境空气质量现状结论 洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，以及O3的日最大8h平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 本项目所在区域孟津县2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 目前孟津县正在实施《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年底，孟津县可以达到 “2020年度目标，全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在85微克/立方米以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在50微克/立方米以下，年度优良天数达标率达到71.2%以上”的目标要求。 1.3.2声环境现状 本项目所在河南东方正大有限公司洛阳饲料厂东北厂界、西北厂界、西南厂界昼、夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求；东南厂界昼、夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准要求。 1.4施工期环境影响分析结论 本项目利用现有工程锅炉房内闲置区域进行建设，不新增占地。项目施工期环境影响主要为：设备、相关辅助设施进场安装，工程量较小，施工期较短，对周围环境影响不大。 1.5营运期环境影响分析结论 1.5.1环境空气影响结论 本项目新上2T锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经新配置的1根8m排气筒排放。预测该排气筒排放颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为3.86mg/m3、2.75mg/m3、26.45mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求（燃气锅炉--烟尘：20mg/m3； SO2：50mg/m3； NOx：150 mg/m3），同时满足《关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2020]2号）中强化锅炉污染治理中有关要求[烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50 毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30 毫克/立方米）]。 1.5.2 水环境影响结论 项目不新增职工人数，不增加生活污水排放量。 项目锅炉废水为清净水，直接排入市政污水管网，最终进入孟津县送庄镇污水处理厂进行处理 1.5.3 声环境影响结论 经预测，项目运营时，本项目所在河南东方正大有限公司洛阳饲料厂东北厂界、西北厂界、西南厂界昼、夜噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；东南厂界昼、夜噪声监测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 1.5.4固体废物影响结论 项目不新增职工人数，不增加生活垃圾产生量。生活垃圾定期清由环卫部门运至生活垃圾填埋厂进行填埋处理。项目离子交换树每年更换一次，废弃离子交换树产生量约为0.1t/a，由供货厂家更换回收，不在院内暂存。本项目产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 1.6 环保投资 本项目总投资23万元，各项环保总投资为5.5万元，占总投资的23.91％。 2 对策及建议 ①建设单位将本环评提出的各项环保措施落实到位； ②营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放； ③对各种污染治理设施要经常检查，定期维护，确保其正常运行及污染物达标排放； 3.总结论 综上所述，项目建成后，产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在认真落实环评提出的各项环保措施、要求的基础上能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 位置 | 污染因素 | 防治设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2T燃气锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 1套低氮燃烧器、1根8m排气筒（均新上） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2（燃气锅炉） |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 本项目不新增排放量，经现有工程设置的化粪池预处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 锅炉排污、离子交换树脂再生 | 锅炉废水 | 直接排入市政污水管网 |  |
| 噪声 | 生产区 | 锅炉风机 | 厂房隔音、减震、消声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 环卫部门定期运往垃圾填埋场集中处理 |
|  | 生产过程 | 废离子交换树脂 | / | 更换时由供货厂家回收 |