# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200吨塑料制品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 孟津县昌明塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卢昌明 |  |  | 联系人 | 卢昌明 |  |
| 通讯地址 | 孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13****82111 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 471132 |
| 建设地点 | 孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号 （中心地理坐标东经112.376541°、北纬34.744885°） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410322-29-03-112322 |  |
| 建设性质 | 新建.√改扩建. 技改 . |  |  | 行业类别及代码 | 日用塑料制品制造（C2927） |  |
| 占地面积（平方米） | 2160 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 20 | 其中：环保投资（万元） |  | 6 | 环保投资占总投资比例（%） | 30 |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 |  | 2021年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着经济的快速发展，人民生活水平的逐步提高，我国对塑料桶、塑料盆等日用塑料品的需求量日益增加，塑料制品的种类也日益繁多，市场前景较好，在此背景下，孟津县昌明塑料制品有限公司在孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号投资20万元租赁洛阳永伟钢结构有限公司（以下简称永伟公司）厂区闲置厂房（租赁协议见附件3，土地证明文件见附件4），购置注塑机、破碎机、搅拌机等设备建设年产200吨塑料制品项目（以下简称“本项目”），该项目已在洛阳空港产业集聚区管理委员会同意备案，项目代码为2020-410322-29-03-112322，备案证明详见附件2。 洛阳永伟钢结构有限公司于2009年6月11日取得了孟津县环保局对该公司钢构件加工项目的环评批复（详见附件9），因市场原因、经营问题等，目前该公司车间均长期闲置，其闲置的车间可以满足本项目的建设。 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺装备和产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属允许类，且本项目所用设备既不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“淘汰类、限制类”设备之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（豫工信产业〔2019〕190号）范围内，因此，项目建设符合国家产业政策。 查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版））》，本项目生产不涉及溶剂型胶黏剂、溶剂型涂料；无电镀工艺，主要原料为购进的聚丙烯新料（原料采购协议及检验报告见附件7-1、7-2，企业承诺文件见附件7-3），属于“二十六、橡胶和塑料制品业”中“53-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制报告表。 受孟津县昌明塑料制品有限公司的委托（委托书详见附件1），河南一川环保工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了实地踏勘，调查并收集资料；根据本项目特点及环境污染特征等，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 根据现场调查，本项目设备已经安装，属于未批先建，孟津县环境保护局出具了行政处罚决定书（孟环罚决字[2021]第15号）（见附件10-1），同时企业缴纳了罚款（见附件10-2）。 2、项目位置及周边环境概况 根据现场踏勘，项目东侧为洛阳国润管业有限公司，西侧为永伟厂区道路，隔路为依托的综合办公楼，综合办公楼西侧为建设路，南侧为创业大道（城市支路），北侧为洛阳永伟钢结构有限公司闲置厂房和孟津县宏丽塑料制品厂，隔永伟公司为洛阳鑫伟重工机械公司。距离项目最近的敏感点为西侧55m的前楼村以及西北188m的前楼小学。项目地理位置示意图详见附图一，项目周边环境概况及监测点位图详见附图三，项目平面布置图详见附图六。 3、项目建设基本情况 项目基本情况见表1，主要建设内容见表2。 表1 项目基本情况表 序号; 名 称; 内 容. 1; 项目名称; 年产200吨塑料制品项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 河南省洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号. 4; 占地面积; 2160m2. 5; 总投资; 20万元. 6; 劳动定员; 15人，无食宿及洗浴. 7; 工作制度; 年工作250天，每天2班，每班8个小时 （8：00~16：00，16：00~24：00）. 表2 项目工程建设组成一览表 名称; 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间1F （60m×36m×12m）; 包括生产区域（面积约630m2）； 成品区域（面积约720m2）； 原料区域（面积约360m2）; 依托. 辅助工程; 办公室（3.5m×3m×2.5m）; 1间，10m2; 依托. 公用工程; 给水; 孟津县水务集团供给; 依托. 排水; 间接循环冷却水循环使用，定期补充不外排；生活污水经1座规格为6m3化粪池预处理，经污水管网排入麻屯镇污水处理厂进一步深度处理; 依托. 供电; 由孟津县供电电网提供; 依托. 环保工程; 废气治理; 注塑机出口上方设置集气罩+UV光氧催化、活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒; 新建. 搅拌、破碎、上料工序：搅拌机、破碎机、上料口上方设置集气罩+1套袋式除尘器，与注塑工序共用1根15m高排气筒; 新建. 噪声治理; 基础减震、墙体隔声、风机消声等; 新建. 废水治理; 项目生活污水经租赁厂区原有化粪池（6m3）处理后经管网排至麻屯镇污水处理厂深度处理; 依托. 固体废物; ①生活垃圾收集到生活垃圾桶，由环卫部门统一处理； ②一般工业固废：不合格品和废边角料破碎后回用于生产；原辅料废包装袋，废贴花纸张、塑料收集后外卖；除尘器收集的除尘灰回用于生产； ③危险固废：废液压油、废活性炭、废UV灯管由危废暂存间收集暂存，定期由有资质单位处置。; 新建. 4、项目主要设备设施 本项目主要工艺设备设施详见下表。 表3 项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 注塑机; MA3800; 台; 3; 用于注塑工序. MA2500; 台; 2. 2; 破碎机; /; 台; 1; 用于不合格品和边角料破碎. 3; 立式螺旋混色机; VSL-1.0T; 台; 2; 用于原料混合. 4; 螺旋式混料机; 1t; 台; 3; 用于原料混合. 5; 喷壶压接机; /; 台; 3; 用于喷壶压接. 6; 空气压缩机; V-1.5/12.5; 台; 1; 用于提供压缩气体. 7; 冷却系统; 10t/h; 座; 1; 用于循环冷却，配套水池6m3. 8; 注塑机模具; /; 个; 50; 外购，不同产品或同一产品不同尺寸对应使用不同形状、大小的模具. 产能匹配情况说明：根据企业设备产能及实际生产经验，注塑机单个产品重量约为30g~400g、对应总生产时间约为15s~50s，企业共计5台注塑机及其他辅助生产设备，年工作250天，每天2班，每班8个小时；考虑企业产品规格不同、设备的有效利用率不同、原料配备匹配情况，本次核算拟采用的注塑机生产效率为150g/30s、有效生产时间为12h/d，则企业产能约为270t/a，完全可以满足本项目200t/a的年计划生产目标。 5、产品方案及主要原辅材料消耗情况 （1）产品方案 本项目建成后年产200吨塑料制品。产品方案见下表。 表4 产品方案一览表 产品名称（具体名称）; 规格; 生产规模; 备注. 塑料容器（桶、盆、壶等）; /; 100t/a; 根据市场需求调整. 塑料板凳（简易凳等）; /; 50t/a; 根据市场需求调整. 塑料盒（收纳盒等）; /; 50t/a; 根据市场需求调整. 塑料喷壶; /; 10t/a; 根据市场需求调整. （2）主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表5 原辅材料消耗一览表 材料名称; 用量; 备注. 聚丙烯; 200/a; 外购，其中粒状（3-5mm），25kg/袋，共计150t/a；袋装粉料，共计50t/a，企业原材料证明见附件7-1、7-2. 色母粒; 2t/a; 外购，常用颜色有米、白、黑、红、绿、黄、蓝、紫等. 喷壶半成品; 10t/a; 外购. 液压油; 0.24t/a; 外购. 贴花图案; 0.5t/a; 外购. 包装材料; 2t/a; 外购. 聚丙烯颗粒： 聚丙烯简称PP，其颗粒无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚丙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化，适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。 色母粒： 全称叫色母粒，是一种新型高分子材料专用着色剂，色母主要用在塑料上，由颜料或者燃料、载体、添加剂三种基本要素所组成，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。本项目使用的色母粒主要为PP母粒、其主要组分如下：PE：35%~45%、颜料：33%、PE蜡：25%~30%、分散剂：3%~5%。 6、能源消耗 本项目能源消耗见下表。 表6 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 水; 780; m³/a; 孟津水务集团供给. 2; 电; 20000; （kW·h）/a; 麻屯镇电网供给. 7、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目给水主要为职工日常生活用水和生产中所需循环冷却用水，本项目用水780m³/a，依托厂区已经铺设的给水管网，完全可以满足项目用水。 （2）排水 本项目所产生的外排废水主要是为职工日常生活所产生的生活污水，生活污水厂区经化粪池处理后通过市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂进一步处理后经邙山渠向东排入瀍河。循环冷却水循环利用定期补充，不外排。 （3）供电 本项目的供电电源依托厂区供电电网，由孟津县麻屯镇供电电网供给，年用电量约20000（kW·h），可满足项目用电。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为15人，均不在厂区食宿。年工作250天，每天2班，每班8小时，年工作小时数为4000h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁永伟公司闲置厂房进行建设，为新建项目，故不存在与项目有关的原有污染情况。现场调研期间，项目主要生产设备已经安装，现场存在的环境问题及整改措施如下表 表7 本项目目前存在的环境问题及整改措施 序号; 项目目前存在的环境问题; 整改措施. 1; 注塑机产生的有机废气未经有效收集及处理; 每台注塑机出口上方设置1个集气罩，所收集的废气经管道进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，由1根15m高排气筒排放. 2; 搅拌、破碎、上料工序产生粉尘无治理措施; 在破碎机、搅拌机、上料口上方安装集气罩，收集的粉尘经1套袋式除尘器处理后，与注塑工序共用1根15m高排气筒排放. |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 孟津县介于东经112°12′～112°49′和北纬34°43′～34°57′之间。东连偃师市、巩义市，距省会郑州市134km，西临新安县，南距洛阳市区10km，北与济源市、吉利区相接。东西长55.5km，南北宽26.9km，总面积758.7km2。 麻屯镇位于孟津县西南部，洛阳市北郊，距洛阳市中心8公里，距孟津县城17公里，东与老城区邙山镇接壤，南与西工区红山乡相连，北接常袋镇，西接新安县五头镇，东西长13.8公里，南北宽6.9公里，面积61.71平方公里。 # 本项目位于河南省洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号。项目地理位置图详见附图一。 2、地形、地貌情况 孟津县整体地形西高东低，中部高，南北低，形如鱼脊，东部南北两侧为洛河黄河阶地，较为平坦。西部山区最高海拔481m，东部黄河滩地最低海拔120m，全县平均海拔262m。县境中西部为邙山覆盖，属于黄土高原的一部分。邙山南接洛阳盆地，北至黄河谷地，由西而东贯穿全境，全长约55km，宽17km，总面积约568km2，占全县总面积的74.8%。邙山为黄土地貌类型，丘陵起伏，呈丘岗形态。冲沟发育，北侧沟谷为南北向与黄河谷地连通，南侧沟谷为西北、东南向，通向洛河谷地，沟谷一般深40—60m，多呈“U”形。 本项目位于洛阳市孟津县麻屯镇，经现场调查，项目所在区域地形相对平坦。 3、气候、气象特点 孟津县地处中纬度地带，位于邙山丘陵，黄河自西向东蜿蜒县境北部。地势西高东低，中部高南北低，形如鱼脊；东部南北两侧为洛河、黄河冲积平原，南北部多为山区丘陵，境内地形复杂，沟壑纵横。从气候类型划分，该地属暖温带半干燥大陆性季风气候。一年内四季交替分明，大气环流季节变化明显，冬季受极地气流控制，天气寒冷干燥，雨雪稀少，主导风向为西风。夏季受北太平洋副热带高压影响，夏季风来自湿润的热带海洋地区，带来大量的暖湿空气，当与北方南下的冷空气相遇时，往往产生降水，而且雨量较大，形成6月至8月的雨季。 孟津县历年的气象资料统计结果表明，该地区全年平均气温14.7℃。年平均气压1000.6hpa。年平均相对湿度66%，其中7-10月份大于70%，其他月份各月相对湿度相差不大。年平均降水量585.2mm，降水主要集中在6-9月，该时期降水量占全年的63.5%。平均蒸发量1577.3mm，为年降水量的2.7倍。该地降水量少、蒸发量大、空气干燥是对污染物净化不利的因素，尤以冬季为甚。该地全年主导风向为NE风，次主导风向为NW风。按季节而言，各季节亦都是NE风最多。 概括起来可以说明以下几点： a.全年平均风速2.8m/s，全年中8-9月平均风速最小，3-4月平均风速最大。 b.从全天各时次平均风速分析，一天中白天的13-17时平均风速大于3.5m/s。 c.从各风速级别频率统计结果看出，全年风速大于3m/s的天气出现频率40.6%，其中风速大于6m/s的大风天气出现频率为5.3%。发生大风天气时主要风向是东北风和西北风。 4、水文 （1）地表水 孟津属黄河水系，主要河流有黄河、金水河及瀍河等。项目所在区域附近地表水体有金水河、银溪河。银溪河为金水河支流，金水河最终汇入涧河。项目东侧6.4km为瀍河。 瀍河：发源于孟津县横水镇寒亮村，为季节性河流。流经横水、马屯、城关、朝阳4个乡镇，至洛阳老城东关注入洛河，县境内全长18.5公里。流域面积141.5平方公里，纵坡平均0.5%，一般流量为0.1~0.15m3/s。 （2）地下水 孟津县全县开采深度以内地下水总的容积储存量为416024万吨，按稳定变流方式计算，地下水年可开采量为7157.28万吨。西部有含水层3~6层，共厚20~60米；东部、中部及西南部多处于主流带，在300米深度内有含水层10~15层，累积厚100~200米，地下水埋藏较深，富水性好。 （3）集中式饮用水水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县麻屯镇地下水井（共2眼井）： 1、麻屯镇东井。 孟津县麻屯镇水源地东井中心点坐标为34°45′7.90″N、112°22′12.15″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 2、麻屯镇西井。 孟津县麻屯镇水源地西井中心点坐标为34°45′8.61″N、112°22′2.22″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 水源保护区管理要求： 各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 经现场调查，本项目距麻屯镇西井一级保护区最近距离约800m，不在麻屯镇饮用水水源保护区范围内，故项目建设符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划。本项目与麻屯镇饮用水水源井的位置关系见附图七。 5、土壤、植被与生物多样性 孟津县土地资源类型复杂多样，土壤分2个土类，6个亚类，50个土种，其中褐土占93%为全县面积最大，分布最广的土壤，潮土类占7%，分布在黄河温滩和一、二级阶地。孟津县土地总面积758.7km2，其中耕地面积571815.7亩，占51.98%；林地43608亩，占3.96%；园地18162.9亩，占1.65%；其他农用地130870亩，占11.9%；居民点、工矿用地148620.1亩，占13.5%。 孟津县共有动物186种，其中兽类11种，鸟类155种，鱼类20余种。植物220多种，其中树种48科，119个。 根据调查，区域地表植被以农田植被、街旁树木、花木为主，没有特殊生态系统和生态敏感保护目标。 6、洛阳空港产业集聚区规划（2016-2030） 项目位于河南省洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号，在洛阳空港产业集聚区规划范围内，该区域受洛阳空港产业集聚区管委会管理。 洛阳空港产业集聚区为省级产业集聚区，根据《河南省人民政府关于印发主体功能区规划的通知》（豫政[2014]12号）规定，洛阳空港产业集聚区属于重点开发区域，主体功能是提供工业品和服务产品，集聚区人口和经济，但必须保护区域内的基本农田等农业空间，保护森林、湿地等生态空间。 （1）《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 （2）发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 （3）总体用地规划空间结构 规划为“一心、一带、三轴、多片区”的空间布局结构。 一心：指由公共设施聚集形成的集聚区公共服务中心，包括行政办公、卫生院、中学、体育场等公共设施及商业服务设施，形成洛阳空港产业集聚区的综合服务中心。 一带：指沿连霍高速（G30）绿化防护带。 三轴：指以阿新大道形成的南北向主要发展轴及沿机场路、新G310国道形成的东西向对外交通联系轴。 多片区：根据用地布局形成工业区、物流仓储区、科技研发区及配套生活区等功能片区，其中工业区包括先进制造业及配套产业园，先进装备制造业园两个片区。 本项目位于河南省洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号，用地为工业用地，同时洛阳空港集聚区管理委员会同意项目入驻，并开具了证明（见附件6），企业承诺按照空港产业集聚区的规划要求，如需搬迁（拆迁）积极配合处理，项目与《洛阳空港产业集聚区空间规划》（2016-2030）土地利用规划图位置关系见附图十、与《洛阳空港产业集聚区空间规划》（2016-2030）空间结构规划图位置关系见附图十一。 7、与河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（豫政〔2020〕37号）相符性分析 （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ——优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 根据河南省“三线一单”生态环境分区管控体系划分情况，本项目所在区域-洛阳空港产业集聚区为“重点管控单元”，项目严格按照相关管控要求，减少污染物排放，守住环境质量底线。本项目与河南省生态环境管控单元分布位置关系见附图九。 8、洛阳市邙山陵墓群保护条例 第十二条 邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一） 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二） 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三） 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四） 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 - 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内（与洛阳市孟津县麻屯镇镇域历史文物保护规划关系详见附图八），距其保护区2.5km。本项目租赁已建成厂房，不涉及土建，项目建设对邙山陵墓群的影响较小。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地面水、生态环境等）： 1、环境空气质量 - 空气质量达标区判定 根据功能区划，本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本次评价采用孟津县环保局发布2019年的环境监测年报中环境空气质量状况数据，监测数据统计情况见下表。 表8 孟津县区域空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 孟津县; SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大八小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津县2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10和PM2.5主要超标原因为北方天气干燥易起大风扬尘引起，O3日最大8小时平均浓度值的第90百分位数主要超标原因为空气中O3前体氮氧化物、挥发性有机物等含量增多。由上述分析判定项目所在区域为不达标区。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）、《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发〔2018〕23号、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）其他特征污染物环境质量现状 为进一步了解区域环境空气质量现状，本次现状评价委托河南松筠检测技术有限公司于2020年12月25日~12月31日对所在区域环境空气的监测数据，监测点为洛阳永伟钢结构有限公司厂址、麻屯镇区，监测因子为非甲烷总烃，连续监测七天。检测情况见表9，监测统计结果见表10，监测点位置见附图三。 表9 特征因子现状监测计划 序号; 监测地点; 监测因子; 采样时间及频次. 1; 洛阳永伟钢结构有限公司厂址; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度，连续检测7天，每天采样4次. 2; 麻屯镇区; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度，连续检测7天，每天采样4次. 表10 监测结果统计表 - 监测点位; - 监测 - 项目; - 浓度范围（mg/m3）; - 标准指数范围; - 标准值 - （mg/m3）; - 最大浓度占标率%; - 超标率; - 达标情况. - 洛阳永伟钢结构有限公司厂址; - 非甲烷 - 总烃; - 0.4~0.53; - 0.2~0.265; - 2; - 26.5; - 0; - 达标. 麻屯镇区; - 0.39~0.53; - 0.195~0.265; - 2; - 26.5; - 0; - 达标. 由上表可知，本项目所在区域非甲烷总烃监测值满足《大气污染综合排放标准详解》中的一次最高容许浓度要求。 2、环境噪声现状 本项目位于孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号，为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托河南松筠检测技术有限公司对项目所在地南厂界、西厂界（东侧和北侧与其他厂共界，不具备监测条件）以及前楼小学、前楼村的声环境质量现状进行了监测（详见附件8），结合项目周围敏感点分布情况，监测点位见附图三。本次声环境质量现状监测结果见表11。 表11 本次声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 南厂界; 2020.12.25; 51; 65; 42; 55. 2020.12.26; 52; 41. 西厂界; 2020.12.25; 52; 41. 2020.12.26; 54; 43. 前楼小学; 2020.12.25; 50; 60; 43; 50. 2020.12.26; 53; 42. 前楼村; 2020.12.25; 49; 42. 2020.12.26; 50; 43. 由监测结果可知，本项目西、南厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准的要求。项目所在区域声环境质量良好。 3、地表水环境质量现状 项目生活污水经化粪池处理后经污水管网排往麻屯镇污水处理厂，经麻屯镇污水处理厂进一步处理后经邙山渠向东排入瀍河。为了解瀍河现状水质，利用洛阳市环境监测站2020年对瀍河中后李断面的监测数据（位置关系详见附图五）。监测因子为COD和NH3-N，监测及评价结果见下表。 表12 地表水监测及评价结果 单位：mg/L 监测点位; 监测因子 采样日期; COD; NH3-N. 瀍河中后李断面; 2020.1.7; 8; 0.432. 2020.1.20; 19; 1.28. 2020.3.3; 11; 0.573. 2020.3.17; 9; 0.637. 2020.4.1; 16; 0.677. 2020.4.14; 50; 3.11. 2020.5.7; 25; 3.20. 2020.5.21; 45; 1.78. 2020.6.2; 17; 0.966. 2020.6.16; 13; 0.134. 2020.9.1; 10; 0.048. 2020.10.12; 9; 0.208. 平均值; 19.33; 1.08. 标准指数范围; 0.4~2.5; 0.048~3.2. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值; 20; 1. 最大超标倍数; 1.5; 2.2. 超标率（%）; 25; 33. 由上表可知，2020年1月～2020年10月中瀍河中后李断面COD出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为1.5；NH3-N出现超标的月份为1月、4月、5月，最大超标倍数为2.20；该断面其他月份断面水质因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 为改善水环境质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚【2020】3号）文，提出全市地表水国、省重点监控的7个断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到100%，其中伊河潭头、洛河长水、汝河紫罗山断面水质保持或优于Ⅱ类；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到100%，其中伊河鸣皋断面水质到达或优于Ⅱ类。主要任务包括：（一）持续实施饮用水源地保护专项规划、（二）全面消除城市黑臭水体、（三）持续实施河流清洁行动、（四）深入推进农村污染防治、（五）做好黄河流域水生态环境保护工作、（六）做好水生态环境管理基础工作、（七）统筹推进其他各项水污染防治工作，通过以上一系列措施，将不断改善本区域水环境质量。 4、生态环境 经现场查看，人为活动较为频繁，生态环境以人工生态环境为主，项目厂址周围生态结构类型单一，区域内主要植物以人工栽培的农作物、树木、花草为主，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 结合评价区环境功能，主要环境保护目标是本项目周围的各环境要素都应达到国家的环境质量标准，项目建设应确保周围居民健康不受损害和影响。依据项目所在地域的环境保护要求特征，主要环保目标为周边居民点的空气环境和地表水环境质量，因此，本评价结合项目所在区域功能区划，确定主要环境保护目标见下表。 表13 环境保护目标 环境要素; 保护对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 规模; 相对厂界距离（m）. 环境空气; 麻屯镇; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; W; 3511人; 604. 李营村; 居民; SE; 1120人; 624. 水泉村; 居民; NE; 730人; 1243. 王家村; 居民; SE; 820人; 1608. 卢村; 居民; SE; 667人; 1048. 刘家楼; 居民; SW; 1050人; 1356. 单寨村; 居民; W; 1380人; 1872. 董村; 居民; NW; 1100人; 1467. 林沟村; 居民; NW; 1050人; 1398. 后楼村; 居民; N; 1120人; 1230. 前楼村; 居民; W; 960人; 55. 前楼小学; 学生; NW; 700人; 188. 声环境; 前楼村; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; W; 960人; 55. 前楼小学; 学生; NW; 700人; 188.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准，详下表。 表14 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1 单位：µg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4mg/m3; /. 日最大8小时平均; /; /; /; /; /; 160. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10mg/m3; 200. 非甲烷总烃执行《大气污染综合排放标准详解》中的一次最高容许浓度要求2.0mg/m3。 2、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，见下表。 表15 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 项目所在区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表16 地表水环境质量标准基本项目Ⅲ类标准限值 单位：mg/L 项目; COD; 氨氮（NH3-N）. Ⅲ类标准; 20; 1. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准，同时执行豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，具体见下表。 表17 大气污染物排放标准 标准编号; 标准名称; 执行级别; 污染物限制值. GB31572-2015; 《合成树脂工业污染物排放标准》; 特别排放限值; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; 1.0. 非甲烷总烃; 60; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t产品. 豫环攻坚办[2017]162号; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; /; 非甲烷总烃（其他行业）建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%. /; 工业企业边界（其他企业）非甲烷总烃2.0mg/m3. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》：无组织排放监控位置（在厂区内厂房外设置监控点），监控点处1h平均浓度排放限值6.0mg/m3. 2、废水 项目生活污水经化粪池处理后，由厂区总排口经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂深度处理；循环冷却水循环利用定期补充，不外排。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、麻屯镇污水处理厂进水水质要求，详见下表。 表18 水污染物排放标准 单位：mg/L 污染物名称; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; SS. （GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400. 污水处理厂进水水质要求; /; 380; 190; 32; 220. 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见下表。 表19《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 5、危废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 项目注塑工序产生的非甲烷总烃，经UV光氧催化+活性炭吸附装置收集处理后，15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放总量约为0.0252t/a。 项目废水排放量为120t/a，循环冷却水定期补充、不外排，厂区总排口处COD排放量0.0336t/a，氨氮排放量0.0035t/a，经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理，新增排放量为COD（50mg/L）0.006t/a，氨氮（5mg/L）0.0008t/a，由孟津县麻屯镇污水处理厂总量指标中替代消减支出。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及产污简述（图示）: 施工期流程及产污环节分析： 本项目为租赁厂房，不再涉及施工，因此，施工期污染不再进行分析。 营运期工艺流程及产污环节分析： 包装入库 噪声、粉尘 固废 噪声、废气、固废 合格 原料 配料、搅拌、上料 贴花、注塑 修边 检验 成品 循环冷却 噪声、粉尘 不合格 破碎 图1 注塑生产工艺流程及产污环节图 噪声 半成品 压接 成品 图2 喷壶生产工艺流程及产污环节图 （1）注塑工艺流程说明： ①配料、搅拌：将外购的聚丙烯树脂颗粒、袋装粉料和色母粒按照比例分别进行称重，然后人工加入搅拌机，盖上搅拌机盖子，启动搅拌机进行搅拌，整个搅拌过程全封闭，搅拌均匀后打开出料口，将布袋系在出口处，原料由出料口落入布袋内系袋装好备用。由于部分原料粒径较细，故搅拌过程（投料、出料）会产生少量粉尘。 ②注塑：开启注塑机前先根据生产产品选取适用的模具，将其安装在注塑机内腔，并安装对应的贴花图案，安装后封闭。然后将袋装配料（搅拌均匀的树脂颗粒配料）倒入自动上料机配套料斗内，启动注塑机配备的自动上料机（引风机形成负压），树脂配料由负压抽至注塑机机筒内，并通过螺杆的旋转和机筒外壁加热使塑料成为熔融状态（电加热，加热温度控制在180~200℃），接着螺杆向前推进，以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内，成型后的产品进行脱模顶出。注塑机模具采用间接冷却水进行冷却，以保持较低的温度使产品固化。冷却水循环利用，定期外排。加热熔融及注射、冷却成型过程均位于注塑机封闭内部，仅在产品脱模顶出时会产生少量有机废气，主要为非甲烷总烃。 ③修边、检验：脱模后的产品，人工进行修毛边，并对其外观进行检验。 ④破碎、包装入库：检验不合格的塑料产品采用破碎机破碎后（破碎后的粒径约为2mm-5mm）回用于生产，检验合格品进行包装入库。破碎过程会产生少量粉尘。 - 喷壶制作工艺流程说明： 将喷壶半成品（上、下两部分）分别置于喷壶压接机两侧，其中上半部分位于旋转侧，下半部分位于固定侧，启动机器后旋转侧加速旋转并向固定侧靠近，利用旋转速度以及气动压力完成喷壶上下部分的压接，该工艺过程时间较短，期间有一定噪声产生、无大气污染物产生。 项目主要污染工序 1、施工期污染因素分析 本项目利用现有厂房，不涉及土建，故不再对施工期进行产污分析。 2、营运期污染因素分析 2.1污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表20 项目主要污染物类型、产物来源及防治措施一览表 类别; 产生点; 污染物; 措施. 废气; 生产车间; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器，与注塑工序共用1根15m高排气筒. 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧催化、活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 生活污水经化粪池处理后，由厂区总排口经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂深度处理. 噪声; 生产设备、风机; 噪声; 生产设备基础减震、厂房隔声、风机消声. 固体废物; 生产厂区; 生活垃圾; 收集垃圾箱内，由环卫部门统一清运. 不合格品; 一般固废; 厂区暂存，定期破碎回用于生产. 废塑料边角料; 一般固废; 厂区收集暂存，回用于生产. 废包装袋; 一般固废; 集中收集暂存后外卖. 废贴花纸张、塑料; 一般固废; 集中收集暂存后外卖. 袋式除尘器收集的除尘灰; 一般固废; 厂区收集暂存，回用于生产. 废液压油; 危险废物; 收集桶内收集，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理. 废活性炭; 危险废物. 废UV灯管; 危险废物. 2.2运营期污染因素分析 2.2.1废气 本项目废气主要为注塑工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计；配料搅拌和破碎不合格品过程中产生的少量粉尘、注塑机进料口上料过程中产生的少量粉尘。 （1）有机废气 本项目注塑工艺中使用主要原料为聚丙烯颗粒和袋装粉料，加热温度控制在180~200℃。树脂颗粒的热分解温度要高于380℃时，才可以进行分解，所以一般生产过程中不会发生分解，但是树脂颗粒在热熔过程中局部温度过高还是会产生少量的有机废气，成分较为复杂以非甲烷总烃计。非甲烷总烃的产生量参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，并结合同类型企业的生产工序产物分析，类比可知，在生产过程中，废气中非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t原料，项目原材料用量为200t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.07t/a。根据企业提供资料，注塑工序平均每天有效工作12小时，年工作250天。 企业共使用5台注塑机，按照环评要求在注塑机出口上方设置集气罩（5套），集气效率80%，总引风风量5000m3/h；废气经收集后由1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理（非甲烷总烃吸附去除效率按80%计），处理后废气由1根15米排气筒排放。 （2）粉尘 A、配料搅拌粉尘 本项目所使用原料部分为粉料，根据企业提供资料，粉料年用量约为50t，粉料在搅拌过程中会产生少量粉尘。参考《空气污染排放和控制手册》(美国环境保护局编)和类比同类企业生产经验数据，项目颗粒物排放系数为5kg/t原料，则项目原料搅拌过程中颗粒物产生量0.25t/a。 B、破碎粉尘 本项目破碎机用于不合格产品及边角料的破碎，该部分占产品比例1‰，即0.2t/a。因本项目破碎的不合格品和边角料较大，进料时人工加入，无粉尘产生，进料后进料口处挡板放下，出料口处封闭，故破碎机在破碎过程中全封闭，破碎后出料口处系上布袋，破碎后的物料直接进入布袋中备用，此部分粉尘产生量极小，经类比同类企业设备经验数据，破碎粉尘产生量按废料总量20%计算，则产生量为0.04t/a。 - 上料粉尘 本项目注塑机上料过程为人工操作，在此过程中会有粉尘产生。项目年耗原辅材料约200t，其中粒状料150t、粉状料50t，参考《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编）和类比同类企业生产经验数据，上料工序中粒状料颗粒物产生量约为原料的0.1%，则项目混料工序粉尘产生量0.15t/a；上料工序中粉状料颗粒物产生量约为原料的1%，则项目混料工序粉尘产生量0.5t/a，共计0.65t/a。 综上，破碎、搅拌、上料过程中颗粒物产生量共为0.94t/a。 经现场调查，搅拌、破碎、进料产生的粉尘无治理措施，故环评要求：在3台搅拌机、1台破碎机、5台注塑机上方各安装1套集尘罩，集气效率80%，风机风量为9000m3/h，收集的粉尘通过抽风管道引至袋式除尘器，除尘效率95%，粉尘经1套袋式除尘器经处理后与注塑工序共用1根15m高排气筒排放。原料搅拌及破碎不合格产品、上料过程均为间断进行，年运行时间500h（每天运行2小时）。 综上所述，项目废气产排情况见下表： 表21 项目废气污染物排放情况 产污源; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 有组织; 注塑工序非甲烷总烃; 0.056; 0.019; 3.8; UV光氧催化+活性炭吸附装置（风量5000m3/h），处理效率80%，排气筒离地高度15m; 0.76; 0.0038; 0.0112. 搅拌、破碎工序、上料工序粉尘; 0.752; 1.5; 167.1; 袋式除尘器（风量为9000m3/h），处理效率95%，与注塑工序共用1根15m高排气筒; 8.4; 0.075; 0.0376. 无组织; 非甲烷总烃; 0.014; 0.0046; /; /; /; 0.0046; 0.014. 粉尘; 0.188; 0.376; /; 车间抑尘（抑尘效率区60%）; /; 0.15; 0.0752. 由上表可知，项目注塑工序产生的非甲烷总烃经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放，其排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业有机废气排放口建议值：非甲烷总烃80mg/m3；非甲烷总烃去除效率大于70%的要求；同时满足单位产品非甲烷总烃排放量限值：0.3kg/t产品。 项目搅拌、破碎、上料工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后，与注塑工序共用1根15m高排气筒排放，其排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值：颗粒物有组织排放最高允许排放浓度20mg/m3。 2.2.2废水 本项目废水主要为生活污水。 （1）生活污水 本项目职工15人，均不在厂食宿，采用两班制度，每天16h，年工作时间250天。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），营运期非食宿及洗浴员工生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量为150m3/a（0.6m3/d），生活污水产生量按用水量的80%计算，即生活污水产生量为120m3/a（0.48m3/d）。 （2）循环冷却水 本项目注塑工段聚丙烯树脂颗粒和色母加热温度控制在180~200℃，注塑机通常由注射系统、合模系统、液压传动系统、加热及冷却系统等组成，其主要部件都需要循环水冷却。循环冷却水经过管道间接冷却，不与物料直接接触。根据现场调查和企业提供资料可知，本项目有1座循环冷却塔，冷却塔循环水量为10t/h，配套1座6m3循环水池，进水温度＜30℃，出水温度20℃。 该部分水循环利用过程中由于蒸发耗散，需定期补充新鲜水。根据蒸发水量计算公式： Qe=k⋅Δt⋅Qt 式中：Qe—蒸发水量（m3/h）；k—气温系数（1/℃），取0.0015；Δt—冷却塔进出水温差（℃），本项目进出水温度差约为10℃；Qt—循环冷却水量（m3/h）。 经计算，循环用水蒸发损耗量约为循环水量的1.5%，本项目蒸发水量为0.15m3/h，注塑机年工作时间4000h，年蒸发水量600m3/a，这部分蒸发耗散掉的水需加入新鲜水进行补充，补充水量600m3/a，2.4m3/d。 本项目循环冷却水循环利用定期补充，不外排。 本项目废水排放情况见下表。 表22 水污染物产排情况一览表 序号; 类别; 水量; 污染物; 处理前; 处理设施; 去除率（%）; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 生活污水; 0.48m3/d 120m3/a; COD; 350; 0.042; 化粪池; 20; 280; 0.0336. NH3-N; 30; 0.0036; 3; 29.1; 0.0035. SS; 200; 0.0024; 30; 140; 0.0168. 项目营运期水平衡图见图3。 自 来 水 3 0.12 0.6 0.48 0.48 生活用水 化粪池 通过市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂深度处理 循环水池 2.4 10m3/h 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 2.2.3噪声 本项目运营期主要的噪声污染源是注塑机、破碎机、搅拌机、风机、空压机、冷却塔等设备运行时产生的噪声，根据类比调查可知，车间内噪声源强在75-85dB（A）之间。针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见下表。 表23 项目噪声源及治理措施一览表 位置; 名称; 数量; 设备源强/dB(A); 降噪措施; 治理后源强 [dB(A)]. 生产 车间; 注塑机; 5台; 75; 减震基础﹢厂房隔声; 55. 破碎机; 1台; 80; 厂房隔声; 60. 搅拌机; 3台; 75; 厂房隔声; 55. 风机; 2台; 85; 风机消声; 65. 空压机; 1台; 80; 隔声措施; 60. 冷却塔; 1台; 80; 低噪音设备; 60. 2.2.4固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要分为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 （1）生活垃圾 主要是职工日常生活的过程中产生，本项目职工15人，职工生活垃圾按平均每人每天0.5kg的产生量计算，则产生量为1.875t/a；车间抑尘产生的除尘灰为0.1128t/a，则生活垃圾产生量共计为1.9878t/a。暂放于垃圾收集箱，做到日产日清，由当地环卫部门统一收集后处理。 （2）一般工业固体废物 根据企业生产运营经验，注塑工序产生的不合格品约为0.15t/a，修边产生的边角料约为0.05t/a，收集后定期破碎作为原料回用。原材料废包装袋0.5t/a，贴花图案产生的废纸张、塑料0.2t/a，集中收集暂存后外卖。袋式除尘器收集的除尘灰为0.7144t/a，收集后作为原料回用。本项目固体废物产生量及处理方式见下表。 表24 项目固体废物产生量及处理方式 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 不合格品; 0.15t/a; 厂区收集暂存，定期破碎回用于生产. 2; 修边产生的废边角料; 0.05t/a; 厂区收集暂存，直接回用于生产. 3; 袋式除尘器收集的除尘灰; 0.7144t/a; 厂区收集暂存，回用于生产. 4; 废包装袋; 0.5t/a; 集中收集暂存后外卖. 5; 废贴花纸张、塑料; 0.2t/a; 集中收集暂存后外卖. （3）危险废物 ①废液压油 根据企业提供资料，本项目注塑生产线上的设备需使用液压油提供液压动力及润滑传动部件，本项目5台注塑机自带有液压油油箱，单个油箱平均容积为200L，总容积共为1m3，有效容积为0.8m3，结合液压油密度在800-900kg/m3，在使用的过程中液压油会变质，需要3年清理更换一次，可知废液压油产生量约为0.24t/a。查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废液压油属于危险废物，类别为HW08，代码为900-218-08。 ②废活性炭 本项目UV光解催化+活性炭吸附对有机废气的去除效率约为80%，本项目有机废气去除量约为0.0448t/a，其中活性炭去除有机废气量约0.0224t/a。根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭的有效吸附量约250g/kg活性炭，活性炭吸附饱和后需进行更换。本项目活性炭吸附装置去除有机废气量为0.0224t/a，则活性炭消耗量为0.0896t/a，废活性炭（包括活性炭和吸附的有机废气）产生量为0.1344t/a。 查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭废物类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49。 ③废UV灯管 本项目废气治理采用UV光氧+活性炭吸附，根据企业提供的技术方案，项目采用1套UV光解催化+活性炭吸附共设置40根催化灯管，单根灯管重量为500g，根据工程资料UV光氧灯管的寿命约为8000h，企业UV光氧设备年工作时间约为3000h，则需要每3年更换一次，则年最大更换量20kg/a，废UV灯管在《国家危险废物名录（2021年版）》中废物类别为HW29（900-023-29），暂存于危废暂存间内，危险废物定期由有资质单位处置。 项目产生的危废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）中的要求进行贮存。 # 项目危废情况见下表。 表25 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.24; 注塑机; 液态; 基础油和其他添加剂; /; 3年; T，I; 采用收集桶分类收集在厂区设置的危废暂存间内暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位收走进行处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.1344; 废气处理装置; 固态; 活性炭; 有机物; 3个月; T/In. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.02; 废气处理装置; 固态; 汞; 汞; 三年一次; T.

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 颗粒物 | 167.1mg/m3；0.752t/a | 8.4mg/m3；0.0376t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.8mg/m3；0.056t/a | 0.76mg/m3；0.0112t/a |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.188t/a | 0.0752t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.014t/a | 0.014t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 120m3/a | 120m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.042t/a | 280mg/L，0.0336t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0036t/a | 29.1mg/L，0.0035t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0024t/a | 140mg/L，0.0168t/a |
| 固体 废物 | 一般固体废物 | 修边产生的边角料 | 0.05t/a | 厂区收集暂存，回用于生产 |
|  |  | 不合格品 | 0.15t/a | 厂区暂存，定期破碎回用于生产 |
|  |  | 袋式除尘器收集的除尘灰 | 0.7144t/a | 厂区收集暂存，回用于生产 |
|  |  | 废包装袋 | 0.5t/a | 集中收集暂存后外卖 |
|  |  | 废贴花纸张、塑料 | 0.2t/a | 集中收集暂存后外卖 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.9878t/a | 垃圾桶收集后交当地环卫部门统一处理 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 0.1344t/a | 定期委托有危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | 废液压油 | 0.24t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.02t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声污染源是注塑机、破碎机、搅拌机、风机、空压机等设备运行时产生的噪声，经过基础减震、厂房隔声、风机消声等措施能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目厂区位于洛阳市麻屯镇空港产业集聚区建设路06号，周围为道路和工业企业等，无生态敏感区，故本项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据现场调查，本项目租赁已建厂房，故不再对其施工期环境影响进行分析预测。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）大气影响预测与评价 根据本工程污染源强，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算本项目污染源的最大环境影响。本项目估算模型及点源计算参数如下表所示。 表26 项目估算模型计算参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市人口数）; 23335. 最高环境温度; 41.7°C. 最低环境温度; -15°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表27 项目点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 评价因子源强/（kg/h）; 年排放小时数（h）. X; Y; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速 （m/s）; 颗粒物; 非甲烷总烃. 排气筒; 注塑工序; 30; 36; 235.4; 15.0; 0.6; 20.0; 9.8; /; 0.0038; 3000. 搅拌、破碎、上料工序; 30; 36; 235.4; 15.0; 0.6; 20.0; 15.7; 0.075; /; 500. 表28 项目矩形面源参数一览表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. 生产车间; 0; 0; 235.2; 60; 35; 5; 8; 3000; 正常; /; 0.0046. 0; 0; 235.2; 60; 35; 5; 8; 500; 正常; 0.15; /. 本项目点源与面源正常排放的非甲烷总烃、颗粒物预测结果如下： 表29 Cmax和Pmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax（μg/m3）; 最大落地浓度出现距离/m; Pmax（%）. 点源; 排气筒（注塑工序、搅拌破碎工序）; 非甲烷总烃; 2000; 0.62; 58; 0.03. 颗粒物（PM10）; 450; 4.48; 58; 1.0. 面源; 生产车间; 非甲烷总烃; 2000; 2.47; 56; 0.12. 颗粒物（PM10）; 450; 30.25; 43; 6.72. 表30 点源估算模型预测结果一览表 下风向距离（m）; 排气筒非甲烷总烃点源预测结果; 排气筒颗粒物点源预测结果. 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.46; 0.02; 3.35; 0.75. 100; 0.22; 0.01; 1.62; 0.36. 200; 0.14; 0.01; 1.03; 0.23. 300; 0.10; 0.01; 0.74; 0.16. 400; 0.08; 0.00; 0.56; 0.12. 500; 0.06; 0.00; 0.44; 0.10. 600; 0.05; 0.00; 0.36; 0.08. 700; 0.04; 0.00; 0.31; 0.07. 800; 0.04; 0.00; 0.26; 0.06. 900; 0.03; 0.00; 0.23; 0.05. 1000; 0.03; 0.00; 0.20; 0.04. 1100; 0.02; 0.00; 0.18; 0.04. 1200; 0.02; 0.00; 0.16; 0.04. 1300; 0.02; 0.00; 0.15; 0.03. 1400; 0.02; 0.00; 0.13; 0.03. 1500; 0.02; 0.00; 0.12; 0.03. 1600; 0.02; 0.00; 0.11; 0.02. 1700; 0.01; 0.00; 0.10; 0.02. 1800; 0.01; 0.00; 0.10; 0.02. 1900; 0.01; 0.00; 0.09; 0.02. 2000; 0.01; 0.00; 0.08; 0.02. 2100; 0.01; 0.00; 0.08; 0.02. 2200; 0.01; 0.00; 0.07; 0.02. 2300; 0.01; 0.00; 0.07; 0.02. 2400; 0.01; 0.00; 0.07; 0.01. 2500; 0.46; 0.02; 3.35; 0.75. 下风向最大质量浓度; 0.62（58m）; 0.03; 4.48（58m）; 1.0. 表31 面源估算模型预测结果一览表 下风向距离（m）; 非甲烷总烃预测结果; 颗粒物预测结果. 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 1.32; 0.07; 16.70; 3.71. 100; 2.01; 0.10; 7.33; 1.63. 200; 1.14; 0.06; 4.35; 0.97. 300; 0.70; 0.03; 2.98; 0.66. 400; 0.51; 0.03; 2.21; 0.49. 500; 0.40; 0.02; 1.74; 0.39. 600; 0.32; 0.02; 1.42; 0.31. 700; 0.27; 0.01; 1.19; 0.26. 800; 0.23; 0.01; 1.02; 0.23. 900; 0.19; 0.01; 0.89; 0.20. 1000; 0.17; 0.01; 0.80; 0.18. 1100; 0.15; 0.01; 0.71; 0.16. 1200; 0.13; 0.01; 0.64; 0.14. 1300; 0.12; 0.01; 0.58; 0.13. 1400; 0.11; 0.01; 0.53; 0.12. 1500; 0.10; 0.01; 0.49; 0.11. 1600; 0.09; 0.00; 0.45; 0.10. 1700; 0.09; 0.00; 0.42; 0.09. 1800; 0.08; 0.00; 0.39; 0.09. 1900; 0.07; 0.00; 0.36; 0.08. 2000; 0.07; 0.00; 0.34; 0.08. 2100; 0.06; 0.00; 0.32; 0.07. 2200; 0.06; 0.00; 0.30; 0.07. 2300; 0.06; 0.00; 0.28; 0.06. 2400; 0.05; 0.00; 0.27; 0.06. 2500; 0.05; 0.00; 16.70; 3.71. 下风向最大质量浓度; 2.47（56m）; 0.12; 30.25（43m）; 6.72. 由上表可知，本项目Pmax最大值为生产车间面源排放的颗粒物，Pmax值为6.72%，Cmax为30.25μg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，项目大气评价范围图见附图二。 （2）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界非甲烷总烃和颗粒物满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。结合预测结果：建设项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 （3）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表32 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.76; 0.0038; 0.0112. 颗粒物; 8.4; 0.075; 0.0376. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0112. 颗粒物; 0.0376. ②无组织排放量核算 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; MF0001; 注塑工序; 非甲烷总烃; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》特别排放限值、豫环攻坚办[2017]162号; 2.0; 0.014. 2; MF0002; 搅拌、破碎工序; 颗粒物; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》特别排放限值; 1.0; 0.0752. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.014. 颗粒物; 0.0752. ③项目大气污染物年排放量核算 表34 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0252. 2; 颗粒物; 0.1128. 综上所述，本项目大气污染物经处理后排放量较少，可达标排放，对周边环境影响可以接受。 2、地表水环境影响分析 建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，具体见下表。 表35 水污染影响型建设项目评价等级判定依据 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目生活污水经化粪池预处理后，接入市政污水管网最终进入麻屯镇污水处理厂深度处理。项目废水为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 （1）项目厂区化粪池预处理可行性分析 根据现场调查，本项目所在洛阳永伟钢结构有限公司厂区设有1座6m3化粪池，设计停留时间24h，根据现场调查厂区其他人员生活污水排放总量为0.64m3/d、本项目污水量为0.48m3/d，化粪池有足够的容积满足污水的停留时间。因此，本项目化粪池预处理措施可行。 （2）项目废水进入孟津县麻屯镇污水处理厂可行性分析 根据《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响评价报告表的审批意见》（孟环审〔2020〕11号），麻屯镇污水处理厂现有工程的收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，现状排水管道主要集中于阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路，此次扩建工程服务范围为麻屯镇整个镇区及产业集聚区，服务面积约48.1km2，该污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、BOD5≤190mg/L、SS≤220mg/L，氨氮≤32mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目位于洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号，在孟津县麻屯镇污水处理厂收水范围内，因此本项目废水进入麻屯镇污水处理厂可行。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后，由污水管网排入麻屯镇污水处理厂进一步处理，厂区总排口废水综合排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和麻屯镇污水处理厂进水水质要求，对周围水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）附录A地下水环境影响评价分类表，本项目属于“N轻工，116、塑料制品制造”中的“其他”，因此本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016），Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 4、噪声环境影响分析 4.1声源参数 本项目高噪声来源主要是注塑机、搅拌机、破碎机、风机、空压机、冷却塔等设备运转产生的噪声源，噪声一般可达75~85dB（A）。项目对高噪声设备采取建筑隔声、设置基础减振、风机采用消声措施等降噪措施来降低设备的噪声值。 4.2评价等级 本项目位于洛阳空港产业集聚区，根据现场调查，区域居住、工业混杂，属于2类声环境功能区，评价等级为二级。 4.3预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围：项目所在厂区厂界外200m内； 预测点位：厂界、前楼小学（车间西北188mm）、前楼村（车间西55m）； 预测因子：等效连续A声级。 4.3预测模式及预测结果 本项目设备经隔声降噪等措施后，噪声源强为55~65dB（A）。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响预测模式如下： 多点源叠加公式为： L=10lg（Error: Reference source not found） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 点声源影响预测公式： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：L（r0）—距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r —预测点距噪声源距离，m； r0—源强外1m处。 车间点声源叠加值衰减到厂界和敏感点的预测结果如下表。 表36 项目噪声预测结果一览表 预测点; 南厂界; 西厂界; 前楼小学; 前楼村. 车间点源叠加值与预测点距离; 18m; 29m; 188m; 55m. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 41.7; 41.7; 37.5; 37.5; 21.3; 21.3; 32; 32. 背景值; /; /; /; /; 53; 43; 50; 43. 预测值; 41.7; 41.7; 37.5; 37.5; 53; 43; 50.1; 43.3. 标准值; 昼间（65dB）、夜间（55dB）; 昼间（60dB）、夜间（50dB）. 达标情况; 达标. 由上表可知，本项目南、西厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准的要求（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））；昼、夜间各敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 综上所述，项目运营期采取相应的噪声防治措施后，对周围声环境影响不大。 5、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要分为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。（1）固废处置情况 ①生活垃圾集中由当地环卫部门清运处理。 ②一般固体废物主要为生产过程产生的不合格品和修边产生的废边角料、袋式除尘器收集的除尘灰、废包装袋、废贴花纸张、塑料。不合格品和修边产生的废边角料定期破碎作为原料回用，袋式除尘器收集的除尘灰收集后作为原料回用，废包装袋和废贴花纸张、塑料定期外卖。 ③危险废物主要包括废液压油、废活性炭、废UV灯管，集中收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （2）危废贮存设施设置情况 危险废物暂存间建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施。地面及内墙或围堰均采取防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。不同危险废物由专用容器收集后分类分区储存，并设置危险废物标志，制定危废管理制度，做好台账记录。 综上所述，本项目采取以上措施后固体废物均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）对项目营运期土壤环境影响进行评价。按照HJ2.1建设项目污染影响和生态影响的相关要求，根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型。通过分析本项目特点，该项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （1）项目类别 对照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目属于“制造业设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”类，按土壤环境影响评价项目类别划分为Ⅲ类。 （2）建设项目占地规模分级 项目占地面积为0.216hm2，占地规模为小型（≤5hm2）。 （3）土壤环境敏感程度分级 项目位于洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号，且项目周边主要为工业企业，土壤敏感程度为不敏感。 （4）评价等级 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价等级，详见下表。 表37 污染影响型评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 经以上分析，本项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，土壤敏感程度为不敏感。 - 影响途径分析 本项目为日用塑料制品项目，土壤环境影响源主要为注塑工序，搅拌、破碎、上料工序生产过程中产生的非甲烷总烃和颗粒物通过大气沉降到土壤环境中，造成土壤污染，以及设备运转使用的液压油（车间内部及厂区道路已硬化），垂直入渗到土壤环境中，造成土壤污染。 - 大气沉降 本项目注塑过程中产生的非甲烷总烃通过大气沉降的方式进入土壤中，可能造成土壤污染，建设单位配套1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理该过程产生的废气；搅拌、破碎、上料工序生产过程中产生的颗粒物，通过大气沉降的方式进入土壤中，可能造成土壤污染，建设单位配套袋式除尘器处理该过程产生的废气。经预测，污染物非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度均满足国家和地方的相关要求，最后通过高空排放的方式排放到大气环境中，再通过大气沉降的方式进入到土壤环境中，对土壤环境的影响较小。 为进一步降低大气沉降对土壤环境的污染，评价单位要求建设单位做到以下几点：生产设备和环保设备同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制，防治废气未经处理直接排放，导致土壤和大气环境受到污染；设置专人定期维护环保设备，定期更换滤芯、活性炭等，并记录UV光氧和活性炭吸附装置的运行时间、废气处理量、关键运行参数等，保证环保设备稳定有效的运行。 - 垂直入渗 危废暂存间中危废暂存桶破裂、围堰高度不够或者围堰防渗效果较差，导致废液压油垂直入渗到土壤环境中，导致土壤环境受到污染，评价要求建设单位建设：危险废物储存于危废暂存间，危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施。地面及内墙或围堰均采取防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。不同危险废物由专用容器收集后分类分区储存，并设置危险废物标志，制定危废管理制度，做好台账记录。 本项目注塑工序，搅拌、破碎、上料工序生产过程中产生的非甲烷总烃和颗粒物，均以大气沉降的方式进入到土壤中可能造成土壤污染，通过在产污环节安装相应的环保措施对产生的废气进行收集处理，最终通过高空排放的措施，本项目的废气排放浓度满足国家和地方的相关要求，对大气和土壤环境的影响较小。危险废物事故排放垂直入渗到土壤中，可能造成土壤污染，通过采取硬化、防渗、设置围堰等措施后，可有效减少危废对外环境的风险，对土壤环境的影响较小。 综上、根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中相关规定，本项目可不开展土壤环境影响评价工作，本项目在采取了各种污染防治措施的情况下，对土壤环境的影响较小。 7、环境风险分析 本项目所涉及的主要危险物品主要为油类物质（液压油），根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）附录B1、B2中的危险物名称及临界量情况，本项目突发环境事件风险物质及临界量见下表。 表38 项目突发环境事件风险物质及临界量一览表 物料名称; 危险类别; CAS号; 临界量. 油类物质; 毒性，易燃液体; /; 2500t. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对应临界量的比值Q。对于管道类项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2， ...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目涉及的主要危险物质临界量比值（Q）见下表。 表39 项目主要危险物质临界量比值（Q）一览表 作业场所; 物料名称; CAS号; 最大储存量; 储存方式; 临界量; 临界量比值（Q）. 设备运转、维护、拆卸; 液压油; /; 240kg; 储存罐; 2500t; 0.000096. 由上表可知，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表40 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产200吨塑料制品项目. 建设地点; （河南）省; （洛阳）市; （/）区; （孟津）县; （空港产业集聚区）. 地理坐标; 经度; 112.376541; 纬度; 34.744885. 主要危险物质及分布; 液压油位于车间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要为液压油泄露后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响。. 风险防范 措施要求; A、为车间内工人配备必要的个人防护用具，制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，制定完备管理制度，对液压油的使用状况进行登记，严格执行生产管理的规章制定和操作规程。 B、对厂内液压油设置专区存放，并设置防倒装置，防止意外碰撞导致的事故。 C、加强安全管理，建立健全消防组织，管理和工作人员要经过严格的岗位安全培训。 D、切实做好生产过程的巡查、维护和检修工作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：; 本项目危险化学品主要为液压油，其用量和存储量均远远小于临界量，对周围环境的影响较小，在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。. 8、产业政策符合性分析 （1）国家产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺装备和产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属允许类，且本项目所用设备既不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“淘汰类、限制类”设备之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（豫工信产业〔2019〕190号）范围内。 因此，本项目建设符合当前国家产业政策。 （2）地方政策符合性分析 ①与《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）的相符性分析 根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号），本项目建设情况与洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案对比情况见下表。 表41 本项目与洛环攻坚〔2020〕2号对比一览表 序号; 洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 严格新建项目准入管理。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流坡规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为新建项目，不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。本项目为日用塑料制品制造，不在禁止建设项目名录内。; 相符. 2; 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市建成区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代， 并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区内。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）的要求相符。 ②符合《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（洛发〔2018〕23号）要求 根据《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（洛发〔2018〕23号），本项目建设情况与三年行动计划（2018—2020年）的对比情况见下表。 表42 本项目与洛发〔2018〕23号对比一览表 序号; 三年行动计划（2018—2020年）的要求; 本项目建设情况; 相符性. （二）调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 6.严格环境准入; 按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。全市禁止新增化工园区。; 本项目不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（洛发〔2018〕23号）的要求相符。 ③与《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号）相符性分析 根据《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号），本项目建设情况与洛阳市2020年工业污染治理专项方案的对比情况见下表。 表43 项目与洛环攻坚办[2020]15号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 5.合成树脂工业全面执行VOCs特别排放限值; 2020年6月底前，合成树脂企业对生产工艺产生的有机废气进行提标治理，VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，VOCs有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求。; 本项目VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，VOCs有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求。; 符合. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号）的要求相符。 ④与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析 根据《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号），本项目建设情况与洛阳市2020年工业污染治理专项方案的对比情况见下表。 表44 项目与洛环攻坚办[2020]14号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 二、（1）2.全面执行行业特别排放限值; 全市的石油炼制、石油化学、氧化铝焙烧、合成树脂、无机化学、铁矿采选企业、镁钛企业全面执行行业特别排放限制。使用氨法脱硝的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米并纳入在线监控。; 本项目大气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求。; 符合. 二、（4）1.; 工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施; 本项目生产过程在密闭车间内，项目使用的原料聚丙烯为密闭包装袋储存于仓库中，转移过程为密闭包装袋转移。生产使用过程中采取局部气体收集。; 符合. ⑤与《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》审查意见（豫环函）[2019]190号）相符性分析 根据《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》审查意见（豫环函）[2019]190号），本项目建设情况与《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》审查意见的对比情况见下表。 表45 规划环评审查意见（豫环函）[2019]190号 审查意见; 本项目. （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外）；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目；禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯软制、印染等项目以及涉及铅、镉、络、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCS含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为新建项目，租用现有厂房生产建设，不新增占地，不属于禁止意见中禁止行业. （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入孟津县麻屯镇污水处理厂； 本项目产生危废主要为废活性炭、废液压油、废UV灯管，已按要求建设有危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置. （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。; 本项目有机废气处理措施采用“光氧催化+活性炭吸附装置”，提高了处理效率. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》审查意见（豫环函）[2019]190号）的要求相符。 ⑥与“河南省生态环境准入清单”相符性分析 根据“河南省生态环境准入清单”，本项目建设情况与孟津县环境管控单元生态环境准入清单的对比情况见下表。 表46 项目与洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目为日用塑料制品制造，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目，不在麻屯镇饮用水源地一级保护区内; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值，主要主要污染物排放应满足总量减排要求; 符合. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 本项目危险化学品主要为液压油，其用量和存储量均远远小于临界量，对周围环境的影响较小，在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受; 符合. 资源开发效率要求; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、橡胶、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括、有色、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为日用塑料制品制造，不产生恶臭气体，不属于高排放、高污染项目; 符合. 根据上表可知，本项目建设内容与河南省生态环境准入清单、孟津县环境管控单元生态环境准入清单的要求相符。 9、选址可行性分析 （1）项目位于洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号，对照《洛阳空港产业集聚区空间规划》（2016-2030）土地利用规划图及空间结构规划图，项目用地属于工业用地，属于洛阳空港产业集聚区的工业区，同时洛阳空港集聚区管理委员会同意项目入驻，并开具了证明，企业承诺按照空港产业集聚区的规划要求，如需搬迁（拆迁）积极配合处理，项目符合空港产业集聚区规划要求。 （2）项目南侧为创业大道，西侧35m为建设路，周边道路交通条件良好，区域供电和供排水设施已经接通，公共配套设施完善。 （3）项目距离麻屯镇西井一级保护区最近距离约800m，不在其保护区范围内，符合饮用水水源保护规划；项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，距其保护区2.5km，项目为租赁已建成厂房，不涉及土建，对邙山陵墓群的影响较小。 （4）项目位于洛阳空港产业集聚区，目前周边已入驻洛阳鑫伟重工机械公司、洛阳国润管业有限公司，项目建设不会改变环境功能区现状，在完全落实本环评所提出的各项污染治理措施和环境风险防范措施的前提下，项目建设对环境不会造成明显影响，项目不需要设置大气环境防护距离，项目建设与周边环境相容。 综上所述，项目选址合理可行。 10、企业自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合本项目排污特点，确定本项目环境监测计划，具体见下表。 表47 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 有组织; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 委托有检测资质的单位进行监测. 厂界无组织; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 11、环保投资估算 本项目环保投资6万元，占总投资的30%。具体投资估算见下表。 表48 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 污染类别; 治理内容; 环保建设规模; 投资额（万元）. 废气; 注塑废气; 注塑机出口上方设置集气罩+UV光氧催化、活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒; 3. 搅拌、破碎、上料工序粉尘; 搅拌机、破碎机、上料口上方设置集气罩+1套袋式除尘器，与注塑工序共用1根15m高排气筒; 2. 废水; 生活污水; 化粪池1座（容积6m3）; 依托. 噪声; 生产设备; 密闭、减振、隔声、风机消声等; 0.3. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶（1个）; 0.7. 一般工业固废; 固废暂存区1个. 危废; 危废暂存间及收集桶. 合 计; 6. 12、环保验收一览表 表49 本项目污染物防治措施及验收一览表 污染类别; 治理内容; 验收内容; 预期治理效果. 废气; 注塑废气; 注塑机出口上方设置集气罩+UV光氧催化、活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值、豫环攻坚办[2017]162相关标准要求. 搅拌、破碎、上料粉尘; 搅拌机、破碎机、上料口上方设置集气罩（1个）+1套袋式除尘器，与注塑工序共用1根15m高排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值. 废水; 生活污水; 化粪池1座（容积6m3）; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和麻屯镇污水处理厂进水水质要求. 噪声; 生产车间内各种生产设备噪声; 密闭、减振、隔声、风机消声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，暂存于垃圾收集池，由环卫部门统一清运; 分别得到合理处置，不会造成二次污染，对周围环境影响较小. 一般工业固体废物; 集中收集，堆放于一般生产固废暂存处，定期回用生产或外售. 危险废物; 经收集后，存放于车间西侧危废暂存间，委托有资质单位处置.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑机 | 非甲烷总烃 | 注塑机出口上方设置集气罩+UV光氧催化、活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值、豫环攻坚办[2017]162相关标准要求 |
|  | 搅拌、破碎、上料 | 颗粒物 | 搅拌机、破碎机、上料口上方设置集气罩（1个）+1套袋式除尘器，与注塑工序共用1根15m高排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 经租赁厂区原有化粪池处理后由厂区总排口经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂深度处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和麻屯镇污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集垃圾箱内，由环卫部门统一清运 | 全部合理处置，对周围环境影响较小 |
|  |  | 不合格品 | 厂区暂存，定期破碎回用于生产 |  |
|  |  | 废塑料边角料 | 厂区收集暂存，回用于生产 |  |
|  |  | 废包装袋 | 集中收集暂存后外售 |  |
|  |  | 废贴花纸张、塑料 | 集中收集暂存后外售 |  |
|  |  | 袋式除尘器收集的除尘灰 | 厂区收集暂存，回用于生产 |  |
|  | 危险废物 | 废液压油 | 收集桶内收集，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声来源于生产车间内各类生产设备运行时产生的噪声，经过减震基础、建筑隔声、风机消声及距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放要求，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目周边主要为工业企业，自然植被较稀少，生活多样性简单，项目建成后对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一 环评结论 1、产业政策符合性结论 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺装备和产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属允许类，且本项目所用设备既不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“淘汰类、限制类”设备之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（豫工信产业〔2019〕190号）范围内，且洛阳空港产业集聚区管理委员会同意备案，项目代码为2020-410322-29-03-112322，项目建设符合国家和地方相关产业政策。 2、选址符合性结论 （1）项目位于洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号，对照《洛阳空港产业集聚区空间规划》（2016-2030）土地利用规划图及空间结构规划图，项目用地属于工业用地，属于洛阳空港产业集聚区的工业区，同时洛阳空港集聚区管理委员会同意项目入驻，并开具了证明，企业承诺按照空港产业集聚区的规划要求，如需搬迁（拆迁）积极配合处理，项目符合空港产业集聚区规划要求。 （2）项目南侧为创业大道，西侧35m为建设路，周边道路交通条件良好，区域供电和供排水设施已经接通，公共配套设施完善。 （3）项目距离麻屯镇西井一级保护区最近距离约800m，不在其保护区范围内，符合饮用水水源保护规划；项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，距其保护区2.5km，项目为租赁已建成厂房，不涉及土建，对邙山陵墓群的影响较小。 （4）项目位于洛阳空港产业集聚区，目前周边已入驻洛阳鑫伟重工机械公司、洛阳国润管业有限公司，项目建设不会改变环境功能区现状，在完全落实本环评所提出的各项污染治理措施和环境风险防范措施的前提下，项目建设对环境不会造成明显影响，项目不需要设置大气环境防护距离，项目建设与周边环境相容。 综上所述，项目选址合理可行。 3、建设项目周围环境现状评价结论 （1）环境空气质量：项目区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3超标，PM10、PM2.5超标原因与北方天气干燥气候有关，O3超标原因是空气中O3前体氮氧化物、挥发性有机物等含量增多。针对区域环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）、《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发〔2018〕23号、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）声环境质量：本项目西、南、北厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准的要求，敏感点满足2类标准的要求。 （3）地表水质量：利用洛阳市环境监测站2020年对瀍河中后李断面的监测数据，2020年1月～2020年10月中瀍河中后李断面COD出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为1.5；NH3-N出现超标的月份为1月、4月、5月，最大超标倍数为2.20；TP出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为2.85；该断面其他月份断面水质因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。为改善水环境质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚【2020】3号）文，提出全市地表水国、省重点监控的7个断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到100%，其中伊河潭头、洛河长水、汝河紫罗山断面水质保持或优于Ⅱ类；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到100%，其中伊河鸣皋断面水质到达或优于Ⅱ类。主要任务包括：（一）持续实施饮用水源地保护专项规划、（二）全面消除城市黑臭水体、（三）持续实施河流清洁行动、（四）深入推进农村污染防治、（五）做好黄河流域水生态环境保护工作、（六）做好水生态环境管理基础工作、（七）统筹推进其他各项水污染防治工作，通过以上一系列措施，将不断改善本区域水环境质量。 4、营运期影响评价结论 （1）废水 本项目废水主要为生活污水。生活污水主要为职工工作生活过程中产生的污水，依托厂区化粪池预处理后接入市政污水管网最终进入麻屯镇污水处理厂深度处理。 本项目位于洛阳市孟津县麻屯镇空港产业集聚区建设路06号在孟津县麻屯镇污水处理厂收水范围内，同时经核算厂区总排口废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和麻屯镇污水处理厂进水水质要求，项目废水排放对周围地表水环境的影响较小。 （2）废气 本项目废气主要为注塑工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计；配料搅拌、破碎不合格品、上料过程中产生的少量粉尘。 ①本项目注塑工序产生的有机废气经UV光氧催化、活性炭吸附装置处理后，15m高排气筒排放，有组织排放的非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业有机废气排放口建议值：非甲烷总烃80mg/m3；非甲烷总烃去除效率大于70%的要求。 未被集气罩收集的无组织非甲烷总烃在各厂界处的贡献值均较小，最大落地浓度和厂界浓度均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）企业边界非甲烷总烃大气污染物浓度限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求。 ②项目搅拌、破碎、上料工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后，与注塑工序共用1根15m高排气筒排放，其排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值：颗粒物有组织排放最高允许排放浓度20mg/m3。 集气罩未收集部分无组织排放，根据预测结果，周界外最高排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）企业边界颗粒物大气污染物浓度限值要求。 （3）噪声 项目的噪声来源主要是注塑机、搅拌机、破碎机、风机、空压机、冷却塔等设备运转产生的噪声，噪声一般可达75~85dBA)，根据现场调查，高噪声设备均位于生产车间内。经基础减震、厂房墙壁隔音、风机采用消声措施等措施，厂界噪声可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，敏感点噪声能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 一般工业固体废物：不合格品、修边产生的边角料和袋式除尘器收集的除尘灰经厂区暂存后，定期破碎回用于生产；废包装材料集中收集暂存后外卖；废贴花纸张、塑料集中收集暂存后外卖；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清理；危险废物：废活性炭、废液压油、废UV灯管属于危险废物，经收集桶收集，厂区危废暂存间暂存后，定期委托有危险废物处理资质的单位收走处理。因此，本项目产生的固体废弃物均能得到合理处置或综合利用，不会对周围环境产生明显影响。 二 环评建议 1、建议措施 （1）建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保措施落实到位。 （2）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放； （3）加强环保宣传与教育，建立完善的环保管理体系，各排污口标准化。 2、环保投资 经初步估算，该项目环保投资约6万元，占项目总投资的30％，主要环保投资项目详见工程环保设施（措施）及投资估算一览表。项目实施过程中必须落实上述环保资金，做到专款专用。 三 环评总结论 综上所述，孟津县昌明塑料制品有限公司年产200吨塑料制品项目符合国家产业政策，选址基本可行，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、废气、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废水、废气、噪声和固废达标排放，建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，评价认为本项目的建设可行。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案证明 附件3 租赁协议 附件4 麻屯镇国土所土地证明 附件5 营业执照 附件6 入驻证明 附件7-1 企业原材料采购协议 附件7-2 企业原材料检验报告 附件7-3 企业原材料承诺文件 附件8 检测报告 附件9 洛阳永伟钢结构有限公司环评批复 附件10-1 企业未批先建行政处罚决定书 附件10-2 企业未批先建行政处罚缴费单 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境及大气环境影响评价范围图 附图三 项目周边环境概况及大气、噪声监测点位图 附图四 项目与孟津县麻屯镇总体规划位置关系图 附图五 项目与所在区域地表水监测断面位置关系图 附图六 项目平面布置图 附图七 项目与饮用水水源地相对位置图 附图八 项目与孟津县重点文物分布相对位置图 附图九 项目与河南省生态环境管控单元分布位置关系图 附图十 项目与空港产业集聚区土地使用规划的位置关系图 附图十一 项目与空港产业集聚区空间结构规划的位置关系图 附图十二 项目厂区及周边现状照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。