一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产500万条TPE瑜伽垫项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410322-24-03-096729 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈晓庆 | 联系方式 | 185****1027 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津县华阳产业集聚区滨河大道109号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度34分2.128秒，北纬34度51分10.844秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2443 健身器材制造 | 建设项目 行业类别 | 40、体育用品制造244* |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 孟津县华阳产业集聚区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-410322-24-03-096729 |
| 总投资（万元） |  | 11000.00 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.39 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6970（全厂） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）文件名称：《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 （1）规划范围 根据2020年5月中色科技股份有限公司编制完成的《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030)》，华阳产业集聚区概况如下： 规划范围：孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路)。 ①华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，在原有范围基础上减少1.68km2。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 ②循环园区规划范围 保留原“循环园区”范围和用地面积不变，即范围为：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路(S238)，西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。 （2）产业布局 华阳园区形成“一园多片区”。即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 ①能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司、洛阳宏兴新能化工有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为367.95hm2。 ②装备制造产业园区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；风凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 ③新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 ④公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 ⑤配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 本项目位于华阳园区的新材料产业园（详见附图四）。 （3）工业用地规划 华阳园区工业用地布局：一类工业用地133.47hm2，占华阳园区建设用地的17.04%，规划分布于炎黄大道以北、滨河大道以南、鹤翔路以东、汉魏路以西区域。二类工业用地65.43hm2，占华阳园区建设用地的8.35%，规划分布在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域：凤凰路以东、炎黄大道以南、光武路以西、焦柳大道以北的区域。三类工业用地367.95hm2，占华阳园区建设用地的46.97%，规划分布在洛吉快速通道以西区域；洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域。 本项目占地属于华阳园区二类工业用地（详见附图五）。 （3）规划环评审查意见情况及相符性分析 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，集聚区环境准入条件见下表1。 - 孟津华阳产业集聚区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。. 总量控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落 后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的 企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目. 综上，本项目位于孟津县华阳产业集聚区新材料产业园，项目用地属于工业用地，符合规划环评对入驻企业的控制要求，符合项目准入要求。华阳产业集聚区土地使用规划图见附图五。根据孟津县华阳产业集聚区管理委员会出具的入驻证明（见附件3），该项目符合华阳产业集聚区产业发展规划，原则上同意该项目建设。 2、河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津县黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积为4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津县境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区的边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津县内为7000公顷左右。 核心区内有明水面和河心岛、嫩滩等。实验区包括沿核心区南岸的农田林地，这里每当人为活动较少时，就会有大量水鸟到此栖息觅食。保护区立地类型复杂，水域广阔，滩涂众多，具有丰富的动植物资源。截止目前，保护区共记录到鸟类175种，其中冬候鸟49种、夏候鸟44种、留鸟42种、旅鸟40种。属国家I级重点保护动物有大鸨、黑鹳、白尾海雕等10种，国家II级重点保护动物有白琵鹭、灰鹤、大天鹅等31种，中日候鸟保护协定保护鸟类83种，中澳候鸟保护协定保护鸟类22种。 《河南省湿地保护条例》中湿地保护要求如下： 第二十五条 在湿地保护范围内禁止下列行为： （一）设立开发区、产业园区； （二）围垦湿地、填埋湿地； （三）擅自采砂、取土、采矿； （四）擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道； （五）非法砍伐林木、采集野生植物； （六）投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水； （七）破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道，猎捕野生动物； （八）擅自引进外来物种； （九）破坏湿地保护设施； （十）擅自建造建筑物、构筑物； （十一）其他破坏湿地资源的活动。 第三十四条 沿黄河区域人民政府应当加强湿地保护，禁止下列行为： （一）将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田； （二）在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施； （三）其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动。 根据孟津县黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，保护黄河湿地，规划环评建议新材料产业园以及装备制造产业园，该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地，该防护绿地范围内不再安排新的工业企业，已有企业规划期间逐步搬迁退出，进一步减少对黄河的影响。西部能源化工区北边界距实验区最近距离为150m，本次规划新增地块距离实验区边界1.5km，本次规划环评建议“华阳园区”西部能源化工区域临黄河一侧设置不小于50m的防护绿地。 本项目位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区滨河大道109号，租用洛阳富创金属复合材料发展有限公司厂房，位于新材料产业园内。根据孟津县黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图（见附图七），本项目选址距实验区边界最近距离约51.7m，不在保护区范围内。经测量，本项目租赁厂房北侧距离保护区南界直线距离为51.7米（见附件5），厂房四周（坐标点位：东南：112.56797791E，34.85352516N；西北：112.56712496E，34.85370219N；西南：112.56674945E，34.85266685N；东北：112.56754339E，34.85246837N）均不在黄河湿地南边界50m防护林区域，因此符合河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展改革委令2019第29号，2020年1月1日后实施），本项目属于“第三十九、体育9、体育用品及相关产品研发及制造”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。 2、河南省县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），孟津县县城集中式饮用水水源地共有2个，即李窑寺河南水源地和平庄水源地。 根据《河南省水利厅关于关停孟津县平庄等两处水源地的意见（豫水政资【2017】54号文）》、《河南省环保厅关于孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案（2015-2020）环境影响报告书的审查意见（豫环函【2017】238号文）》，李窑寺河南水源地、平庄水源地已于2017年6月进行报废处置。 根据孟津县城市总体规划，拟由九泉水库代替李窑寺河南水源地进行供水，由王庄水源地替代平庄水源地，王庄水源地水井位于集聚区东区（华阳园区）上游，目前王庄水源地可研已完成，孟津县发展和改革委员会已批复，正在委托第三方机构做饮用水源地保护规划，制定保护范围等工作。根据可研，王庄水源地共有14眼井，其中2眼备用，取水量2万m3/d。 本项目位于王庄其保护区东南5.8km，不在其保护范围之内，符合饮用水源地保护规划。 3、文物古迹 孟津是一个具有4000年文明史的中州名县，是河洛文化的发祥地，有“河图之源、人文之根”之说，洛阳被称为13朝古都，其中有6个朝代都定都在孟津，因此，地上地下文物古迹丰富。龙马负图寺、王铎故居、汉魏故城等40多处古文化遗址被列为国家首批重点文物单位。古人以“生在苏杭、葬在北邙”为荣，帝王将相墓冢，是全国最大的皇家陵园和古墓葬群，北邙山百分之九十以上地域在孟津境内，有以汉光武帝陵、魏孝文帝陵为代表的500多座皇家陵园和不计其数的王公大臣墓葬，2001年，邙山古墓群被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位，2002年汉魏洛阳故城被国务院公布为第五批重点文物保护单位。 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。 邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。其中，西段建设控制地带位于洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河区小李村南。 根据《河南省〈文物保护法〉实施办法》和《洛阳市〈文物保护法〉实施细则》，建设控制地带保护要求为： ①修建新建筑或构筑物时，不得破坏文物保护单位的环境风貌，其风格、震率、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的保护要求相一致。 ②在文物保护单位周围的建筑控制地带内，禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废气、废水、废渣等危害文物安全的活动。 本项目位于孟津华阳产业集聚区，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月）可知，项目所在区域涉及的文物保护单位为邙山陵墓群，项目建设地块位于邙山陵墓群保护区（中段）建设控制地带内。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中规定，在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。本项目建设租用现有厂房进行生产建设，仅安装生产设备，故对邙山陵墓群遗址影响较小。项目厂址与邙山陵墓群的位置关系见附图八。 4、与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（洛发〔2018〕23 号）相符性分析。 本项目与之相符性分析详见下表2。 - 项目与洛发〔2018〕23 号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 优化产业布局; 严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。全市禁止新增化工园区。; 本项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，不属于禁止行业; 相符. 深化无组织排放治理; 加快推进全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业无组织排放治理工作，2018年10月底前，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”以及“场地硬化、机械清扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，尽快完成工艺环节废气及堆场的无组织排放治理。; 本项目车间封闭，场地全部硬化; 相符. 开展VOCs 专项整治; 加强源头严控。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。; 本项目位于孟津华阳产业集聚区，属新建项目，符合入园要求; 相符. 加强末端治理。2018年12月底前，石油化工、工业涂装、包装印刷、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制药、机动车维修业涂装等企业和工艺要根据排放的VOCs成分和工艺要求，收集生产工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化，减少VOCs无组织排放。; 本项目产生的有机废气经抽风收集后，再经过“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后15m排气筒排放，VOCs排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 相符. VOCs 净化技术升级。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术，应当定期更换饱和活性炭，按规定处置饱和活性炭或进行饱和活性炭脱附。采用贵金属氧化法的，应当定期更换贵金属。有用热需求的喷涂企业，在天然气覆盖区域的企业必须采取燃烧式销毁技术实施 VOCs 净化; 本项目产生的有机废气经收集后，采用UV光氧催化+活性炭吸附装置，符合“A+B”复合净化技术。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（洛发〔2018〕23号）的相关要求。 5、与《关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）相符性分析 项目与之相符性见下表3。 - 项目与洛环攻坚〔2020〕2号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 产业结构调整专项行动; 4.严格新建项目准入管理。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单"三线一单"要求,加强区域、流域规划环评管理,强化对项目环评的指导和约束,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录,从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目,禁止新建燃料类煤气发生炉和 35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目,应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对 2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策;现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，本建设项目内容属于鼓励类；为新建项目，项目生产过程中不使用锅炉。; 相符. “三散”污染治理专项行动; 全面提升“散尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。按照“一岗双责”“管项目必须管扬尘”的原则，严格执行河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/T174-2020）或行业标准，严格落实建筑、市政、道路等各类施工工地“七个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，对出现扬尘污染问题的建设、施工、监理等单位，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单” 等综合措施，并依法严厉处罚。推进建筑工地精细化管理，加大科技控尘力度。严格落实城市建成区和县城内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。; 本项目施工期严格执行“七个百分之百”要求; 相符. ### 由上表可知，项目的建设符合《关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）的相关要求。 6、与《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 项目与之相符性见下表4。 - 项目与洛环攻坚办〔2020〕14号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 工艺和工业堆场无组织排放治理; 所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执 行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020年10月底前，全市钢铁、 焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶 炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌 站等 15 个重点行业全面落实《洛阳市 2019 年工业企业无组织排 放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排 放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料 库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。市住建局负责商砼站无 组织排放污染治理和日常监管。逾期整治不到位的实施停产治理，治理无望的由辖区各县（市、区）人民政府(管委会）关闭。; 本项目对厂区生产车间进行封闭，成品存放于厂区成品库; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的相关要求。 ### 7、与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）相符性分析 项目与之相符性见下表5。 - 项目与洛环攻坚办【2021】18号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）工业园VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间; VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态;对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩;按照"一厂一策"要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，本建设项目内容属于鼓励类；项目为新建项目，位于孟津华阳产业集聚区，将VOCs产生工序实施密炼机、发泡机二次密闭，有机废气进行收集并采取UV光氧催化+活性炭吸附装置处置，VOCs排放均满足相应标准。; 相符. 强化VOCs环境监管; 1、严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs排放建设项目，新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区;未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设; 严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 项目，要从源头加强控制，使用低、无 VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行"一事一议"）;城市建成区内不得新建VOCs 年排放量在 100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉 VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉 VOCs 项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业；项目为新建项目，位于孟津华阳产业集聚区，将VOCs产生工序实施二次密闭，有机废气进行收集并采取UV光氧催化+活性炭吸附装置处置，VOCs排放均满足相应标准。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）中的有关规定。 ### 8、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 项目与之相符性见下表6。 - 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 严格建设项目环境准入; 提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的 工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化 项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许 可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从 源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集， 安装高效治理设施。; 本项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，本建设项目内容属于鼓励类；项目为新建项目，位于孟津华阳产业集聚区，有机废气进行收集并采取UV光氧催化+活性炭吸附装置处置，VOCs排放均满足相应标准。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的有关规定。 9、与《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）相符性分析 （一）主要内容 （1）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （2）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 （二）实施和应用 （1）服务经济社会高质量发展。强化“三线一单”生态环境分区管控体系与相关规划的衔接，将其作为产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址等的重要依据，贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动经济社会高质量发展。 （2）推动生态环境高水平保护。将“三线一单”生态环境分区管控作为推进污染防治、生态环境保护、环境风险管控等工作的依据和生态环境监管的重点，强化其在生态、水、大气、土壤、固体废物、环境影响评价、排污许可等环境管理中的应用，深入推进污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。 （3）建立信息管理平台。省生态环境厅要建立全省统一的“三线一单”信息管理应用平台，与国土空间基础信息平台、有关部门业务信息平台对接，实现信息共享共用。各省辖市政府、济源示范区管委会要结合本地实际，进一步细化完善“三线一单”生态环境分区管控体系，并将成果数据上传全省统一平台。 （4）实行动态更新。省生态环境厅原则上每5年组织一次全省“三线一单”实施情况评估，更新调整生态环境分区及管控要求。5年内因国家和地方发展战略、生态环境质量目标、生态保护红线及国土空间规划等调整，“三线一单”内容需要更新调整的，要及时进行更新调整。 （三）相符性分析 项目厂址位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区滨河大道109号，根据洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单，管控单元分类属于“孟津县重点管控单元”，项目与之相符性见下表7。 - 项目与“洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析 环境管控单元; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 项目特点; 相符性. 孟津县生态保护红线; 优先保护单元; 生态保护红线、水环境优先保护单元、一般生态空间; 空间布局约束; 1、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 2、现有的渔业养殖不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目位于孟津华阳产业集聚区，为体育用品制造，不在管控范围内; 相符. 孟津县水优先保护区; 优先保护单元; 水环境优先保护单元、一般生态空间; 空间布局约束; 自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目选址距实验区边界最近距离约51.7m，不在保护区范围内。; 相符. 孟津县一般生态空间; 优先保护单元; 一般生态空间; 空间布局约束; 1、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦设等。 3、在湿地保护范围内禁止围垦湿地、填埋湿地等活动。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; 本项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，租用现有厂房进行生产建设，本项目不涉及; 相符. 孟津县华阳产业集聚区; 重点管控单元; 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、东区禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目位于孟津华阳产业集聚区，本项目选址距实验区边界最近距离约51.7m，不在保护区范围内，项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。; 本项目为新建项目，VOCs排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求；废水经管网进入污水处理厂处理; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。; 本项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，项目废水主要为循环冷却水及生活污水，经管网进入污水处理厂处理，对环境影响较小; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，生产工艺为国内领先，清洁生产水平应达到国内先进水平。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）的有关规定。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来，随着人们生活水平的提高，对身体健康越来越重视，瑜伽作为一种体育项目，适用于大部分人群，瑜伽垫随着市场需要也成为一种重要的商品，因此体育用品制造业也迎来了较好的市场环境。在此背景下，洛阳京造体育用品有限公司拟投资11000万元，在孟津县华阳产业集聚区滨河大道109号建设年产500万条TPE瑜伽垫项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第三十九、体育9、体育用品及相关产品研发及制造”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目已经在孟津县华阳产业集聚区管委会备案，备案文号为2020-410322-24-03-096729（附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 40、体育用品制造244*”，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，编制报告书，“有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的”，编制报告表，本项目为瑜伽垫生产，其生产工艺中含有密炼、发泡、挤出等工序，应编制环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区滨河大道109号，租用洛阳富创金属复合材料发展有限公司厂房（租赁协议见附件4），本项目占地6970m2。对照孟津华阳产业集聚区土地使用规划，本项目用地为工业用地，符合孟津华阳产业集聚区土地使用规划（详见附图四）。厂区东侧为空厂房，西侧为伏羲路，北侧为洛阳哈益体育用品有限公司仓库、南侧为洛阳洛北重工机械有限公司。 项目具体地理位置见附图一。周边环境及敏感点分布见附图二。 3、主要建设内容 项目属新建项目，主要建设内容见下表，厂区平面布置图见附图三。 - 项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 发泡区; 占地面积1000m2; /. 开片区; 占地面积1000m2; /. 加工区; 占地面积1000m2; /. 成品区; 占地面积1000m2; /. 原料库; 占地面积1500m2; /. 办公生活设施; 办公楼; 占地面积1000m2，厂房西侧; /. 公用工程; 供水; 孟津县华阳产业集聚区自来水系统提供; /. 供电; 孟津县华阳产业集聚区电网提供; /. 环保工程; 废气治理; 食堂油烟; 油烟净化器+专用烟道; 新建. 投料粉尘; 集气装置收集+袋式除尘器; 15m高排气筒（DA001）. 密炼、挤出、贴合废气; 集气罩收集+UV光氧催化+活性炭吸附. 发泡; 集气罩收集+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）. 废水治理; 生产废水; 循环水定期更换，废水直接排入孟津华阳产业集聚区污水处理厂; 新建. 生活污水; 经隔油池+化粪池处理，排入孟津华阳产业集聚区污水处理厂. 噪声控制; 高噪声设备均安装在车间内，设置基础减振; 新建. 固废治理; 一般固废暂存处（20m2），地面硬化，明显处悬挂一般工业废物识别标志; 新建. 危险废物暂存间（10m2），设置围堰、地面做防渗等，明显处悬挂危险废物识别标志; 新建. 4、产品方案及规模 项目年产500万条TPE瑜伽垫，具体产品方案及规模见下表。 - 项目方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 产量; 备注. 1; TPE瑜伽垫; 183cm*61cm*0.6cm; 万条/a; 200; /. 2; 183cm*66cm*0.6cm; 万条/a; 150; /. 3; 183cm*80cm*0.6cm; 万条/a; 150; /. 合计; /; 万条/a; 500; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类型; 序号; 名称; 单位; 用量; 厂内储存量（t）; 备注. 原辅材料; 1; TPE; t/a; 680; 68; 外购，颗粒，袋装，. 2; EVA; t/a; 3072; 300; 外购，颗粒，袋装. 3; 碳酸钙; t/a; 2136; 210; 外购，粉末，袋装. 4; 硫酸钡; t/a; 2600; 260; 外购，粉末，袋装. 5; 氧化锌; t/a; 40; 4; 外购，粉末，袋装. 6; 硬脂酸; t/a; 40; 4; 外购，粉末，袋装. 7; AC发泡剂; t/a; 240; 24; 外购，粉末，袋装. 8; 色母料; t/a; 34; 4; 外购，颗粒，袋装. 能源消耗; 1; 电能; 万kWh/a; 30; /; 华阳产业集聚区供水厂. 2; 新鲜水; m3/a; 608.28; /; 华阳产业集聚区电网. 3; 蒸汽; t/a; 24528; /; 洛阳华聚热力有限公司. 主要原辅材理化性质： （1）TPE 热塑性弹性体TPE/TPR，是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料，常被人们称为第三代橡胶。其产品既具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点。可采用注塑、挤出、吹塑等加工方式生产，水口边角粉碎后100%直接二次使用。既简化加工过程，又降低加工成本，因此热塑性弹性体TPE/TPR材料已成为取代传统橡胶的最新材料，其环保、无毒、手感舒适、外观精美，使产品更具创意。因此也是一支更具人性化、高品位的新型合成材料，也是世界化标准性环保材料。 （2）EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物，简称EVA。一般醋酸乙烯（VA）的含量在5%-40%，与聚乙烯（PE)相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。热分解温度为230~250℃。 （3）碳酸钙 碳酸钙是一种无机化合物，化学式为CaCO₃，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。碳酸钙呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质之一，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙也是重要的建筑材料，工业上用途甚广。 （4）硫酸钡 无臭、无味粉末。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。工业上，可用作油漆、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂，印像纸及铜板纸的表面涂布剂，纺织工业用的上浆剂。 (5）氧化锌（粉状） 氧化锌（ZnO），俗称锌白，是锌的一种氧化物。难溶于水，可溶于酸和强碱。外观呈白色固体或六角晶系晶体，熔点：1975℃，密度5.606g/cm3，无臭无味，有毒，吸入氧化锌烟尘4~8h后，可出现金属烟热。氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。 （6）硬脂酸（粉状） 硬脂酸，即十八烷酸，分子式 C18H36O2，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。每克溶于21ml乙醇，5ml苯，2ml氯仿或6ml四氯化碳中。外观为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，熔点：56~69.6℃，密度0.9408g/cm3，稳定性：360℃分解，无毒。 （7）AC发泡剂（粉末） 本项目所用的发泡剂为粉末状，主要成分为偶氮二甲酰胺。 偶氮二甲酰胺是一种白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。加热易分解成氮、一氧化碳和二氧化碳。可溶性的亚硝酸盐和硫氰酸盐能促进其分解，加入氨、丙三醇和尿素衍生物时可降低其分解温度。偶氮二甲酰是一种在工业中常用到的发泡剂，可用于瑜伽垫、橡胶鞋底等生产，以增加产品的弹性。同时也可以用于食品工业，增加面粉团的强度和柔韧性。 6、主要生产设备 项目所有设备均放置在厂房内，主要设备详见下表。 - 项目生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 密炼机; 110升; 2; /. 2; 挤出机; KCJ-250; 2; /. 3; 压延机; JD-05; 2. 4; 出片机; JD-06; 2; /. 5; 裁片机; JD-07; 2; /. 6; 发泡机; 泉兴1350; 4. 7; 开片机; JD-08; 3; /. 8; 贴合机; JD-09; 4; /. 9; 压花机; JD-10; 3. 10; 冲压机; JD-11; 3; /. 11; logo机; JD-12; 1; /. 7、公用工程 7.1 供电系统 本项目供电由孟津县华阳产业集聚区电网提供，经变压器送至厂区，可以满足本项目的用电需求。 7.2 给水 本项目用水主要包括设备冷却循环水和员工日常生活用水。 1）生产循环冷却水 本项目的密炼机、挤出机上配套有冷却水池，循环冷却水池位于厂区东侧，大小为长2米×宽2米×深1.5米。冷却水通过专用管道进入该循环水池内，热水先进入冷却塔，经过循环水池后通过管道输送回车间。冷却塔循环水量为5t/h，补充水量约0.5m3/d（即146t/a）。 - 生活用水 本项目劳动定员30人，年有效工作时间为292天，厂区设有食堂，每日供应职工午餐。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）和河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），人员日常生活用水定额以40L/（人·d）计，食堂用水定额以10L/（人·d）计，经核算，厂区人员每人每天用水定额以50L/（人·d）计，则本项目生活用水量为1.5m3/d（即438m3/a）。 7.3 排水 项目排水实行雨污分流。雨水依地势排出厂区；生产废水主要为定期排放的循环冷却水，每月更换一次，产生量为50t/a。经市政污水管网进入孟津县华阳产业集聚区污水处理厂进行深度处理。生活污水产污系数按0.8计算，生活污水量为1.2m3/d（350.4m3/a），生活污水经化粪池处理，职工餐厅处设置有1个容积约2m3隔油池，职工餐厅内的废水先利用隔油池处理后，然后与其他生活污水一起进入化粪池预处理后，再经市政污水管网进入孟津县华阳产业集聚区污水处理厂进行深度处理。 7.4蒸汽系统 本项目蒸汽主要为生产过程中的发泡工序提供热量，由洛阳华聚热力有限公司提供。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，工作制度采用两班制，每班10小时，全年工作292天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程简述（图示） 图1 营运期工艺流程及产物环节 工艺流程简述： 密炼：密炼机设投料开关，原料经过称量后人工投料。投料后经密炼机搅拌混匀，密炼机混合时间为12分钟，混合过程为密闭的混合过程。混合过程由于物料摩擦产生的混合温度为50℃~60℃；（密炼机在工作过程中设备与物料接触摩擦过程中会发热，需要冷却水对设备进行间接冷却）； 挤出：经密炼机的物料由自动挂料机直接进入挤出机，挤出机挤压物料摩擦温度为65℃~70℃，挤出后的为团状物料，尺寸为50cm*30cm出片：挤出的物料经过出片机，对其压制延长后，尺寸为60cm*40cm，进发泡机； 发泡：压片进入发泡机内（使用蒸汽加热，加热温度168~170℃，发泡时间为7~10分钟），当温度达到发泡剂分解温度时，产生大量气体，使物料内形成微小的气泡，从而获得发泡材料； 开片：成型后的物料经过开片机按照相应的尺寸裁剪，裁剪为半成品； 贴合：根据不同产品要求，贴合成不同厚度，将修剪好的材料经电加热贴合机（150℃）粘合在一起； 压花：经压花机做表面花纹处理； 冲裁：对产品按照尺寸进行冲压机裁剪修边，logo机压印logo，即为成品。 修边废料和不合格产品收集后装袋堆存定期外售。合格产品经包装后入库存放待售。 发泡原理：发泡工艺使用的发泡剂为AC（偶氮二甲酰胺），属于偶氮系列分解温度较高的有机热分解型发泡剂，根据《聚乙烯挤出发泡成型研究》（东华大学硕士学位论文），AC发泡剂分解的气体组成为65%氮气、32%CO、3%CO2，残渣部分为尿唑39%、联二脲2%、三聚氰酸26%和其他杂质，AC分解过程中气体部分占用量的70%。 主要污染工序： 一、施工期 本项目已建成，生产设备已安装，仅需安装环保设施，施工量小，故本次评价不再对施工期进行分析。 二、运营期 1、废气 本项目营运过程中废气污染源主要为投料工序产生的粉尘；密炼、挤出、发泡、贴合工序产生的有机废气；食堂油烟。 2、废水 本项目废水主要为生产废水和生活废水。生产废水为定期更换的循环冷却水，生活废水主要为职工生活用水产生的废水。 3、噪声 本项目运营期噪声污染源主要为密炼机、挤出机、发泡机、剪切机等高噪声设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为64~80dB（A）。 4、固体废物 本项目营运期固废主要为职工生活及办公产生的生活垃圾；生产过程中产生的原料废包装袋、废边角料、袋式除尘器收集的粉尘；废活性炭、废UV灯管等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁洛阳富创金属复合材料发展有限公司空厂房，原有工程不再建设，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 本次评价以2019年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2019年洛阳市生态环境状况公报》(http://lyrb.lyd.com.cn/images2/1/2020-06/05/007/20200605007_pdf)的数据进行评价，具体情况见下表。 - 洛阳市2019年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 107; 70; 152.9; 不达标. SO2; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 40; 40; 100; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2019年度洛阳市属于不达标区。 2、特征污染物环境质量现状 项目评价范围内特征因子非甲烷总烃环境空气质量现状引用《洛阳哈益体育用品有限公司年产300万条瑜伽垫扩建项目》于2019年11月22日~28日对位于项目西南侧1154m的山底村的监测数据。监测统计结果见下表，监测点位见附图二。 - 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 监测值; 标准值; 标准指数; 达标情况. 山底村; 非甲烷总烃; 0.18~0.31; 2.0; 0.09~0.155; 达标. 由上表可知，拟建项目评价范围的特征污染因子非甲烷总烃1小时浓度监测值为0.18~0.31mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度限值要求。 二、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，于2021年1月28日~29日对项目厂址东、南、西厂界的昼、夜间声环境现状进行了监测，监测结果见下表，监测点位见附图二，监测报告见附件6。 - 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. - 东厂界; 2021.01.28; 51.6; 65; 41.1; 55. 2021.01.29; 51.8; 40.9. - 南厂界; 2021.01.28; 52.3; 42.5. 2021.01.29; 50.6; 41.3. - 西厂界; 2021.01.28; 51.1; 41.8. 2021.01.29; 52.0; 40.6. 由上表可知，项目东、南、西厂界声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，所在区域声环境质量较好。 三、生态环境 经现场调查，该项目评价区域人为活动比较频繁，生态环境以人工生态环境为主，区域内主要植物以人工栽培的树木、花草和农作物为主，无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标见下表，主要环境保护目标分布见附图二。 - 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距; /m 保护对象; 保护内容 （人口）; 环境功能区划. x; y. 贾村; 112.560; 34.853; W; 329; 环境空气; 287人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9 颗粒物：排放限值20mg/m3；厂界1h平均浓度1.0mg/m3； 非甲烷总烃：排放限值60mg/m3；厂界1h平均浓度4.0mg/m3。 2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监孔点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3。 3、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表2 中小型规模标准 最高允许排放浓度：1.5mg/m3； - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 COD：500 mg/L NH3-N：/ - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2 - COD：50mg/L NH3-N：5.0mg/L SS：20mg/L 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 - 7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总量 控制 指标 | 废水污染物总量控制指标： 生产：COD 0.0025t/a； 生活：COD 0.0981 t/a，NH3-N 0.0102 t/a； 废气污染物总量控制指标：非甲烷总烃 1.3811t/a。 本项目生活污水产生的COD、NH3-N进入污水处理厂处理，通过孟津县华阳产业集聚区污水处理厂消减。 本项目实行VOCs等量削减替代，从河南金彭车业有限公司有机废气削减量中替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房，仅需在车间内安装设备，所以不再分析施工期污染情况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排分析 从生产工艺流程及建设单位所提供的资料分析可知，本项目大气污染物主要为投料工序产生的粉尘；密炼、挤出、发泡、贴合工序产生的有机废气；食堂油烟。 经查阅，目前国家还未出台体育用品行业污染源源强核算技术指南。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。 本项目密炼、挤出、贴合工序产生的有机废气无类比源强，发泡工序污染物源强采用类比法，类比河南守英橡塑有限公司2020年10月15日委托河南政检检测研究院有限公司《河南守英橡塑有限公司》废气监测数据：非甲烷总烃产生浓度为42.3mg/m3（检测报告见附件7）。该项目的生产原料、发泡工艺与本项相同，故可类比。 1.1.1投料工序产生的粉尘 本项目投料粉尘主要为粉料产生，粒料粉尘产生量较小。粉料在拆包、投料过程中会产生粉尘，产生量约为原料的0.3%，根据企业提供资料，项目粉料使用量约为5056t/a，投料工序运行时间为12h/d（3504h/a），则粉尘产生量约为4.3288kg/h（15.168t/a）。 本项目设置2套密炼机，在人工投料至密炼机会有粉尘产生。项目投料口一侧留口，上部设置抽尘管（集气效率95%）。密炼机封闭，上面留有排气孔，排气孔连接抽尘管，则投料密炼工序颗粒物产生量为14.4096t/a，产生速率为4.1123kg/h。 建设单位拟在生产车间内设置1台袋式除尘器，每条线自动上料机投料口除尘管、密炼机的呼吸孔吸尘管经引风机与各自袋式除尘器相连（除尘器处理效率为96%，风机风量10000m3/h），则项目经过袋式除尘器处理后的粉尘由一根15米的排气筒排放（DA001）。 投料时产生的粉尘，密炼机运行过程有组织产生的粉尘收集处理情况见下表16。 - 投料密炼机工序有组织颗粒物产排污一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度(mg/m3); 处理效率(%); 排气筒序号; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3). 颗粒物; 14.4096; 4.1123; 137.07; 96; DA001; 0.5764; 0.1645; 5.48. 由上表可知密炼工序排气筒出口颗粒物排放浓度和排放速率能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。 投料及运行过程中未收集到的颗粒物以无组织方式排放，则无组织排放量为0.7584t/a，排放速率为0.2164kg/h。 1.1.2密炼、挤出、贴合工序中产生的有机废气 - 有机废气产生量 ①密炼工序有机废气 项目密炼机工作温度在50~60℃之间，根据原材料的物化性质，在此温度下EVA乙烯树脂、TPE混合物以及色母等其他辅助材料不会分解，但由于处于熔融状态，物料会有少量挥发。根据项目原辅材成分分析，有机废气主要为一些不饱和烃以及酸、酯和二氧化碳等挥发性复杂混合物，在密炼过程中会产生少量乙烯等小分子单体，由于产生的废气成分复杂，本环评以非甲烷总烃计。密炼过程中非甲烷总烃产生系数为140mg/kg。项目有机原料使用量为3826t/a，密炼工序工作时间为12h/d（3504h/a），则密炼有机废气非甲烷总烃产生量为0.1529kg/h（0.5356t/a）。 ②挤出工序中产生的有机废气 项目挤出工序TPE及其他原料在挤出成型过程，由于受热加工，部份小分子量聚合物分子链段运动，可能排放含聚合物的游离单体乙烯、丙烯、硬脂酸脂类的有机废气（合成树脂工业污染物排放标准未列入乙烯、丙烯污染物，本环评以非甲烷总烃计）。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，根据业主提供资料，本项目使用原材料塑胶粒消耗量为3826t/a，挤出工序工作时间为8h/d（2336h/a），则非甲烷总烃产生量为0.5732kg/h（1.3391t/a）。 ③贴合工序中产生的有机废气 项目需要根据客户要求，对已开片的材料经电加热贴合机（150℃）粘合在一起； 本项目参考我国《塑料加工行业》以及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料（塑料加工熔化过程中有机废气的产生量约为原料用量的0.01%~0.04%），故本项目取0.04%，本项目贴合所使用的TPE、EVA片材用量约3826t/a，贴合工序工作时间为8h/d（2336h/a），则非甲烷总烃产生量约0.6613kg/h（1.5448t/a）。 - 有组织有机废气 本项目采用集气罩对密炼、挤出、贴合废气进行收集，（废气主要在机器出料口进行挥发，所以将集气罩设置在机器出口上方，厂内共设置2台密炼机、2台挤出、4台贴合机，将密炼机出料口设置集气罩，并对设备进行二次密闭，收集效率为90%；挤出机、贴合机出料口上方设置集气罩，故设置8个集气罩进行废气收集），收集效率为85%。废气收集后经UV光解催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，去除效率为82.5%（UV光氧催化装置处理效率为30%，活性炭吸附处理效率为75%，风机风量为20000m3/h），项目废气收集装置总风机风量为30000m3/h，处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。 项目密炼、挤出、贴合工序有组织非甲烷总烃产生量见下表17。 - 密炼挤出贴合工序有组织非甲烷总烃产排污一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度(mg/m3); 处理效率(%); 排气筒序号; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 密炼工序; 0.4820; 0.1376; 4.587; 82.5; DA001; 0.5133; 0.2077; 6.92. 挤出工序; 1.1382; 0.4872; 16.24. 贴合工序; 1.3131; 0.5621; 18.71. 由上表可知：密炼、挤出、贴合工序非甲烷总烃排放浓度及排放速率能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放标准的要求60mg/m3，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162 号）其他工业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率大于70%。 - 无组织有机废气 密炼、挤出、贴合工序中未收集到的有机废气以无组织方式排放，则无组织排放量为0.4862t/a，排放速率为0.2005kg/h。 1.1.3发泡工序中产生的有机废气 项目发泡机工作温度在168~170℃之间，因此发泡过程中会有部分废气产生，其主要成分为非甲烷总烃。项目设置4条发泡生产线，发泡机的箱体为封闭状态，加热过程产生的废气主要从进口和出口逸出。参照《河南守英橡塑有限公司》废气监测数据：非甲烷总烃产生浓度为42.3mg/m3，发泡工序工作时间为12h/d（3504h/a），则发泡有机废气非甲烷总烃产生量为0.423kg/h（1.4822t/a）。 本项目采用集气罩对发泡废气进行收集（发泡机置于半地下，整体密闭，生产线进出口分别设置集气罩，厂内共设置4台发泡机，故设置8个集气罩进行废气收集），收集效率为90%。项目废气收集装置总风机风量为10000m3/h，废气收集后经UV光解催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，去除效率为82.5%（UV光氧催化装置处理效率为30%，活性炭吸附处理效率为75%），处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。 项目发泡工序有组织非甲烷总烃产生量见下表18。 - 发泡工序有组织非甲烷总烃产排污一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 处理效率(%); 排气筒序号; 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 发泡-非甲烷总烃; 1.3340; 0.3807; 38.1; 82.5; DA002; 0.2334; 0.0666; 6.66. 由上表可知，非甲烷总烃排放浓度及排放速率能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放标准的要求：60mg/m3，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162 号）其他工业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率大于70%。 发泡过程中未收集到的非甲烷总烃以无组织方式排放，则无组织排放量为0.1482t/a，排放速率为0.0423kg/h。 1.1.4食堂油烟 项目设计员工食堂1处。在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生油烟废气。食堂操作间共有1个灶头，根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中对饮食业单位规模的划分，属于小型规模。 按人均日食用油用量约30g/人•d，油烟的产生量占油耗量的3%计。食堂每年供应292天，做饭时间约2h，用餐人数30人/d，则食堂油烟产生量为0.0079t/a（0.0135kg/h）。单个灶头基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约为6.75mg/m3。食堂设置油烟净化装置处理油烟，去除率不低于90%，则油烟排放量为0.0008t/a（0.0014kg/h），排放浓度为0.7mg/m3，处理后的油烟能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模（最高允许排放浓度：1.5mg/m3；净化设施最低去除效率：90%）标准要求。油烟处理达标后最终通过排烟道排放。 1.1.5 废气污染源源强核算结果及相关参数 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 - 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h/a. 核算方法; 浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h. DA001; 颗粒物; 产污系数法; 137.07; 4.1123; 袋式除尘; 96%; 物料衡算法; 10000; 5.48; 0.1645; 3504. 非甲烷总烃; 39.563; 1.1869; UV光氧+活性炭吸附; 82.5%; 30000; 6.92; 0.2077; 2336~ 3504. DA002; 非甲烷总烃; 38.1; 0.3807; UV光氧+活性炭吸附; 82.5%; 10000; 6.66; 0.0666; 3504. DA003; 油烟; 6.75; 0.0135; 油烟净化装置; 90%; 2000; 0.7; 0.0014; 584. 无组织; 颗粒物; /; 0.2164; 车间密闭; /; /; /; 0.2164; 3504. 非甲烷总烃; 0.2428; 车间密闭; /; /; /; 0.2428; 2336~ 3504. 1.2 大气环境影响分析 根据空气现状监测结果，敏感点的空气现状均较好，能够《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目生产设备大气污染物均能达标排放。因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为生产废水和生活废水。 生产废水为定期更换的循环冷却水，产生量为50t/a，主要污染物为COD、SS，废水直接排入孟津华阳产业集聚区污水处理厂； 生活废水主要为职工生活用水产生的废水。 本项目劳动定员30人，年有效工作时间为292天，厂区设有食堂，每日供应职工午餐。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）和河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），人员日常生活用水定额以40L/（人·d）计，食堂用水定额以10L/（人·d）计，经核算，厂区人员每人每天用水定额以50L/（人·d）计，则本项目生活用水量为1.5m3/d（即438m3/a）。按照排污系数0.8计算，则生活污水产生量1.2m3/d（350.4t/a）。 主要污染物情况见下表19。 - 废水产生情况一览表 类别; 水量; COD; 氨氮; SS; 动植物油. 生产废水; 浓度（mg/L）; /; 50; -; 15; -. 产生量（t/a）; 50; 0.0025; -; 0.0008; -. 生活污水; 处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200; 100. 产生量（t/a）; 350.4; 0.1226; 0.0105; 0.0700; 0.0350. 隔油池去除效率（%）; /; -; -; -; 40. 化粪池去除效率（%）; /; 20; 3; 50; -. 处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100; 60. 产生量（t/a）; 350.4; 0.0981; 0.0102; 0.0350; 0.0210. 生产废水：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2（mg/L）; /; 50; 5; 20; /. 生活污水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（mg/L）; /; 500; /; /; /. 本项目生活污水经化粪池处理，职工餐厅处设置有1个容积约2m3隔油池，职工餐厅内的废水先利用隔油池处理后，然后与其他生活污水一起进入化粪池预处理后，再经市政污水管网进入孟津县华阳产业集聚区污水处理厂进行深度处理。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目运营期噪声污染源主要为密炼机、挤出机、发泡机、剪切机等高噪声设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为64~80dB（A），其主要噪声源强及防治措施见下表。 - 项目主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 高噪声设备名称; 数量; 噪声源强; 运行情况; 防治措施; 采取措施后车间外. 密炼机; 2; 64; 间断; 基础减振、车间隔声; 49. 挤出机; 2; 70; 间断; 55. 压延机; 2; 73; 间断; 58. 出片机; 2; 68; 间断; 53. 裁片机; 2; 72; 间断; 57. 发泡机; 4; 68; 间断; 53. 开片机; 3; 78; 间断; 63. 贴合机; 4; 72; 间断; 57. 压花机; 3; 72; 间断; 57. 冲压机; 3; 80; 间断; 65. logo机; 1; 68; 间断; 53. 3.2预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3预测结果 经调查，本工程生产采用昼夜间两班工作制，项目噪声源对项目厂址各厂界处噪声影响情况。噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 面源中心相对厂界距离（m）; 昼间噪声贡献值（dB(A)）; 背景（dB(A)）; 评价值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）. 昼间. 东厂界; 15; 50.2; 51.8; 50.2; 昼：65 夜：55. 南厂界; 10; 53.7; 52.3; 53.7. 西厂界; 16; 49.6; 52.0; 49.6. 由上表可知项目东厂界、西厂界、南厂界昼、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准【昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)】要求。因此，项目建成后对周围声环境影响较小。 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此，项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 4.1 固废产生及处置情况 本项目营运期固废主要为职工生活及办公产生的生活垃圾；生产过程中产生的原料废包装袋、废边角料、袋式除尘器收集的粉尘；废活性炭、废UV灯管等。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对固体废物实行分类管理，固体废物按特性分为一般固体废物和危险废物。 4.1.1生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作292天，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.38t/a），垃圾桶收集后，运往垃圾中转站集中处理。 4.1.2 一般固体废物 （1）原料废包装袋：本项目生产原料均为袋装，根据建设单位提供资料，废包装袋产生量约为2.6t/a。收集后，定期清运，外售给收购公司； - （2）废边角料：生产过程中的修边废料和不合格产品产生量为312t/a，经收集后暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售； - （3）除尘设备收集的粉尘：本项目通过袋式除尘器收集的粉尘量为13.8332t/a，经收集后暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售。 4.1.3 危险废物 - （1）废活性炭：本项目密炼、挤出、贴合、发泡过程中过程活性炭吸附有机废气会产生废活性炭，按照活性炭对非甲烷总烃等有机废气的饱和吸附量0.15g/g计算，活性炭吸附有机废气量为2.24t/a，需活性炭14.93t/a，本项目设置2个活性炭箱，尺寸为4m×0.9m×1.0m，设置三层，每层活性炭填装量为210kg，则本项目活性炭设备活性炭盛装量为1.26t/次，项目活性炭更换周期为一个月更换一次，则废活性炭产生量17.36t/a。废活性炭废物类别属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49。 - （2）废UV灯管：根据资料UV光氧催化装置中的UV灯管寿命为5000~8000小时。根据本项目UV光氧催化+活性炭处理装置的使用频率，UV灯管按每两年更换一次，一次更换量为4根/2a，则废UV灯管产生量为2根/a。废UV灯管类别属于“HW29含汞废物”，废物代码为900-023-29。 - 废活性炭、废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)要求，在厂区设置1处10m2危险废物暂存间，该危险废物间内设置有危废区，分类存放，储存能力为3t，可满足本项目使用。 废物类别及废物代码如下表所示。 - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 17.36; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭和被吸附物; 非甲烷总烃; 1月; T/In; 危废暂存间暂存，定期委托有资质公司处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 2根/a; UV光催化氧化装置; 固态; 汞; 汞; 1年; T. 本项目危险废物贮存设施如下表所示。 - 本项目危险废物贮存设施汇总表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间西侧; 10m2; 分类放置; 3t; 1年. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 1年. 本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数见下表。 - 固体废物产生量及处理处置措施 固体废物 名称; 固废 属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量. 生活垃圾; 危险固废; 产污系数法; 4.38t/a; 收集; 4.38t/a; 由环卫部门处置. 废包装袋; 一般固废; 物料衡算法; 2.6t/a; 收集; 2.6t/a; 外售综合利用. 废边角料; 一般固废; 产污系数法; 312t/a; 收集; 312t/a. 袋式除尘器收集的粉尘; 一般固废; 物料衡算法; 13.8332t/a; 收集; 13.8332t/a. 废活性炭; 危险废物HW49; 物料衡算法; 17.36t/a; 收集; 17.36t/a; 定期委托有资质单位安全处置. 废UV灯管; 危险废物HW29; 物料衡算法; 2根/a; 收集; 2根/a. 4.2 固废防治措施可行性分析 一般固体废物：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定设置专门的贮存区，并设置标识标牌，本项目一般固废暂存区位于生产车间内西南角，地面经硬化处理，采取防渗措施，用于存放废边角料、袋式除尘器回收尘、废包装袋。一般固体废物防治措施可行。 危险废物：根据《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废暂存间应满足如下要求： （1）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； （2）危险废物贮存设施应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存设施地面须作硬化处理 ，场所应有雨棚、围堰或围墙； （3）危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏 、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； （4）按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （5）危险废物贮存时间最长不得超过12个月，定期交由有资质单位合理处置。 （6）危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 危废管理要求： （1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 （3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。车间防渗要求：评价要求建设单位应在危废暂存间设置防渗措施，要求设置耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层；在厂房内其他区域设置硬化地面。 综上所述，本项目固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 5、地下水及土壤环境 - 本项目在利用现有厂房内进行建设，排放的废气污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 6、环境风险 - 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，且本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2中的环境风险物质。 7、项目污染物产排汇总 项目污染物产排情况汇总见下表。 - 项目污染物产排情况汇总一览表 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 粉尘（t/a）; 15.168; 13.8332; 1.3348. 非甲烷总烃（t/a）; 4.9017; 3.5206; 1.3811. 油烟（t/a）; 0.0079; 0.0071; 0.0008. 废水; 生产废水; 废水量（m3/a）; 50; 0; 50. COD（t/a）; 0.0025; 0; 0.0025. SS（t/a）; 0.0008; 0; 0.0008. 生活废水; 废水量（m3/a）; 350.4; 0; 350.4. COD（t/a）; 0.1226; 0.0245; 0.0981. 氨氮（t/a）; 0.0105; 0.0003; 0.0102. SS（t/a）; 0.0700; 0.0350; 0.0350. 动植物油（t/a）; 0.0350; 0.0140; 0.0210. 固废; 生活垃圾（t/a）; 6; 6; 0. 一般固废; 原料废包装袋（t/a）; 2.6; 2.6; 0. 废边角料（t/a）; 312; 312; 0. 袋式除尘器收集粉尘（t/a）; 13.8332; 13.8332; 0. 危险废物; 废活性炭（t/a）; 17.36; 17.36; 0. 废UV灯管（t/a）; 2根/a; 2根/a; 0. 8、环境管理和环境监测计划 8.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 8.2 监测计划 项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、等文件执行，项目污染源监测计划见下表。 - 项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. DA003; 油烟; 1次/年. 厂房外1m; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 东、南、西厂界; 昼间、夜间等效声级Ld、Ln; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 废水; 厂区排口; 流量、pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4. 9、环保投资及环保验收 项目总投资11000万元，其中环保投资为43万元，约占总投资的0.39%，具体内容见下表。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资额（万元）; 环保验收指标. 废水; 生活污水; 隔油池；化粪池; 1; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2、《污水综合排放标准》（GB18979-1996）三级标准及孟津华阳产业集聚区污水处理厂进水水质要求. 废气; 粉尘; 投料：集气装置收集+袋式除尘器; 15m高排气筒（DA001）；; 10; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162 号）其他工业非甲烷总烃排放浓度要求. 有机废气; 密炼、挤出、贴合：集气装置收集+UV光氧催化+活性炭吸附; 11. 发泡：集气装置收集+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）；; 12. 油烟; 食堂：油烟净化器+专用烟道; 5; 《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型排放限值. 固废; 职工生活; 垃圾桶若干; 0.5; 送垃圾中转站. 废包装袋; 暂存于厂区一般固废暂存间（20m2）; 0.5; 收集后外售综合利用. 废边角料. 除尘器收集粉尘; /. 废活性炭; 暂存至危废暂存间（10m2）; 1; 定期送有资质单位安全处置. 废UV灯管. 噪声; 设备噪声; 距离衰减、减振基础、厂房隔声; 2; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 投资估算合计; 43; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料 | 颗粒物 | 集气管道+袋式除尘器 | 15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162 号）其他工业非甲烷总烃排放浓度要求；《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型排放限值 |
|  | 密炼、挤出、贴合 | 非甲烷总烃 | 设备密闭+集气装置收集+UV光氧催化+活性炭吸附 |  |  |
|  | 发泡 | 非甲烷总烃 | 设备密闭+集气装置收集+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N | 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混入化粪池，经化粪池处理后，进入孟津县华阳产业集聚区污水处理厂进行深度处理 |  | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2、《污水综合排放标准》（GB18979-1996）三级标准及孟津华阳产业集聚区污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生产废水 | COD、SS | 经管网进入孟津县华阳产业集聚区污水处理厂进行深度处理 |  |  |
| 声环境 | 密炼机、挤出机、发泡机、剪切机等高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声、基础减振等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 原料废包装袋、废边角料、袋式除尘器收集的粉尘暂存于一般工业固废暂存间，定期外售；废活性炭、废灯管暂存于危废暂存间，定期委托具有危废经营资质单位安全处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳京造体育用品有限公司年产500万条TPE瑜伽垫项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.3348 t/a |  | 1.3348 t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.3811 t/a |  | 1.3811 t/a |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0008t/a |  | 0.0008t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1006 t/a |  | 0.1006 t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0102 t/a |  | 0.0102 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 原料废包装袋 |  |  |  | 2.6 t/a |  | 2.6 t/a |  |
|  | 废边角料 |  |  |  | 312 t/a |  | 312 t/a |  |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |  | 13.8332 t/a |  | 17.36 t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 17.36 t/a |  | 2根/a |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 2根/a |  | 0.05 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①