报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工10万件通用机械零部件项目

建设单位（盖章）：洛阳市诚臻机械设备有限公司

编制日期：2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工10万件通用机械零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410322-34-03-099098 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐文帅 | 联系方式 | 150****8500 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津县送庄镇护庄村名特路一号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 35分 06.5秒， 34 度 46分 32.6秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3489 其他通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一 通用设备制造业 34 69 通用零部件制造348 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-410322-34-03-099098 |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资（万元） | 3.05 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.03 | 施工工期 | 2021年3月至2021年4月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 400 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津县送庄镇护庄村名特路一号，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案（征求意见稿），项目所在地不属于生态红线区域。 饮用水源保护区划调查：根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津县送庄镇地下水井（共1眼井），一级保护区范围：取水井外围50米的区域。送庄镇地下水井位于送庄村，位于本项目西北2.2km处。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。本项目与饮用水源保护区位置关系详见附图6。 文物调查：邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村——洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村——山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护范围分为：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）；建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 项目位于孟津县送庄镇护庄村，涉及的文物保护单位为邙山陵墓群（中段）。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》等相关资料，文物保护单位的保护范围如下： 邙山陵墓群（中段）保护范围：北界孟津县送庄镇东立射村—孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄镇东立射村—送庄镇左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村—孟津县平乐镇半个寨；南界孟津县送庄镇左坡村南—孟津县平乐镇金村。 在邙山陵墓群重要墓葬和遗址内禁止下列行为：对设有禁止拍摄标志的区域或者文物擅自进行拍摄；刻划、涂污或者以其他方式故意损坏文物建筑物、构筑物；违规倾倒、堆放垃圾和排污、排水；修墓、立碑；建房、建窑、打井、挖塘、挖洞、挖渠、取土、垦荒；存放易燃、易爆、腐蚀性等危害重要墓葬和遗址安全的物品；擅自采集文物；其他危害重要墓葬和遗址安全的行为。 保护要求：邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。如确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续；文物保护单位的保护范围内禁止存放易燃、易爆、放射性、毒害、腐蚀性等危害文物安全的物品；在文物保护单位保护范围内进行地下采矿或其它施工时，必须采取有效措施，确保文物安全，对文物安全有影响的地带禁止爆破。 距离本项目最近的地面文物为刘家井汉代大冢及其陵园遗址，位于洛阳市孟津县送庄镇裴坡村及送庄社区境内村刘家井自然村，位于本项目东北1.2km处。 依据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2019-2025年）与邙山陵墓群文物保护位置关系图》可知，本工程占地位于邙山陵墓群中段划定的建设控制地带范围之外，属于一般保护区。 本工程租用现有已建厂区，无需新增建构筑物、无需动土施工，因此不会对文物保护区产生影响。本项目与文物关系图详见附图4。 （2）环境质量底线 根据孟津县环境监测站2019年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，评价区内环境空气质量一般。 本项目生产过程均以电为能源，生产过程中无粉尘产生；本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目建成后运行期间，不新增大气污染物的排放量，因此项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约2万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本次依据孟津县环境管控单元生态环境准入清单进行分析。 表1-1 孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 大气环境重点管控区; 污染物排放管控：重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目位于重点管控单元。本项目属于新建项目，生产过程中均为金属零部件的机械加工，无废气、废水产生，尽可能减少污染物的排放量。项目的建设符合重点管理单元污染物排放管控要求。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合孟津县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2020年12月2日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410322-34-03-099098。 3、《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2020〕2号）相符性分析 本项目与《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2020〕2号）文中的相符性分析如下。 表1-2 洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格新建项目准入管理。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2020〕2号）文中的相关要求。 4、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》相符性分析相符性分析 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相符性如下： 1-3《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》 相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 优化产业布局; （1）全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。（2）2018年10月底前，明确城市区耐火材料、铸造、砖瓦、煤炭、有色冶炼、玻璃、化工等搬迁退出企业名单、搬迁方向及相关政策。; 本项目不属于上述行业。; 符合. 优化城市区产业布局; 按照城市功能分区和全市“565”现代产业体系建设要求，结合城市规划调整和“组团县”产业布局，实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人口密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出。2018年10月底前，明确城市区耐火材料、铸造、砖瓦、煤炭、有色冶炼、玻璃、化工等搬迁退出企业名单、搬迁方向及相关政策。2019年底前退出比例达到20%以上，2020年底前退出比例达到50%以上，未按计划执行的依法依规予以停产。; 本项目不属于左列中所述行业类型。; 符合. 淘汰低效、落后、过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。认真落实炭素、陶瓷、铸造、焊剂、棕刚玉、耐火材料、有色冶炼等高排放行业淘汰标准。; 本项目不属于落后淘汰和过剩产能。粉尘经袋式除尘器后达标排放。; 符合. 根据以上分析内容，本项目满足《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》要求。 5.《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》洛环攻坚办〔2020〕14号相符性 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表1-4 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 要求; 环评要求; 相符性. 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目不属于禁止项目，不涉及锅炉及工业窑炉。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 ### 洛阳市诚臻机械设备有限公司（统一社会信用代码：91410322MA9FXXD42M）专门致力于汽车零部件、矿山机械设备零部件、建筑工程机械零部件的生产加工，该企业拟投资150万元，于孟津县送庄镇护庄村租用洛阳市孟津县三晓电力配件厂的闲置厂房，租用面积约400平米，建设年加工10万件通用机械零部件项目。该项目主要以圆钢、成型毛坯件为原料，通过锯切、车磨、铣、钻等工序加工后即成成品，建成后可达到年加工汽车零部件4万件/年、矿山机械零部件4万件/年、建筑工程机械零部件2万件/年的生产规模。2020年12月下旬，洛阳市诚臻机械设备有限公司委托我单位（河南泰悦环保科技有限公司）编制其环评报告表。 本项目所在厂区外东侧为临街商铺，厂区外东侧约35m为常付线；南厂界邻三权路，路南侧为洛阳帝都机械制造有限公司，本厂区向南约350m为G30连霍高速；本厂区西厂界与一家塑料制品加工厂共用，本厂界外向西约50m为护庄村居民小区；北厂界外原为保安学校，目前闲置无人使用。 ### 距离本厂区最近的环境敏感点为西侧约50m的护庄村居民小区。项目地理位置见附图1。 2、建设内容 ### 本项目计划于2021年3月开工，2021年4月底建成，无需新增建构筑物，在租用车间内安装生产设备即可。租用区域共计400m2，包括：一座生产车间、1座仓库、1处明棚（作为一般固废暂存区）。 主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目; 工程内容; 占地面积; 单位; 备注. 主体工程; 生产车间; 300; m2; 轻钢结构，1层，已建. 仓库; 36; m2; 轻钢结构，1层，已建，（位于车间西侧）. 辅助工程; 办公室; 10; m2; 位于车间内南侧，已建. 环保工程; 化粪池; 7; m3; 车间南侧办公区水冲厕配套，已建. 危废暂存区; 4; m2; 车间内，拟建. 一般固废暂存区域; 15; m2; 车间外西北侧，明棚，设2个收集箱. 3、主要产品及产能 本项目主要产品为保温板材。具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品种类; 产品名称; 年产量; 主要用途. 矿山机械零部件; 转动轴、制动盘; 4万件/年; 用于矿山碎石工程机械. 汽车零部件; 传动轴、螺栓; 3万件/年; 用于汽车转向系统. 建筑工程机械零部件; 发动机缸体零件; 3万件/年; 用于压路机动力系统. 合计; 10万件/年. 本工程生产的通用机械零部件，主要用于矿山机械、汽车、建筑工程机械，建成后可达到年产10万件通用设备零部件的规模。 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 用途. 1; 锯床; G4230; 1; 切割下料. 2; 数控车床; SK40P; 10; 粗车、精车外形. 3; 数控加工中心; VMC24LW; 4; 铣外形、钻镗孔精加工. 4; 台钻; Z516; 2; 普通钻孔. 5; 铣床; XQ6232; 1; 粗加工外形. 6; 砂轮机; /; 1; 辅助工具，用于打磨设备的刀具、钻头等打磨修复. 7; 空压机; /; 1; 辅助设备. 由上表可知，本项目使用的设备既不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中规定的“淘汰类”及“限制类”范围内，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内。 5、主要原辅材料的种类和用量 本工程主要原料为成型毛坯件、圆钢，生产设备均以电为能源，原辅材料及能源消耗情况见下表所示。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年用量; 备注. 1; 圆钢; 45t/a; 使用45#钢，或304钢. 2; 成型毛坯件; 25t/a; 主要为成型的传动轴、制动盘、螺栓. 3; 机油; 0.3t/a; 各类机床导轨补充用. 4; 乳化液; 0.2t/a; 机床刀头冷却用，与水1:20/1:30配比. 5; 新鲜水; 124t/a; 送庄镇统一供水. 6; 电; 10万kw·h/a; 送庄镇统一电网. 6、劳动定员及劳动制度 本工程职工10人，年工作300天，采取8小时单班工作制（8:00-12:00，14:00-18:00），仅昼间工作。 7、厂区平面布置 本项目租用洛阳市孟津县三晓电力配件厂的一座闲置车间，租用面积约400平米。车间内部西侧设办公室，车间内生产设备按照工艺流程布设，保证生产步骤顺畅，平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程和产排污环节 本工程主要生产通用设备零部件，主要包括：矿山机械设备传动轴、制动盘，汽车用传动轴、螺栓，建筑工程机械发动机零件。 （1）传动轴加工工艺 图1 传动轴加工工艺及产污环节图 （2）成型毛坯件加工工艺 图2 成型毛坯件工艺及产污环节图 （3）发动机缸体零部件加工工艺 图3 发动机缸体零部件工艺及产污环节图 工艺流程简述： 本工程产品为通用设备零部件，以圆钢、外购成型毛坯件为原料，其中： 传动轴加工工艺：以圆钢为原料，根据订单尺寸切锯下料，再经过数控车床对工件进行粗车、精车，再使用数控中心对工件精铣、精钻孔，即成传动轴成品。 螺栓、制动盘均为外购毛坯成型件加工：先使用数控车装精车，再使用数控中心对工件精铣、精钻孔，即成螺栓、制动盘成品。 发动机缸底零部件：以圆钢为原料，根据订单尺寸切锯下料，再经过数控车床对工件进行精车，再使用铣床粗磨外观，再经过数控中心对工件精铣、精钻孔，即成发动机缸底零部件成品。 2、产污环节及对应污染物 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-5 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 无; /. 废水; 职工生活; 生活污水. 噪声; 车床、铣床、钻床等; 设备运行噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 切割工序; 废弃金属边角料. 车、铣、钻加工工序; 废金属屑. 生产设备; 废乳化液. 设备维修; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址位于孟津县送庄镇护庄村名特路一号，租用洛阳市孟津县三晓电力配件厂的闲置厂房，租用面积约400平米。根据孟津县国土资源与城市规划局具的证明，项目所在地属于工业商业服务用地。目前租用车间为空，因此不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表3-1。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 根据孟津县2019年全年环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，环境质量现状见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 85; 70; 121.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 206; 160; 128.8; 不达标. 由上表结果可以看出：孟津县2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前孟津县正在实施《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《关于印发洛阳市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2020]2号）、《关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 预计2020年底孟津县可以达到《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚办[2020]2号）中：“2020年，城市区PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）年均浓度及优良天数完成省定目标，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，其它县（市、区）完成年度空气质量改善目标，全面完成年度及三年攻坚目标任务。”的目标要求。 2、声环境质量现状 项目位于孟津县送庄镇护庄村名特路一号，周边工业企业、商业混杂，噪声执行2类标准。为了解项目所在区域声环境质量，2020年12月3、4日对本项目所在厂区的声环境质量进行了监测，设2个监测点，分别布设在本项目所在厂区的栋厂界、南厂界（西厂界、北厂界与其他企业共用，无法布设监测点）、东侧护庄村小区。监测期间本工程未实施建设。 噪声监测结果如下。 表7 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点; 2020.12.3; 2020.12.4; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 55.1; 46.8; 55.6; 46.9; （GB3096-2008） 2类：昼60、夜50; 达标; 达标. 南厂界; 56.1; 47.4; 56.2; 47.1; 达标; 达标. 护庄村小区; 55.7; 46.6; 57.2; 46.4; 达标; 达标. 由监测结果可知，项目东厂界、南厂界监测点，以及西侧的护庄村小区，昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间夜间标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区为护庄村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境、声环境保护目标护庄村，具体情况见下表。 表3-4 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 护庄村; 西; 500; 1530. 声环境; 护庄村; 西; 500; 1530. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500mg/L、SS 400mg/L 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设完成后，生活污水经化粪池处理收集后，用于周边农田施肥，不外排，因此本项目不推荐总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于孟津县送庄镇护庄村，租用洛阳市孟津县三晓电力配件厂的闲置厂房，仅需安装设备，不新增建构筑物。因此施工期间主要影响为设备安装噪声，工程量较少，工程期较短（预计2021年3月实施，2021年4月底完成），且均在车间内进行，施工期对周围环境影响较小，且随着施工结束影响也随之消失。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本工程生产工艺为车、铣、钻等机械加工，因此营运区间无废气产生。1台小型砂轮为设备刀头、钻头打磨用，不属于生产设备。 - 废水 生产用水为配置乳化液用水，数控车床、数控中心、钻床均需使用乳化液，设有循环水箱。购进的乳化液在使用时与水以1:20的比例稀释，乳化液年使用量0.20t，则用水量为4t/a。调配后的乳化液循环使用，根据消耗情况补充，不外排。因此本工程正常运行期间无生产废水排放。 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 化粪池; 生活污水96t/a; 氨氮; 25; 0.0024; 1.0; 化粪池; 3%; 是; 24.25; 0.0023; 周边农田施肥. 化学需氧量; 300; 0.0288; 20%; 280; 0.0230. SS; 200; 0.0192; 40%; 120; 0.0115. 2.2水影响分析 本项目设10名职工，不在厂区住宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），人员用水量按40L/d，则本项目生活用水总量为0.4m3/d，按照排污系数0.8计算，则生活污水排放量为0.32m3/d（96t/a）。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 300mg/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L。 生活污水经厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，氨氮3%，SS40%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 240mg/L、氨氮24.3mg/L、SS120mg/L，排放量为COD0.0230t/a、氨氮0.0023t/a、SS0.0115t/a。 车间内南侧办公区域设水冲厕，地下设一座7m3的化粪池，收集本工程生活废水，初步沉淀后经污水管网排入送庄镇污水处理厂 送庄镇污水处理厂：送庄镇污水处理厂位于镇区东北部，洛阳烟草储备库东墙铁路以南100m处，占地面积约18亩，污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到送平线，北至焦枝铁路。工程处理规模为3000m3/d。该污水处理厂二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，进水水质要求为：COD 350mg/L、BOD5160mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，总磷4mg/L，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，出水经排污渠汇入黄河渠。目前污水处理厂已开始运行。本项目厂址位于送庄镇护庄村、洛常路（S238常付线）以西，因此生活废水排入污水处理厂处理可行。 - 3、噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来锯床、车床、台钻等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-7 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 安装地点; 数量（台）; 噪声级; 治理措施; 工作制度; 治理后源强. 台钻; 生产车间; 1; 80; 设备位于生产车间内，基础使用减振垫; 昼间; 60. 锯床; 1; 80; 60. 数控机床; 10; 70; 50. 数控中心; 4; 70; 50. 空压机; 1; 90; 70. - 3.2 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-8 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 数值 项目; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值 （昼）; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 厂界; 东厂界; 49.7; /; /; 60; 达标. 南厂界; 47.3; /; /. 西侧50m的护庄村; 36.4; 57.2; 57.2. 由上表可知，项目运营后对各厂界的噪声影响值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，同时也能使西侧50m的护庄村小区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间标准要求。因此，该项目营运情况下产生的噪声对周围环境影响较小。 - 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-9 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1季1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4、固体废物 4.1 固体废物产排情况 该项目产生的固体废物主要为生产固废和职工生活垃圾。机加过程中产生的废金属屑、边角料，包装工序产生的废弃包装材料，废机械油、废乳化液；职工生活产生的生活垃圾。 - 4.1生活垃圾 项目劳动定员10人，均不在厂内住宿，职工生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计，则产生量为0.002t/d（0.6t/a），经垃圾桶集中收集后定期清运至生活垃圾填埋场处理。 - 4.2一般工业固体废物 机加过程中产生的废屑、边角料，这部分固废主要为金属，产生量约为0.35t/a；包装工序产生的废弃包装材料，主要为硬纸盒，产生量约为0.02t/a。 两种一般固废均存放在车间外西侧明棚区域（占地面积约15m2），一般固废暂存区，内设2个收集箱（1m3/个）专门收集废金属边角料、金属碎屑；废弃包装纸箱人工整理后，在一般固废暂存区存放。一般固废收集后定期外售。 - 4.3危险废物 根据《国家危险废物名录》规定，以下废物均属于危险废物： 项目生产过程产生的危险废物有废机油（HW08：900-214-08）、废乳化（HW09: 900-006-09）液：废机油为生产设备定期检修时更换产生，约0.1t/a；乳化液循环使用，定期更换，每年更换量约0.2t/a。 本项目废机油贮存在1个铁桶内（200L/个），生产设备检修产生的废机油1年共计0.1t/a；废乳化液贮存在2个铁桶内（200L/个），每年定期更换的废乳化液量为0.2t/a。危废暂存区域占地面积5m2，共设3个铁桶（200L/个），暂存区域的的贮存能力能够满足要求。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-10 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机械油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维护维修; 液态; 机械油; 机械油; 年检修一次; T，I; 危废暂存区存放，委托有资质的单位集中处理. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.2; 机械加工; 液态; 乳化液; 乳化液; 每年更换一次; T. 4.3.1 危险废物贮存场选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-11 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存区; 废机械油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 4m2; 专用储存桶; 0.1t; 1年. 废切削液; HW09; 900-006-09; 专用储存桶; 0.2t; 1年. 本次评价要求在生产车间内设置一处4m2的危废暂存区，危废暂存区位于密闭车间内，具备防风、防雨、防晒的功能；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存区，应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危废由专人管理，做好登记。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物 污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-12 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 0.6; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 2.025. # 原料; # 废包装箱; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.1; # 集装袋装; # 外售处理; # 0.1. 废金属边角料、金属碎屑; # /; # 固态; # /; # 0.5; 2个收集箱（1m3/个）; # 外售处理; # 0.5. # 设备维修; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.1; # 专用容器; # 交由有危废处置资质单位处置; # 0.1. # 设备更换; # 废乳化液; 危险废物HW09 900-214-08; # 液态; # T,I; # 0.2; # 专用容器; # 0.2. 5、地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为固体及桶装的废机油、废乳化液，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环保投资 本项目总投资为150万元，其中环保投资为3.05万元，占总投资的2.03%，具体环保投资估算见下表。 表4-13 环保投资一览表 序号; 污染工序; 环保设施; 数量; 投资（万元）; 用途. 1; 生活污水; 化粪池; 1座7m3; /; 收集处理生活污水，利用已建. 2; 噪声; 基础减震等; 若干; 1; 降噪. 3; 职工生活; 垃圾桶; 若干; 0.05; 收集生活垃圾. 4; 危险废物; 危废暂存区; 1处4m2; 1; 暂存危险废物. 5; 一般固废; 固废暂存区（设2个1m3的收集箱）; 1处15m2; 1; 暂存废金属边角料、废金属屑、废包装纸箱. 6; 合计; 3.05; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 依托已建化粪池7m3 | 化粪池定期清掏，用于周边农田施肥 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市诚臻机械设备有限公司年加工10万件通用机械零部件项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0230t/a |  | 0.0230t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0023t/a |  | 0.0023t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废金属边角料、金属碎屑 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废乳化液 |  |  |  | 0.2 t/a |  | 0.2 t/a |  |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①